# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 10a DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ XỬ LÝ DỮ LIỆU (Ban hành kèm theo Thông tư số 16 /2021/TT- BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Xử lý dữ liệu Mã ngành, nghề: 5480206 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Năm 2021

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh | 2 |
| B. Nội dung của danh mục | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng | 3 |
| - Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng | 5 |
| 3.1. Phòng kỹ thuật cơ sở | 5 |
| 3.2. Phòng thực hành máy vi tính | 8 |
| 3.3. Phòng học ngoại ngữ | 13 |
| 3.4. Phòng thực hành xử lý dữ liệu | 15 |
| 3.5. Phòng thực hành quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu | 18 |

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Xử lý dữ liệu trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Xử lý dữ liệu trình độ trung cấp.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Xử lý dữ liệu trình độ trung cấp.

2. Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Xử lý dữ liệu trình độ trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: Mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: Mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Xử lý dữ liệu trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Xử lý dữ liệu trình độ trung cấp, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Xử lý dữ liệu trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng kỹ thuật cơ sở

(2) Phòng thực hành máy vi tính

(3) Phòng học ngoại ngữ

(4) Phòng thực hành Xử lý dữ liệu

(5) Phòng thực hành Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu

2. Mô tả các phòng chức năng

(1) Phòng kỹ thuật cơ sở

Phòng học kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô đun, tín chỉ của nghề. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 học sinh.

(2) Phòng thực hành máy vi tính

Phòng thực hành máy vi tính là phòng dùng để dạy và học môn tin học cơ sở, lắp ráp máy tính, kết nối làm việc với mạng máy tính. Phòng cũng được sử dụng giảng dạy và thực hành cài đặt các công cụ lập trình, công cụ hỗ trợ và các phần mềm ứng dụng. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(3) Phòng học ngoại ngữ

Phòng học ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(4) Phòng thực hành Xử lý dữ liệu

Phòng thực hành Xử lý dữ liệu dùng để dạy và học các môn học, mô đun về thu thập xử lý dữ liệu đầu vào, phân tích, chuẩn hóa dữ liệu, xử lý dữ liệu đầu ra. Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(5) Phòng thực hành quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu

Phòng thực hành quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu dùng để dạy và học các môn học/ mô đun  của nghề Xử lý dữ liệu. Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các thiết bị để thiết kế, xây dựng, lập trình, vận hành các phân mềm cơ sở dữ liệu; kiểm tra, đánh giá, bảo trì và nâng cấp hệ thống xử lý dữ liệu, ... Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

3. Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

3.1. Phòng kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu | - Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 3 | Phần mềm hệ điều hành máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng đề làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng hỗ trợ môn học cài đặt trên máy tính trạm | Có phiên bản thích hợp với cấu hình phần cứng |
| 4 | Bảng ghim | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1200 x 1200) mm |
| 5 | Hệ thống âm thanh | Bộ | 01 | Hỗ trợ việc giảng dạy và học tập | Công suất loa đáp ứng mức nghe rõ cho tất cả người học, các thiết bị đồng bộ với nhau. |
| 6 | Đường truyền Internet | Line | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành tìm kiếm thông tin, quản trị dữ liệu trên mạng | Tốc độ đường truyền ≥ 15Mbps |
| 7 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để giảng dạy | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |
| 8 | Bộ dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành trong hoạt động sơ cứu người bị nạn | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Hộp sơ cứu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Panh y tế | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo y tế | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hình nộm | Chiếc | 01 |  |  |
| 9 | Bộ dụng cụ an toàn điện | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành các tiêu chuẩn an toàn điện | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Găng tay cách điện | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng cách điện | Đôi | 01 |  |  |
|  | Thảm cao su chống trượt | Chiếc | 01 |  |  |
| 10 | Bộ dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành các tiêu chuẩn an toàn lao động trong phòng cháy chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Quần, áo chữa cháy | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bình bột | Bình | 01 |  |  |
|  | Bình khí | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bình thở thoát hiểm | Bình | 01 |  |  |
|  | Chuông báo động chung | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng nội quy phòng cháy, chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
| 11 | Phần mềm tin học văn phòng | Bộ | 01 | Dùng để tạo báo cáo, kế hoạch, trình chiếu, soạn thảo | Có phiên bản thích hợp: Soạn thảo, bảng tính, trình chiếu |
| 12 | Phần mềm gõ Tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để gõ Tiếng Việt phục vụ giảng dạy và thực hành | Có phiên bản thích hợp |
| 13 | Trình duyệt Web | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành | Có phiên bản thích hợp |
| 14 | Phần mềm mã hóa dữ liệu | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hiện thao tác mẫu mã hóa dữ liệu | Phiên bản phổ biến |
| 15 | Phần mềm cơ sở dữ liệu | Bộ | 01 | Dùng để cài đặt và thực hiện thao tác mẫu thiết kế cơ sở dữ liệu | Phiên bản phổ biến |
| 16 | Phần mềm tạo báo cáo | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hiện thao tác mẫu tạo các báo cáo | Phiên bản phổ biến |
| 17 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để bảo vệ máy tính | Phiên bản phổ biến |
| 18 | Phần mềm hỗ trợ nén và giải nén file .RAR, .ZIP | Bộ | 01 | Dùng để nén và giải nén tài liệu dạng file RAR, ZIP | Phiên bản phổ biến |
| 19 | Phần mềm đọc file PDF | Bộ | 01 | Dùng để đọc các file định dạng PDF | Phiên bản phổ biến |

3.2 Phòng thực hành máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Bảng ghim | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1200x1200) mm |
| 4 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để giảng dạy | Kích thước: ≥1250mm x 2400mm |
| 5 | Hệ thống âm thanh | Bộ | 01 | Hỗ trợ việc giảng dạy và học tập | Công suất loa đáp ứng mức nghe rõ cho tất cả người học, các thiết bị đồng bộ với nhau. |
| 6 | Đường truyền Internet | Line | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành tìm kiếm thông tin, quản trị dữ liệu trên mạng | Tốc độ đường truyền ≥15Mbps |
| 7 | Dụng cụ sửa chữa máy tính | Bộ | 06 | Dùng để tháo, lắp trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm vuông | Chiếc | 01 |  |  |
| 8 | Hộp đựng nhiều ngăn | Hộp | 06 | Dùng để chứa các loại ốc vít hỗn hợp phục vụ quá trình giảng dạy và thực hành | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Bộ linh kiện máy tính | Bộ | 06 | Dùng để thực hành lắp ráp bộ máy tính hoàn chỉnh và cài đặt hệ điều hành | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm và đồng bộ với nhau |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Màn hình | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bàn phím | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chuột | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ xử lý trung tâm (CPU) | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Quạt CPU | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ nhớ trong (RAM) | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ổ cứng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bo mạch chính (MainBoard) | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Card màn hình (VGA Card) | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Card mạng (Network Card) | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ nguồn (Power Supply) | Bộ | 01 |  |  |
|  | Vỏ máy tính (Case) | Bộ | 01 |  |  |
| 10 | Máy thổi khí | Chiếc | 06 | Dùng để dạy thực hành bảo trì, tháo lắp máy tính | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 11 | Máy hút bụi | Chiếc | 01 | Dùng để dạy thực hành bảo trì, tháo lắp máy tính | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 12 | Vòng đeo khử tĩnh điện | Chiếc | 19 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 13 | Thiết bị lưu trữ | Chiếc | 18 | Dùng để lưu trữ thông tin | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 14 | Hệ thống mạng LAN | Hệ thống | 01 | Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng LAN phục vụ cho học tập và giảng dạy | Kết nối 19 bộ máy vi tính đảm bảo tốc độ truyền ≥ 100Mbps |
|  | Bao gồm các thiết bị: |  |  |  |  |
|  | Switch | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Patch panel | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Wall Plate | Chiếc | 19 |  |  |
|  | Hệ thống cáp | Hệ thống | 01 |  |  |
| 15 | Thiết bị kiểm tra cáp mạng | Chiếc | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng kiểm tra cáp mạng | - Có màn hình LCD hiển thị kết quả đo - Đo được độ dài sợi cáp - Xác định được điểm đứt, kiểm tra độ thông mạch của cáp |
| 16 | Kìm bấm cáp mạng | Chiếc | 06 | Dùng để rèn luyện kỹ năng bấm cáp và cắt dây mạng | Có dao cắt cáp mạng, bấm đầu nối chuẩn RJ45 |
| 17 | Bộ mẫu cáp quang | Bộ | 01 | Dùng để minh họa về cấu tạo và cách nhận biết các loại cáp quang | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 18 | Bộ mẫu cáp đồng trục | Bộ | 01 | Dùng để minh họa về cấu tạo và cách nhận biết các loại cáp đồng trục | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 19 | Bộ mẫu cáp xoắn | Bộ | 01 | Dùng để minh họa về cấu tạo và cách nhận biết các loại cáp xoắn | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 20 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ cho bài học định dạng văn bản và in ấn | In khổ A4, loại đen trắng, thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 21 | Bàn thực hành tháo, lắp | Bộ | 06 | Dùng trong quá trình thực hành lắp, ráp máy vi tính | Kích thước: ≥ (1040 x 480 x 750) mm |
| 22 | Phần mềm đóng băng ổ cứng | Bộ | 01 | Dùng để thực hành cài đặt, cấu hình đóng băng ổ đĩa cứng | - Phiên bản phổ biến |
|  |  |  |  |  | - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |
| 23 | Phần mềm tin học văn phòng | Bộ | 01 | Dùng để tạo báo cáo, kế hoạch, trình chiếu, soạn thảo | Có phiên bản thích hợp: Soạn thảo, bảng tính, trình chiếu |
| 24 | Phần mềm gõ Tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để gõ Tiếng Việt phục vụ giảng dạy và thực hành | Có phiên bản thích hợp |
| 25 | Trình duyệt Web | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành | Có phiên bản thích hợp |
| 26 | Phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu | Bộ | 01 | Dùng để cài đặt và thiết kế cơ sở dữ liệu cho giáo viên và sinh viên | - Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |
| 27 | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 01 | Dùng để quản lý, theo dõi học tập | Phiên bản phổ biến |
| 28 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để bảo vệ máy tính | Phiên bản phổ biến |
| 29 | Phần mềm hệ điều hành máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng đề làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng hỗ trợ môn học cài đặt trên máy tính trạm | Có phiên bản thích hợp với cấu hình phần cứng - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |
| 30 | Phần mềm máy ảo | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ cài đặt nâng cao | - Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |
| 31 | Phần mềm xem video | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng cài đặt | - Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |
| 32 | Phần mềm hỗ trợ truy cập từ xa | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ khách hàng từ xa | - Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |
| 33 | Phần mềm sao lưu và phục hồi dữ liệu (Backup và Restore) | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành | - Có phiên bản phổ biến - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 34 | Phần mềm khôi phục dữ liệu | Bộ | 01 | Dùng để thực hành khôi phục dữ liệu | - Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |
| 35 | Phần mềm phân chia định dạng ổ cứng | Bộ | 01 | Dùng để thực hành phân chia và định dạng ổ cứng | - Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |

3.3 Phòng học ngoại ngữ

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn điều khiển | Chiếc | 01 | Sử dụng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 01 |  | Có khả năng mở rộng kết nối |
| 3 | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 01 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. |
| 4 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm. |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để cài đặt, sử dụng các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm; có khả năng đọc được đĩa quang học |
| 7 | Tai nghe | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm |
| 8 | Máy quét (scanner) | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 10 | Loa | Bộ | 01 | Dùng để phát âm thanh bài học | Công suất (50100) W |
| 11 | Âm ly | Chiếc | 01 | Dùng để điều chỉnh âm thanh | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm; phù hợp với công suất loa |

3.4 Phòng thực hành Xử lý dữ liệu

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy in | Bộ | 01 | Dùng để in ấn tài liệu, bài tập, báo cáo. Kết nối và cài đặt trình điều khiển | In khổ A4, loại đen trắng, thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Hệ thống mạng LAN | Hệ thống | 01 | Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng LAN phục vụ cho học tập và giảng dạy | Kết nối 19 bộ máy vi tính đảm bảo tốc độ truyền ≥ 100Mbps |
|  | Bao gồm các thiết bị: |  |  |  |  |
|  | Switch | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Patch panel | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Wall Plate | Chiếc | 19 |  |  |
|  | Hệ thống cáp | Hệ thống | 01 |  |  |
| 5 | Bảng ghim | Chiếc | 01 | Dùng để giảng dạy lý thuyết và thực hành ghim ảnh, mẫu, quy trình | Kích thước: ≥ (1200 x 1200) mm |
| 6 | Tai nghe | Cái | 19 | Dùng để nghe và kiểm tra âm thanh đầu ra | Thông dụng |
| 7 | Thiết bị lưu trữ | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ thông tin | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Hệ thống âm thanh | Bộ | 01 | Hỗ trợ việc giảng dạy và học tập | Công suất loa đáp ứng mức nghe rõ cho tất cả người học, các thiết bị đồng bộ với nhau. |
| 9 | Đường truyền Internet | Line | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành tìm kiếm thông tin, quản trị dữ liệu trên mạng | Tốc độ đường truyền: ≥ 15 Mbps |
| 10 | Phần mềm hệ điều hành máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng đề làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng hỗ trợ môn học cài đặt trên máy tính trạm | - Có phiên bản thích hợp |
|  |  |  |  |  | - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 11 | Phần mềm tin học văn phòng | Bộ | 01 | Dùng để tạo báo cáo, kế hoạch, trình chiếu, soạn thảo | - Có phiên bản thích hợp |
|  |  |  |  |  | - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 12 | Phần mềm gõ Tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để gõ Tiếng Việt phục vụ giảng dạy và thực hành | - Có phiên bản thích hợp - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 13 | Trình duyệt Web | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành | - Có phiên bản thích hợp - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 14 | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy, quản lý phòng máy, tương tác với người học khi thực hành | - Có phiên bản thích hợp: Quản lý, giám sát được lớp học - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 15 | Phần mềm hệ Quản trị cơ sở dữ liệu | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành Quản trị cơ sở dữ liệu MySQL | - Có phiên bản thích hợp - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 16 | Phẩn mềm diệt Virus | Bộ | 01 | Dùng để bảo vệ virus cho máy vi tính | - Có phiên bản thích hợp - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 17 | Phần mềm SPSS | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành | Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |
| 18 | Phần mềm xử lý và biên tập đa phương tiện | Bộ | 01 | Dùng để thực hành việc xử lý, hỗ trợ tạo lập và chỉnh sửa video | - Có phiên bản phổ biến - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 19 | Phần mềm trình diễn đa phương tiện | Bộ | 01 | Dùng để phát Video, âm thanh | - Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |
| 20 | Phần mềm hỗ trợ từ xa | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ khách hàng từ xa | - Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |
| 21 | Phần mềm lập trình trực quan | Bộ | 01 | Dùng để thực hành lập trình xây dựng dự án | - Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |

3.5 Phòng thực hành quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy in | Bộ | 01 | Dùng để in ấn tài liệu, bài tập, báo cáo. Kết nối và cài đặt trình điều khiển | In khổ A4, loại đen trắng, thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Hệ thống mạng LAN | Hệ thống | 01 | Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng LAN phục vụ cho học tập và giảng dạy | Kết nối 19 bộ máy vi tính đảm bảo tốc độ truyền ≥ 100Mbps |
|  | Bao gồm các thiết bị: |  |  |  |  |
|  | - Switch |  |  |  |  |
|  | - Patch panel |  |  |  |  |
|  | - WallPlate |  |  |  |  |
|  | - Hệ thống cáp |  |  |  |  |
| 5 | Máy vi tính chủ (Server) | Bộ | 01 | Dùng để cài đặt và cấu hình hệ điều hành máy chủ Dùng để xây dựng máy chủ cơ sở dữ liệu, xây dựng mô hình quản trị dữ liệu tập trung trên server | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm Chạy được hệ điều hành server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5) |
| 6 | Thiết bị lưu trữ | Chiếc | 18 | Dùng để lưu trữ thông tin | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Hệ thống âm thanh | Bộ | 01 | Hỗ trợ việc giảng dạy và học tập | Công suất loa đáp ứng mức nghe rõ cho tất cả người học, các thiết bị đồng bộ với nhau. |
| 8 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để giảng dạy | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |
| 9 | Đường truyền Internet | Line | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành tìm kiếm thông tin, quản trị dữ liệu trên mạng | Tốc độ đường truyền: ≥ 15 Mbps |
| 10 | Phần mềm hệ điều hành máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng đề làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng hỗ trợ môn học cài đặt trên máy tính trạm | - Có phiên bản thích hợp - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 11 | Phần mềm tin học văn phòng | Bộ | 01 | Dùng để tạo báo cáo, kế hoạch, trình chiếu, soạn thảo | - Có phiên bản thích hợp - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 12 | Phần mềm gõ Tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để gõ Tiếng Việt phục vụ giảng dạy và thực hành | - Có phiên bản thích hợp - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 13 | Trình duyệt Web | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành | - Có phiên bản thích hợp - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 14 | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy, quản lý phòng máy, tương tác với người học khi thực hành | - Có phiên bản thích hợp: Quản lý, giám sát được lớp học - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 15 | Phần mềm hệ Quản trị cơ sở dữ liệu | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành Quản trị cơ sở dữ liệu MySQL | - Có phiên bản thích hợp - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 16 | Phần mềm Ảo hóa máy chủ | Bộ | 01 | Dùng để dạy thực hành, hướng cài đặt, cấu hình Ảo hóa máy chủ, Máy chủ song hành, Phân bố dữ liệu trên các Server (dữ liệu phân tán; Chạy nhiều hệ điều hành và các ứng dụng trên một máy chủ) | Có phiên bản thích hợp. Tương thích với các dòng máy chủ khác nhau |
| 17 | Phần mềm mã hóa dữ liệu | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành mã hóa dữ liệu | Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |
| 18 | Phần mềm kiểm thử | Bộ | 01 | Dùng để kiểm thử các ứng dụng | - Phiên bản phù hợp - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |
| 19 | Phần mềm sao lưu và phục hồi dữ liệu (Backup và Restore) | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành sao lưu và khôi phục dữ liệu | - Có phiên bản phổ biến - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 20 | Phần mềm bảo mật | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành bảo mật thông tin, dữ liệu | Phiên bản phổ biến - Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |