BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 16 DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT KIẾN TRÚC (Ban hành kèm theo Thông tư số 16 /2021/TT- BLĐTBXH ngày 8 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật kiến trúc Mã ngành, nghề: 6510101 Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Năm 2021

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh | 2 |
| B. Nội dung của danh mục | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng | 3 |
| - Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng | 4 |
| 3.1. Phòng kỹ thuật cơ sở | 5 |
| 3.2. Phòng thực hành máy vi tính | 9 |
| 3.3. Phòng học ngoại ngữ | 11 |
| 3.4. Phòng thực hành thiết kế | 12 |
| 3.5. Xưởng thực hành thi công thạch cao, sơn bả | 15 |
| 3.6. Xưởng thực hành thi công ốp, lát trang trí | 18 |
| 3.7. Xưởng thực hành gia công, lắp đặt mộc nội thất và kiểm tra vật liệu hoàn thiện | 22 |

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật kiến trúc trình độ cao đẳng là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật kiến trúc trình độ cao đẳng.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật kiến trúc trình độ cao đẳng.

2. Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật kiến trúc trình độ cao đẳng bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: Mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: Mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật kiến trúc trình độ cao đẳng không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật kiến trúc trình độ cao đẳng, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có nội dung ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học và thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú: (*): Thực tập tại doanh nghiệp

# B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

## 1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật kiến trúc trình độ cao đẳng được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng kỹ thuật cơ sở

(2) Phòng thực hành máy vi tính

(3) Phòng học ngoại ngữ

(4) Phòng thực hành thiết kế

(5) Xưởng thực hành thi công thạch cao, sơn bả

(6) Xưởng thực hành thi công ốp, lát trang trí

(7) Xưởng thực hành gia công, lắp đặt mộc nội thất và kiểm tra vật liệu hoàn thiện

## 2. Mô tả các phòng chức năng

(1) Phòng kỹ thuật cơ sở

Phòng kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô đun, tín chỉ của ngành, nghề. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 sinh viên.

(2) Phòng thực hành máy vi tính

Phòng thực hành máy vi tính là phòng dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(3) Phòng học ngoại ngữ

Phòng học ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(4) Phòng thực hành thiết kế

Phòng thực hành thiết kế là phòng dùng để dạy và học các nội dung về lý thuyết và thực hành nhằm hình thành các năng lực về thiết kế kiến trúc, thiết kế quy hoạch đô thị, thiết kế nội ngoại thất; diễn họa kiến trúc, tư vấn một số công nghệ kỹ thuật kiến trúc nội thất và quản lý hồ sơ kiến trúc công trình.

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(5) Xưởng thực hành thi công thạch cao, sơn bả

Xưởng thực hành thi công thạch cao, sơn bả là xưởng dùng để thực hành và rèn luyện các kiến thức, kỹ năng về kiểm tra chất lượng, kiểm tra biện pháp thi công, kiểm tra quá trình triển khai công việc ở hiện trường khi thi công các vật liệu: thạch cao, sơn bả.

Các thiết bị đào tạo trong xưởng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(6) Xưởng thực hành thi công ốp, lát trang trí

Xưởng thực hành thi công ốp, lát trang trí là xưởng dùng để thực hành và rèn luyện các kiến thức và kỹ năng về kiểm tra chất lượng, kiểm tra biện pháp thi công, kiểm tra quá trình triển khai công việc ở hiện trường khi thi công ốp, lát trang trí.

Các thiết bị đào tạo trong xưởng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(7) Xưởng thực hành gia công, lắp đặt mộc nội thất và kiểm tra vật liệu hoàn thiện

Xưởng thực hành gia công, lắp đặt mộc nội thất và kiểm tra vật liệu hoàn thiện là xưởng dùng để thực hành và rèn luyện các kiến thức và kỹ năng nhằm hình thành năng lực kiểm tra chất lượng vật liệu hoàn thiện được sử dụng trong công trình, kiểm tra chất lượng thi công, kiểm tra biện pháp thi công, kiểm tra quá trình triển khai công việc ở hiện trường khi gia công, lắp đặt mộc nội thất.

Các thiết bị đào tạo trong xưởng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

## 3. Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

### 3.1. Phòng Kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng và hướng dẫn thực hành | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens; Kích thước màn chiếu: ≥ 1800x1800 (mm); |
| 3 | Bút chỉ laser | Chiếc | 01 | Sử dụng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Sử dụng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy | Kích thước: ≥ (1250x2400) mm, loại bảng từ |
| 5 | Micro | Chiếc | 01 | Sử dụng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy | Cùng tần số với loa không dây |
| 6 | Loa không dây | Bộ | 01 | Sử dụng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy | Công suất loa: ≥ 30W |
| 7 | Bảng vẽ kỹ thuật | Chiếc | 35 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành vẽ cơ bản | Khổ giấy vẽ: ≥ A3; Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Mô hình biểu diễn các thuộc tính hình học | Bộ | 01 | Sử dụng để thị phạm và trực quan về điểm, đoạn thẳng, hình phẳng trên mặt phẳng hình chiếu | Kích thước: ≥ (400x400x400) mm |
| 9 | Mô hình biểu diễn các khối hình học cơ bản | Bộ | 01 | Sử dụng để thị phạm và trực quan về các khối hình học cơ bản trong không gian | Kích thước: ≥ (300x300x300) mm |
| 10 | Mô hình biểu diễn mặt cắt vật thể | Bộ | 01 | Sử dụng để thị phạm và trực quan về mặt cắt vật thể trong không gian | Kích thước: ≥ (150x200x300) mm |
| 11 | Mô hình biểu diễn chi tiết cấu tạo các bộ phận công trình | Bộ | 01 | Sử dụng để thị phạm và trực quan về chi tiết cấu tạo các bộ phận công trình | Bằng gỗ hoặc nhựa, chính xác về kích thước, vị trí, vật liệu theo tỷ lệ thu nhỏ (thể hiện được chi tiết cấu tạo của công trình dân dụng từ móng đến mái) |
| 12 | Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan khi giảng dạy | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình cứu hoả dạng lỏng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình cứu hoả dạng khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình cứu hoả dạng bọt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình cứu hoả dạng bột | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đầu báo khói, báo cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Vòi chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
| 13 | Bộ bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang chống bụi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây đai an toàn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
| 14 | Bộ dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn thực hành khi sơ cấp cứu nạn nhân | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nẹp định vị | Bộ | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Panh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hộp dụng cụ sơ cứu | Chiếc | 01 |  |  |
| 15 | Bộ dụng cụ đo vẽ | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành đo vẽ và kiểm tra kích thước | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Thước mét | Chiếc | 01 |  | Bằng thép, loại thước rút; Chiều dài: ≥ 5 m |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 |  | Bằng vải polyeste, chiều dài: ≥ 50m |
|  | Máy đo khoảng cách laser cầm tay | Chiếc | 01 |  | Tia laser cho phép đo được khoảng cách (50 ÷ 50000) mm. Sử dụng Pin 3A |

### 3.2. Phòng thực hành máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; cài đặt các phần mềm; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 3 | Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài được cho 19 máy tính |
| 4 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy quét (Scanner) | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in các tài liệu | In được khổ giấy tối đa A3, loại đen trắng, thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

### 3.3. Phòng học Ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn điều khiển | Chiếc | 01 | Sử dụng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 01 | Sử dụng để quản lý trong quá trình dạy và học | Có khả năng mở rộng kết nối |
| 3 | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 01 | Sử dụng để quản lý trong quá trình dạy và học | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. |
| 4 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 01 | Sử dụng để kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi. | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Chiếc | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens; Kích thước màn chiếu ≥1800x1800 (mm); |
| 6 | Bút chỉ laser | Chiếc | 01 | Sử dụng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Tai nghe | Bộ | 19 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành nghe | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy quét (Scanner) | Chiếc | 01 | Sử dụng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Sử dụng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

### 3.4. Phòng thực hành thiết kế

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng và hướng dẫn thực hành | - Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm - Cấu hình đáp ứng cài đặt được các phần mềm đồ họa chuyên ngành |
| 2 | Máy in | Chiếc | 01 | Sử dụng để in các tài liệu phục vụ giảng dạy | Máy in đen trắng, khổ giấy ≥ A3 |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens; Kích thước màn chiếu: ≥1800x1800 (mm); |
| 4 | Bút chỉ laser | Chiếc | 01 | Sử dụng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Micro | Chiếc | 01 | Sử dụng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy | Cùng tần số với loa không dây |
| 6 | Loa không dây | Bộ | 01 | Sử dụng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy | Công suất loa: ≥ 30W |
| 7 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Sử dụng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy | Kích thước: ≥ 1250x2400 (mm), loại bảng từ |
| 8 | Bàn vẽ | Chiếc | 18 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành thiết kế và kiểm tra bản vẽ thiết kế | Khổ giấy vẽ: ≥ A2; Có thước vẽ tích hợp |
| 9 | Kính thực tế ảo | Chiếc | 03 | Sử dụng để quan sát và tương tác với mô hình 3D | Dung lượng: ≥ 32Gb, hoạt động độc lập; Có tay điều khiển (controller), độ phân giải tối thiểu WQHD/mắt |
| 10 | Phần mềm AutoCAD | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành đọc, trình chiếu, thiết kế bản vẽ | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt cho 19 máy tính |
| 11 | Phần mềm 3DS Max | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành vẽ, trình chiếu các mô hình 3D | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt cho 19 máy tính |
| 12 | Phần mềm SketchUp | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành vẽ, trình chiếu các mô hình 3D | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt cho 19 máy tính |
| 13 | Phần mềm Revit | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành vẽ, trình chiếu các mô hình 3D | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt cho 19 máy tính |
| 14 | Phần mềm Photoshop | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành chỉnh sửa, trình chiếu các bản vẽ, mô hình 3D | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt cho 19 máy tính |
| 15 | Hồ sơ thiết kế quy hoạch 1/500 | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành đọc, quản lý và thiết kế bản vẽ quy hoạch | Khổ giấy A0 |
| 16 | Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công công trình (phần kiến trúc) | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành đọc, quản lý và thiết kế bản vẽ kiến trúc | Khổ giấy A3. Bao gồm đủ 3 loại công trình (công cộng, công nghiệp, nhà ở) |
| 17 | Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công công trình (*) | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành đọc, quản lý và thiết kế bản vẽ kiến trúc | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 18 | Giá để tài liệu | Chiếc | 02 | Sử dụng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy | Kích thước: ≥ 1000x2000x450 (mm) |
| 19 | Bộ tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công tác hoàn thiện | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thi công và nghiệm thu kỹ thuật thi công | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam |
| 20 | Phần mềm Dự toán | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành xác định định mức và chi phí trong thiết kế, thi công | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt cho 19 máy tính |
| 21 | Phần mềm lập tiến độ thi công | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành lập, theo dõi tiến độ thi công | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt cho 19 máy tính |

### 3.5. Xưởng Thực hành thi công thạch cao, sơn bả

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giàn giáo định hình | Bộ | 18 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thi công hoàn thiện | Bằng thép, mỗi bộ khung bao gồm đầy đủ các bộ phận đi kèm tuân theo TCVN về giàn giáo thép định hình; Kích thước: ≥ 900x1530 (mm) |
| 2 | Thang chữ A | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thi công hoàn thiện | Bằng nhôm; Cao: ≥ 2400 mm |
| 3 | Bộ dụng cụ sơn bả | Bộ | 06 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành thi công sơn bả | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Rulo lăn sơn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Rulo lăn sơn mini | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chổi sơn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đá mài | Viên | 01 |  |  |
|  | Dao cạo sơn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bàn xoa bả matit | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao xúc bả matit | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Sào | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thùng chứa | Chiếc | 02 |  |  |
| 5 | Máy phun sơn | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành thi công sơn bả | Công suất: ≥ 1,2 kW |
| 6 | Máy khuấy | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thi công hoàn thiện | Công suất: ≥ 1,0 kW |
| 7 | Máy phun bột bả matit | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành thi công sơn bả | Công suất: ≥ 2,0 kW |
| 8 | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thi công hoàn thiện | Công suất: ≥ 2,0 kW, đủ phụ kiện kèm theo |
| 9 | Bộ dụng cụ kiểm tra bề mặt sơn bả | Bộ | 06 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra bề mặt trong quá trình thi công sơn bả | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước nhôm | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Đèn pin LED | Chiếc | 01 |  | Pin sạc loại AA: ≥ 1,5 V |
|  | Đèn tuýp | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 18W |
| 10 | Bộ dụng cụ thi công thạch cao | Bộ | 06 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành thi công thạch cao | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước mét | Chiếc | 01 |  | Bằng thép, rút; Chiều dài: ≥ 5 m |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Thước tầm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ni vô | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 400 mm |
|  | Quả dọi từ | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Búa đinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bật mực | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm rút đinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bấm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cưa thép cầm tay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  |  |
| 11 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thi công hoàn thiện | Công suất: ≥ 0,65 kW |
| 12 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thi công hoàn thiện | Công suất: ≥ 1,1 kW |
| 13 | Máy chà nhám tường | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thi công hoàn thiện | Công suất: ≥ 1,2 kW |
| 14 | Máy bắn vít cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thi công hoàn thiện | Công suất: ≥ 0,65 kW |
| 15 | Máy cân bằng laser | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thi công hoàn thiện | Nguồn: Pin sạc 3,7V; Số tia: 3 (2 tia đứng, 1 tia ngang); Sai số: +/-0,2mm/1m |
| 16 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 03 | Sử dụng để dựng các dụng cụ và thiết bị cầm tay | Kích thước: ≥ 2200x1200x450 (mm) |

### 3.6. Xưởng Thực hành thi công ốp, lát trang trí

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cân bằng laser | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thi công hoàn thiện | Nguồn: Pin sạc 3,7V; Số tia: 3 (2 tia đứng, 1 tia ngang); Sai số: +/-0,2mm/1m |
| 2 | Máy cắt bàn đẩy | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thi công hoàn thiện | Công suất: ≥ 3,0 kW |
| 3 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thi công hoàn thiện | Công suất: ≥ 1,1 kW |
| 4 | Máy mài góc | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thi công hoàn thiện | Công suất: ≥ 0,75 kW |
| 5 | Máy khoan rút lõi | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thi công hoàn thiện | Công suất: ≥ 0,75 kW |
| 6 | Máy khuấy | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thi công hoàn thiện | Công suất: ≥ 1,0 kW |
| 7 | Khung lưới sàng cát thủ công | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thi công hoàn thiện | Ô lưới: 5 mm; Kích thước: ≥ 1200x2000 (mm) |
| 8 | Máy trộn vữa | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thi công hoàn thiện | Công suất: ≥ 1,5 kW |
| 9 | Máy chà nhám tường | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thi công hoàn thiện | Công suất: ≥ 1,2 kW |
| 10 | Máy mài sàn công nghiệp (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thi công hoàn thiện | Phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 11 | Máy bắn vít cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thi công hoàn thiện | Công suất: ≥ 0,65 kW |
| 12 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thi công hoàn thiện | Công suất: ≥ 0,65 kW |
| 13 | Súng bắn keo | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thi công ốp, lát | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 14 | Bộ dụng cụ ốp, lát | Bộ | 18 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thi công ốp, lát | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn xoa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bay trát | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bay miết mạch | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bay răng cưa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bàn tà lột | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa đinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  |  |
| 15 | Bộ dụng cụ kiểm tra thi công ốp, lát | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành nghiệm thu thi công ốp, lát | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước mét | Chiếc | 01 |  | Bằng thép, rút; Chiều dài: ≥ 5 m |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Thước kẹp | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Thước tầm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ni vô | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 400 mm |
| 16 | Bộ dụng cụ hỗ trợ thi công ốp, lát | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thi công ốp, lát | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khay đựng vật liệu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xô | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thùng chứa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xe rùa | Chiếc | 01 |  |  |
| 17 | Giác hút chân không | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thi công ốp, lát | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 18 | Quả dọi từ | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thi công, khảo sát, đo vẽ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 19 | Kìm rút ke cân bằng | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thi công ốp, lát | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 20 | Thước khoét lỗ | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thi công ốp, lát | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 21 | Thang chữ A | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thi công hoàn thiện | Thang nhôm cao: ≥ 2400 mm |
| 22 | Giàn giáo định hình | Bộ | 18 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thi công hoàn thiện | Bằng thép, mỗi bộ khung bao gồm đầy đủ các bộ phận đi kèm tuân theo TCVN về giàn giáo thép định hình; Kích thước: ≥ 900x1530 (mm) |
| 23 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 03 | Sử dụng để dựng các dụng cụ và thiết bị cầm tay | Kích thước: ≥ 2200x1200x450 (mm) |
| 24 | Xe nâng tay | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thi công hoàn thiện | Tải trọng: ≥ 200 kg |

### 3.7. Xưởng thực hành gia công, lắp đặt mộc nội thất và kiểm tra vật liệu hoàn thiện

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khẩu trang chống độc | Chiếc | 18 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành gia công, lắp đặt mộc nội thất | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Bộ dụng cụ làm mộc | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành gia công, lắp đặt mộc nội thất | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Búa đinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dùi đục | Chiếc | 01 |  | Kích thước: Dài: ≥ 220 mm; Đầu to vuông: ≥ 35 mm; Đầu nhỏ vuông: ≥ 20 mm |
|  | Tuốc nơ vít | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Cưa thép cầm tay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nạo thủ công | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bào tay | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: ≥ 150 mm |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 01 |  | Chiều dài:≥ 250 mm |
|  | Kìm rút đinh | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Thước mét | Chiếc | 01 |  | Bằng thép, rút; Chiều dài: ≥ 5 m |
|  | Thước kẹp | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Túi đựng đồ | Chiếc | 01 |  |  |
| 3 | Máy cưa đĩa gỗ cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành gia công, lắp đặt mộc nội thất | Công suất: ≥ 1,0 kW |
| 4 | Máy cưa lọng cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành gia công, lắp đặt mộc nội thất | Công suất: ≥ 0,45 kW |
| 5 | Máy cắt góc | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành gia công, lắp đặt mộc nội thất | Công suất: ≥ 1,0 kW |
| 6 | Máy bào cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành gia công, lắp đặt mộc nội thất | Bề rộng đường bào: ≥ 80 mm; Công suất: ≥ 0,8 kW |
| 7 | Máy soi rãnh, hèm cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành gia công, lắp đặt mộc nội thất | Công suất: ≥ 0,5 kW |
| 8 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thi công hoàn thiện | Công suất: ≥ 0,65 kW |
| 9 | Máy chà nhám rung cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành gia công, lắp đặt mộc nội thất | Công suất: ≥ 0,75 kW |
| 10 | Máy bắn vít cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành gia công, lắp đặt mộc nội thất | Công suất: ≥ 0,65 kW |
| 11 | Xe nâng tay | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thi công hoàn thiện | Tải trọng: ≥ 200 kg |
| 12 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 03 | Sử dụng để dựng các dụng cụ và thiết bị cầm tay | Kích thước: ≥ 2200x1200x450 (mm) |
| 13 | Máy nén khí | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thi công hoàn thiện | Công suất: ≥ 2,0 kW, đủ phụ kiện kèm theo |
| 14 | Súng bắn đinh khí nén | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành gia công, lắp đặt mộc nội thất | Loại đinh: (10÷22) mm; Áp lực: ≥ 60 Psi |
| 15 | Vam tay | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành gia công, lắp đặt mộc nội thất | Chiều dài: ≥ 30 mm |
| 16 | Dao bả matit sơn gỗ | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành gia công, lắp đặt mộc nội thất | Bản rộng: ≥ 30 mm |
| 17 | Súng phun sơn, PU chạy khí nén | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành gia công, lắp đặt mộc nội thất | Thể tích bình chứa: ≥ 0,3 lít |
| 18 | Bàn xoay phun sơn, PU | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành gia công, lắp đặt mộc nội thất | Làm bằng gỗ hoặc bằng thép, điều chỉnh được độ cao, chiều cao ≤ 450 mm |
| 19 | Giàn treo sản phẩm | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành gia công, lắp đặt mộc nội thất | Chiều dài: ≥ 10000 mm |
| 20 | Bảng mẫu màu sơn gỗ | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu các màu sơn cho gỗ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 21 | Bảng mẫu PU | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu các loại và độ bóng PU | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 22 | Bảng mẫu màu laminate, melamin | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu các loại phủ laminate, melamin | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 23 | Bảng mẫu lớp phủ dạng Veneer | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu các loại lớp phủ dạng Veneer | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 24 | Bảng mẫu gỗ tự nhiên | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu các loại gỗ tự nhiên sử dụng trong nội thất | - Kích thước: ≥ 100x100x18 (mm) - Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Gỗ tần bì | tấm | 01 |  |  |
|  | Gỗ xoan đào | tấm | 01 |  |  |
|  | Gỗ cao su | tấm | 01 |  |  |
|  | Gỗ đỏ | tấm | 01 |  |  |
|  | Gỗ óc chó | tấm | 01 |  |  |
|  | Gỗ căm xe | tấm | 01 |  |  |
|  | Gỗ lim Nam Phi | tấm | 01 |  |  |
|  | Gỗ hương Nam Phi | tấm | 01 |  |  |
|  | Gỗ gụ | tấm | 01 |  |  |
|  | Gỗ chò chỉ | tấm | 01 |  |  |
|  | Gỗ sao | tấm | 01 |  |  |
| 25 | Bảng mẫu các loại cốt gỗ công nghiệp | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu các loại cốt gỗ công nghiệp sử dụng trong nội thất | -Kích thước: ≥ 100x100x18 (mm) - Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | MFC thường | tấm | 01 |  |  |
|  | MFC chống ẩm | tấm | 01 |  |  |
|  | MDF thường | tấm | 01 |  |  |
|  | MDF chống ẩm | tấm | 01 |  |  |
|  | HDF | tấm | 01 |  |  |
|  | Gỗ nhựa | tấm | 01 |  |  |
| 26 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành cân đo khi tiến hành pha dung dịch sơn gỗ hoặc PU | Khối lượng cân: ≤ 10kg |
| 27 | Máy cưa, bào liên hợp (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành gia công, lắp đặt mộc nội thất | Công suất: ≥ 1,5 kW, phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 28 | Máy cưa bàn trượt (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành gia công, lắp đặt mộc nội thất | Công suất: ≥ 5,75 kW, phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 29 | Máy dán cạnh (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành gia công, lắp đặt mộc nội thất | Công suất: ≥ 5,75 kW, phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 30 | Máy cắt CNC (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành gia công, lắp đặt mộc nội thất | Công suất: ≥ 5,75 kW, phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 31 | Máy phay trục đứng (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành gia công, lắp đặt mộc nội thất | Công suất: ≥ 5,75 kW, phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 32 | Máy khoan gỗ trục đứng (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành gia công, lắp đặt mộc nội thất | Công suất: ≥ 5,75 kW, phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 33 | Máy khoan gỗ nằm ngang (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành gia công, lắp đặt mộc nội thất | Công suất: ≥ 5,75 kW, phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 34 | Máy tiện (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành gia công, lắp đặt mộc nội thất | Công suất: ≥ 5,75 kW, phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp thực tập |
| 35 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật liệu hoàn thiện | Công suất: ≥ 2,2 kW |
| 36 | Cân thủy tĩnh | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật liệu hoàn thiện | Khối lượng cân: ≥ 40g |
| 37 | Cân cơ | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật liệu hoàn thiện | Khối lượng cân: ≥ 4kg |
| 38 | Cân điện tử | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật liệu hoàn thiện | Khối lượng cân: ≥ 5kg |
| 39 | Bình hút ẩm | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật liệu hoàn thiện | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 40 | Bộ khay chứa | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu do nhà thầu thi công nội - ngoại thất công trình cung cấp | Bằng inox; Kích thước: ≥ 270x200x20 (mm) |
| 41 | Lò nung phòng thí nghiệm | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật liệu hoàn thiện | Độ chính xác: ±1°C; Công suất: ≥ 4,0 kW |
| 42 | Đèn huỳnh quang | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật liệu hoàn thiện | Nhiệt độ màu: (6000÷6500) K |
| 43 | Đồng hồ đo ánh sáng | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật liệu hoàn thiện | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 44 | Thước Calip | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật liệu hoàn thiện | Phạm vi đo: 225 ~ 250 (mm); Thang chia: 0,001 (mm); Độ chính xác: ±5 (μm) |
| 45 | Bộ mẫu vật liệu hoàn thiện | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành nhận biết và phân loại các loại vật liệu hoàn thiện | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ceramic | tấm | 01 |  | Kích thước: 300x300x10 (mm) |
|  | Granite | tấm | 01 |  | Kích thước: 600x600x12 (mm) |
|  | Kính trắng | tấm | 01 |  | Kích thước: 100x100x5 (mm) |
|  | Kính màu | tấm | 01 |  | Kích thước: 100x100x5 (mm) |
|  | Gỗ tự nhiên | tấm | 01 |  | Kích thước: 100x100x15 (mm) |
|  | Gỗ công nghiệp | tấm | 01 |  | Kích thước: 100x100x12 (mm) |
|  | Gỗ nhựa | tấm | 01 |  | Kích thước: 100x100x4 (mm) |
|  | Tấm ốp Aluminium | tấm | 01 |  | Kích thước: 100x100x3 (mm) |
|  | Tấm ốp PVC | tấm | 01 |  | Kích thước: 100x100x3 (mm) |
|  | Thạch cao | tấm | 01 |  | Kích thước: 600x600x9 (mm) |
|  | Sơn tường | hộp | 01 |  | Dung tích: ≥ 1 lít |
|  | Sơn tổng hợp | hộp | 01 |  | Dung tích: ≥ 1 lít |
|  | Giấy dán tường | tấm | 01 |  | Kích thước: 1000x1000 (mm) |
| 46 | Thiết bị xác định hệ số ma sát gạch men | Chiếc | 1 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật liệu hoàn thiện | Công suất: ≥ 0,02 kW |
| 47 | Thiết bị xác định độ bền mài mòn bề mặt gạch men | Chiếc | 1 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật liệu hoàn thiện | Công suất: ≥ 0,4 kW |
| 48 | Thiết bị xác định độ hút nước của gạch men | Chiếc | 1 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật liệu hoàn thiện | Công suất: ≥ 0,5 kW |
| 49 | Thiết bị thí nghiệm gỗ, ván MDF | Chiếc | 1 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật liệu hoàn thiện | Đo chính xác: ±1%. |
| 50 | Tủ so màu | Chiếc | 1 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật liệu hoàn thiện | Mô phỏng 5 loại ánh sáng khác nhau; Công suất: ≥ 0,04kW |
| 51 | Máy đo độ ẩm gỗ | Chiếc | 3 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật liệu hoàn thiện | Pin 3A (6V) |
| 52 | Máy kiểm tra độ bền ma sát, độ bền màu ma sát của sơn | Chiếc | 1 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật liệu hoàn thiện | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 53 | Máy kiểm tra độ mài mòn kính xây dựng | Chiếc | 1 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật liệu hoàn thiện | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 54 | Máy đo năng lượng truyền qua kính | Chiếc | 1 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật liệu hoàn thiện | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 55 | Máy đo độ truyền sáng của kính | Chiếc | 1 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật liệu hoàn thiện | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 56 | Dụng cụ cắt thủy tinh | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật liệu hoàn thiện | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |