# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 17a DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GIAO THÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 16 /2021/TT- BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật giao thông Mã ngành, nghề: 5510102 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Năm 2021

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh | 2 |
| B. Nội dung của danh mục | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng | 3 |
| - Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng | 5 |
| - Phòng học Kỹ thuật cơ sở | 5 |
| - Phòng học Ngoại ngữ | 9 |
| - Phòng thực hành Máy vi tính | 11 |
| - Phòng thực hành Thiết kế cầu, đường | 13 |
| - Khu thực hành Công trình cầu | 15 |
| - Khu thực hành Công trình đường giao thông | 24 |

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật giao thông trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật giao thông trình độ trung cấp

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật giao thông trình độ trung cấp

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật giao thông trình độ trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật giao thông trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật giao thông trình độ trung cấp, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật giao thông trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1)  Phòng học Kỹ thuật cơ sở

(2)  Phòng học Ngoại ngữ

(3)  Phòng thực hành Máy vi tính

(4)  Phòng thực hành Thiết kế cầu, đường

(5)  Khu thực hành Công trình cầu

(6)  Khu thực hành Công trình đường giao thông

2. Mô tả các phòng chức năng

2.1. Phòng học Kỹ thuật cơ sở

Phòng học Kỹ thuật cơ sở dùng để thực hiện giảng dạy các nội dung kiến thức lý thuyết như: Kiến thức cơ bản về giáo dục thể chất, chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và Quốc phòng An ninh; Phương pháp tổ chức làm việc nhóm, phương pháp nêu và giải quyết vấn đề; Kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả; Kiến thức về vật liệu xây dựng, cơ kỹ thuật; Thiết kế các hạng mục công trình cầu đường; Kỹ thuật thi công các hạng mục công trình cầu đường. Kỹ năng nhận thức, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết những công việc hoặc vấn đề phức tạp, làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi; và các kiến thức khác trong chương trình đào tạo nghề công nghệ kỹ thuật giao thông trình độ cao đẳng.

Phòng học Kỹ thuật cơ sở được sử dụng để giảng dạy lý thuyết và kỹ năng thực hành các năng lực: Đọc bản vẽ các bộ phận của kết cấu công trình; tính toán khối lượng vật tư, vật liệu phục vụ thi công, lựa chọn các loại vật liệu xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật; Phân tích sự chịu lực của các cấu kiện cơ bản; hiểu biết cơ bản về địa chất, nền móng công trình.

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu cho 01 lớp học tối đa 35 học sinh.

2.2. Phòng học Ngoại ngữ

Phòng học Ngoại ngữ dùng để đào tạo các nội dung về ngoại ngữ như: Tiếng anh cơ bản, tiếng anh chuyên ngành. Giảng dạy hệ thống từ vựng tên thiết bị, máy móc, các tài liệu bằng tiếng anh. Kỹ năng: nghe, đọc hiểu một số ký hiệu, tài liệu tiếng anh chuyên ngành, sử dụng Internet tìm kiếm thông tin, tài liệu phục vụ công việc.

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu cho 01 lớp học tối đa 18 học sinh.

2.3. Phòng thực hành Máy vi tính

Phòng thực hành Máy vi tính dùng để giảng dạy các nội dung về tin học căn bản; các ứng dụng của microsoft Office và những kiến thức cơ bản về mạng internet. Bên cạnh đó phòng học này cũng dùng để cho người học rèn luyện các kỹ năng về sử dụng các ứng dụng microsoft Office trong công việc và sử dụng internet để tra cứu tài liệu học tập.

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu cho 01 lớp học tối đa 18 học sinh.

2.4. Phòng thực hành Thiết kế cầu, đường

Phòng thực hành Thiết kế cầu, đường bố trí các máy vi tính có cài đặt các phần mềm chuyên ngành; bố trí các hồ sơ, bản vẽ mẫu thiết kế các công trình giao thông để giáo dục các năng lực lựa chọn các kích thước cơ bản, kích thước các bộ phận và tính toán khối lượng kết cấu trong công tác thiết kế các bộ phận của kết cấu công trình cầu, đường.

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu cho 01 lớp học tối đa 18 học sinh.

2.5. Khu thực hành Công trình cầu

Các năng lực về công tác thực hành thi công Công trình cầu được thực hành trên khu vực có diện tích rộng, có địa hình tương đồng với thực tế thi công công trình. Khu thực hành công tác thi công Công trình cầu gồm: khu vực bố trí các thiết bị thực hành, hướng dẫn sử dụng thiết bị và các khu vực thực hành phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục và các năng lực đào tạo.

Khu thực hành gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu cho 01 lớp học tối đa 18 học sinh.

2.6. Khu thực hành Công trình đường giao thông

Các năng lực về công tác thực hành thi công Công trình đường giao thông được thực hành trên khu vực có diện tích rộng, có địa hình tương đồng với thực tế thi công công trình. Khu thực hành công tác thi công đường giao thông gồm: khu vực bố trí các thiết bị thực hành, hướng dẫn sử dụng thiết bị và các khu vực thực hành phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục và các năng lực đào tạo.

Khu thực hành gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu cho 01 lớp học tối đa 18 học sinh.

# 3. Danh mục thiết bị theo từng phòng chức năng

3.1. Phòng học Kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy, trợ giúp giáo viên minh họa các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy, trợ giúp giáo viên minh họa các bài giảng | Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Sử dụng để in các tài liệu | Kích thước in: ≥ Khổ A4 |
| 4 | Thiết bị âm thanh | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy | Công suất: ≥ 300W |
| 5 | Máy thử cường độ kéo, nén vật liệu | Bộ | 01 | Minh họa phương pháp xác định khả năng chịu lực của vật liệu | Lực kiểm tra: (0 ÷ 1000) kN |
| 6 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng cho các hoạt động học tập nhóm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Bộ dụng cụ y tế | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa về trang bị cứu thương, công dụng và cách thức sử dụng | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
| 8 | Băng ca | Chiếc | 01 |  | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
| 9 | Nẹp bó gãy xương tạm thời | Chiếc | 02 |  | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
| 10 | Hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình giao thông | Bộ | 03 | Minh họa các bộ phận và kích thước cơ bản của công trình giao thông | Khổ giấy: ≥ Khổ A3 |
| 11 | Hồ sơ khảo sát địa chất công trình | Bộ | 01 | Minh họa các khái niệm, kiến thức cơ bản về địa chất, cơ học đất và nền móng | Hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình mẫu theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành |
| 12 | Bộ tiêu chuẩn vật liệu xây dựng | Bộ | 01 | Hướng dẫn phương pháp lựa chọn vật liệu thi công | Bộ tiêu chuẩn vật liệu xây dựng hiện hành |
| 13 | Mẫu kết cấu dầm cầu | Bộ | 01 | Minh họa cấu tạo kết cấu dầm | Kích thước phù hợp giảng dạy |
| 14 | Mẫu kết cấu mặt cầu | Bộ | 01 | Minh họa cấu tạo kết cấu mặt cầu | Kích thước phù hợp giảng dạy |
| 15 | Mẫu mối ghép bu lông | Bộ | 01 | Minh họa cấu tạo mối ghép bu lông | Kích thước phù hợp giảng dạy |
| 16 | Mẫu mối ghép chốt | Bộ | 01 | Minh họa cấu tạo mối ghép chốt | Kích thước phù hợp giảng dạy |
| 17 | Mẫu mối ghép đinh tán | Bộ | 01 | Minh họa cấu tạo mối ghép đinh tán | Kích thước phù hợp giảng dạy |
| 18 | Mẫu mối ghép hàn | Bộ | 01 | Minh họa cấu tạo mối ghép hàn | Kích thước phù hợp giảng dạy |
| 19 | Vật thể mẫu gối đỡ chữ I | Bộ | 01 | Minh họa cấu tạo gối đỡ | Kích thước phù hợp giảng dạy |
| 20 | Vật thể mẫu gối tự lựa | Bộ | 01 |  | Kích thước phù hợp giảng dạy |
| 21 | Vật thể mẫu khuôn hộp | Bộ | 01 |  | Kích thước phù hợp giảng dạy |
| 22 | Vật thể mẫu gối đỡ chữ I | Bộ | 01 |  | Kích thước phù hợp giảng dạy |
| 23 | Mô hình kết cấu dầm | Bộ | 01 | Minh họa cấu tạo các bộ phận, kết cấu công trình giao thông | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 24 | Mô hình kết cấu dàn | Bộ | 01 |  | Kích thước phù hợp giảng dạy |
| 25 | Mô hình kết cấu khung | Bộ | 01 |  | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 26 | Mô hình kết cấu vòm | Bộ | 01 |  | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 27 | Mô hình kết cấu dây văng | Bộ | 01 |  | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 28 | Mô hình thanh | Bộ | 01 |  | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 29 | Mô hình dầm | Bộ | 01 |  | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 30 | Mẫu kết cấu dầm cầu | Bộ | 01 |  | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 31 | Mẫu kết cấu trụ cầu | Bộ | 01 |  | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 32 | Mô hình cắt bổ kết cấu, mối ghép gỗ | Bộ | 01 |  | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 33 | Mô hình cắt bổ kết cấu bê tông cốt thép | Bộ | 01 |  | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 34 | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 03 | Hướng dẫn quản lý an toàn lao động | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
| 35 | Hệ thống an toàn điện | Bộ | 03 |  | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện |
| 36 | Biển báo hiệu | Chiếc | 03 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 37 | Bộ mẫu khoáng vật | Bộ | 01 | Minh họa các khái niệm, kiến thức cơ bản về địa chất, nền móng | Bao gồm các loại mẫu đất, đá, cát cơ bản dùng trong xây dựng cầu đường bộ |
| 38 | Mô hình nền móng | Bộ | 01 |  | Hình dáng phù hợp với thực tế Kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 39 | Bảng ghim | Chiếc | 01 | Dùng cho các hoạt động học tập nhóm | Bảng ghim nỉ kích thước: ≥ (0,8 x 1,2) m |

3.2. Phòng học Ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để trình chiếu, minh hoạ các bài giảng và thực hành | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, cài đặt được phần mềm ngoại ngữ |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh hoạ các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mmx1800 mm |
| 3 | Máy in | Bộ | 01 | Dùng để in tài liệu | Kích thước in: ≥ Khổ A4 |
| 4 | Bàn điều khiển | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng |
| 5 | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Có khả năng mở rộng kết nối |
| 6 | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều |
| 7 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị |
| 8 | Tai nghe | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm; thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy quét (Scanner) | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường Khổ giấy ≥ A4 |
| 10 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại thông dụng trên thị trường Dung lượng: ≥ 8 Gb |
| 11 | Phần mềm dạy học ngoại ngữ | Bộ | 01 | Dùng để dạy học ngoại ngữ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu cho 19 máy vi tính |
| 12 | Hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình giao thông | Bộ | 09 | Sử dụng để đọc tiếng Anh chuyên ngành | Khổ giấy: ≥ Khổ A3 |
| 13 | Bảng di động | Bộ | 01 | Minh họa nội dung bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |

3.3. Phòng thực hành Máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu giảng dạy | Kích thước in: ≥ Khổ A4 |
| 4 | Máy quét (Scanner) | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường Khổ giấy ≥ A4 |
| 5 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung giảng dạy, video, âm thanh | Loại thông dụng trên thị trường Dung lượng: ≥ 8 Gb |
| 6 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Bộ phần mềm văn phòng | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ soạn thảo, trình chiếu,… | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm; Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 8 | Bộ gõ Tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ gõ Tiếng Việt | Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành; Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 9 | Hệ điều hành máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng hỗ trợ | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm; Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 10 | Hệ thống internet | Bộ | 01 | Dùng để kết nối Internet | Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học |
| 11 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để kết nối Internet | Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau |

3.4. Phòng thực hành Thiết kế cầu, đường

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng và thực hành thiết kế | Loại thông dụng trên thị trường. Cài đặt được các phần mềm thiết kế, vẽ kỹ thuật |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu giảng dạy | Kích thước in: ≥ Khổ A4 |
| 4 | Phần mềm mô phỏng kết cấu | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành năng lực lập dự toán công trình | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt cho tối thiểu 19 máy vi tính |
| 5 | Phần mềm thiết kế đường | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành năng lực thiết kế đường trên máy tính | Loại thông dụng trên thị trường. Cài đặt tối thiểu cho 19 máy vi tính |
| 6 | Phần mềm thiết kế cầu | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành năng lực thiết kế cầu trên máy tính | Loại thông dụng trên thị trường. Cài đặt tối thiểu cho 19 máy vi tính |
| 7 | Phần mềm vẽ bình đồ địa hình | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành năng lực vẽ bình đồ địa hình tuyến | Loại thông dụng trên thị trường. Cài đặt tối thiểu cho 19 máy vi tính |
| 8 | Phần mềm vẽ kỹ thuật | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành năng lực vẽ trên máy vi tính | Loại thông dụng trên thị trường. Cài đặt tối thiểu cho 19 máy vi tính |
| 9 | Phần mềm quản lý chất lượng | Bộ | 01 | Thực hành năng lực tổ chức nghiệm thu thanh quyết toán hạng mục công trình | Loại thông dụng trên thị trường. Cài đặt tối thiểu cho 19 máy vi tính |
| 10 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng cho các hoạt động học tập nhóm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 11 | Hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình giao thông | Bộ | 09 | Minh họa các bộ phận và kích thước cơ bản của công trình giao thông | Khổ giấy: ≥ Khổ A3 |

3.5. Khu thực hành Công trình cầu

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu giảng dạy | Kích thước in: ≥ Khổ A4 |
| 4 | Bộ máy thủy bình | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn đo, kiểm tra cao độ | Độ phóng đại ≥ 30X |
| 5 | Bộ máy kinh vĩ | Bộ | 03 | Sử dụng hướng dẫn đo đạc, kiểm tra | Độ phóng đại: ≥ 30X |
| 6 | Bộ máy toàn đạc điện tử | Bộ | 03 | Sử dụng hướng dẫn đo đạc, kiểm tra | Độ phóng đại: ≥ 30X |
| 7 | Máy bộ đàm | Bộ | 06 | Sử dụng hướng dẫn liên lạc trong đo đạc | Cự ly liên lạc: ≤ 2 km |
| 8 | Máy hàn | Bộ | 01 | Thi công lán trại | Dòng hàn: ≥ 300A |
| 9 | Máy cắt kim loại | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cắt thép trong quá trình thi công | Đường kính đá: ≤ 350mm |
| 10 | Máy xúc gầu nghịch | Chiếc | 01 | Thực hành công tác đào đất nền đường | Công suất động cơ: ≥ 50 kW |
| 11 | Xe ô tô tải tự đổ | Chiếc | 01 | Thực hành vận chuyển vật liệu thi công | Tải trọng: ≥ 4 tấn |
| 12 | Máy trộn | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn trộn bê tông khi thực hành thi công | Dung tích thùng trộn: (0,3 ÷ 0,5) m3 |
| 13 | Máy lu lốp | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn quá trình lu khi thi công cầu, đường | Công suất động cơ: ≥ 90 kW |
| 14 | Máy lu tĩnh | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn quá trình lu khi thi công cầu, đường | Công suất động cơ: ≥ 50 kW |
| 15 | Búa rung (*) |  |  |  | Công suất: ≥ 40kW |
| 16 | Cần trục (*) | Chiếc | 1 | Sử dụng để nâng, hạ thiết bị | Công suất động cơ: ≥ 50 kW |
| 17 | Máy đóng cọc (*) | Chiếc | 1 | Sử dụng để đóng cọc bê tông cốt thép | Búa diezel tự hành, trọng lượng đầu búa: ≥ 1,2 tấn |
| 18 | Máy ép cọc (*) | Chiếc | 1 | Sử dụng để ép cọc bê tông cốt thép | Lực ép: ≥ 100 kN |
| 19 | Máy khoan nhồi (*) | Chiếc | 1 | Sử dụng để khoan tạo lỗ cọc | Đường kính khoan: ≥ 600 mm |
| 20 | Máy bơm bê tông (*) | Chiếc | 1 | Sử dụng để bơm bê tông | Công suất: (5 ÷ 8) m3/h; Bơm xa: (20 ÷ 30) m |
| 21 | Kích nâng | Chiếc | 02 | Sử dụng để nâng hạ kết cấu | Tải trọng nâng: ≥ 10 tấn |
| 22 | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Sử dụng làm sạch mặt đường trong quá trình thi công | Lưu lượng: ≥ 120 m3/giờ |
| 23 | Máy bơm nước | Chiếc | 01 | Sử dụng để bơm nước khỏi hố móng | Công suất: ≤ 4500W; Có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 24 | Máy bơm vữa | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành công tác bơm vữa | Công suất: ≤ 6 m3/giờ |
| 25 | Ống bơm vữa | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành công tác bơm vữa | Đường kính ống: ≥ 50 mm Chiều dài: ≥ 1,0 m |
| 26 | Vòi bơm vữa | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành công tác bơm vữa | Đồng bộ với máy bơm vữa |
| 27 | Máy khoan phá bê tông | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành công tác phá dỡ kết cấu bê tông | Công suất: ≤ 1,5 kW |
| 28 | Mũi đục thép bê tông | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn khi thi công mặt đường | Loại thông dụng trên thị trường |
| 29 | Thùng chụp | Chiếc | 01 | Sử dụng để làm vòng vây ngăn nước | Thể hiện đầy đủ cấu tạo các bộ phận |
| 30 | Máy khoan sắt cầm tay | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành công tác khoan tạo lỗ | Công suất động cơ: ≥ 2,5kW |
| 31 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành công tác mài | Đường kính đá mài: ≤ 150mm |
| 32 | Máy thử cường độ kéo, nén vật liệu | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành công tác thử cường độ vật liệu | Lực kiểm tra: (0 ÷ 1000) kN |
| 33 | Máy tời | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành công tác kích, kéo | Công suất động cơ: ≥ 10 kW |
| 34 | Máy trộn vữa | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành công tác trộn vữa xây | Dung tích thùng trộn: ≤ 80 lít |
| 35 | Đầm bàn | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn đầm bê tông | Công suất: (1 ÷ 2,5) kW |
| 36 | Đầm dùi | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn đầm bê tông | Công suất: (1 ÷ 1,5) kW |
| 37 | Đầm cóc | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn công tác đắp đất bằng thủ công | Kích thước mặt đầm ≥ (320 x 265) mm |
| 38 | Máy uốn cốt thép | Chiếc | 01 | Thực hành năng lực uốn cốt thép | Uốn được cốt đường kính: ≤ 25mm |
| 39 | Máy duỗi cốt thép | Chiếc | 01 | Thực hành năng lực duỗi cốt thép | Duỗi được cốt đường kính: ≤ 25mm |
| 40 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng cho các hoạt động học tập nhóm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 41 | Thước thép | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo, kiểm tra | Chiều dài: ≥ 3 m |
| 42 | Thước dây | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo, kiểm tra | Chiều dài: ≥ 20 m |
| 43 | Búa đinh | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn khi thi công mặt đường | Trọng lượng: ≤ 1kg |
| 44 | Cọc dẫn | Chiếc | 01 | Sử dụng để hạ cọc bê tông cốt thép khi đầu cọc xuống thấp hơn cột dẫn | Thép ống đường kính ≥ 100; Chiều dài: ≥ 1,0 m |
| 45 | Máy bắn vít | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn các thao tác thi công | Máy bắn vít cầm tay, Loại vít: (30 ÷ 120) mm |
| 46 | Xẻng | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn các thao tác thi công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 47 | Cuốc | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn các thao tác thi công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 48 | Dọi | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn các thao tác thi công | Trọng lượng: ≤ 0,1 kg |
| 49 | Ni vô thanh | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn các thao tác thi công | Chiều dài: ≤ 1m |
| 50 | Ke vuông | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn các thao tác thi công | Kích thước: ≥ (250 x 350) mm |
| 51 | Cưa gỗ thủ công | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn các thao tác thi công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 52 | Dao rựa | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn các thao tác thi công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 53 | Xe rùa | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn vận chuyển vật liệu | Tải trọng: ≥ 20 kg |
| 54 | Búa gỗ | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn các thao tác thi công | Trọng lượng: ≤ 10 kg |
| 55 | Búa thép (tạ) | Chiếc | 03 | Sử dụng để đập bê tông đầu cọc | Trọng lượng: ≥ 2 kg |
| 56 | Cuốc chim | Chiếc | 06 | Dùng trong thực hành thi công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 57 | Xà beng | Chiếc | 06 | Dùng trong thực hành thi công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 58 | Xe cải tiến | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn các thao tác thi công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 59 | Bàn xoa | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn các thao tác thi công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 60 | Bàn trang | Chiếc | 06 | Dùng trong thực hành thi công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 61 | Xô đựng | Chiếc | 06 | Dùng trong thực hành thi công | Dung tích ≥ 10 lít |
| 62 | Bay xây | Chiếc | 06 | Dùng trong thực hành thi công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 63 | Clê | Bộ | 01 | Dùng trong thực hành thi công | Kích cỡ: (10 ÷ 46) mm |
| 64 | Mỏ lết | Chiếc | 06 | Dùng trong thực hành thi công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 65 | Máy khoan sắt cầm tay | Chiếc | 02 | Dùng trong thực hành thi công | Công suất động cơ: ≥ 2,5kW |
| 66 | Máy cắt gạch, đá | Chiếc | 01 | Dùng trong thực hành thi công | Công suất: ≥ 1,7 kW |
| 67 | Tua vít | Chiếc | 06 | Dùng trong thực hành thi công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 68 | Kìm điện | Chiếc | 06 | Dùng trong thực hành thi công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 69 | Hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình giao thông | Bộ | 09 | Sử dụng để thực hành các năng lực thi công các hạng mục công trình giao thông | Khổ giấy: ≥ Khổ A3 |
| 70 | Khung sàn đạo | Bộ | 04 | Thực hành năng lực thi công sàn đạo | Khung thép định hình |
| 71 | Ống đổ bê tông | Chiếc | 01 | Đào tạo năng lực đổ bê tông | Đường kính ống: ≥ 150 mm Chiều dài: ≥ 1,0 m |
| 72 | Phễu đổ bê tông | Chiếc | 01 | Đào tạo năng lực đổ bê tông | Thể tích phễu: ≥ 0,05 m3 |
| 73 | Kìm cắt thép | Chiếc | 06 | Thực hành năng lực cắt cốt thép | Loại thông dụng trên thị trường |
| 74 | Kích thủy lực | Chiếc | 02 | Hướng dẫn lắp đặt cấu kiện | Tải trọng nâng: ≥ 500 kg |
| 75 | Gối cầu | Chiếc | 01 | Hướng dẫn lắp đặt gối cầu | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng |
| 76 | Bộ kích căng kéo cáp | Bộ | 02 | Hướng dẫn căng cáp dự ứng lực | Lực căng kéo: ≤ 100 tấn |
| 77 | Pa lăng | Chiếc | 02 | Hướng dẫn căng cáp dự ứng lực | Tải trọng nâng: (0,5 ÷ 10) tấn |
| 78 | Bộ bàn neo | Bộ | 02 |  | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng |
| 79 | Đoạn dầm cầu định hình | Chiếc | 01 |  | Dầm bê tông cốt thép, Chiều cao dầm ≥ 0,5m, Chiều dài: ≥ 2m |
| 80 | Bệ căng | Bộ | 01 |  | Chiều dài: ≥ 3 m |
| 81 | Nêm neo | Bộ | 02 |  | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
| 82 | Tiêu chuẩn trắc địa | Bộ | 03 | Hướng dẫn phân tích tiêu chuẩn trắc địa | Kích thước in: ≥ Khổ A4 |
| 83 | Cừ Lasen IV | Chiếc | 06 | Thực hành năng lực thi công cọc ván thép | Chiều dài: ≤ 6 m |

3.6. Khu thực hành Công trình đường giao thông

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu giảng dạy | Kích thước in: ≥ Khổ A4 |
| 4 | Bộ thiết bị định vị GPS 2 tần số | Bộ | 03 | Sử dụng hướng dẫn đo đạc tạo độ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Bộ máy thủy bình | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn đo, kiểm tra cao độ | Độ phóng đại: ≥ 30X |
| 6 | Bộ máy kinh vĩ | Bộ | 03 | Sử dụng hướng dẫn đo đạc, kiểm tra | Độ phóng đại ≥ 30X |
| 7 | Bộ máy toàn đạc điện tử | Bộ | 03 | Sử dụng hướng dẫn đo đạc, kiểm tra | Độ phóng đại: ≥ 30X |
| 8 | Máy bộ đàm | Bộ | 06 | Sử dụng hướng dẫn liên lạc trong đo đạc | Cự ly liên lạc: ≤ 2 km |
| 9 | Máy hàn | Bộ | 01 | Thi công lán trại | Dòng hàn: ≥ 300A |
| 10 | Máy cắt kim loại | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cắt thép trong quá trình thi công | Đường kính đá: ≤ 350mm |
| 11 | Máy cưa gỗ | Chiếc | 01 | Thi công lán trại | Công suất: ≥ 1 kW |
| 12 | Máy bắn vít | Chiếc | 01 | Thi công lán trại | Máy bắn vít cầm tay, Loại vít: (30 ÷ 120) mm |
| 13 | Máy khâu vải địa kỹ thuật | Chiếc | 01 | Sử dụng hướng dẫn thi công vải địa | Thông dụng trên thị trường |
| 14 | Kéo cắt bấc thấm | Chiếc | 01 | Thực hành năng lực thi công cắm bấc thấm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 15 | Máy xúc gầu nghịch | Chiếc | 01 | Thực hành công tác đào đất nền đường | Công suất động cơ: ≥ 50 kW |
| 16 | Xe ô tô tải tự đổ | Chiếc | 01 | Thực hành vận chuyển vật liệu thi công | Tải trọng: ≥ 4 tấn |
| 17 | Máy trộn | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn trộn bê tông khi thực hành thi công | Dung tích thùng trộn: (0,3 ÷ 0,5) m3 |
| 18 | Máy lu lốp | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn quá trình lu khi thi công cầu, đường | Công suất động cơ: ≥ 90 kW |
| 19 | Máy lu rung | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn quá trình lu khi khi thi công cầu, đường | Lu rung, công suất: ≥ 90 kW |
| 20 | Máy lu tĩnh | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn quá trình lu khi thi công cầu, đường | Công suất động cơ: ≥ 50 kW |
| 21 | Búa rung cọc cát (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hạ ống thép khi thi công cọc cát | Công suất: ≥ 60 kW |
| 22 | Máy cắm bấc thấm (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng để cắm bấc thấm | Công suất: ≥ 60 kW |
| 23 | Máy rải (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng để rải vật liệu thi công đường | Công suất: ≥ 137 kW Độ rộng lớp phủ: ≤ 9500 mm |
| 24 | Máy đun và tưới nhựa đường (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng đun nấu và tưới nhựa trong quá trình thi công | Dung tích thùng: ≤ 1600 lít |
| 25 | Máy phun nhựa đường (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng để phun nhựa đường | Công suất: ≥ 4 kW Lưu lượng: ≥ 30 m3/giờ |
| 26 | Máy kẻ sơn kết hợp lò nấu sơn (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng để nấu và sơn khi thực hành | Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 10A |
| 27 | Cần trục (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng để nâng, hạ thiết bị | Công suất động cơ: ≥ 50 kW |
| 28 | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Sử dụng làm sạch mặt đường trong quá trình thi công | Lưu lượng: ≥ 120 m3/giờ |
| 29 | Máy cắt gạch, đá | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành công tác cắt gạch, đá | Công suất: ≥ 1,7 kW |
| 30 | Máy san | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành công tác san, rãi vật liệu | Công suất động cơ: ≥ 50 kW |
| 31 | Máy trộn vữa | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành công tác trộn vữa xây | Dung tích thùng trộn: ≤ 80 lít |
| 32 | Máy ủi | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành công tác san, ủi thi công nền đường | Công suất động cơ: ≥ 50kW |
| 33 | Máy xúc gầu nghịch | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành công tác thi công nền đường | Công suất động cơ: ≥ 50 kW |
| 34 | Ô tô tưới nước | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành công tác tưới nước | Loại dung tích: ≥ 1 m3 |
| 35 | Đầm bàn | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn đầm bê tông | Công suất: (1 ÷ 2,5) kW |
| 36 | Đầm dùi | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn đầm bê tông | Công suất: (1 ÷ 1,5) kW |
| 37 | Đầm cóc | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn công tác đắp đất bằng thủ công | Kích thước mặt đầm ≥ (320 x 265) mm |
| 38 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng cho các hoạt động học tập nhóm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 39 | Thước thép | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo, kiểm tra | Chiều dài: ≥ 3 m |
| 40 | Thước dây | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo, kiểm tra | Chiều dài: ≥ 20 m |
| 41 | Búa đinh | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn khi thi công mặt đường | Trọng lượng: ≤ 1kg |
| 42 | Máy bắn vít | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn các thao tác thi công | Máy bắn vít cầm tay, Loại vít: (30 ÷ 120) mm |
| 43 | Xẻng | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn các thao tác thi công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 44 | Cuốc | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn các thao tác thi công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 45 | Dọi | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn các thao tác thi công | Trọng lượng: ≤ 0,1 kg |
| 46 | Ni vô thanh | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn các thao tác thi công | Chiều dài: ≤ 1m |
| 47 | Ke vuông | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn các thao tác thi công | Kích thước: ≥ (250 x 350) mm |
| 48 | Cưa gỗ thủ công | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn các thao tác thi công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 49 | Dao rựa | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn các thao tác thi công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 50 | Xe rùa | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn vận chuyển vật liệu | Tải trọng: ≥ 20 kg |
| 51 | Búa gỗ | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn các thao tác thi công | Trọng lượng: ≤ 10 kg |
| 52 | Kéo cắt vải | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn các thao tác thi công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 53 | Cuốc chim | Chiếc | 06 | Dùng trong thực hành thi công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 54 | Xà beng | Chiếc | 06 | Dùng trong thực hành thi công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 55 | Xe cải tiến | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn các thao tác thi công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 56 | Cào | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn các thao tác thi công | Loại cán gỗ, lưỡi bằng thép rộng: ≥ 300 mm |
| 57 | Ky ra đá | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn các thao tác thi công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 58 | Bàn xoa | Chiếc | 06 | Sử dụng để hướng dẫn các thao tác thi công | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 59 | Bàn trang | Chiếc | 06 | Dùng trong thực hành thi công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 60 | Ô roa tưới nhựa | Chiếc | 06 | Dùng trong thực hành thi công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 61 | Xô đựng | Chiếc | 06 | Dùng trong thực hành thi công | Dung tích ≥ 10 lít |
| 62 | Bay xây | Chiếc | 06 | Dùng trong thực hành thi công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 63 | Clê | Bộ | 01 | Dùng trong thực hành thi công | Kích cỡ: (10 ÷ 46) mm |
| 64 | Mỏ lết | Chiếc | 06 | Dùng trong thực hành thi công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 65 | Máy khoan sắt cầm tay | Chiếc | 02 | Dùng trong thực hành thi công | Công suất động cơ: ≥ 2,5kW |
| 66 | Búa cao su | Chiếc | 02 | Dùng trong thực hành thi công | Loại thông dụng trên thị trường Trọng lượng ≥ 1kg |
| 67 | Tua vít | Chiếc | 06 | Dùng trong thực hành thi công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 68 | Kìm điện | Chiếc | 06 | Dùng trong thực hành thi công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 69 | Biển báo hiệu | Chiếc | 02 | Dùng trong thực hành thi công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 70 | Hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình giao thông | Bộ | 09 | Sử dụng để thực hành các năng lực thi công các hạng mục công trình giao thông | Khổ giấy: ≥ Khổ A3 |
| 71 | Tiêu chuẩn trắc địa | Bộ | 03 | Hướng dẫn phân tích tiêu chuẩn trắc địa | Kích thước in: ≥ Khổ A4 |