# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 21b DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2021/TT- BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Mã ngành, nghề: 6510304 Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Năm 2021

MỤC LỤC

Trang

A. PHẦN THUYẾT MINH	2

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC	3

1. Danh sách các phòng chức năng	3

2. Mô tả các phòng chức năng	3

3. Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng	6

3.1. Phòng học ngoại ngữ	6

3.2. Phòng thực hành máy vi tính	7

3.3. Phòng học kỹ thuật cơ sở	8

3.4. Phòng thực hành cơ khí	11

3.5. Phòng thực hành thiết kế và gia công trên máy CNC	14

3.6. Phòng thực hành khí nén – thủy lực	17

3.7. Phòng thực hành điện	29

3.8. Phòng thực hành điện tử	35

3.9. Phòng thực hành hệ thống cơ điện tử	40

3.10. Phòng thực hành nguội và lắp đặt cơ khí	46

# A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trình độ cao đẳng là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trình độ cao đẳng

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trình độ cao đẳng

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trình độ cao đẳng bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trình độ cao đẳng không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trình độ cao đẳng, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

# B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

## 1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trình độ cao đẳng được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng học ngoại ngữ;

(2) Phòng thực hành máy vi tính;

(3) Phòng học kỹ thuật cơ sở;

(4) Phòng thực hành cơ khí;

(5) Phòng thực hành thiết kế và gia công trên máy CNC;

(6) Phòng thực hành khí nén - thủy lực;

(7) Phòng thực hành điện;

(8) Phòng thực hành điện tử;

(9) Phòng thực hành hệ thống cơ điện tử;

(10) Phòng thực hành nguội và lắp đặt cơ khí.

## 2. Mô tả các phòng chức năng

2.1. Phòng học ngoại ngữ

Dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.2. Phòng thực hành máy vi tính

Dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.3. Phòng học kỹ thuật cơ sở

Dùng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô đun, tín chỉ của nghề. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 sinh viên.

2.4. Phòng thực hành cơ khí

Dùng để thực hiện giảng dạy sử dụng được các loại dụng cụ cầm tay, xác định chính xác các chế độ gia công, vận hành máy tiện, máy phay vạn năng; các bộ dụng cụ (như: bộ dao tiện, bộ dao phay, bộ dụng cụ đo cơ khí, bộ dụng cụ cơ khí cầm tay, bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí) và học liệu phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.5. Phòng thực hành thiết kế và gia công trên máy CNC

Dùng để giảng dạy thực hiện các công việc như: thiết kế, gia công chi tiết trên phần mềm thiết kế, gia công; vận hành máy tiện CNC, phay CNC; lập trình gia công bằng các lệnh của máy; gia công trên máy tiện CNC; gia công trên máy phay CNC; bảo dưỡng máy, dụng cụ và thiết bị đo kiểm, xử lý sự cố trong quá trình gia công trên máy CNC. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.6. Phòng thực hành khí nén - thuỷ lực

Dùng để giảng dạy về thiết kế các hệ thống khí nén - thuỷ lực giúp cho sinh viên tìm hiểu các phần tử khí nén và thuỷ lực, thiết kế các mạch khí nén thuỷ lực ứng dụng trong hệ thống tự động hoá, các trạm sản xuất cơ điện tử và tối ưu hoá trong dây chuyền sản xuất. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.7. Phòng thực hành điện

Dùng để giảng dạy nguyên lý, cấu tạo của các thiết bị điện và hướng dẫn đo các đại lượng điện, lắp ráp, giải thích được các thông số kỹ thuật điện. Trong đó bao gồm các bài thực hành đo các thiết bị điện, lắp ráp các mạch đèn chiếu sáng dân dụng, điều khiển động cơ một chiều, điều khiển động cơ 1 pha, 3 pha quay thuận, nghịch dùng nút bấm và khởi động từ, cách khởi động động cơ ba pha dùng bộ điều khiển lập trình PLC. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.8. Phòng thực hành điện tử

Dùng để thực hiện giảng dạy nhận biết và phân loại được các loại linh kiện điện tử, hiểu chức năng, cấu trúc hoạt động các loại linh kiện điện tử IC số, cảm biến đo lường, vi điều khiển, phân tích, thiết kế được mạch điện tử theo yêu cầu. Rèn luyện kỹ năng hàn các mạch điện tử, thực hành đấu nối, hiệu chỉnh các mạch điện tử, lập trình, kết nối, điều khiển thiết bị ngoại vi với vi điều khiển, kiểm tra, khắc phục được các lỗi trong quá trình vận hành sử dụng mạch điện điện tử, thực hành lập trình giao tiếp I/O số, chuyển đổi ADC. Thực hành lập trình điều khiển led đơn, 7 thanh, ma trận, đọc bàn phím ma trận, màn hình LCD, thực hành lập trình kết hợp với các cảm biến quang,cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ ẩm, cảm biến siêu âm. Thực hành lập trình điều khiển động cơ một chiều, động cơ bước, động cơ secvo, giao tiếp thiết bị ngoài vi chuẩn RS232, RS485, USB, RFID, bluetooth, wifi... Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.9. Phòng thực hành hệ thống cơ điện tử

Dùng để đào tạo lắp ráp kết nối các trạm tạo thành hệ thống sản xuất cơ điện tử, thực hiện kiểm tra điều kiện an toàn, trạng thái sẵn sàng vận hành hệ thống, theo dõi giám sát thu thập dữ liệu quá trình hoạt động. Trang bị các kiến thức về nguyên lý hoạt động của các cảm biến, thiết bị đo lường, cơ cấu chấp hành, các hoạt động của PLC, Robot công nghiệp và mạng truyền thông trong hệ thống sản xuất. Xử lý sự cố, thực hiện bảo trì, nâng cấp thiết bị, đánh giá và hướng dẫn sử dụng thiết bị cơ điện tử sau khi nâng cấp. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.10. Phòng thực hành nguội và lắp đặt cơ khí

Dùng để giảng dạy sử dụng các dụng cụ cầm tay, phân tích sơ đồ động; sơ đồ lắp ráp hệ thống; lập quy trình lắp ráp; chuẩn bị điều kiện lắp ráp; lắp các mối ghép ren; mối ghép then; trục với khớp nối trục; ổ trượt; ổ lăn; bộ truyền bánh răng; bộ truyền trục vít - bánh vít; bộ truyền vít - me đai ốc; bộ truyền đai; bộ truyền xích; kiểm tra, vận hành hệ thống truyền động. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

## 3. Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

### 3.1. Phòng học ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bàn điều khiển | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Có khả năng mở rộng kết nối |
|  | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800)mm |
|  | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in các tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập | In đen trắng, khổ giấy A4 |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để giảng dạy, thực hành ngoại ngữ và trình chiếu bài giảng | Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Tai nghe | Bộ | 19 | Dùng để thực hành luyện kỹ năng nghe | Loại có micro gắn kèm |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |
|  | Bảng lật (flipchart) | Chiếc | 02 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước (900 x1200) mm, điều chỉnh được độ cao |
|  | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều |

### 3.2. Phòng thực hành máy vi tính

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị |  | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính |  | Bộ |  | 19 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; cài đặt các phần mềm; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ |  | 01 |  | - Cường độ sáng: 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: (1800 x1800) mm |
|  | Bộ phần mềm văn phòng |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài được cho 19 máy tính |
|  | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Phần mềm diệt virus |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Scanner |  |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy in |  | Chiếc |  | 01 | Dùng để in các tài liệu | In đen trắng, khổ giấy A4 |

### 3.3. Phòng học kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng soạn thảo bài và trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800x1800)mm |
|  | Máy in | Bộ | 01 | Sử dụng để in tài liệu, bài tập, bản vẽ phục vụ giảng dạy | In đen trắng, khổ giấy ≥ A4 |
|  | Tủ đựng tài liệu, học liệu | Bộ | 01 | Lưu tài liệu, giáo trình, học liệu | Kích thước ≥ (900 x 600 x 1800)mm (DxRxC) |
|  | Tủ y tế | Bộ | 01 | Dùng trong các trường hợp sơ cứu ý tế trong phòng học | - Chất liệu nhôm, kính - Chân tủ bọc cao su, ≥ 3 ngăn |
|  | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành sơ, cấp cứu | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ kính | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo; Bông băng, gạc, cồn sát trùng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực tập phòng cháy, chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Bình | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 18 | Sử dụng trong quá trình thực hành tại Phòng thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Giầy da | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Quần, áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô hình mối ghép cơ khí | Bộ | 03 | - Dùng để giới thiệu về cấu tạo của các mối ghép; - Sử dụng để quan sát và thực hành vẽ | Các mặt cắt được sơn màu phân biệt |
|  | Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối | Bộ | 03 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo của các trục, ổ trục và khớp nối | Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Trục | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ổ trượt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ổ lăn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khớp nối | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ vẽ | Bộ | 19 | Sử dụng để thực hành vẽ |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≤ 500mm |
|  | Thước cong | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≤ 600mm |
|  | Com pa | Chiếc | 01 |  | Đường kính ≤ 350mm |
|  | Eke | Chiếc | 01 |  | Kích thước: ≤ 380mm |
|  | Chi tiết cơ khí điển hình | Bộ | 06 | Để hướng dẫn thực hành đo |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối trụ | Bộ | 06 |  | - Với cấp chính xác và độ nhám khác nhau, chi tiết trục có kích thước: + L = ≥ 100mm + D = (10÷20) mm |
|  | Chi tiết ống | Bộ | 06 |  | - Với cấp chính xác và độ nhám khác nhau chi tiết trục có kích thước + L = ≥ 100mm + D = (10÷20) mm |
|  | Mô hình khối hình học cơ bản | Bộ | 06 |  |  |
|  | Bảng vẽ | Bộ | 19 | Dùng để thực hành vẽ | Khổ A3 |
|  | Bộ vật liệu mẫu nghề điện | Bộ | 01 | Sử dụng để phân biệt, nhận biết các loại vật tư, vật liệu nghề điện | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về nghề điện |

### 3.4. Phòng thực hành cơ khí

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng soạn thảo bài và trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens; - Kích thước phông chiếu ≥ (1800x1800) mm |
|  | Máy in | Bộ | 01 | Sử dụng để in tài liệu, bài tập, bản vẽ phục vụ giảng dạy | In đen trắng, khổ giấy ≥ A4 |
|  | Máy tiện vạn năng | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành tiện các chi tiết | - Đường kính tiện qua băng máy ≥ 320 mm - Chiều dài băng máy (800÷1500) mm - Công suất ≥ 3 kW |
|  | Máy mài 2 đá | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, mài sửa dao cắt | - Công suất: (0,5 ÷ 2) kW - Tốc độ ≤ 3600 vòng/phút - Đường kính đá (100÷ 200) mm |
|  | Máy phay vạn năng | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành phay các mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng | - Công suất: ≤ 4,5 kW - Đầu trục chính xoay: 45°; - Dịch chuyển dọc (trục X): ≤ 630 mm, chuyển ngang (trục Y): ≤ 300 mm |
|  | Đầu côn, bầu kẹp gá dao phay ngón | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn gá lắp bài tập thực hành | Theo tiêu chuẩn, công nghệ phù hợp với máy |
|  | Bộ trục gá dao phay đĩa, dao phay trụ | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn gá lắp bài tập thực hành | Theo tiêu chuẩn, công nghệ phù hợp với máy |
|  | Bầu cặp mũi khoan | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn gá lắp bài tập thực hành | Kẹp được mũi khoan có đường kính: (1 ÷ 16) mm |
|  | Vấu kẹp | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình gá phôi khi làm bài tập | Theo tiêu chuẩn, kích thước phù hợp với máy, đảm bảo độ cứng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vấu kẹp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bu lông, đai ốc kẹp | Bộ | 01 |  |  |
|  | Con đội | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tủ để dụng cụ | Chiếc | 01 | Sử dụng để chứa dụng cụ đo kiểm, thiết bị kiểm tra. | Có các ngăn phù hợp chứa các thiết bị và dụng cụ |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng khoan trên bảng gá lắp thiết bị điện. | - Điện áp 220V - Công suất ≥ 1,25 kW |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để gia công phần tử cơ khí trong thực hành lắp đặt điện | - Điện áp: 220V - Công suất: ≥ 1,25 kW |
|  | Tủ đựng tài liệu, học liệu | Bộ | 01 | Lưu tài liệu, giáo trình, học liệu | Kích thước ≥ (900 x 600 x 1800)mm (DxRxC) |
|  | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 07 | Sử dụng để căn chỉnh hệ thống khi lắp đặt các mô hình, hệ thống điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng ≤ 1 kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng (0,3 ÷ 0,5) kg |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≤ 300 mm |
|  | Bộ cờ lê | Chiếc | 01 |  | Kích thước: (8÷24) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Kích thước ≤ 300 mm |
|  | Bộ lục giác | Chiếc | 01 |  | Kích thước: 1,5 mm ÷ 10 mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≤ 1000 mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | Thang đo: 0 ÷ 300 mm |
|  | Thước ni vô | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≤ 500 mm |
|  | Căn lá | Chiếc | 01 |  | Thang đo: 0,02 mm ÷ 1 mm |
|  | Bộ gia công ren | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành gia công cơ khí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ta rô ren trong | Bộ | 01 |  | Kích thước gia công từ M3 ÷ M14 |
|  | Tay quay ra rô | Chiếc | 01 |  | Kích thước lắp chuôi từ M3 ÷ M14 |
|  | Ta rô ren ngoài (bàn ren) | Chiếc | 01 |  | Kích thước gia công từ M3 ÷ M14 |
|  | Tay quay bàn ren | Chiếc | 01 |  | Kích thước lắp bàn ren từ M3 ÷ M14 |

### 3.5. Phòng thực hành thiết kế và gia công trên máy CNC

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 07 | Sử dụng để lập trình điều khiển hệ thống | Loại thông dụng có cấu hình phù hợp với phần mềm của nhà sản xuất |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800x1800) mm |
|  | Máy in | Bộ | 01 | Sử dụng để in tài liệu, bài tập, bản vẽ phục vụ giảng dạy | In đen trắng, khổ giấy ≥ A4 |
|  | Hệ thống mạng LAN, Wifi | Bộ | 01 | Phục vụ quá trình thực hành kết nối, điều khiển. | Loại có tốc độ đường truyền ≥ 100,0 Mbps |
|  | Tủ để dụng cụ | Chiếc | 01 | Sử dụng để chứa dụng cụ đo kiểm, thiết bị kiểm tra. | Có các ngăn phù hợp chứa các thiết bị và dụng cụ |
|  | Máy tiện CNC | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành; Sử dụng trong quá trình giảng dạy và thực hành gia công tiện các chi tiết cơ khí chính xác | - Đường kính mâm cặp ≥ 200 mm - Công suất ≥ 7kW |
|  | Máy phay CNC | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành; Sử dụng trong quá trình giảng dạy và thực hành gia công phay các chi tiết cơ khí chính xác | - Công suất máy ≥ 8kW - Tích dao ≥ 10 dao - Hành trình trục X/ Y/Z ≥ (300x450x500) mm |
|  | Máy mài sửa dụng cụ cắt khi gia công CNC | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành mài sửa dao, dụng cụ cắt đúng góc độ | - Công suất: (0,5 ÷ 2) kW - Tốc độ ≤ 3600 (vòng/phút) |
|  | Đồ gá chuyên dùng cho máy phay CNC | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành gá lắp chi tiết trong quá trình gia công | Trang bị công nghệ phù hợp với máy |
|  | Hệ thống khí nén | Bộ | 01 | Sử dụng cấp khí cho các máy CNC | Áp suất khí ≥ 6 bar |
|  | Tủ đựng tài liệu, học liệu | Bộ | 01 | Lưu tài liệu, giáo trình, học liệu | Kích thước ≥ (900 x 600 x 1800)mm (DxRxC) |
|  | Nguồn cấp khí nén | Bộ | 01 | Phục vụ cung cấp khí nén cho các trạm cơ điện tử | - Công suất ≥ 0,34 kW - Áp suất ≥ 4 bar, bộ lọc khí và đồng hồ đo áp suất |
|  | Đồ gá máy tiện CNC | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành gá lắp chi tiết trong quá trình gia công | Trang bị công nghệ phù hợp với máy |
|  | Bộ dao tiện CNC | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành gia công tiện trên máy tiện CNC | Mũi dao hợp kim cứng, thép gió; thân dao đảm bảo độ cứng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao tiện ngoài | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao tiện rãnh ngoài | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao tiện ren ngoài | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao tiện lỗ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao tiện rãnh trong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao tiện ren trong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao tiện lỗ bậc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ dao phay CNC | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành gia công phay trên máy phay CNC | Mũi dao hợp kim cứng, thép gió; thân dao đảm bảo độ cứng. Các mặt dao có sơn màu |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao phay mặt đầu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao phay mặt đầu gắn mảnh hợp kim | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Phần mềm thiết kế cơ khí | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy và thực hành thiết kế bản vẽ 2D và 3D, lập trình gia công CAM cho các chi tiết máy | Phần mềm thông dụng, kết nối trực tiếp/gián tiếp với các máy CNC. Cài đặt được cho 7 máy tính |
|  | Phần mềm mô phỏng khí nén | Bộ | 01 | Sử dụng cho quá trình giảng dạy, học tập | Loại có bản quyền, cài đặt được cho 7 máy tính |
|  | Phần mềm mô phỏng thuỷ lực | Bộ | 01 | Sử dụng cho quá trình giảng dạy, học tập | Loại có bản quyền, cài đặt được cho 7 máy tính |
|  | Sơ đồ bản vẽ thiết kế thủy lực khí nén | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm; theo tiêu chuẩn Việt Nam |
|  | Sơ đồ bản vẽ hệ thống điện - điện tử | Bộ | 01 |  |  |
|  | Sơ đồ bản vẽ phần tử truyền động cơ khí | Bộ | 01 |  |  |

### 3.6. Phòng thực hành khí nén – thủy lực

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng soạn thảo bài và trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800x1800) mm |
|  | Máy in | Bộ | 01 | Sử dụng để in tài liệu, bài tập, bản vẽ phục vụ giảng dạy | In đen trắng, khổ giấy ≥ A4 |
|  | Hệ thống mạng LAN, Wifi | Bộ | 01 | Phục vụ quá trình thực hành kết nối, điều khiển | Loại có tốc độ đường truyền ≥ 100Mbps |
|  | Tủ để dụng cụ | Chiếc | 01 | Sử dụng để chứa dụng cụ đo kiểm, thiết bị kiểm tra | Có các ngăn phù hợp chứa các thiết bị và dụng cụ |
|  | Bộ thực hành lắp đặt thủy lực | Bộ | 03 | Hướng dẫn thực hành tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động các phần tử thủy lực và thực hành lắp các mạch điều khiển thủy lực trong thực tế | Bộ thực hành được thiết kế thành các module rời |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn chuyên dụng cho thực hành thủy lực 2 mặt làm việc | Bộ | 01 |  | Kích thước ≥ (1291x805x1724) mm |
|  | Đồng hồ áp suất | Bộ | 03 |  | Đồng hồ hiển thị áp ≤ 10 Mpa |
|  | Van tiết lưu | Bộ | 01 |  | - Áp suất làm việc ≤ 25 Mpa - Lưu lượng: 30 lít/Phút |
|  | Van tiết lưu một chiều | Bộ | 01 |  | - Áp suất làm việc ≤ 31,5 Mpa - Lưu lượng ≤ 40 (lít/Phút) |
|  | Van khoá (ngắt) | Bộ | 01 |  | Van ngắt được lắp đầu nối nhanh ở 2 đầu |
|  | Van một chiều, áp suất mở 0.4 bar | Bộ | 01 |  | - Áp suất làm việc ≤ 25 Mpa - Lưu lượng: ≤16 lít/Phút |
|  | Van một chiều, áp suất mở 5 bar | Bộ | 01 |  | - Áp suất làm việc ≤ 25 Mpa - Lưu lượng: ≤16 lít/phút |
|  | Đầu nối chữ T | Bộ | 07 |  | Áp suất làm việc: ≤ 25 Bar |
|  | Van an toàn | Bộ | 03 |  | - Lưu lượng ≤ 16lít/phút - Dải điều chỉnh áp suất: 7¸21 Mpa |
|  | Van an toàn tác động pilot | Bộ | 01 |  | -Áp suất làm việc ≤ 25 Mpa - Lưu lượng ≤100 lít/phút |
|  | Van điều áp | Bộ | 01 |  | - Dải điều chỉnh áp suất: 7¸21 Mpa - Lưu lượng ≤ 35lít/phút - Điều chỉnh bằng tay |
|  | Van điều khiển lưu lượng 2 chiều | Bộ | 01 |  | - Áp suất làm việc ≤ 31,5 Mpa - Lưu lượng: 40 lít/phút - Kiểu tác động: bằng tay |
|  | Van một chiều, phụ trợ thuỷ lực | Bộ | 01 |  | - Áp suất làm việc ≤ 25 Mpa - Lưu lượng: 40 lít/phút |
|  | Xy lanh tác động kép | Bộ | 01 |  | - Đường kính thân: ≤ 32 mm - Đường kính trục: ≤ 14 mm - Hành trình: ≤ 200 mm |
|  | Động cơ thuỷ lực | Bộ | 01 |  | - Tốc độ max 630 vòng/phút Momen xoắn cực đại: ≤ 40 Nm - Tốc độ min: 30 vòng/phút - Công suất đầu ra ≤ 2,4 kW - Lưu lượng dầu ≤ 20 lít/phút |
|  | Bộ phân phối thủy lực (P1, P2, T) | Bộ | 01 |  | Số nhánh chia: 06 |
|  | Bộ phân phối áp suất dầu thủy lực | Bộ | 01 |  | - Số nhánh chia: 06 - Đồng hồ hiển thị áp ≤ 10 Mpa |
|  | Bình tích áp | Bộ | 01 |  | - Áp lực ≤ 25 Mpa - Lưu lượng ≤ 35 lít/phút |
|  | Bộ gia tải, 9 kg | Bộ | 01 |  | - Khối lượng: 9 Kg - Phía đầu quả tải có hàn móc treo |
|  | Van 4/2 tác động tay | Bộ | 01 |  | - Áp suất làm việc ≤ 25 Mpa - Kiểu tác động: bằng tay |
|  | Van 4/3 tác động tay, vị trí giữa tuần hoàn | Bộ | 01 |  | - Áp suất làm việc ≤ 25 Mpa - Kiểu tác động: bằng tay |
|  | Đồng hồ bấm giây | Bộ | 01 |  | - Màn hình 7 số: Hiện giờ - phút - giây và % giây - Độ chính xác: 1/100giây - Chịu nước |
|  | Cảm biến lưu lượng | Bộ | 01 |  | - Nguồn điện: 24VDC - Độ phân giải ≥ 100 xung/1 vòng - Pha ngõ ra: 3 Pha A, B, Z (Line driver: Pha A, A, B, B, Z, Z) |
|  | Module đồng hồ đo tốc độ | Bộ | 01 |  | - Nguồn cấp 100¸ 240VAC, 50/60Hz - Nguồn cho cảm biến ngoài: 12VDC ±10%, 80mA - Chu kỳ hiển thị 0,05/0,5/1/2/4/8 giây |
|  | Cảm biến áp suất | Bộ | 02 |  | - Đầu nối nhanh Rc ¼ - Áp suất làm việc ≤ 410 bar - Dải điều chỉnh: 50 bar; 350 bar |
|  | Ống thủy lực dài 600 mm | Bộ | 12 |  | - Chiều dài 600 mm - Dây thủy lực chuyên dụng, 2 đầu được lắp đầu nối nhanh Rc 1/4 |
|  | Bộ nguồn thuỷ lực | Bộ | 01 |  | - Động cơ bơm AC 220; 1,5 kW -Loại bơm bánh răng - Lưu lượng: 4 lít/phút - Áp suất làm việc: 5¸ 60 kgf/cm2 - Thùng chứa: ≥10 lít |
|  | Ống thủy lực | Bộ | 04 |  | - Chiều dài ≥ 1000 mm - Dây thủy lực chuyên dụng, 2 đầu được lắp đầu nối nhanh Rc 1/4 |
|  | Dụng cụ xả áp dư | Bộ | 01 |  | - Xả áp suất thừa - Tác động bằng tay |
|  | Bộ thực hành lắp đặt điện thủy lực | Bộ | 03 | Hướng dẫn thực hành tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động các phần tử điện - thủy lực và thực hành lắp các mạch điều khiển điện - thủy lực nâng cao, ứng dụng trong thực tế | Bộ thực hành được thiết kế thành các module rời |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn chuyên dụng cho thực hành thủy lực 2 mặt làm việc | Bộ | 01 |  | Kích thước ≥ (1291x805x1724) mm |
|  | Module rơ le thời gian ON | Bộ | 01 |  | - Điện áp cuộn hút: 24VDC - Thời gian trễ: 0,05 ¸ 12s |
|  | Module đèn báo, còi báo | Bộ | 01 |  | - Đèn pilot và 1 chuông - Nguồn cung cấp: 24VDC |
|  | Module nút dừng khẩn cấp | Bộ | 01 |  | Dòng điện ≥ 5A |
|  | Module lắp đặt nút ấn | Bộ | 01 |  | - Nguồn cấp: 24VDC; 3 nút bấm đầu vào trong đó 1 nút bấm tự giữ - Dòng tải ≤ qua tiếp điểm: 1A |
|  | Module nguồn một chiều | Bộ | 01 |  | - Điện áp vào: 100 ¸ 240 VAC - Điện áp đầu ra: 24VDC/4,2A - Công suất 100 W |
|  | Module lắp đặt rơle trung gian | Bộ | 04 |  | - Điện áp cuộn hút: 24VDC - 3 rơ le mỗi rơ le có 2 cặp tiếp điểm |
|  | Van điều áp | Bộ | 01 |  | - Dải điều chỉnh áp suất: 7¸21 Mpa - Lưu lượng max 35 lít/phút - Điều chỉnh bằng tay |
|  | Van an toàn | Bộ | 04 |  | - Lưu lượng max: 16 lít/phút - Dải điều chỉnh áp suất: 7¸21 Mpa |
|  | Van an toàn tác động pilot | Bộ | 01 |  | - Áp suất làm việc max: 25 Mpa - Lưu lượng max: 100 lít/phút |
|  | Động cơ thuỷ lực | Bộ | 01 |  | - Tốc độ max: 630 vòng/phút - Tốc độ min: 30 vòng/phút - Công suất đầu ra max: 2,4 kW - Lưu lượng dầu max: 20 lít/phút |
|  | Van điện từ 4/2 cuộn hút đơn | Bộ | 02 |  | - Nguồn cuộn hút: 24 VDC - Áp suất làm việc max: 35 Mpa - Lưu lượng max: 100 lít/phút |
|  | Van một chiều, phụ trợ thuỷ lực | Bộ | 01 |  | - Áp suất làm việc max: 25 Mpa - Lưu lượng: 40 lít/phút |
|  | Cảm biến tiệm cận kiểu từ tính | Bộ | 01 |  | - Khoảng cách phát hiện: 8 mm ± 10% - Nguồn cấp: (12 ÷24) VDC - Đầu ra điều khiển: PNP, NO |
|  | Cảm biến tiệm cận kiểu quang học | Bộ | 01 |  | - Nguồn cấp: (10 ÷ 30)VDC - Khoảng cách phát hiện: 100 mm - Đầu ra điều khiển: PNP |
|  | Cảm biến tiệm cận kiểu điện dung | Bộ | 01 |  | - Nguồn cấp: 12 - 24 VDC - Khoảng cách phát hiện: 8 mm ± 10% - Đầu ra điều khiển: PNP, NO |
|  | Đồng hồ áp suất | Bộ | 04 |  | Đồng hồ hiển thị áp max: 10 Mpa |
|  | Công tắc hành trình điện, tác động trái | Bộ | 02 |  | - Tần số hoạt động: + Cơ: 240 lần/phút, + Điện: 20 lần/phút - Tiếp điểm đầu ra: 15A, 250VAC - Loại tiếp điểm: NO hoặc NC |
|  | Công tắc hành trình điện, tác động phải | Bộ | 02 |  | - Tần số hoạt động: + Cơ: 240 lần/phút + Điện: 20 lần/phút - Tiếp điểm đầu ra: 15A, 250VAC - Loại tiếp điểm: NO hoặc NC |
|  | Đầu nối chữ T | Bộ | 12 |  | Áp suất làm việc: 25 Bar |
|  | Cảm biến áp suất | Bộ | 01 |  | - Đầu nối nhanh Rc ¼ - Áp suất làm việc ≤ 410 bar - Dải điều chỉnh: 50 bar; 350bar |
|  | Xy lanh tác động kép | Bộ | 02 |  | Xi lanh hành trình kép: - Đường kính thân: 32 mm - Đường kính trục: 14 mm - Hành trình: 200 mm |
|  | Van một chiều, áp suất mở 0,4 bar | Bộ | 02 |  | - Áp suất làm việc ≤ 25 Mpa - Lưu lượng: 16 lít/phút - Áp suất mở 0,04 Mpa |
|  | Van một chiều, áp suất mở 5 bar | Bộ | 01 |  | - Áp suất làm việc ≤ 25 Mpa - Lưu lượng: 16 lít/phút - Áp suất mở 0,04 Mpa |
|  | Bộ nguồn thuỷ lực | Bộ | 01 |  | - Động cơ bơm AC 220; 1,5 kw - Loại bơm bánh răng - Lưu lượng: 4 lít/phút - Áp suất làm việc: 5¸60 kgf/cm2 - Thùng chứa: 11 lít |
|  | Van tiết lưu | Bộ | 01 |  | - Áp suất làm việc ≤ 25 Mpa - Lưu lượng: 30 lít/Phút - Kiểu tác động: bằng tay |
|  | Van tiết lưu một chiều | Bộ | 02 |  | - Áp suất làm việc ≤ 31,5 Mpa - Lưu lượng ≤ 40 (lít/phút) |
|  | Van điện từ 4/3 có vị trí giữa đóng | Bộ | 02 |  | - Nguồn cuộn hút: 24 VDC - Áp suất làm việc max: 35 Mpa - Lưu lượng ≤100 lít/phút |
|  | Van chia lưu lượng | Bộ | 01 |  | - Dải áp làm việc: 10 bar; 350 bar - Lưu lượng ≤ 54 lít/phút - Tỉ lệ chia A:B = 50:50 |
|  | Bình tích áp | Bộ | 01 |  | - Áp lực ≤ 25 Mpa - Lưu lượng ≤ 35 lít/phút |
|  | Ống thủy lực dài 600 mm | Bộ | 10 |  | - Chiều dài 600 mm - Dây thủy lực chuyên dụng, 2 đầu được lắp đầu nối nhanh Rc 1/4 |
|  | Ống thủy lực dài 1000 mm | Bộ | 05 |  | - Chiều dài 1000 mm - Dây thủy lực chuyên dụng, 2 đầu được lắp đầu nối nhanh Rc 1/4 |
|  | Dụng cụ xả áp dư | Bộ | 01 |  | - Xả áp suất thừa - Tác động bằng tay |
|  | Bộ gia tải, 9 kg | Bộ | 01 |  | - Khối lượng: 9 Kg - Phía đầu quả tải có hàn móc treo |
|  | Bộ phân phối thủy lực (P1, P2, T) | Bộ | 01 |  | Số nhánh chia: 06 |
|  | Bộ phân phối áp suất dầu thủy lực | Bộ | 01 |  | - Số nhánh chia: 06 - Đồng hồ hiển thị áp ≤ 10 Mpa |
|  | Van điều khiển lưu lượng 2 chiều | Bộ | 01 |  | - Áp suất làm việc ≤ 31,5 Mpa - Lưu lượng: 40 lít/phút - Kiểu tác động: bằng tay |
|  | Module bộ đếm | Bộ | 01 |  | - Điện áp cuộn hút: (12; 24)VDC - Tiếp điểm: 1 cặp |
|  | Van điện từ 4/3, PT thông giữa | Bộ | 01 |  | - Nguồn cấp cuộn hút: 24VDC - Áp suất làm việc ≤ 35 Mpa |
|  | Bộ thực hành lắp đặt khí nén | Bộ | 03 | Hướng dẫn thực hành cấu tạo và nguyên lý hoạt động các phần tử khí nén trong thực tế; lắp đặt các mạch điều khiển khí nén | Bộ thực hành được thiết kế thành các module rời |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn chuyên dụng cho thực hành khí nén 2 mặt làm việc | Bộ | 01 |  | Kích thước ≥ (1291x805x1724) mm |
|  | Lọc khí | Bộ | 01 |  | Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính ≥ 4mm |
|  | Xy lanh hành trình tác động kép | Bộ | 01 |  | - Hành trình của pít tông ≥ 100mm - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính ≥ 4mm |
|  | Van điều khiển 3/2 | Bộ | 02 |  | Cổng dẫn khí ≥ 4mm, điều khiển bằng tay và con lăn |
|  | Van điều khiển 4/2 | Bộ | 02 |  | Cổng dẫn khí ≥ 4mm, điều khiển bằng tay và con lăn |
|  | Van đảo chiều 5/2 | Bộ | 01 |  | Cổng dẫn khí ≥ 4mm, điều khiển 1 phía bằng khí nén |
|  | Van đảo chiều 5/2 | Bộ | 01 |  | Cổng dẫn khí ≥ 4mm; điều khiển 2 phía bằng khí nén |
|  | Động cơ khí nén | Bộ | 01 |  | Áp suất khí ≥ 7 bar, quay 2 chiều |
|  | Đồng hồ đo áp suất khí nén | Bộ | 01 |  | Giải áp làm việc 0÷1Mpa, sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính ≥ 4mm |
|  | Van một chiều | Bộ | 01 |  | Lưu lượng ≥ 0,5 lít/phút |
|  | Van tiết lưu 1 chiều | Bộ | 01 |  | Lưu lượng ≥ 0,5 lít/phút, sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính ≥ 4mm |
|  | Van logic | Bộ | 01 |  | Lưu lượng ≥ 0,3 lít/phút |
|  | Van xả nhanh | Bộ | 01 |  | Cổng dẫn khí có đường kính ≥ 4mm |
|  | Van an toàn | Bộ | 01 |  | Cổng dẫn khí có đường kính ≥ 4mm |
|  | Van điều áp | Bộ | 01 |  | Có đồng hồ hiển thị áp suất, điều chỉnh bằng tay |
|  | Bộ thực hành lắp đặt điện - khí nén | Bộ | 03 | Sử dụng hướng dẫn thực hành các phần tử khí nén nâng cao; lắp đặt các mạch điều khiển điện khí nén nâng cao | Bộ thực hành được thiết kế thành các module rời |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn chuyên dụng cho thực hành khí nén 2 mặt làm việc | Bộ | 01 |  | Kích thước ≥ (1291x805x1724) mm |
|  | Xi lanh khí | Bộ | 03 |  | - Hành trình của pít tông ≥ 100mm - Sử dụng đầu nối nhanh, có đường kính ≥ 4mm |
|  | Công tắc điện khí nén | Bộ | 03 |  | Dòng điện ≥ 10A |
|  | Van điện từ khí nén 5/3 | Bộ | 02 |  | - Điện áp ≥ 24 VDC - Loại tác động kép |
|  | Van điện từ khí nén 5/2 | Bộ | 05 |  | - Điện áp ≥ 24 VDC - Loại tác động kép |
|  | Van điện từ khí nén 3/2 | Bộ | 03 |  | - Điện áp ≥ 24 VDC - Loại tác động đơn |
|  | Van điện từ khí nén 2/2 | Bộ | 03 |  | - Điện áp ≥ 24 VDC - Loại tác động đơn |
|  | Nút ấn | Bộ | 02 |  | - Điện áp ≥ 24 VDC - Dòng điện ≥ 10A |
|  | Công tắc hành trình điện | Bộ | 02 |  | Dòng ≥ 10A |
|  | Cảm biến từ | Bộ | 02 |  | - Điện áp ra = 5V - Dòng điện ≤ 300mA |
|  | Hệ thống ống nối khí | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Rơ le trung gian | Bộ | 02 |  | - Điện áp ≥ 24 VDC - Dòng điện ≥ 5A |
|  | Rơ le thời gian | Bộ | 01 |  | - Điện áp ≥ 24 VDC - Dòng điện ≥ 5A |
|  | Tủ đựng tài liệu, học liệu | Bộ | 01 | Lưu tài liệu, giáo trình, học liệu | Kích thước ≥ (900 x 600 x 1800)mm (DxRxC) |
|  | Bảng vẽ | Bộ | 19 | Dùng để thực hành vẽ | Khổ A3 |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 07 | Sử dụng để thực hành lắp đặt hệ thống điện, điện tử, cơ điện tử |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tua vít hai cạnh | Chiếc | 01 |  | Kích thước: (3 x 150)mm |
|  | Tua vít bốn cạnh | Chiếc | 01 |  | Kích thước: (6 x 150)mm |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  | - Chiều rộng lưỡi cắt: 21mm - Chiều rộng tay cầm: 51mm |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Lõi tuốt: (0,6 ÷ 2,6)mm |
|  | Kìm uốn | Chiếc | 01 |  | Kích thước: 120mm |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Kích thước: 225mm |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Kích thước bấm đầu cốt: (0,5 ÷ 6)mm2 |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Đầu chữ thập và đầu dẹp |
|  | Bộ dụng cụ đo lường nghề điện | Bộ | 07 | Sử dụng để kiểm tra đo lường mạch điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ Ampe kìm | Chiếc | 01 |  | Đo dòng ≤ 200A |
|  | Đồng hồ Ampe mét | Chiếc | 01 |  | Dải đo: 1A ÷ 5A |
|  | Đồng hồ mê ga ôm mét | Chiếc | 01 |  | - Giá trị đo ≤ 2000 MΩ - Giải đo đầu tiên: (2 ÷ 1000) MΩ |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  | - Đo điện áp AC; DC - Đo dòng điện AC; DC - Đo điện trở |
|  | Đồng hồ vôn mét | Chiếc | 01 |  | Dải đo: 0V ÷ 500V |
|  | Phần mềm mô phỏng khí nén | Bộ | 01 | Sử dụng cho quá trình giảng dạy, học tập | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm, có bản quyền |
|  | Phần mềm mô phỏng thuỷ lực | Bộ | 01 | Sử dụng cho quá trình giảng dạy, học tập | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm, có bản quyền |
|  | Sơ đồ bản vẽ thiết kế thủy lực khí nén | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm; theo Tiêu chuẩn Việt Nam |

### 3.7. Phòng thực hành điện

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 07 | Sử dụng để lập trình điều khiển hệ thống | Loại thông dụng có cấu hình phù hợp với phần mềm của nhà sản xuất. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800x1800) mm |
|  | Máy in | Bộ | 01 | Sử dụng để in tài liệu, bài tập, bản vẽ phục vụ giảng dạy | In đen trắng, khổ giấy ≥ A4 |
|  | Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 03 | Sử dụng làm nguồn biến đổi điện áp cho các bài thực hành. | Công suất ≥ 5 kVA |
|  | Động cơ điện 1 pha | Chiếc | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành lắp ráp mạch điều khiển động cơ 1 pha. | - Điện áp = 220V - Công suất ≥ 0,25 kW - Có giắc cắm |
|  | Động cơ điện 3 pha | Chiếc | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành lắp ráp mạch điều khiển động cơ 3 pha. | - Điệ áp vào 220/380V - Công suất ≥ 0,75 kW - Có giắc cắm |
|  | Bộ thiết bị thực hành lắp đặt điện | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành với các thiết bị khí cụ điện cơ bản, lắp đặt các mạch điều khiển động cơ điện trong công nghiệp |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ điện điều khiển | Chiếc | 01 |  | Kích thước ≥ (600x400x200) mm |
|  | Công tắc tơ | Bộ | 03 |  | - Điện áp cuộn hút: 220V/50Hz - Dòng điện định mức: 12A - Số tiếp điểm phụ: 02 tiếp điểm NO, 02 tiếp điểm NC - Rơle nhiệt dải điều chỉnh dòng bảo vệ: 1¸ 1,6A |
|  | Rơle trung gian | Bộ | 02 |  | - Điện áp định mức cuộn hút: 24VDC - Định mức tiếp điểm: 5A/250VAC hoặc 5A/30VDC - Số tiếp điểm rơ le ≥ 02 tiếp điểm NO, 02 tiếp điểm NC |
|  | Rơle thời gian | Bộ | 01 |  | - Loại rơ le: Rơ le thời gian on - Điện áp định mức cuộn hút: 1 pha 100¸ 240VAC/50Hz - Dải điều chỉnh thời gian: 1s; 60s |
|  | Nút ấn | Bộ | 04 |  | Dòng điện ≥ 5A |
|  | Đèn báo | Bộ | 06 |  | Dòng điện ≥ 5A |
|  | Còi báo | Bộ | 01 |  | Dòng điện ≥ 5A |
|  | Đồng hồ đo điện áp AC | Bộ | 01 |  | Dải điện áp đo: 0 đến 500VAC |
|  | Đồng hồ đo dòng điện AC | Bộ | 03 |  | Dòng điện định mức: ≥ 50A |
|  | Đồng hồ đo tần số | Bộ | 01 |  | - Điện áp hoạt động: 220VAC - Dải tần số đo: 45 đến 65Hz |
|  | Đồng hồ đo cosφ | Bộ | 01 |  | - Đo cosφ 3 pha - Dải đo: 0,5; 1 |
|  | Đồng hồ đo công suất | Bộ | 01 |  | - Loại đồng hồ đo công suất 1 pha - Dải công suất đo: 1kW |
|  | Động cơ điện | Bộ | 01 |  | Công suất ≥ 750W, điều chỉnh được nhiều cấp |
|  | Công tắc chuyển mạch volt | Bộ | 01 |  | Dòng điện ≥ 5A |
|  | Bộ nguồn một chiều | Bộ | 01 |  | - Nguồn cung cấp: 200 đến 240VAC/50/60Hz - Nguồn đầu ra: 24VDC/6,5A - Công suất: ≥ 150W |
|  | Nút ấn dừng khẩn | Bộ | 01 |  | Dòng điện ≥ 10A |
|  | Áp tô mát 3 pha | Bộ | 03 |  | - Số cực: 3 cực - Dòng điện định mức: I ≥ 10A |
|  | Áp tô mát 1 pha | Bộ | 01 |  | - Aptomat 1 pha 2 cực - Dòng điện định mức: I ≥ 20A |
|  | Phụ kiện thực hành | Bộ | 01 |  | Dây điện, ống luồn dây và các phụ kiện cần thiết cho lắp đặt. |
|  | Bộ thực hành PLC | Chiếc | 07 | Phục vụ quá trình giảng dạy | Tối thiểu 14DI/10DO; tối thiểu 2 AI; truyền thông Ethernet |
|  | Mô hình phân loại sản phẩm | Bộ | 01 | Dùng để mô phỏng hệ thống phân loại sản phẩm, điều khiển thông qua PLC | - Điện áp 220VAC; 24VDC - Đèn LED đỏ, vàng, xanh |
|  | Mô hình điều khiển động cơ điện | Bộ | 01 | Dùng để mô phỏng hệ thống điều khiển động cơ điện, điều khiển thông qua PLC | - Điện áp 220VAC; 24VDC - Đèn LED đỏ, vàng, xanh |
|  | Mô hình thang máy | Bộ | 01 | Dùng để thực hành kết nối với PLC để điều khiển thang máy | - Nguồn cấp: 1 pha 220VAC, 50Hz - Số tầng ≥ 3 |
|  | Bộ thực hành đo lường điện | Bộ | 03 | Sử dụng để gá hoặc lắp đặt đồng hồ và thiết bị đo lường thực hành đo lường các đại lượng điện, điện tử |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn một chiều | Chiếc | 01 |  | - Điện áp: (12 ÷ 24)VDC - Dòng điện ≥ 5A |
|  | Nguồn xoay chiều | Chiếc | 01 |  | - Điện áp: 200÷240VAC/50Hz - Dòng điện ≥10A |
|  | Đồng hồ đo điện áp AC | Chiếc | 01 |  | Dải đo 0 ÷ 400VAC |
|  | Đồng hồ đo điện áp DC | Chiếc | 01 |  | Dải đo 0 ÷ 50VDC |
|  | Đồng hồ đo dòng điện AC | Chiếc | 01 |  | Dải đo 0 ÷ 10A |
|  | Đồng hồ đo dòng điện DC | Chiếc | 01 |  | Dải đo 0 ÷ 10A |
|  | Đồng hồ đo tần số | Chiếc | 01 |  | Dải đo (40 ÷ 60)hz |
|  | Đồng hồ đo hệ số công suất | Chiếc | 01 |  | Dải đo 0 ÷ 0,9 |
|  | Đồng hồ đo công suất 1 pha | Chiếc | 01 |  | - Điện áp: 220V - Công suất: 2000W |
|  | Đồng hồ đo điện năng 1 pha | Chiếc | 01 |  | 4 dây, 1pha 220V/20A |
|  | Phụ kiện thực hành | Bộ | 01 |  | Dây điện, ống luồn dây và các phụ kiện cần thiết cho lắp đặt |
|  | Bộ thực hành truyền động điện và trang bị điện | Bộ | 3 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành thí nghiệm động cơ, điều chỉnh tốc độ của các động cơ trong công nghiệp. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn nguồn | Chiếc | 1 |  | - Điện áp = 220V/380V - Có giắc cắm |
|  | Đồng hồ đo điện áp AC | Bộ | 1 |  | Dải điện áp đo: 0 đến 500VAC |
|  | Đồng hồ đo dòng điện AC | Bộ | 2 |  | Dòng điện định mức: ≥ 50A |
|  | Đồng hồ đo tần số | Bộ | 1 |  | - Điện áp hoạt động: 220VAC - Dải tần số đo: 45 đến 65Hz |
|  | Đồng hồ đo cosφ | Bộ | 1 |  | - Đo cosφ 3 pha - Dải đo: 0,5; 1 |
|  | Đồng hồ đo công suất | Bộ | 1 |  | - Loại đồng hồ đo công suất 1 pha - Dải công suất đo: 1kW |
|  | Công tắc chuyển mạch volt | Bộ | 1 |  | Dòng điện ≥ 5A |
|  | Bộ nguồn một chiều | Bộ | 1 |  | - Nguồn cung cấp: 200 đến 240VAC/50-60Hz - Nguồn đầu ra: 24VDC/ 6,5A - Công suất: ≥ 150W |
|  | Nút ấn dừng khẩn | Bộ | 1 |  | Dòng điện ≥ 10A |
|  | Áp tô mát 3 pha | Bộ | 3 |  | - Số cực: 3 cực - Dòng điện định mức: ≥ 10A |
|  | Áp tô mát 1 pha | Bộ | 1 |  | - Aptomat 1 pha 2 cực - Dòng điện định mức: ≥ 20A |
|  | Khởi động từ 1 pha | Chiếc | 1 |  | - Điện áp = 220V - Có giắc cắm |
|  | Khởi động từ 3 pha | Chiếc | 1 |  | - Điện áp = 220V/380V - Có giắc cắm |
|  | Biến tần | Chiếc | 1 |  | - Điện áp = 220V/380V - Có giắc cắm |
|  | Động cơ điện 1 chiều | Chiếc | 1 |  | - Điện áp = 220V - Công suất ≥ 0,25 kW - Có giắc cắm |
|  | Động cơ bước | Chiếc | 1 |  | - Điện áp vào: (12 ÷ 24)V - Công suất ≥ 0,5 kW - Có giắc cắm |
|  | Động cơ servo | Chiếc | 1 |  | - Điện áp vào 220/380V - Công suất ≥ 0,5 kW - Có giắc cắm |
|  | Tủ để dụng cụ | Chiếc | 01 | Sử dụng để chứa dụng cụ đo kiểm, thiết bị kiểm tra. | Có các ngăn phù hợp chứa các thiết bị và dụng cụ |
|  | Tủ đựng tài liệu, học liệu | Bộ | 01 | Lưu tài liệu, giáo trình, học liệu | Kích thước: (900 x 600 x 1800)mm (DxRxC) |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 07 | Sử dụng để thực hành lắp đặt hệ thống điện, điện tử, cơ điện tử |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tua vít hai cạnh | Chiếc | 01 |  | Kích thước: (3 x 150)mm |
|  | Tua vít bốn cạnh | Chiếc | 01 |  | Kích thước: (6 x 150)mm |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  | - Chiều rộng lưỡi cắt: 21mm - Chiều rộng tay cầm: 51mm |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Lõi tuốt: (0,6 ÷ 2,6)mm |
|  | Kìm uốn | Chiếc | 01 |  | Kích thước: 120mm |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Kích thước: 225mm |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Kích thước bấm đầu cốt: (0,5 ÷ 6)mm2 |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Đầu chữ thập và đầu dẹp |
|  | Bộ dụng cụ đo lường nghề điện | Bộ | 07 | Sử dụng để kiểm tra đo lường mạch điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ Ampe kìm | Chiếc | 01 |  | Đo dòng ≤ 200A |
|  | Đồng hồ Ampe mét | Chiếc | 01 |  | Dải đo: 1A ÷ 5A |
|  | Đồng hồ mê ga ôm mét | Chiếc | 01 |  | - Giá trị đo ≤ 2000 MΩ - Giải đo đầu tiên: (2 ÷ 1000) MΩ |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  | - Đo điện áp AC; DC - Đo dòng điện AC; DC - Đo điện trở |
|  | Đồng hồ vôn mét | Chiếc | 01 |  | Dải đo: 0V ÷ 500V |

### 3.8. Phòng thực hành điện tử

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 07 | Sử dụng để lập trình điều khiển hệ thống | Loại thông dụng có cấu hình phù hợp với phần mềm của nhà sản xuất |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800x1800) mm |
|  | Máy in | Bộ | 01 | Sử dụng để in tài liệu, bài tập, bản vẽ phục vụ giảng dạy | In đen trắng, khổ giấy ≥ A4 |
|  | Bộ thực hành điện tử cơ bản | Bộ | 06 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành các chức năng như phát xung, hiển thị giá trị,kết nối linh kiện bán dẫn trong thực hành điện tử cơ bản | - Khối nguồn điều chỉnh được: 0 ÷ ± 15V/500mA; nguồn cố định: ≥ 3,3V - Khối phát xung: 1 Hz ÷ 100kHz; biên độ sóng hình sin, tam giác, vuông ra: 0 ÷ 8 Vpp biến thiên - Khối chuyển mạch ≥ 8 bit dữ liệu - Khối thực hành đi ốt; Transistor; Thyristor - Khối biến trở VR = 1kΩ, 10kΩ - Khối hiển thị Led 7 thanh |
|  | Bộ thực hành cơ cấu chấp hành điện tử | Bộ | 01 | Hướng dẫn thực hành các mạch điện ứng dụng các linh kiện điện tử; sử dụng các linh kiện điện tử để thiết kế, lắp đặt các mạch điện ứng dụng trong thực tế |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun thực hành mạch điện tự động điều khiển bóng đèn dùng quang trở | Chiếc | 01 |  | - Điện áp hoạt động: 220VAC - Công suất ≥ 40W - Quang trở có điện trở ánh sáng ban ngày ≤ 1kΩ -Điện trở khi trời tối: ≥ (10 ÷20)kΩ |
|  | Mô đun thực hành mạch điện tự động điều khiển đèn cầu thang dùng cảm biến thông minh | Chiếc | 01 |  | - Điện áp hoạt động: 220VAC - Công suất ≥ 40W - Cảm biến có khả năng phát hiện người ≥ 2m |
|  | Mô đun thực hành mạch điện tự động điều khiển đèn sáng nhấp nháy dùng vi điều khiển | Chiếc | 01 |  | - Điện áp hoạt động: 220VAC - Công suất ≥ 40W - Điều chỉnh được tần số hoạt động |
|  | Bộ thực hành chuyển đổi tín hiệu | Bộ | 06 | Tìm hiểu nguyên lý mạch chuyển đổi tín hiệu A/D; D/A; V/F và F/V | - Điện áp ≥ 5V - Dòng điện ≥ 100mA - Dải điều chỉnh: 0 ÷ ±15V |
|  | Bộ thực hành kỹ thuật Số | Bộ | 06 | Tìm hiểu nguyên lý mạch AND/NAND; AND/NAND; mạch OR/NOR; mạch OR/NOR; mạch XOR/XNOR; mạch JK FLIP-FLOP | - Điện áp ≥ 5V - Dòng điện ≥ 100mA - Dải điều chỉnh: 0 ÷ ±15V |
|  | Bộ thực hành kỹ thuật xung | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng và khảo sát các tín hiệu xung | - Điện áp ≥ 5V - Dòng điện ≥ 100mA - Dải điều chỉnh: 0 ÷ ±15V |
|  | Bộ thực hành vi điều khiển | Bộ | 06 | - Dùng để giới thiệu về cấu trúc, chức năng, nguyên lý hoạt động của các họ vi điều khiển - Thực hành lập trình giao tiếp I/O số; timer, counter; ngắt; điều khiển led đơn; điều khiển led 7 thanh; điều khiển led ma trận; đọc bàn phím ma trận; giao tiếp thiết bị ngoài vi chuẩn RS232 | - Vi điều khiển loại thông dụng trên thị trường thực tế - Chức năng giao tiếp: RS232 hoặc USB - Mở rộng giao tiếp ngoại vi - Giao tiếp với hiển thị LCD, GLCD - Bộ driver điều khiển động cơ 1 chiều, động cơ bước - Giao tiếp RF,bluetooth,Wifi |
|  | Máy hiện sóng | Bộ | 06 | Phục vụ quá trình giảng dạy đo lường kiểm tra mạch điện tử | - Số kênh ≥ 2 channel - Chức năng: Hiện sóng - Phát tín hiệu 20MHz - Dải điều chỉnh thời gian tối thiểu: ≥ 5 ns/div to 50 s/div - Chế độ triggle coupling: DC, AC - Chế độ Triger: Auto, normal, single, Force - Kết nối: USB 2.0 (host and device) |
|  | Máy hàn thiếc | Bộ | 19 | Phục vụ quá trình giảng dạy hàn và tháo linh kiện điện tử | - Điện áp đầu vào: 220VAC - Công suất ≥ 0,05 kW - Nhiệt độ điều chỉnh: 200oC ÷ 480oC |
|  | Máy phát xung chuẩn | Chiếc | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | - Dải tần f = 0÷5MHz; 4 chức năng - Công suất ≤ 25W |
|  | Bộ thực hành điện cảm biến | Bộ | 06 | Hướng dẫn thực hành lắp đặt và vận hành các loại cảm biến và thiết bị đo lường như cảm biến điện dung, cảm biến quang, cảm biến nhiệt độ.v.v.. | Được thiết kế các khung gá lắp để linh hoạt trong quá trình sử dụng, bổ sung nâng cấp, sửa chữa trong suốt quá trình sử dụng |
|  | Đầu dò logic | Chiếc | 07 | Sử dụng trong quá trình thực hành đo kiểm tra các mạch LOGIC | - Tần suất vào ≤ 17 MHz - Cổng đo logic: Logic 1 (đèn LED màu đỏ) (+2,3)V - Logic 0 (đèn LED màu xanh) (+0,8 )V ± 0,2 VCC - Đầu vào bảo vệ quá áp (quá tải): ± 220V DC/AC 15 sec |
|  | Tủ để dụng cụ | Chiếc | 01 | Sử dụng để chứa dụng cụ đo kiểm, thiết bị kiểm tra. | Có các ngăn phù hợp chứa các thiết bị và dụng cụ |
|  | Tủ đựng tài liệu, học liệu | Bộ | 01 | Lưu tài liệu, giáo trình, học liệu | Kích thước ≥ (900 x 600 x 1800) mm (DxRxC) |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 07 | Sử dụng để thực hành lắp đặt hệ thống điện, điện tử, cơ điện tử |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tua vít hai cạnh | Chiếc | 01 |  | Kích thước: (3 x 150)mm |
|  | Tua vít bốn cạnh | Chiếc | 01 |  | Kích thước: (6 x 150)mm |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  | - Chiều rộng lưỡi cắt: 21mm - Chiều rộng tay cầm: 51mm |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Lõi tuốt: (0,6 ÷ 2,6)mm |
|  | Kìm uốn | Chiếc | 01 |  | Kích thước: 120mm |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Kích thước: 225mm |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Kích thước bấm đầu cốt: (0,5 ÷ 6)mm2 |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Đầu chữ thập và đầu dẹp |
|  | Bộ dụng cụ đo lường nghề điện | Bộ | 07 | Sử dụng để kiểm tra đo lường mạch điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ Ampe kìm | Chiếc | 01 |  | Đo dòng ≤ 200A |
|  | Đồng hồ Ampe mét | Chiếc | 01 |  | Dải đo: 1A ÷ 5A |
|  | Đồng hồ mê ga ôm mét | Chiếc | 01 |  | - Giá trị đo Max: 2000 MΩ - Giải đo đầu tiên: (2 ÷ 1000) MΩ |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  | - Đo điện áp AC; DC - Đo dòng điện AC; DC - Đo điện trở |
|  | Đồng hồ vôn mét | Chiếc | 01 |  | Dải đo: 0V ÷ 500V |
|  | Bảng vẽ | Bộ | 19 | Dùng để thực hành vẽ | Kích thước khổ giấy A3 |
|  | Phần mềm thiết kế, mô phỏng mạch điện tử | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn và thực hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm, có bản quyền |
|  | Sơ đồ bản vẽ hệ thống điện - điện tử | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm; theo Tiêu chuẩn việt Nam |

### 3.9. Phòng thực hành hệ thống cơ điện tử

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 07 | Sử dụng để lập trình điều khiển hệ thống | Loại thông dụng có cấu hình phù hợp với phần mềm của nhà sản xuất |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800x1800) mm |
|  | Máy in | Bộ | 01 | Sử dụng để in tài liệu, bài tập, bản vẽ phục vụ giảng dạy | In đen trắng, khổ giấy ≥ A4 |
|  | Bàn điều khiển | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | - Tốc độ truyền: 38400/bit - Đầu vào AUX Linear in: 4 X 47kΩ/500mV Linear out: 1 X 10kΩ /500mV |
|  | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị |
|  | Hệ thống mạng LAN, Wifi | Bộ | 01 | Phục vụ quá trình thực hành kết nối, điều khiển. | Loại có tốc độ đường truyền ≥ 100,0 Mbps |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo và hướng dẫn dụng máy mài cầm tay | - Điện áp: 220V - Công suất ≥ 1,25 kW |
|  | Tủ để dụng cụ | Chiếc | 01 | Sử dụng để chứa dụng cụ đo kiểm, thiết bị kiểm tra. | Có các ngăn phù hợp chứa các thiết bị và dụng cụ |
|  | Trạm CĐT cung cấp phôi liệu | Bộ | 01 | Hiệu chỉnh Cảm biến; mô phỏng cung cấp phôi liệu | - Điện áp: 1 pha 200÷230V AC - Công suất: ≥ 0,1 kW |
|  | Trạm CĐT kiểm tra sản phẩm | Bộ | 01 | Hiệu chỉnh một hệ sản xuất đo kiểm chất liệu, chiều cao phôi | - Điện áp: 1 pha 200÷230V AC - Công suất: ≥ 0,1 kW |
|  | Trạm CĐT gia công sản phẩm | Bộ | 01 | Thực hành đo chiều phôi; khoan phôi liệu | - Điện áp: 1 pha 200÷230V AC - Công suất: ≥ 0,1 kW |
|  | Trạm CĐT vận chuyển trung gian sản phẩm | Bộ | 01 | Vận chuyển hàng hóa, phân phối sản phẩm trên băng tải | - Điện áp: 1 pha 200÷230V AC - Công suất: ≥ 0,1 kW |
|  | Trạm CĐT phân loại sản phẩm hệ thống | Bộ | 01 | Phân loại chất liệu, đưa phôi vào đúng vị trí nhóm phôi | - Điện áp: 1 pha 200÷230V AC - Công suất: ≥ 0,1 kW |
|  | Hệ thống khí nén | Bộ | 01 | Sử dụng cấp khí cho các máy CNC | Áp suất khí ≥ 6 bar |
|  | Trạm tay máy | Bộ | 01 | Vận chuyển hàng hóa bằng tay máy đóng mở bằng khí nén | - Điện áp: 1 pha 200÷230V AC - Công suất: ≥ 0,1 kW |
|  | Trạm bắt vít cánh tay Robot | Bộ | 01 | Vận chuyển ốc vít, phân phối bắt vào giá bắt vít | - Điện áp: 1 pha 200÷230V AC - Công suất: ≥0,1 kW |
|  | Trạm lắp ráp cơ điện tử bằng robot | Bộ | 01 | Lắp ráp hoàn chỉnh phôi sử dụng nắp, lò xo sử dụng Robot 6 trục | - Điện áp: 1 pha 200÷230V AC - Công suất: ≥0,1 kW |
|  | Nguồn cấp khí nén | Bộ | 01 | Phục vụ cung cấp khí nén cho các trạm cơ điện tử | - Công suất ≥ 0,34 kW - Áp suất ≥ 4 bar, bộ lọc khí và đồng hồ đo áp suất |
|  | Bộ thực hành test I/O PLC | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành các đầu vào/ra của trạm cơ điện tử; kiểm tra trạng thái các đầu kết nối của PLC với cơ cấu chấp hành | - Điện áp 24VDC - Số lượng đầu I/O > 32 |
|  | Tủ đựng tài liệu, học liệu | Bộ | 01 | Lưu tài liệu, giáo trình, học liệu | Kích thước ≥ (900 x 600 x 1800)mm (DxRxC) |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 07 | Sử dụng để thực hành lắp đặt hệ thống điện, điện tử, cơ điện tử |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tua vít hai cạnh | Chiếc | 01 |  | Kích thước: (3 x 150)mm |
|  | Tua vít bốn cạnh | Chiếc | 01 |  | Kích thước: (6 x 150)mm |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  | - Chiều rộng lưỡi cắt: 21mm - Chiều rộng tay cầm: 51mm |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Lõi tuốt: (0,6 ÷ 2,6)mm |
|  | Kìm uốn | Chiếc | 01 |  | Kích thước: 120mm |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Kích thước: 225mm |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Kích thước bấm đầu cốt: (0,5 ÷ 6)mm2 |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Đầu chữ thập và đầu dẹp |
|  | Bộ dụng cụ đo lường nghề điện | Bộ | 07 | Sử dụng để kiểm tra đo lường mạch điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ Ampe kìm | Chiếc | 01 |  | Đo dòng ≤ 200A |
|  | Đồng hồ Ampe mét | Chiếc | 01 |  | Dải đo: 1A ÷ 5A |
|  | Đồng hồ mê ga ôm mét | Chiếc | 01 |  | - Giá trị đo Max: 2000 MΩ - Giải đo đầu tiên: (2 ÷ 1000) MΩ |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  | - Đo điện áp AC; DC - Đo dòng điện AC; DC - Đo điện trở |
|  | Đồng hồ vôn mét | Chiếc | 01 |  | Dải đo: 0V ÷ 500V |
|  | Bộ dụng cụ đo cơ khí | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành đo lường các đại lượng cơ khí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn máp | Chiếc | 01 |  | Kích thước ≥ (400x300) mm |
|  | Đài vạch | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Thước cặp cơ | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0; 300) mm - Độ chính xác: ≤ 0,1mm |
|  | Thước cặp hiển thị số | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0; 300) mm - Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Góc đo lớn nhất 360o |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0; 500) mm |
|  | Thước đo chiều sâu | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0;150) mm - Độ chính xác: ± 0,05 mm |
|  | Thước đo cao | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0¸450)mm - Dung sai: ± 0,05 mm |
|  | Panme đo ngoài | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo:(0÷ 25); (25÷ 50); (50÷75) mm - Độ chính xác: ± 0,01 mm |
|  | Panme đo trong | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: (25÷ 50); (50÷75) mm - Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 01 |  | Độ mở (0÷100) mm |
|  | Com pa đo trong | Chiếc | 01 |  | Độ mở ≤ 70 mm |
|  | Com pa vanh | Chiếc | 01 |  | Độ mở (0÷100) mm |
|  | Calíp trục | Bộ | 01 |  | Phạm vi kiểm tra ≤ 70 mm |
|  | Calíp lỗ | Bộ | 01 |  | Phạm vi kiểm tra ≤ 70 mm |
|  | Ca líp côn | Bộ | 01 |  | Đủ bộ, đảm bảo đo được theo tiêu chuẩn cấp 2 |
|  | Êke | Bộ | 01 |  | Loại: 30o; 45o; 60o; 90o; 120° |
|  | Đồng hồ so đo ngoài | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: (0; 10) mm - Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Đồng hồ so đo lỗ | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: (30÷80) mm; - Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Mẫu so độ nhám | Bộ | 01 |  | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam |
|  | Căn mẫu | Bộ | 01 |  | Độ chính xác cấp 2 |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí | Bộ | 06 | Sử dụng để căn chỉnh hệ thống khi lắp đặt các mô hình, hệ thống điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vam | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ clê dẹt | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ clê 6 cạnh chìm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng 4 chấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng dẹt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bằng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tháo phanh trong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tháo phanh ngoài | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa mềm | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng (0,3 ÷ 0,5) kg |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng ≤ 1 kg |
|  | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Phần mềm lập trình PLC | Bộ | 01 | Thực tập lập trình PLC | Phù hợp với PLC điều khiển, Có bản quyền của nhà sản xuất. Cài đặt được cho 7 máy tính |
|  | Phần mềm lập trình robot | Bộ | 01 | Thực tập lập trình cho Robot | Phù hợp với điều khiển, Có bản quyền của nhà sản xuất cài đặt được cho 7 máy tính |
|  | Phần mềm thiết kế giao diện HMI | Bộ | 01 | Thực tập thiết kế giao diện HMI | Phù hợp với thiết bị, Có bản quyền của nhà sản xuất. Cài đặt được cho 7 máy tính |

### 3.10. Phòng thực hành nguội và lắp đặt cơ khí

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng soạn thảo bài và trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800x1800)mm |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo và hướng dẫn dụng máy khoan cầm tay | - Điện áp 220V - Công suất ≥ 1,25 kW |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo và hướng dẫn dụng máy mài cầm tay | - Điện áp 220V - Công suất ≥ 1,25 kW |
|  | Tủ để dụng cụ | Chiếc | 01 | Sử dụng để chứa dụng cụ đo kiểm, thiết bị kiểm tra. | Có các ngăn phù hợp chứa các thiết bị và dụng cụ |
|  | Mô hình thực hành lắp ráp hệ thống truyền động cơ khí | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo lắp | - Có các mối ghép ren, then, trục với khớp nối trục - Có ổ trượt, ổ lăn - Có các bộ truyền bánh răng, trục vít - bánh vít, vít me - đai ốc, đai, xích |
|  | Tủ đựng tài liệu, học liệu | Bộ | 01 | Lưu tài liệu, giáo trình, học liệu | Kích thước ≥ (900 x 600 x 1800)mm (DxRxC) |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng bộ dụng cụ nghề điện cầm tay |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tua vít hai cạnh | Chiếc | 01 |  | Kích thước: (3 x 150)mm |
|  | Tua vít bốn cạnh | Chiếc | 01 |  | Kích thước: (6 x 150)mm |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  | - Chiều rộng lưỡi cắt: 21mm - Chiều rộng tay cầm: 51mm |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Lõi tuốt: (0,6 ÷ 2,6)mm |
|  | Kìm uốn | Chiếc | 01 |  | Kích thước: 120mm |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Kích thước: 225mm |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  | Kích thước bấm đầu cốt: (0,5 ÷ 6)mm2 |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Đầu chữ thập và đầu dẹp |
|  | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng bộ dụng cụ cơ khí cầm tay |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng ≤ 1 kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng (0,3 ÷ 0,5) kg |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≤ 300 mm |
|  | Bộ cờ lê | Chiếc | 01 |  | Kích thước: 8 mm ÷ 24 mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Kích thước ≤ 300 mm |
|  | Bộ lục giác | Chiếc | 01 |  | Kích thước: 1,5 mm ÷ 10 mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≤ 1000 mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | Thang đo: 0 mm ÷ 300 mm |
|  | Thước ni vô | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≤ 500 mm |
|  | Căn lá | Chiếc | 01 |  | Thang đo: 0,02 mm ÷ 1 mm |
|  | Bộ dụng cụ đo lường nghề điện | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng bộ dụng cụ đo lường nghề điện. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ Ampe kìm | Chiếc | 01 |  | Đo dòng ≤ 200A |
|  | Đồng hồ Ampe mét | Chiếc | 01 |  | Dải đo: 1A ÷ 5A |
|  | Đồng hồ mê ga ôm mét | Chiếc | 01 |  | - Giá trị đo ≤ 2000 MΩ - Giải đo đầu tiên: (2 ÷ 1000) MΩ |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  | - Đo điện áp AC; DC - Đo dòng điện AC; DC - Đo điện trở |
|  | Đồng hồ vôn mét | Chiếc | 01 |  | Dải đo: 0V ÷ 500V |
|  | Bộ dụng cụ đo cơ khí | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng bộ dụng cụ đo cơ khí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn máp | Chiếc | 01 |  | Kích thước ≥ (400x300) mm |
|  | Đài vạch | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Thước cặp cơ | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0; 300) mm - Độ chính xác: ≤ 0,1mm |
|  | Thước cặp hiển thị số | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0;300) mm - Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Góc đo lớn nhất 360o |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0¸500) mm |
|  | Thước đo chiều sâu | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0;150) mm - Độ chính xác: ± 0,05 mm |
|  | Thước đo cao | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0¸450)mm - Dung sai: ± 0,05 mm |
|  | Panme đo ngoài | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo:(0÷ 25)mm; (25÷ 50)mm; (50÷75) mm - Độ chính xác: ± 0,01 mm |
|  | Panme đo trong | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: (25÷ 50)mm; (50÷75) mm; - Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 01 |  | Độ mở (0÷100) mm |
|  | Com pa đo trong | Chiếc | 01 |  | Độ mở ≤ 70 mm |
|  | Com pa vanh | Chiếc | 01 |  | Độ mở (0÷100) mm |
|  | Calíp trục | Bộ | 01 |  | Phạm vi kiểm tra ≤ 70 mm |
|  | Calíp lỗ | Bộ | 01 |  | Phạm vi kiểm tra ≤ 70 mm |
|  | Ca líp côn | Bộ | 01 |  | Đủ bộ, đảm bảo đo được theo tiêu chuẩn cấp 2 |
|  | Êke | Bộ | 01 |  | Loại: 30o; 45o; 60o; 90o; 120° |
|  | Đồng hồ so đo ngoài | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: (0; 10) mm - Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Đồng hồ so đo lỗ | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: (30÷80) mm - Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Mẫu so độ nhám | Bộ | 01 |  | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam |
|  | Căn mẫu | Bộ | 01 |  | Độ chính xác cấp 2 |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Vam | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ clê dẹt | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ clê 6 cạnh chìm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng 4 chấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng dẹt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bằng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tháo phanh trong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tháo phanh ngoài | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa mềm | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng (0,3 ÷ 0,5) kg |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng ≤ 1 kg |