BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ XÃ HỘI	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 22b

DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2021/TT- BLĐTBXH ngày      tháng      năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật hệ thống năng lượng mặt trời

Mã ngành, nghề: 6510313

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Năm 2021

|  | MỤC LỤC |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Trang |
| A. Phần thuyết minh |  | 2 |
| B. Nội dung của danh mục |  | 3 |
| 1. | Danh sách các phòng chức năng, khu thực hành | 3 |
| 2. | Mô tả các phòng chức năng, khu thực hành | 3 |
| 3. | Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức | 6 |
|  | 3.1. Phòng kỹ thuật cơ sở | 6 |
|  | 3.2. Phòng thực hành máy tính | 8 |
|  | 3.3. Phòng học ngoại ngữ | 9 |
|  | 3.4. Xưởng thực hành Cơ khí | 10 |
|  | 3.5. Xưởng thực hành Điện – Điện tử | 14 |
|  | 3.6. Xưởng thực hành lắp đặt hệ thống Năng lượng mặt trời | 21 |
|  | 3.7. Xưởng Bảo trì, Bảo dưỡng | 31 |

A. PHẦN THUYẾT MINH

- Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật hệ thống năng lượng mặt trời trình độ cao đẳng là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật hệ thống năng lượng mặt trời trình độ cao đẳng.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng, khu thực hành để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật hệ thống năng lượng mặt trời trình độ cao đẳng.

- Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật hệ thống năng lượng mặt trời trình độ cao đẳng bao gồm:

- Danh sách các phòng chức năng, khu thực hành;

- Mô tả các phòng chức năng, khu thực hành;

- Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, khu thực hành, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào

tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: Mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động

đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: Mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật hệ thống năng lượng mặt trời trình độ cao đẳng không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng, khu thực hành phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật hệ thống năng lượng mặt trời trình độ cao đẳng, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có dấu * ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học và thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú: (*): Thực tập tại doanh nghiệp

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

1. Danh sách các phòng chức năng, khu thực hành

Các thiết bị đào tạo nghề Công nghệ kỹ thuật hệ thống năng lượng mặt trời trình độ cao đẳng được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng kỹ thuật cơ sở

  - Phòng thực hành máy tính

  - Phòng học ngoại ngữ

(4) Xưởng thực hành Cơ khí

(5) Xưởng thực hành Điện - Điện tử

(6) Xưởng thực hành lắp đặt hệ thống Năng lượng mặt trời

(7) Xưởng thực hành Bảo trì, bảo dưỡng

- Mô tả các phòng chức năng, khu thực hành

  - Phòng kỹ thuật cơ sở

Phòng học kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô đun, tín chỉ của nghề. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

- Phòng thực hành máy tính

Phòng thực hành máy vi tính là phòng sử dụng dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(3) Phòng học ngoại ngữ

Phòng ngoại ngữ là phòng sử dụng dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(4) Xưởng thực hành Cơ khí

Sử dụng dạy thực hành và tích hợp cụ thể: Phân tích được các bản vẽ cơ khí; Nắm rõ quy trình gia công cơ khí; Gia công được sản phẩm cơ khí bằng phương pháp: Nguội, gò, hàn. Phòng được trang bị các thiết bị các máy hàn, khoan, cắt, uốn thép tấm, thép ống, …. Các dụng cụ dũa, mài, lấy dấu, kìm, búa…. Hệ thống thông gió, các dụng cụ để gia công mặt phẳng, dụng cụ dùng để gò…Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên ...

(5) Xưởng thực hành Điện- Điện tử

Xưởng thực hành Điện-Điện tử là xưởng trang bị cho sinh viên kiến thức về đặc tính điện của các linh kiện, mạch điện, cách sử dụng các thiết bị đo lường cơ bản như: Volt kế, Ampe kế, Watt kế, máy phát sóng, dao động ký, VOM, máy đo tiếp địa, máy đo hiệu suất năng lượng,... Lập dự toán,thiết kế bản vẽ, bản lắp đặt điện,…Sử dụng được các thiết bị cầm tay: Máy khoan, kìm, tuốc nơ vít, máy hàn chì,...Các bài thí nghiệm giúp sinh viên có thể kiểm chứng lại các quy luật hay hiện tượng trong mạch điện DC và AC, mạch điện một pha, mạch ba pha, mạch cộng hưởng, mạch khuếch đại thuật toán, mạch quá độ và mạch có chứa các phần tử phi tuyến. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(6) Xưởng thực hành lắp đặt hệ thống Năng lượng mặt trời

Xưởng thực hành lắp đặt Năng lượng mặt trời là xưởng sử dụng dạy và học các môn học, mô đun của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật hệ thống năng lượng mặt trời liên quan tới sử dụng được các thiết bị cầm tay: Máy khoan, kìm, búa, tuốc nơ vít,... Sử dụng được thiết bị đo kiểm cường độ thu phát giữa bộ giám sát với thiết bị theo dõi, máy đo tiếp địa, máy đo hiệu suất năng lượng Volt kế, Ampe kế, Watt kế, máy phát sóng, dao động ký, VOM, máy đo tiếp địa, máy đo hiệu suất năng lượng,... Lập dự toán, thiết kế bản vẽ, bản lắp đặt điện,…Các bài thí nghiệm giúp sinh viên có thể kiểm chứng lại các quy luật hay hiện tượng trong mạch điện DC và AC, mạch điện một pha, mạch ba pha, mạch cộng hưởng, mạch khuếch đại thuật toán, Lắp đặt hệ thống thu nhiệt, giám sát hệ thống…Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(7) Xưởng thực hành Bảo trì, bảo dưỡng

Xưởng thực hành Bảo trì, bảo dưỡng là xưởng sử dụng dạy và học các môn học, mô đun của ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật hệ thống năng lượng mặt trời liên quan tới kỹ năng như: Cài đặt, kiểm tra, lắp đặt và ứng dụng phần mềm,… Phân tích được yêu cầu chủ đầu tư, thiết kế bản vẽ trên máy vi tính, Áp dụng phần mềm máy tính lập danh mục thiết bị vật tư phần điện, xây dựng bảng dự toán phần lắp đặt điện, lập kế hoạch thiết kế phần cơ khí hệ thống điện mặt trời, sử dụng được các thiết bị cầm tay: Máy khoan, kìm, búa, tuốc nơ vít... Sử dụng được thiết bị đo kiểm cường độ thu phát giữa bộ giám sát với thiết bị theo dõi, máy đo tiếp địa, máy đo hiệu suất năng lượng, vận hành, bảo trì và giám sát hệ thống…Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

- Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

### 3.1. Phòng Kỹ thuật cơ sở

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu | Chiếc | 01 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens - Màn chiếu tối thiểu: 1800x1800mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để trợ giúp giảng dạy và thảo luận cho người học | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Bộ dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Sử dụng hướng dẫn và thực hành sơ, cấp cứu người bị tai nạn. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ cứu thương |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ kính có khóa bấm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ sơ cứu | Bộ | 02 |  |  |
| 6 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Sử dụng hướng dẫn và thực hành phòng cháy chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy CO2 | Bình | 02 |  |  |
|  | Bính bột MTZ | Bình | 02 |  |  |
|  | Dụng cụ chữa cháy | Bộ | 02 |  |  |
|  | Thiết bị báo cháy | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Bao bố | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Thùng phuy sắt | Chiếc | 02 |  |  |
| 7 | Bộ dụng cụ an toàn điện | Bộ | 01 | Hướng dẫn và thực hành an toàn điện | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ cứu thương |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Găng tay cách điện | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Thảm cách điện | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Ủng, nón, kiếng, quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 02 |  |  |
|  | Dây đai an toàn | Bộ | 02 |  |  |
|  | Sào cách điện | Bộ | 02 |  |  |
|  | Thiết bị kiểm tra an toàn điện chuyên dụng | Bộ | 01 |  | - Hiển thị các thông số thiết lập và kết quả đo qua màn hình LCD. - Kiểm tra khả năng chịu quá dòng - Đo điện áp dư - Kiểm tra điện trở cách ly - Đo dòng dò - Đo điện áp AC/DC: 0-1kV - Đo tần số - Kiểm tra chịu quá áp |
| 8 | Bản vẽ cơ khí | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn đọc bản vẽ lắp đặt và phân tích bản vẽ chi tiết | Tối thiểu khổ A3 |
| 9 | Tủ đựng hồ sơ | Chiếc | 02 | Dùng để lưu trữ hồ sơ | Kích thước phù hợp |

3.2. Phòng thực hành máy tính

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm và cài đặt phần mềm thiết kế và mô phỏng |
| 2 | Máy chiếu | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens - Màn chiếu tối thiểu: 1800x1800mm |
| 3 | Bộ lưu điện | Bộ | 01 | Dùng để cung cấp điện duy trì thiết bị điện không bị gián đoạn | Công suất đủ sử dụng 01 bộ máy vi tính, loại có công suất ≥750W |
| 4 | Máy in | Chiếc | 01 | Sử dụng hỗ trợ cho bài học định dạng và in ấn. Sử dụng scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, có công suất ≥300W |
| 5 | Scanner | Chiếc | 01 | Sử dụng Scan tài liệu phục vụ giảng dạy và thực hành kết nối với máy tính | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 6 | Thiết bị chuyển mạch (Switch) | Chiếc | 01 | Sử dụng kết nối các máy tính thành hệ thống mạng, chia VLAN, cấu hình IP | Tối thiểu 24 cổng, có hệ điều hành, hỗ trợ chia VLAN |
| 7 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Sử dụng lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Phần mềm thiết kế và mô phỏng | Bộ | 19 | Để sinh viên thực hành thiết kế và mô phỏng | Đảm bảo nội dung và trình độ thích hợp |
| 9 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Hệ thống mạng Lan | Bộ | 01 | Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng | Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau |
| 11 | Tủ đựng dụng cụ, tài liệu | Chiếc | 02 | Dùng để lưu trữ hồ sơ | Kích thước phù hợp |

### 3.3. Phòng học Ngoại ngữ

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu | Chiếc | 01 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens - Màn chiếu tối thiểu: 1800x1800mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Sử dụng hỗ trợ cho bài học định dạng và in ấn. | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để trợ giúp giảng dạy và thảo luận cho người học | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Thiết bị chuyển mạch (Switch) | Chiếc | 01 | Sử dụng kết nối các máy tính thành hệ thống mạng, chia VLAN, cấu hình IP | Tối thiểu 24 cổng, có hệ điều hành, hỗ trợ chia VLAN |
| 6 | Bàn điều khiển | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 7 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng | Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau |
| 8 | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 01 | Sử dụng quản lý trong quá trình dạy và học | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. |
| 9 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 10 | Tai nghe | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 11 | Loa | Bộ | 01 | Dùng để phát âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. Công suất tối thiểu 150W |
| 12 | Tủ đựng dụng cụ, tài liệu | Chiếc | 02 | Dùng để đựng mô hình, dụng cụ và học liệu | Kích thước phù hợp |

### 3.4. Xưởng thực hành Cơ khí

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm và cài đặt phần mềm thiết kế và mô phỏng |
| 2 | Máy chiếu | Chiếc | 01 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens - Màn chiếu tối thiểu: 1800x1800mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in bản vẽ, tài liệu học tập | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, có công suất ≥300W |
| 4 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Sử dụng để trợ giúp giảng dạy và thảo luận cho người học | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 | Hướng dẫn sinh viên cách khai thác và sử dụng cho đảm bảo an toàn khi thực hành khoan - khoét | - Đường kính lỗ khoan: ≤ 18mm - Công suất ≥ 750W - Đầy đủ các dụng cụ kèm theo |
| 6 | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để vệ sinh, làm sạch chi tiết | - Công suất ≥ 4kW - Thể tích ≥ 100 lít - Lưu lượng khí ≥ 1100 lít/phút - Đầy đủ các dụng cụ kèm theo |
| 7 | Máy hàn điện | Chiếc | 03 | Hướng dẫn sinh viên cách khai thác và sử dụng cho đảm bảo an toàn khi thực hành hàn điện | - Công suất ≥ 2kW - Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Máy cắt và mài cầm tay | Chiếc | 01 | Hướng dẫn sinh viên cách khai thác và sử dụng cho đảm bảo an toàn khi thực hành cắt và mài | Điện thế 220-230V Công suất ≥ 500W |
| 9 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 | Hướng dẫn sinh viên cách khai thác và sử dụng cho đảm bảo an toàn khi thực hành khoan và bắn vít | Điện áp Pin 12V, 1.5 A |
| 10 | Đe nguội | Chiếc | 03 | Dùng để nắn sửa các chi tiết | Trọng lượng: ≥ 45kg |
| 11 | Bàn máp | Chiếc | 01 | Dùng để Kiểm tra chi tiết | Kích thước ≥ (400 x 700) mm |
| 12 | Bàn nguội | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn, thực hành chế tạo, sửa chữa chi tiết bằng dụng cụ cầm tay | Mỗi vị trí làm việc lắp 2 ê tô nguội có độ mở ≤ 140 mm |
| 13 | Êtô | Chiếc | 18 | Hướng dẫn sinh viên cách khai thác và sử dụng cho đảm bảo an toàn khi thực hànhthực hành kẹp phôi | Có độ mở ≤ 140 mm |
| 14 | Bộ dụng cụ đo cơ khí | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo, kiểm tra chi tiết phôi |  |
|  | Bộ tham chiếu: |  |  |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo ≥ 2m |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo ≥ 300mm |
|  | Thước kiểm vuông góc | Chiếc | 01 |  | Kích thước ≥ 100mmx50mm |
|  | Thước cặp Cơ | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo ≥ 150mm, Độ chính xác 0.05mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0.01mm |
|  | Thước đo góc | Chiếc | 01 |  | Độ chia: 1 độ |
| 15 | Bộ dụng cụ vạch dấu | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lấy dấu chi tiết gia công | Đầy đủ dụng cụ theo yêu cầu |
|  | Bộ tham chiếu: |  |  |  |  |
|  | Căn phẳng | Chiếc | 01 |  | Kích thước ≥ 300x50 mm |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Chấm dấu | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đài vạch dấu | Chiếc | 01 |  | Loại có du xích, độ chính xác 0,1mm |
| 16 | Cưa cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành cưa kim loại | Loại thông dụng trên thị trường, Chiều dài lưỡi cưa ≤ 300mm |
| 17 | Kìm kẹp phôi | Chiếc | 03 | Dùng để kẹp phôi hàn | Loại thông dụng trên thị trường |
| 18 | Búa gõ xỉ | Chiếc | 03 | Dùng để gõ xỉ hàn | Loại thông dụng trên thị trường |
| 19 | Bộ dụng cụ đục | Bộ | 03 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ tham chiếu: |  |  |  |  |
|  | Đục bằng | Chiếc | 01 | Dùng để đục mặt phẳng |  |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 01 | Dùng để đục rãnh trên mặt phẳng |  |
| 20 | Bảo hộ hàn | Bộ | 03 | Dùng để bảo vệ khi hàn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ tham chiếu: |  |  |  |  |
|  | Gang tay hàn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ hàn cầm tay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
| 21 | Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí cầm tay | Bộ | 09 | Dùng thực hành tháo lắp thiết bị cơ khí | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ tham chiếu: |  |  |  |  |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ Lục giác | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ kìm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ tuốc nơ vít | Bộ | 01 |  |  |
| 22 | Tủ đựng dụng cụ, tài liệu | Chiếc | 03 | Dùng để đựng mô hình, dụng cụ và học liệu | Loại thông dụng trên thị trường |

### 3.5. Xưởng thực hành Điện – Điện tử

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm và cài đặt phần mềm thiết kế và mô phỏng |
| 2 | Máy chiếu | Chiếc | 01 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens - Màn chiếu tối thiểu: 1800x1800mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Sử dụng để in bản vẽ, tài liệu học tập | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm và đảm bảo bản quyền khi mua sắm, |
| 4 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Sử dụng để trợ giúp giảng dạy và thảo luận cho người học | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Thiết bị chuyển mạch (Switch) | Chiếc | 01 | Sử dụng kết nối các máy tính thành hệ thống mạng, chia VLAN, cấu hình IP | Tối thiểu 24 cổng, có hệ điều hành, hỗ trợ chia VLAN |
| 6 | Máy hiện sóng | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành đo cácdạng sóng đầu vào và đầu ra của tín hiệu | Dải tần ≥ 20MHz, Hiển thị 2 kênh |
| 7 | Động cơ điện 1 pha | Chiếc | 03 | Sử dụng để thực hành đấu nối, vận hành động cơ điện 1 pha | Công suất: ≥ 0,25 kW |
| 8 | Bộ chân đế cấp nguồn cho bo mạch điện tử | Chiếc | 03 | Sử dụng cấp nguồn cho các bo mạch xử lý tín hiệu số, bo mạch hệ thống kỹ thuật số | Cấp nguồn điện áp ±36V |
| 9 | Bo mạch thí nghiệm hệ thống kỹ thuật số | Chiếc | 03 | Sử dụng để thực hành lắp ráp mạch giải mã, dồn kênh, phân kênh, ROM, RAM, chuyển đổi ADC/DAC | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Linh kiện nhiều mặt ghép (Diac, thyristor, Triac, MOSFET, JFET) | Bộ | 03 | Sử dụng thực hành lắp đặt các mạch điện tử cơ bản | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Linh kiện quang điện tử (led, led hồng ngoại, quang điện trở, photodiode và photo transistor) | Bộ | 01 |  |  |
| 11 | Bộ cắt lọc sét AC và DC | Bộ | 01 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đấu nối hệ thống cắt lọc sét | Loại thông dụng trên thị trường cắt sét từ (40 ÷ 300) kA |
| 12 | Board test cắm chân linh kiện điện tử | Chiếc | 03 | Sử dụng gắn các linh kiện điện tử | Kích thước: ≥ (160x 60)mm |
| 13 | Mô đun tải | Bộ | 01 | Dùng để thực hành đấu nối tải gồm: điện trở, điện kháng, điện dung trong quá trình thực hành | - Tải R, RL, RC, và RLC - Công suất ≤ 100W |
| 14 | Mô hình thực hành điện xoay chiều | Bộ | 03 |  |  |
|  | Bộ tham chiếu: |  |  |  |  |
|  | Bộ nguồn điện xoay chiều | Bộ | 01 | Sử dụng để lắp đặt, vận hành và giám sát mô hình thực hành điện xoay chiều | UVào = 220VAC, Ura= (90 ÷ 220) VAC |
|  | Ampe kế AC | Chiếc | 01 |  | Iđm ≤ 10A |
|  | Vôn kế AC | Chiếc | 01 |  | U ≥ 300V |
|  | Mô đun tải | Bộ | 01 |  | Công suất: ≤ 1000W |
| 15 | Mô hình thực hành Khí cụ điện | Bộ | 03 | Sử dụng để lắp đặt, vận hành và giám sát mô hình thực hành khí cụ điện |  |
|  | Bộ tham chiếu: |  |  |  |  |
|  | Nút nhấn | Chiếc | 02 |  | Iđm ≥ 5A |
|  | Khóa điện | Chiếc | 01 |  | Uđm = 220/380VAC |
|  | Công tắc hành trình | Chiếc | 01 |  | Uđm = (220 ÷ 380) VAC |
|  | Đèn báo | Chiếc | 02 |  | Uđm = 220, Iđm ≤ 10A |
|  | Nút dừng khẩn cấp | Chiếc | 01 |  | Iđm ≥ 5A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 02 |  | Ulv = 220/380V; Iđm ≥ 5A |
|  | Relay nhiệt | Chiếc | 01 |  | Iđm = 1.6 ÷ 5A |
|  | Rơle trung gian | Chiếc | 02 |  | U ≥ 220V |
|  | Rơle thời gian | Chiếc | 02 |  | U = 220V, t ≥ 10s |
|  | CB chống giật 1 pha | Chiếc | 01 |  | I ≥ 10A; Dòng rò: ≥ 15mA |
|  | CB chống giật 3 pha | Chiếc | 01 |  | I≥10A; Dòng rò: ≥ 15mA |
|  | CB chống sét lan truyền 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng cắt sét tối đa 20 kA |
|  | CB chống sét lan truyền 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng cắt sét tối đa 20 kA |
| 16 | Mô hình thực hành điện tử cơ bản | Bộ | 03 | Sử dụng để lắp đặt, vận hành và giám sát hệ thống thực hành điện tử cơ bản |  |
|  | Bộ tham chiếu: |  |  |  |  |
|  | Khối chỉnh lưu | Bộ | 01 |  | I ≥ 3A, U =220V |
|  | Khối ổn áp | Bộ | 01 |  | U = ± 5VDC; ±12VDC; ±15VDC. |
|  | Khối bảo vệ | Bộ | 01 |  | I ≤ 1A |
|  | Khối khuếch đại công suất | Bộ | 01 |  | Công suất ≥24W |
|  | Bộ nguồn một chiều | Bộ | 01 |  | Uv = 220VAC; Ur ≥ 3VDC |
| 17 | Mô hình thực hành cảm biến |  | 03 |  |  |
|  | Bộ tham chiếu: |  |  | Sử dụng để lắp đặt, vận hành và giám sát hệ thống cảm biến | Cấp nguồn điện áp 24VDC |
|  | Cảm biến quang | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cảm biến nhiệt độ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cảm biến từ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cảm biến điện dung | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cảm biến khói | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cảm biến áp suất | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cảm biến hồng ngoại | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cảm biến độ ẩm | Bộ | 01 |  |  |
| 18 | Mô hình thí nghiệm vận hành máy biến áp | Bộ | 01 | Sử dụng để lắp đặt, vận hành và giám sát hệ thống vận hành máy biến áp |  |
|  | Bộ tham chiếu: |  |  |  |  |
|  | MCB 3P | Chiếc | 01 |  | Dòng điện ≤ 32A, Điện áp: 380V |
|  | Máy biến áp 3 pha | Bộ | 01 |  | Công suất: 2kVA Sơ đồ dấu dây: Y/Y_11 Điện áp: 380/220-380 VAC |
|  | Tải R, L, C | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 19 | Mô hình vận hành máy cắt | Bộ | 01 | Sử dụng để lắp đặt, vận hành và giám sát hệ thống vận hành máy cắt |  |
|  | Bộ tham chiếu: |  |  |  |  |
|  | Máy cắt ngoài trời | Chiếc | 01 |  | Theo tiêu chuẩn cho phép trong phòng thí nghiệm hoặc TCVN |
|  | Tải R, L, C | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy cắt ngoài trời | Chiếc | 01 |  | Theo tiêu chuẩn cho phép trong phòng thí nghiệm hoặc TCVN |
|  | Tải R, L, C | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 20 | Mô hình động cơ 1 pha | Bộ | 01 | Sử dụng để lắp đặt, vận hành và giám sát mô hình động cơ 1 pha | Công suất ≥ 0,25kW |
| 21 | Mô hình động cơ 3 pha | Bộ | 01 | Sử dụng để lắp đặt, vận hành và giám sát mô hình động cơ 3 pha | Công suất ≥ 0,25kW; |
| 22 | Mô hình máy phát điện | Bộ | 01 | Sử dụng để lắp đặt, vận hành và giám sát mô hình máy phát điện | Công suất ≥ 0,25kW; |
| 23 | Mô hình Hệ thống chống sét | Bộ | 01 | Sử dụng để lắp đặt, vận hành và giám sát hệ thống chống sét |  |
|  | Bộ tham chiếu: |  |  |  |  |
|  | Kim thu sét | Chiếc | 01 |  | Bán kính bảo vệ: ≥ 20m |
|  | Cọc tiếp địa | Chiếc | 03 |  | Đường kính: ≥ 14mm |
|  | Hộp kiểm tra tiếp địa | Chiếc | 01 |  | Rộng: ≥ 10mm; Dài: ≥ 10mm |
|  | Cáp đồng tiếp địa | Mét | 100 |  | Tiết diện: ≥ 16mm2 |
| 24 | Bộ dụng cụ tháo lắp (điện – điện tử) | Bộ | 03 | Sử dụng thực hành tháo lắp (điện – điện tử) | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ tham chiếu: |  |  |  |  |
|  | Bút thử điện | Bộ | 01 |  |  |
|  | Thước cuộn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Thước thăng bằng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ kìm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ tuốc nơ vít | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ lục giác | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kìm bấm cosse | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao tuốc vỏ dây điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hút chì | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn chì | Chiếc | 01 |  |  |
| 25 | Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí cầm tay | Bộ | 03 | Dùng thực hành tháo lắp thiết bị cơ khí | Đầy đủ các dụng cụ theo tiêu chuẩn |
|  | Bộ tham chiếu: |  |  |  |  |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 01 |  | Từ số 6 đến 25 |
|  | Bộ Lục giác | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ kìm | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ tuốc nơ vít | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 26 | Thiết bị đo lường điện- điện tử | Bộ | 03 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đo các đại lượng điện |  |
|  | Bộ tham chiếu: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Đồng hồ hiển thị điện áp | Chiếc | 01 |  | U≤ 690V |
|  | Đồng hồ đo hiển thị dòng điện | Chiếc | 01 |  | I≤ 100A |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 01 |  | I ≤ 400A |
|  | Công tơ 1 pha | Chiếc | 01 |  | Công tơ điện 1 pha, 220V÷230V, 50Hz, 5(10)A, … |
|  | Công tơ 3 pha | Chiếc | 01 |  | Công tơ điện 2 chiều: 1 pha, 380V÷400V, 50Hz, 3x 5(40)A, … |
|  | Đồng hồ đo hệ thống nối đất | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo điện trở nối đất | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ chỉ thị pha | Chiếc | 01 | Sử dụng để xác định thứ tự pha | Điện áp làm việc 110 ÷ 600V AC, 50/60Hz |
| 27 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 | Hướng dẫn sinh viên cách khai thác và sử dụng cho đảm bảo an toàn khi thực hành cắt và mài | Điện áp Pin 12V, 1.5 A |
| 28 | Máy cắt và mài cầm tay | Chiếc | 01 | Hướng dẫn sinh viên cách khai thác và sử dụng cho đảm bảo an toàn khi thực hành khoan và bắn vít | Điện thế 220÷230V Công suất ≥ 500W |
| 29 | Máy khoan bê tông | Chiếc | 01 | Hướng dẫn sinh viên cách khai thác và sử dụng cho đảm bảo an toàn khi thực hành khoan bê tông | Điện thế 220÷230V Công suất ≥ 650W |
| 30 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 03 | Dùng để đựng mô hình, dụng cụ và học liệu | Kích thước phù hợp |

### 3.6. Xưởng thực hành lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens - Màn chiếu tối thiểu: 1800x1800mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Sử dụng hỗ trợ cho bài học định dạng và in ấn. | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, có công suất ≥300W |
| 4 | Bảng di động | Bộ | 01 | Dùng để trợ giúp giảng dạy và thảo luận cho người học | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Tấm pin năng lượng mặt trời | Tấm | 09 | Dùng để sinh viên thực tập lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời | Công suất tối thiểu ≥50Wp |
| 6 | Bộ Inverter | Bộ | 03 | Dùng để sinh viên thực tập lắp đặt bộ Inverter | Chuyên dụng cho hệ thống năng lượng mặt trời. Công suất ≥ 1kW |
| 7 | Công tơ điện 2 chiều | Chiếc | 03 | Dùng để sinh viên thực tập lắp đặt Công tơ điện 2 chiều | Công tơ điện 2 chiều: 1 pha, (220÷230)V, 50Hz, 5(80)A, … |
| 8 | Ắc quy lưu điện | Chiếc | 03 | Dùng để sinh viên thực tập lắp đặt Ắc quy lưu điện | Điện áp 12V, dung lượng 100Ah/10h |
| 9 | Vỏ tủ điện | Chiếc | 03 | Sử dụng để hướng dẫn lắp đặt vỏ tủ điện | Phủ sơn (tĩnh điện) Cao: ≥ 800 mm Rộng: ≥ 600 mm Sâu: ≥ 250 mm Dày: ≥ 1mm |
| 10 | Tấm pin thu nhiệt mặt trời | Tấm | 09 | Dùng để sinh viên thực tập lắp đặt tấm pin thu nhiệt năng lượng mặt trời | Công suất ≥1 ,2 |
| 11 | Bình tích nhiệt máy nước nóng | Bình | 03 | Dùng để sinh viên thực tập lắp đặt Bình bảo ông máy nước nóng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Van an toàn | Bộ | 03 | Dùng để sinh viên thực tập lắp đặt Van áp suất để bảo vệ bình nước nóng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 13 | Máy hàn ống nhựa | Bộ | 03 | Hướng dẫn sinh viên cách khai thác và sử dụng cho đảm bảo an toàn khi thực hành hàn ống nhựa | Khả năng hàn ống: (15 ÷ 65) mm Công suất > 700W |
| 14 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 | Hướng dẫn sinh viên cách khai thác và sử dụng cho đảm bảo an toàn khi thực hành | Điện áp Pin 12V, 1.5 A |
| 15 | Máy cắt và mài cầm tay | Chiếc | 01 | Hướng dẫn sinh viên cách khai thác và sử dụng cho đảm bảo an toàn khi thực hành | Điện thế (220÷230)V Công suất ≥ 500W |
| 16 | Máy khoan bê tông | Chiếc | 01 | Hướng dẫn sinh viên cách khai thác và sử dụng cho đảm bảo an toàn khi thực hành khoan bê tông | Điện thế (220÷230)V Công suất ≥ 650W |
| 17 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 02 | Dùng để chứa dụng cụ | Kích thước phù hợp |
| 18 | Tủ điều khiển hệ thống năng lượng mặt trời | Chiếc | 03 | Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lắp đặt tủ điện. | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | CB 1 pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đèn báo | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Nút nhấn | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Nút nhấn E-stop | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Contactor | Chiếc | 01 |  |  |
| 19 | Phụ kiện lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời | Bộ | 03 | Rèn luyện cho sinh viên cách kết nối phần cứng trong hệ thống năng lượng mặt trời. | Loại thông dụng chuyên cho hệ thống năng lượng mặt trời trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hộp điện | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dây điện | Cuộn | 01 |  |  |
|  | Dây tiếp địa | Cuộn | 01 |  |  |
|  | Cọc tiếp địa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thanh ray nhôm | Mét | 10 |  |  |
|  | Kẹp giữa | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Kẹp biên | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Chân L | Chiếc | 20 |  |  |
|  | Thanh nối nhôm | Thanh | 20 |  |  |
| 20 | Hệ thống chống sét | Bộ | 01 | Dùng để thực hành hệ thống chống sét |  |
|  | Bộ tham chiếu: |  |  |  |  |
|  | Kim thu sét | Chiếc | 01 |  | Bán kính bảo vệ: ≥ 20m |
|  | Cọc tiếp địa | Chiếc | 03 |  | Đường kính: ≥ 14mm |
|  | Hộp kiểm tra tiếp địa | Chiếc | 01 |  | Rộng: ≥ 10 mm; Dài: ≥ 10mm |
|  | Cáp đồng tiếp địa | Mét | 100 |  | Tiết diện: ≥ 16mm2 |
| 21 | Bộ cắt lọc sét AC và DC | Bộ | 01 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đấu nối hệ thống cắt lọc sét | Loại thông dụng trên thị trường cắt sét từ (40 ÷ 300) kA |
| 22 | Máy bắn cốt bằng tia lazer | Chiếc | 03 | Dùng để sinh viên thực tập xác định các điểm cân bằng, các đường thẳng, đường ngang, vuông góc một cách chính xác. | Độ chính xác: ±1mm/10mm |
| 23 | ACB 3P | Chiếc | 01 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đấu nối ACB 3P | Theo tiêu chuẩn cho phép trong phòng thí nghiệm |
| 24 | Máy biến áp 3 pha * | Bộ | 02 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đấu nối Máy biến áp 3 pha | Theo tiêu chuẩn cho phép trong phòng thí nghiệm |
| 25 | Tủ RMU* | Bộ | 01 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đấu nối tủ RMU | Theo tiêu chuẩn cho phép trong phòng thí nghiệm |
| 26 | Bộ điều khiển AGC 200 hoặc tương đương* | Bộ | 01 | Dùng để sinh viên vận hành AGC và cài đặt setpoint | Có khả năng tích hợp các ứng dụng máy phát điện diesel vào một loạt các thiết bị lai. |
| 27 | Máy phát điện | Bộ | 01 | Dùng để sinh viên vận hành máy phát và đấu nối với bộ điều khiển | Công suất liên tục ≥ 2 KVA Công suất dự phòng ≥ 2.3KVA Điện áp ra 220÷380V |
| 28 | Thiết bị đo bức xạ năng lượng mặt trời* | Chiếc | 01 | Sử dụng cho sinh viên thí nghiệm đo kiểm tra bức xạ NLMT | Thông số kỹ thuật - Thang đo: 2000 W/m2, - Độ phân giải: 0.1 W/m2, - Thời gian lấy mẫu: 0.25s - Đơn vị: W/m2; BTU |
| 29 | Thiết bị kiểm tra chuỗi pin năng lượng mặt trời* | Chiếc | 01 | Sử dụng đo năng lượng sinh ra và tiêu hao | Đo điện áp mạch hở (Các cực của pin năng lượng mặt trời) Dải hiển thị: (0.0 ÷ 1500) VDC Dải đo:( 5 ÷ 1500) VDC Đo dòng điện ngắn mạch: Dải hiển thị: (0.00 ÷ 40.00)ADC Dải đo: (0.50 ÷ 40.00) ADC |
| 30 | Máy kiểm tra đường cong I /V* | Chiếc | 01 | Sử dụng đo lường từ trường của đường cong I-V cũng như các thông số chính của nguồn điện | Dải điện áp VDC 2.0 đến 999.9W Dải công suất 50.0 đến 999.9W Bức xạ mặt trời 1.0 đến 100.0mV |
| 31 | Bộ giám sát pin năng lượng mặt trời* | Bộ | 01 | Sử dụng để giám sát pin năng lượng mặt trời | Điện áp: 100 ÷220VAC, 50Hz/60Hz Typical 8W, Max 16W |
| 32 | Mô hình giám sát hệ thống năng lượng mặt trời | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  | Sử dụng để lắp đặt, vận hành và giám sát thống điện năng lương mặt trời |  |
|  | Pin NLMT | Bộ | 02 |  | Công suất tối thiểu ≥50Wp |
|  | Inverter | Bộ | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | HUB | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | TBS Scada server | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Server Room | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Theo dõi giám sát từ xa (màn hình, điện thoại) | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Công tơ 1 pha | Chiếc | 01 |  | Công tơ điện 1 pha (220÷230)V, 50Hz, 5(10)A |
|  | Công tơ 3 pha | Chiếc | 01 |  | Công tơ điện 2 chiều: 1 pha (380÷400)V, 50Hz, 3x 5(40)A |
|  | Đồng hồ chỉ thị pha | Chiếc | 03 | Sử dụng để xác định thứ tự pha | Điện áp làm việc 110 ÷ 600V AC, 50/60Hz |
| 33 | Mô hình hệ thống đèn chiếu sáng, Camera an ninh và đèn tín hiệu giao thông sử dụng năng lương mặt trời. | Bộ | 01 | Sử dụng để lắp đặt, vận hành và giám sát hệ thống đèn chiếu sáng, camera an ninh và đèn tín hiệu. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pin NLMT | Bộ | 01 |  | Công suất tối thiểu ≥ 50W |
|  | Bo mạch điều khiển sạc NLMT | Bộ | 01 |  | Đi kèm theo mô hình |
|  | Bo mạch điều khiển tín hiệu giao thông | Bộ | 01 |  | Đi kèm theo mô hình |
|  | Màn hình giám sát |  |  |  | Kích thước tối thiểu 10 inch |
|  | Camera | Bộ | 01 |  | Có khả năng kết nối được tối thiểu 1 Camera hiện trên màn hình |
|  | Đèn Giao thông | Bộ | 01 |  | 3 Bóng đèn, Công suất ≥5W |
|  | Đèn chiếu sáng | Bộ | 01 |  | Bóng đèn, Công suất ≥5W |
|  | Ắc quy lưu điện | Bộ | 01 |  | Điện áp 12V, dung lượng 100Ah/10h |
|  | Dây kêt nối | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 34 | Mô hình ứng dụng điện mặt trời cho nông nghiệp trồng trọt | Bộ | 01 | Sử dụng để lắp đặt, vận hành và giám sát hệ thống điện mặt trời cho nông nghiệp trồng trọt. |  |
|  | Pin NLMT | Bộ | 01 |  | Công suất tối thiểu ≥ 50W |
|  | Khung lắp đặt Pin | Bộ | 01 |  | Phù hợp kích thước của tấm Pin |
|  | Bộ inverter hòa lưới DC-AC | Bộ | 01 |  | Công suất tối thiểu ≥750W |
|  | Tủ điện | Bộ | 01 |  | Đi kèm theo mô hình |
|  | Bao gồm |  |  |  |  |
|  | Nút nhấn | Chiếc | 02 |  | Iđm ≤ 10A |
|  | Công tắc | Chiếc | 01 |  | Uđm = 220/380VAC |
|  | Đèn báo | Chiếc | 02 |  | Uđm = 220, Iđm ≤ 10A |
|  | Nút dừng khẩn cấp | Chiếc | 01 |  | Iđm ≤ 10A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 02 |  | Ulv = 220/380V; |
|  | Relay nhiệt | Chiếc | 01 |  | Iđm = 1.6-2.5A |
|  | CB chống giật 1 pha | Chiếc | 01 |  | I ≥ 10A; Dòng rò: ≥ 15mA |
|  | Máy tính | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm (đã được cài đặt hệ điều hành Windows & Office), kết nối với mạng LAN |
|  | Bộ điều khiển số + Phần mềm điều khiển | Bộ | 01 |  | Điện áp 12V, tối thiểu 4 tín hiệu vào, 4 tín hiệu ra |
|  | Máy bơm nước | Chiếc | 01 |  | Công suất ≥100W |
|  | Ắc quy lưu điện | Bộ | 01 |  | Điện áp 12V, dung lượng 100Ah/10h |
|  | Dây kêt nối | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 35 | Mô hình hệ thống điện năng lương mặt trời hòa lưới* | Bộ | 01 | Sử dụng để lắp đặt, vận hành và giám sát thống điện năng lương mặt trời hòa lưới |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pin NLMT | Bộ | 01 |  | Công suất tối thiểu ≥50W |
|  | Khung lắp đặt Pin | Bộ | 01 |  | Phù hợp kích thước của tấm Pin |
|  | Bộ inverter hòa lưới DC-AC | Bộ | 01 |  | Công suất tối thiểu ≥750W |
|  | Dây kêt nối | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 36 | Mô hình vận hành máy biến áp và tủ RMU* | Bộ | 01 | Sử dụng để lắp đặt, vận hành và giám sát máy biến áp và tủ RMU |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pin NLMT | Bộ | 01 |  | Công suất tối thiểu ≥50W |
|  | Khung lắp đặt Pin | Bộ | 01 |  | Phù hợp kích thước của tấm Pin |
|  | Bộ inverter hòa lưới DC-AC | Bộ | 01 |  | Công suất tối thiểu ≥750W |
|  | Dây kêt nối | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 37 | Mô hình điện mặt trời vận hành không tải | Bộ | 1 | Sử dụng để lắp đặt, giám sát và vận hành không tải |  |
|  | Pin NLMT | Bộ | 01 |  | Công suất tối thiểu ≥ 50W |
|  | Khung lắp đặt Pin | Bộ | 01 |  | Phù hợp kích thước của tấm Pin |
|  | Bộ inverter hòa lưới DC-AC | Bộ | 01 |  | Công suất tối thiểu ≥750W |
|  | Tủ điện | Bộ | 01 |  | Đi kèm theo mô hình |
|  | Bao gồm |  |  |  |  |
|  | Tủ điện | Chiếc | 01 |  | Kích thước ≥ (300x500)mm |
|  | Cầu chì DC | Chiếc | 01 |  | Udc ≥ 500 VDC, I ≥ 10a |
|  | Chống sét lan truyền | Chiếc | 01 |  | Dòng cắt sét ≥ 10kA |
|  | CB DC 500 V | Chiếc | 01 |  | Udc ≥ 500VDC |
|  | CB AC 2 cực | Chiếc | 01 |  | Idm ≥ 10A, U ≥ 220VAC |
| 38 | Bộ dụng cụ tháo lắp (điện – điện tử) | Bộ | 03 | Sử dụng thực hành tháo lắp (điện – điện tử) | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ tham chiếu: |  |  |  |  |
|  | Bút thử điện | Bộ | 01 |  |  |
|  | Thước cuộn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Thước thăng bằng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ kìm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ tuốc nơ vít | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ lục giác | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kìm bấm cos | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao tuốt vỏ dây điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hút chì | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn chì | Chiếc | 01 |  |  |
| 39 | Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí cầm tay | Bộ | 03 | Dùng thực hành tháo lắp thiết bị cơ khí | Đầy đủ các dụng cụ theo tiêu chuẩn |
|  | Bộ tham chiếu: |  |  |  |  |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 01 |  | Từ số 6 đến 25 |
|  | Bộ Lục giác | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ kìm | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ tuốc nơ vít | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 40 | Bộ dụng cụ đi kèm máy hàn ống nhựa | Bộ | 09 | Dùng thực hành tháo lắp và hàn ống nhựa | Đầy đủ các dụng cụ theo tiêu chuẩn |
|  | Bộ tham chiếu: |  |  |  |  |
|  | Đầu hàn ống | Bộ | 01 |  | Đường kính: d20, d25, d32, d40, d50, d63 |
|  | Kéo cắt ống PPR | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | đôi găng tay bảo hộ hàn ống nhiệt | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 41 | Bộ dụng cụ vệ sinh pin năng lượng mặt trời và hệ thống thu nhiệt | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ tham chiếu: |  |  |  |  |
|  | Cây nối dài + bàn chải | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh Pin và hệ thống thu nhiệt | kích thước ≥ (100x30)mm |
|  | Gạt kính | Bộ | 01 |  | Thép không gỉ, kích thước ≥ 350 mm |
|  | Máy phun nước vệ sinh | Bộ | 01 |  | Công suất: 100W Áp suất nước ra: 0.85 Mpa Lưu lượng: 8L / phút |
| 42 | Thiết bị đo lường điện- điện tử | Bộ | 03 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đo các đại lượng điện |  |
|  | Bộ tham chiếu: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Đồng hồ hiển thị điện áp | Chiếc | 01 |  | U≤ 690V |
|  | Đồng hồ đo hiển thị dòng điện | Chiếc | 01 |  | I≤ 100A |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 01 |  | I ≤ 400A |
|  | Công tơ 1 pha | Chiếc | 01 |  | Công tơ điện 1 pha, 220V-230V, 50Hz, 5(10)A, … |
|  | Công tơ 3 pha | Chiếc | 01 |  | Công tơ điện 2 chiều: 1 pha, (380÷400)V, 50Hz, 3x 5(40)A |
|  | Đồng hồ đo hệ thống nối đất | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo điện trở nối đất | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ chỉ thị pha | Chiếc | 01 | Sử dụng để xác định thứ tự pha | Điện áp làm việc (110 ÷ 600) V AC, 50/60Hz |
| 43 | Tủ đựng dụng cụ, tài liệu | Chiếc | 03 | Dùng để đựng mô hình, dụng cụ và học liệu | Kích thước phù hợp |

### 3.7. Xưởng thực hành Bảo trì, Bảo dưỡng

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm và cài đặt phần mềm thiết kế và mô phỏng |
| 2 | Máy chiếu | Chiếc | 01 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens - Màn chiếu tối thiểu: 1800x1800mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Sử dụng hỗ trợ cho bài học định dạng và in ấn. | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, có công suất ≥300W |
| 4 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để trợ giúp giảng dạy và thảo luận cho người học | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Đồng hồ chỉ thị pha | Chiếc | 03 | Sử dụng để xác định thứ tự pha | Điện áp làm việc (110 ÷ 600)VAC Tần số hiệu ứng: 50/60Hz; |
| 6 | Động cơ điện 1 pha | Chiếc | 03 | Sử dụng để thực hành đấu nối, vận hành động cơ điện 1 pha | Công suất ≥ 0.25 kW |
| 7 | Động cơ điện 3 pha | Chiếc | 03 | Sử dụng để thực hành đấu nối, vận hành động cơ điện 3 pha | Công suất ≥ 0.25 kW |
| 8 | Test board | Chiếc | 18 | Sử dụng gắn các linh kiện điện tử | Loại thông dụng có trên thị trường |
| 9 | Máy hàn chì | Chiếc | 03 | Sử dụng hàn các linh kiện điện tử | Loại thông dụng có trên thị trường |
| 10 | Tấm pin năng lượng mặt trời | Tấm | 09 | Sử dụng phân tích cấu tạo, nguyên lý làm việc và kết nối các tấm bin năng lượng mặt trời và rèn luyện kỹ năng thực hành | Công suất ≥ 50w |
| 11 | Bộ Inverter | Bộ | 03 | Sử dụng phân tích cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách kết nối bộ inverter rèn luyện kỹ năng thực hành | Chuyên dụng cho hệ thống năng lượng mặt trời. Công suất ≥1kwh |
| 12 | Công tơ điện 2 chiều | Chiếc | 03 | Sử dụng để phân tích nguyên lý làm việc và cách kết đồng hồ 2 chiều và rèn luyện kỹ năng thực hành | Công tơ điện 2 chiều: 1 pha (220÷230)V, 50Hz, 5(80)A |
| 13 | Ắc quy lưu điện | Chiếc | 03 | Sử dụng để phân tích nguyên lý làm việc và cách kết nối ắc quy lưu điện và rèn luyện kỹ năng thực hành | Chuyên dụng cho năng lượng mặt trời. |
| 14 | Thiết bị đo bức xạ năng lượng mặt trời* | Chiếc | 01 | Sử dụng cho sinh viên thí nghiệm đo kiểm tra bức xạ NLMT | Thông số kỹ thuật - Thang đo: 2000 W/m2, - Độ phân giải: 0.1 W/m2, - Thời gian lấy mẫu: 0.25s - Đơn vị: W/m2 ; BTU |
| 15 | Thiết bị kiểm tra chuỗi pin năng lượng mặt trời* | Chiếc | 01 | Sử dụng đo năng lượng sinh ra và tiêu hao | Đo điện áp mạch hở (Các cực của pin năng lượng mặt trời) Dải hiển thị (0.0 ÷ 1500)VDC Dải đo (5.0VDC ÷ 1500) VDC Đo dòng điện ngắn mạch: Dải hiển thị ( 0.00 ÷ 40.00)ADC Dải đo (0.50 ÷ 40.00) ADC |
| 16 | Máy kiểm tra đường cong I /V* | Chiếc | 01 | Sử dụng đo lường từ trường của đường cong I-V cũng như các thông số chính của nguồn điện | Dải điện áp VDC 2.0 đến 999.9W Dải công suất 50,0 đến 999,9W Bức xạ mặt trời 1,0 đến 100,0mV |
| 17 | Bộ giám sát pin năng lượng mặt trời* | Bộ | 01 | Sử dụng để giám sát pin năng lượng mặt trời | Điện áp (100 ÷220)VAC, 50Hz/60Hz Typical 8W, Max 16W |
| 18 | Thiết bị đo lường điện- điện tử | Bộ | 03 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đo các đại lượng điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng chỉ thị kim | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Đồng hồ đo vạn năng chỉ thị số | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ hiển thị điện áp | Chiếc | 01 |  | U≤ 690V |
|  | Đồng hồ đo hiển thị dòng điện | Chiếc | 01 |  | I≤ 100A |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 01 |  | I ≤ 400A |
|  | Công tơ 1 pha | Chiếc | 01 |  | Công tơ điện 1 pha, 220V-230V, 50Hz, 5(10)A, … |
|  | Công tơ 3 pha | Chiếc | 01 |  | Công tơ điện 1 pha (220 ÷230) V, 50Hz, 5(10)A |
|  | Đồng hồ chỉ thị pha | Chiếc | 03 | Sử dụng để xác định thứ tự pha | Công tơ điện 2 chiều: 1 pha (380÷400)V, 50Hz, 3x 5(40)A |
| 19 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 | Hướng dẫn sinh viên cách khai thác và sử dụng cho đảm bảo an toàn khi thực hành | Điện áp Pin 12V, 1.5A |
| 20 | Máy cắt và mài cầm tay | Chiếc | 01 | Hướng dẫn sinh viên cách khai thác và sử dụng cho đảm bảo an toàn khi thực hành | Điện thế 220-230V Công suất ≥ 500W |
| 21 | Máy khoan bê tông | Chiếc | 01 | Hướng dẫn sinh viên cách khai thác và sử dụng cho đảm bảo an toàn khi thực hành khoan bê tông | Điện thế (220÷230)V Công suất ≥ 650W |
| 22 | Máy hàn ống nhựa | Bộ | 03 | Hướng dẫn sinh viên cách khai thác và sử dụng cho đảm bảo an toàn khi thực hành hàn ống nhựa | Khả năng hàn ống (15 ÷ 65) mm Công suất > 700W |
| 23 | Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí cầm tay | Bộ | 3 | Dùng thực hành tháo lắp thiết bị cơ khí | Đầy đủ các dụng cụ theo tiêu chuẩn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 01 |  | Từ số 6 đến 25 |
|  | Bộ Lục giác | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ kìm | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ tuốc nơ vít | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 24 | Bộ dụng cụ đi kèm máy hàn ống nhựa | Bộ | 09 | Dùng thực hành tháo lắp và hàn ống nhựa | Đầy đủ các dụng cụ theo tiêu chuẩn |
|  | Bộ tham chiếu: |  |  |  |  |
|  | Đầu hàn ống | Bộ | 01 |  | Đường kính: d20, d25, d32, d40, d50, d63 |
|  | Kéo cắt ống PPR | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | đôi găng tay bảo hộ hàn ống nhiệt | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 25 | Bộ dụng cụ vệ sinh pin năng lượng mặt trời và hệ thống thu nhiệt | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ tham chiếu: |  |  |  |  |
|  | Cây nối dài + bàn chải | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh Pin và hệ thống thu nhiệt | Kích thước ≥ 100x30)mm |
|  | Gạt kính | Bộ | 01 |  | Thép không gỉ, kích thước ≥ 350mm |
|  | Máy phun nước vệ sinh | Bộ | 01 |  | Công suất: 100W Áp suất nước ra: 0.85 Mpa Lưu lượng: 8L/phút |
| 26 | Bộ dụng cụ tháo lắp (điện – điện tử) | Bộ | 03 | Sử dụng thực hành tháo lắp (điện – điện tử) | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ tham chiếu: |  |  |  |  |
|  | Bút thử điện | Bộ | 01 |  |  |
|  | Thước cuộn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Thước thăng bằng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ kìm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ tuốc nơ vít | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ lục giác | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kìm bấm cos | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao tuốc vỏ dây điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hút chì | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn chì | Chiếc | 01 |  |  |
| 27 | Thiết bị đo lường điện- điện tử | Bộ | 03 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đo các đại lượng điện |  |
|  | Bộ tham chiếu: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Đồng hồ hiển thị điện áp | Chiếc | 01 |  | U≤ 690V |
|  | Đồng hồ đo hiển thị dòng điện | Chiếc | 01 |  | I≤ 100A |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 01 |  | I ≤ 400A |
|  | Công tơ 1 pha | Chiếc | 01 |  | Công tơ điện 1 pha (220÷230)V, 50Hz, 5(10)A, … |
|  | Công tơ 3 pha | Chiếc | 01 |  | Công tơ điện 2 chiều: 1 pha (380÷400)V, 50Hz, 3x 5(40)A |
|  | Đồng hồ đo hệ thống nối đất | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo điện trở nối đất | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ chỉ thị pha | Chiếc | 01 | Sử dụng để xác định thứ tự pha | Điện áp (110 ÷ 600)V AC, 50/60Hz |
| 28 | Tủ đựng dụng cụ, tài liệu | Chiếc | 03 | Dùng để đựng mô hình, dụng cụ và học liệu | Loại thông dụng trên thị trường |