# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 23a DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VÀ NĂNG LƯỢNG TÒA NHÀ (Ban hành kèm theo Thông tư số 16 /2021/TT- BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà Mã ngành, nghề: 5510314 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Năm 2021

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh | 2 |
| B. Nội dung của danh mục | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng | 3 |
| - Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng | 6 |
| - Phòng học Kỹ thuật cơ sở | 6 |
| - Phòng học Ngoại ngữ | 11 |
| - Phòng thực hành Máy vi tính | 13 |
| - Xưởng thực hành Điện tử cơ bản | 15 |
| - Xưởng thực hành Nguội cơ bản | 19 |
| - Xưởng thực hành Lắp đặt điện | 23 |
| - Xưởng thực hành Năng lượng tái tạo | 37 |
| - Xưởng thực hành Điều hòa không khí | 45 |

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà trình độ trung cấp

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà trình độ trung cấp

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà trình độ trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà trình độ trung cấp, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng học Kỹ thuật cơ sở

(2) Phòng học Ngoại ngữ

(3) Phòng thực hành Máy vi tính

(4) Xưởng thực hành Điện tử cơ bản

(5) Xưởng thực hành Nguội cơ bản

(6) Xưởng thực hành Lắp đặt điện

(7) Xưởng thực hành Năng lượng tái tạo

(8) Xưởng thực hành Điều hòa không khí

2. Mô tả các phòng chức năng

2.1. Phòng học Kỹ thuật cơ sở

Phòng học Kỹ thuật cơ sở được sử dụng để giảng dạy các nội dung lý thuyết cơ sở như: Kiến thức cơ bản về giáo dục thể chất, chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và Quốc phòng An ninh, tổ chức làm việc nhóm, nêu và giải quyết vấn đề, về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả, chuẩn bị và kết thúc công việc; phương pháp sơ cứu người bị tai nạn lao động; phương pháp đọc các bản vẽ kỹ thuật; công dụng, phân loại, phương pháp bảo quản, sử dụng các loại nguyên vật liệu điện, điện lạnh và vật liệu cơ khí; phương pháp sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo kiểm cơ bản dùng trong điện – điện tử và trong cơ khí; các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động.

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu cho 01 lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp thực hành tối đa 18 học sinh.

2.2. Phòng học Ngoại ngữ

Phòng học Ngoại ngữ dùng để đào tạo các nội dung về ngoại ngữ như: tiếng anh cơ bản, tiếng anh chuyên ngành. Giảng dạy hệ thống từ vựng tên thiết bị, máy móc, nguyên tắc an toàn, các tài liệu bằng tiếng anh. Kỹ năng: nghe, đọc hiểu một số ký hiệu, tài liệu tiếng anh chuyên ngành, sử dụng Internet tìm kiếm thông tin, tài liệu phục vụ công việc.

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu cho 01 lớp học tối đa 18 học sinh.

2.3. Phòng thực hành Máy vi tính

Phòng thực hành Máy vi tính dùng để giảng dạy các nội dung về tin học căn bản; các ứng dụng của microsoft Office và những kiến thức cơ bản về mạng internet. Bên cạnh đó phòng học này cũng dùng để cho người học rèn luyện các kỹ năng về sử dụng các ứng dụng microsoft Office trong công việc và sử dụng internet để tra cứu tài liệu học tập.

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu cho 01 lớp học tối đa 18 học sinh.

2.4. Xưởng thực hành Điện tử cơ bản

Xưởng thực hành Điện tử cơ bản dùng để giảng dạy các nội dung cơ bản về điện tử; công dụng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của một số linh kiện, thiết bị điện tử thông dụng; kiến thức cơ bản về điện – điện tử, các linh kiện điện tử và mạch điện tử cơ bản. Kỹ năng nhận biết, đọc các mạch điện tử cơ bản; sử dụng dụng cụ, thiết bị để kiểm tra và lắp ráp mạch điện tử cơ bản.

Xưởng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu cho 01 lớp học tối đa 18 học sinh.

2.5. Xưởng thực hành Nguội cơ bản

Xưởng thực hành Nguội cơ bản dùng để giảng dạy các nội dung về Gia công cơ khí: Phương pháp sử dụng thiết bị, dụng cụ cơ khí, phương pháp gia công nguội cơ bản, thực hành gia công các chi tiết cơ khí cơ bản; lắp đặt và định vị các chi tiết cơ khí.

Xưởng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu cho 01 lớp học tối đa 18 học sinh.

2.6. Xưởng thực hành Lắp đặt điện

Xưởng thực hành Lắp đặt điện dùng để giảng dạy các nội dung về: Kỹ thuật điện, khí cụ điện cơ bản, mạch điện cơ bản; thi công, vận hành, bảo dưỡng lắp đặt, kiểm tra các thiết bị, hệ thống cung cấp điện, hệ thống bảo vệ chống sét; cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật các thiết bị, các thiết bị điện - điện tử thông minh; cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các thông số kỹ thuật của các mạch điện chiếu sáng, mạch điện bảo vệ, ổ cắm và thiết bị viễn thông; thi công lắp đặt, kiểm tra các thiết bị, các thiết bị điện - điện tử thông minh và các thiết bị viễn thông; cài đặt, cấu hình, phương pháp vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và hiệu chỉnh các thiết bị và hệ thống

Xưởng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu cho 01 lớp học tối đa 18 học sinh.

2.7. Xưởng thực hành Năng lượng tái tạo

Xưởng thực hành năng lượng tái tạo dùng để giảng dạy các nội dung về: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật các thiết bị, hệ thống năng lượng tái tạo: điện mặt trời, nước nóng năng lượng mặt trời; thi công lắp đặt, kiểm tra và vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống năng lượng tái tạo: điện mặt trời, nước nóng năng lượng mặt trời; xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình lắp đặt, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, sử dụng nguyên vật liệu và năng lượng hiệu quả.

Xưởng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu cho 01 lớp học tối đa 18 học sinh.

2.8. Xưởng thực hành Điều hòa không khí

Xưởng thực hành điều hòa không khí dùng để giảng dạy các nội dung về kiến thức: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật các thiết bị, hệ thống thông gió và điều hòa không khí; thi công lắp đặt, kiểm tra các thiết bị, hệ thống thông gió và điều hòa không khí; vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thông gió và điều hòa không khí; xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình lắp đặt, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, sử dụng nguyên vật liệu và năng lượng hiệu quả.

Xưởng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu cho 01 lớp học tối đa 18 học sinh.

# 3. Danh mục thiết bị theo từng phòng chức năng

3.1. Phòng học Kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 | Trình chiếu, minh hoạ các bài giảng | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | In tài liệu giảng dạy và tài liệu học tập | Kích thước in: ≥ khổ giấy A4 |
| 4 | Bộ thiết bị đo lường điện | Bộ | 06 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đo các đại lượng điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy biến điện áp | Chiếc | 01 |  | Công suất: S ≤ 5kVA |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 01 |  | Tỷ số biến dòng: ≥ 50/5A |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: I ≤ 400A |
|  | Vôn kế DC | Chiếc | 01 |  | Điện áp: ≥ 5V |
|  | Vôn kế AC | Chiếc | 01 |  | Điện áp: ≥ 220 V |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 01 |  | Điện áp: ≥ 500 V |
|  | Cầu đo điện trở | Chiếc | 01 |  | Điện trở: ≤ 500 kΩ |
|  | Cosφ mét | Chiếc | 01 |  | Điện áp: Uđm= 220, 380V |
|  | Tần số kế | Chiếc | 01 |  | Dải đo: f = (0 ÷ 60)Hz |
|  | Oát mét | Chiếc | 01 |  | - Công suất: ≤ 0,37 kW - Điện áp: 220V |
|  | Teromet | Chiếc | 01 |  | Phép đo kiểu 3 cực hoặc 4 cực, phạm vi đo ≥ 1200 Ω |
|  | Công tơ 1 pha | Chiếc | 01 |  | - Điện áp định mức: 220V - Dòng điện: ≥ 5/20A - Tần số định mức: 50 Hz |
|  | Công tơ 3 pha | Chiếc | 01 |  | - Điện áp định mức: 380 V - Tần số định mức: 50 Hz - Dòng điện: ≥ 10/40A |
|  | Công tơ điện tử 2 chiều | Chiếc | 01 |  | - Điện áp định mức: 220V - Dòng điện: ≥ 5/20A - Tần số định mức: 50 Hz |
| 5 | Máy cân bằng la-de | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành xác định vị trí lắp đặt | - Phạm vi làm việc ≥ 20m - Độ chính xác: ± 1mm/10m |
| 6 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng cho các hoạt động học tập nhóm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn sơ cứu vết thương và di chuyển nạn nhân khi có tai nạn xảy ra | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nẹp cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Panh, kéo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tủ thuốc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
| 8 | Bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thao tác sử dụng trang bị bảo hộ lao động | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ lao động | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ trắng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay sợi | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay hàn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Dây an toàn | Bộ | 01 |  |  |
| 9 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 35 | Sử dụng để thực hành vẽ bản vẽ kỹ thuật | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước đo độ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | E ke | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 01 |  |  |
| 10 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị phòng cháy, chữa cháy | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình xịt bọt | Bình | 01 |  |  |
|  | Bình khí CO2 | Bình | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 01 |  |  |
| 11 | Bộ dụng cụ đo cơ khí | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo, kiểm tra các chi tiết |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo ≥ 150 mm - Độ chính xác 0,02mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo ≥ 300mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Panme | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0÷100)mm - Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Dưỡng kiểm tra ren | Chiếc | 01 |  | Kiểm được các bước ren thường dùng hệ mét, anh |
|  | Thước rút | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥3000mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥3000mm |
|  | Thước ni vô | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 300mm |
| 12 | Tủ đựng tài liệu | Bộ | 01 | Lưu tài liệu, giáo trình, học liệu | Kích thước: ≥ (1200x450x1800) mm |
| 13 | Ký hiệu biển báo (chỉ dẫn, nguy hiểm và cấm) | Bộ | 01 | Nhận biết, phân loại các loại biến báo | Theo quy định hiện hành |
| 14 | Bộ mẫu vật liệu cơ khí | Bộ | 03 | Dùng để trực quan các vật liệu cơ khí | Vật liệu kim loại, phi kim |
| 15 | Bộ mẫu vật liệu điện | Bộ | 03 | Dùng để trực quan các vật liệu cách điện, dẫn điện và dẫn từ | Các loại vật liệu dẫn điện vật liệu cách điện, vật liệu dẫn từ, vật liệu bán dẫn thông dụng trên thị trường. |

3.2. Phòng học Ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để trình chiếu, minh hoạ các bài giảng và thực hành | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, cài đặt được phần mềm ngoại ngữ |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh hoạ các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mmx1800 mm |
| 3 | Máy in | Bộ | 01 | Dùng để in tài liệu | In đen trắng, khổ in A4 |
| 4 | Bàn điều khiển | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 5 | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Có khả năng mở rộng kết nối |
| 6 | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều |
| 7 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị |
| 8 | Tai nghe | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm; thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy scanner | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại thông dụng trên thị trường Dung lượng 16Gb |
| 11 | Phần mềm dạy học ngoại ngữ | Bộ | 01 | Dùng để dạy học ngoại ngữ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu cho 19 máy vi tính |

3.3. Phòng thực hành Máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho bài giảng; cài đặt các phần mềm; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm (cài đặt hệ điều hành và ứng dụng tin học văn phòng cơ bản) |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh hoạ các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mmx1800 mm |
| 3 | Máy in | Bộ | 01 | Dùng để in tài liệu học tập | In đen trắng, khổ in A4 |
| 4 | Máy scanner | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng cho các hoạt động học tập nhóm | Kích thước: ≥ (1200 x 2000) mm |
| 6 | Tủ đựng tài liệu | Bộ | 01 | Lưu tài liệu, giáo trình, học liệu | Kích thước: ≥ (900x600x1800)mm |
| 7 | Server + hệ thống mạng Lan, WAN, WIFI | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành kết nối mạng | Loại có tốc độ đường truyền ≥ 100.0 Mbps |
| 8 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy vi tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm, cài được cho 19 máy vi tính |
| 9 | Phần mềm tin học cơ bản | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tin học | Phần mềm thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |
| 10 | Thiết bị lưu trữ | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung học tập | Loại thông dụng trên thị trường Dung lượng 16Gb |

3.4. Xưởng thực hành Điện tử cơ bản

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Trình chiếu, minh hoạ các bài giảng | Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 | Trình chiếu, minh hoạ các bài giảng | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | In tài liệu giảng dạy và tài liệu học tập | In đen trắng, khổ in A4 |
| 4 | Bàn thực hành điện tử | Bộ | 06 | Dùng để thực hành, cấp nguồn cho các thiết bị và dụng cụ phục vụ quá trình dạy – học | Nguồn 3 pha, 1 pha, nút dừng khẩn cấp và thiết bị chống giật ELCB |
| 5 | Nguồn một chiều vô cấp | Bộ | 06 | Dùng để thực hành các bài tập | Dải điện áp ra: (0÷30) V Dòng điện: ≥ 2A Bảo vệ quá dòng |
| 6 | Nguồn một chiều đối xứng | Bộ | 06 | Dùng để thực hành các bài tập | Điện áp ra: ± 5V; ±12V; ±15V Dòng điện: ≥ 2A Bảo vệ quá dòng |
| 7 | Máy hàn thiếc | Bộ | 06 | Dùng để thực hành hàn | Điều chỉnh được nhiệt độ |
| 8 | Máy hiện sóng | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn sử dụng và thực hành đo lường | - Băng thông: 100 Mhz - Số kênh: 2 kênh - Tốc độ lấy mẫu: 2 GS/s |
| 9 | Máy phát xung | Bộ | 06 | Dùng phát tín hiệu phục vụ kiểm tra tham số mạch và đo tần số. | - Dải tần: 0,05 Hz ÷ 5 MHz - Phát tần đa chức năng |
| 10 | Mô đun mạch ổn áp | Bộ | 06 | Dùng để thực hành lắp ráp, sửa chữa mạch ổn áp một chiều | Bao gồm các mạch ổn áp một chiều: Kiểu tham số (dùng ZD), bù, xung, dùng IC ổn áp. |
| 11 | Mô đun mạch khuếch đại dùng BJT cơ bản | Bộ | 06 | Dùng để thực hành lắp ráp, sửa chữa các mạch khuếch đại dùng BJT | Bao gồm: Khuếch đại dùng BJT mắc CE, CB, CC, catcot, dalington. Hệ số khuếch đại: ≤ 100 |
| 12 | Mô đun mạch khuếch đại dùng FET cơ bản | Bộ | 06 | Dùng để thực hành lắp ráp, sửa chữa các mạch khuếch đại dùng FET | Bao gồm: Khuếch đại dùng FET mắc CS, CG, CD, catcot, dalington. Hệ số khuếch đại: ≤ 100 |
| 13 | Mô đun Inventer | Bộ | 06 | Dùng để thực hành lắp ráp, sửa chữa các mạch biến đổi điện áp | Công suất ≤ 150W |
| 14 | Mô đun mạch dao động | Bộ | 06 | Dùng để thực hành lắp ráp, sửa chữa | Mạch dao động sin Mạch dao động không sin. Tần số: ≤ 1 MHz. |
| 15 | Bộ linh kiện thụ động | Bộ | 06 | Dùng để làm vật mẫu cho học sinh quan sát, thực hành đọc, đo giá trị ... | Gồm các linh kiện R, L, C với các giá trị theo tiêu chuẩn mẫu và Thạch anh. |
| 16 | Bộ linh kiện bán dẫn | Bộ | 06 | Dùng để làm vật mẫu cho học sinh quan sát, thực hành đọc, đo giá trị, xác định cực tính ... | Gồm các linh kiện bán dẫn như điốt, transistor, triac, diac, SCR … (Linh kiện thường và linh kiện công suất) |
| 17 | Bộ linh kiện quang điện tử | Bộ | 06 | Dùng để vật mẫu cho học sinh quan sát, đọc đo giá trị, xác định cực tính... | Gồm các linh kiện: Quang trở, Điot quang, Phototransistor ... |
| 18 | Mô đun tải | Bộ | 06 | Dùng trong quá trình thực hành đo lường | Tải R, L, C, tải hỗn hợp RL, RC, RLC. |
| 19 | Bo mạch đa năng | Chiếc | 19 | Dùng cho học sinh cắm các bài thực hành | Loại 840 điểm Kích thước: (165x550) mm |
| 20 | Bộ dụng cụ điện tử cầm tay | Bộ | 6 | Dùng để thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng, sửa chữa mạch điện, điện tử và thiết bị đo lường điện tử |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy hàn thiếc kiểu xung | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Hút thiếc | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh và 4 cạnh | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm uốn dây (mỏ tròn) | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Panh kẹp | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 21 | Bộ dụng cụ đo lường điện tử | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ vạn năng chỉ thị kim | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo lường, đo các thông số trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ vạn năng chỉ thị số | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy đo R, L, C | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo giá trị các linh kiện thụ động | Loại thông dụng trên thị trường |
| 22 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng cho các hoạt động học tập nhóm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 23 | Tủ đựng tài liệu, dụng cụ, thiết bị | Chiếc | 01 | Sử dụng để bảo quản và cất giữ dụng cụ | Kích thước ≥ (1200x500x2000) mm |

3.5. Xưởng thực hành Nguội cơ bản

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn thực tập nguội | Bộ | 09 | Sử dụng trong qua trình thực hành | Bàn hàn có ngăn kéo chứa và thoát sỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn, ống để que hàn, giá treo mỏ hàn và mũ hàn, giá kẹp chi tiết hàn có điều chỉnh được chiều cao phù hợp với vật liệu |
| 2 | Máy khoan bàn | Chiếc | 02 | Sử dụng để khoan các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật | Đường kính khoan (16÷25) mm. P = (1/2 ÷ 3) HP. Hành trình trục chính 80 mm Tốc độ trục chính: (350 ÷ 1570) vòng/phút |
| 3 | Máy khoan tay | Chiếc | 02 | Sử dụng để khoan các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật | Công suất: (0,5 ÷ 1) kW |
| 4 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng để gia công vật liệu cơ khí gang, thép, kim loại màu và hợp kim màu, vật liệu phi kim loại | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 5 | Ê tô | Chiếc | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Máy cắt bàn | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 01 | Sử dụng để gia công vật liệu cơ khí gang, thép, kim loại màu và hợp kim màu, vật liệu phi kim loại | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 09 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình gia công một số chi tiết | Trọng lượng: ≥ 0,2kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Đường kính đầu búa ≥ 40mm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 01 |  | Chiều dài ≥ 200mm |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 | Loại cầm tay thực hiện trong quá trình gia công một số chi tiết | - Dài: (250 ÷ 400) mm - Rộng: (20 ÷ 25) mm |
|  | Bộ tuýp | Bộ | 01 | Sử dụng tháo, lắp thiết bị | Các loại từ (8÷21) mm |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 01 |  | Các loại từ (8÷21) mm |
|  | Bộ lục lăng | Bộ | 01 | Sử dụng tháo, lắp thiết bị | Các loại từ (1,5÷10) mm |
|  | Vam 3 chấu | Chiếc | 01 |  | Dải vam: (50÷102) mm |
|  | Ê tô | Chiếc | 01 | Dùng để gá lắp các chi tiết | Kích thước hàm ê tô: ≥ 150mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 | Sử dụng đo, vạch dấu | Dài ≥ 0,3 m |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 | Kiểm tra các kích thước cần độ chính xác cao | Khoảng đo (0÷ 150) mm sai số 0,1mm |
|  | Panme | Chiếc | 01 |  | Khoảng đo (0÷ 25) mm sai số 0,01mm |
| 9 | Bộ dụng cụ đo cơ khí | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo, kiểm tra các chi tiết |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo ≥ 150mm - Độ chính xác 0,02mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo ≥ 300mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Panme | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0÷100) mm - Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Dưỡng kiểm tra ren | Chiếc | 01 |  | Kiểm được các bước ren thường dùng hệ mét, anh |
|  | Thước rút | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥3000mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥3000mm |
|  | Thước ni vô | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 300mm |
| 10 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng cho các hoạt động học tập nhóm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Sử dụng để bảo quản và cất giữ dụng cụ | Kích thước: ≥ (1200x800x2000) mm |

3.6. Xưởng thực hành Lắp đặt điện

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Trình chiếu, minh hoạ các bài giảng | Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 | Trình chiếu, minh hoạ các bài giảng | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | In tài liệu giảng dạy và tài liệu học tập | In đen trắng, khổ in A4 |
| 4 | Bàn nguội | Chiếc | 01 | Dùng để máy khoan bàn và Ê tô | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 | Dùng để gia công khi lắp đặt | Công suất ≥ 350W có tấm chắn an toàn |
| 6 | Ê tô | Chiếc | 01 |  | Độ rộng kẹp hàm 150mm Độ rộng kẹp 200 mm |
| 7 | Máy mài hai đá | Chiếc | 01 |  | Công suất ≥ 250W có tấm chắn an toàn |
| 8 | Ca bin lắp đặt điện | Bộ | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt | - Thực hành được các bài tập về lắp đặt mạch điện ngầm và nổi; Có bàn để thiết bị và dụng cụ. - Có bộ nguồn 3 pha, 1 pha, nút dừng khẩn cấp và thiết bị chống giật ELCB |
| 9 | Tủ điện phân phối | Chiếc | 09 | Dùng để lắp đặt, vận hành, sửa chữa tủ điện phân phối | Bao gồm 1 Áp tô mát tổng ≥ 100A và 4 Áp tô mát nhánh ≥ 50A và thiết bị đo lường… |
| 10 | Bộ thực hành mạch điện 1 chiều | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành, khảo sát, đo kiểm các thông số của mạch điện 1 chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khung gá thiết bị | Chiếc | 01 |  | - Bằng kim loại sơn tĩnh điện - Kích thước ≥ (700x500x200) mm |
|  | Bộ nguồn | Bộ | 01 |  | - Dải điện áp ra: (0 ÷ 50) V - Dải dòng điện: (0 ÷ 10) A |
|  | Vôn kế DC | Chiếc | 02 |  | Điện áp ≤ 50V |
|  | Ampe kế DC | Chiếc | 02 |  | Dòng điện ≤ 5A |
|  | Mô đun tải | Bộ | 02 |  | Công suất ≤ 100W |
|  | Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 02 |  | Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm |
| 11 | Bộ thực hành mạch điện xoay chiều | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành, khảo sát, đo kiểm các thông số của mạch điện xoay chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khung gá thiết bị | Chiếc | 01 |  | - Bằng kim loại sơn tĩnh điện - Kích thước ≥ (700x500x200) mm |
|  | Bộ nguồn | Bộ | 01 |  | - Điện áp UV = 220VAC, - Điện áp Ura= (90 ÷ 220) VAC |
|  | Vôn kế AC | Chiếc | 01 |  | Điện áp ≥ 300V |
|  | Ampe kế AC | Chiếc | 01 |  | Dòng điện Iđm ≤ 10A |
|  | Đồng hồ cosφ | Chiếc | 01 |  | Điện áp Uđm= 220,380V |
|  | Đồng hồ tần số | Chiếc | 01 |  | Dải đo (0 ÷ 60) Hz |
|  | Đo công suất xoay chiều | Chiếc | 01 |  | - Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Mô đun tải | Bộ | 01 |  | - Tải R, RL, RC, và RLC - Công suất ≤ 1000W |
|  | Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 01 |  | Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm |
| 12 | Máy phát điện 1 pha | Bộ | 01 | Dùng để lắp đặt máy phát điện 1 pha | Công suất ≥1,5 kVA |
| 13 | Máy phát máy phát điện 3 pha | Bộ | 02 | Dùng để lắp đặt máy phát điện ba pha | Công suất ≥ 3 kVA |
| 14 | Mô hình hệ thống cung cấp điện hạ thế | Bộ | 01 | Dùng để lắp đặt hệ thống cung cấp điện hạ thế | Loại thông dụng trên thị trường |
| 15 | Mô hình các thiết bị bảo vệ đóng cắt hạ thế | Bộ | 02 | Dùng để lắp đặt các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trong lưới điện hạ thế | Mô hình thể hiện đầy đủ các thiết bị đóng cắt, bảo vệ và vị trí lắp đặt các thiết bị |
| 16 | Mô hình lắp đặt thiết bị nối đất, chống sét | Bộ | 02 | Sử dụng lắp đặt thiết bị nối đất | Bao gồm đầy đủ các thiết bị nối đất theo tiêu chuẩn Việt Nam |
| 17 | Tủ điện ATS | Chiếc | 02 | Dùng để lắp đặt, vận hành, sửa chữa tủ điện ATS | Dòng điện ≥ 15A |
| 18 | Bộ lắp đặt điện chiếu sáng | Bộ | 09 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Công tắc 2 cực | Chiếc | 03 | Sử dụng để thực hành lắp đặt | Loại gắn tường ≥ 230V – 5A |
|  | Công tắc 3 cực | Chiếc | 04 |  | Loại gắn tường ≥ 230V – 5A |
|  | Công tắc 4 cực | Chiếc | 01 |  | Loại gắn tường ≥ 230V – 5A |
|  | Aptomat 1 pha 2 cực | Chiếc | 02 |  | Loại ≥ 230V – 6A |
|  | Cầu chì | Chiếc | 02 |  | Loại ≥ 230V – 6A Loại gắn tủ hoặc gắn tường |
|  | Đèn LED chiếu sáng | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đèn huỳnh quang | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đèn sợi đốt | Chiếc | 05 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Công tắc cảm ứng | Chiếc | 01 |  | Số lượng nút ≥ 2 Có kết nối không dây |
| 19 | Bộ lập trình cỡ nhỏ | Bộ | 09 | Sử dụng cho quá trình thực hành lắp đặt | Loại ≥ 8DI/4DO; AI/ AO Cổng kết nối Ethenet |
| 20 | Ổ cắm | Bộ | 18 | Sử dụng cho quá trình thực hành lắp đặt | Loại gắn tường ≥ 230V – 16A |
| 21 | Mô hình đào tạo kĩ thuật viễn thông | Bộ | 06 | Sử dụng cho quá trình lắp đặt, vận hành hệ thống viễn thông | Loại thông dụng trên thị trường trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Thiết bị định tuyến (Router) | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thiết bị chuyển mạch (Switch) | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thiết bị phát sóng không dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thiết bị thu sóng không dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thiết bị mô phỏng lỗi | Bộ | 01 |  |  |
| 22 | Hệ thống camera an ninh | Bộ | 03 | Sử dụng cho quá trình thực hành lắp đặt | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Camera quan sát | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Đầu ghi hình | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ổ cứng ghi hình | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cáp kết nối | Bộ | 01 |  |  |
| 23 | Hệ thống mạng | Bộ | 01 | Sử dụng trong lắp đặt, kết nối, vận hành hệ thống mạng | - 1 cổng Quang, SFF, tích hợp modun quang - 4 cổng LAN tốc độ tối thiểu 10/100 Mbps với kết nối VLAN - VPN Pass-through (IPSec/PPTP/L2TP) - Cổng USB - Bộ định tuyến không dây, chuẩn 802.11b/g, 2 antenna - Khả năng chịu tải ≥35 pc |
| 24 | Bộ thực hành cảm biến | Bộ | 09 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cảm biến chuyển động | Chiếc | 01 | Sử dụng cho quá trình lắp đặt hệ thống | Sử dụng điện áp: 4,5V - 20V DC Khoảng cách phát hiện xa nhất: (4 ÷ 6) m |
|  | Cảm biến khói | Chiếc | 01 | Sử dụng cho quá trình lắp đặt hệ thống | Nguồn điện: 24VDC Cường độ báo động: 40mA. |
|  | Cảm biến quang | Chiếc | 01 | Sử dụng cho quá trình lắp đặt hệ thống | Loại thông dụng |
|  | Cảm biến nhiệt | Chiếc | 01 | Sử dụng cho quá trình lắp đặt hệ thống | Phạm vi đo từ (-30 ÷ 70) oC với ngõ ra tín hiệu analog (0÷ 10) VDC hoặc (4÷ 20) mA |
|  | Cảm biến gió | Chiếc | 01 | Sử dụng cho quá trình lắp đặt hệ thống | Cảm biến gió: (10 ÷ -50) km/giờ |
|  | Cảm ánh sáng | Chiếc | 01 | Sử dụng cho quá trình lắp đặt hệ thống | Cảm biến ánh sáng: (0,2÷ 10) Klux |
|  | Cảm biến mưa | Chiếc | 01 | Sử dụng cho quá trình lắp đặt hệ thống | Cảm biến mưa: (1÷ 100) ml/giờ |
|  | Cảm biến gas | Chiếc | 01 | Sử dụng cho quá trình lắp đặt hệ thống | Nguồn cấp 100-240V |
|  | Cảm biến độ ẩm | Chiếc | 01 | Sử dụng cho quá trình lắp đặt hệ thống | Phạm vi đo từ 0% -100% với ngõ ra tín hiệu analog (0 ÷ 10) VDC hoặc (4 ÷ 20) mA |
| 25 | Bộ khí cụ điện | Bộ | 09 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Công tắc xoay | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành lắp đặt | Dòng điện: Iđm ≤ 10A |
|  | Công tắc hành trình | Chiếc | 01 |  | Điện áp: Uđm = (220 ÷ 380) VAC |
|  | Cầu dao 2 cực | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: Iđm ≤ 40A |
|  | Cầu dao 1 pha 2 ngả | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: Iđm ≥ 10A |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: Iđm ≥ 10A |
|  | Nút nhấn | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: Iđm ≤ 10A |
|  | Khóa điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp: Uđm = 220/380VAC |
|  | Nút dừng khẩn cấp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: Iđm ≤ 10A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 02 |  | Điện áp: Ulv = (220 ÷ 380) VAC |
|  | Rơ le nhiệt | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: Iđm ≥ 5A |
|  | Rơ le điện áp | Chiếc | 01 |  | Điện áp: Ulv = 220/380V |
|  | Rơle dòng | Chiếc | 01 |  | Dải dòng bảo vệ: ≥ (0,5 ÷ 6)A |
|  | Rơ le trung gian | Chiếc | 02 |  | Điện áp: ≥ 220V |
|  | Rơ le thời gian | Chiếc | 02 |  | - Điện áp: 220V - Thời gian: ≥ 10s |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: I ≥ 10A |
|  | Áp tô mát 3pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: I ≥ 10A |
|  | Áp tô mát chống giật 1 pha | Chiếc | 01 |  | - Dòng điện: I ≥ 10A - Dòng rò: ≥ 15mA |
|  | Áp tô mát chống giật 3 pha | Chiếc | 01 |  | - Dòng điện: I ≥ 10A - Dòng rò: ≥ 15mA |
| 26 | Máy uốn thanh cái thủy lực | Bộ | 02 | Dùng để gia công thanh cái trong tủ điện | - Lực uốn ≤ 200 kN; - Độ dày thanh cái ≤ 12mm - Chiều rộng thanh cái ≤ 200mm - Áp suất ≤ 700 bar |
| 27 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để gia công chi tiết | Công suất ≥ 500W |
| 28 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để khoan, khoét trong quá trình lắp đặt thiết bị | Công suất ≥ 550W |
| 29 | Máy bắn vít | Chiếc | 09 | Dùng trong quá trình thực hành lắp đặt | Điện áp từ 14 đến 18 VDC |
| 30 | Máy khoan bê tông | Chiếc | 03 |  | Công suất ≥ 800W |
| 31 | Máy cân bằng la-de | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành xác định vị trí lắp đặt | - Phạm vi làm việc ≥ 20m - Độ chính xác: ± 1mm/10m |
| 32 | Thang chữ A | Cái | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Chiều cao >1,5m Trọng tải > 150kg |
| 33 | Máy dò dây điện âm tường | Chiếc | 03 | Sử dụng cho quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 34 | Bộ thiết bị lắp đặt tủ điện | Bộ | 09 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | RCD 3 pha | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành lắp đặt | Loại 32/0.03A |
|  | Aptomat 3 pha | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành lắp đặt | Loại 25A |
|  | Contactor | Chiếc | 02 | Sử dụng để thực hành lắp đặt | Loại 3P-22A |
|  | Rơ le bảo vệ quá tải | Chiếc | 02 | Sử dụng để thực hành lắp đặt | Loại 3P-22A |
|  | Nút nhấn | Chiếc | 03 | Sử dụng để thực hành lắp đặt | Loại 230V – 6A 1NC + 1NO |
|  | Đèn báo | Chiếc | 03 | Sử dụng để thực hành lắp đặt | Loại 230V |
|  | Nút dừng khẩn | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành lắp đặt | Loại 230V – 6A 1NC + 1NO |
| 35 | Bộ uốn ống thủy lực | Bộ | 02 | Dùng để gia công ống sắt trong quá trình lắp đặt. | Dải uốn từ (21 ÷ 60) mm |
| 36 | Kìm ép cốt thủy lực | Chiếc | 02 | Sử dụng để ép đầu cốt dây điện trong quá trình thực hành | Áp lực: 8 tấn Đầu bấm cốt: (16 ÷ 120) mm2 |
| 37 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 09 | Dùng để đo, kiểm tra các thông số trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 38 | Ampe kìm | Chiếc | 3 | Dùng để đo dòng điện | Dòng điện ≤ 400A |
| 39 | Mê gôm mét | Chiếc | 03 | Sử dụng để đo điện trở cách điện các thiết bị | Điện áp ≥ 500 V |
| 40 | Đồng hồ chỉ thị pha | Chiếc | 03 | Sử dụng để xác định thứ tự pha | - Điện áp làm việc (110 ÷ 600) VAC - Tần số hiệu ứng: 50/60Hz; ≥ 500V |
| 41 | Teromet | Chiếc | 03 | Sử dụng để đo điện trở đất | Phép đo kiểu 3 cực hoặc 4 cực, phạm vi đo ≥ 1200Ω |
| 42 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để giảng dạy lý thuyết, thảo luận, bảng biểu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 43 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 | Sử dụng để cắt dây điện trong quá trình thực hành | Điện áp cách điện ≥1000 V |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 | Sử dụng để tuốt dây điện trong quá trình thực hành | Điện áp cách điện ≥1000 V |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Điện áp cách điện ≥1000 V |
|  | Kìm bằng | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Điện áp cách điện ≥1000 V |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 | Sử dụng để ép đầu cốt dây điện trong quá trình thực hành | Điện áp cách điện ≥1000 V |
|  | Kìm mỏ vịt | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Điện áp cách điện ≥1000 V |
|  | Kìm cắt cáp | Chiếc | 01 | Sử dụng cắt dây cáp điện | Cắt cáp đồng, cáp nhôm, cáp quang ≤ 150mm2 |
|  | Tô vít các loại | Bộ | 01 | Sử dụng đấu dây mạch điện, xiết ốc… | Điện áp cách điện ≥1000 V |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 | Sử dụng kiểm tra, thử điện | Điện áp phát hiện (50 ÷ 1000) VAC; Tần số ≥ 50 HZ |
|  | Dao tuốt vỏ cáp | Chiếc | 01 | Sử dụng tuốt vỏ dây cáp điện | Đường kính tuốt dây: (8÷28) mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 | Dùng để đo chiều dài trong quá trình thực hành | Dài ≥ 5m |
|  | Thước thăng bằng | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra thăng bằng chi tiết | Dài ≥ 0,2 m |
| 44 | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình gia công một số chi tiết | Trọng lượng: ≥ 0,2kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Đường kính đầu búa ≥ 40mm |
|  | Bộ dũa | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 200mm |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 | Loại cầm tay thực hiện trong quá trình gia công một số chi tiết | - Dài: (250 ÷ 400) mm - Rộng: (20 ÷ 25) mm |
|  | Bộ tuýp | Bộ | 01 | Sử dụng tháo, lắp thiết bị | Các loại từ (8÷21)mm |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 01 |  | Các loại từ (8÷21) mm |
|  | Bộ lục lăng | Bộ | 01 | Sử dụng tháo, lắp thiết bị | Các loại từ (1,5÷10) mm |
|  | Vam 3 chấu | Chiếc | 01 |  | Dải vam: (50÷102) mm |
|  | Ê tô | Chiếc | 01 | Dùng để gá lắp các chi tiết | Kích thước hàm ê tô: ≥ 150mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 | Sử dụng đo, vạch dấu | Dài ≥ 0,3 m |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 | Kiểm tra các kích thước cần độ chính xác cao | Khoảng đo (0÷ 150) mm sai số 0,1mm |
|  | Panme | Chiếc | 01 |  | Khoảng đo (0÷ 25) mm, sai số 0,01mm |
| 45 | Bộ dụng cụ dùng cho lắp đặt đường dây, cáp | Bộ | 03 | Sử dụng để lắp đặt đường dây và cáp | Loại thông dụng trên thị trường |
| 46 | Bộ đồ nghề thi công ống, máng | Bộ | 09 | Sử dụng cho quá trình lắp đặt đường ống, máng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 47 | Bộ dụng cụ làm mạng | Bộ | 09 | Dùng để lắp đặt hệ thống viễn thông | Vali gồm: kìm bấm mạng, kìm bấm cáp BNC, Hộp test mạng, tool nhấn cáp mạng, dao cắt, dao tuốt vỏ… |
| 48 | Tủ đựng thiết bị, dụng cụ, tài liệu | Chiếc | 02 | Dùng để bảo quản dụng cụ, thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
| 49 | Bảng biểu, biển báo an toàn | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Theo tiêu chuẩn an toàn Việt Nam |
| 50 | Bản vẽ thi công lắp đặt | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thi công lắp đặt | Các bản vẽ thông dụng trong hệ thống cung cấp điện |

3.7. Xưởng thực hành Năng lượng tái tạo

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 07 | Dùng để trình chiếu, minh hoạ các bài giảng, cài đặt phần mềm giám sát hệ thống | Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 | Trình chiếu, minh hoạ các bài giảng | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | In tài liệu giảng dạy và tài liệu học tập | In đen trắng, khổ in A4 |
| 4 | Bàn nguội | Chiếc | 02 | Dùng để máy khoan bàn và Ê tô | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Máy khoan bàn | Chiếc | 02 | Dùng để gia công khi lắp đặt | Công suất ≥ 350W có tấm chắn an toàn |
| 6 | Ê tô | Chiếc | 02 |  | Độ rộng kẹp hàm 150mm. Độ rộng kẹp 200 mm |
| 7 | Hệ thống lắp đặt điện năng lượng mặt trời | Bộ | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tấm pin năng lượng mặt trời | Bộ | 01 | Dùng để thực hành lắp đặt, vận hành, bảo trì hệ thống điện năng lượng mặt trời | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm; phù hợp với điều kiện của cơ sở đào tạo |
|  | Bộ chuyển đổi (Inveter) | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ điều khiển sạc | Bộ | 01 |  |  |
|  | Acquy | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tủ điều khiển và bảo vệ hệ thống | Bộ | 01 |  |  |
|  | Các thiết bị đo lường và giám sát năng lượng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Công tơ hai chiều | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khung giá đỡ và phụ kiện | Bộ | 01 |  |  |
| 8 | Hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời | Bộ | 03 | Dùng để thực hành lắp đặt, vận hành, bảo trì hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm; phù hợp với điều kiện của cơ sở đào tạo |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tấm thu năng lượng mặt trời dạng tấm hoặc dạng ống | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bồn chứa nước nóng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bơm và các van điều khiển | Bộ | 01 |  |  |
|  | Các thiết bị đo lường và giám sát | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ điều khiển hệ thống nước nóng NLMT | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khung giá đỡ và phụ kiện | Bộ | 01 |  |  |
| 9 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để gia công chi tiết | Công suất ≥ 500W |
| 10 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để khoan, khoét trong quá trình lắp đặt thiết bị | Công suất ≥ 550W |
| 11 | Máy bắn vít dùng pin | Chiếc | 09 | Dùng trong quá trình trình thực hành lắp đặt | Điện áp (14 ÷ 18) VDC |
| 12 | Máy khoan bê tông | Chiếc | 03 |  | Công suất ≥ 800W |
| 13 | Máy đo cường độ bức xạ | Chiếc | 06 | Dùng trong quá trình thực hành đo cường độ bức xạ | - Thang đo Máy bắn vít dùng Pin 2000 W/m2 - Độ phân giải: 0,1 W/m2 - Thời gian lấy mẫu: 0,25s - Hiển thị LCD |
| 14 | Máy đo nhiệt độ | Chiếc | 06 | Dùng trong quá trình thực hành đo nhiệt độ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 15 | La bàn | Chiếc | 06 | Dùng trong quá trình thực hành xác định hướng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 16 | Máy hàn điện | Chiếc | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Máy hàn ống HDPE | Chiếc | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 18 | Máy cắt bàn | Chiếc | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Công suất ≥2000W Đường kính đĩa cắt ≥ 355mm |
| 19 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 20 | Bộ mỏ cắt, mỏ hàn Oxy-acetylen | Bộ | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 21 | Bơm áp lực | Chiếc | 06 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 22 | Đồng hồ Áp suất | Chiếc | 06 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 23 | Van xả khí | Chiếc | 06 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 24 | Mô hình hệ thống bơm nhiệt sản xuất nước nóng | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình nghiên cứu về nguyên lý hoạt động, cấu tạo và vận hành hệ thống | Mô hình dàn trải và có lưu lượng sản xuất nước nóng ≥ 15 lít |
| 25 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để giảng dạy lý thuyết, thảo luận, bảng biểu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 26 | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 03 | Dùng để đo, kiểm tra các thông số trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 27 | Ampe kìm | Chiếc | 03 | Dùng để đo dòng điện trong quá trình thực hành | Dòng điện ≤ 400A |
| 28 | Mê gôm mét | Chiếc | 03 | Sử dụng để đo điện trở cách điện các thiết bị | Điện áp ≥ 500 V |
| 29 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 | Sử dụng để cắt dây điện trong quá trình thực hành | Điện áp cách điện ≥1000 V |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 | Sử dụng để tuốt dây điện trong quá trình thực hành | Điện áp cách điện ≥1000 V |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Điện áp cách điện ≥1000 V |
|  | Kìm bằng | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Điện áp cách điện ≥1000 V |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 | Sử dụng để ép đầu cốt dây điện trong quá trình thực hành | Điện áp cách điện ≥1000 V |
|  | Kìm mỏ vịt | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Điện áp cách điện ≥1000 V |
|  | Kìm cắt cáp | Chiếc | 01 | Sử dụng cắt dây cáp điện | Cắt cáp đồng, cáp nhôm, cáp quang ≤ 150mm2 |
|  | Tô vít các loại | Bộ | 01 | Sử dụng đấu dây mạch điện, xiết ốc… | Điện áp cách điện ≥1000 V |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 | Sử dụng kiểm tra, thử điện | Điện áp phát hiện (50 ÷ 1000) VAC; Tần số ≥ 50 HZ |
|  | Dao tuốt vỏ cáp | Chiếc | 01 | Sử dụng tuốt vỏ dây cáp điện | Đường kính tuốt dây: (8÷28) mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 | Dùng để đo chiều dài trong quá trình thực hành | Dài ≥ 5m |
|  | Thước thăng bằng | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra thăng bằng chi tiết | Dài ≥ 0,2 m |
| 30 | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình gia công một số chi tiết | Trọng lượng: ≥ 0,2kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Đường kính đầu búa ≥ 40mm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 01 |  | Chiều dài ≥ 200mm |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 | Loại cầm tay thực hiện trong quá trình gia công một số chi tiết | - Dài: (250 ÷ 400) mm - Rộng: (20 ÷ 25) mm |
|  | Bộ tuýp | Bộ | 01 | Sử dụng tháo, lắp thiết bị | Các loại từ (8÷21) mm |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 01 |  | Các loại từ (8÷21) mm |
|  | Bộ lục lăng | Bộ | 01 | Sử dụng tháo, lắp thiết bị | Các loại từ (1,5÷10) mm |
|  | Vam 3 chấu | Chiếc | 01 |  | Dải vam: (50÷102) mm |
|  | Ê tô | Chiếc | 01 | Dùng để gá lắp các chi tiết | Kích thước hàm ê tô: ≥ 150mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 | Sử dụng đo, vạch dấu | Dài ≥ 0,3 m |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 | Kiểm tra các kích thước cần độ chính xác cao | Khoảng đo (0÷ 150) mm, sai số 0,1mm |
|  | Panme | Chiếc | 01 |  | Khoảng đo (0÷ 25) mm, sai số 0,01mm |
| 31 | Bộ đồ nghề thi công ống nhựa | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo cắt ống nhựa | Chiếc | 01 | Sử dụng cho quá trình lắp đặt đường ống nổi PVC | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy sấy (máy khò ống) | Chiếc | 01 |  | Điện áp 220V Công suất ≤ 1000W |
|  | Dao cắt ống | Chiếc | 01 |  | Đường kính cắt phù hợp với đường kính ống lắp đặt |
|  | Lò xo uốn ống | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 32 | Tủ đựng dụng cụ, tài liệu | Chiếc | 02 | Dùng để bảo quản dụng cụ, thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
| 33 | Phầm mềm quản lý giám sát hệ thống điện mặt trời | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành quản lý, giám sát và vận hành hệ thống | Phù hợp với hệ thống năng lượng mặt trời |
| 34 | Các bảng biểu, biển báo an toàn | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Theo tiêu chuẩn an toàn Việt Nam |
| 35 | Các bản vẽ thi công lắp đặt | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thi công lắp đặt | Các bản vẽ thông dụng trong hệ thống |

3.8. Xưởng thực hành Điều hòa không khí

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống điều hòa không khí trung tâm AHU gas | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu trực quan, mô hình có tính linh hoạt | - Năng suất lạnh: ≥ 60000 BTU/h - Kèm ống cấp gió |
| 2 | Hệ thống điều hòa không khí trung tâm trung tâm VRF | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu trực quan, mô hình có tính linh hoạt | - Năng suất lạnh: ≥ 48000 BTU/h, - Kết nối bộ chia, - Có tối thiểu 04 loại dàn lạnh khác nhau: treo tường, âm trần nối ống gió, casstte, áp trần |
| 3 | Hệ thống điều hòa không khí trung tâm Water Chiller | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu trực quan, mô hình có tính linh hoạt | - Công suất lạnh : ≥ 48000 BTU/h, - Giải nhiệt nước, - Có tối thiểu 04 loại FCU khác nhau: treo tường, âm trần nối ống gió, casstte, áp trần |
| 4 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm |
| 5 | Máy điều hoà không khí hai cụm (âm trần) | Bộ | 03 | Sử dụng để giới thiệu trực quan, thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa | Công suất lạnh: ≥ 12000 Btu/h |
| 6 | Máy điều hoà không khí hai cụm (áp trần) | Bộ | 03 | Sử dụng để giới thiệu trực quan, thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa | Công suất lạnh: ≥ 12000 Btu/h |
| 7 | Máy điều hoà không khí hai cụm (đặt sàn) | Bộ | 03 | Sử dụng để giới thiệu trực quan, thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa | Công suất lạnh: ≥ 18000 Btu/h |
| 8 | Máy điều hoà không khí hai cụm (dấu trần) | Bộ | 03 | Sử dụng để giới thiệu trực quan, thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa | Công suất lạnh: ≥ 18000 Btu/h |
| 9 | Máy điều hoà không khí hai cụm (treo tường) | Bộ | 03 | Sử dụng để giới thiệu trực quan, thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa | Công suất lạnh: ≥ 9000 Btu/h |
| 10 | Máy điều hoà không khí hai cụm sử dụng năng lượng mặt trời | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu trực quan, thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa | Công suất lạnh: ≥ 9000 Btu/h |
| 11 | Máy điều hòa không khí Multi ghép | Bộ | 03 | Sử dụng để giới thiệu trực quan, thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa | - Công suất lạnh: ≥ 30000 Btu/h, - Có tối thiểu 03 loại dàn lạnh khác nhau: treo tường, âm trần nối ống gió, casstte |
| 12 | Máy hàn điện hồ quang | Bộ | 03 | Dùng để hàn | - Cường độ dòng điện hàn ≤ 300A - Công suất ≥20kW - Đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 13 | Máy khoan bê tông | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | - Điện áp: 220V - Công suất: 800W |
| 14 | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để sử dụng trong quá trình thực hành đo kiểm tra | - Điện áp: 220V - Công suất: 570W |
| 15 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, thảo luận trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường |
| 16 | Mô hình thông gió | Chiếc | 01 | Dùng để giảng dạy hệ thống thông gió | Quạt ly tâm, có điều khiển tốc độ: - Lưu lượng dòng chảy ≤ 1800 m³ / giờ - Công suất động cơ ≤ 750 W. |
| 17 | Tháp giải nhiệt nước | Chiếc | 02 | Sử dụng để giới thiệu trực quan, thực hành lắp đặt, sửa chữa tháp giải nhiệt | Công suất giải nhiệt: (5 ÷10) tons |
| 18 | Mô hình dàn trải hệ thống lạnh | Bộ | 03 | Sử dụng để giới thiệu trực quan, thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, hiệu chỉnh và thay thế van tiết lưu trong hệ thống lạnh |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy nén kín | Chiếc | 01 |  | Công suất máy nén từ (0,2 ÷ 1) Hp |
|  | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc | 01 |  | Phù hợp với công suất của máy nén |
|  | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc | 01 |  | Phù hợp với công suất của máy nén |
|  | Van tiết lưu nhiệt | Chiếc | 01 |  | Phù hợp với công suất của máy nén |
|  | Van tiết lưu tay | Chiếc | 01 |  | Ngõ vào, ngõ ra: (5/8 ÷ 1/2) inch |
|  | Ống mao | Cuộn | 01 |  | - Đường kính ống (0,5 ÷ 2) mm |
|  | Aptomat 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: I ≥ 5 A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 02 |  | - Dòng điện: I ≥ 20 A - Điện áp: U = 220/380 VAC |
|  | Nút nhấn On-Off | Bộ | 01 |  | Dòng điện: I ≥ 5 A |
|  | Bộ điều chỉnh nhiệt độ | Chiếc | 01 |  | Khoảng nhiệt độ t = (-20 ÷ 20)°C |
|  | Rơle trung gian (AC, DC) | Bộ | 01 |  | - Điện áp: (220 ÷ 240)VAC - Điện áp: U = (12 ÷ 24) VDC |
|  | Rơle thời gian (AC, DC) | Bộ | 01 |  | - Điện áp: (220 ÷240) VAC - Điện áp: U = (12 ÷ 24) VDC |
|  | Rơle áp suất cao | Chiếc | 01 |  | - Áp suất (-1 ÷ 35) bar - Đầu côn 1/4 inch |
|  | Rơle áp suất thấp | Chiếc | 01 |  | - Áp suất (-1 ÷ 15) bar - Đầu côn 1/4 inch |
|  | Đèn báo | Chiếc | 03 |  | Điện áp: U = (220 ÷ 240) V |
|  | Chuông báo sự cố | Chiếc | 01 |  | Điện áp: U = (220 ÷ 240) V |
|  | Van điện từ | Chiếc | 02 |  | - Điện áp: U = (220 ÷ 240) V - Đường kính ống: D = (6 ÷ 12) mm |
|  | Van đảo chiều | Chiếc | 01 |  | - Điện áp: U = (220 ÷ 240) V - Đường kính ống: D = (6 ÷ 18) mm |
| 19 | Thiết bị trao đổi nhiệt | Bộ | 03 | Sử dụng để giới thiệu trực quan, thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, hiệu chỉnh và thay thế thiết bị trao đổi nhiệt trong hệ thống lạnh |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên | Chiếc | 01 |  | Dàn ngưng sử dụng cho tủ lạnh công suất máy nén: (0,1 ÷ 0,75) HP |
|  | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc | 01 |  | - Dàn ngưng sử dụng cho máy lạnh công suất máy nén (1 ÷ 5) HP - Điện áp: 220V |
|  | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên, sử dụng cho tủ lạnh đóng tuyết | Chiếc | 01 |  | - Dàn bay hơi sử dụng cho tủ lạnh - Công suất máy nén: (0,1 ÷ 0,75) HP |
|  | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt, sử dụng cho tủ lạnh không đóng tuyết | Chiếc | 01 |  | - Dàn bay hơi sử dụng cho tủ lạnh - Công suất máy nén (0,1 ÷ 5) HP |
|  | Bình ngưng | Chiếc | 01 |  | - Loại ống vỏ, nằm ngang, - Sử dụng cho máy lạnh công suất máy nén (10 ÷ 20) HP |
|  | Bình bay hơi | Chiếc | 01 |  | - Loại ống vỏ, nằm ngang, - Sử dụng cho máy lạnh công suất máy nén (10 ÷ 20) HP |
| 20 | Thiết bị phụ | Bộ | 03 | Sử dụng để giới thiệu trực quan, thực hành lắp đặt, sửa chữa |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình trung gian | Chiếc | 01 |  | Dung tích bình (0,05 ÷ 0,1) m3 |
|  | Bình trung gian ống xoắn | Chiếc | 01 |  | Dung tích bình (0,1 ÷ 0,5) m3 Bình đứng có ống xoắn bên trong |
|  | Bình tách dầu | Chiếc | 01 |  | - Loại bình đứng - Kích thước ống vào ra từ (12 ÷ 22) mm |
|  | Bình tách lỏng | Chiếc | 01 |  | - Bình đứng bọc cách nhiệt - Dung tích bình (0,01÷ 0,02) m3 |
|  | Bình gom dầu | Chiếc | 01 |  | Dung tích bình (0,02 ÷ 0,03) m3 |
|  | Phin lọc gas | Chiếc | 01 |  | Đường kính ống trong (6 ÷ 22)mm |
|  | Kính soi gas | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Rơle áp suất cao | Chiếc | 01 |  | Áp suất hoạt động (8 ÷ 32) bar |
|  | Rơle áp suất thấp | Chiếc | 01 |  | Áp suất hoạt động (-0,2 ÷ 7,5) bar |
|  | Rơle áp suất dầu | Chiếc | 01 |  | Áp suất hoạt động (-1 ÷ 12) bar |
| 21 | Bảng di động | Chiếc | 02 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 22 | Bộ giá đỡ định vị ống gió | bộ | 03 | Dùng để thực hành lắp đặt đường ống gió | Loại thông dụng trên thị trường |
| 23 | Quạt điều áp | chiếc | 03 | Dùng để thục hành lắp đặt quạt điều áp | Công suất: ≤ 0,75 kW - Tốc độ: 1450 vòng/phút - Lưu lượng gió: ≤ 5800 m3/h - Áp suất: ≤ 200Pa |
| 24 | Máy thử kín đường ống gió | Chiếc | 01 | Dùng để thử kín đường ống gió | - Điện áp: 220V - Công suất: ≤ 0,75 kW - Áp suất gió: ≤ 2Pa |
| 25 | Bộ hàn hơi | Bộ | 03 | Sử dụng cho trong quá trình thực hành | Nhiệt độ: ≤ 1200 oC |
| 26 | Máy thu hồi môi chất lạnh | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | - Thu hồi được các loại môi chất (R134a, R22, R410a, R404a, R32 …). - Bao gồm bình chứa gas cho các loại môi chất |
| 27 | Máy dò môi chất lạnh | Bộ | 01 | Sử dụng để kiểm tra độ an toàn | Dò được các loại môi chất (R134a, R22, R410a, R404a, R32 …) |
| 28 | Máy hút chân không 2 cấp | Chiếc | 03 | Sử dụng để thực hành quá trình hút chân không hệ thống lạnh | Tương thích sử dụng cho các loại Gas lạnh: R410A, R407C, R134A, R12, R22, R32 Lưu lượng hút: ≥ 95 lít/phút Độ chân không: 2,0 Pa abs (15 micron) Đồng hồ chân không hiển thị số có dải đo: 3.330 Pa abs (25.000 micron) ~ 1,33 Pa abs (10 micron) Điện áp: 220 V Công suất: ≤ 375 W |
| 29 | Bơm cao áp | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành vệ sinh cho hệ thống lạnh | - Điện áp: 220 V - Công suất: (1 ÷ 3) Hp |
| 30 | Bộ thử kín | Bộ | 03 | Sử dụng cho quá trình thử kín hệ thống lạnh, đuổi khí khi hàn ống | Loại thông dụng trên thị trường |
| 31 | Máy hàn xung | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | - Điện áp: 220 VAC - Công suất: ≥ 60 W |
| 32 | Máy khoan bàn | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≥ 370W |
| 33 | Máy vặn vít | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Điện áp: 12 V |
| 34 | Thang dây + dây an toàn | bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 35 | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để vệ sinh dàn nóng, dàn lạnh | - Công suất: ≥ 2HP - Điện thế: (220 ÷ 240) V - Tần suất: 50/60 Hz |
| 36 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | - Điện áp (220 ÷ 240)V - Công suất ≥ 350 W - Tần suất: 50/60 Hz |
| 37 | Bộ đồ nghề điện | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Bộ | 01 |  | Cắt dây (0,2 ÷ 6) mm |
|  | Kìm tuốt dây | Bộ | 01 |  | Tuốt dây (0,2 ÷ 6) mm |
|  | Kìm mỏ nhọn | Bộ | 01 |  | Điện áp cách điện: UCĐ ≥ 1000 V |
|  | Kìm điện | Bộ | 01 |  | Điện áp cách điện: UCĐ ≥ 1000 V |
|  | Kìm ép cốt | Bộ | 01 |  | Bấm cos: (0,2 ÷ 6) mm |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp: U ≤ 500 V |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 38 | Bộ dụng cụ cơ khí | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Thép cacbon: (2 ÷ 5) kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Có tay cầm đảm bảo chắc chắn, an toàn |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài tối đa 1000 mm |
|  | Êke | Chiếc | 01 |  | Từ (90˚ ÷ 120˚) |
|  | Bàn ren, tarô | Bộ | 01 |  | Ren và Ta rô theo tiêu chuẩn đường kính lỗ ≤ 16mm |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 01 |  | Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 01 |  | Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 01 |  | Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 01 |  | Đảm bảo độ cứng đầu vạch |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≤ 150 mm Trọng lượng: ≤ 600 g |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 39 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ nong ống đồng | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ loe ống đồng | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ dao cắt ống đồng | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ uốn ống đồng | Bộ | 01 |  | Kích cỡ ống uốn: (6 ÷ 19) mm |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 |  | Chiều dài 5m |
|  | Thước thuỷ | Chiếc | 01 |  | Chiều dài 50 cm |
|  | Bộ lục giác | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dao nạo ba via | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đèn khò gas | Chiếc | 01 |  | Nhiệt độ: ≤ 12000 C |
|  | Bộ dụng cụ mở van | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ van chống bỏng gas | Bộ | 01 |  | Dùng cho các loại môi chất R32, R410a, R22, R134a, R404a |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Đáp ứng tối thiểu theo TCVN |
|  | Bộ van nạp 3 dây | Bộ | 01 |  | - Đồng hồ thấp áp (76 cmHg ÷ 17,5 kg/cm2) - Đồng hồ cao áp (0 ÷ 35) kg/cm2 |
| 40 | Bộ dụng cụ đo chuyên dụng nghề điện lạnh | Bộ | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy dò môi chất lạnh | Chiếc | 01 | Sử dụng để kiểm tra độ an toàn | Dò được các loại môi chất (R134a, R22, R410a, R404a, R32 …) |
|  | Máy đo tốc độ gió | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu trực quan, sử dụng để đo lưu lượng gió thổi từ các quạt gió | - Thang đo: (0 ÷ 20) m/s; (-20 ÷ 70)oC - Độ chính xác: ± 0,03 m/s , sai số 5 % |
|  | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu trực quan và đo độ ẩm tại các phòng lạnh, kho lạnh… | - Độ ẩm: (15÷ 95) % RH - Độ chính xác: ±3 % RH |
|  | Máy đo độ ồn | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu trực quan và đo độ ồn của hệ thống lạnh | - Dải đo: (30 ÷130) dB - Dải tần số: (31,5÷ 8) KHz - Chính xác: ±1,5dB |
|  | Nhiệt kế kiểu cặp nhiệt | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu trực quan và thực hành đo nhiệt độ | Phạm vi nhiệt độ từ (-30 ÷ 100) oC |
|  | Nhiệt kế điện trở | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu trực quan và thực hành đo nhiệt độ | Phạm vi nhiệt độ từ (-40 ÷ 420)°C |
|  | Nhiệt kế kiểu áp kế | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu trực quan và thực hành đo nhiệt độ | Phạm vi nhiệt độ từ (-60 ÷ 650)°C |
|  | Áp kế kiểu màng đàn hồi | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu trực quan và thực hành đo áp suất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Xi lanh nạp gas | Chiếc | 03 | Sử dụng để nạp gas | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Cân nạp gas điện tử | Chiếc | 03 | Sử dụng để nạp gas | Tải trọng ≤ 50 kg - Độ chính xác ±10 g - Có chức năng cài đặt khối lượng gas nạp |
|  | Đồng hồ đo chân không | Bộ | 03 | Sử dụng để hút chân không hoặc đo độ chân không | Hạn mức đo từ (0 ÷ 2500) Microns |
| 41 | Bạt hứng nước | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành vệ sinh cho hệ thống lạnh | Loại thông dụng trên thị trường |
| 42 | Bản vẽ hệ thống điều hòa trung tâm | Chiếc | 09 | Dùng làm tài liệu học tập | Khổ giấy A0 |
| 43 | Catalogue điều hòa không khí | Bộ | 09 | Dùng làm tài liệu học tập | Catalogue điều hòa không khí của các hang phổ biến |