# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 24a DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ SƯỞI ẤM VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2021/TT- BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Công nghệ cơ khí sưởi ấm và điều hòa không khí Mã ngành, nghề: 5510315 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Năm 2021

# MỤC LỤC

Trang

A. PHẦN THUYẾT MINH	2

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC	3

1. Danh sách các phòng chức năng	3

2. Mô tả các phòng chức năng	3

3. Tổng hợp danh mục thiết bị theo từng phòng chức năng	5

3.1. Phòng học kỹ thuật cơ sở	5

3.2. Phòng học ngoại ngữ	10

3.3. Phòng thực hành máy vi tính	12

3.4. Phòng thực hành điện	13

3.5. Phòng thực hành gia công cơ khí	12

3.6. Phòng thực hành thông gió và điều hòa không khí	17

3.7. Phòng thực hành cấp thoát nước	23

# A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ cơ khí sưởi ấm và điều hòa không khí trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Công nghệ cơ khí sưởi ấm và điều hòa không khí trình độ trung cấp

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Công nghệ cơ khí sưởi ấm và điều hòa không khí trình độ trung cấp

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ cơ khí sưởi ấm và điều hòa không khí trình độ trung cấp, bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ cơ khí sưởi ấm và điều hòa không khí trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Công nghệ cơ khí sưởi ấm và điều hòa không khí trình độ trung cấp, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú (thực tập tại doanh nghiệp) nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

# B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

## 1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Công nghệ cơ khí sưởi ấm và điều hòa không khí trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng học kỹ thuật cơ sở;

(2) Phòng học ngoại ngữ;

(3) Phòng thực hành máy vi tính;

(4) Phòng thực hành điện;

(5) Phòng thực hành gia công cơ khí;

(6) Phòng thực hành thông gió và điều hòa không khí;

(7) Phòng thực hành cấp thoát nước.

## 2. Mô tả các phòng chức năng

2.1. Phòng học kỹ thuật cơ sở

Dùng để thực hiện giảng dạy các kiến thức liên quan, cơ sở bổ trợ cho các kiến thức chuyên ngành nghề Công nghệ cơ khí sưởi ấm và điều hòa không khí. Các thiết bị trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 học sinh.

2.2. Phòng học ngoại ngữ

Dùng để thực hiện giảng dạy ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng ngoại ngữ được trang bị các thiết bị hình ảnh, âm thanh và các loại học liệu khác để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.3. Phòng thực hành máy vi tính

Dùng để thực hiện giảng dạy tin học cơ sở, cài đặt sử dụng các phần mềm ứng dụng chuyên ngành, tính toán thiết kế mô phỏng các hệ thống trên máy tính và trình bày báo cáo chuyên môn nghiệp vụ. Các thiết bị trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh

2.4. Phòng thực hành điện

Dùng để thực hiện giảng dạy các nội dung các môn học cơ sở, được trang bị các thiết bị truyền thông đa phương tiện, các mô hình để hỗ trợ cho việc giảng dạy các nội dung an toàn điện, khí cụ điện, đo lường điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật điện, vật liệu điện. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.5. Phòng thực hành gia công cơ khí.

Dùng để thực hiện giảng dạy các kiến thức và chuyên môn như An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp; thực hành sử dụng dụng cụ cơ khí cầm tay; dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí; cắt khí cơ bản; chế tạo các chi tiết điển hình… Các thiết bị đào tạo được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.6. Phòng thực hành thông gió và điều hòa không khí

Dùng để thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm và rèn luyện các kỹ năng lắp đặt, vận hành và sửa chữa trong lĩnh vực thông gió, điều hòa không khí. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.7. Phòng thực hành cấp thoát nước

Dùng để thực hành kỹ năng lắp đặt đường ống cấp thoát nước trong nhà, lắp đặt các thiết bị như bàn cầu, la va bô, sen tắm, bồn tắm, âu tiểu, bình nước nóng, phụ kiện phòng tắm, két nước trên mái; lắp đặt đường ống cấp nước ngoài nhà, các thiết bị cảm ứng trên đường ống, các máy móc phát hiện rò rỉ đường ống….; các thiết bị trên hệ thống thoát nước ngoài nhà…. thuộc các công trình thoát nước ngoài nhà, thoát nước sinh hoạt, thoát nước mặt của các công trình như nhà ở, khách sạn, văn phòng công sở, các tòa nhà trung tâm hội nghị, trung tâm giải trí, công cộng. Các thiết bị đào tạo được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

## 3. Tổng hợp danh mục thiết bị theo từng phòng chức năng

### 3.1. Phòng học kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảng lật, di động | Chiếc | 02 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in các tài liệu | In đen trắng, khổ giấy ≥ A4 |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, thảo luận trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Bộ thiết bị đo lường điện | Bộ | 06 | Sử dụng để học thực hành đo các đại lượng điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy biến điện áp | Chiếc | 01 |  | Công suất: S ≤ 5kVA |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 01 |  | Tỷ số biến dòng: ≥ 50/5A |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≤ 400A |
|  | Vôn kế DC | Chiếc | 01 |  | Điện áp: ≥ 5V |
|  | Vôn kế AC | Chiếc | 01 |  | Điện áp: ≥ 220 V |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 01 |  | Điện áp: ≥ 500 V |
|  | Cầu đo điện trở | Chiếc | 01 |  | Điện trở: ≤ 500 kΩ |
|  | Cosφ mét | Chiếc | 01 |  | Điện áp: Uđm= 220, 380V |
|  | Tần số kế | Chiếc | 01 |  | Dải đo: f = (0 ÷ 60)Hz |
|  | Oát mét | Chiếc | 01 |  | - Công suất: ≤ 0,37 kW - Điện áp: 220V |
|  | Teromet | Chiếc | 01 |  | Phép đo kiểu 3 cực hoặc 4 cực, phạm vi đo ≥ 1200Ω |
|  | Công tơ 1 pha | Chiếc | 01 |  | - Điện áp định mức: 220V - Dòng điện: ≥ 5/20A - Tần số định mức: 50 Hz |
|  | Công tơ 3 pha | Chiếc | 01 |  | - Điện áp định mức: 380 V - Tần số định mức: 50Hz - Dòng điện: ≥ 10/40A |
|  | Bộ mẫu vật liệu cơ khí | Bộ | 03 | Dùng để trực quan các vật liệu cơ khí | Vật liệu kim loại, phi kim |
|  | Bộ mẫu vật liệu điện | Bộ | 03 | Dùng để trực quan các vật liệu cách điện, dẫn điện và dẫn từ | Các loại vật liệu dẫn điện vật liệu cách điện, vật liệu dẫn từ, vật liệu bán dẫn thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ dụng cụ đo cơ khí | Bộ | 06 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đo, kiểm tra chi tiết |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo ≥ 300mm |
|  | Thước kiểm phẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 150mm |
|  | Thước kiểm thẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 500mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo ≥ 150mm - Độ chính xác 0,02mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Pan me đo ngoài | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: (0÷100)mm - Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: ≤ 50mm - Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Ke vuông | Chiếc | 01 |  | Kích thước: (200 x 120) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác 0,01 mm |
|  | Calíp ren | Chiếc | 01 |  | Đo được ren ≥ M8 |
|  | Dưỡng kiểm tra ren ống nước | Bộ | 01 |  | Kiểm được các bước ren thường dùng hệ mét, anh, ren ống |
|  | Dưỡng kiểm tra ren | Bộ | 01 |  | Kiểm được các bước ren thường dùng hệ mét, anh |
|  | Trục kiểm | Chiếc | 01 |  | Đường kính ≥ 50mm |
|  | Căn mẫu | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mẫu so độ bóng | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Căn lá | Bộ | 01 |  | Kiểm tra được khe hở ≥ 0,03mm |
|  | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn sơ cứu vết thương và di chuyển nạn nhân khi có tai nạn xảy ra | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Nẹp cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Panh, kéo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tủ thuốc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và hướng dẫn thao tác sử dụng phương tiện phòng cháy chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình xịt bọt | Bình | 01 |  |  |
|  | Bình khí CO2 | Bình | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thao tác sử dụng trang bị bảo hộ lao động | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ lao động | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ trắng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay sợi | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay hàn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Dây an toàn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ đo chuyên dụng nghề điện lạnh | Bộ | 03 | Sử dụng để kiểm tra độ an toàn | Dò được các loại môi chất (R134a, R22, R410a, R404a, R32 …) |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy dò môi chất lạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy đo tốc độ gió | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu trực quan, sử dụng để đo lưu lượng gió thổi từ các quạt gió | - Thang đo: (0 ÷ 20) m/s; (-20 ÷ 70)oC - Độ chính xác: ± 0,03 m/s, sai số 5 % |
|  | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu trực quan và đo độ ẩm tại các phòng lạnh, kho lạnh… | - Độ ẩm: (15÷ 95) % RH - Độ chính xác: ±3 % RH |
|  | Máy đo độ ồn | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu trực quan và đo độ ồn của hệ thống lạnh | - Dải đo: (30 ÷130) dB - Dải tần số: (31,5÷ 8) KHz - Chính xác: ±1,5dB |
|  | Nhiệt kế kiểu cặp nhiệt | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu trực quan và thực hành đo nhiệt độ | Phạm vi nhiệt độ từ (-30 ÷ 100) oC |
|  | Nhiệt kế điện trở | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu trực quan và thực hành đo nhiệt độ | Phạm vi nhiệt độ từ (-40 ÷ 420)°C |
|  | Nhiệt kế kiểu áp kế | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu trực quan và thực hành đo nhiệt độ | Phạm vi nhiệt độ từ (-60 ÷ 650)°C |
|  | Áp kế kiểu màng đàn hồi | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu trực quan và thực hành đo áp suất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Xi lanh nạp gas | Chiếc | 03 | Sử dụng để nạp gas | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Cân nạp gas điện tử | Chiếc | 03 | Sử dụng để nạp gas | - Tải trọng tối đa 50 kg - Độ chính xác ±10 g - Có chức năng cài đặt khối lượng gas nạp |
|  | Đồng hồ đo chân không | Bộ | 03 | Sử dụng để hút chân không hoặc đo độ chân không | Hạn mức đo từ (0 ÷ 2500) Microns |
|  | Sổ tay tra mã vật liệu | Quyển | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Kích thước phù hợp (Các nội dung được trình bày mạch lạc, rõ ràng dễ hiểu; Văn bản được định dạng đúng quy định) |
|  | Bảng hướng dẫn sử dụng bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và bảo quản bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Kích thước phù hợp (Các nội dung được trình bày mạch lạc, rõ ràng dễ hiểu; Văn bản được định dạng đúng quy định) |
|  | Bảng quy trình sơ cứu người bị tai nạn lao động và điện giật | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn quy trình các bước sơ cứu người bị tai nạn lao động và điện giật | Kích thước phù hợp (Các nội dung được trình bày mạch lạc, rõ ràng dễ hiểu; Văn bản được định dạng đúng quy định) |
|  | Các loại bản vẽ chuyên ngành | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cách đọc bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, các loại hình chiếu… | Kích thước phù hợp (Các nội dung được trình bày mạch lạc, rõ ràng dễ hiểu; Văn bản được định dạng đúng quy định) |

### 3.2. Phòng học ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Cài đặt, sử dụng các phần mềm, | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Bảng lật, di động | Chiếc | 02 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bàn điều khiển | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, |
|  | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị |
|  | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Có khả năng mở rộng kết nối |
|  | Máy quét (Scanner) | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Khổ giấy ≥ A4, loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Tai nghe | Bộ | 19 | Dùng để thực hành kỹ năng nghe | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, có micro gắn kèm |
|  | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển, Thảo luận được 2 chiều |

### 3.3. Phòng thực hành máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Cài đặt, sử dụng các phần mềm, | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Bảng lật, di động | Chiếc | 02 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in các tài liệu | In đen trắng, khổ giấy ≥ A4 |
|  | Hệ thống internet | Bộ | 01 | Dùng để kết nối Internet | Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học |
|  | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng | Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau |
|  | Tai nghe | Bộ | 19 | Dùng để thực hành kỹ năng nghe | Loại có micro gắn kèm |
|  | Bộ phần mềm văn phòng | Bộ | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng sử dụng phần mềm văn phòng | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm; cài đặt cho 19 máy vi tính |
|  | Bộ gõ Tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt | Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành; cài đặt cho 19 máy vi tính |
|  | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm |
|  | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ quản lý máy tính của học sinh | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm; cài đặt cho 19 máy vi tính |
|  | Phần mềm AutoCad | Bộ | 01 | Dùng để thực hành kỹ năng vẽ trên máy | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm, cài đặt cho 19 máy vi tính |

### 3.4. Phòng thực hành điện

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Bộ thiết bị cảnh báo an toàn | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy và học tập về an toàn lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
| - 2 | Ca bin thực hành lắp đặt điện | Chiếc | 06 | Sử dụng để thực hành lắp đặt các mạch điện điều khiển dân dụng | Phù hợp và theo quy định của cơ sở đào tạo |
| - 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm |
| - 4 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, thảo luận trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| - 5 | Động cơ 1 pha | Bộ | 01 | Dùng hướng dẫn sử dụng động cơ KĐB 1 pha khởi động bằng tụ | - Công suất: ≥ 0,37 kW - Cắt 1/4 stato |
| - 6 | Động cơ 3 pha | Bộ | 01 | Dùng hướng dẫn sử dụng động cơ KĐB 3 pha | - Công suất: ≥ 0,37 kW - Cắt 1/4 stato |
| - 7 | Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 01 | Dùng hướng dẫn sử dụng máy biến áp 1 pha | Công suất: S ≥ 500VA |
| - 8 | Máy biến áp 3 pha | Chiếc | 01 | Dùng hướng dẫn sử dụng máy biến áp 3 pha | Công suất: S ≥ 500VA |
| - 9 | Bộ thực hành điện 1 chiều | Bộ | 02 | Sử dụng để giới thiệu trực quan, hỗ trợ cho người học đo, kiểm tra, sửa chữa các thiết bị trong hệ thống |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn điện 1 chiều | Bộ | 01 |  | - Dòng điện: Iđm = 5A - Điện áp: Ura ≤ 24V |
|  | Ampe kế DC | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≤ 5A |
|  | Vôn kế DC | Chiếc | 01 |  | Điện áp: ≥ 30V |
|  | Mô đun tải | Bộ | 01 |  | Công suất: ≤ 100W |
| - 10 | Bộ thực hành điện xoay chiều | Bộ | 03 | Sử dụng để giới thiệu trực quan, hỗ trợ cho người học đo, kiểm tra, sửa chữa các thiết bị trong hệ thống |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn điện xoay chiều | Bộ | 01 |  | - Điện áp: UV = 220 VAC - Điện áp: Ura = (90 ÷ 220)VAC |
|  | Ampe kế AC | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: Iđm ≤ 10A |
|  | Vôn kế AC | Chiếc | 01 |  | Điện áp: ≥ 300V |
|  | Mô đun tải | Bộ | 01 |  | Công suất: ≤ 1000W |
| - 11 | Bộ khí cụ điện | Bộ | 06 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đấu nối |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Công tắc xoay | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: Iđm ≤ 10A |
|  | Công tắc hành trình | Chiếc | 01 |  | Điện áp: Uđm = (220 ÷ 380) VAC |
|  | Cầu dao 2 cực | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: Iđm ≤ 40A |
|  | Cầu dao 1 pha 2 ngả | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: Iđm ≥ 10A |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: Iđm ≥ 10A |
|  | Nút nhấn | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: Iđm ≤ 10A |
|  | Khóa điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp: Uđm = 220/380VAC |
|  | Nút dừng khẩn cấp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: Iđm ≤ 10A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 02 |  | Điện áp: Ulv = (220 ÷ 380) VAC |
|  | Rơ le nhiệt | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: Iđm ≥ 5A |
|  | Rơ le điện áp | Chiếc | 01 |  | Điện áp: Ulv = 220/380V |
|  | Rơle dòng | Chiếc | 01 |  | Dải dòng bảo vệ: ≥ (0,5 ÷ 6)A |
|  | Rơ le trung gian | Chiếc | 02 |  | Điện áp: ≥ 220V |
|  | Rơ le thời gian | Chiếc | 02 |  | - Điện áp: 220V - Thời gian: ≥ 10s |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: I ≥ 10A |
|  | Áp tô mát 3pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10A |
|  | Áp tô mát chống giật 1 pha | Chiếc | 01 |  | - Dòng điện: ≥ 10A - Dòng rò: ≥ 15mA |
|  | Áp tô mát chống giật 3 pha | Chiếc | 01 |  | - Dòng điện: ≥ 10A - Dòng rò: ≥ 15mA |
| - 12 | Bảng lật, di động | Chiếc | 02 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Loại thông dụng trên thị trường |
| - 1 | Máy hàn xung | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | - Điện áp: 220 VAC - Công suất: ≥ 60 W |
| - 2 | Máy khoan bàn | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≥ 370W |
| - 3 | Máy vặn vít dùng Pin | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Điện áp: 12 V |
| - 4 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | - Điện áp (220 ÷ 240)V - Công suất ≥ 350w - Tần suất: 50/60 Hz |
| - 5 | Bộ đồ nghề điện | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Bộ | 01 |  | Cắt dây (0,2 ÷ 6) mm |
|  | Kìm tuốt dây | Bộ | 01 |  | Tuốt dây (0,2 ÷ 6) mm |
|  | Kìm mỏ nhọn | Bộ | 01 |  | Điện áp cách điện: UCĐ ≥ 1000 V |
|  | Kìm điện | Bộ | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥ 1000 V |
|  | Kìm ép cốt | Bộ | 01 |  | Bấm cos: (0,2 ÷ 6) mm |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp: ≤ 500 V |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| - 6 | Bộ dụng cụ cơ khí | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Thép cacbon: (2 ÷ 5) kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Có tay cầm đảm bảo chắc chắn, an toàn |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≤ 1000 mm |
|  | Êke | Chiếc | 01 |  | Từ (90˚ ÷ 120˚) |
|  | Bàn ren, tarô | Bộ | 01 |  | Ren và ta rô theo tiêu chuẩn đường kính lỗ ≤ 16mm |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 01 |  | Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 01 |  | Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 01 |  | Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 01 |  | Đảm bảo độ cứng đầu vạch |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≤ 150 mm |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| - 7 | Bộ thiết bị đo lường điện | Bộ | 06 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đo các đại lượng điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy biến điện áp | Chiếc | 01 |  | Công suất: S ≤ 5kVA |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 01 |  | Tỷ số biến dòng: ≥ 50/5A |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≤ 400A |
|  | Vôn kế DC | Chiếc | 01 |  | Điện áp: ≥ 5V |
|  | Vôn kế AC | Chiếc | 01 |  | Điện áp: ≥ 220 V |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 01 |  | Điện áp: ≥ 500 V |
|  | Cầu đo điện trở | Chiếc | 01 |  | Điện trở: ≤ 500 kΩ |
|  | Cosφ mét | Chiếc | 01 |  | Điện áp: Uđm= 220, 380V |
|  | Tần số kế | Chiếc | 01 |  | Dải đo: f = (0 ÷ 60)Hz |
|  | Oát mét | Chiếc | 01 |  | - Công suất: ≤ 0,37 kW - Điện áp: 220V |
|  | Teromet | Chiếc | 01 |  | Phép đo kiểu 3 cực hoặc 4 cực, phạm vi đo ≥ 1200Ω |
|  | Công tơ 1 pha | Chiếc | 01 |  | - Điện áp định mức: 220V - Dòng điện: ≥ 5/20A - Tần số định mức: 50 Hz |
|  | Công tơ 3 pha | Chiếc | 01 |  | - Điện áp định mức: 380 V - Tần số định mức: 50Hz - Dòng điện: ≥ 10/40A |

### 3.5. Phòng thực hành gia công cơ khí

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bàn máp | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra kích thước và sai lệch của chi tiết gia công | Kích thước ≥ (1000x1000) mm |
|  | Bàn nguội gắn Ê tô | Chiếc | 09 | Dùng thực hành thao tác tháo lắp, sửa chữa | Loại có gắn ê tô |
|  | Bàn ren ống thủ công | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Bàn ren được ống có đường kính ≤ Φ50 |
|  | Kéo cắt cần | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy cắt ống | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành | - Điện áp: 220V - Công suất: 1400W |
|  | Máy cắt đĩa | Chiếc | 01 | Dùng đề cắt phôi sắt gia công | - Công suất: ≥ 1,5kW - Đường kính đá ≥ 350mm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Máy cưa cần | Chiếc | 01 | Dùng để cắt phôi gia công | Công suất ≥ 3,5kW |
|  | Máy gấp mép | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành gia công các chi tiết dạng tấm | - Chiều rộng làm việc ≤ 1020 mm - Góc uốn: 150° - Độ dày tấm thép: (1,2 ÷2,4) mm |
|  | Máy hàn điện | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành hàn điện cơ bản | Công suất ≥ 23kW |
|  | Máy hàn khí | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam |
|  | Máy hàn nhiệt HDPE | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành | - Có đầy đủ các khuôn hàn ống - Hàn được ống có đường kính ≤ Φ 301 |
|  | Máy hàn nhiệt PPR | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành | - Có đầy đủ các khuôn hàn ống - Hàn được ống có đường kính ≤ Φ300 |
|  | Máy khoan bàn | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành khoan, khoét | - Công suât ≥ 1kW - Đường kính lỗ khoan: ≤ 30mm |
|  | Máy khoan bê tông | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | - Điện áp: 220V - Công suất: 800W |
|  | Máy khoan đứng | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành khoan, khoét | - Công suât ≥ 2,2kW - Đường kính lỗ khoan: ≤ 30mm |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để mài chi tiết gia công | Công suất ≥ 750W |
|  | Máy mài hai đá | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | - Công suất: ≥ 1,5kW - Đường kính đá ≥ 250mm |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để sử dụng trong quá trình thực hành | - Công suất ≥ 4kW - Thể tích ≥ 100 lít |
|  | Máy ren ống đa năng | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành | - Công suất: ≤ 2000W - Ống có đường kính ≤ 50mm |
|  | Máy uốn ống | Chiếc | 03 | Dùng để giảng dạy, gia công chi tiết dạng ống | - Công suất: ≥ 1,8kW - Đường kính ống: (8÷26)mm |
|  | Máy uốn ống đa năng chạy điện | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | - Công suất: ≤2000W - Đường kính ống ≤ 50mm |
|  | Máy uốn ống thủy lực | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Đường kính ống ≤ 50mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, thảo luận trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Ca bin hàn | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn hàn | Chiếc | 01 |  | - Kích thước: ≥ (0,8x0,8x0,7)m - Có khả năng thay đổi chiều cao |
|  | Hệ thống xử lý khói hàn | Bộ | 01 |  | Lưu lượng khí hút (1÷2)m3/s |
|  | Bảng lật, di động | Chiếc | 02 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ số | Bộ | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành | 9 đầu gồm các số (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) |
|  | Bộ chữ | Bộ | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Đầu chữ gồm 27 cái |
|  | Cưa tay | Chiếc | 09 | Dùng để cắt kim loại | Chiều dài lưỡi cưa ≥ 250 mm |
|  | Búa nguội | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lấy dấu chi tiết gia công | Loại thông dụng ≥ 400g |
|  | Búa cao su | Chiếc | 09 | Dùng để điều chỉnh, rà gá chi tiết gia công | Loại thông dụng ≥ 0,5Kg |
|  | Bộ hàn hơi | Bộ | 03 | Sử dụng cho trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn hàn | Chiếc | 01 |  | - Kích thước: ≥ (0,8x0,8x0,7)m - Có khả năng thay đổi chiều cao |
|  | Hệ thống xử lý khói hàn | Bộ | 01 |  | Lưu lượng khí hút (1÷2)m3/s |
|  | Êtô kẹp ống | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành kẹp ống | Khoảng kẹp ống lớn nhất 200mm |
|  | Êtô song hành | Chiếc | 01 | Dùng để gá kẹp phôi | Độ mở ≤ 250 mm |
|  | Đe gò | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Đe trọng lượng ≥ 50kg |
|  | Bộ dụng cụ hàn | Bộ | 19 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm rèn | Chiếc | 01 |  | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam |
|  | Kính hàn điện | Chiếc | 01 |  | Độ sáng từ 11÷ 12 |
|  | Đục bằng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bàn chải sắt | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Gang tay da | Đôi | 01 |  | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị bảo hộ lao động |
|  | Gang tay sợi | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Yếm hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ chống khí độc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ giũa cầm tay | Bộ | 19 | Dùng để giũa kim loại |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Giũa dẹt | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 300 mm |
|  | Giũa bán nguyệt | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 300 mm |
|  | Giũa tròn | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 300 mm |
|  | Giũa tam giác | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 300 mm |
|  | Giũa vuông | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 300 mm |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp thông dụng | Bộ | 03 | Dùng để tháo lắp các thiết bị máy móc | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ clê | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ mỏ lết | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ khẩu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ vam cặp 3 chấu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ đo cơ khí | Bộ | 06 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đo, kiểm tra chi tiết |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo ≥ 300mm |
|  | Thước kiểm phẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 150mm |
|  | Thước kiểm thẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 500mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo ≥ 150mm - Độ chính xác 0,02mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Pan me đo ngoài | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: (0÷100)mm - Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: ≤ 50mm - Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Ke vuông | Chiếc | 01 |  | Kích thước: (200 x 120) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác 0,01 mm |
|  | Ca líp ren | Chiếc | 01 |  | Đo được ren ≥M8 |
|  | Dưỡng kiểm tra ren ống nước | Bộ | 01 |  | Kiểm được các bước ren thường dùng hệ mét, anh, ren ống |
|  | Dưỡng kiểm tra ren | Bộ | 01 |  | Kiểm được các bước ren thường dùng hệ mét, anh |
|  | Trục kiểm | Chiếc | 01 |  | Đường kính ≥ 50mm |
|  | Căn mẫu | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mẫu so độ bóng | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Căn lá | Bộ | 01 |  | Kiểm tra được khe hở ≥ 0,03mm |
|  | Bộ dụng cụ vạch dấu | Bộ | 19 | Dùng để hướng dẫn, thực hành lấy dấu chi tiết gia công |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Căn phẳng | chiếc | 01 |  | Kích thước ≥ (300x50) mm |
|  | Chấm dấu | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Com pa vanh | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đài vạch dấu | Chiếc | 01 |  | Loại có du xích, độ chính xác 0,1mm |
|  | Khối D | Bộ | 01 |  | Kích thước ≥ (100x100x150)mm |
|  | Khối V đơn | Bộ | 01 |  | Kích thước ≥ (150x75x50)mm |
|  | Khối V kép | Bộ | 01 |  | Kích thước ≥ (150x150x50)mm |
|  | Bộ dụng cụ đục | Bộ | 19 | Dùng để đục rãnh trên mặt phẳng, đục rãnh trên mặt cong |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đục đầu cong | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ gia công ren | Bộ | 19 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cắt ren |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ ta rô ren côn | Bộ | 01 |  | Cắt được ren từ 1/16 ÷ 1/2 kèm theo tay quay |
|  | Bộ tarô | Bộ | 01 |  | Cắt được ren từ M4 ÷ M18 kèm theo tay quay |
|  | Bộ bàn ren | Bộ | 01 |  | Cắt được ren từ M4 ÷ M18 kèm theo tay quay |
|  | Bàn ren ống cầm tay | Bộ | 01 |  | Cắt được ren ống đường kính ≤ 42 mm |
|  | Bộ dụng cụ cạo bavia | Bộ | 19 | Dùng để hướng dẫn, thực hành cạo kim loại | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao cạo mặt phẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao cạo mặt cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ô kiểm | Chiếc | 01 |  | Kích thước (25x25) mm |
|  | Dao cắt ống bằng tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Cắt được ống kẽm có đường kính ≤ Φ100 |
|  | Dao sửa đá mài | Bộ | 01 | Dùng để sửa đá mài | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Sổ tay tra mã vật liệu | Quyển | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam |

### 3.6. Phòng thông gió và điều hòa không khí

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hệ thống điều hòa không khí trung tâm AHU gas | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu trực quan, mô hình có tính linh hoạt | - Năng suất lạnh: ≥ 60000 Btu/giờ - Kèm ống cấp gió |
|  | Hệ thống điều hòa không khí trung tâm trung tâm VRF | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu trực quan, mô hình có tính linh hoạt | - Năng suất lạnh: ≥ 48000 Btu/giờ - Kết nối bộ chia - Có tối thiểu 04 loại dàn lạnh khác nhau: treo tường, âm trần nối ống gió, casstte, áp trần |
|  | Hệ thống điều hòa không khí trung tâm Water Chiller | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu trực quan, mô hình có tính linh hoạt | - Công suất lạnh : ≥ 48000 Btu/giờ - Giải nhiệt nước - Có tối thiểu 04 loại FCU khác nhau: treo tường, âm trần nối ống gió, casstte, áp trần |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Máy điều hoà không khí hai cụm (âm trần) | Bộ | 03 | Sử dụng để giới thiệu trực quan, thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa | Công suất lạnh: ≥ 12000 Btu/giờ |
|  | Máy điều hoà không khí hai cụm (áp trần) | Bộ | 03 | Sử dụng để giới thiệu trực quan, thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa | Công suất lạnh: ≥ 12000 Btu/giờ |
|  | Máy điều hoà không khí hai cụm (đặt sàn) | Bộ | 03 | Sử dụng để giới thiệu trực quan, thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa | Công suất lạnh: ≥ 18000 Btu/giờ |
|  | Máy điều hoà không khí hai cụm (dấu trần) | Bộ | 03 | Sử dụng để giới thiệu trực quan, thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa | Công suất lạnh: ≥ 18000 Btu/giờ |
|  | Máy điều hoà không khí hai cụm (treo tường) | Bộ | 03 | Sử dụng để giới thiệu trực quan, thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa | Công suất lạnh: ≥ 9000 Btu/giờ |
|  | Máy điều hoà không khí hai cụm sử dụng năng lượng mặt trời | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu trực quan, thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa | Công suất lạnh: ≥ 9000 Btu/giờ |
|  | Máy điều hòa không khí Multi ghép | Bộ | 03 | Sử dụng để giới thiệu trực quan, thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa | - Công suất lạnh: ≥ 30000 Btu/giờ - Có tối thiểu 03 loại dàn lạnh khác nhau: treo tường, âm trần nối ống gió, casstte |
|  | Máy hàn điện hồ quang | Bộ | 03 | Dùng để hàn | - Cường độ dòng điện hàn ≤ 300A - Công suất ≥ 20kW - Đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Máy khoan bê tông | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | - Điện áp: 220V - Công suất: ≥ 800W |
|  | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để sử dụng trong quá trình thực hành đo kiểm tra | - Điện áp: 220V - Công suất: ≥ 570W |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, thảo luận trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mô hình thông gió | Chiếc | 01 | Dùng để giảng dạy hệ thống thông gió | - Quạt ly tâm, có điều khiển tốc độ: - Lưu lượng dòng chảy ≤1800 m³/giờ - Công suất động cơ ≤ 750 W |
|  | Tháp giải nhiệt nước | Chiếc | 02 | Sử dụng để giới thiệu trực quan, thực hành lắp đặt, sửa chữa tháp giải nhiệt | Công suất giải nhiệt: (5 ÷10) tons |
|  | Mô hình dàn trải hệ thống lạnh | Bộ | 03 | Sử dụng để giới thiệu trực quan, thực hành đo kiểm tra, sửa chữa các thiết bị trong hệ thống lạnh |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy nén kín | Chiếc | 01 |  | Công suất máy nén từ (1/6 ÷ 1) Hp |
|  | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc | 01 |  | Phù hợp với công suất của máy nén |
|  | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc | 01 |  | Phù hợp với công suất của máy nén |
|  | Van tiết lưu nhiệt | Chiếc | 01 |  | Phù hợp với công suất của máy nén |
|  | Van tiết lưu tay | Chiếc | 01 |  | Ngõ vào, ngõ ra: (5/8 ÷ 1/2) inch |
|  | Ống mao | Cuộn | 01 |  | - Đường kính ống - D = (0,5 ÷ 2) mm |
|  | Aptomat 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 02 |  | - Dòng điện: ≥ 20 A - Điện áp: 220/380 VAC |
|  | Nút nhấn On-Off | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Bộ điều chỉnh nhiệt độ | Chiếc | 01 |  | Khoảng nhiệt độ: (-20 ÷ 20)°C |
|  | Rơle trung gian (AC, DC) | Bộ | 01 |  | - Điện áp: (220 ÷ 240)VAC - Điện áp: (12 ÷ 24) VDC |
|  | Rơle thời gian (AC, DC) | Bộ | 01 |  | - Điện áp: (220 ÷240) VAC - Điện áp: (12 ÷ 24) VDC |
|  | Rơle áp suất cao | Chiếc | 01 |  | - Áp suất (-1 ÷ 35) bar - Đầu côn 1/4 inch |
|  | Rơle áp suất thấp | Chiếc | 01 |  | - Áp suất (-1 ÷ 15) bar - Đầu côn 1/4 inch |
|  | Đèn báo | Chiếc | 03 |  | Điện áp: (220 ÷ 240) V |
|  | Chuông báo sự cố | Chiếc | 01 |  | Điện áp: (220 ÷ 240) V |
|  | Van điện từ | Chiếc | 02 |  | - Điện áp: (220 ÷ 240) V - Đường kính ống: (6 ÷ 12) mm |
|  | Van đảo chiều | Chiếc | 01 |  | - Điện áp: (220 ÷ 240) V - Đường kính ống: (6 ÷ 18) mm |
|  | Bộ van tiết lưu | Bộ | 03 | Sử dụng để giới thiệu trực quan, thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, hiệu chỉnh và thay thế van tiết lưu trong hệ thống lạnh |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Van tiết lưu nhiệt | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi nhiệt độ từ (-50 ÷ 10) oC - Năng suất lạnh từ (0,5 ÷ 10) kW (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh) |
|  | Van tiết lưu điện từ | Chiếc | 01 |  | - Dòng điện: 1 chiều - Điện áp: 12V |
|  | Van tiết lưu tay | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi nhiệt độ từ (-50 ÷ 10)oC - Năng suất lạnh từ (0,5 ÷ 10) kW (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh) |
|  | Thiết bị trao đổi nhiệt | Bộ | 03 | Sử dụng để giới thiệu trực quan, thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, hiệu chỉnh và thay thế thiết bị trao đổi nhiệt trong hệ thống lạnh |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên | Chiếc | 01 |  | Dàn ngưng sử dụng cho tủ lạnh công suất máy nén: (1/10 ÷ 3/4) Hp |
|  | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc | 01 |  | - Dàn ngưng sử dụng cho máy lạnh công suất máy nén (1 ÷ 5)Hp - Điện áp: 220V |
|  | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên, sử dụng cho tủ lạnh đóng tuyết | Chiếc | 01 |  | - Dàn bay hơi sử dụng cho tủ lạnh - Công suất máy nén: (1/10 ÷ 3/4) Hp |
|  | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt, sử dụng cho tủ lạnh không đóng tuyết | Chiếc | 01 |  | - Dàn bay hơi sử dụng cho tủ lạnh - Công suất máy nén (1/10 ÷ 5) Hp |
|  | Bình ngưng | Chiếc | 01 |  | - Loại ống vỏ, nằm ngang - Sử dụng cho máy lạnh công suất máy nén (10 ÷ 20) HP |
|  | Bình bay hơi | Chiếc | 01 |  | - Loại ống vỏ, nằm ngang - Sử dụng cho máy lạnh công suất máy nén (10 ÷ 20) HP |
|  | Thiết bị phụ | Bộ | 03 | Sử dụng để giới thiệu trực quan, thực hành lắp đặt, sửa chữa |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình trung gian | Chiếc | 01 |  | Dung tích bình (0,05 ÷ 0,1) m3 |
|  | Bình trung gian ống xoắn | Chiếc | 01 |  | Dung tích bình (0,1 ÷ 0,5) m3 Bình đứng có ống xoắn bên trong |
|  | Bình tách dầu | Chiếc | 01 |  | - Loại bình đứng - Kích thước ống vào ra từ (12 ÷ 22) mm |
|  | Bình tách lỏng | Chiếc | 01 |  | - Bình đứng bọc cách nhiệt - Dung tích bình (0,01÷ 0,02) m3 |
|  | Bình gom dầu | Chiếc | 01 |  | Dung tích bình 0,02 m3 ÷ 0,03 m3 |
|  | Phin lọc gas | Chiếc | 01 |  | Đường kính ống trong (6 ÷ 22)mm |
|  | Kính soi gas | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Rơle áp suất cao | Chiếc | 01 |  | Áp suất hoạt động (8 ÷ 32) bar |
|  | Rơle áp suất thấp | Chiếc | 01 |  | Áp suất hoạt động (-0,2 ÷ 7,5) bar |
|  | Rơle áp suất dầu | Chiếc | 01 |  | Áp suất hoạt động (-1 ÷ 12) bar |
|  | Bảng lật, di động | Chiếc | 02 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ giá đỡ định vị ống gió | bộ | 03 | Dùng để thực hành lắp đặt đường ống gió | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Quạt điều áp | chiếc | 03 | Dùng để thục hành lắp đặt quạt điều áp | - Công suất: ≤ 0,75kW - Tốc độ: 1450 vòng/phút - Lưu lượng gió: ≤ 5800 m3/giờ - Áp suất: ≤ 200Pa |
|  | Máy thử kín đường ống gió | Chiếc | 01 | Dùng để thử kín đường ống gió | - Công suất: ≤ 0,75kW - Áp suất gió: ≤ 2Pa |
|  | Bộ hàn hơi | Bộ | 03 | Sử dụng cho trong quá trình thực hành | Nhiệt độ: ≤ 1200oC |
|  | Máy thu hồi môi chất lạnh | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | - Thu hồi được các loại môi chất (R134a, R22, R410a, R404a, R32 …) - Bao gồm bình chứa gas cho các loại môi chất |
|  | Máy dò môi chất lạnh | Bộ | 01 | Sử dụng để kiểm tra độ an toàn | Dò được các loại môi chất (R134a, R22, R410a, R404a, R32 …) |
|  | Máy hút chân không 2 cấp | Chiếc | 03 | Sử dụng để thực hành quá trình hút chân không hệ thống lạnh | - Tương thích sử dụng cho các loại Gas lạnh: R410A, R407C, R134A, R12, R22, R32 - Lưu lượng hút: ≥ 95 lít/phút - Độ chân không: 2,0 Pa abs (15 micron) - Đồng hồ chân không hiển thị số có dải đo: 3,330 Pa abs (25,000 micron) ~ 1,33 Pa abs (10 micron) - Công suất: ≤ 375 W |
|  | Bơm cao áp | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành vệ sinh cho hệ thống lạnh | - Điện áp: 220 V - Công suất: (1 ÷ 3) Hp |
|  | Bộ thử kín | Bộ | 03 | Sử dụng cho quá trình thử kín hệ thống lạnh, đuổi khí khi hàn ống | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy hàn xung | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | - Điện áp: 220 VAC - Công suất: ≥ 60 W |
|  | Máy khoan bàn | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≥ 370W |
|  | Máy vặn vít dùng Pin | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Điện áp: 12 V |
|  | Thang dây + dây an toàn | bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để vệ sinh dàn nóng, dàn lạnh | - Công suất: ≥ 2HP - Điện thế: (220 ÷ 240) V - Tần suất: 50/60 Hz |
|  | Máy mài 2 đá | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | - Điện áp (220 ÷ 240)V - Công suất ≥ 350w - Tần suất: 50/60 Hz |
|  | Bộ đồ nghề điện | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Bộ | 01 |  | Cắt dây (0,2 ÷ 6) mm |
|  | Kìm tuốt dây | Bộ | 01 |  | Tuốt dây (0,2 ÷ 6) mm |
|  | Kìm mỏ nhọn | Bộ | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥ 1000 V |
|  | Kìm điện | Bộ | 01 |  | Điện áp cách điện: ≥ 1000 V |
|  | Kìm ép cốt | Bộ | 01 |  | Bấm cos: (0,2 ÷ 6) mm |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  | Điện áp: ≤ 500 V |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ dụng cụ cơ khí | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Thép cacbon: (2 ÷ 5) kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Có tay cầm đảm bảo chắc chắn, an toàn |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≤ 1000 mm |
|  | Êke | Chiếc | 01 |  | Từ (90˚ ÷ 120˚) |
|  | Bàn ren, tarô | Bộ | 01 |  | Ren và ta rô theo tiêu chuẩn đường kính lỗ ≤ 16mm |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 01 |  | Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 01 |  | Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 01 |  | Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 01 |  | Đảm bảo độ cứng đầu vạch |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≤ 150 mm |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ nong ống đồng | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ loe ống đồng | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ dao cắt ống đồng | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ uốn ống đồng | Bộ | 01 |  | Kích cỡ ống uốn: (6 ÷ 19) mm |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 |  | Chiều dài 5m |
|  | Thước thuỷ | Chiếc | 01 |  | Chiều dài 50 cm |
|  | Bộ lục giác | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dao nạo ba via | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đèn khò gas | Chiếc | 01 |  | Nhiệt độ: ≤ 1200o C |
|  | Bộ dụng cụ mở van | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ van chống bỏng gas | Bộ | 01 |  | Dùng cho các loại môi chất R32, R410a, R22, R134a, R404a |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Đáp ứng tối thiểu theo Tiêu chuẩn Việt Nam |
|  | Bộ van nạp 3 dây | Bộ | 01 |  | - Đồng hồ thấp áp (76 cmHg ÷ 17.5 kg/cm2) - Đồng hồ cao áp (0 ÷ 35) kg/cm2 |
|  | Bộ dụng cụ đo chuyên dụng nghề điện lạnh | Bộ | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy dò môi chất lạnh | Chiếc | 01 | Sử dụng để kiểm tra độ an toàn | Dò được các loại môi chất (R134a, R22, R410a, R404a, R32 …) |
|  | Máy đo tốc độ gió | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu trực quan, sử dụng để đo lưu lượng gió thổi từ các quạt gió | - Thang đo: (0 ÷ 20) m/s; (-20 ÷ 70)oC - Độ chính xác: ± 0,03 m/s , sai số 5 % |
|  | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu trực quan và đo độ ẩm tại các phòng lạnh, kho lạnh… | - Độ ẩm: (15÷ 95) % RH - Độ chính xác: ±3 % RH |
|  | Máy đo độ ồn | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu trực quan và đo độ ồn của hệ thống lạnh | - Dải đo: (30 ÷130) dB - Dải tần số: (31,5÷ 8) KHz - Chính xác: ±1,5dB |
|  | Nhiệt kế kiểu cặp nhiệt | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu trực quan và thực hành đo nhiệt độ | Phạm vi nhiệt độ từ (-30 ÷ 100) oC |
|  | Nhiệt kế điện trở | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu trực quan và thực hành đo nhiệt độ | Phạm vi nhiệt độ từ (-40 ÷ 420)°C |
|  | Nhiệt kế kiểu áp kế | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu trực quan và thực hành đo nhiệt độ | Phạm vi nhiệt độ từ (-60 ÷ 650)°C |
|  | Áp kế kiểu màng đàn hồi | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu trực quan và thực hành đo áp suất | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Xi lanh nạp gas | Chiếc | 03 | Sử dụng để nạp gas | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Cân nạp gas điện tử | Chiếc | 03 | Sử dụng để nạp gas | - Tải trọng ≤ 50 kg - Độ chính xác ±10 g - Có chức năng cài đặt khối lượng gas nạp |
|  | Đồng hồ đo chân không | Bộ | 03 | Sử dụng để hút chân không hoặc đo độ chân không | Hạn mức đo từ (0 ÷ 2500) Microns |
|  | Bạt hứng nước | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành vệ sinh cho hệ thống lạnh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bản vẽ hệ thống điều hòa trung tâm | Chiếc | 09 | Dùng làm tài liệu học tập | Khổ giấy A0: 841 x 1189 mm |
|  | Catalogue điều hòa không khí | Bộ | 09 | Dùng làm tài liệu học tập | Catalogue điều hòa không khí của các hãng: Daikin, Panasonic, LG |

### 3.7. Phòng thực hành cấp thoát nước

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ca bin thực hành | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn lắp đặt, thực hành | - Kích thước (1400x2400x2400)mm - Khung thép, vách gỗ |
|  | Khớp nối | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn lắp đặt, thực hành | Đường kính ≤ Φ200mm |
|  | Máy cắt ống | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành | - Điện áp: 220V - Công suất: ≥ 1400W |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Máy hàn điện hồ quang | Bộ | 03 | Dùng để hàn | - Cường độ dòng điện hàn ≤ 300A - Công suất ≥ 20kW - Đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Máy hàn nhiệt PPR | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành | - Có đầy đủ các khuôn hàn ống - Hàn được ống có đường kính ≤ 300 |
|  | Máy khoan bê tông | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | - Điện áp: 220V - Công suất: 800W |
|  | Máy cắt cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để sử dụng trong quá trình thực hành đo kiểm tra | - Điện áp: 220V - Công suất: ≥ 570W |
|  | Máy thử áp lực bằng khí nén | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành thử áp lực | - Công suất: ≥ 15 HP - Dung tích bình chứa: ≥ 500 lít - Điện áp sử dụng (220÷380)V |
|  | Máy thử áp lực bằng tay | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn lắp đặt, thực hành | Áp lực ≥ 5kg/cm2 |
|  | Máy thuỷ bình | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | - Độ chính xác 2mm/1km đo đi về - Độ phóng đại 32X |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, thảo luận trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Bình nóng lạnh chạy điện | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn lắp đặt, thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam |
|  | Mô hình thông gió | Chiếc | 01 | Dùng để giảng dạy hệ thống thông gió | - Quạt ly tâm, có điều khiển tốc độ: - Lưu lượng ≤ 1800 m³/giờ - Công suất động cơ ≤ 750 W |
|  | Mô hình ống thép tráng kẽm, phụ kiện | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn lắp đặt, thực hành | - Theo tiêu chuẩn Việt Nam - Đường kính ≤ 50mm |
|  | Mô hình thí nghiệm kiểm tra tổn thất áp lực đường ống | Bộ | 01 | Dùng để thực hành lắp đặt đường ống | - Kích thước mô hình (1200 x 2400)mm - Có máy bơm nước một pha - Chân có bánh xe di chuyển dễ dàng |
|  | Mô hình van nước | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn lắp đặt, thực hành | Đường kính ≤ 200mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Van cửa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van cầu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van bướm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van một chiều | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van nắp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van xả khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van phao | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van tự động điều chỉnh áp lực và lưu lượng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van xả đáy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van xả nhanh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van màng chắn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van xả cặn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình hệ thống cấp nước nóng | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu hệ thống cấp nước trong xây dựng dân dụng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bể ngầm | Chiếc | 01 |  | Dung tích 0,4 m3 |
|  | Máy bơm nước | Chiếc | 01 |  | - Điện áp: 220V - Công suất: 1(Hp) |
|  | Két nước | Chiếc | 01 |  | Dung tích ≥ 0,4 m3 |
|  | Vòi nước | Chiếc | 05 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam có đường kính ≤ 20mm |
|  | Mô hình hệ thống thoát nước | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu hệ thống thoát nước trong xây dựng dân dụng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bể ngầm | Chiếc | 01 |  | Dung tích ≥ 0,4 m3 |
|  | Máy bơm nước | Chiếc | 01 |  | - Điện áp: 220V - Công suất: ≤ 1(Hp) |
|  | Két nước | Chiếc | 01 |  | Dung tích 0,4 m3 |
|  | Vòi nước | Chiếc | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam có đường kính ≤ 20mm |
|  | Chậu rửa | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam |
|  | Âu tiểu | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam |
|  | Xí bệt | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam |
|  | Bể tự hoại | Chiếc | 01 |  | Dung tích ≥ 0,5m3 |
|  | Mô hình phòng vệ sinh | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu hệ thống vệ sinh trong xây dựng dân dụng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Chậu rửa | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam |
|  | Âu tiểu | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam |
|  | Xí bệt | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam |
|  | Vòi nước | Chiếc | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam có đường kính ≤ 20mm |
|  | Gương soi | Chiếc | 01 |  | Kích thước (600 x 900)mm |
|  | Bộ cút | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn lắp đặt, thực hành | Đường kính ≤ Φ200mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cút hai đầu miệng bát | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cút hai đầu trơn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cút một đầu miệng bát, một đầu trơn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cút hai đầu mặt bích | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cút hai đầu miệng bát | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ tê | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn lắp đặt, thực hành | Đường kính ≤ Φ200mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tê hai đầu miệng bát, một đầu mặt bích | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tê ba đầu miệng bát | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tê ba đầu mặt bích | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tê ba đầu mặt bích | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tê xiên góc các loại | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ côn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn lắp đặt, thực hành | Đường kính ≤ Φ200mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Côn hai đầu mặt bích | Bộ | 01 |  |  |
|  | Côn một đầu miệng bát, một đầu mặt bích | Bộ | 01 |  |  |
|  | Côn hai đầu trơn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Côn xiên góc các loại | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bảng lật, di động | Chiếc | 02 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ phụ kiện ống | Bộ | 03 | Dùng trong quá trình thực hành | - Theo tiêu chuẩn Việt Nam - Đường kính ≤ Φ50mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Phụ kiện ống thép | Bộ | 01 |  |  |
|  | Phụ kiện ống thép tráng kẽm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Phụ kiện ống nhựa | Bộ | 01 |  |  |
|  | Máy cân mực laze | Chiếc | 01 | Dùng để lấy thăng bằng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam |
|  | Máy khoa sắt cầm tay | Bộ | 01 | Dùng để lắp giá đỡ | Công suất ≤ 320W |
|  | Máy đo áp suất | Chiếc | 03 | Dùng để đo áp suất | Từ (-1000 đến +1000) Pa |
|  | Mô hình cấp nước nhà cao tầng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành | - Có máy bơm, két nước - Van giảm áp |
|  | Êtô kẹp ống | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành kẹp ống | Khoảng kẹp ống lớn nhất 200mm |
|  | Êtô song hành | Chiếc | 01 | Dùng để gá kẹp phôi | Độ mở ≤ 250 mm |
|  | Bộ chỉnh tâm ống | Bộ | 01 | Dùng để chỉnh tâm ống | Chỉnh được ống từ Φ15 ÷ Φ400 theo tiêu chuẩn Việt Nam |
|  | Máy vặn vít dùng Pin | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Điện áp: 12 V |
|  | Thang dây + dây an toàn | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Pa lăng tay | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành nâng chuyển ống | Sức nâng: ≤ 1 tấn |
|  | Pa lăng điện | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành nâng chuyển ống | Sức nâng: ≤ 1 tấn |
|  | Tó 3 chân | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành nâng chuyển ống | Chiều cao chân 3m |
|  | Dây thừng | M | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Đường kính: (20 ÷ 30)mm |
|  | Đòn bẩy | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Chiều dài đòn bẩy 2000mm |
|  | Cơ lê xích | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Kẹp được từ 14’’÷ 35’’ |
|  | Kìm cá sấu | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Kích thước kẹp từ 14” ÷ 35” |
|  | Khay đựng | Bộ | 03 | Để đựng các chi tiết | Bộ khay bao gồm 05 chiếc được làm bằng thép không gỉ với kích thước từ (200x300 mm) đến (500x800mm) |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 | Sử dụng để đo góc | Góc đo lớn nhất 360o |
|  | Bộ dụng cụ cơ khí | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Thép cac bon: (2 ÷ 5) kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Có tay cầm đảm bảo chắc chắn, an toàn |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài tối đa 1000 mm |
|  | Ê ke | Chiếc | 01 |  | Từ (90˚ ÷ 120˚) |
|  | Bàn ren, tarô | Bộ | 01 |  | Ren và Ta rô theo tiêu chuẩn đường kính lỗ ≤ 16mm |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 01 |  | Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 01 |  | Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 01 |  | Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 01 |  | Đảm bảo độ cứng đầu vạch |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≤ 150 mm |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ dụng cụ đo kiểm tra | Bộ | 01 | Dùng để sử dụng trong quá trình thực hành đo kiểm tra | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ni vô | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nước | m | 01 |  |  |
|  | Dây căng | m | 01 |  |  |
|  | Quả rọi | Quả | 01 |  |  |
|  | Dao cắt ống bằng tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Cắt được ống kẽm có đường kính ≤ Φ100 |