BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 26a DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ HÓA PHÂN TÍCH (Ban hành kèm theo Thông tư số 16 /2021/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Hóa phân tích Mã ngành, nghề: 5510404 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Năm 2021.

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| - Phần thuyết minh………………………………………………….. | 2 |
| - Nội dung của danh mục …………………………………………... | 3 |
| 1. Danh sách các phòng chức năng……………………………………. | 3 |
| 2. Mô tả các phòng chức năng…………………………………………. | 3 |
| 3. Danh mục thiết bị theo từng phòng chức năng……………………… | 5 |
| 3.1. Phòng học ngoại ngữ……………………………………………… | 6 |
| 3.2. Phòng thực hành máy vi tính……………………………………… | 8 |
| 3.3. Phòng kỹ thuật cơ sở……………………………………………… | 10 |
| 3.4. Phòng thực hành cơ sở hóa học…………………………………… | 14 |
| 3.5. Phòng thực hành phân tích hóa học……………………………… | 26 |
| 3.6. Phòng thực hành phân tích vật lý và hóa lý……………………… | 39 |

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Hóa phân tích trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Hóa phân tích trình độ trung cấp.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Hóa phân tích trình độ trung cấp.

2. Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Hóa phân tích trình độ trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Hóa phân tích trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị; bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Hóa phân tích trình độ trung cấp, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có nội dung ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học và thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

# B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

## 1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Hóa phân tích trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

#### (1) Phòng học ngoại ngữ;

#### (2) Phòng thực hành máy vi tính;

#### (3) Phòng kỹ thuật cơ sở;

#### (4) Phòng thực hành cơ sở hóa học;

#### (5) Phòng thực hành phân tích hóa học;

#### (6) Phòng thực hành phân tích vật lý và hóa lý.

## 2. Mô tả các phòng chức năng

2.1. Phòng học ngoại ngữ

Phòng học ngoại ngữ dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.2. Phòng thực hành máy vi tính

Phòng thực hành máy vi tính dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô-đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

2.3. Phòng kỹ thuật cơ sở

Phòng kỹ thuật cơ sở được trang bị các thiết bị, dụng cụ và học liệu dùng để dạy và học các môn học, mô-đun cơ sở của nghề hoá phân tích. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 học sinh.

2.4. Phòng thực hành cơ sở hóa học

Phòng thực hành cơ sở hóa học được trang bị các loại thiết bị, dụng cụ hóa học dùng để dạy học và hướng dẫn sử dụng, pha chế và điều chế hóa chất, quản lý, bảo quản hóa chất. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 học sinh.

2.5. Phòng thực hành phân tích hóa học

Phòng thực hành phân tích hóa học dùng để dạy và học các môn học, mô-đun về thí nghiệm phân tích hóa học, quản lý thiết bị phân tích. Phòng được trang bị các loại thiết bị, dụng cụ và học liệu để học, thực hành lấy mẫu, nhận mẫu, bảo quản mẫu, xử lý, vệ sinh dụng cụ, thiết bị phân tích tại hiện trường và các quy trình 5S, ISO... Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học tối đa 10 học sinh.

2.6. Phòng thực hành phân tích vật lý và hóa lý

Phòng thực hành phân tích vật lý và hóa lý dùng để dạy và học các môn học, mô-đun về phân tích bằng phương pháp vật lý và hoá lý. Phòng được trang bị các loại thiết bị, máy móc, dụng cụ và học liệu để hướng dẫn thực hành các quy trình phân tích bằng phương pháp vật lý và hoá lý. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 học sinh.

## 3. Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

#### 3.1. Phòng học ngoại ngữ

| STT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính |  | Bộ | 19 | Dùng để cài đặt, sử dụng các phần mềm. | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm. |
| 3 | Bàn điều khiển |  | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 4 | Khối điều khiển trung tâm |  | Chiếc | 01 |  | Có khả năng mở rộng kết nối. |
| 5 | Phần mềm điều khiển (LAB) |  | Bộ | 01 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. |
| 6 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi |  | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị. |
| 7 | Tai nghe |  | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Máy quét (Scanner) |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 10 | Loa |  | Bộ | 01 | Dùng để phát âm thanh bài học | Công suất (50100) W |
| 11 | Âm ly |  | Chiếc | 01 | Dùng để điều chỉnh âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm; phù hợp với công suất loa |
| 12 | Phần mềm học ngoại ngữ |  | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy, thực hành ngoại ngữ | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |

#### 3.2. Phòng thực hành máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: 1800mm x1800 mm. |
| 3 | Máy quét (Scanner) | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 4 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 5 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu trong quá trình giảng dạy | Khổ giấy A4 |
| 6 | Đường truyền internet | Đường truyền | 01 | Dùng để kết nối Internet | Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học |
| 7 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng | Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau |
| 8 | Bộ phần mềm văn phòng | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tin học văn phòng | - Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office) - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 9 | Bộ gõ Tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt | Phiên bản thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để bảo vệ máy vi tính, dữ liệu trong quá trình thực hành | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 11 | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng và quản lý máy tính của học sinh | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 12 | Phần mềm xử lý số liệu ngành hóa học (Origin) | Bộ | 01 | Dùng để thực hành tính toán và xử lý số liệu thực nghiệm | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |

#### 3.3. Phòng kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu phục vụ giảng dạy | Máy in đen trắng khổ A4 |
| 4 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 02 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | cáng cứu thương | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sử dụng các dụng cụ sơ cứu, cấp cứu |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo, nẹp,... | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tủ kính đựng dụng cụ cứu thương | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản các dụng cụ sơ, cấp cứu |  |
| 5 | Bộ dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Bộ | 02 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Cuộn dây chữa cháy và vòi | Cuộn | 01 |  |  |
|  | Họng cấp nước | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
| 6 | Bộ dụng cụ an toàn điện | Bộ | 02 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các dụng cụ an toàn điện | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ an toàn điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Thảm cao su | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 7 | Bộ bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng khi thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ chống độc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
| 8 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |
| 9 | Thùng đựng chất thải rắn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thu gom chất thải tại nguồn | Dung tích ≥ 10 lít Bao gồm loại đựng chất thải rắn hữu cơ, vô cơ và chất thải rắn nguy hại |
| 10 | Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn trình tự làm việc với hóa chất một cách an toàn | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 11 | Bảng hướng dẫn quy trình vệ sinh | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn quy trình vệ sinh | Phù hợp với quy trình 5S ở phòng thí nghiệm hóa học |
| 12 | Hộp bảo quản mẫu | Bộ | 05 | Dùng để bảo quản mẫu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 13 | Chai đựng hóa chất có nút mài | Bộ | 05 | Dùng để đựng hóa chất | Vật liệu thủy tinh màu nâu |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 02 |  |  |
| 14 | Hộp đựng mẫu | Bộ | 02 | Dùng để thực hành đựng mẫu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 15 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Loại dùng cho phòng thí nghiệm, có mặt kính, ≥ 2 tầng |
| 16 | Bình hút ẩm | Chiếc | 02 | Dùng để lưu trữ hóa chất cần hút ẩm | Vật liệu thủy tinh, đường kính ≥ 100mm |

3.4. Phòng thực hành cơ sở hóa học

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 02 | Dùng để cân mẫu, cân hoá chất thực hành | Phạm vi cân: ≤ 2000 g; Độ chính xác: 0,01g |
| 4 | Cân phân tích | Chiếc | 01 | Dùng để cân mẫu, cân hoá chất thực hành | Phạm vi cân: ≤ 200 g; Độ chính xác: 0,0001g |
| 5 | Máy cất nước 1 lần | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chưng cất nước 1 lần | Công suất: ≥ 5 lít/giờ |
| 6 | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ và bảo quản hóa chất | Dung tích: ≥ 200 lít |
| 7 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Bộ | 05 | Dùng để thực hành các thí nghiệm cần khuấy và gia nhiệt đồng thời | Tốc độ khuấy ≥ 1500 vòng/phút; Gia nhiệt tới nhiệt độ ≥ 300℃ |
| 8 | Máy lắc | Bộ | 01 | Dùng để thực hành các thí nghiệm cần lắc bình phản ứng | Dải tốc độ: (10 ÷ 300) vòng/ phút Biên độ quay 30mm Số ô lắc: ≤ 9 bình |
| 9 | Bể ổn nhiệt | Chiếc | 01 | Dùng để ổn định nhiệt độ khi thực hành thí nghiệm | Dung tích ≥ 14 lít, Số vị trí ≥ 6, nhiệt độ ≥ 100℃, Công suất ≥ 1500W |
| 10 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy dụng cụ thực hành và sấy mẫu | Thể tích ≥ 30 lít, nhiệt độ sấy ≥ 200℃, công suất ≥ 850W |
| 11 | Tủ hút khí độc | Chiếc | 01 | Dùng để hút khí độc sinh ra khi thực hành | Công suất: ≥ 185W Tốc độ gió qua cửa hút: V = (0,4 ÷ 0,9) m/s; Độ ồn: ≤ 70dB. |
| 12 | Lò nung | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành nung các mẫu thí nghiệm | Dung tích buồng nung ≥ 5 lít; Nhiệt độ nung ≥ 1000℃; Công suất ≥ 2000W |
| 13 | Máy li tâm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch | Tốc độ ≥ 6000 vòng/phút; Công suất: ≥ 100W |
| 14 | Thiết bị lọc hút chân không | Bộ | 01 | Dùng để thực hành tách pha rắn khỏi dung dịch |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bơm hút chân không | Chiếc | 01 |  | Công suất bơm: ≥ 100W Độ chân không tối đa: 0,098MPa (20mbar) |
|  | Bộ phễu và bình lọc hút chân không | Chiếc | 01 |  | Phễu sứ hoặc phễu thủy tinh màng xốp G1 – G4 Bình tam giác thủy tinh dung tích 1000ml |
| 15 | Bếp điện | Chiếc | 05 | Dùng để gia nhiệt khi thực hành thí nghiệm | Loại bếp đơn; công suất ≥ 600W; nhiệt độ: ≤ 370oC |
| 16 | Bếp đun bình cầu | Chiếc | 05 | Dùng để gia nhiệt khi thực hành thí nghiệm với bình cầu đáy tròn | Lõi gia nhiệt có khả năng chịu hóa chất; Nhiệt độ ≥ 300℃; Tốc độ khuấy: (50 ÷ 750) vòng/phút. |
| 17 | Máy cô quay chân không | Bộ | 01 | Dùng để thực hành cô đặc mẫu | Bể nhiệt dung tích ≥ 5 lít; Phạm vi nhiệt độ : (5 ÷ 180)⁰C; Công suất ≥ 1000W |
| 18 | Máy đo độ nhớt | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo độ nhớt | Thang đo độ nhớt: 1+ tới 2.000.000 cP; Độ chính xác: ±1% |
| 19 | Khúc xạ kế | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành đo chỉ số khúc xạ | Thang đo: 1.333 ÷ 1.517 nD Độ chính xác: ± 0.001 nD |
| 20 | Máy pH cầm tay | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành đo pH của mẫu thí nghiệm và đo pH tại hiện trường | Thang đo pH: -2,0 ÷ 16,0 Độ phân giải pH: 0,1 Độ chính xác pH: ± 0,1 Nhiệt độ hoạt động: -(5 ÷ 50)℃ |
| 21 | Máy pH để bàn | Bộ | 01 | Dùng để thực hành đo pH của mẫu thí nghiệm | Thang đo pH: -2,0 ÷ 16,0 Độ phân giải pH: 0,01 Độ chính xác pH: ± 0,01 Nhiệt độ hoạt động: -(10 ÷ 120)℃ |
| 22 | Máy cất nước 2 lần | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và chưng cất nước 2 lần | Công suất: 2 ÷ 4 lít/giờ |
| 23 | Máy đo tỷ trọng | Bộ | 01 | Dùng để thực hành đo tỷ trọng | Thang đo: 0 ÷ 2 g/ml; Độ chính xác: ± 0,001g/ml |
| 24 | Máy rung siêu âm | Bộ | 01 | Dùng để thực hành chuẩn bị mẫu và tăng tốc các phản ứng hóa học | Công suất: 200W |
| 25 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |
| 26 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản dụng cụ | Loại dùng cho phòng thí nghiệm, có mặt kính, ≥ 2 tầng |
| 27 | Tủ đựng hoá chất | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản hóa chất | Kích thước: (1050x500x1800)mm, có quạt hút xử lý khí |
| 28 | Ống nghiệm | Bộ | 05 | Dùng để thực hành phản ứng hóa học | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 16x160mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 18x180mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 20x180mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 20x200mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25x200mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 30x200mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 30x250mm | Chiếc | 01 |  |  |
| 29 | Kẹp ống nghiệm | Chiếc | 05 | Dùng để kẹp ống nghiệm | Vật liệu gỗ |
| 30 | Đèn cồn | Chiếc | 05 | Dùng để gia nhiệt khi thực hành với ống nghiệm | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thí nghiệm |
| 31 | Bộ giá đỡ, vòng đỡ | Chiếc | 05 | Dùng để đỡ dụng cụ thực hành thí nghiệm | Vật liệu thép không gỉ, các chi tiết chịu hóa chất |
| 32 | Nhiệt kế thủy ngân | Bộ | 05 | Dùng để thực hành đo nhiệt độ | Dải đo: (100 ÷ 300)℃ |
| 33 | Phễu thủy tinh | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành rót mẫu và lọc mẫu | Vật liệu thủy tinh trong suốt |
| 34 | Bình tam giác có nút mài | Bộ | 05 | Dùng để thực hành phản ứng hóa học | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 35 | Bình định mức | Bộ | 05 | Dùng để thực hành pha chế hóa chất | Vật liệu thủy tinh trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 200 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 36 | Ống đong | Bộ | 05 | Dùng để thực hành đong mẫu lỏng | Vật liệu thủy tinh trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 37 | Đũa thủy tinh | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành khuấy mẫu | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt trong suốt |
| 38 | Chai đựng hóa chất có nút mài | Bộ | 05 | Dùng để đựng hóa chất | Vật liệu thủy tinh màu nâu |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 60 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 125 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 39 | Cốc chia vạch có mỏ | Bộ | 05 | Dùng để thực hành đựng và rót hoá chất | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 40 | Pipet | Bộ | 05 | Dùng để hút chất lỏng | Vật liệu bằng nhựa hoặc thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 20ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 41 | Buret | Bộ | 05 | Dùng để thực hành thí nghiệm chuẩn độ | Vật liệu bằng thủy tinh trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 42 | Bộ khay | Bộ | 05 | Dùng để đựng mẫu, dụng cụ khi thực hành | Vật liệu thép không gỉ |
| 43 | Chổi rửa dụng cụ thí nghiệm | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành rửa dụng cụ thí nghiệm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 44 | Chai đựng chất chỉ thị | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành hút chỉ thị | Vật liệu thủy tinh trong suốt có quả bóp cao su |
| 45 | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành lấy hóa chất thể rắn | Vật liệu bằng sứ hoặc inox |
| 46 | Chén cân | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành cân mẫu rắn | Vật liệu bằng sứ |
| 47 | Chén nung | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành nung mẫu | Vật liệu bằng sứ |
| 48 | Bình hút ẩm | Chiếc | 02 | Dùng để lưu trữ hóa chất cần hút ẩm | Vật liệu thủy tinh, đường kính ≥ 100 mm |
| 49 | Bộ cối, chày | Bộ | 05 | Dùng để thực hành nghiền mẫu | Vật liệu bằng sứ |
| 50 | Quả bóp cao su | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành hút hóa chất thể lỏng | Vật liệu cao su |
| 51 | Bình tia nước cất | Bộ | 05 | Dùng để thực hành định mức và rửa dụng cụ thí nghiệm | Vật liệu nhựa trong suốt |
| 52 | Ống nhỏ giọt | Chiếc | 05 | Dừng để nhỏ giọt thuốc thử khi thí nghiệm | Vật liệu bằng nhựa |
| 53 | Giá đỡ | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành lưu trữ các loại hóa chất | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 54 | Kẹp gắp chén nung | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành gắp chén nung | Vật liệu bằng inox |
| 55 | Phễu nhỏ giọt | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành đo lượng chất lỏng cung cấp cho hỗn hợp phản ứng | Phễu nhỏ giọt hình trụ, có chia vạch. Khóa thủy tinh, cổ mài, có nắp vặn nhựa |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 56 | Bình kíp | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành điều chế hóa chất | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt trong suốt |
| 57 | Ống nghiệm có nhánh | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành chưng cất chất hữu cơ | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt trong suốt |
| 58 | Ống dẫn khí | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành thí nghiệm điều chế khí | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt trong suốt có đầu vuốt nhọn |
| 59 | Giá đỡ pipet | Bộ | 05 | Dùng để đỡ pipet | Vật liệu bằng nhựa hoặc inox, ≥ 12 vị trí |
| 60 | Giá đỡ ống nghiệm | Bộ | 05 | Dùng để đỡ ống nghiệm | Vật liệu bằng nhựa hoặc inox, ≥ 12 vị trí |
| 61 | Sinh hàn thẳng | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành thí nghiệm tách chất và chưng cất | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt trong suốt |
| 62 | Sinh hàn bầu | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành thí nghiệm cần đun sôi hồi lưu | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt trong suốt |
| 63 | Sinh hàn xoắn | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành thí nghiệm cần ngưng tụ | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt trong suốt |
| 64 | Phễu chiết | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành tách pha chất lỏng | Phễu chiết thủy tinh hình quả lê, khóa thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 65 | Cồn kế | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành đo độ cồn của mẫu thí nghiệm | Vật liệu thủy tinh; Phạm vi đo: (0 ÷ 100)℃; Độ chính xác: ± 0,1% |
| 66 | Bình cầu một cổ có nút nhám | Bộ | 05 | Dùng để thực hành thí nghiệm chưng cất | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 67 | Bình cầu hai cổ có nút nhám | Bộ | 05 | Dùng để thực hành thí nghiệm chưng cất | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 68 | Bình cầu ba cổ có nút nhám | Bộ | 05 | Dùng để thực hành thí nghiệm chưng cất | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 69 | Đĩa sấy | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành đựng hoá chất khi sấy | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt trong suốt |
| 70 | Micropipet | Bộ | 02 | Dùng để hút chất lỏng | Vật liệu không gỉ, chịu nhiệt và hóa chất |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 20µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 01 |  |  |

#### 3.5. Phòng thực hành phân tích hóa học

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 02 | Dùng để cân mẫu, cân hoá chất thực hành | Phạm vi cân: ≤ 2000 g; Độ chính xác: 0,01g |
| 4 | Cân phân tích | Chiếc | 01 | Dùng để cân mẫu, cân hoá chất thực hành | Phạm vi cân: ≤ 200 g; Độ chính xác: 0,0001g |
| 5 | Máy cất nước 1 lần | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chưng cất nước 1 lần | Công suất: ≥ 5 lít/giờ; Độ dẫn điện ≤ 5 mS/cm, TDS ≤ 3. |
| 6 | Máy cất nước 2 lần | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và chưng cất nước 2 lần sử dụng cho các bài thực hành | Công suất: (2 ÷ 4) lít/giờ; Độ dẫn điện ≤ 1 mS/cm, TDS ≤ 0,5. |
| 7 | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ và bảo quản hóa chất | Dung tích: ≥ 200 lít |
| 8 | Máy lắc | Bộ | 01 | Dùng để thực hành các thí nghiệm cần lắc bình phản ứng | Dải tốc độ: (10 ÷ 300) vòng/ phút Biên độ quay 30mm Số ô lắc: ≤ 9 bình |
| 9 | Bếp đun bình cầu | Chiếc | 05 | Dùng để gia nhiệt khi thực hành thí nghiệm với bình cầu đáy tròn | Lõi gia nhiệt có khả năng chịu hóa chất; Nhiệt độ ≥ 300℃; Tốc độ khuấy: (50 ÷ 750) vòng/phút. |
| 10 | Bếp điện | Chiếc | 05 | Dùng để gia nhiệt khi thực hành thí nghiệm | Loại bếp đơn; công suất ≥ 600W; nhiệt độ: ≤ 370oC |
| 11 | Bể ổn nhiệt | Chiếc | 01 | Dùng để ổn định nhiệt độ khi thực hành thí nghiệm | Dung tích ≥ 14 lít, Số vị trí ≥ 6, nhiệt độ ≥ 100℃, công suất ≥ 1500W |
| 12 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để sấy dụng cụ thực hành và sấy mẫu | Thể tích ≥ 30 lít, nhiệt độ sấy ≥ 200℃, công suất ≥ 850W |
| 13 | Thiết bị lọc hút chân không | Bộ | 01 | Dùng để thực hành tách pha rắn khỏi dung dịch |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bơm hút chân không | Chiếc | 01 |  | Công suất bơm: ≥ 100W Độ chân không tối đa: 0,098MPa (20mbar) |
|  | Bộ phễu và bình lọc hút chân không | Chiếc | 01 |  | Phễu thủy tinh màng xốp G1 – G4 Bình tam giác thủy tinh dung tích 1000ml |
| 14 | Tủ hút khí độc | Chiếc | 01 | Dùng để hút khí độc sinh ra khi thực hành | Công suất: ≥ 185W Tốc độ gió qua cửa hút: V = (0,4 ÷ 0,9) m/s; Độ ồn: ≤ 70dB. |
| 15 | Lò nung | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành nung các mẫu thí nghiệm | Dung tích buồng nung ≥ 5 lít; Nhiệt độ nung ≥ 1000℃; Công suất ≥ 2000W |
| 16 | Máy li tâm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch | Tốc độ ≥ 6000 vòng/phút; Công suất: ≥ 100W |
| 17 | Máy cô quay chân không | Bộ | 01 | Dùng để thực hành cô đặc mẫu | Bể nhiệt dung tích ≥ 5 lít; Phạm vi nhiệt độ : (5 ÷ 180)⁰C; Công suất ≥ 1000W |
| 18 | Thiết bị lấy mẫu nước tự động | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành lấy mẫu nước | Tốc độ bơm: ≥ 0,5 m/s, chiều cao hút lên tới 6m |
| 19 | Thiết bị lấy mẫu khí | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và thực hành lấy mẫu khí | Lưu lượng bơm: (0,8 ÷ 5) lít/phút; Độ chính xác: ± 5% |
| 20 | Máy pH cầm tay | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành đo pH của mẫu thí nghiệm và đo pH tại hiện trường | Thang đo pH: -2,0 ÷ 16,0 Độ phân giải pH: 0,1 Độ chính xác pH: ± 0,1 Nhiệt độ hoạt động: (-5 ÷ 50)℃ |
| 21 | Máy nghiền mẫu | Bô | 01 | Dùng để thực hành nghiền mẫu phân tích | Công suất: ≥ 160W Dung tích buồng nghiền: ≥ 80ml Tốc độ nghiền: ≤ 28000 vòng/phút Cỡ hạt đầu vào: < 10mm |
| 22 | Máy trộn mẫu | Bộ | 01 | Dùng để thực hành trộn mẫu phân tích | Công suất: ≤ 60W Tốc độ trộn: ≤ 3000 vòng/phút |
| 23 | Bộ giá đỡ, vòng đỡ | Chiếc | 05 | Dùng để đỡ dụng cụ thực hành thí nghiệm | Vật liệu thép không gỉ, các chi tiết chịu hóa chất |
| 24 | Phễu thủy tinh | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành rót mẫu và lọc mẫu | Vật liệu thủy tinh trong suốt |
| 25 | Phễu chiết | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành tách pha chất lỏng | Phễu chiết thủy tinh hình quả lê, khóa thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 26 | Phễu nhỏ giọt | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành đo lượng chất lỏng cung cấp cho hỗn hợp phản ứng | Phễu nhỏ giọt hình trụ, có chia vạch. Khóa thủy tinh, cổ mài, có nắp vặn nhựa |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 27 | Bình tam giác có nút mài | Bộ | 05 | Dùng để thực hành phản ứng hoá học | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 28 | Bình định mức | Bộ | 05 | Dùng để thực hành pha chế hóa chất | Vật liệu thủy tinh trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 200 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 29 | Ống đong | Bộ | 05 | Dùng để thực hành thí nghiệm | Vật liệu thủy tinh trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 30 | Đũa thủy tinh | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành khuấy mẫu | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt trong suốt |
| 31 | Chai đựng hóa chất có nút mài | Bộ | 05 | Dùng để đựng hóa chất | Vật liệu thủy tinh màu nâu |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 60 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 125 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 32 | Đĩa sấy | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành đựng hoá chất khi sấy | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt trong suốt |
| 33 | Pipet | Bộ | 05 | Dùng để thực hành hút hóa chất thể lỏng | Vật liệu bằng nhựa hoặc thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 20ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 34 | Micropipet | Bộ | 02 | Dùng để thực hành hút hóa chất thể lỏng | Vật liệu không gỉ, chịu nhiệt và hóa chất |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 20µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500µl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 35 | Buret | Bộ | 05 | Dùng để thực hành thí nghiệm chuẩn độ | Vật liệu bằng thủy tinh trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 02 |  |  |
| 36 | Bộ khay | Bộ | 05 | Dùng để đựng mẫu, dụng cụ khi thực hành | Vật liệu thép không gỉ |
| 37 | Chổi rửa dụng cụ thí nghiệm | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành rửa dụng cụ thí nghiệm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 38 | Chai đựng chất chỉ thị | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành hút chỉ thị | Vật liệu thủy tinh trong suốt có quả bóp cao su |
| 39 | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành lấy hóa chất thể rắn | Vật liệu bằng sứ hoặc inox |
| 40 | Chén cân | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành cân mẫu rắn | Vật liệu bằng sứ |
| 41 | Chén nung | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành nung mẫu | Vật liệu bằng sứ |
| 42 | Bình hút ẩm | Chiếc | 02 | Dùng để lưu trữ hóa chất cần hút ẩm | Vật liệu thủy tinh, phi 150mm |
| 43 | Bộ cối, chày | Bộ | 05 | Dùng để thực hành nghiền mẫu | Vật liệu bằng sứ |
| 44 | Quả bóp cao su | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành hút hóa chất thể lỏng | Vật liệu cao su |
| 45 | Bình tia nước cất | Bộ | 05 | Dùng để rửa dụng cụ thí nghiệm | Vật liệu nhựa trong suốt |
| 46 | Dụng cụ lấy mẫu nước theo tầng dọc | Bộ | 02 | Dùng để thực hành lấy mẫu nước | Dung tích ≥ 2,2 lít |
| 47 | Dụng cụ lấy mẫu nước theo tầng ngang | Bộ | 02 | Dùng để thực hành lấy mẫu nước | Dung tích ≥ 2,2 lít |
| 48 | Dụng cụ lấy mẫu bùn trầm tích | Bộ | 02 | Dùng để thực hành lấy mẫu bùn trầm tích | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 49 | Dụng cụ lấy mẫu đất | Bộ | 02 | Dùng để thực hành lấy mẫu đất | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 50 | Hộp bảo quản mẫu | Bộ | 02 | Dùng để bảo quản mẫu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 51 | Bình Kjeldahl | Bộ | 05 | Dùng để thực hành xử lý mẫu phân tích | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 52 | Cốc chia vạch có mỏ | Bộ | 05 | Dùng để thực hành đựng và rót hoá chất | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 53 | Giá đỡ pipet | Bộ | 05 | Dùng để đỡ pipet | Vật liệu bằng nhựa hoặc inox, ≥ 12 vị trí |
| 54 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản dụng cụ sử dụng cho thí nghiệm thực hành | Loại dùng cho phòng thí nghiệm, có mặt kính, ≥ 2 tầng |
| 55 | Tủ đựng hoá chất | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản hóa chất sử dụng cho thí nghiệm thực hành | Kích thước: (1050x500x1800)mm, có quạt hút xử lý khí |
| 56 | Đèn cồn | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành gia nhiệt với ống nghiệm | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thí nghiệm |
| 57 | Bình cầu hai cổ có nút nhám | Bộ | 05 | Dùng để thực hành thí nghiệm chưng cất | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 58 | Sinh hàn thẳng | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành thí nghiệm tách chất và chưng cất | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt trong suốt |
| 59 | Tủ đông | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành lưu giữ và bảo quản mẫu | Dung tích: ≥ 200 lít Nhiệt độ: -30℃ ÷ -2℃ |
| 60 | Tủ ấm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành lưu giữ và bảo quản mẫu | Dung tích: ≥ 200 lít; Nhiệt độ: ≤ 100℃ |
| 61 | Máy rửa dụng cụ thủy tinh phòng thí nghiệm | Bộ | 01 | Dùng để thực hành rửa dụng cụ thủy tinh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 62 | Máy đo tổng chất rắn lơ lửng (TSS) cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo tổng chất rắn lơ lửng trong nước | Theo tiêu chuẩn Việt Nam đo lường chất lượng |
| 63 | Máy đo điểm chảy | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kiểm tra điểm chảy các mẫu bột | Phạm vi đo: 25 ÷ 400℃; Độ chính xác: ± 0.5℃. |
| 64 | Máy khuấy cơ | Bộ | 02 | Dùng để thực hành phân tích với các phản ứng cần tăng tiếp xúc của chất phản ứng | Tốc độ khuấy: ≤ 1.300 vòng/phút; Đường kính trục khuấy: ≤ 10 mm |
| 65 | Máy đo DO cầm tay | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành đo và hướng dẫn đo hàm lượng oxy hoà tan trong nước | Phạm vi đo DO: (0 ÷ 20) mg/l Độ phân giải : 0,1mg/l Độ chính xác : ± 1.5% Nhiệt độ hoạt động: (–5 ÷50)℃ |
| 66 | Máy đo tổng chất rắn hòa tan TDS cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để đo, xác định chỉ số TDS- tổng số lượng những loại chất rắn có thể hòa tan trong nước | Thang đo: 0-999mg/l Độ phân giải: 1mg/l Độ chính xác : ± 2% Hệ số chuyển đổi TDS: 0,5 |
| 67 | Bộ phá mẫu Kjeldahl | Bộ | 01 | Dùng để thực hành phá mẫu phân tích | Số vị trí: 6; Nhiệt độ ≤ 400°C; Kích thước ống phá mẫu (mm): 42 x 300 Công suất: 1500W |
| 68 | Ống nghiệm | Bộ | 05 | Dùng để thực hành phản ứng hóa học | Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 16x160mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 18x180mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 20x180mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 20x200mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 25x200mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 30x200mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 30x250mm | Chiếc | 01 |  |  |
| 69 | Kẹp ống nghiệm | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành kẹp ống nghiệm | Vật liệu gỗ |
| 70 | Giá đỡ ống nghiệm | Bộ | 05 | Dùng để đỡ ống nghiệm | Vật liệu bằng nhựa hoặc inox, ≥ 12 vị trí |  |
| 71 | Ca đong | Bộ | 05 | Dùng để thực hành đong chất lỏng | Vật liệu nhựa, có vạch chia |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1 lít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 lít | Chiếc | 01 |  |  |
| 72 | Bộ dụng cụ lấy mẫu thực phẩm | Bộ | 02 | Dùng để thực hành lấy mẫu thực phẩm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 73 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

#### 3.6. Phòng thực hành phân tích vật lý và hóa lý

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng soạn thảo bài và trình chiếu các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens; kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy đo khí đa chỉ tiêu | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và thực hành đo khí tại hiện trường | Dải đo: CO: 0 ÷ 1000 ppm H2S: 0 ÷ 500 ppm NO: 0 ÷ 200 ppm CO2: 0 ÷ 25% Vol VOCs: 0 ÷500 ppm SO2: 0 ÷ 10 ppm |
| 4 | Máy đo nước đa chỉ tiêu | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và thực hành đo các mẫu nước | Các chế độ đo: oxy hòa tan, độ dẫn điện, độ pH, oxy hóa khử, nhiệt độ, độ mặn, độ đục |
| 5 | Máy phân tích đất đa chỉ tiêu | Bộ | 01 | Dùng để thực hành đo và phân tích hàm lượng dinh dưỡng và các kim loại và muối trong đất | Các chỉ tiêu phân tích: pH, nitrate, phosphate, kali, calci, magie, nhom, sắt, đồng, chì, mangan, amoni, clorit, sulphate, độ chua, độ mặn |
| 6 | Thiết bị phân tích độc tố nấm | Bộ | 01 | Dùng để thực hành phân tích Độc tố nấm (mycotoxins) trong thực phẩm, nước giải khát, sản phẩm nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi... | Định lượng chính xác 6 loại độ tố nấm: Aflatoxin, Aflatoxin B, Aflatoxin M1, Fumonisin, E2013, Zearalenone. Thời gian đo: ≤ 30 phút |
| 7 | Máy so màu cầm tay | Bộ | 01 | Dùng để thực hành kiểm tra đo màu sắc sản phẩm | Các chế độ đo: độ truyền quang, độ hấp thụ quang, nồng độ. Thang đo quang: 0 ÷ 2.5 Abs |
| 8 | Máy quang phổ hấp thụ phân tử (UV-VIS) | Bộ | 01 | Dùng để thực hành đo quang phổ hấp thụ phân tử của mẫu phân tích | Dải bước sóng: (190 ÷1100) nm; Độ chính xác bước sóng: ± 2 nm; Dải quang học: + Độ hấp thụ: -4 ÷ 4 abs + Độ truyền qua: 0% ÷400% |
| 9 | Máy phân tích điện hóa | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và thực hành phân tích theo phương pháp điện hóa | Thông số pH: thang đo pH -2.0 ÷ 16.0, độ chính xác pH: ± 0.001. Thông số mV: thang đo: -2000.0 ÷ 2000.0 mV, độ chính xác: ± 0.1 mV. Thông số ISE: khoảng đo dòng phân cực -120 ÷ 120 μA, độ chính xác: ±1%. |
| 10 | Máy đo độc tố mẫu theo tiêu chuẩn ROHS | Bộ | 01 | Dùng để thực hành đo độc tố mẫu theo tiêu chuẩn ROHS | Xác định được các nguyên tố từ S-U; khả năng xác định 1ppm; hàm lượng 1ppm tới 99,9% |
| 11 | Máy phân tích đạm | Bộ | 01 | Dùng để thực hành phân tích, xác định hàm lượng đạm trong các mẫu | Giới hạn phân tích: 0.5 ÷ 100 mg N. - Lượng mẫu: Mẫu rắn: ≤ 1g Mẫu lỏng: ≤ 200µl. - Độ lặp lại: ≤ 1 RSD. - Nhiệt độ lò đốt: 1100oC. - Nhiệt độ lò oxy hóa: 750°C. - Nhiệt độ lò khử: 600°C. - Công suất: 2000W. |
| 12 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |