BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 61b

DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ: LẮP ĐẶT BẢO TRÌ HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

(Ban hành kèm theo Thông tư số 16 /2021/TT- BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2021

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

## Tên ngành, nghề: Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo

## Mã ngành, nghề: 6520270

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Năm 2021

## MỤC LỤC

Trang

- Phần thuyết minh	2

- Nội dung của danh mục	3

  - Danh sách các phòng chức năng	3

  - Mô tả các phòng chức năng	3

  - Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng	5

    - Phòng kỹ thuật cơ sở	5

    - Phòng thực hành máy vi tính	7

    - Phòng ngoại ngữ	9

    - Xưởng thực hành cơ khí	11

    - Phòng thực hành điện cơ bản	17

    - Phòng thực hành lắp đặt, bảo trì Năng lượng mặt trời	25

    - Phòng thực hành lắp đặt, bảo trì Năng lượng gió	32

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo trình độ cao đẳng là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo trình độ cao đẳng

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo trình độ cao đẳng

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo trình độ cao đẳng bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo trình độ cao đẳng không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo trình độ cao đẳng, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

## NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

- Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo trình độ cao đẳng được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

  - Phòng kỹ thuật cơ sở

  - Phòng thực hành máy vi tính

  - Phòng ngoại ngữ

  - Xưởng thực hành cơ khí

  - Phòng thực hành điện cơ bản

  - Phòng thực hành lắp đặt, bảo trì Năng lượng mặt trời

  - Phòng thực hành lắp đặt, bảo trì Năng lượng gió

## Mô tả các phòng chức năng

  - Phòng kỹ thuật cơ sở

Phòng học kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô đun, tín chỉ của nghề. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 sinh viên giảng dạy lý thuyết và 18 sinh viên đối với giảng dạy thực hành.

  - Phòng thực hành máy vi tính

Phòng thực hành máy vi tính là phòng dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

  - Phòng ngoại ngữ

Phòng ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

  - Xưởng thực hành cơ khí

Sử dụng dạy thực hành và tích hợp cụ thể: Phân tích được các bản vẽ cơ khí; Nắm rõ quy trình gia công cơ khí; Gia công được sản phẩm cơ khí bằng phương pháp: nguội, gò, hàn. Phòng được trang bị các thiết bị các máy hàn, khoan, cắt, uốn thép tấm, thép ống, các dụng cụ dũa, mài, lấy dấu, kìm, búa… hệ thống thông gió, các dụng cụ để gia công mặt phẳng, dụng cụ dùng để gò…Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

  - Phòng thực hành điện cơ bản

Phòng thực hành Điện cơ bản dùng để thực hiện giảng dạy các nội dung các môn học cơ sở, được trang bị các thiết bị về năng lượng sạch, các mô hình để hỗ trợ cho việc giảng dạy các nội dung an toàn điện, vật liệu điện… các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

  - Phòng thực hành lắp đặt, bảo trì năng lượng mặt trời

Phòng thực hành lắp đặt năng lượng mặt trời là phòng sử dụng dạy và học các môn học, mô đun của ngành, nghề Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo như: Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa, vận hành bộ thu năng lượng mặt trời; bộ chuyển đổi năng lượng; bộ giám sát hệ thống; bộ tích trữ năng lượng. Ngoài ra, còn có các mô đun kiểm định hệ thống năng lượng mặt trời… các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

  - Phòng thực hành lắp đặt, bảo trì năng lượng gió

Phòng thực hành lắp đặt và bảo trì năng lượng gió là phòng sử dụng dạy và học các môn học, mô đun của ngành, nghề Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo như: Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa, vận hành năng lượng gió; tua bin, cánh quạt, hệ thống thủy lực …các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

## Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

### Phòng kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens Màn chiếu tối thiểu: 1800x1800mm |
|  | Máy in | Bộ | 01 | Dùng để in tài liệu | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bảng di động | Cái | 01 | Dùng để trợ giúp giảng dạy và thảo luận cho người học | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ dụng cụ cứu thương | Bộ | 02 | Sử dụng hướng dẫn và thực hành sơ, cấp cứu người bị tai nạn. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ cứu thương |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ kính có khóa bấm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ sơ cứu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 02 | Sử dụng hướng dẫn và thực hành phòng cháy chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy CO2 | Bình | 02 |  |  |
|  | Bình bột MTZ | Bình | 02 |  |  |
|  | Dụng cụ chữa cháy | Bộ | 02 |  |  |
|  | Thiết bị báo cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bao bố | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Thùng phuy sắt | Chiếc | 02 |  |  |
| 7 | Máy tính cầm tay | Chiếc | 06 | Sử dụng để tính toán số liệu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Bản vẽ cơ khí | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn đọc bản vẽ lắp và tách bản vẽ chi tiết | Tối thiểu khổ A3 |
| 9 | Tủ đựng hồ sơ | Cái | 01 | Dùng để lưu trữ hồ sơ | Kích thước phù hợp |

3.2. Phòng thực hành máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; cài đặt các phần mềm; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens Màn chiếu tối thiểu: 1800x1800mm |
|  | Bộ lưu điện | Bộ | 01 | Sử dụng cung cấp điện duy trì thiết bị điện không bị gián đoạn | Công suất đủ sử dụng 01 bộ máy vi tính, loại có công suất ≥750W |
|  | Máy in | Chiếc | 01 | Sử dụng hỗ trợ cho bài học định dạng và in ấn. Sử dụng scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, có công suất ≥300W |
|  | Scanner | Chiếc | 01 | Sử dụng Scan tài liệu phục vụ giảng dạy và thực hành kết nối với máy tính | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Thiết bị chuyển mạch (Switch) | Chiếc | 01 | Sử dụng kết nối các máy tính thành hệ thống mạng,chia VLAN, cấu hình IP | Tối thiểu 24 cổng, có hệ điều hành, hỗ trợ chia VLAN |
|  | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Sử dụng giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Hệ thống mạng Lan | Bộ | 01 | Sử dụng kết nối các máy tính thành hệ thống mạng | Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau |
|  | Tủ đựng hồ sơ | Cái | 01 | Sử dụng lưu trữ hồ sơ | Kích thước phù hợp |

  - Phòng ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để cài đặt, sử dụng các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens - Màn chiếu tối thiểu: 1800x1800mm |
|  | Máy in | Chiếc | 01 | Sử dụng hỗ trợ cho bài học định dạng và in ấn. | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Bảng di động | Bộ | 01 | Dùng để trợ giúp giảng dạy và thảo luận cho người học | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thiết bị chuyển mạch (Switch) | Chiếc | 01 | Sử dụng kết nối các máy tính thành hệ thống mạng, chia VLAN, cấu hình IP | Tối thiểu 24 cổng, có hệ điều hành, hỗ trợ chia VLAN |
|  | Bàn điều khiển | Chiếc | 01 | Sử dụng quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 01 |  | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Tai nghe | Chiếc | 19 | Sử dụng thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Sử dụng kết nối các máy tính thành hệ thống mạng | Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau |
|  | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Sử dụng lưu trữ các nội dung, video | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
|  | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 01 | Sử dụng quản lý trong quá trình dạy và học | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. |
|  | Tủ đựng hồ sơ | Cái | 01 | Sử dụng lưu trữ hồ sơ | Kích thước phù hợp |

  - Xưởng thực hành cơ khí

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng trình chiếu, giảng dạy bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens - Màn chiếu tối thiểu: 1800x1800mm |
| 3 | Máy in | Bộ | 01 | Sử dụng in bản vẽ, tài liệu học tập | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, có công suất ≥300W |
| 4 | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 | Sử dụng giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành khoan - Khoét | Loại thông dụng công suất ≥ 1kW |
| 5 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 | Sử dụng giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành khoan - Khoét | Đường kính lỗ khoan: ≤ 30mm |
| 6 | Máy cưa cần | Chiếc | 01 | Sử dụng chuẩn bị phôi | Công suất ≥ 3,5kW Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 01 | Hướng dẫn sinh viên cách sử dụng mài dụng cụ cắt | - Công suất: (1,5 ÷ 3) kW - Tốc độ quay trục chính ≥ 1420 (v/p) |
| 8 | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành làm sạch bề mặt | - Công suất ≥ 4kW - Thể tích ≥ 100 lít - Lưu lượng khí ≥ 1100 lít/phút - Đầy đủ các dụng cụ kèm theo |

| 9 | Máy hàn điện | Chiếc | 03 | Hướng dẫn sử dụng giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và thực hành hàn điện cơ bản | - Công suất ≥ 2kW - Loại thông dụng trên thị trường |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Máy cắt sắt | Chiếc | 01 | Hướng dẫn dùng để cắt phôi sắt gia công | - Công suất: ≥ 1,5kW - Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Sử dụng mài chi tiết gia công | - Công suất: ≥ 0,5kW - Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Máy bơm nước | Cái | 01 | Sử dụng thực hành đo áp suất dòng nước | Công suất ≥1kW |
| 13 | Ca bin hàn | Cái | 03 | Sử dụng thực hành hàn điện | Kích thước phù hợp, đầy đủ các thiết bị kèm theo |
| 14 | Quạt hút | Cái | 03 | Sử dụng hút khói hàn | Loại thông dụng trên thị trường Công suất ≥ 32W |
| 15 | Đe nguội | Chiếc | 03 | Sử dụng nắn sửa các chi tiết | Trọng lượng: ≥ 45kg |
| 16 | Bàn máp | Chiếc | 01 | Sử dụng kiểm tra chi tiết | Kích thước ≥ (400 x 700) mm |
| 17 | Bàn nguội | Bộ | 19 | Sử dụng hướng dẫn, thực hành chế tạo, sửa chữa chi tiết bằng dụng cụ cầm tay | Mỗi vị trí làm việc lắp 1 êtô nguội có độ mở ≤ 140 mm |
| 18 | Bộ dụng cụ đo cơ khí | Bộ | 03 | Sử dụng hướng dẫn và thực hành đo, kiểm tra chi tiết |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo ≥ 200mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo ≥ 300mm |
|  | Thước kiểm phẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 150mm |
|  | Thước kiểm thẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 500mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo ≥ 150mm |
|  |  |  |  |  | Độ chính xác 0.02mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Thước đo góc | Chiếc | 01 |  | Độ chia: 1 độ |

|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: 0 -100mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Pan me đo trong | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: ≤ 50mm |
|  |  |  |  |  | - Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Ke vuông | Chiếc | 01 |  | Kích thước: 200 x 120 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác 0,01 mm |
|  | Calíp ren | Chiếc | 01 |  | Đo được ren ≥M8 |
|  | Dưỡng kiểm tra ren | Bộ | 01 |  | Kiểm được các bước ren thường dùng hệ mét |
|  | Trục kiểm | Chiếc | 01 |  | Đường kính ≥ 50mm |
|  | Căn mẫu | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mẫu so độ bóng | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Căn lá | Bộ | 01 |  | Kiểm tra được khe hở ≥ 0,03mm |
| 19 | Kéo cắt tôn | Cái | 1 | Hướng dẫn sinh viên sử dụng cắt tôn | Loại cắt Trái- Phải- Thẳng thông dụng trên thị trường |
| 20 | Bộ dụng cụ vạch dấu | Bộ | 19 |  | Đầy đủ dụng cụ theo yêu cầu |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  | Sử dụng hướng dẫn, thực hành lấy dấu chi tiết gia công |  |
|  | Căn phẳng | Chiếc | 01 |  | Kích thước ≥ 300x50 mm |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Chấm dấu | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Com pa vanh | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Khối lượng : ≥ 400g |
|  | Đài vạch dấu | Chiếc | 01 |  | Loại có du xích, độ chính xác 0,1mm |
|  | Khối D | Bộ | 01 |  | Kích thước ≥ 100mm x 100mm x 150mm |
|  | Khối V đơn | Bộ | 01 |  | Kích thước ≥ 150mm x 75mm x 50mm |
|  | Khối V kép | Bộ | 01 |  | Kích thước ≥ 150mm x 150mm x 50mm |
| 21 | Bộ dụng cụ đục | Bộ | 19 |  | Loại thông dụng trên thị trường |

|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đục bằng | Chiếc | 01 | Sử dụng đục mặt phẳng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 01 | Sử dụng đục rãnh trên mặt phẳng, đục rãnh trên mặt cong | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đục đầu cong | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 22 | Bộ giũa cầm tay | Bộ | 19 | Sử dụng dũa kim loại | Loại thông dụng trên thị trường, chiều dài ≤ 300 mm |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Giũa dẹt | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Giũa bán nguyệt | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Giũa tròn | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Giũa tam giác | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Giũa vuông | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 23 | Cưa cầm tay | Chiếc | 19 | Sử dụng thực hành cưa kim loại | Chiều dài lưỡi cưa ≤ 300mm |
| 24 | Bộ gia công ren | Bộ | 06 | Sử dụng hướng dẫn, thực hành cắt ren | Đầy đủ theo tiêu chuẩn |
|  | Bộ tarô | Bộ | 01 |  | Cắt được ren từ M4 ÷ M18 kèm theo tay quay |
|  | Bộ bàn ren | Bộ | 01 |  | Cắt được ren từ M4 ÷ M18 kèm theo tay quay |
|  | Bàn ren ống cầm tay | Bộ | 01 |  | Cắt được ren ống đường kính ≤ 42 mm |
| 25 | Dụng cụ cạo | Bộ | 19 | Sử dụng hướng dẫn, thực hành cạo kim loại | Đầy đủ theo tiêu chuẩn |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao cạo mặt phẳng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dao cạo mặt cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ô kiểm | Chiếc | 01 |  | Kích thước 25 mm x 25 mm |
| 26 | Thước đo mối hàn | Chiếc | 03 | Sử dụng đo kích thước mối hàn | Loại thông dụng trên thị trường |
| 27 | Bảo hộ hàn | Bộ | 19 | Sử dụng bảo vệ khi hàn | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |

|  | Yếm chịu nhiệt | Chiếc | 01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Găng tay hàn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ hàn cầm tay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
| 28 | Kìm kẹp phôi | Chiếc | 03 | Sử dụng kẹp phôi hàn | Loại thông dụng trên thị trường |
| 29 | Búa gõ xỉ | Chiếc | 03 | Sử dụng gõ xỉ hàn | Loại thông dụng trên thị trường |
| 30 | Căn đệm | Bộ | 03 | Sử dụng điều chỉnh khuôn | Gồm căn côn và căn phẳng |
| 31 | Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí cầm tay | Bộ | 03 | Dùng thực hành tháo lắp đồ gá, và khuôn | Đầy đủ các dụng cụ theo tiêu chuẩn |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 01 |  | Từ số 06 đến 25 |
|  | Bộ Lục giác | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ kìm | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ tuốc nơ vít | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kính bảo vệ | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 32 | Tủ đựng dụng cụ | Cái | 02 | Sử dụng chứa các bộ dụng cụ trước, sau khi sinh viên học và thực tập | Kích thước phù hợp |

  - Phòng thực hành điện cơ bản

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, bài giảng trong quá trình học | - Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu slide, bài giảng trong quá trình dạy | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Sử dụng in các tài liệu để phục vụ cho bài giảng | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Mô hình hệ thống an toàn điện | Bộ | 01 | Sử dụng giới thiệu quy trình lắp đặt hệ thống nối đất bảo vệ, nối trung tính bảo vệ và chống sét | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện |
| 5 | Bộ thực hành điện 1 chiều | Bộ | 02 |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn điện 1 chiều | Bộ | 01 | Sử dụng cấp nguồn cho các thiết bị trong quá trình thực hành | Uv = 220VAC; Iđm = 5A; Ura ≤ 24VDC |
|  | Ampe kế DC | Chiếc | 01 | Sử dụng đo dòng điện trong quá trình thực hành | I ≤ 5A |
|  | Vôn kế DC | Chiếc | 01 | Sử dụng đo điện áp trong quá trình thực hành | U ≥ 30V |
|  | Mô đun tải | Bộ | 01 | Sử dụng thực hành đấu nối tải gồm: điện trở, điện kháng, điện dung trong quá trình thực hành | Công suất: ≤ 100W |

| 6 | Bộ thực hành điện xoay chiều | Bộ | 02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn điện xoay chiều | Bộ | 01 | Sử dụng cấp nguồn cho các thiết bị trong quá trình thực hành | UV = 220VAC, Ura= (90 ÷ 220)VAC |
|  | Ampe kế AC | Chiếc | 01 | Sử dụng đo dòng điện trong quá trình thực hành | Iđm ≤ 10A |
|  | Vôn kế AC | Chiếc | 01 | Sử dụng đo điện áp trong quá trình thực hành | U ≥ 300V |
|  | Mô đun tải | Bộ | 01 | Sử dụng thực hành đấu nối tải gồm: điện trở, điện kháng, điện dung trong quá trình thực hành | P ≤ 1000W |
| 7 | Khung thực hành đi dây và lắp đặt | Bộ | 06 | Sử dụng thực hành đi dây vào máng và lắp đặt điện | Kích thước khung: 1800 x 1700 x 650mm |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Cầu dao tự động | Cái | 01 |  | 16A, 4 cực |
|  | Đèn báo nguồn | Cái | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Nút dừng khẩn cấp | Cái | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ổ cắm | Cái | 02 |  | 230V - 2P + PE |
|  | Ổ cắm HYPRA | Cái | 02 |  | 3 x 400V + N + PE |
|  | Giá để tấm lưới thực hành | Cái | 04 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tấm lưới thực hành để gá thiết bị ( có thể điều chỉnh độ cao) | Cái | 04 |  | Kích thước 750 x 400mm Độ dày 19mm |
| 8 | Khí cụ điện | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |

|  | Công tắc xoay | Chiếc | 01 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đấu nối công tắc xoay | Iđm ≤ 10A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Công tắc hành trình | Chiếc | 01 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đấu nối công tắc hành trình | Uđm = (220 ÷ 380) VAC |
|  | Cầu dao 2 cực | Chiếc | 01 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đấu nối mạch điện | Iđm ≤ 40A |
|  | Cầu dao 1 pha 2 ngả | Chiếc | 01 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đấu nối cầu dao 1 pha 2 ngả | Iđm ≥ 10A |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 01 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đấu nối cầu dao 3 pha |  |
|  | Nút nhấn | Chiếc | 01 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đấu nối nút nhấn | Iđm ≤ 10A |
|  | Khóa điện | Chiếc | 01 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đấu nối mạch điện | Uđm = 220/380VAC |
|  | Nút dừng khẩn cấp | Chiếc | 01 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đấu nối mạch điện | Iđm ≤ 10A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 02 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đấu nối công tắc tơ | Ulv = 220/380V; |
|  | Rơle nhiệt | Chiếc | 01 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đấu nối rơ le nhiệt | Iđm ≥ 5A |
|  | Rơle điện áp | Chiếc | 01 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm | Ulv = 220/380V; |

|  |  |  |  | việc, thực hành đấu nối rơ le điện áp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rơle điện áp | Chiếc | 01 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đấu nối rơ le điện áp | Ulv = 220/380V; |
|  | Rơle dòng | Chiếc | 01 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đấu nối rơ le dòng điện | Dải dòng bảo vệ ≥ 0,5 - 6A |
|  | Rơle trung gian | Chiếc | 02 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đấu nối rơ le trung gian | U ≥ 220V |
|  | Rơle thời gian | Chiếc | 02 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đấu nối rơ le thời gian | U = 220V, t ≥ 10s |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 01 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đấu nối áp tô mát 1 pha | I ≥10A |
|  | Áp tô mát 3pha | Chiếc | 01 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đấu nối áp to mat 3 pha | I ≥ 10A |
|  | Áp tô mát chống giật 1 pha | Chiếc | 01 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đấu nối áptômat chống giật 1 pha | I ≥ 10A; Dòng rò: ≥ 15mA |
|  | Áp tô mát chống giật 3 pha | Chiếc | 01 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đấu nối áp tô mat chống giật 3 pha |  |
| 9 | Bộ thiết bị đo lường điện | Bộ | 06 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đo các đại lượng điện | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng chỉ thị kim | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng chỉ thị số | Chiếc | 01 |  |  |

|  | Máy biến điện áp | Chiếc | 01 |  | S ≤ 5KVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy biến dòng | Chiếc | 01 | Sử dụng để học cấu tạo, nguyên lý làm việc, thực hành đo các đại lượng điện | Tỷ số biến dòng 50/5A |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 01 |  | I ≤ 400A |
|  | Vôn kế DC | Chiếc | 01 |  | U ≥ 5V |
|  | Vôn kế AC | Chiếc | 01 |  | U ≥ 220 V |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 01 |  | U ≥ 500 V |
|  | Cầu đo điện trở | Chiếc | 01 |  | R ≤ 500 KΩ |
|  | Cosφ mét | Chiếc | 01 |  | Uđm= 220,380V |
|  | Tần số kế | Chiếc | 01 |  | Dải đo f = 0 ÷ 60Hz |
|  | Oát mét | Chiếc | 01 |  | P = 0,37 kW, U = 220V. |
|  | Teromet | Chiếc | 01 |  | Phép đo kiểu 3 cực hoặc 4 cực, phạm vi đo ≥ 1200Ω. |
|  | Công tơ 1 pha | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Công tơ 3 pha | Chiếc | 01 |  |  |
| 10 | Bộ thực hành lắp đặt năng lượng mặt trời lưu pin | Bộ | 03 | Sử dụng thực hành lắp đặt điện năng lương mặt trời lưu pin |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Pin mặt trời | Tấm | 02 |  | 12DVC - 12Ah |
|  | Công tắc quang điện | Cái | 01 |  | 0/1 - 32A / 500VDC -3 cực |
|  | Dây chống sét | Sợi | 01 |  | 500VDC |
|  | Giá đỡ cầu chì quang điện | Cái | 05 |  | 1000V, 2 cực. 10x38mm |
|  | Cầu chì quang điện | Cái | 12 |  | PV 1000V. 10x38mm |
|  | Bộ điều chỉnh sạc năng lượng mặt trời | Bộ | 01 |  | Hiển thị LCD Dòng điện tối đa 20A Điện áp 12V hoặc 24V Dải điện áp đầu vào từ 6,9 đến 17,2VDC |

|  | Cầu dao tự động chống rò | Cái | 01 |  | 30mA-16A hai cực |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Bộ thực hành lắp đặt năng lượng mặt trời nối lưới | Bộ | 03 | Sử dụng thực hành lắp đặt điện năng lượng mặt trời nối lưới |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Công tắc quang điện | Cái | 02 |  | 0/1 -32A / 500VDC - 3 cực |
|  | Dây chống sét | Sợi | 01 |  | 500VDC |
|  | Giá đỡ cầu chì quang điện | Cái | 01 |  | Tối đa 1000V 2 cực 10x38mm |
|  | Cầu chì quang điện | Cái | 04 |  | gPV 1000V. 10x38mm |
|  | Bộ chuyển đổi lưới điện | Bộ | 01 |  | 500W Đồng bộ trên mạng 230VAC-50Hz |
|  | Mô đun đồng hồ đo năng lượng một pha | Bộ | 03 |  | 63A Đo năng lượng kW.h /kW |
|  | Cầu dao quang điện hai cực | Cái | 01 |  | Tiêu chuẩn VDE0126 Đồn hồ đo 16A-30mA Điện áp từ 196 --> 250VAC |
| 12 | Mô hình thực hành điện cơ bản | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối chỉnh lưu | Bộ | 01 |  | I ≥ 3A, U =220V |
|  | Khối ổn áp | Bộ | 01 |  | U = ± 5VDC; ±12VDC; ±15VDC. |
|  | Khối bảo vệ | Bộ | 01 |  | I ≤ 1A |
|  | Khối khuếch đại công suất | Bộ | 01 |  | P ≥ 24W |
|  | Bộ nguồn một chiều | Bộ | 01 |  | Uv = 220VAC; Ur ≥ 3VDC |
| 13 | Bộ thực hành cảm biến | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Cảm biến thu phát quang | Bộ | 01 | Sử dụng phân tích cấu tạo, nguyên lý | Loại thông dụng trên thị trường |

|  | Cảm biến quang trở | Bộ | 01 | làm việc và kết nối các cảm biến, đèn báo, động cơ | tại thời điểm mua sắm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cảm biến từ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cảm biến điện dung | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cảm biến khói | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cảm biến áp suất | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cảm biến hồng ngoại | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cảm biến độ ẩm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Đèn báo trạng thái | Bộ | 01 |  |  |
|  | Động cơ | Chiếc | 01 |  |  |
| 14 | Máy hiện sóng | Chiếc | 09 | Hướng dẫn sinh viên sử dụng trong quá trình thực hành | Dải tần ≤ 40MHz , Hiển thị 2 kênh |
| 15 | Máy phát xung chuẩn | Chiếc | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Dải tần f = 0 ÷5MHz; 4 chức năng; P ≤ 25W |
| 16 | Đồng hồ chỉ thị pha | Chiếc | 03 | Sử dụng để xác định thứ tự pha | Điện áp làm việc 110 ÷ 600V AC Tần số hiệu ứng: 50/60Hz; |
| 17 | Tủ đựng dụng cụ | Cái | 03 | Sử dụng chứa dụng cụ | Kích thước phù hợp |
| 18 | Bộ dụng cụ lắp đặt và bảo trì | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ tuốc-nơ-vít 8 chiếc | Chiếc | 01 | Sử dụng lắp đặt và bảo trì hệ thống năng lượng gió | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm Chịu được điện áp AC 1000V & DC 1500V Kích thước 6, 8, 10 ,12, 14, 16, 18 & 20mm Kích thước 2, 2.5, 3 ,4, 5, 6, 8 & 10mm |
|  | Dao cắt cáp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ cờ-lê 7 chiếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm móc vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  |  |

|  | Kìm mũi nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kéo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nhíp | Cái | 01 |  |  |
|  | Bộ lục lăng 8 chiếc | Bộ | 01 |  |  |
|  | Thiết bị đo điện áp IP20 | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao cắt vỏ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước dây | Cái | 01 |  |  |
| 19 | Đồng hồ đo kỹ thuật số | Chiếc | 19 | Sử dụng đo điện trở, đo điện áp DC, đo điện áp AC và đo dòng điện | Loại: AC / DC Hiển thị chữ số: Màn hình LCD Đo dòng AC: 60/600 / 1000A; 10 mA Đo dòng DC: 60/600 / 1000A; 10 mA Điện áp AC: 600mV / 6/660/600/1000 V Điện áp DC: 600mV / 6/660/600/1000 V Đo điện trở: 0-60 Mohm Tần số 0-10 MHz Đo điện dung 40/400 nF / 4/440/400/4000 µF / 4/40 mF |

  - Phòng thực hành lắp đặt, bảo trì Năng lượng mặt trời

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng trình chiếu, giảng dạy bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng:  2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu:  1800mm x1800 mm. |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Sử dụng để in các tài liệu | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, có công suất ≥300W |
| 4 | Bộ thực hành quang điện cơ bản | Bộ | 03 | Sử dụng đào tạo - Hệ thống quang điện ngoài lưới với pin DC 12V - Hệ thống quang điện ngoài lưới với bộ chuyển đổi - Hệ thống quang điện ngoài lưới điện hoạt động độc lập - Hệ thống quang điện trên lưới | Chuyển mạch tự động 12/24V Dòng sạc/xả: 10 A Dòng sạc/xả: 6 A dung lượng: 7.8Ah điện áp đầu ra: 230V/ 50Hz công suất đầu ra ở 230V /50Hz: 250W Điện áp/tần số hoạt động: 230V; 50Hz 230V6W Đầu ra AC Công suất định mức AC: 240W Dòng định mức: 1,0A Hệ số công suất:> 0,99 |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Bảng thực hành quang điện | Cái | 1 |  |  |
|  | Bảng điều khiển sạc ngoài lưới | Cái | 01 |  |  |
|  | Bảng điều khiển sạc nối tiếp | Cái | 01 |  |  |
|  | Bảng pin | Cái | 06 |  |  |
|  | Bo mạch bộ chuyển đổi ngoài lưới | Cái | 01 |  |  |
|  | Bảng ổ cắm bóng đèn | Cái | 01 |  |  |
|  | Bộ đèn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bảng chuyển đổi nối lưới | Cái | 01 |  |  |
|  | Bo mạch nguồn | Cái | 01 |  |  |

| 5 | Mô hình đào tạo quang điện mặt trời | Bộ | 03 | Sử dụng cài đặt quang điện sản xuất thấp, phân tích và nghiên cứu các yếu tố và thành phần sản xuất, lưu trữ và chuyển hóa năng lượng | Màn hình hiển thị kỹ thuật số Dòng sạc và dòng tiêu thụ 12 DVC Bộ chuyển đổi AC / DC: đầu vào 12VDC. Ngõ ra 220V 50Hz. Công suất đầu ra: 150W (đỉnh 300W). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Bảng đào tạo năng lượng điện | Cái | 01 |  |  |
|  | Bảng điều khiển năng lượng mặt trời | Cái | 01 |  |  |
|  | Pin hỗ trợ đào tạo có mạch sạc | Tấm | 01 |  |  |
|  | Phần mềm thiết bị đo lường ảo Lab View | Bộ | 01 |  |  |
| 6 | Hệ thống quang điện ngoài lưới 230 VAC | Bộ | 03 | Hướng dẫn sử dụng thực hành quang điện trong điều kiện thực tế | Công suất tối thiểu: 330 Wp/ mô-đun đường kính: 6,0mm², 48V DC/ 230VAC / 50 Hz u. 220VAC / 60Hz 10 m, đường kính: 35,0mm² 12V/230Ah (C100) Công nghệ LCD Kích thước W x H x D: 800 x 600 x 50 mm |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ mô-đun năng lượng mặt trời | Bộ | 12 |  |  |
|  | Hệ thống gá lắp cho 12 mô-đun quang điện | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cáp năng lượng mặt trời | Mét | 200 |  |  |
|  | Hệ thống liên kết đẳng thế kết nối phích cắm và khớp nối cho cáp NLMT | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ chuyển đổi | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ sạc pin 230 V | Bộ | 01 |  |  |

|  | Bảo vệ chống sét | Bộ | 01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Công tắc ngắt kết nối | Cái | 01 |  |  |
|  | Hộp kết nối pin | Cái | 01 |  |  |
|  | Cầu chì tự động | Cái | 01 |  |  |
|  | Cáp NSGAFÖU, 1 cực | Cáp | 01 |  |  |
|  | Bộ pin axit- chì | Bộ | 04 |  |  |
|  | Màn hình hiển thị cho sản xuất năng lượng mặt trời (khu vực công cộng) | Cái | 01 |  |  |
| 7 | Hệ thống đào tạo lắp đặt hệ thống quang năng | Bộ | 03 | Sử dụng thực hành lắp đặt hệ thống điện quang năng | Nguồn điện (208 VAC / 60 Hz / 3 pha) - Thang đo + Độ dẫn: 0.0 to 199.9 µS/cm; 0 to 1999 µS/cm 0.00 to 19.99 mS/cm; 0.0 to 199.9 mS/cm + TDS: 0.0 to 100.0 mg/L (ppm); 0 to 1000 mg/L (ppm) 0.00 to 10.00 g/L (ppt); 0.0 to 100.0 g/L (ppt) + Nhiệt độ: -10.0 to 100.0°C - Độ phân giải + Độ dẫn: 0.1 µS; 1 µS; 0.01 mS; 0.1 mS + TDS: 0.1 ppm; 1 ppm; 0.01 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt) + Nhiệt độ: 0.1°C - Độ chính xác @ 20°C: +EC/TDS: ±0.5% f.s. + mNhiệt độ: ±1°C |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Trạm làm việc di động | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bảng các mạch thành phần | Cái | 01 |  |  |
|  | Máy bơm ly tâm | Cái | 01 |  |  |
|  | Bộ trao đổi nhiệt | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ điều khiển chêch lệch | Bộ | 01 |  |  |
|  | Đầu dò nhiệt độ | Cái | 01 |  |  |
|  | Bể chứa năng lượng mặt trời | Bình | 01 |  |  |

|  | Bể xả nước | Bình | 01 |  | (ngoài thang) - Hiệu chuẩn EC: Tự động hoặc bằng tay tại 1 điểm - Ngõ vào: analog: isolated 0-1 mA, 0-20 mA and 4-20 mA; 0-5 VDC, 1-5 VDC and 0- 10 VDC or digital: RS485 bi-directional opto-isolated - Ngõ ra analog: 4-20 mA - Relay điểm cài đặt: two contact outputs SPDT 5A-250 VAC, 5A-30 VDC (resistive load), fuse protected (2A, 250V fast fuse) - Relay báo động: contact output SPDT 5A-250 VAC, 5A-30 VDC (resistive load), fuse protected (2A, 250V fast fuse) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bể mở rộng | Bình | 01 |  |  |
|  | Bộ van | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ thu năng lượng mặt trời | Bộ | 01 |  |  |
|  | Hệ thống chèn lỗi | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ đầu nối an toàn | Bộ | 01 |  |  |
| 8 | Hệ thống khắc phục sự cố quang điện | Bộ | 03 | Sử dụng thực hành bảo trì và khắc phục sự cố quang năng | Panel pin năng lượng mặt trời 50Wx2, 12VDC Khung gá lắp panel pin năng lượng mặt trời, điều chỉnh vị trí 15-750 Bộ điều khiển chia điện 4.5 Amp, 12/24Vd Bộ biến điện: 24Vdc/220-240Vac, 50Hz Tải đèn AC 220VAC |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Pin năng lượng mặt trời | Tấm | 01 |  |  |
|  | Hệ thống quang điện năng lượng mặt trời một chiều | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ điều khiển sạc | Bộ | 01 |  |  |
|  | Hệ thống quang điện năng lượng mặt trời xoay chiều | Bộ | 01 |  |  |

|  | Hệ thống kết nối lưới điện | Bộ | 01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Tủ đựng dụng cụ | Cái | 01 | Sử dụng để chứa dụng cụ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Bộ dụng cụ lắp đặt và bảo trì | Bộ | 09 |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  | Sử dụng lắp đặt và bảo trì hệ thống năng lượng mặt trời | Chịu được điện áp AC 1000V & DC 1500V Kích thước 6, 8, 10 ,12, 14, 16, 18 & 20mm Kích thước 2, 2.5, 3 ,4, 5, 6, 8 & 10mm |
|  | Bộ tuốc-nơ- vít 8 chiếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao cắt cáp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ cờ-lê 7 chiếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm móc vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mũi nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nhíp | Cái | 01 |  |  |
|  | Bộ lục lăng 8 chiếc | Bộ | 01 |  |  |
|  | Thiết bị đo điện áp IP20 | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao cắt vỏ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước dây | Cái | 01 |  |  |
|  | Kìm kẹp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tăng lực | Chiếc | 01 |  |  |
| 11 | Máy kiểm tra đường cong I /V | Chiếc | 03 | Sử dụng đo lường từ trường của đường cong I-V cũng như các thông số chính của nguồn điện | Dải điện áp VDC 2.0 đến 999.9W độ phân giải 0.1V, +/- (1.0% rdg + 2dgt) Dải công suất 50,0 đến 999,9W, độ phân giải 0,1W, +/- (1,0% rdg + 6dgt) Bức xạ mặt trời 1,0 đến 100,0mV, độ phân giải 0,1mV, +/- (1,0% rdg + 5dgt) |

| 12 | Đồng hồ đo điện mặt trời | Chiếc | 03 | Sử dụng đo bức xạ mặt trời | Công suất: 2000W / m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Máy ghi nhiệt | Chiếc | 03 | Sử dụng đo nhiệt độ trên tấm pin | Độ phân giải chỉ thị nhiệt độ: 80mK @ 30 ° C Tốc độ làm mới hình ảnh: 9 Hz IR / hình ảnh thực / hình ảnh trong hình ảnh (320x240 Pixel) Phạm vi nhiệt độ: -20 ° C đến + 250 ° C |
| 14 | Đồng hồ đo kỹ thuật số | Chiếc | 19 | Sử dụng đo điện trở, đo điện áp DC, đo điện áp AC và đo dòng điện | Loại: AC / DC Hiển thị chữ số: Màn hình LCD Đo dòng AC: 60/600 / 1000A; 10 mA Đo dòng DC: 60/600 / 1000A; 10 mA Điện áp AC: 600mV / 6/660/600/1000 V Điện áp DC: 600mV / 6/660/600/1000 V Đo điện trở: 0-60 Mohm Tần số 0-10 MHz Đo điện dung 40/400 nF / 4/440/400/4000 µF / 4/40 mF |
| 15 | Máy đo năng lượng mặt trời | Bộ | 03 | Sử dụng đo năng lượng sinh ra và tiêu hao | Dải đo: 3999 W/m² Độ chính xác cơ bản: ±10 W/m² Dải đo: 634 BTU/(ft²*h) Đáp ứng phổ: 400 nm đến 1100 nm |
| 16 | Máy khảo sát năng lượng mặt trời | Bộ | 03 | Sử dụng đo bức xạ mặt trời, độ nghiêng, độ cao của mái nhà, la bàn đo hướng cho pin mặt trời, đo nhiệt độ xung quanh. | Khoảng đo: 100 - 1250Wm-2 30 - 400 BTU/h/ft2 Nhiệt độ: -30°C đến 100°C La bàn 360° Đo độ nghiêng: 0° - 90° |
| 17 | Máy đo cường độ ánh sáng | Bộ | 03 | Sử dụng đo cường độ ánh sáng | Giải đo: 0.1 ~ 19990 Lux Độ chính xác: ± (4% rdg+5 dgt) (200 Lux) ±(4% rdg+5 dgt) |

|  |  |  |  |  | (2000 Lux) ± (5% rdg+4 dgt) (20000 Lux) Nhiệt độ vận hành: 0~50ºC/ 80% RH Đặc tính về góc ánh sáng: + 30º nhỏ hơn ±3% + 60º nhỏ hơn ±10% + 80º nhỏ hơn ±30% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Phần mềm khái niệm năng lượng mặt trời | Bộ | 01 | Sử dụng giới thiệu cho người học một loạt các khái niệm cơ bản về năng lượng mặt trời và công nghệ. Hệ thống quang điện và nhiệt của năng lượng mặt trời | Tuân thủ các nguyên tắc về bản quyền |
| 19 | Bộ dụng cụ vệ sinh chuyên dụng | Bộ | 09 |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  | Sử dụng để vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Xà bông lỏng | Chai | 01 |  |  |
|  | Cần gạt nước | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bàn chải lông mềm | Chiếc | 01 |  |  |
| 20 | Thiết bị kiểm tra pin năng lượng mặt trời | Bộ | 03 | Thiết bị kiểm tra pin năng lượng mặt trời cho phép kiểm tra độ an toàn và hiệu suất của các tấm pin mặt trời | Đo điện nguồn điện một chiều DC Đo điện dòng điện một chiều DC Đo điện trở đất Đo điện trở cách điện Đo điện áp RPE Đo dòng điện qua kìm kẹp dòng mở rộng Đo công suất dòng điện qua kìm kẹp dòng mở rộng |

  - Phòng thực hành lắp đặt, bảo trì Năng lượng gió

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thiết bị |  |  |  |  |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng trình chiếu, giảng dạy bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng:  2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu:  1800mm x1800 mm. |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Sử dụng để in các tài liệu | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, có công suất ≥300W |
| 4 | Bộ thực hành năng lượng gió trong phòng thí nghiệm | Bộ | 3 | Sử dụng thực hành năng lượng gió trong phòng học | Động cơ mô phỏng gió: P max. 1kW Tuabin gió nhỏ: tối đa. 150W / 12V DC Bộ điều khiển tải: Pmax: 500W Pin, có thể sạc lại điện áp: 12V dung lượng: 7.8Ah Bộ chuyển đổi điện áp đầu ra: 230V / 50Hz công suất đầu ra ở 230V / 50Hz: 250W điện áp hoạt động: 12V DC |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Động cơ mô phỏng gió | Cái | 01 |  |  |
|  | Tuabin gió nhỏ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng thực hành điện gió | Bảng | 01 |  |  |
|  | Bảng Pin | Bảng | 01 |  |  |
|  | Bảng tải tiêu thụ điện áp thấp | Bảng | 01 |  |  |
|  | Bo mạch bộ chuyển đổi ngoài lưới | Cái | 01 |  |  |
|  | Bảng ổ cắm bóng đèn | Bảng | 01 |  |  |
| 5 | Bộ thực hành năng lượng gió trong điều kiện thực tế | Bộ | 03 | Sử dụng thực hành năng lượng gió trong điều kiện thực tế | 3000 W, 48 V, đường kính rôto 3050 mm, điện xoay chiều 3 pha, có mặt bích. Công suất gió định mức |

|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  | 3 kW Điện áp định mức hệ thống 48V Chế độ sạc gió MPPT (Boost & Buck) & PWM Bộ chuyển đổi 48V 2000W, Bộ chuyển đổi công suất 48V / 230v đầu ra điện sóng sin, tùy chọn cho 110V / 120V hoặc 220V / 230V / 240V AC 50Hz / 60Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy phát điện gió | Cái | 01 |  |  |
|  | Bộ điều khiển hỗn hợp gió | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cột đứng cho tuabin gió | Cái | 01 |  |  |
|  | Bộ pin | Bộ | 01 |  |  |
| 6 | Bộ thí nghiệm lắp đặt hệ thống điện sử dụng năng lượng gió | Bộ | 03 | Sử dụng giới thiệu hệ thống tuabin gió, khảo sát năng lượng gió, sơ đồ thiết kế. Lắp đặt và khắc phục lỗi trên hệ thống | 24 VDC, 400Watt 15A 12V màu đỏ 24VDC/240VAC, 50Hz - 400 plus 4.5 Amp, 12/24Vd AC 220VAC |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Panel gá lắp thiết bị thí nghiệm | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tuabin gió | Cái | 02 |  |  |
|  | Tủ điện | Cái | 01 |  |  |
|  | Ampe kế | Cái | 01 |  |  |
|  | Hệ thống ắc quy | Bộ | 01 |  |  |
|  | Công tắc bảo vệ mạch điện | Cái | 01 |  |  |
|  | Đèn báo | Cái | 01 |  |  |
|  | Thiết bị biến đổi điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ điều khiển sạc pin | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tải đèn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ phụ kiện lắp đặt hệ thống năng lượng gió | Bộ | 01 |  |  |

| 7 | Bộ dụng cụ lắp đặt và bảo trì | Bộ | 09 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  | Sử dụng lắp đặt và bảo trì hệ thống năng lượng mặt trời | Chịu được điện áp AC 1000V & DC 1500V Kích thước 6, 8, 10 ,12, 14, 16, 18 & 20mm Kích thước 2, 2.5, 3 ,4, 5, 6, 8 & 10mm |
|  | Bộ tuốc-nơ- vít 8 chiếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao cắt cáp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ cờ-lê 7 chiếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm móc vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mũi nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nhíp | Cái | 01 |  |  |
|  | Bộ lục lăng 8 chiếc | Bộ | 01 |  |  |
|  | Thiết bị đo điện áp IP20 | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao cắt vỏ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước dây | Cái | 01 |  |  |
|  | Kìm kẹp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tăng lực | Chiếc | 01 |  |  |
| 8 | Đồng hồ đo kỹ thuật số | Chiếc | 19 | Sử dụng đo điện trở, đo điện áp DC, đo điện áp AC và đo dòng điện | Trở kháng đo: 100mΩ 60.00 MΩ Điện áp đo: DC/ AC 100 μV 1000 V Dòng điện đo: DC/ AC 10 μA 10A |
| 9 | Máy đo tốc độ, lưu lượng gió, nhiệt độ không khí | Cái | 03 | Sử dụng đo tốc độ gió, lưu lượng gió cho các thí nghiệm năng lượng gió | Đơn vị đo tốc độ gió: m/s; ft/min; km/h; mph; Knots; beaufort Đơn vị đo nhiệt độ: Độ C và độ F Màn hình LCD có đèn nền |
| 10 | Máy đo độ rung | Cái | 03 | Sử dụng đo độ rung khi tua bin gió chuyển động | Gia tốc (đỉnh): 200m/s2 Chế độ đo RMS hoặc Peak Dải tần: 10Hz đến 1kHz |

| 11 | Máy đo độ ồn | Cái | 03 | Sử dụng đo độ ồn cánh quạt tạo ra khi có gió | Tiêu chuẩn: IEC61252- 1993, IEC67672-1-2003, ANSI S1.25-1992, ANSI S1.4-1983, ANSI S1.43-1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Phần mềm khái niệm năng lượng gió | Bộ | 01 | Sử dụng học lý thuyết về năng lượng gió | Tuân thủ các nguyên tắc về bản quyền |