# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 29b DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ CÔNG NGHỆ ĐÚC KIM LOẠI (Ban hành kèm theo Thông tư số 16 /2021/TT- BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Công nghệ đúc kim loại Mã ngành, nghề: 6510418 Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Năm 2021

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh | 2 |
| B. Nội dung của danh mục | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng | 3 |
| - Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng | 6 |
| - Phòng học Kỹ thuật cơ sở | 6 |
| - Phòng học Ngoại ngữ | 13 |
| - Phòng thực hành Máy vi tính | 14 |
| - Phòng thực hành Điện cơ bản | 15 |
| - Phòng thí nghiệm Vật liệu | 18 |
| - Phòng Phân tích hóa học | 20 |
| - Xưởng Nấu luyện kim loại | 24 |
| - Xưởng Đúc kim loại trong khuôn phá hủy | 28 |
| - Xưởng Đúc kim loại trong khuôn không phá hủy | 38 |
| - Xưởng Hoàn thiện sản phẩm | 44 |

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ đúc kim loại trình độ cao đẳng là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Công nghệ đúc kim loại trình độ cao đẳng

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Công nghệ đúc kim loại trình độ cao đẳng

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ đúc kim loại trình độ cao đẳng bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Công nghệ đúc kim loại trình độ cao đẳng không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Công nghệ đúc kim loại trình độ cao đẳng, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Công nghệ đúc kim loại trình độ cao đẳng được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1)  Phòng học Kỹ thuật cơ sở

(2)  Phòng học Ngoại ngữ

(3)  Phòng thực hành Máy vi tính

(4)  Phòng thực hành Điện cơ bản

(5)  Phòng thí nghiệm Vật liệu

(6)  Phòng Phân tích hóa học

(7)  Xưởng Nấu luyện kim loại

(8)  Xưởng Đúc kim loại trong khuôn phá hủy

(9)  Xưởng Đúc kim loại trong khuôn không phá hủy

(10)  Xưởng Hoàn thiện sản phẩm

2. Mô tả các phòng chức năng

2.1.  Phòng học Kỹ thuật cơ sở

Phòng học Kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị truyền thông đa phương tiện, các loại mô hình để hỗ trợ cho việc giảng dạy các môn học lý thuyết cơ sở và chuyên môn của nghề như: An toàn lao động; vệ sinh công nghiệp; dung sai lắp ghép và đo lường; Đọc, lập, phân tích bản vẽ kỹ thuật đúc, Tính toán, thiết kế, chế tạo được khuôn đúc; Lập được quy trình đúc các sản phẩm đúc điển hình và các phương pháp đúc đặc biệt khác,…

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 sinh viên.

2.2.  Phòng học Ngoại ngữ

Phòng học Ngoại ngữ là phòng học được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu nhằm phục vụ giảng dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên

2.3.  Phòng thực hành Máy vi tính

Phòng thực hành Máy vi tính là phòng được trang bị các thiết bị, dụng cụ nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và học học tập các nội dung lý thuyết và thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ liên quan đến tin học cơ sở, lắp rắp, cài đặt máy tính, các phần mềm ứng dụng.

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên

2.4.  Phòng thực hành Điện cơ bản

Phòng Điện cơ bản là phòng được trang bị các thiết bị điện – điện tử như: Máy biến áp, máy phát điện, động cơ điện, các dụng cụ đo dòng điện ... thực hiện giảng dạy các nội dung: Cấu tạo, nguyên lý làm của các thiết bị điện điển hình; Giải các bài toán mạch điện đơn giản; Sử dụng an toàn các thiết bị điện và các thiết bị có sử dụng nguồn điện; Sử dụng các thiết bị đo kiểm, tháo lắp đúng kỹ thuật,....

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên

2.5.  Phòng thí nghiệm Vật liệu

Phòng thí nghiệm vật liệu là phòng học chuyên môn được trang bị các thiết bị như máy thử kéo nén và các thiết bị dụng cụ đo,... thực hiện giảng dạy các nội dung: Sử dụng thiết bị kiểm tra cơ tính của kim loại; phương pháp sử dụng các loại dụng cụ đo dùng trong kiểm tra chất lượng sản phẩm, thí nghiệm vật liệu. Nhận biết, phân loại các loại kim loại và hợp kim thông dụng; xây dựng các quy trình nhiệt luyện các kim loại và hợp kim thông dụng.

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên

2.6.  Phòng Phân tích hóa học

Phòng được trang bị các thiết bị, máy móc, dụng cụ và một số các học liệu để hệ thống lại các kiến thức hoá học, trang bị các kiến thức về hoá học căn bản tạo tiền đề tiếp thu kiến thức chuyên môn. Sử dụng để trang bị cho học sinh các kiến thức, kỹ năng cơ bản để thực hiện phân tích thành phần hóa học của mẫu kim loại và kỹ năng kiểm tra xác định hàm lượng các nguyên tố trong hợp kim đúc, trong các chất phụ gia phục vụ cho quá trình chuẩn bị nguyên liệu và quá trình nấu luyện hợp kim đúc.

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên

2.7.  Xưởng Nấu luyện kim loại

Xưởng nấu luyện kim loại là xưởng được trang bị các thiết bị, dụng cụ dùng cho nấu luyện kim loại (hợp kim đúc) như lò đứng, lò điện trung tần…để thực hiện công việc nấu luyện hợp kim đúc.

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.8.  Xưởng Đúc kim loại trong khuôn phá hủy

Xưởng đúc kim loại trong khuôn phá hủy là xưởng được trang bị các thiết bị, dụng cụ dùng trong quá trình đúc kim loại như hệ thống thiết bị vận chuyển, máy xử lý hỗn hợp làm khuôn, làm lõi, máy đúc, các bộ khuôn đúc và sàn đúc,... để thực hiện công việc đúc kim loại trong khuôn phá hủy (đúc trong khuôn cát, đúc mẫu chảy, đúc trong khuôn vỏ mỏng)

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.9.  Xưởng Đúc kim loại trong khuôn không phá hủy

Xưởng đúc kim loại trong khuôn không phá hủy là xưởng được trang bị các thiết bị, dụng cụ dùng trong quá trình đúc kim loại trong khuôn không phá hủy như hệ thống thiết bị vận chuyển, máy đúc áp lực, máy đúc ly tâm, máy đúc liên tục và hệ thống các khuôn đúc trong khuôn kim loại.,... để thực hiện công việc đúc kim loại trong khuôn không phá hủy (đúc áp lực, đúc ly tâm, đúc liên tục, đúc trong khuôn kim loại).

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

2.10  Xưởng Hoàn thiện sản phẩm

Xưởng hoàn thiện sản phẩm là xưởng được trang bị các thiết bị, dụng cụ dùng trong quá trình xử lý và hoàn thiện sản phẩm đúc như hệ thống thiết bị vận chuyển, thiết bị làm sạch vật đúc, máy phun bi, các thiết bị cắt, dụng cụ làm sạch,... để thực hiện công việc hoàn thiện sản phẩm đúc.

Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

# 3. Danh mục thiết bị theo từng phòng chức năng

3.1.  Phòng học Kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (PROJECTOR) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumnens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Bảng vẽ kỹ thuật | Chiếc | 35 | Dùng để xây dựng bản vẽ | Kích thước mặt bảng: ≥ Khổ A3 |
| 4 | Bộ mô hình vật thật các chi tiết cơ khí điển hình | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vẽ bản vẽ chi tiết. | Thể hiện rõ hình dáng hình học của từng chi tiết |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô hình các khối hình trụ trơn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình các khối trụ bậc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình các khối lăng trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình các khối cầu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình các khối nón | Chiếc | 01 |  |  |
| 5 | Mô hình mối ghép ren | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vẽ mối ghép ren | Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng |
| 6 | Mô hình mối ghép then | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vẽ mối ghép then | Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng |
| 7 | Mô hình mối ghép đinh tán | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vẽ mối ghép đinh tán | Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng |
| 8 | Mô hình mối ghép chốt | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vẽ mối ghép chốt | Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng |
| 9 | Mô hình mối ghép hàn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vẽ mối ghép hàn | Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng |
| 10 | Bộ mẫu các khuôn đúc điển hình | Bộ | 03 | Dùng để để hướng dẫn và thực hành đọc, phân tích yêu cầu kỹ thuật của khuôn đúc kim loại | Thể hiện rõ hình dáng hình học kết cấu của từng bộ khuôn đúc điển hình |
| 11 | Bộ mẫu sản phẩm đúc điển hình | Bộ | 01 |  | Thể hiện rõ hình dáng hình học của từng sản phẩm đúc điển hình |
| 12 | Máy phân tích quang phổ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phân tích quang phổ | Phân tích được tối thiểu 6 nguyên tố cơ bản trong thép |
| 13 | Máy đo biên dạng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo biên dạng | Độ chính xác: (2÷5) µm |
| 14 | Máy đo độ bền cát khuôn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ bền cát khuôn | Áp suất khí: ≥ 4 bar, Tổng khối lượng mẫu: ≤ 200 Kg |
| 15 | Thiết bị đo độ ẩm hỗn hợp làm khuôn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ ẩm | Độ chính xác: ≥ 0,01%, Dung tích: ≥ 40g |
| 16 | Máy kiểm tra độ thông khí | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra độ thông khí | Áp suất khí: ≥ 2 bar |
| 17 | Máy soi tổ chức tế vi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành soi tổ chức tế vi | Độ phóng đại: ≥ 200X Đèn chiếu sáng: ≤ 30W |
| 18 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng dụng cụ và học liệu | Kích thước phù hợp |
| 19 | Máy tính cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để tính toán | Loại thông dụng trên thị trường |
| 20 | Bộ mẫu sản phẩm đúc | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn xác định độ co ngót của sản phẩm | Phù hợp cơ sở đào tạo |
| 21 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu | Loại in đen, trắng In khổ giấy ≥ Khổ A4 |
| 22 | Bình chữa cháy loại bọt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phòng chống cháy, nổ | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy |
| 23 | Bình chữa cháy loại khí | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phòng chống cháy, nổ | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy |
| 24 | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn phương pháp thực hiện khi xẩy ra cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy |
| 25 | Các biển báo phòng chống cháy nổ | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn cảnh báo nguy cơ cháy nổ | Kích thước phù hợp (các nội dung trình bày mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu, đúng quy định) |
| 26 | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vệ sinh công nghiệp | Công suất: ≥ 2 kW Thể tích: ≥ 100 lít |
| 27 | Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 35 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vẽ kỹ thuật | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ê ke | Chiếc | 01 |  |  |
| 28 | Dụng cụ đo cơ khí | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo, kiểm tra | Đầy đủ chủng loại, kích thước phù hợp với yêu cầu công nghệ |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo ≥ 300mm |
|  | Thước kiểm phẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 150mm |
|  | Thước kiểm thẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 500mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: ≥ 150mm Độ chính xác: mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Pan me đo ngoài | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: (0 100) mm - Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: 0mm - Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Ke vuông | Chiếc | 01 |  | Kích thước: (200 x 120) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 01 |  | Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Calíp ren | Bộ | 01 |  | Đo được ren: ≥ M8 |
|  | Dưỡng kiểm bước ren | Bộ | 01 |  | Kiểm được các bước ren thường dùng hệ mét, anh |
|  | Căn mẫu | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mẫu so độ bóng | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Căn lá | Bộ | 01 |  | Kiểm tra được khe hở ≥ 0,03mm |
| 29 | Dụng cụ tháo lắp | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tháo lắp | Loại thông dụng trên thị trường |
| 30 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng dụng cụ và học liệu | Kích thước phù hợp |
| 31 | Mô hình khuôn | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lựa chọn mặt phân khuôn | Phù hợp với chi tiết đúc điển hình |
| 32 | Bộ mẫu chi tiết sản phẩm đúc | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lập quy trình đúc | Loại thông dụng, phù hợp để lập quy trình |
| 33 | Câu liêm | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phòng chống cháy nổ | Thông dụng trên thị trường |
| 34 | Chổi dập lửa | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phòng chống cháy nổ | Thông dụng trên thị trường |
| 35 | Chăn dập lửa | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phòng chống cháy nổ | Thông dụng trên thị trường |
| 36 | Xô sắt | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phòng chống cháy nổ | Thông dụng trên thị trường |
| 37 | Chậu | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phòng chống cháy nổ | Thông dụng trên thị trường |
| 38 | Xẻng | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phòng chống cháy nổ | Thông dụng trên thị trường |
| 39 | Mũ bảo hiểm | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn về an toàn lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
| 40 | Cáng | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cứu thương | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về cáng cứu thương |
| 41 | Gối | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cứu thương | Loại thông dụng trên thị trường |
| 42 | Găng tay và ủng cao su | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành về an toàn lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
| 43 | Gậy gỗ | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cứu thương | Thông dụng trên thi trường |
| 44 | Bộ phương tiện bảo vệ cá nhân | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phương tiện bảo vệ cá nhân | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phương tiện bảo vệ cá nhân |
| 45 | Bộ trang bị cứu thương | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sơ cứu nạn nhân khi bị tai nạn | Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành về y tế |
| 46 | Dụng cụ làm sạch bằng khí nén | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm sạch bằng khí nén | Số lượng ≥ 12 chi tiết theo tiêu chuẩn, phù hợp với công việc làm sạch |

3.2.  Phòng học Ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng và thực hành học ngoại ngữ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm Cài được phần mềm ngoại ngữ |
| 2 | Máy chiếu (PROJECTOR) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumnens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu | Loại in đen, trắng In khổ giấy ≥ Khổ A4 |
| 4 | Mạng LAN, Wifi | Bộ | 01 | Dùng để kết nối các máy vi tính | Kết nối tối thiểu được 19 máy vi tính |
| 5 | Bộ tai nghe | Bộ | 19 | Dùng để hướng dẫn và thực hành luyện tập kỹ năng nghe - nói | Tích hợp cả Micro |
| 6 | Bộ loa tay | Bộ | 01 | Dùng để đựng mô hình, dụng cụ, học liệu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 |  | Kích thước phù hợp |
| 8 | Phần mềm học ngoại ngữ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành luyện kỹ năng nghe - nói | Phần mềm thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được tối thiểu 19 máy vi tính |

3.3.  Phòng thực hành Máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng và hướng dẫn và thực hành vẽ kỹ thuật | Loại thông dụng trên thị trường. Cài đặt được phần mềm Vẽ kỹ thuật |
| 2 | Máy chiếu (PROJECTOR) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumnens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu | Loại in đen, trắng In khổ giấy ≥ Khổ A4 |
| 4 | Mạng LAN, Wifi | Bộ | 01 | Dùng để kết nối các máy vi tính trong phòng chức năng | Kết nối tối thiểu 19 máy vi tính |
| 5 | Phần mềm tin học cơ bản | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tin học | Phần mềm thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được 19 máy tính |
| 6 | Phần mềm Autocad | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vẽ kỹ thuật bằng phần mềm Autocad | Phần mềm thông dụng trên thị trường, Cài đặt được tối thiểu 19 máy |

3.4.  Phòng thực hành Điện cơ bản

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (PROJECTOR) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumnens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 01 | Dùng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và vận hành máy biến áp 1 pha | Công suất: ≤ 2 kVA |
| 4 | Máy biến áp 3 pha | Chiếc | 01 | Dùng để giảng dạy về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách vận hành máy biến áp 3 pha | Công suất: (1÷2) kVA |
| 5 | Động cơ điện không đồng bộ 1 pha | Chiếc | 01 | Dùng để giảng dạy về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách vận hành động cơ điện không đồng bộ 1 pha | Công suất: ≤ 1 kW |
| 6 | Động cơ điện không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 01 | Dùng để giảng dạy về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách vận hành động cơ điện 3 pha | Công suất: ≤ 1kW |
| 7 | Động cơ điện 1 chiều | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách vận hành động cơ điện 1 chiều | Công suất: (1 ÷ 3) kW |
| 8 | Nguồn cung cấp điện một chiều | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cung cấp điện một chiều | Dùng biến áp Uv= (90÷250) V Ura= (0÷110) V Công suất: ≥ 20 kVA |
| 9 | Mô đun tải một chiều | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lắp mạch điện 1 chiều. | Uđm = (6÷24) VDC, Điện trở: ≥ 100Ω |
| 10 | Mạch điện cơ bản | Bộ | 02 | Dùng để giảng dạy sơ đồ nguyên lý của mạch điện | Thể hiện được nguyên tắc đấu nối và nguyên lý hoạt động |
| 11 | Các biển báo nguy hiểm về điện | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn cảnh báo nguy hiểm về điện | Theo TCVN về biển báo nguy hiểm về điện |
| 12 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ | Kích thước phù hợp |
| 13 | Khí cụ điện | Bộ | 02 | Dùng để giảng dạy cấu tạo, cách vận hành các khí cụ điện | Loại 1 pha hoặc 3 pha Dòng định mức ≤ 30A |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cầu dao | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cầu chì | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cảm biến | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nút ấn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Công tắc xoay | Chiếc | 01 |  |  |
| 14 | Dụng cụ đo điện | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo, kiểm tra điện áp, cường dòng điện | Đầy đủ chủng loại, kích thước phù hợp với yêu cầu công nghệ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Am pe kìm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
| 15 | Dụng cụ sửa chữa điện cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tháo lắp trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng | Đầy đủ chủng loại, đảm bảo an toàn về điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bằng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bấm đầu cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn thiếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 chấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít dẹt | Chiếc | 01 |  |  |

3.5.  Phòng thí nghiệm Vật liệu

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (PROJECTOR) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens; - Kích thước phông chiếu (1800x1800) mm |
| 3 | Máy soi tổ chức tế vi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành soi tổ chức tế vi | Độ phóng đại: ≥ 200X Đèn chiếu sáng: ≤ 30W |
| 4 | Máy cắt mẫu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cắt mẫu vật liệu | Công suất: ≥ 1,5 kW Đường kính đá cắt: ≥ 350mm |
| 5 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành mài mẫu vật liệu | Công suất ≥ 1,5kW Đường kính đá: mm |
| 6 | Thiết bị thử cơ tính | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra cơ tính | Đo cơ tính của sản phẩm đúc (độ cứng, độ dai…) |
| 7 | Bộ mẫu sản phẩm đúc | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra cơ tính | Hình dạng, kích thước và trọng lượng phù hợp |
| 8 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng dụng cụ và học liệu | Kích thước phù hợp |
| 9 | Bộ dụng cụ đo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo, kiểm tra |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: ≥ 300mm |
|  | Thước kiểm phẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 150mm |
|  | Thước kiểm thẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 500mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: ≥ 150mm Độ chính xác: mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 02 |  | Phạm vi đo: ≥ 150mm Độ chính xác: mm |
|  | Ke vuông | Chiếc | 01 |  | Kích thước: (200 x 120) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mẫu so độ nhám | Bộ | 01 |  |  |
| 10 | Bộ dụng cụ tháo lắp | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tháo lắp | Đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng vững |

3.6.  Phòng Phân tích hóa học

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng, lưu trữ và in kết quả phân tích | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (PROJECTOR) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumnens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in kết quả phân tích | Loại in đen, trắng In khổ giấy ≥ Khổ A4 |
| 4 | Máy cất nước 2 lần | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cung cấp nước tinh khiết cho phòng thí nghiệm | Năng suất: ≥ 2 lít/giờ |
| 5 | Máy đo độ pH | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ PH của dung dịch | Phạm vi đo pH: (0,00 ÷14,00) pH |
| 6 | Máy phân tích xác định cacbon, lưu huỳnh | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định hàm lượng Cacbon, Lưu Huỳnh trong mẫu | Dải đo C: từ 0,01% ÷ 6%; Dải đo S từ: 0,01% ÷ 3,5% |
| 7 | Máy phân tích xác định cacbon, lưu huỳnh | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành xác định hàm lượng Mn,Si,P | Dải bước sóng: (180 ÷ 1020) nm |
| 8 | Máy phân tích quang phổ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phân tích quang phổ | Phân tích được tối thiểu 6 nguyên tố cơ bản trong thép |
| 9 | Máy khoan | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành khoan | Công suất: ≥ 500 W |
| 10 | Máy nghiền mẫu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nghiền mẫu | Kích thước liệu sau khi nghiền: (0,5÷ 5) mm |
| 11 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành mài mẫu | Công suất ≥ 1,5 kW. Đường kính đá ≥ 200 mm |
| 12 | Máy so màu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phân tích thành phần xỉ | Phù hợp phòng hóa tại cơ sở đào tạo |
| 13 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sấy khô dung cụ thí nghiệm và mẫu | Nhiệt độ sấy: (50 ÷250) °C |
| 14 | Lò nung mẫu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nung mẫu | Nhiệt độ nung: (220 ÷250) 0C |
| 15 | Tủ hút | Chiếc | 01 | Dùng để hút hoá chất độc hại, bay hơi, bốc mùi | Lưu lượng hút khí: ≥ 10 lít/giờ |
| 16 | Bếp điện | Chiếc | 02 | Dùng để đun nóng dung dịch | Công suất: ≥ 1500 W |
| 17 | Đèn cồn | Chiếc | 03 | Dùng để nung nóng dung dịch | Loại thông dụng |
| 18 | Bình hút ẩm | Chiếc | 03 | Dùng để bảo quản mẫu và làm nguội mẫu | Loại thông dụng |
| 19 | Cân đĩa | Chiếc | 02 | Dùng để cân mẫu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 20 | Cân phân tích | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cân phân tích mẫu | Trọng lượng cân: ≤ 210 gram |
| 21 | Giá chuẩn độ | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cố định Burét | Phù hợp thiết bị thí nghiệm |
| 22 | Hệ thống cấp ôxy | Bộ | 01 | Dùng để cấp oxi trong quá trình phân tích | Áp suất: (1 ÷ 4) at Ôxy công nghiệp: O2 ≥ 98% |
| 23 | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm sạch bằng khí nén | Công suất: ≥ 2 kW Thể tích: ≥ 100 lít |
| 24 | Tủ đựng dụng cụ thí nghiệm | Chiếc | 01 | Dùng để chứa dụng cụ thí nghiệm | Kích thước phù hợp với phòng hoá nghiệm của cơ sở đào tạo |
| 25 | Tủ đựng hoá chất | Chiếc | 01 | Dùng để chứa hóa chất |  |
| 26 | Tủ bảo lưu mẫu | Chiếc | 01 | Dùng để bảo lưu mẫu phân tích |  |
| 27 | Máy tính cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để tính toán | Loại thông dụng trên thị trường |
| 28 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng dụng cụ và học liệu | Kích thước phù hợp |
| 29 | Cốc thuỷ tinh | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành pha chế dung dịch | Thể tích: ≥ 250 ml Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất |
| 30 | Đũa thuỷ tinh | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành khuấy trộn dung dịch, dẫn dòng chảy | Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất |
| 31 | Bình định mức | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành pha chế dung dịch tiêu chuẩn | Thể tích: ≥ 250 ml Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất |
| 32 | Burét | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành thao tác chuẩn độ | Thể tích: ≥ 25ml Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất |
| 33 | Pipet | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành thao tác hút dung dịch | Thể tích: ≥ 5ml |
| 34 | Cốc đong | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đong dung dịch | Thể tích: ≥ 10ml |
| 35 | Lọ đựng hóa chất | Chiếc | 30 | Dùng để đựng và bảo quả hóa chất đã pha | Thể tích: ≥25ml |
| 36 | Phễu thuỷ tinh | Chiếc | 20 | Dùng để lọc mẫu | Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất |
| 37 | Nhiệt kế | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành theo dõi nhiệt độ | Phạm vi đo: (40 ÷ 250) °C Độ chính xác: 0,5 °C |

3.7.  Xưởng Nấu luyện kim loại

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (PROJECTOR) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumnens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Hệ thống lò điện cảm ứng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nấu luyện kim loại | Công suất: ≥ 1000 kg/mẻ |
| 4 | Cầu trục | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vận chuyển nguyên vật liệu | Tải trọng: ≥ 3000 Kg |
| 5 | Cân liệu | Chiếc | 01 | Dùng để cân vật liệu | Trọng lượng cân: ≤ 5000 Kg; Độ chính xác: 1% |
| 6 | Mâm từ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vận chuyển phôi | Đường kính mâm từ: ≥ 600mm |
| 7 | Đầu nhóp liệu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nhóp liệu | Thể tích khối liệu nhóp ≥ 0,2 m3 |
| 8 | Xe vận chuyển | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xe vận chuyển liệu | Tải trọng: ≥ 1000 kg |
| 9 | Ben chứa liệu | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành ben chứa liệu | Kích thước: ≥ (800 x 500 x 500) mm |
| 10 | Băng tải | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành băng tải | Chiều rộng: ≥ 300 mm |
| 11 | Máy đo nhiệt độ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo nhiệt độ kim loại. | Phạm vi đo: (540 ÷ 1750) °C Độ chính xác: 1°C |
| 12 | Máy phân tích quang phổ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phân tích quang phổ | Phân tích được tối thiểu 6 nguyên tố cơ bản trong thép |
| 13 | Máy đo biên dạng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo biên dạng | Độ chính xác: (2÷5) µm |
| 14 | Máy đo độ bền cát khuôn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ bền cát khuôn | Áp suất khí: ≥ 4 bar, Tổng khối lượng mẫu: ≤ 200 Kg |
| 15 | Thiết bị đo độ ẩm hỗn hợp làm khuôn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ ẩm | Độ chính xác: ≥ 0,01%, Dung tích: ≥ 40g |
| 16 | Máy kiểm tra độ thông khí | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra độ thông khí | Áp suất khí: ≥ 2 bar |
| 17 | Máy soi tổ chức tế vi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành soi tổ chức tế vi | Độ phóng đại: ≥ 200X Đèn chiếu sáng: ≤ 30W |
| 18 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng dụng cụ và học liệu | Kích thước phù hợp |
| 19 | Máy tính cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để tính toán | Loại thông dụng trên thị trường |
| 20 | Đèn pin | Chiếc | 01 | Dùng để soi | Loại thông dụng |
| 21 | Máy cắt mẫu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cắt mẫu vật liệu | Công suất ≥ 1,5 kW Đường kính đá cắt: ≥ 350 mm |
| 22 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành mài mẫu vật liệu | Công suất: ≥ 1,5kW Đường kính đá: mm |
| 23 | Gáo múc mẫu | Chiếc | 03 | Dùng để múc kim loại lỏng | Hình bán cầu, đường kính: ≥ 10 mm, cán cầm: ≥ 2 m |
| 24 | Cốc đúc mẫu | Chiếc | 06 | Dùng để đúc mẫu vật liệu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 25 | Dụng cụ đo cơ khí | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo, kiểm tra | Đầy đủ chủng loại, kích thước phù hợp với yêu cầu công nghệ |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: ≥ 300 mm |
|  | Thước kiểm phẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 150 mm |
|  | Thước kiểm thẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 500mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: ≥ 150mm Độ chính xác: mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Pan me đo ngoài | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: (0 100) mm - Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: 0mm - Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Ke vuông | Chiếc | 01 |  | Kích thước: (200 x 120) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 01 |  | Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Calíp ren | Bộ | 01 |  | Đo được ren: ≥ M8 |
|  | Dưỡng kiểm bước ren | Bộ | 01 |  | Kiểm được các bước ren thường dùng hệ mét, anh |
|  | Căn mẫu | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mẫu so độ bóng | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Căn lá | Bộ | 01 |  | Kiểm tra được khe hở: ≥ 0,03mm |
| 26 | Dụng cụ tháo lắp | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tháo lắp | Loại thông dụng trên thị trường |
| 27 | Xẻng | Chiếc | 03 | Dùng để xúc vật liệu | Loại thông dụng trên thi trường |

3.8.  Xưởng Đúc kim loại trong khuôn phá hủy

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (PROJECTOR) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumnens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Hệ thống lò điện cảm ứng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nấu luyện kim loại | Công suất: ≥ 1000 kg/mẻ |
| 4 | Mâm từ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vận chuyển phôi | Đường kính mâm từ ≥ 600mm |
| 5 | Đầu nhóp liệu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nhóp liệu | Thể tích khối liệu nhóp ≥ 0,2 m3 |
| 6 | Xe vận chuyển | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xe vận chuyển liệu | Tải trọng: ≥ 1000 kg |
| 7 | Ben chứa liệu | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành ben chứa liệu | Kích thước: ≥ (800 x 500 x 500) mm |
| 8 | Băng tải | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành băng tải | Chiều rộng: ≥ 300 mm |
| 9 | Máy phân tích quang phổ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phân tích quang phổ | Phân tích được tối thiểu 6 nguyên tố cơ bản trong Thép. |
| 10 | Máy đo biên dạng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo biên dạng | Độ chính xác: (2÷5) µm |
| 11 | Máy đo ẩm | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ ẩm | Độ chính xác ≥ 0,01%, dung tích ≥ 40g |
| 12 | Máy soi tổ chức tế vi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành soi tổ chức tế vi | Độ phóng đại: ≥ 200X Đèn chiếu sáng: ≤ 30W |
| 13 | Máy trộn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành trộn hỗn hợp làm khuôn | Năng suất: ≥ 5 m3/giờ Công suất: ≥ 3 kW |
| 14 | Xe nâng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vận chuyển | Tải trọng: ≥ 2000 Kg |
| 15 | Máy ép làm khuôn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm khuôn | Lực rung: ≥ 150 Kg Lực nén: ≥ 3000 Kg Công suất: ≥ 3 kW |
| 16 | Máy nén khí và hệ thống dẫn khí | Chiếc | 01 | Dùng để cung cấp khí áp lực cao | Áp suất  7bar Công suất  11 kW |
| 17 | Lò nung | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nung lõi | Nhiệt độ nung: (900 ÷1000) 0C |
| 18 | Súng phun sơn | Chiếc | 01 | Dùng để sơn lõi | Loại thông dụng trên thị trường |
| 19 | Hộp lõi | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chế tạo lõi đúc | Phù hợp với lõi đúc |
| 20 | Sàng | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sàng liệu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 21 | Boong ke | Chiếc | 02 | Dùng để chứa nguyên vật liệu | Dung tích: ≥ 5 m3 |
| 22 | Hệ thống thổi khí CO2 | Bộ | 01 | Dùng để thổi khí CO2 | Phù hợp cơ sở đào tạo |
| 23 | Máy phun sơn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phun sơn | Loại thông dụng trên thị trường |
| 24 | Lò sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sấy khô | Phù hợp với sản phẩm đúc |
| 25 | Lõi đúc | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sơn sấy khô lõi | Phù hợp với sản phẩm đúc |
| 26 | Máy đánh tơi hỗn hợp cát | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đánh tơi hỗn hợp cát làm khuôn | Năng suất: ≥ 1m3/giờ |
| 27 | Máy đo độ bền cát khuôn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra độ bền hỗn hợp làm khuôn | Áp suất khí: ≥ 4 bar, Tổng khối lượng mẫu: ≤ 200 Kg |
| 28 | Máy kiểm tra độ thông khí | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra độ thông khí hỗn hợp làm khuôn | Áp suất khí: ≥ 2 bar |
| 29 | Máy làm khuôn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm khuôn | Phù hợp với kích thước, hình dạng khuôn đúc |
| 30 | Bộ hòm khuôn đúc | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm khuôn | Phù hợp với kích thước, hình dạng khuôn đúc |
| 31 | Máy mài hai đá | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành mài sửa trong quá trình chế tạo và lắp ráp | Công suất: ≥ 1,5 kW Đường kính đá: ≥ 200 mm |
| 32 | Máy mài, đánh bóng cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành mài sửa, đánh bóng trong quá trình chế tạo và lắp ráp | Công suất: ≥ 0,75 kW |
| 33 | Cưa tay | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cưa cắt trong quá trình chế tạo và lắp ráp | Chiều dài lưỡi cưa: ≤ 300 mm |
| 34 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 02 | Dùng để đựng dụng cụ và học liệu | Kích thước phù hợp |
| 35 | Bộ khuôn đúc | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lắp lõi vào khuôn | Loại khuôn thông thường |
| 36 | Tạ đè khuôn | Chiếc | 08 | Dùng để đè khuôn sau khi lắp lõi | Phù hợp với khuôn đúc |
| 37 | Thiết bị đo độ ẩm hỗn hợp làm khuôn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ ẩm | Độ chính xác: ≥ 0,01%, Dung tích: ≥ 40g |
| 38 | Máy tính cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để tính toán | Loại thông dụng trên thị trường |
| 39 | Cầu trục | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vận chuyển nguyên vật liệu | Tải trọng: ≥ 3000 Kg |
| 40 | Máy đo kiểm tra nhiệt độ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra nhiệt độ kim loại, hợp kim đúc | Phạm vi đo: (540 ÷ 1750) °C Độ chính xác: 1°C |
| 41 | Thùng rót | Chiếc | 02 | Dùng để chứa vật liệu đúc | Phù hợp với dung lượng mẻ luyện |
| 42 | Máy nghiền cát | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nghiền tách tạp chất | Kích thước liệu vào: ≤ 35mm Năng suất: ≥1 tấn/giờ Công suất: ≥ 15 kW |
| 43 | Sàng phân cấp | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phân cấp hạt | Kích thước cát sau sàng: (0 ÷ 1,2) mm, Công suất: ≥1,5 kW |
| 44 | Máy tuyển từ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tách kim loại có từ tính | Cường độ từ trường: ≥ 1450 Oe (115,4 kA/m), Năng suất: ≥ 1,5 tấn/giờ, Công suất: ≥ 3 kW |
| 45 | Khuôn chế tạo mẫu sáp | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chế tạo mẫu sáp | Phù hợp cơ sở đào tạo |
| 46 | Thùng đựng huyền phù | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chế tạo vỏ khuôn mẫu chảy | Phù hợp cơ sở đào tạo |
| 47 | Thùng đựng chất tạo mẫu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chế tạo vỏ khuôn mẫu chảy | Phù hợp cơ sở đào tạo |
| 48 | Hòm khuôn | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lắp khuôn mẫu chảy trong quá trình đúc | Phù hợp với mẫu đúc |
| 49 | Máy cắt | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chế tạo khuôn mẫu chảy | Công suất: ≥ 1,5kW Đường kính đá cắt: ≥ 350mm |
| 50 | Cân | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cân nguyên vật liệu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 51 | Hệ thống lò điện cảm ứng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nấu hợp kim đúc | Công suất: ≥ 1000 kg/mẻ |
| 52 | Máy phun bi làm sạch | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm sạch vật đúc | Dung tích làm việc: ≥ 0,5 m³ Tốc độ đĩa quay ≥ 2000 vòng/phút Công suất: ≥ 5 kW |
| 53 | Hệ thống tái sinh cát | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tái sinh cát | Năng suất: ≥ 1 tấn/giờ |
| 54 | Mẫu đúc | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm khuôn vỏ mỏng | Phù hợp công nghệ đúc khuôn vỏ mỏng |
| 55 | Mẫu lõi | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm khuôn vỏ mỏng | Phù hợp công nghệ đúc khuôn vỏ mỏng |
| 56 | Tấm mẫu | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm khuôn vỏ mỏng | Phù hợp với mẫu đúc |
| 57 | Máy làm khuôn vỏ mỏng |  | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm khuôn vỏ mỏng | Phù hợp mẫu đúc |
| 58 | Lò nung mẫu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nung mẫu vỏ mỏng | Nhiệt độ nung: (220 ÷250) 0C |
| 59 | Lò sấy mẫu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sấy mẫu vỏ mỏng | Nhiệt độ nung: (350 ÷370) 0C |
| 60 | Băng tải khuôn và băng tải rót | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vận chuyển khuôn và rót kim loại đúc | Phù hợp cơ sở đào tạo |
| 61 | Dụng cụ đo cơ khí | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo, kiểm tra | Đầy đủ chủng loại, kích thước phù hợp với yêu cầu công nghệ |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo ≥ 300mm |
|  | Thước kiểm phẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 150mm |
|  | Thước kiểm thẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài ≥ 500mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo ≥ 150mm Độ chính xác mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Pan me đo ngoài | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: 0100mm - Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: 0mm - Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Ke vuông | Chiếc | 01 |  | Kích thước: 200 x 120 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 01 |  | Độ chính xác 0,01 mm |
|  | Calíp ren | Bộ | 01 |  | Đo được ren ≥M8 |
|  | Dưỡng kiểm bước ren | Bộ | 01 |  | Kiểm được các bước ren thường dùng hệ mét, anh |
|  | Căn mẫu | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mẫu so độ bóng | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Căn lá | Bộ | 01 |  | Kiểm tra được khe hở ≥ 0,03mm |
| 62 | Bộ dụng cụ làm khuôn | Bộ | 06 | Rèn luyện kỹ năng làm và sửa khuôn mẫu chảy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Dao | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ gia nhiêt hàn mẫu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  |  |
| 63 | Bộ dụng cụ làm làm khuôn vỏ mỏng | Bộ | 18 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm khuôn vỏ mỏng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Dao | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  |  |
| 64 | Bộ dụng cụ làm khuôn đúc | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm khuôn | Phù hợp với chi tiết đúc |
| 65 | Dụng cụ tháo lắp | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tháo lắp, điều chỉnh khuôn | Loại thông dụng trên thị trường |
| 66 | Bộ dụng cụ làm lõi | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm lõi đúc | Phù hợp cơ sở đào tạo |
| 67 | Bộ dụng cụ làm khuôn mẫu chảy | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm khuôn mẫu chảy | Loại thông dụng trên thị trường |
| 68 | Khay | Chiếc | 09 | Dùng để đựng nguyên liệu, chi tiết | Phù hợp cơ sở đào tạo |
| 69 | Chổi sơn | Chiếc | 09 | Dùng để sơn lõi đúc | Loại thông dụng trên thị trường |
| 70 | Xẻng | Chiếc | 06 | Dùng để xúc nguyên vật liệu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 71 | Chổi quét sơn | Chiếc | 36 | Dùng để quét sơn | Loại thông dụng trên thị trường |
| 72 | Thước cuộn | Chiếc | 09 | Dùng để đo kích thước | Chiều dài: ≥ 5m |
| 73 | Bộ hòm khuôn đúc | Bộ | 09 | Dùng để làm khuôn | Kích thước, hình dạng phù hợp với chi tiết đúc |
| 74 | Sàng | Chiếc | 06 | Dùng để sàng phân cấp vật liệu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 75 | Dụng cụ hỗ trợ chế tạo khuôn | Bộ | 06 | Dùng để chế tạo khuôn đúc | Phù hợp với kích thước, hình dạng khuôn đúc |
| 76 | Mẫu các chi tiết đúc điển hình | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chế tạo và lắp ráp khuôn | Kích thước, hình dạng và trọng lượng phù hợp |
| 77 | Đèn pin | Chiếc | 06 | Dùng để soi | Loại thông dụng trên thị trường |
| 78 | Bộ khuôn đúc | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo kiểm tra khuôn | Loại khuôn thông thường |
| 79 | Gáo | Chiếc | 06 | Dùng để chứa vật liệu | Phù hợp công nghệ làm khuôn mẫu chảy |
| 80 | Phễu | Chiếc | 06 | Dùng để rót vật liệu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 81 | Rây lọc | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lọc hỗn hợp làm khuôn mẫu chảy | Phù hợp tiêu chuẩn lọc thạch cao |
| 82 | Búa tạ | Chiếc | 02 | Dùng để hỗ trợ chế tạo khuôn mẫu chảy | Trọng lượng: ≥ 3 kg |
| 83 | Búa nguội | Chiếc | 06 | Dùng để hỗ trợ chế tạo khuôn mẫu chảy | Loại thông dụng trên thị trường Khối lượng ≥ 0,5 Kg |
| 84 | Cưa sắt | Chiếc | 02 | Dùng để cưa | Chiều dài thân từ (300 ÷ 350) mm |
| 85 | Cây gắp | Chiếc | 06 | Dùng để gắp khuôn | Phù hợp hình dạng khuôn thạch cao |

3.9.  Xưởng Đúc kim loại trong khuôn không phá hủy

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (PROJECTOR) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumnens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Hệ thống lò điện cảm ứng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nấu luyện kim loại | Công suất: ≥ 1000 kg/mẻ |
| 4 | Hệ thống cấp ôxy | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cấp ô xy cho quá trình đúc | Áp suất: (1 ÷ 4) at Ôxy công nghiệp: O2 ≥ 98% |
| 5 | Cầu trục | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vận chuyển nguyên vật liệu | Tải trọng: ≥ 3000 Kg |
| 6 | Mâm từ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vận chuyển phôi | Đường kính mâm từ: ≥ 600 mm |
| 7 | Đầu nhóp liệu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nhóp liệu | Thể tích khối liệu nhóp: ≥ 0,2 m3 |
| 8 | Xe vận chuyển | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xe vận chuyển liệu | Tải trọng: ≥ 1000 kg |
| 9 | Ben chứa liệu | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành ben chứa liệu | Kích thước: ≥ (800 x 500 x 500) mm |
| 10 | Băng tải | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành băng tải | Chiều rộng: ≥ 300 mm |
| 11 | Máy đo nhiệt độ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo nhiệt độ kim loại. | Phạm vi đo: (540 ÷ 1750) °C Độ chính xác: 1°C |
| 12 | Máy phân tích quang phổ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phân tích quang phổ | Phân tích được tối thiểu 6 nguyên tố cơ bản trong Thép. |
| 13 | Máy đo biên dạng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo biên dạng | Độ chính xác: (2÷5) µm |
| 14 | Máy đo độ bền cát khuôn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ bền cát khuôn | Áp suất khí: ≥ 4 bar, Tổng khối lượng mẫu: ≤ 200 Kg |
| 15 | Thiết bị đo độ ẩm hỗn hợp làm khuôn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ ẩm | Độ chính xác: ≥ 0,01%, Dung tích: ≥ 40g |
| 16 | Máy kiểm tra độ thông khí | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra độ thông khí | Áp suất khí: ≥ 2 bar |
| 17 | Máy soi tổ chức tế vi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành soi tổ chức tế vi | Độ phóng đại: ≥ 200X Đèn chiếu sáng: ≤ 30W |
| 18 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng dụng cụ và học liệu | Kích thước phù hợp |
| 19 | Máy tính cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để tính toán | Loại thông dụng trên thị trường |
| 20 | Máy đo kiểm tra nhiệt độ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra nhiêt độ kim loại, hợp kim đúc | Phạm vi đo: (540 ÷ 1750) °C Độ chính xác: 1°C |
| 21 | Thùng rót | Chiếc | 02 | Dùng để chứa vật liệu đúc | Phù hợp với dung lượng mẻ luyện |
| 22 | Hòm khuôn đúc | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành rót kim loại, hợp kim đúc vào hòm khuôn | Kích thước, hình dạng phù hợp với chi tiết đúc |
| 23 | Bộ khuôn đúc áp lực | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đúc sản phẩm | Kết cấu kích thước phù hợp với máy đúc |
| 24 | Máy đúc áp lực (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đúc sản phẩm | Áp suất phun: ≥100 kg/cm², Vận tốc phun: ≤5m/s, Lực đẩy: ≥ 5 tấn, Công suất: ≥ 30 kW |
| 25 | Xe nâng | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển thiết bị và nguyên vật liệu | Tải trọng: ≥ 2000 Kg |
| 26 | Bộ khuôn đúc ly tâm | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đúc ly tâm | Kích thước, hình dạng phù hớp với máy đúc |
| 27 | Máy đúc ly tâm (*) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đúc ly tâm | Phù hợp cơ sở đào tạo |
| 28 | Boong ke | Chiếc | 01 | Dùng để chứa nguyên vật liệu | Dung tích: ≥ 5 m3 |
| 29 | Hệ thống máy đúc liên tục* | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đúc kim loại | Máy đúc một dòng Kích thước phôi đúc: ≥ (100 x 100) mm Tốc độ đúc: ≥ 2,5 m/phút |
| 30 | Mô hình máy đúc liên tục | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cấu tạo, nguyên lý hoạt động, cách vận hành máy đúc liên tục | Phù hợp cơ sở đào tạo |
| 31 | Thùng trung gian | Chiếc | 01 | Dùng để chứa kim loại | Phù hợp với dung lượng mẻ luyện |
| 32 | Bộ khuôn đúc kim loại | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đúc trong khuôn kim loại | Kích thước, hình dạng phù hợp với máy đúc |
| 33 | Dụng cụ đo cơ khí | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo, kiểm tra | Đầy đủ chủng loại, kích thước phù hợp với yêu cầu công nghệ |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: ≥ 300 mm |
|  | Thước kiểm phẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 150mm |
|  | Thước kiểm thẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 500mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: ≥ 150 mm Độ chính xác: mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Pan me đo ngoài | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (0 100) mm Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: 0mm Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Ke vuông | Chiếc | 01 |  | Kích thước: (200 x 120) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 01 |  | Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Calíp ren | Bộ | 01 |  | Đo được ren: ≥ M8 |
|  | Dưỡng kiểm bước ren | Bộ | 01 |  | Kiểm được các bước ren thường dùng hệ mét, anh |
|  | Căn mẫu | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mẫu so độ bóng | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Căn lá | Bộ | 01 |  | Kiểm tra được khe hở: ≥ 0,03mm |
| 34 | Dụng cụ tháo lắp | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tháo lắp, điều chỉnh khuôn | Loại thông dụng trên thị trường |
| 35 | Bộ hòm khuôn đúc | Bộ | 09 | Dùng để làm khuôn | Phù hợp với kích thước, hình dạng khuôn đúc |
| 36 | Búa nguội | Chiếc | 06 | Dùng để hỗ trợ chế tạo khuôn | Loại thông dụng trên thị trường Khối lượng: ≥ 0,5 Kg |
| 37 | Chổi quét | Chiếc | 06 | Dùng để vệ sinh | Loại thông dụng trên thị trường |
| 38 | Thước cuộn | Chiếc | 09 | Dùng để đo kích thước | Chiều dài: ≥ 5m |
| 39 | Xẻng | Chiếc | 06 | Dùng để xúc nguyên vật liệu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 40 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng dụng cụ và học liệu | Kích thước phù hợp |

3.10  Xưởng Hoàn thiện sản phẩm

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (PROJECTOR) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumnens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Thiết bị hàn cắt khí | Bộ | 02 | Rèn luyện kỹ năng cắt đậu ngót, đậu rót | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mỏ cắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van giảm áp khí ôxy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van giảm áp khí ga | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình khí ôxy | Chiếc | 04 |  |  |
|  | Bình khí ga | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 15 |  |  |
|  | Pép cắt | Bộ | 01 |  |  |
| 4 | Cầu trục | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vận chuyển nguyên vật liệu | Tải trọng: ≥ 3000 Kg |
| 5 | Mâm từ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vận chuyển phôi | Đường kính mâm từ: ≥ 600mm |
| 6 | Đầu nhóp liệu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nhóp liệu | Thể tích khối liệu nhóp: ≥ 0,2 m3 |
| 7 | Xe vận chuyển | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xe vận chuyển liệu | Tải trọng: ≥ 1000 kg |
| 8 | Ben chứa liệu | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành ben chứa liệu | Kích thước: ≥ (800 x 500 x 500) mm |
| 9 | Băng tải | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành băng tải | Chiều rộng: ≥ 300 mm |
| 10 | Máy phân tích quang phổ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phân tích quang phổ | Phân tích được tối thiểu 6 nguyên tố cơ bản trong thép |
| 11 | Máy đo biên dạng | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo biên dạng | Độ chính xác: (2÷5) µm |
| 12 | Máy đo độ bền cát khuôn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ bền cát khuôn | Áp suất khí: ≥ 4 bar, Tổng khối lượng mẫu: ≤ 200 Kg |
| 13 | Thiết bị đo độ ẩm hỗn hợp làm khuôn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ ẩm | Độ chính xác: ≥ 0,01%, Dung tích: ≥ 40g |
| 14 | Máy kiểm tra độ thông khí | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra độ thông khí | Áp suất khí: ≥ 2 bar |
| 15 | Máy soi tổ chức tế vi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành soi tổ chức tế vi | Độ phóng đại: ≥ 200X Đèn chiếu sáng: ≤ 30W |
| 16 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng dụng cụ và học liệu | Kích thước phù hợp |
| 17 | Búa tạ | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phá, dỡ khuôn, lõi | Khối lượng: ≥ 0,5 Kg |
| 18 | Búa nguội | Chiếc | 06 |  | Khối lượng: ≥ 0,5 Kg |
| 19 | Đục bê tông | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phá, dỡ khuôn, lõi | Loại thông dụng trên thị trường |
| 20 | Tang quay làm sạch | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm sạch bề mặt vật đúc | Đường kính tang: ≤ 0,7 m, Tốc độ tang quay: ≤ 28 vòng/phút, Công suất: ≥ 1,5k W |
| 21 | Máy thổi cát và thổi bi làm sạch | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm sạch bề mặt vật đúc | Áp lực làm việc: ≥ 4 bar, Dung tích làm việc ≥ 0,5 m³, Công suất: ≥ 3 kW |
| 22 | Máy phun bi làm sạch | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm sạch bề mặt vật đúc | Dung tích làm việc: ≥ 0,5 m³ Tốc độ đĩa quay ≥ 2000 vòng/phút Công suất: ≥ 5 kW |
| 23 | Máy nén khí và hệ thống dẫn khí | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm sạch bề mặt vật đúc và cấp khí áp lực cao cho thiết bị | Áp suất  7bar Công suất  11 kW |
| 24 | Máy mài, đánh bóng cầm tay cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm sạch bề mặt vật đúc | Công suất: ≥ 0,75 kW |
| 25 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cắt đậu ngót, đậu rót | Công suất: ≥ 0,75 kW |
| 26 | Lò điện trở | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xử lý nhiệt | Nhiệt độ nung: ≥ 1250oC Công suất: ≥10 kW |
| 27 | Xe nâng | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển thiết bị và nguyên vật liệu | Tải trọng: ≥ 2000 Kg |
| 28 | Thùng tôi | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xử lý nhiệt | Dung tích: ≥ 0,5 m³ |
| 29 | Cân bàn | Chiếc | 01 | Dùng để cân nguyên vật liệu | Trọng lượng cân: ≥ 1 tấn, Độ chính xác: 0,5% |
| 30 | Máy phun sơn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sơn sản phẩm đúc | Loại thông dụng trên thị trường |
| 31 | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sơn sản phẩm đúc | Công suất: ≥ 2 kW Thể tích: ≥ 100 lít |
| 32 | Giá để sản phẩm | Chiếc | 03 | Dùng để sản phẩm | Phù hợp với chi tiết đúc |
| 33 | Móc treo | Chiếc | 03 | Dùng để treo sản phẩm | Phù hợp với chi tiết đúc |
| 34 | Bộ sản phẩm đúc | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra | Hình dạng, kích thước và trọng lượng phù hợp |
| 35 | Bộ mẫu các dạng khuyết tật của sản phẩm đúc | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra | Hình dạng, kích thước và trọng lượng phù hợp để nhận diện khuyết tật |
| 36 | Đèn pin | Chiếc | 06 | Dùng để soi | Loại thông dụng trên thị trường |
| 37 | Bàn nguội | Chiếc | 06 | Dùng để sản phẩm | Có gắn ê tô nguội độ mở: ≤ 140 mm |
| 38 | Máy rút dây đai cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đóng gói sản phẩm | Lực căng dây: ≥ 10 Kg Công suất: ≥ 0,2 kW |
| 39 | Cưa máy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cưa | Công suất: ≥ 0,5 kW |
| 40 | Cưa tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cưa | Chiều dài lưỡi cưa: ≤ 300 mm |
| 41 | Dụng cụ đo cơ khí | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo, kiểm tra | Đầy đủ chủng loại, kích thước phù hợp với yêu cầu công nghệ |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: ≥ 300 mm |
|  | Thước kiểm phẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 150mm |
|  | Thước kiểm thẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 500mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: ≥ 150 mm Độ chính xác: mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Pan me đo ngoài | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (0 100) mm Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: 0mm Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Ke vuông | Chiếc | 01 |  | Kích thước: (200 x 120) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 01 |  | Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Calíp ren | Bộ | 01 |  | Đo được ren: ≥ M8 |
|  | Dưỡng kiểm bước ren | Bộ | 01 |  | Kiểm được các bước ren thường dùng hệ mét, anh |
|  | Căn mẫu | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mẫu so độ bóng | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Căn lá | Bộ | 01 |  | Kiểm tra được khe hở: ≥ 0,03mm |
| 42 | Dụng cụ tháo lắp | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tháo lắp | Loại thông dụng trên thị trường |
| 43 | Giá đỡ | Bộ | 03 | Dùng để vật cần xử lý nhiệt | Phù hợp với vật đúc và kích thước lò |
| 44 | Thước cuộn | Chiếc | 06 | Dùng để đo | Chiều dài: ≥ 5m |
| 45 | Thước lá | Chiếc | 06 | Dùng để đo | Loại thông dụng trên thị trường (có thang đo đến mm) chiều dài tối thiểu 500 mm |
| 46 | Xẻng | Chiếc | 06 | Dùng để xúc vật liệu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 47 | Chổi quét | Chiếc | 06 | Dùng để vệ sinh | Loại thông dụng trên thị trường |
| 48 | Cưa sắt | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cắt bỏ đậu ngót, đậu rót | Chiều dài thân từ (300 ÷ 350) mm |
| 49 | Đục nguội | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cắt bỏ đậu ngót, đậu rót | Loại thông dụng trên thị trường |
| 50 | Ê tô | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kẹp sản phẩm | Ê tô 120, độ mở: ≤ 250 mm |
| 51 | Búa nguội | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cắt bỏ đậu ngót, đậu rót | Loại thông dụng trên thị trường Khối lượng ≥ 0,5 Kg |
| 52 | Búa tạ | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cắt bỏ đậu ngót, đậu rót | Trọng lượng: ≥ 3 kg |
| 53 | Búa đóng đinh | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đóng gói sản phẩm | Loại thông dụng trên thị trường |