BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 38a DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ (Ban hành kèm theo Thông tư số 16 /2021/TT- BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Đo đạc bản đồ Mã ngành, nghề: 5510908 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Năm 2021

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh | 2 |
| B. Nội dung của danh mục | 2 |
| 1. Danh sách các phòng chức năng | 2 |
| 2. Mô tả các phòng chức năng | 5 |
| 3. Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng | 5 |
| 3.1. Phòng thực hành đo đạc cơ bản | 5 |
| 3.2. Phòng thực hành đo đạc bản đồ | 12 |
| 3.3. Phòng thực hành phần mềm trắc địa | 17 |
| 3.4. Phòng thực hành bản đồ | 19 |
| 3.5. Phòng thực hành máy vi tính | 21 |
| 3.6. Phòng học ngoại ngữ | 22 |

## A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Đo đạc bản đồ trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Đo đạc bản đồ trình độ trung cấp.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Đo đạc bản đồ trình độ trung cấp.

2. Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Đo đạc bản đồ trình độ trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: Mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: Mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Đo đạc bản đồ trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Đo đạc bản đồ trình độ trung cấp, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có nội dung ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học và thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

## B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Đo đạc bản đồ trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng thực hành đo đạc cơ bản

(2) Phòng thực hành đo đạc bản đồ

(3) Phòng thực hành phần mềm trắc địa

(4) Phòng thực hành bản đồ

(5) Phòng thực hành máy vi tính

(6) Phòng học ngoại ngữ

2. Mô tả các phòng chức năng

(1) Phòng thực hành đo đạc cơ bản

Phòng thực hành đo đạc cơ bản là phòng được trang bị các thiết bị, dụng cụ để dạy và thực hành các nội dung cơ bản như sử dụng thành thạo; kiểm nghiệm các loại sai số của máy, thiết bị và dụng cụ đo đạc. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(2) Phòng thực hành đo đạc bản đồ

Phòng thực hành đo đạc bản đồ là phòng được trang bị và lắp đặt các loại máy, thiết bị và dụng cụ đo dùng để dạy và thực hành những kỹ năng chuyên sâu về các công việc như xây dựng lưới mặt bằng, độ cao; đo điểm chi tiết. Các thiết bị, dụng cụ, học liệu trong phòng được thiết kế cho lớp học thực hành với số lượng tối đa 18 học sinh.

(3) Phòng thực hành phần mềm trắc địa

Phòng thực hành phần mềm trắc địa là phòng dùng để tổ chức giảng dạy và thực hành những kỹ năng chuyên sâu về trút, biên tập file số liệu đo; ước tính, bình sai lưới khống chế; biên tập, hiệu chỉnh hoàn thiện bản đồ; in ấn bản đồ. Phòng được trang bị các thiết bị như máy tính có cài phần mềm chuyên dụng, máy in và các loại thiết bị, học liệu. Các thiết bị, dụng cụ, học liệu trong phòng được thiết kế cho lớp học thực hành với số lượng tối đa 18 học sinh.

(4) Phòng thực hành bản đồ

Phòng thực hành bản đồ là phòng dùng để dạy và thực hành nội dung chuyên sâu như vẽ, biên tập, hiệu chỉnh các loại bản đồ theo phương pháp truyền thống. Phòng được trang bị các thiết bị, dụng cụ vẽ bản đồ. Các thiết bị, dụng cụ, học liệu trong phòng được thiết kế cho lớp học thực hành với số lượng tối đa 18 học sinh.

(5) Phòng thực hành máy vi tính

Phòng thực hành máy vi tính là phòng dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học thực hành với số lượng tối đa 18 học sinh.

(6) Phòng học ngoại ngữ

Phòng học ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học thực hành với số lượng tối đa 18 học sinh.

3. Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

3.1. Phòng thực hành đo đạc cơ bản

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |  | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng cấu hình phù hợp tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  |  | - Cường độ sáng: ≥ 2.500 ANSI lumens - Phông chiếu: ≥ (1.800 x 1.800) mm |
| 3 | Bảng di động | Chiếc | 01 |  | Dùng để trợ giúp quá trình giảng dạy | Kích thước: ≥ 1.250mmx 2.400mm |
| 4 | Máy tính kỹ thuật | Chiếc | 18 |  | Dùng để hướng dẫn tính toán | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Máy kinh vĩ điện tử | Bộ | 01 |  | Dùng để giới thiệu cấu tạo máy, hướng dẫn sử dụng các chức năng của máy | - Độ phóng đại: ≥ 24 X - Sai số trung phương góc bằng: ≤ ± 8'' - Sai số trung phương góc đứng: ≤ ± 8'' |
| 6 | Máy toàn đạc điện tử | Bộ | 01 |  | Dùng để giới thiệu cấu tạo máy, hướng dẫn sử dụng các chức năng của máy, cài đặt các thông số, truyền tải dữ liệu sang máy vi tính | - Độ phóng đại: ≥ 24 X - Độ chính xác đo góc: ≤ ± 5'' - Độ chính xác đo cạnh: ≤ 5mm+5ppm*D |
| 7 | Máy thủy bình tự động | Bộ | 01 |  | Dùng để giới thiệu cấu tạo máy, hướng dẫn sử dụng các chức năng của máy | - Độ phóng đại: ≥ 25 X - Sai số trong 1km đo đi và đo về ≤ ± 2mm |
| 8 | Máy thủy bình điện tử | Bộ | 01 |  | Dùng để giới thiệu cấu tạo máy, hướng dẫn sử dụng các chức năng của máy, cài đặt các thông số, truyền tải dữ liệu sang máy vi tính | - Độ phóng đại: ≥ 26 X - Sai số trong 1km đo đi và đo về ≤ ± 1mm |
| 9 | Máy GPS cầm tay | Chiếc | 01 |  | Dùng để giới thiệu cấu tạo máy, hướng dẫn sử dụng các chức năng của máy, cài đặt các thông số, truyền tải dữ liệu sang máy vi tính | Sai số: ≤ ± 1 m |
| 10 | Máy thu GNSS | Bộ | 01 |  | Dùng để giới thiệu cấu tạo máy, hướng dẫn sử dụng các chức năng của máy, cài đặt các thông số, truyền tải dữ liệu sang máy vi tính | - Độ chính xác đo tĩnh: + Định vị mặt bằng: ≤ ± 3mm + 0,5ppm + Định vị độ cao: ≤ ± 4mm + 0,9ppm - Độ chính xác đo động: + Định vị mặt bằng: ≤ ± 10mm + 2ppm + Định vị độ cao: ≤ ± 17mm + 2ppm |
| 11 | Máy đo sâu cầm tay | Bộ | 01 |  | Dùng để giới thiệu cấu tạo máy, hướng dẫn sử dụng các chức năng của máy, cài đặt các thông số | - Tần số: 200 KHz - Thang đo: 0,6m ÷ 80m - Độ chính xác: ≤±1,5mm |
| 12 | Máy đo khoảng cách cầm tay | Chiếc | 01 |  | Dùng để giới thiệu cấu tạo máy, hướng dẫn sử dụng các chức năng của máy | Khoảng cách đo xa 100m |
| 13 | Phần mềm bình sai | Bộ | 01 |  | Dùng để giảng dạy kiến thức cơ bản về ước tính, bình sai lưới khống chế mặt bằng, lưới khống chế độ cao | - Cài đặt cho 19 máy - Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm |
| 14 | Phần mềm vẽ kỹ thuật | Bộ | 01 |  | Dùng để giảng dạy kiến thức cơ bản vẽ kỹ thuật và đọc các bản vẽ công trình | - Cài đặt cho 19 máy - Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm |
| 15 | Phần mềm biên tập bản đồ địa hình | Bộ | 01 |  | Dùng để giảng dạy kiến thức cơ bản biên tập bản đồ địa hình | - Cài đặt cho 19 máy - Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm |
| 16 | Phần mềm biên tập bản đồ địa chính | Bộ | 01 |  | Dùng để giảng dạy kiến thức cơ bản biên tập bản đồ địa chính | - Cài đặt cho 19 máy - Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm |
| 17 | Máy in | Chiếc | 01 |  | Dùng để in ấn kết quả tính toán, bản đồ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 18 | Thiết bị phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 |  | Dùng để hướng dẫn phòng chống cháy nổ trong thực hiện công việc | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Bình bọt | Bình | 01 |  |  |  |
|  | Bình khí CO2 | Bình | 01 |  |  |  |
|  | Bình bột | Bình | 01 |  |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 01 |  |  |  |
| 19 | Trang bị bảo hộ lao động | Bộ | 01 |  | Dùng để hướng dẫn an toàn lao động trong công trường | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Giày bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 01 |  |  |  |
| 20 | Bàn vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 |  | Dùng để hướng dẫn vẽ ký hiệu bản đồ | - Kích thước mặt bàn: ≥ khổ A1 - Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng |
| 21 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 |  | Dùng để hướng dẫn vẽ ký hiệu bản đồ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Bảng vẽ | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Thước lỗ | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Ê ke | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Hộp com pa | Hộp |  | 01 |  |  |
| 22 | Dụng cụ phụ trợ máy toàn đạc điện tử | Bộ |  | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Gương | Quả |  | 01 |  | Loại phù hợp theo máy |
|  | Sào gương | Chiếc |  | 01 |  | Chất liệu nhôm, phù hợp theo máy |
|  | Chân kẹp sào | Chiếc |  | 01 |  | Chất liệu nhôm |
| 23 | Dụng cụ phụ trợ máy thu GNSS | Bộ |  | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Sào cacbon | Chiếc |  | 01 |  | Dài: 2,45m |
|  | Sổ đo điện tử | Chiếc |  | 01 |  | Bộ nhớ: ≥ 3.000 điểm đo |
|  | Bình ắc quy | Chiếc |  | 01 |  | Dòng điện: 12A |
| 24 | Mia mã vạch | Cặp |  | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, phương pháp đọc số liệu trên mia | - Chất liệu nhôm - Dài: ≥ 3 m |
| 25 | Mia Invar | Cặp |  | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, phương pháp đọc số liệu trên mia | - Chất liệu nhôm - Dài: ≥ 3 m |
| 26 | Mia thương số | Cặp |  | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, phương pháp đọc số liệu trên mia | - Chất liệu gỗ - Dài: ≥ 3 m |
| 27 | Mia nhôm | Chiếc |  | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, phương pháp đọc số liệu trên mia | - Có thể thu ngắn lại và rút dài - Dài: ≥ 3 m |
| 28 | Thước cuộn | Chiếc |  | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, phương pháp đọc số trên thước | - Chất liệu thép - Dài: (2÷5) m |
| 29 | Thước cuộn | Chiếc |  | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, phương pháp đọc số trên thước | Dài: (30÷50) m |
| 30 | Sào tiêu | Chiếc |  | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, hướng dẫn sử dụng | - Chất liệu nhôm - Dài: ≥ 3 m |
| 31 | Chân tiêu | Chiếc |  | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, hướng dẫn sử dụng | Loại phù hợp theo sào tiêu |
| 32 | Dụng cụ hiệu chỉnh máy sơ bộ | Bộ |  | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 33 | Dụng cụ cứu thương | Bộ |  | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Tủ kính | Chiếc |  | 01 |  |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo | Bộ |  | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc |  | 01 |  |  |
| 34 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc |  | 01 | Dùng để đựng dụng cụ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 35 | Bản đồ địa lý Việt Nam | Bộ |  | 01 | Dùng để giới thiệu thông tin địa lý | Kích thước: ≤ khổ A0 |
| 36 | Bản đồ địa hình | Bộ |  | 01 | Dùng để hướng dẫn tìm điểm, thiết kế lưới | Kích thước: ≤ khổ A0 |
| 37 | Bản đồ địa chính | Bộ |  | 01 | Dùng để hướng dẫn tìm điểm, thiết kế lưới | Kích thước: ≤ khổ A0 |
| 38 | Quy định hiện hành thành lập bản đồ địa hình | Quyển |  | 01 | Dùng để giảng dạy kiến thức cơ bản thành lập bản đồ địa hình | Theo tiêu chuẩn đo đạc bản đồ |
| 39 | Quy định hiện hành thành lập bản đồ địa chính | Quyển |  | 01 | Dùng để giảng dạy kiến thức cơ bản thành lập bản đồ địa chính | Theo tiêu chuẩn đo đạc bản đồ |
| 40 | Quả địa cầu | Chiếc |  | 01 | Dùng để giải thích mô hình trái đất, kinh tuyến vĩ tuyến | Đường kính: ≥ 220 mm |
| 41 | Sổ đo | Quyển |  | 01 | Dùng để giới thiệu cách ghi số liệu đo | Loại thông dụng theo quy định |
| 42 | Mô hình mốc khống chế | Chiếc |  | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, quy cách mốc | Theo tiêu chuẩn đo đạc bản đồ |

3.2. Phòng thực hành đo đạc bản đồ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, giảng dạy bài giảng | Loại thông dụng cấu hình phù hợp tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2.500 ANSI lumens - Phông chiếu: ≥ (1.800 x 1.800) mm |
| 3 | Máy tính kỹ thuật | Chiếc | 19 | Dùng để tính toán số liệu đo | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Máy bộ đàm | Chiếc | 09 | Dùng để liên lạc | Tần số UHF: (400 ÷ 470) Mhz |
| 5 | Máy kinh vĩ điện tử | Bộ | 03 | Dùng để thực hành đo lưới mặt bằng, đo điểm chi tiết địa hình, địa vật | - Độ phóng đại: ≥ 24 X - Sai số trung phương góc bằng: ≤ ±8'' - Sai số trung phương góc đứng: ≤ ±8'' |
| 6 | Máy toàn đạc điện tử | Bộ | 03 | Dùng để thực hành bố trí vị trí điểm, đo lưới, đo điểm chi tiết | - Độ phóng đại: ≥ 24 X - Độ chính xác đo góc: ≤ ±5'' - Độ chính xác đo cạnh: ≤ 5mm+5ppm*D |
| 7 | Máy thủy bình tự động | Bộ | 03 | Dùng để thực hành đo chênh cao giữa các điểm, đo khoảng cách | - Độ phóng đại: ≥ 25 X - Sai số trong 1km đo đi và đo về ≤ ± 2mm |
| 8 | Máy thủy bình điện tử | Bộ | 03 | Dùng để thực hành đo chênh cao giữa các điểm, đo khoảng cách | - Độ phóng đại: ≥ 26 X - Sai số trong 1km đo đi và đo về ≤ ± 1mm |
| 9 | Máy GPS cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng thực hành tìm và xác định vị trí điểm | Sai số: ≤ ±1m |
| 10 | Máy thu GNSS | Bộ | 03 | Dùng thực hành đo lưới khống chế, đo điểm chi tiết | - Độ chính xác đo tĩnh: + Định vị mặt bằng: ≤ ± 3mm + 0,5ppm + Định vị độ cao: ≤ ± 4mm + 0,9ppm - Độ chính xác đo động: + Định vị mặt bằng: ≤ ± 10mm + 2ppm + Định vị độ cao: ≤ ± 17mm + 2ppm |
| 11 | Máy đo sâu cầm tay | Bộ | 03 | Dùng thực hành đo độ sâu lòng sông, ao hồ phục vụ thành lập bản đồ | - Tần số: 200 KHz - Thang đo: 0,6m ÷ 80m - Độ chính xác: ≤±1.5mm |
| 12 | Máy đo sâu hồi âm (*) | Bộ | 01 | Dùng thực hành đo độ sâu đáy biển | - Độ sâu: ≤ (0,2 ÷ 200) m - Tần số: 200 KHz - Góc phát chùm tia: 24 độ |
| 13 | Máy đo khoảng cách cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng thực hành đo khoảng cách | Khoảng cách đo xa 100m |
| 14 | La bàn | Chiếc | 03 | Dùng để xác định phương hướng | Loại thông dụng theo quy định |
| 15 | Dụng cụ phụ trợ máy toàn đạc điện tử | Bộ | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Gương | Quả | 02 | Dùng để xác định vị trí, toạ độ | Loại phù hợp theo máy |
|  | Sào gương | Chiếc | 02 | Dùng để xác định vị trí, toạ độ | Chất liệu nhôm, phù hợp theo máy |
|  | Chân kẹp sào | Chiếc | 02 | Dùng để cố định sào gương | Chất liệu nhôm |
| 16 | Dụng cụ phụ trợ máy thu GNSS | Bộ | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Sào cacbon | Chiếc | 01 | Dùng để gắn ăng ten | Dài: 2,45m |
|  | Sổ đo điện tử | Chiếc | 01 | Dùng để lưu số liệu đo | Bộ nhớ: ≥ 3.000 điểm đo |
|  | Bình ắc quy | Chiếc | 01 | Dùng để cung cấp năng lượng | Dòng điện: 12A |
| 17 | Mia mã vạch | Cặp | 03 | Dùng để đo chênh cao, khoảng cách | - Chất liệu nhôm - Dài: ≥ 3 m |
| 18 | Mia thương số | Cặp | 03 | Dùng để đo chênh cao, khoảng cách | - Chất liệu gỗ - Dài: ≥ 3 m |
| 19 | Mia nhôm | Chiếc | 06 | Dùng để đo chênh cao, khoảng cách | - Có thể thu ngắn lại và rút dài - Dài: ≥ 3 m |
| 20 | Đế mia | Chiếc | 06 | Dùng để dẫn chuyền độ cao | - Chất liệu sắt - Trọng lượng: ≥1 kg |
| 21 | Thước chuẩn | Chiếc | 03 | Dùng để kiểm nghiệm sai số vạch khắc cm trên mia | Loại thông dụng theo quy định |
| 22 | Thước cuộn | Chiếc | 03 | Dùng để đo chiều cao máy | - Chất liệu thép - Dài: (2÷5) m |
| 23 | Thước cuộn | Chiếc | 03 | Dùng để đo chiều dài | Dài: (30÷50) m |
| 24 | Sào tiêu | Chiếc | 03 | Dùng trong định hướng, đo lưới | - Chất liệu nhôm - Dài: ≥ 3 m |
| 25 | Chân tiêu | Chiếc | 03 | Dùng để cố định sào tiêu | Loại phù hợp theo sào tiêu |
| 26 | Dao phát | Chiếc | 03 | Dùng để phát tuyến | Loại thông dụng trên thị trường |
| 27 | Dụng cụ hiệu chỉnh máy sơ bộ | Bộ | 03 | Dùng để hiệu chỉnh máy | Loại thông dụng trên thị trường |
| 28 | Dù (ô) trắc địa | Bộ | 03 | Dùng để che máy | - Khung hợp kim - Độ rộng: ≥ 1,2 m |
| 29 | Núm sứ (Đầu mốc) | Chiếc | 06 | Dùng làm mô hình giảng dạy và thực hành xây dựng mốc khống chế cơ sở, khống chế đo vẽ | Đường kính trên 50 mm, dưới 32 mm, cao 39 mm |
| 30 | Mốc điểm khống chế cơ sở | Chiếc | 02 | Dùng làm mô hình giảng dạy và thực hành | Đảm bảo theo tiêu chuẩn |
| 31 | Mốc điểm khống chế đo vẽ | Chiếc | 04 | Dùng làm mô hình giảng dạy và thực hành | Đảm bảo theo tiêu chuẩn |
| 32 | Dụng cụ xây dựng mốc, tường vây | Bộ | 03 | Dùng để xây dựng mốc khống chế, tường vây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa đinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao phát | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xe rùa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xô | Chiếc | 01 |  |  |
| 33 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng dụng cụ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 34 | Bản đồ địa hình | Bộ | 03 | Dùng để thực hành tìm điểm, thiết kế lưới, rà soát, đối chiếu thực địa | Kích thước: ≤ khổ A0 |
| 35 | Bản đồ địa chính | Bộ | 03 | Dùng để thực hành tìm điểm, thiết kế lưới, rà sót, đối chiếu thực địa | Kích thước: ≤ khổ A0 |
| 36 | Sổ đo | Quyển | 01 | Dùng để ghi số liệu đo | Loại thông dụng theo quy định |

3.3. Phòng thực hành phần mềm trắc địa

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng,thực hành, trút số liệu đo, bình sai lưới, thành lập bản đồ | Loại thông dụng cấu hình đáp ứng được yêu cầu xử lý ảnh |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2.500 ANSI lumens - Phông chiếu: ≥ (1.800 x 1.800) mm |
| 3 | Máy tính kỹ thuật | Chiếc | 19 | Dùng để tính toán số liệu đo | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Phần mềm trút số liệu | Bộ | 01 | Dùng để thực hành trút số liệu đo | - Cài đặt cho 19 máy - Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Phần mềm bình sai | Bộ | 01 | Dùng để thực hành ước tính, bình sai lưới khống chế mặt bằng, lưới khống chế độ cao | - Cài đặt cho 19 máy - Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Phần mềm vẽ kỹ thuật | Bộ | 01 | Dùng để thực hành vẽ ký hiệu bình đồ và đọc các bản vẽ công trình | - Cài đặt cho 19 máy - Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Phần mềm biên tập bản đồ địa hình | Bộ | 01 | Dùng để thực hành biên tập bản đồ địa hình | - Cài đặt cho 19 máy - Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Phần mềm biên tập bản đồ địa chính | Bộ | 01 | Dùng để thực hành biên tập bản đồ địa chính | - Cài đặt cho 19 máy - Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy in | Bộ | 01 | Dùng để thực hành in bản vẽ mặt cắt công trình, in bản vẽ bình đồ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Bàn máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để máy vi tính | Loại thông dụng, kích thước phù hợp với thiết bị |
| 11 | Thiết bị lưu trữ | Chiếc | 19 | Dùng để lưu trữ dữ liệu | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 12 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng dụng cụ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 13 | Sổ đo | Quyển | 01 | Dùng để phục vụ tính toán, bình sai | Loại thông dụng theo quy định |
| 14 | Bảng số liệu gốc | Quyển | 01 | Dùng để phục vụ tính toán, bình sai | Loại thông dụng khổ A4 |
| 15 | Ký hiệu bản đồ | Quyển | 01 | Dùng thực hành vẽ ký hiệu bản vẽ bình đồ | Ban hành tại thời điểm sử dụng |

3.4. Phòng thực hành bản đồ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng cấu hình phù hợp tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2.500 ANSI lumens - Phông chiếu: ≥ (1.800 x 1.800) mm |
| 3 | Máy tính kỹ thuật | Chiếc | 18 | Dùng để tính toán số liệu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Bàn vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ ký hiệu bản đồ | - Kích thước mặt bàn: ≥ khổ A1 - Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng |
| 5 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 03 | Dùng để thực hành vẽ bản đồ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước lỗ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 01 |  |  |
|  | E ke | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 01 |  |  |
| 6 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng dụng cụ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Ký hiệu bản đồ địa hình | Quyển | 01 | Dùng làm căn cứ thực hành vẽ bản đồ | Theo tiêu chuẩn đo đạc bản đồ |
| 8 | Ký hiệu bản đồ địa chính | Quyển | 01 | Dùng làm căn cứ thực hành vẽ bản đồ | Theo tiêu chuẩn đo đạc bản đồ |
| 9 | Quy định hiện hành thành lập bản đồ | Quyển | 01 | Dùng làm căn cứ thực hành thành lập bản đồ | Theo tiêu chuẩn đo đạc bản đồ |

3.5. Phòng thực hành máy vi tính

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị |  | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính |  | Bộ |  | 19 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; cài đặt các phần mềm; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ |  | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2.500 ANSI lumens - Phông chiếu: ≥ (1.800 x 1.800) mm |
| 3 | Bộ phần mềm văn phòng |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài được cho 19 máy tính |
| 4 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài được cho 19 máy tính |
| 5 | Phần mềm diệt virus |  | Bộ |  | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Scanner |  |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy in |  | Chiếc |  | 01 | Dùng để in các tài liệu | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Hệ thống mạng LAN |  | Bộ |  | 01 | Dùng để kết nối các máy vi tính trong phòng | Loại có tốc độ đường truyền: ≥ 100 Mbps |

3.6. Phòng học ngoại ngữ

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn điều khiển |  | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Khối điều khiển trung tâm |  | Chiếc | 01 |  | Có khả năng mở rộng kết nối. |
| 3 | Phần mềm điều khiển (LAB) |  | Bộ | 01 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều |
| 4 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi |  | Bộ | 01 | Dùng để kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị |
| 5 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng: ≥ 2.500 ANSI lumens - Phông chiếu: ≥ (1.800 x 1.800) mm |
| 6 | Máy vi tính |  | Bộ | 19 | Dùng để cài đặt, sử dụng các phần mềm | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Tai nghe |  | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm |
| 8 | Scanner |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Hệ thống mạng LAN |  | Bộ | 01 | Dùng để kết nối các máy vi tính trong phòng | Loại có tốc độ đường truyền: ≥ 100 Mbps |