# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 40b DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ KHOAN THĂM DÒ ĐỊA CHẤT (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2021/TT- BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Khoan thăm dò địa chất Mã ngành, nghề: 6510915 Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Năm 2021

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh | 2 |
| B. Nội dung của danh mục | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng | 3 |
| - Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng | 5 |
| - Phòng học Lý thuyết | 5 |
| - Phòng học Kỹ thuật cơ sở | 7 |
| - Phòng học Ngoại ngữ | 9 |
| - Phòng thực hành Máy vi tính | 11 |
| - Phòng thực hành Cơ - Điện | 13 |
| - Phòng thí nghiệm Hỗ trợ khoan | 20 |
| - Xưởng thực hành Kỹ thuật khoan | 22 |

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Khoan thăm dò địa chất trình độ cao đẳng là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Khoan thăm dò địa chất trình độ cao đẳng

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Khoan thăm dò địa chất trình độ cao đẳng

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Khoan thăm dò địa chất trình độ cao đẳng bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Khoan thăm dò địa chất trình độ cao đẳng không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Khoan thăm dò địa chất trình độ cao đẳng, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Khoan thăm dò địa chất trình độ cao đẳng được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1)  Phòng học Lý thuyết

(2)  Phòng học Kỹ thuật cơ sở

(3)  Phòng học Ngoại ngữ

(4)  Phòng thực hành Máy vi tính

(5)  Phòng thực hành Cơ – Điện

(6)  Phòng thí nghiệm Hỗ trợ khoan

(7)  Xưởng thực hành Kỹ thuật khoan

2. Mô tả các phòng chức năng

2.1.  Phòng học Lý thuyết

Phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô đun, tín chỉ của ngành, nghề như chính trị, pháp luật, đại cương, kỹ năng giao tiếp,…

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu cho 01 lớp học tối đa 35 sinh viên

2.2.  Phòng học Kỹ thuật cơ sở

Phòng dùng để dạy và học các môn học, mô đun về máy khoan, máy phát điện, máy bơm nước. Phòng được trang bị các loại thiết bị, dụng cụ và vật liệu để thực hành sửa chữa các máy móc, động cơ của máy khoan.

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu cho 01 lớp học tối đa 35 sinh viên.

2.3.  Phòng học Ngoại ngữ

Phòng học Ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm, hệ thống mạng LAN và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ.

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu cho 01 lớp học tối đa 10 sinh viên.

2.4.  Phòng thực hành Máy vi tính

Phòng thực hành Máy vi tính là phòng dùng để dạy tin học cơ bản. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm.

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu cho 01 lớp học tối đa 10 sinh viên.

2.5.  Phòng thực hành Cơ – Điện

Phòng dùng để dạy và học các môn học, mô đun về cơ học và điện học. Phòng được trang bị các loại thiết bị, dụng cụ và vật liệu để thực hành các máy móc về cơ học, điện học.

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu cho 01 lớp học tối đa 10 sinh viên.

2.6.  Phòng thí nghiệm Hỗ trợ khoan

Phòng dùng để dạy và học các môn học, mô đun về thí nghiệm hỗ trợ khoan thăm dò địa chất. Phòng được trang bị các loại thiết bị, dụng cụ và học liệu để học, thực hành thí nghiệm các dung dịch khoan, độ nhớt,….

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu cho 01 lớp học tối đa 10 sinh viên.

2.7.  Xưởng thực hành Kỹ thuật khoan

Xưởng dùng để dạy và học các môn học, các mô đun về vận hành thi công khoan, giám sát khoan, xử lý các sự cố khoan,… Xưởng được trang bị máy khoan và các thiết bị hỗ trợ khoan như máy phát điện, máy phát lực, máy trộn dung dịch, máy bơm nước,…

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu cho 01 lớp học tối đa 10 sinh viên.

# 3. Danh mục thiết bị theo từng phòng chức năng

3.1.  Phòng học Lý thuyết

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng 2500 ANSI lumens Kích thước phông chiếu: (1800x1800) mm |
| 3 | Hệ thống âm thanh | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy |  |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Âm ly | Bộ | 01 |  | Phù hợp với công suất loa |
|  | Micro | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Loa | Đôi | 01 |  | Công suất loa: ≥20W |
| 4 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn sử dụng các dụng cụ cứu thương | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế |
| 5 | Tủ kính | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng các dụng cụ cứu thương | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế |
| 6 | Trang bị bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và thực hành | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
| 8 | Bộ trang bị phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng các phương tiện phòng cháy, chữa cháy | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình cứu hỏa dạng bột | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình cứu hỏa dạng bọt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Vòi chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cát phòng chống cháy | m3 | 01 |  |  |
|  | Xẻng xúc cát | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 01 |  |  |
| 9 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

3.2.  Phòng học Kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy, trợ giúp giáo viên minh họa các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng 2500 ANSI lumens Kích thước phông chiếu: (1800x1800) mm |
| 3 | Máy in | Bộ | 01 | Dùng để in tài liệu | In đen trắng, ≥ khổ A3 |
| 4 | Hệ thống âm thanh | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy |  |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Âm ly | Bộ | 01 |  | Phù hợp với công suất loa |
|  | Micro | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Loa | Đôi | 01 |  | Công suất loa: ≥20W |
| 5 | Sơ đồ cấu tạo xi lanh trong động cơ xăng bốn kỳ | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy khoan | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy trong khoan thăm dò địa chất | Loại phổ thông đảm bảo khoan được độ sâu tối thiểu 100m |
| 7 | Máy bơm dung dịch khoan | Chiếc | 01 | Sử dụng hướng dẫn quy trình vận hành và bảo dưỡng máy bơm dung dịch khoan | - Lưu lượng: ≥ 5 m3/h - Cột áp: ≥ 50 at |
| 8 | Máy trộn dung dịch khoan | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy tháo lắp cần khoan | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Máy phát điện 1 pha diesel | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và qui trình vận hành, bảo dưỡng máy phát điện 1 pha diesel | Công suất: (5 ÷ 15) kW |
| 11 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

3.3.  Phòng học Ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 11 | Sử dụng để trình chiếu, minh hoạ các bài giảng và thực hành | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, cài đặt được phần mềm học ngoại ngữ |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh hoạ các bài giảng | Cường độ sáng 2500 ANSI lumens Kích thước phông chiếu: (1800x1800) mm |
| 3 | Máy in | Bộ | 01 | Dùng để in tài liệu | In đen trắng, ≥ khổ A3 |
| 4 | Bàn điều khiển | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng |
| 5 | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Có khả năng mở rộng kết nối |
| 6 | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều |
| 7 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị |
| 8 | Tai nghe | Bộ | 11 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm; thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy scanner | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 11 | Phần mềm dạy học ngoại ngữ | Bộ | 01 | Dùng để dạy học ngoại ngữ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu cho 11 máy vi tính |
| 12 | Bảng di động | Bộ | 01 | Minh họa nội dung bài giảng | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

3.4.  Phòng thực hành Máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 11 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Cường độ sáng 2500 ANSI lumens Kích thước phông chiếu: (1800x1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu giảng dạy | Máy in khổ ≥ A4, đen trắng |
| 4 | Máy quét (Scanner) | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Khổ giấy ≥ A4, loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung giảng dạy, video, âm thanh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |
| 7 | Bộ phần mềm văn phòng | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ soạn thảo, trình chiếu,… | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm; Cài đặt cho 11 máy vi tính |
| 8 | Bộ gõ Tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ gõ Tiếng Việt | Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành; Cài đặt cho 11 máy vi tính |
| 9 | Hệ điều hành máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng hỗ trợ | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm; Cài đặt cho 11 máy vi tính |
| 10 | Hệ thống internet | Bộ | 01 | Dùng để kết nối Internet | Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học |
| 11 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để kết nối Internet | Kết nối được ít nhất 11 máy vi tính với nhau |

3.5.  Phòng thực hành Cơ – Điện

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng 2500 ANSI lumens Kích thước phông chiếu: (1800x1800) mm |
| 3 | Hệ thống âm thanh | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy |  |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Âm ly | Bộ | 01 |  | Phù hợp với công suất loa |
|  | Micro | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Loa | Đôi | 01 |  | Công suất loa: ≥20W |
| 4 | Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay | Bộ | 01 | Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được | Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Truyền động bánh răng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Truyền động xích | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Truyền động bánh trục vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Truyền động bánh răng hành tinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Truyền động đai | Chiếc | 01 |  |  |
| 5 | Bảng vẽ kỹ thuật | Bộ | 10 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vẽ kỹ thuật | Kích thước mặt bàn: ≥ Khổ A3; Có khả năng điều chỉnh độ nghiêng |
| 6 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 10 | Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Com pa vẽ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ê ke | Chiếc | 01 |  |  |
| 7 | Mô hình các khối hình học | Bộ | 10 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Lập phương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Lăng trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hình chóp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hình chóp cụt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hình trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hình nón | Chiếc | 01 |  |  |
| 8 | Đồng hồ vạn năng (VOM) | Chiếc | 03 | Sử dụng để đo thông mạch | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Ampe kìm | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Khí cụ điện điều khiển, đóng cắt và bảo vệ | Bộ | 03 | Sử dụng để đấu nối mạch điện |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Rơle thời gian | Chiếc | 01 |  | Thời gian đóng, cắt: ≥ 3 giây |
|  | Rơle trung gian | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≤ 10 A |
|  | Rơle nhiệt | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 15 A |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 15 A |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 15 A |
| 11 | Khí cụ điện đo lường điện | Bộ | 03 | Sử dụng để đấu nối trong mạch điện |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Vôn mét | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 300) V |
|  | Ampe mét | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 300) A |
|  | Watt mét | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 50) W |
| 12 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng để tháo, lắp mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nô vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
| 13 | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 | Sử dụng để khoan lỗ trên các vật liệu sắt, thép,… | Đường kính khoan: ≤ 14 mm |
| 14 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 | Sử dụng để khoan khoát, doa, cắt ren bằng taro | Đường kính khoan: ≤ 25 mm |
| 15 | Máy khoan cần ngang | Chiếc | 01 | Sử dụng để khoan lỗ trên các vật liệu sắt, thép,… với công suất nhanh hơn | Đường kính khoan: ≤ 25 mm |
| 16 | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 | Sử dụng để mài, cắt, làm sạch, đánh bóng hoặc gia công thô | Đường kính đá mài: ≤ 350 mm |
| 17 | Máy mài hai đá để bàn | Chiếc | 01 | Sử dụng để mài, cắt, gia công, cơ khí, chế tạo máy móc… | Đường kính đá mài: ≤ 250 mm |
| 18 | Dụng cụ gia công ren | Bộ | 02 | Sử dụng để ghép các thiết bị cơ khí bằng ren | Đường kính ren gia công: ≤ M12 Đường kính mũi khoan: (3 ÷ 12) mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi khoan | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Tay quay- Bàn ren | Bộ | 05 |  |  |
|  | Tay quay - Ta rô | Bộ | 05 |  |  |
| 19 | Dụng cụ vạch dấu | Bộ | 10 | Sử dụng để xác định hình dáng, kích thước và vị trí của bề mặt cần gia công |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (120 ÷ 150) mm |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đài vạch | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khối D | Chiếc | 01 |  | Kích thước: ≥ (100x100x120) mm |
|  | Khối V | Bộ | 01 |  | Kích thước: ≥ (75 x 35 x 30) mm |
|  | Bàn máp | Chiếc | 01 |  | Kích thước: ≥ (400 x 400) mm |
| 20 | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí | Bộ | 10 | Sử dụng để đo và kiểm tra độ chính xác gia công cơ khí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Com pa vạch dấu | Chiếc | 01 |  | Chiều dài 2 càng: (150 ÷ 250) mm Phạm vi đo: (0 ÷ 200) mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 01 |  | Chiều dài 2 càng: (150 ÷ 250) mm Phạm vi đo: (0 ÷ 200) mm |
|  | Com pa đo trong | Chiếc | 01 |  | Chiều dài 2 càng: (150 ÷ 250) mm Phạm vi đo: (0 ÷ 200) mm |
|  | Dưỡng đo, kiểm tra ren | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (0,25 ÷ 6) mm |
|  | Dưỡng kiểm tra góc | Chiếc | 01 |  | Các góc kiểm tra: 300; 450; 900; 1200; 1350 |
| 21 | Dụng cụ gia công cơ khí cầm tay | Bộ | 01 | Dùng để sửa chữa, lắp ráp, chế tạo các dụng cụ thông dụng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đe nguội | Chiếc | 10 |  | Trọng lượng: (50 ÷ 75) kg |
|  | Búa tạ | Chiếc | 10 |  | Trọng lượng: (2 ÷ 7) kg |
|  | Búa nguội | Chiếc | 10 |  | Trọng lượng: (0,3 ÷ 1,5) kg |
|  | Cưa tay | Chiếc | 10 |  | Chiều dài:(300 350) mm |
|  | Bàn chải sắt | Chiếc | 10 |  | Cỡ sợi: 2 mm |
|  | Đục bằng | Chiếc | 10 |  | Chiều dài:(120 ÷ 150) mm |
| 22 | Bộ dũa | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 10 |  | Chiều dài: (200 ÷ 400) mm Răng kép |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 10 |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 10 |  |  |
| 23 | Bàn nguội | Bộ | 01 |  | Số vị trí làm việc: ≥ 3 Mỗi vị trí làm việc có 1 ê tô |
| 24 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 |  | Kích thước: ≥ (600x400x800) mm |
| 25 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

3.6.  Phòng thí nghiệm Hỗ trợ khoan

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Cường độ sáng 2500 ANSI lumens Kích thước phông chiếu: (1800x1800) mm |
| 3 | Hệ thống âm thanh | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy |  |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Âm ly | Bộ | 01 |  | Phù hợp với công suất loa |
|  | Micro | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Loa | Đôi | 01 |  | Công suất loa: ≥20W |
| 4 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |
| 5 | Máy khuấy dung dịch | Chiếc | 02 | Sử dụng để pha chế dung dịch | Tốc độ: (3 ÷ 600) vòng/phút |
| 6 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 02 | Sử dụng để cân hóa phẩm | Phạm vi cân: ≤ 2 kg Độ chính xác: 0,01gam |
| 7 | Máy đo ứng suất trượt tĩnh | Chiếc | 02 | Sử dụng để đo ứng suất trượt tĩnh của dung dịch khoan | Theo tiêu chuẩn của API |
| 8 | Đồng hồ đo thời gian | Chiếc | 10 | Sử dụng để đo thời gian trong các quá trình thí nghiệm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Dụng cụ đo trọng lượng riêng | Chiếc | 02 | Sử dụng để đo trọng lượng riêng của dung dịch khoan | Phạm vi đo: (0,5 ÷ 3,5) G/cm3 |
| 10 | Dụng cụ đo độ nhớt | Chiếc | 02 | Sử dụng để đo độ nhớt qui ước của dung dịch khoan | Sai số cho phép: ≤ 0,5 s |
| 11 | Máy đo độ thải nước và độ dày vỏ sét, bùn | Chiếc | 02 | Sử dụng để đo độ thải nước, độ dày vỏ sét, bùn của dung dịch khoan | Loại có cốc đo và sử dụng máy nén khí tạo áp lực |
| 12 | Dụng cụ đo hàm lượng cát | Chiếc | 02 | Sử dụng để đo hàm lượng cát của dung dịch khoan | Theo tiêu chuẩn của API |

3.7.  Xưởng thực hành Kỹ thuật khoan

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ sáng 2500 ANSI lumens Kích thước phông chiếu: (1800x1800) mm |
| 3 | Hệ thống âm thanh | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy |  |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Âm ly | Bộ | 01 |  | Phù hợp với công suất loa |
|  | Micro | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Loa | Đôi | 01 |  | Công suất loa: ≥20W |
| 4 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |
| 5 | Dụng cụ lán trại | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Mô hình vận chuyển vật tư, thiết bị,… | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Tháp khoan | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy | Loại phổ thông đảm bảo khoan được độ sâu: ≥ 100 m |
| 8 | Mô hình mô phỏng hệ thống nâng hạ | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu quy trình kéo thả cột cần khoan và ống chống | Mô hình mô tả kỹ năng vận hành hệ thống nâng hạ, kiểm soát và xử lý các thông số. Có công nghệ phù hợp với thực tế |
| 9 | Mô hình tua bin hơi | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu hệ thống tua bin | Loại tua bin có công suất: ≤ 30 MW |
| 10 | Máy khoan | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy trong khoan thăm dò địa chất | Loại phổ thông đảm bảo khoan được độ sâu: ≥ 100 m |
| 11 | Máy phát lực | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy | Loại phổ thông được sử dụng rộng rãi trên thị trường |
| 12 | Máy bơm nước | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy | Loại phổ thông được sử dụng rộng rãi trên thị trường |
| 13 | Máy trộn dung dịch | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy | Loại phổ thông được sử dụng rộng rãi trên thị trường |
| 14 | Thùng trộn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn quy trình vận hành và bảo dưỡng thùng trồn | Thể tích: ≥ 500 lít |
| 15 | Máy tháo lắp cần | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy | Loại phổ thông được sử dụng rộng rãi trên thị trường |
| 16 | Máy phát điện 1 pha diesel | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và qui trình vận hành, bảo dưỡng máy phát điện 1 pha diesel | Công suất: (5 ÷ 15) kW |
| 17 | Hệ thống điện | Bộ | 01 | Sử dụng để hỗ trợ công tác giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường |
| 18 | Hệ thống máng tuần hoàn | Bộ | 01 | Sử dụng để hỗ trợ công tác giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường |
| 19 | Hệ thống cung cấp nước | Bộ | 01 | Sử dụng để hỗ trợ công tác giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường |
| 20 | Máy bơm dung dịch khoan | Chiếc | 01 | Sử dụng hướng dẫn quy trình vận hành và bảo dưỡng máy bơm dung dịch khoan | Lưu lượng: ≥ 5 m3/giờ Cột áp: ≥ 50 at |
| 21 | Mũi khoan mở lỗ | Mũi | 01 | Sử dụng để khoan mở lỗ | Loại thông dụng |
| 22 | Bộ ống mẫu khoan mở lỗ | Bộ | 01 | Sử dụng để lẫy mẫu khoan mở lỗ | Loại thông dụng |
| 23 | Tời khoan | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình vận hành, bảo dưỡng tời khoan | Công suất: (50÷2000) kW Số cấp vận tốc: (2÷6) |
| 24 | Hệ ròng rọc | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và quy trình vận hành, bảo dưỡng ròng rọc |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ròng rọc tĩnh | Bộ | 01 |  | Tải trọng: (10 ÷ 200) tấn Số ròng rọc: (2 ÷ 7) |
|  | Ròng rọc động | Bộ | 01 |  | Tải trọng: (15 ÷ 200) tấn Số ròng rọc: (1 ÷ 6) |
|  | Cáp khoan | Mét | 10 |  | Đường kính: (15 ÷ 35) mm |
|  | Móc nâng | Chiếc | 01 |  | Tải trọng: ≤ 750 tấn |
| 25 | Elevator | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình vận hành, bảo dưỡng elevator | Đường kính của elevator phù hợp với đường kính ngoài của cần khoan |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Elevator loại vát | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Elevator loại không vát | Chiếc | 01 |  |  |
| 26 | Dụng cụ khoan | Bộ | 1 | Dùng để khoan | Loại tương ứng với máy khoan |
| 27 | Thùng đựng mẫu | Thùng | 02 | Dùng để đựng mẫu khoan mở lỗ | Đúng quy định của ngành kỹ thuật địa chất |
| 28 | Ống chống khoan | m | 100 | Ống chống có đường kính phù hợp với lỗ khoan thi công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 29 | Bộ ống mẫu khoan | Bộ | 01 | Sử dụng để lẫu mẫu khoan | Loại thông dụng |
| 30 | Mũi khoan hợp kim | Mũi | 03 | Sử dụng để khoan đá | Loại thông dụng |
| 31 | Dụng cụ tháo lắp cần khoan | Bộ | 01 | Sử dụng để tháo lắp cần khoan | Loại thông dụng tương ứng với máy khoan của đơn vị |
| 32 | Động cơ diesel 4 kỳ | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và qui trình vận hành, bảo dưỡng động cơ 4 kỳ | Công suất: (3 ÷ 9) kW |
| 33 | Máy bơm ly tâm | Chiếc | 01 | Sử dụng hướng dẫn quy trình vận hành và bảo dưỡng máy bơm ly tâm | Lưu lượng: ≥ 5 m3/giờ Cột áp: ≥ 50 at |
| 34 | Bộ thiết bị chèn mẫu | Bộ | 01 | Sử dụng để chèn, bẻ mẫu | Loại thông dụng |
| 35 | Bộ dụng cụ khoan phá toàn đáy | Bộ | 01 | Sử dụng để khoan phá đá | Loại thông dụng |
| 36 | Dụng cụ tháo lắp cơ khí | Bộ | 01 | Sử dụng để tháo, lắp thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
| 37 | Dụng cụ, thiết bị để tháo dỡ lán trại | Bộ | 01 | Sử dụng để tháo dỡ lán trại | Loại thông dụng trên thị trường |
| 38 | Dụng cụ, thiết bị, để hạ tháp | Bộ | 01 | Dùng để tháo dỡ tháp khoan | Loại thông dụng trên thị trường |
| 39 | Mô hình thả bộ dụng cụ thí nghiệm | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xử lý tính huống khi thực hành khoan | Video có hình ảnh rõ nét, đúng với thực tế sản xuất |
| 40 | Mô hình xử lý khi khoan không có tiến độ hoặc tiến độ quá nhỏ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xử lý tính huống khi thực hành khoan | Video có hình ảnh rõ nét, đúng với thực tế sản xuất |
| 41 | Mô hình xử lý khoan qua hang | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xử lý tính huống khi thực hành khoan | Video có hình ảnh rõ nét, đúng với thực tế sản xuất |
| 42 | Mô hình xử lý khi khoan không đạt tỷ lệ mẫu yêu cầu | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xử lý tính huống khi thực hành khoan | Video có hình ảnh rõ nét, đúng với thực tế sản xuất |
| 43 | Mô hình xử lý khi mẫu rơi chèn ngang lỗ khoan | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xử lý tính huống khi thực hành khoan | Video có hình ảnh rõ nét, đúng với thực tế sản xuất |
| 44 | Mô hình xử lý sập lở thành lỗ khoan | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xử lý tính huống khi thực hành khoan | Video có hình ảnh rõ nét, đúng với thực tế sản xuất |
| 45 | Mô hình xử lý khi lỗ khoan mất nước | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xử lý tính huống khi thực hành khoan | Video có hình ảnh rõ nét, đúng với thực tế sản xuất |
| 46 | Mô hình xử lý khi khoan có nước xâm nhập | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xử lý tính huống khi thực hành khoan | Video có hình ảnh rõ nét, đúng với thực tế sản xuất |
| 47 | Mô hình khoan doa mở rộng thành | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xử lý tính huống khi thực hành khoan | Video có hình ảnh rõ nét, đúng với thực tế sản xuất |
| 48 | Mô hình khoan chuyển đường kính lỗ khoan từ lớn sang nhỏ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xử lý tính huống khi thực hành khoan | Video có hình ảnh rõ nét, đúng với thực tế sản xuất |
| 49 | Mô hình chống ống | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xử lý tính huống khi thực hành khoan | Video có hình ảnh rõ nét, đúng với thực tế sản xuất |
| 50 | Mô hình xử lý lỗ khoan bị cong | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xử lý tính huống khi thực hành khoan | Video có hình ảnh rõ nét, đúng với thực tế sản xuất |
| 51 | Mô hình xử lý khi tuột, rơi cần khoan | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xử lý tính huống khi thực hành khoan | Video có hình ảnh rõ nét, đúng với thực tế sản xuất |
| 52 | Mô hình xử lý khi đứt, gãy cần khoan | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xử lý tính huống khi thực hành khoan | Video có hình ảnh rõ nét, đúng với thực tế sản xuất |
| 53 | Mô hình xử lý kẹt bộ ống mẫu do mùn khoan | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xử lý tính huống khi thực hành khoan | Video có hình ảnh rõ nét, đúng với thực tế sản xuất |
| 54 | Mô hình xử lý kẹt bộ ống mẫu do sập lở | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xử lý tính huống khi thực hành khoan | Video có hình ảnh rõ nét, đúng với thực tế sản xuất |
| 55 | Mô hình xử lý kẹt bộ ống mẫu trương thành lỗ khoan | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xử lý tính huống khi thực hành khoan | Video có hình ảnh rõ nét, đúng với thực tế sản xuất |
| 56 | Mô hình xử lý bộ ống mẫu bị đứt tuột ren | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xử lý tính huống khi thực hành khoan | Video có hình ảnh rõ nét, đúng với thực tế sản xuất |
| 57 | Mô hình xử lý sự cố lưỡi khoan | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xử lý tính huống khi thực hành khoan | Video có hình ảnh rõ nét, đúng với thực tế sản xuất |
| 58 | Mô hình xử lý sự cố vật lạ rơi vào lỗ khoan | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xử lý tính huống khi thực hành khoan | Video có hình ảnh rõ nét, đúng với thực tế sản xuất |
| 59 | Mô hình xử lý sự cố ống chống | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xử lý tính huống khi thực hành khoan | Video có hình ảnh rõ nét, đúng với thực tế sản xuất |
| 60 | Mô hình khoan xiên tạo lỗ mới | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn xử lý tính huống khi thực hành khoan | Video có hình ảnh rõ nét, đúng với thực tế sản xuất |