BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 44b DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ SỬA CHỮA MÁY TÀU THỦY (Ban hành kèm theo Thông tư số 16 /2021/TT- BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Sửa chữa máy tàu thủy Mã ngành, nghề: 6520131 Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Năm 2021

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh | 2 |
| B. Nội dung của danh mục | 2 |
| 1. Danh sách các phòng chức năng | 3 |
| 2. Mô tả các phòng chức năng | 3 |
| 3. Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng | 5 |
| 3.1. Phòng học kỹ thuật cơ sở | 5 |
| 3.2. Phòng thực hành máy vi tính | 9 |
| 3.3. Phòng học ngoại ngữ | 10 |
| 3.4. Phòng sửa chữa điện cơ bản | 12 |
| 3.5. Xưởng gia công cơ khí | 17 |
| 3.6. Xưởng sửa chữa động cơ Diesel tàu thủy | 22 |
| 3.7. Xưởng sửa chữa hệ trục chân vịt tàu thủy | 33 |
| 3.8. Xưởng sửa chữa máy phụ tàu thủy | 39 |

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Sửa chữa máy tàu thủy trình độ cao đẳng là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Sửa chữa máy tàu thủy trình độ cao đẳng.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Sửa chữa máy tàu thủy trình độ cao đẳng.

2. Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Sửa chữa máy tàu thủy trình độ cao đẳng bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo. - Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động

đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Sửa chữa máy tàu thủy trình độ cao đẳng không bao gồmcác thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng, xưởng thực hành, huấn luyện phục vụ hoạt động dạyvà học ngành, nghề Sửa chữa máy tàu thủy trình độ cao đẳng, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có nội dung ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học và thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Sửa chữa máy tàu thủy trình độ cao đẳng được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng học kỹ thuật cơ sở

(2) Phòng thực hành máy vi tính

(3) Phòng học ngoại ngữ

(4) Phòng sửa chữa điện cơ bản

(5) Xưởng gia công cơ khí

(6) Xưởng sửa chữa động cơ Diesel tàu thủy

(7) Xưởng sửa chữa hệ trục chân vịt tàu thủy

(8) Xưởng sửa chữa máy phụ tàu thủy

2. Mô tả các phòng chức năng

2.1 Phòng học kỹ thuật cơ sở

Phòng học kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô đun của nghề. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 sinh viên.

2.2 Phòng thực hành máy vi tính

Phòng thực hành máy vi tính là phòng được trang bị các thiết bị dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học thực hành với số lượng tối đa 10 sinh viên.

2.3 Phòng học ngoại ngữ

Phòng học ngoại ngữ là phòng được trang bị các thiết bị dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học thực hành với số lượng tối đa 10 sinh viên.

2.4 Phòng sửa chữa điện cơ bản

Phòng sửa chữa điện cơ bản là phòng được trang bị các thiết bị có chức năng đào tạo về cấu tạo, nguyên lý làm việc, kiểm tra, điều chỉnh các thông số, sửa chữa, lắp ráp hệ thống điện máy tàu thủy. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học thực hành với số lượng tối đa 10 sinh viên.

2.5 Xưởng gia công cơ khí

Xưởng gia công cơ khí là xưởng được trang bị các thiết bị có chức năng đào tạo về cấu tạo, nguyên lý hoạt động làm việc của máy tiện, máy phay, máy mài, máy hàn điện, máy khoan và các máy công cụ cầm tay cũng như rèn luyện kỹ năng hàn, cắt, tiện, lấy dấu, gia công, sửa chữa các chi tiết. Các thiết bị đào tạo trong xưởng được thiết kế cho lớp học thực hành với số lượng tối đa 10 sinh viên.

2.6 Xưởng sửa chữa động cơ Diesel tàu thủy

Xưởng sửa chữa động cơ Diesel tàu thủy là xưởng được trang bị các thiết bị có chức năng đào tạo nguyên lý họat động, phương pháp kiểm tra đánh giá tình trạng kỹ thuật của động cơ Diesel tàu thủy và rèn luyện kỹ năng sửa chữa, lắp ráp động cơ Diesel tàu thủy loại 4 kỳ, 2 kỳ và các hệ thống phục vụ. Các thiết bị đào tạo trong xưởng được thiết kế cho lớp học thực hành với số lượng tối đa 10 sinh viên.

2.7 Xưởng sửa chữa hệ trục chân vịt tàu thủy

Xưởng sửa chữa hệ trục chân vịt tàu thủy là xưởng được trang bị các thiết bị có chức năng đào tạo về nguyên lý hoạt động của hộp số, hệ trục chân vịt tàu thủy, kiểm tra, đánh giá, lắp ráp và sửa chữa tình trạng kỹ thuật các chi tiết của hộp số, hệ trục chân vịt và chân vịt tàu thủy. Các thiết bị đào tạo trong xưởng được thiết kế cho lớp học thực hành với số lượng tối đa 10 sinh viên.

2.8 Xưởng sửa chữa máy phụ tàu thủy

Xưởng sửa chữa máy phụ tàu thủy là xưởng được trang bị các thiết bị có chức năng đào tạo về nguyên lý hoạt động, phương pháp kiểm tra, lắp ráp và sửa chữahệ thống máy lái, hệ thống tời neo, hệ thống máy nén khí, hệ thống máy bơm cứu hỏa, máy lọc dầu ly tâm, nồi hơi tàu thủy. Các thiết bị đào tạo trong xưởng được thiết kế cho lớp học thực hành với số lượng tối đa 10 sinh viên.

3. Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

3.1. Phòng học kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2.500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1.800x1.800) mm |
| 3 | Các khối hình học cơ bản | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hình trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hình trụ bậc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hình nón | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Lăng trụ | Chiếc | 01 |  |  |
| 4 | Mối ghép cơ khí | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ghép ren | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ghép then | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ghép then hoa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đinh tán | Chiếc | 01 |  |  |
| 5 | Mô hình các mạng tinh thể của kim loại | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu trực quan cấu tạo mạng tinh thể kim loại | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Mẫu vật liệu | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan khi giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vật liệu phi kim loại | Bộ | 01 |  |  |
|  | Vật liệu kim loại | Bộ | 01 |  |  |
| 7 | Bảo hộ lao động | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành cách sử dụng trang bị bảo hộ lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ lao động | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ trắng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay sợi | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Dây an toàn | Bộ | 01 |  |  |
| 8 | Thiết bị phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành phòng cháy, chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình bọt | Bình | 01 |  |  |
|  | Bình khí CO2 | Bình | 01 |  |  |
|  | Bình bột | Bình | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 01 |  |  |
| 9 | Mô hình cơ cấu truyền động thông dụng | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Truyền động bánh răng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Truyền động đai | Bộ | 01 |  |  |
|  | Truyền động bánh vít-trục vít | Bộ | 01 |  |  |
| 10 | Tủ đựng dụng cụ, thiết bị | Chiếc | 01 | Sử dụng để đựng dụng cụ, thiết bị | - Tủ nhiều ngăn - Kích thước: ≥ (1.200x2.000x500) mm |
| 11 | Dụng cụ sơ cứu | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành sơ cứu | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Garo cao su | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Panh không mấu thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Panh không mấu cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ phòng độc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nẹp cổ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nẹp cánh tay | Bộ | 01 |  |  |
|  | Nẹp cẳng tay | Bộ | 01 |  |  |
|  | Nẹp đùi | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Bộ | 01 |  |  |
| 12 | Dụng cụ đo, kiểm cơ khí | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành sử dụng dụng cụ đo |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,02 mm |
|  | Thước đo sâu | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,02 mm |
|  | Panme đo ngoài | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 250) mm |
|  | Panme đo trong | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: ≥ 150 mm |
|  | Đồng hồ so đo ngoài | Bộ | 01 |  | Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Đồng hồ so đo trong | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: ≥ 150 mm |
|  | Thước lá | Bộ | 01 |  | Chiều dài: ≤ 1000mm |
|  | Căn lá | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 13 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | bộ | 11 | Sử dụng để thực hành vẽ kỹ thuật | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước chữ T | chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cong | chiếc | 01 |  |  |
|  | Com pa | chiếc | 01 |  |  |
|  | Ê ke | chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước đo độ | chiếc | 01 |  |  |
| 14 | Bảng nội quy an toàn lao động | Bảng | 01 | Sử dụng để hướng dẫn an toàn lao động | Kích thước: Khổ Ao |
| 15 | Bảng nội quy phòng cháy chữa cháy | Bảng | 01 | Sử dụng để hướng dẫn phòng cháy chữa cháy | Kích thước: Khổ Ao |
| 16 | Bản vẽ kết cấu động cơ Diesel 4 kỳ | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành đọc bản vẽ | Kích thước: Khổ Ao |
| 17 | Bản vẽ kết cấu động cơ Diesel 2 kỳ | Bộ | 01 |  | Kích thước: Khổ Ao |
| 18 | Bản vẽ kết cấu máy lọc dầu ly tâm | Bộ | 01 |  | Kích thước: Khổ Ao |
| 19 | Bản vẽ kết cấu nồi hơi tàu thủy | Bộ | 01 |  | Kích thước: Khổ Ao |
| 20 | Bản vẽ kết cấu bơm ly tâm | Bộ | 01 |  | Kích thước: Khổ Ao |
| 21 | Bản vẽ kết cấu bơm Piston | Bộ | 01 |  | Kích thước: Khổ Ao |

3.2. Phòng thực hành máy vi tính

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 11 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; cài đặt các phần mềm; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2.500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1.800x1.800) mm |
| 3 | Bộ phần mềm văn phòng | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. - Cài được cho 19 máy tính |
| 4 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy quét (Scanner) | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 7 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in các tài liệu | Máy in khổ A4, đen trắng |

3.3. Phòng học ngoại ngữ

| TT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn điều khiển |  | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Khối điều khiển trung tâm |  | Chiếc | 01 |  | Có khả năng mở rộng kết nối. |
| 3 | Phần mềm điều khiển (LAB) |  | Bộ | 01 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. |
| 4 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi |  | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng: ≥ 2.500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1.800x1.800) mm |
| 6 | Máy vi tính |  | Bộ | 11 | Dùng để cài đặt, sử dụng các phần mềm | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Tai nghe |  | Bộ | 11 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm |
| 8 | Máy quét (Scanner) |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 10 | Máy in |  | Chiếc | 01 | Dùng để in các tài liệu | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 11 | Hệ thống mạng LAN |  | Bộ | 01 | Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng | Kết nối được tối thiểu 11 máy vi tính |

3.4. Phòng sửa chữa điện cơ bản

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2.500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1.800x1.800) mm |
| 3 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 03 | Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều 1 pha, 3 pha thuộc môn học kỹ thuật điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khung gá thiết bị | Chiếc | 01 |  | Bằng kim loại sơn tĩnh điện - Dài ≥ 700 mm - Rộng ≥ 500 mm - Cao ≥ 200 mm |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 01 |  | - Điện áp vào: 220/380 V - Điện áp ra thay đổi được: (90 ÷ 400) V |
|  | Đồng hồ cosφ | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Đồng hồ tần số | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ Ampe mét AC | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Đồng hồ Vôn mét AC | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Oát mét một pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khóa chuyển mạch áp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 16 A |
|  | Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung) | Bộ | 01 |  | Thông số phù hợp với bài thí nghiệm |
|  | Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 02 |  | Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm |
| 4 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 3 | Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khung gá thiết bị | Chiếc | 01 |  | Bằng kim loại sơn tĩnh điện - Cao: ≥ 700 mm - Dài: ≥ 500 mm - Rộng: ≥ 200 mm |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 02 |  | Điện áp ra thay đổi được: (6 ÷ 24) V |
|  | Ôm mét DC | Chiếc | 02 |  | Dải đo: ≥ 10 Ώ |
|  | Đồng hồ Ampe mét DC | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ Vôn mét DC | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Mô đun tải thuần trở | Bộ | 02 |  | Công suất: ≤ 100 W |
|  | Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 02 |  | Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm |
| 5 | Mô hình dàn trải hệ thống trang bị điện động cơ Diesel | Bộ | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa, lắp ráp hệ thống điện của động cơ Diesel | Loại có giắc cắm để đấu nối các thiết bị trang bị trên Diesel |
| 6 | Mô hình dàn trải cụm điều khiển bơm cao áp | Bộ | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa, lắp ráp cụm điều khiển bơm cao áp | Loại có giắc cắm để đấu nối điều khiển bơm cao áp. |
| 7 | Thiết bị chỉ báo | Bộ | 03 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp các thiết bị chỉ báo | Phù hợp với động cơ Diesel có công suất tối thiểu 120 kW |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo nhiệt độ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ đo áp suất | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Đồng hồ vòng quay | Chiếc | 01 |  |  |
| 8 | Thiết bị bảo vệ Diesel | Bộ | 03 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp các thiết bị bảo vệ | Phù hợp với động cơ Diesel có công suất tối thiểu 120 kW |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Rơ le áp suất | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Cảm biến tốc độ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cảm biến nhiệt độ | Chiếc | 01 |  |  |
| 9 | Bộ khí cụ điện điều khiển | Bộ | 03 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa, lắp ráp hệ thống điều khiển |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nút nhấn | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Rơ le điện áp | Bộ | 01 |  | Điện áp: 24VDC/220V |
|  | Rơ le dòng điện | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Rơ le thời gian | Chiếc | 01 |  | Thời gian điều chỉnh: ≤ 60 giây |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
| 10 | Hệ thống khởi động Diesel | Bộ | 03 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa, lắp ráp máy khởi động điện | - Điện áp: (12 ÷ 24) VDC |
|  |  |  |  |  | - Công suất: ≥ 1,5 kW |
| 11 | Hệ thống máy phát nạp ắc quy | Bộ | 03 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa hệ thống nạp điện ắc quy | - Công suất: ≥ 1 KVA - Điện áp (12 ÷ 24) VDC - Dòng điện: ≥ 15 A |
| 12 | Ắc quy axit | Bình | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thử, đấu nối hệ thống khởi động Diesel | Dung lượng: ≥ 15Ah |
| 13 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa hệ thống điện máy | Công suất: ≥ 0,75 kW |
| 14 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa hệ thống điện máy | Công suất: ≥ 0,35 kW |
| 15 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng dụng cụ, vật tư, thiết bị | - Tủ nhiều ngăn - Kích thước: ≥ (1.200x2.000x500) mm |
| 16 | Dụng cụ đo lường điện cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng để đo các thông số điện trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ đo vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Am pe kìm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mê ga ôm | Chiếc | 01 |  |  |
| 17 | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao bóc vỏ cáp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  |  |
| 18 | Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cờ lê | Bộ | 01 |  |  |
|  | Lục lăng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ quạ | Chiếc | 01 |  |  |
| 19 | Khay | Chiếc | 03 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vệ sinh các chi tiết của hệ thống điện máy | Kích thước: ≥ (600 x 400 x 100)mm |
| 20 | Hướng dẫn sử dụng động cơ Diesel 4 kỳ | Quyển | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, tài liệu | Kích thước: Khổ A4 |
| 21 | Hướng dẫn sử dụng động cơ Diesel 2 kỳ | Quyển | 01 |  | Kích thước: Khổ A4 |

3.5. Xưởng gia công cơ khí

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện vạn năng | Chiếc | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tiện trong gia công cơ khí | - Chiều dài băng tiện: ≥ 1.500 m - Công suất: ≥ 3 kW |
| 2 | Máy phay vạn năng | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng phay trong gia công cơ khí | - Hành trình trục X/Y/Z: ≥ (1.000x400x500)mm - Công suất: ≥ 3 kW |
| 3 | Máy khoan bàn | Chiếc | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng kỹ năng khoan tạo lỗ trong gia công cơ khí | - Công suất: ≥ 0,5 kW - Đường kính khoan: ≥ 2,5 mm |
| 4 | Máy cắt | Chiếc | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng cắt trong gia công cơ khí | - Công suất: ≥ 2,5 kW - Đường kính đĩa cắt: ≥ 350 mm |
| 5 | Máy mài 02 đá | Chiếc | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng mài bề mặt kim loại của các chi tiết cơ khí | - Đường kính đá mài: ≥ 200 mm - Khoảng cách giữa 2 đá: ≥ 390 mm |
| 6 | Máy mài 01 đá | Chiếc | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng mài bề mặt kim loại của các chi tiết cơ khí | Công suất: ≥ 0,5 kW |
| 7 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng kỹ năng khoan tạo lỗ trong gia công cơ khí | Công suất: ≥ 0,35 kW |
| 8 | Máy hàn hồ quang xoay chiều | Bộ | 05 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng hàn |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy hàn | chiếc | 01 |  | Phạm vi dòng hàn: (50 ÷ 450) A |
|  | Cáp hàn | m | 10 |  | Đường kính: 1x35 mm |
|  | Kìm hàn | chiếc | 01 |  | Dòng điện hàn: ≥ 250 A |
|  | Kẹp mát | chiếc | 01 |  | Dòng điện hàn: ≥ 250 A |
| 9 | Ca bin hàn | Bộ | 05 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng hàn | - Kích thước: ≥ (1x1x2)m - Có hệ thống hút khói hàn |
| 10 | Thiết bị hàn khí | Bộ | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng hàn, cắt kim loại | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về hàn khí |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ô xy | chai | 01 |  |  |
|  | Gas | bình | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dây hàn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Van điều áp | Bộ | 02 |  |  |
| 11 | Đe | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thực hành gia công cơ khí | Khối lượng: ≥ 40 Kg |
| 12 | Bàn máp | Chiếc | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng rà mặt phẳng | Kích thước: ≥ (400x400) mm |
| 13 | Bàn nguội | Bộ | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng các kỹ năng trong gia công cơ khí | - Đảm bảo 11 vị trí làm việc - Độ mở ê tô: ≥ 100 mm |
| 14 | Bàn vạch dấu | Chiếc | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng kỹ năng lấy dấu gia công cơ khí | Kích thước: ≥ (400x500) mm |
| 15 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Sử dụng để đựng dụng cụ, thiết bị | - Tủ nhiều ngăn - Kích thước: ≥ (1.200x2.000x500) mm |
| 16 | Dụng cụ đo, kiểm cơ khí | Bộ | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng kiểm tra các chi tiết cơ khí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷300) mm |
|  | Thước đo cao | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷300) mm |
|  | Pan me đo ngoài | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 250) mm |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 250) mm |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 01 |  | Loại có chân đế thông dụng trên thị trường |
|  | Thước đo trong | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷180) mm; (180 ÷ 350) mm |
|  | Ca líp | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dưỡng ren | Bộ | 01 |  |  |
|  | Căn mẫu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Căn lá đo khe hở | Bộ | 01 |  |  |
|  | Thước phẳng | Chiếc | 01 |  |  |
| 17 | Búa nguội | Chiếc | 11 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng gia công cơ khí | Khối lượng: ≥ 0,3 Kg |
| 18 | Dụng cụ bảo hộ nghề hàn | Bộ | 11 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng hàn, cắt kim loại | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Găng tay da | Bộ | 01 |  |  |
|  | Giầy da | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Yếm hàn | Chiếc | 01 |  |  |
| 19 | Dụng cụ gia công cơ khí | Bộ | 11 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng gia công cơ khí | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa bán nguyệt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ cạo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đục bằng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
| 20 | Dụng cụ vạch dấu | Bộ | 11 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lấy dấu trong gia công cơ khí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 01 |  | Kích thước: (130÷250) mm |
|  | Com pa vạch | Chiếc | 01 |  | Phạm vi vạch: (200÷300) mm |
|  | Đài vạch | Chiếc | 01 |  | Phạm vi vạch: (1÷3) mm |
|  | Đột dấu | Chiếc | 01 |  | Kích thước mũi đột: (1÷3) mm |
|  | Thước vạch | Bộ | 01 |  | Kích thước: (0÷350) mm |
| 21 | Dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê dẹt | Bộ | 01 |  | Phạm vi mở: (8 ÷ 24) mm |
|  | Cờ lê 2 đầu | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cờ lê lục giác | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cờ lê lục giác có tay nắm | Bộ | 01 |  | Phạm vi mở: (8 ÷ 24) mm |
|  | Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỏ lết | Bộ | 01 |  | Độ dài: ≥ 300 mm |
|  | Khẩu | Bộ | 01 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: (8 ÷ 24) mm |
|  | Đầu nối ngắn | Chiếc | 01 |  | Độ dài cần nối: ≥ 125 mm |
|  | Đầu nối dài | Chiếc | 01 |  | Độ dài cần nối: ≥ 225 mm |
|  | Đầu vặn hai chiều | Chiếc | 01 |  | Độ dài cần nối: ≥ 225 mm |
|  | Thanh trượt chữ T | Chiếc | 01 |  | Độ dài cần nối: ≥ 225 mm |
|  | Tay công | Chiếc | 01 |  | Độ dài cần nối: ≥ 225 mm |
|  | Khẩu tay vặn chữ T | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thanh via đầu bằng | Bộ | 01 |  | Độ dài: ≥ 700 mm |
|  | Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 01 |  | Độ dài: (180 ÷ 225) mm |
|  | Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 01 |  | Độ dài: (170 ÷ 210) mm |
|  | Kìm phanh thẳng | Bộ | 01 |  | Phạm vi mở: (175 ÷ 225) mm |
|  | Kìm phanh cong | Bộ | 01 |  | Phạm vi mở: (175 ÷ 225) mm |
|  | Kìm chết | Chiếc | 01 |  | Độ dài: ≥ 270 mm |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  | Độ dài: ≥ 200 mm |
|  | Kìm cắt bằng | Chiếc | 01 |  | Độ dài: ≥ 200 mm |
|  | Kéo cắt | Chiếc | 01 |  | Độ dài: ≥ 200 mm |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 01 |  | Độ dài: (30 ÷ 700)mm |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 01 |  | Độ dài: (30 ÷ 700)mm |

3.6. Xưởng sửa chữa động cơ Diesel tàu thủy

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2.500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1.800x1.800) mm |
| 3 | Động cơ Diesel 2 kỳ | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, kiểm tra hư hỏng, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ Diesel 2 kỳ | - Số xy lanh: ≥ 4 - Công suất máy: ≥ 120 kW |
| 4 | Động cơ Diesel 4 kỳ | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, kiểm tra hư hỏng, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ Diesel 4 kỳ | - Số xy lanh: ≥ 6 - Công suất máy: ≥ 120 kW |
| 5 | Chi tiết chính của động cơ Diesel 2 kỳ | Bộ | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa các chi tiết chính động cơ Diesel 2 kỳ | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 2 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nắp xy lanh | Bộ | 01 |  |  |
|  | Thân xy lanh | Bộ | 01 |  |  |
|  | Sơ my xy lanh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bệ đỡ động cơ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Piston | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xéc măng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Chốt piston | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Biên | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bu lông biên | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bạc biên | Bộ | 01 |  |  |
|  | Trục khuỷu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bạc đỡ trục khuỷu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Trục cam | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bánh đà | Bộ | 01 |  |  |
| 6 | Chi tiết chính của động cơ Diesel 4 kỳ | Bộ | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa các chi tiết chính động cơ Diesel 4 kỳ | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 4 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nắp xy lanh | Bộ | 01 |  |  |
|  | Thân xy lanh | Bộ | 01 |  |  |
|  | Sơ my xy lanh | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bệ đỡ động cơ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Piston | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xéc măng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Chốt piston | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Biên | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bu lông biên | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bạc biên | Bộ | 01 |  |  |
|  | Trục khuỷu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bạc đỡ trục khuỷu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Trục cam | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bánh đà | Bộ | 01 |  |  |
| 7 | Thiết bị chính của hệ thống bôi trơn | Bộ | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, kiểm tra hư hỏng, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống bôi trơn | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 4 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bơm dầu bôi trơn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bơm tay dầu bôi trơn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Sinh hàn dầu bôi trơn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van điều tiết nhiệt độ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Phin lọc dầu bôi trơn | Bộ | 01 |  |  |
| 8 | Thiết bị chính của hệ thống khởi động bằng khí nén | Bộ | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, kiểm tra hư hỏng và bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khởi động bằng khí nén | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 4 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Van khởi động chính | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đĩa chia gió | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xu páp khởi động | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xi lanh đảo chiều | Bộ | 01 |  |  |
| 9 | Thiết bị chính của hệ thống làm mát | Bộ | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, kiểm tra hư hỏng, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống làm mát | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 4 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bơm nước làm mát | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Sinh hàn nước làm mát | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van điều tiết nhiệt độ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Sinh hàn gió tăng áp | Chiếc | 01 |  |  |
| 10 | Thiết bị chính của hệ thống nhiên liệu | Bộ | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, kiểm tra hư hỏng, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 4 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bơm nhiên liệu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bơm cao áp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Vòi phun | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Phin lọc nhiên liệu | Bộ | 01 |  |  |
| 11 | Chi tiết chính của hệ thống phân phối khí | Bộ | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, kiểm tra hư hỏng, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phân phối khí | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 4 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Con đội | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đũa đẩy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đòn gánh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bạc đòn gánh | Bộ | 01 |  |  |
|  | Xu páp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đế xu páp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống dẫn hướng | Chiếc | 01 |  |  |
| 12 | Tua bin - máy nén | Bộ | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp, kiểm tra hư hỏng, bảo dưỡng và sửa chữa tua bin khí - máy nén | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 4 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW |
| 13 | Bộ điều tốc cơ khí | Bộ | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, kiểm tra, sửa chữa bộ điều tốc | Thông số phù hợp với động cơ Diesel 4 kỳ có công suất máy: ≥ 120 kW |
| 14 | Bộ điều tốc thủy lực | Bộ | 01 |  |  |
| 15 | Bộ điều tốc điện tử | Bộ | 01 |  |  |
| 16 | Thiết bị thử thủy lực | Bộ | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thử thủy lực nắp xy lanh | Thông số phù hợp với động cơ công suất: ≥ 120kW |
| 17 | Thiết bị cân bơm cao áp | Bộ | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng kiểm tra bơm cao áp | Áp suất: (0 ÷ 40) Mpa |
| 18 | Thiết bị cân vòi phun | Bộ | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng kiểm tra vòi phun | Số vòi phun kiểm tra tối đa 6 |
| 19 | Thiết bị kiểm tra và kéo, nắn biên | Bộ | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng kiểm tra, nắn, sửa chữa biên | - Đường kính bạc: ≥ 60 mm - Chiều dài giữa hai tâm lỗ: ≥ 140 mm |
| 20 | Máy mài xu páp | Bộ | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng kỹ năng mài xu páp | - Công suất: ≥ 2 kW - Góc mài: (0÷60)° |
| 21 | Máy tiện vạn năng | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng gia công trong sửa chữa các chi tiết của động cơ Diesel | - Chiều dài băng tiện ≥ 1.500 m - Công suất: ≥ 3 kW |
| 22 | Máy hàn hồ quang xoay chiều | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy hàn | chiếc | 01 |  | Phạm vi dòng hàn: (50 ÷ 450)A |
|  | Cáp hàn | m | 10 |  | Đường kính: 1x35 mm |
|  | Kìm hàn | chiếc | 01 |  | Dòng điện hàn: ≥ 250 A |
|  | Kẹp mát | chiếc | 01 |  | Dòng điện hàn: ≥ 250 A |
| 23 | Thiết bị hàn khí | Bộ | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng gia công trong sửa chữa các chi tiết của động cơ Diesel | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về hàn khí |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ô xy | Chai | 01 |  |  |
|  | Gas | Bình | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dây hàn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Van điều áp | Bộ | 02 |  |  |
| 24 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa, bảo dưỡng chi tiết máy | Công suất: ≥ 0,75 kW |
| 25 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 02 |  | Công suất: ≥ 0,35 kW |
| 26 | Bàn máp | Chiếc | 01 |  | Kích thước: ≥ (400x400) mm |
| 27 | Bàn nguội | Bộ | 01 |  | - 3 vị trí làm việc - Độ mở ê tô: ≥ 100 mm |
| 28 | Máy nén khí | Bộ | 01 | Sử dụng để cung cấp khí nén, hướng dẫn và thực hành vệ sinh chi tiết máy | - Bao gồm: Máy nén, chai gió và có bánh xe để di chuyển - Công suất ≥ 2 kW |
| 29 | Xe đẩy ngăn kéo | Chiếc | 02 | Sử dụng để chứa dụng cụ | - Chiều cao: ≤ 1.000 mm - Số khay: ≥ 4 |
| 30 | Xe đẩy hàng 4 bánh | Chiếc | 02 | Sử dụng để di chuyển máy móc, thiết bị | Sức chở: ≥ 300 Kg |
| 31 | Dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 05 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp các chi tiết, thiết bị và các hệ thống của động cơ Diesel |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục rãnh | Bộ | 01 |  | Độ lớn đục rãnh: (15÷20) mm |
|  | Đục khe | Bộ | 01 |  | Độ lớn đục khe: (6÷10) mm |
|  | Đục bằng | Bộ | 01 |  | Độ lớn đục bằng: (25÷30) mm |
|  | Cờ lê dẹp | Bộ | 01 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: (6÷32) mm |
|  | Cờ lê 2 đầu | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cờ lê lục giác | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cờ lê lục giác có tay nắm | Bộ | 01 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: (12÷18) mm |
|  | Cần xiết ngẫu lực | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≤ 60 mm |
|  | Khẩu | Bộ | 01 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc:(10 ÷ 32) mm |
|  | Đầu nối ngắn | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đầu nối dài | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đầu vặn xoay chiều | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thanh trượt chữ T | Chiếc | 01 |  | Chiều dài tay trượt: ≥ 225 mm |
|  | Tay công | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 225 mm |
|  | Khẩu tay vặn chữ T | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm phanh thẳng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm phanh cong | Bộ | 01 |  | Phạm vi mở: (175÷225) mm |
|  | Kìm khớp nối trượt | Chiếc | 01 |  | Phạm vi mở: (175÷220) mm |
|  | Kìm chết | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 270 mm |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 200 mm |
|  | Kìm cắt bằng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 200 mm |
|  | Kéo cắt | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 200 mm |
|  | Kéo cắt cách điện | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 200 mm |
|  | Kìm kết hợp | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 180 mm |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Búa sắt | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≥ 500 g |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≥ 300 g |
|  | Dũa | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 200 mm |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  | Độ lớn cưa sắt: ≥ 350 mm |
| 32 | Dụng cụ tháo lắp thủy lực | Bộ | 02 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp các chi tiết, thiết bị và các hệ thống của động cơ Diesel | Phù hợp với động cơ Diesel có công suất ≥ 120 kW |
| 33 | A ráp | Bộ | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp các chi tiết, thiết bị và các hệ thống của động cơ Diesel | Khoảng cách giữ: ≥ 12 mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | A ráp 2 chấu | Bộ | 01 |  |  |
|  | A ráp 3 chấu | Bộ | 01 |  |  |
| 34 | Dụng cụ tháo bạc chuyên dụng | Bộ | 02 |  | Phù hợp với động cơ Diesel có công suất ≥ 120 kW |
| 35 | Dụng cụ tháo vòi phun | Bộ | 02 |  |  |
| 36 | Dụng cụ rút sơ mi xi lanh cho động cơ Diesel 2 kỳ | Bộ | 01 |  |  |
| 37 | Dụng cụ rút sơ mi xi lanh cho động cơ Diesel 4 kỳ | Bộ | 01 |  |  |
| 38 | Dụng cụ tháo lắp xu páp động cơ Diesel | Bộ | 01 |  |  |
| 39 | Dụng cụ tháo lắp xéc măng cho động cơ Diesel 2 kỳ | Chiếc | 01 |  |  |
| 40 | Dụng cụ tháo lắp xéc măng cho động cơ Diesel 4 kỳ | Chiếc | 01 |  |  |
| 41 | Dụng cụ tháo lắp Tua bin khí - máy nén | Bộ | 02 |  |  |
| 42 | Dưỡng lắp piston cho động cơ Diesel 2 kỳ | Chiếc | 01 |  |  |
| 43 | Dưỡng lắp piston cho động cơ Diesel 4 kỳ | Chiếc | 01 |  |  |
| 44 | Cờ lê lực | Bộ | 02 |  |  |
| 45 | Giá treo nhóm piston-biên cho động cơ Diesel 2 kỳ | Bộ | 01 |  |  |
| 46 | Giá treo nhóm piston-biên cho động cơ Diesel 4 kỳ | Bộ | 01 |  |  |
| 47 | Cẩu giàn | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng nâng hạ các chi tiết, thiết bị và các hệ thống trong quá trình tháo lắp | Trọng lượng nâng: ≥ 5 tấn |
| 48 | Pa lăng | Bộ | 02 |  | Trọng lượng nâng: ≥ 1 tấn |
| 49 | Dây cáp vải | Chiếc | 05 |  |  |
| 50 | Dụng cụ đo, kiểm cơ khí | Bộ | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng kiểm tra các chi tiết cơ khí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm |
|  | Thước đo cao | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷300) mm |
|  | Pan me đo ngoài | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo:(0 ÷ 250) mm |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (25÷250) mm |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 01 |  | Loại có chân đế thông dụng trên thị trường |
|  | Thước đo trong | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷350) mm |
|  | Ca líp | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dưỡng ren | Bộ | 01 |  |  |
|  | Căn mẫu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Căn lá đo khe hở | Bộ | 01 |  |  |
|  | Thước phẳng | Chiếc | 01 |  |  |
| 51 | Đồng hồ đo co bóp | Chiếc | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo và kiểm tra độ co bóp trục khuỷu | Phù hợp với động cơ Diesel có công suất ≥ 120 kW |
| 52 | Thiết bị đo nhiệt độ cầm tay | Chiếc | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thử nghiệm động cơ | Phạm vi đo: ≤ 1.000 oC |
| 53 | Đồng hồ đo áp suất khí cháy động cơ Diesel 2 kỳ | Chiếc | 01 |  | Phù hợp với động cơ Diesel có công suất ≥ 120 kW |
| 54 | Đồng hồ đo áp suất khí cháy động cơ Diesel 4 kỳ | Chiếc | 01 |  |  |
| 55 | Dụng cụ gia công cơ khí | Bộ | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng gia công trong sửa chữa các chi tiết của động cơ Diesel | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa bán nguyệt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cưa săt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ cạo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đục bằng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
| 56 | Bình bơm dầu bằng tay | Bình | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bơm dầu bôi trơn bề mặt chi tiết trong quá trình lắp ráp chi tiết | Thể tích bình bơm dầu: ≥ 200 ml |
| 57 | Khay | Chiếc | 05 | Sử dụng để vệ sinh các chi tiết máy | Kích thước: ≥ (600 x 400 x 100)mm |
| 58 | Xô | Chiếc | 05 | Sử dụng để chứa nhiên liệu, nước | Dung tích: ≥ 20 Lít |
| 59 | Hướng dẫn sử dụng động cơ Diesel 2 kỳ | Quyển | 01 | Sử dụng để nghiên cứu, thực hành tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ Diesel | Kích thước: Khổ A4 |
| 60 | Hướng dẫn sử dụng động cơ Diesel 4 kỳ | Quyển | 01 |  | Kích thước: Khổ A4 |
| 61 | Sơ đồ hệ thống nhiên liệu | Tờ | 01 | Sử dụng để nghiên cứu, thực hành lắp các thiết bị hệ thống nhiên liệu | Kích thước: Khổ Ao |
| 62 | Sơ đồ hệ thống bôi trơn | Tờ | 01 | Sử dụng để nghiên cứu, thực hành lắp các thiết bị của hệ thống bôi trơn | Kích thước: Khổ Ao |
| 63 | Sơ đồ hệ thống làm mát | Tờ | 01 | Sử dụng để nghiên cứu, thực hành lắp các thiết bị của hệ thống làm mát | Kích thước: Khổ Ao |
| 64 | Sơ đồ hệ thống khởi động | Tờ | 01 | Sử dụng để nghiên cứu, thực hành lắp các thiết bị hệ thống khởi động bằng khí nén | Kích thước: Khổ Ao |

3.7. Xưởng sửa chữa hệ trục chân vịt tàu thủy

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2.500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1.800x1.800) mm |
| 3 | Hệ trục chân vịt định bước tàu thủy | Bộ | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp và sửa chữa hệ trục chân vịt tàu thủy | Đường kính trục: ≥ 200 mm |
| 4 | Hộp số | Bộ | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp và sửa chữa hộp số | Phù hợp với hệ trục có đường kính trục: ≥ 200 mm |
| 5 | Trục chân vịt | Bộ | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, kiểm tra, sửa chữa, lắp ráp trục chân vịt | Đường kính trục: ≥ 200 mm |
| 6 | Chân vịt định bước | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, kiểm tra, sửa chữa, lắp ráp chân vịt | Phù hợp với trục chân vịt có đường kính: ≥ 200 mm |
| 7 | Hệ thống bôi trơn hệ trục chân vịt | Hệ thống | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, kiểm tra, sửa chữa, lắp ráp hệ thống bôi trơn hệ trục | Phù hợp với hệ trục có đường kính trục: ≥ 200 mm |
| 8 | Thiết bị làm kín trục chân vịt kiểu EVK | Bộ | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, kiểm tra, lắp ráp thiết bị làm kín trục chân vịt | Phù hợp với đường kính trục: ≥ 200 mm |
| 9 | Thiết bị làm kín trục chân vịt kiểu Simplex | Bộ | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, kiểm tra, lắp ráp thiết bị làm kín trục chân vịt | Phù hợp với đường kính trục: ≥ 200 mm |
| 10 | Ổ đỡ chặn | Bộ | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, kiểm tra, sửa chữa, lắp ráp ổ đỡ chặn | Đường kính trục: ≥ 200 mm |
| 11 | Bạc trục chân vịt | Bộ | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp và sửa chữa bạc trục chân vịt | Phù hợp với đường kính trục: ≥ 200 mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kim loại | Bộ | 01 |  |  |
|  | Phi kim loại | Bộ | 01 |  |  |
| 12 | Máy tiện vạn năng | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp và sửa chữa bạc trục chân vịt | - Chiều dài băng tiện: ≥ 1.500 m - Công suất: ≥ 3 kW |
| 13 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 02 |  | Công suất: ≥ 0,75 kW |
| 14 | Máy hàn hồ quang xoay chiều | Bộ | 01 |  | Phạm vi dòng hàn: (50 ÷ 450)A |
| 15 | Thiết bị hàn khí | Bộ | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt nam về hàn cắt khí |
| 16 | Máy doa cầm tay | Chiếc | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng doa bóng chân vịt | Công suất: ≥ 0,75 kW |
| 17 | Thiết bị chỉnh tâm hệ trục | Bộ | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng chỉnh tâm hệ trục chân vịt khi lắp ráp | Loại thông dụng trên thị trường |
| 18 | Thiết bị ép thủy lực | Bộ | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng ép bạc trục chân vịt vào ống bao | Lực ép: ≥ 60 Mpa |
| 19 | Xe đẩy ngăn kéo | Chiếc | 02 | Sử dụng để chứa và di chuyển dụng cụ | - Chiều cao: ≤ 1000 mm - Số khay: ≥ 4 |
| 20 | Máy nén khí | Bộ | 01 | Sử dụng để cung cấp khí nén, hướng dẫn và thực hành vệ sinh chi tiết máy | - Bao gồm: Máy nén, chai gió và có bánh xe để di chuyển - Công suất: ≥ 2 kW |
| 21 | Dụng cụ vạch dấu | Bộ | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lấy dấu khi tháo hộp số và hệ trục chân vịt |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 01 |  | Phạm vi vạch: (130 ÷ 250)mm |
|  | Compa vạch | Chiếc | 01 |  | Phạm vi vạch: (200 ÷ 300)mm |
|  | Đài vạch | Chiếc | 01 |  | Phạm vi vạch: (1 ÷ 3) mm |
|  | Đột dấu | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đột: (1 ÷ 3) mm |
| 22 | Dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp và sửa chữa hộp số và hệ trục chân vịt |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê dẹt | Bộ | 01 |  | Phạm vi mở: (8 ÷ 24) mm |
|  | Cờ lê 2 đầu | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cờ lê lục giác | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cờ lê lục giác có tay nắm | Bộ | 01 |  | Phạm vi mở: (8 ÷ 24) mm |
|  | Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỏ lết | Bộ | 01 |  | Độ dài: ≥ 300 mm |
|  | Khẩu | Bộ | 01 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: (8 ÷ 24) mm |
|  | Đầu nối ngắn | Chiếc | 01 |  | Độ dài cần nối: ≥ 125 mm |
|  | Đầu nối dài | Chiếc | 01 |  | Độ dài cần nối: ≥ 225 mm |
|  | Đầu vặn hai chiều | Chiếc | 01 |  | Độ dài cần nối: ≥ 225 mm |
|  | Thanh trượt chữ T | Chiếc | 01 |  | Độ dài cần nối: ≥ 225 mm |
|  | Tay công | Chiếc | 01 |  | Độ dài cần nối: ≥ 225 mm |
|  | Khẩu tay vặn chữ T | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thanh via đầu bằng | Bộ | 01 |  | Độ dài: ≥ 700 mm |
|  | Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 01 |  | Độ dài: (180 ÷ 225) mm |
|  | Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 01 |  | Độ dài: (170 ÷ 210) mm |
|  | Kìm phanh thẳng | Bộ | 01 |  | Phạm vi mở: (175 ÷ 225) mm |
|  | Kìm phanh cong | Bộ | 01 |  | Phạm vi mở: (175 ÷ 225) mm |
|  | Kìm chết | Chiếc | 01 |  | Độ dài: ≥ 270 mm |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  | Độ dài: ≥ 200 mm |
|  | Kìm cắt bằng | Chiếc | 01 |  | Độ dài: ≥ 200 mm |
|  | Kéo cắt | Chiếc | 01 |  | Độ dài: ≥ 200 mm |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 01 |  | Độ dài: (30 ÷ 700)mm |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 01 |  | Độ dài: (30 ÷ 700)mm |
| 23 | A ráp | Bộ | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp và sửa chữa hộp số và hệ trục chân vịt | Khoảng cách giữ: ≥ 12 mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | A ráp 2 chấu | Bộ | 01 |  |  |
|  | A ráp 3 chấu | Bộ | 01 |  |  |
| 24 | Pa lăng | Bộ | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng nâng hạ các chi tiết | Trọng lượng nâng: ≥ 1 tấn |
| 25 | Dây cáp vải | Chiếc | 02 |  | Trọng lượng nâng: ≥ 1 tấn |
| 26 | Khay | Chiếc | 05 | Sử dụng để đựng các chi tiết trong quá trình tháo, kiểm tra, sửa chữa, lắp ráp | Kích thước: ≥ (600 x 400 x 100)mm |
| 27 | Dụng cụ tháo lắp bộ làm kín chuyên dụng | Bộ | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, kiểm tra, lắp ráp thiết bị làm kín trục chân vịt | Phù hợp với bộ làm kín của hệ trục chân vịt có đường kính trục: ≥ 200 mm |
| 28 | Dụng cụ tháo bạc trục chân vịt chuyên dụng | Bộ | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, kiểm tra, sửa chữa, lắp ráp bạc trục chân vịt | Phù hợp với đường kính trục: ≥ 200 mm |
| 29 | Dụng cụ tháo lắp chân vịt chuyên dụng | Bộ | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp chân vịt | Phù hợp với chân vịt của hệ trục chân vịt có đường kính trục: ≥ 200 mm |
| 30 | Búa nguội | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, sửa chữa, lắp ráp chân vịt | Khối lượng: ≥ 0,3 kg |
| 31 | Dũa | Chiếc | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng gia công khi sửa chữa hộp số và hệ trục chân vịt | Độ dài: ≥ 200 mm |
| 32 | Dụng cụ đo, kiểm cơ khí | Bộ | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo, kiểm tra khi sửa chữa, lắp ráp hộp số và hệ trục chân vịt |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,02 mm |
|  | Thước đo cao | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,02 mm |
|  | Thước đo sâu | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,02 mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,02 mm |
|  | Panme đo trong | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: ≥ 150 mm |
|  | Đồng hồ so đo ngoài | Bộ | 01 |  | Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Đồng hồ so đo trong | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: ≥ 150 mm |
|  | Panme đo ngoài | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 250) mm |
|  | Căn lá | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 33 | Bình bơm dầu bằng tay | Bình | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bôi trơn các chi tiết trước khi lắp ráp | Thể tích: ≥ 0,2 lít |
| 34 | Sơ đồ hệ thống bôi trơn hệ trục chân vịt | Bộ | 01 | Sử dụng để mô tả nguyên lý hoạt động của hệ thống | Kích thước: Khổ Ao |
| 35 | Bản vẽ kết cấu trục chân vịt | Bộ | 01 | Sử dụng để mô tả kết cấu trục chân vịt | Kích thước: Khổ Ao |
| 36 | Bản vẽ kết cấu của hộp số | Bộ | 01 | Sử dụng để mô tả cấu tạo của hộp số | Kích thước: Khổ Ao |

3.8. Xưởng sửa chữa máy phụ tàu thủy

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2.500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1.800x1.800) mm |
| 3 | Hệ thống lái cơ khí (*) | Bộ | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp và sửa chữa hệ thống lái | Mô men bẻ lái: ≥ 0,5 T.m |
| 4 | Hệ thống lái điện (*) | Bộ | 01 |  |  |
| 5 | Hệ thống lái điện- thủy lực (*) | Bộ | 01 |  |  |
| 6 | Trục lái, bánh lái và ổ đỡ trục lái | Bộ | 01 |  | Kính thước: - Dài: ≥ 500 mm; - Rộng: ≥ 500 mm; - Cao: ≥ 1000 mm. |
| 7 | Hệ thống tời neo thủy lực (*) | Bộ | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp và sửa chữa hệ thống tời neo | Mô men: ≥ 5 T/m |
| 8 | Hệ thống tời neo điện (*) | Bộ | 01 |  |  |
| 9 | Máy nén khí 2 cấp | Chiếc | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp và sửa chữa máy nén khí | Áp suất khí nén: ≥ 3 Mpa |
| 10 | Bộ van hút và van thoát | Bộ | 02 |  | Phù hợp với máy nén khí có áp suất khí nén: ≥ 3 Mpa |
| 11 | Bơm ly tâm | Bộ | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp và sửa chữa bơm ly tâm | - Lưu lượng: ≥ 20 m3/h - Bao gồm cả động cơ lai |
| 12 | Máy lọc dầu ly tâm | Bộ | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp và sửa chữa máy lọc dầu ly tâm | Sản lượng: ≥ 10m3/h |
| 13 | Nồi hơi tàu thủy (*) | Bộ | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp và sửa chữa nồi hơi | - Năng suất sinh hơi: ≥ 100 kg/h - Áp suất hơi: ≥ 3 kG/cm2 |
| 14 | Bộ đốt nồi hơi (*) | Bộ | 02 |  | Phù hợp với nồi hơi: - Năng suất sinh hơi: ≥ 100 Kg/h - Áp suất hơi: ≥ 3 kG/cm2 |
| 15 | Máy hàn hồ quang xoay chiều | Bộ | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng hàn | Phạm vi dòng hàn: (50 ÷ 450)A |
| 16 | Thiết bị hàn khí | Bộ | 02 |  | Theo tiêu chuẩn Việt nam về hàn cắt khí |
| 17 | Máy tiện vạn năng | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tiện kim loại | - Chiều dài băng tiện: ≥ 1.500 m - Công suất: ≥ 3 kW |
| 18 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 02 | Sử dụng rèn luyện kỹ năng mài kim loại | Công suất: ≥ 0,75 kW |
| 19 | Máy nén khí | Bộ | 01 | Sử dụng để cung cấp khí nén, hướng dẫn và thực hành vệ sinh chi tiết máy | - Bao gồm: Máy nén, chai gió và có bánh xe để di chuyển - Công suất: ≥ 2 kW |
| 20 | Xe đẩy ngăn kéo | Chiếc | 02 | Sử dụng để chứa đựng và di chuyển dụng cụ | - Chiều cao: ≤ 1.000 mm - Số khay: ≥ 4 |
| 21 | Dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo lắp máy móc thiết bị phụ tàu thủy |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê dẹt | Bộ | 01 |  | Phạm vi mở: (8 ÷ 24) mm |
|  | Cờ lê 2 đầu | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cờ lê lục giác | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cờ lê lục giác có tay nắm | Bộ | 01 |  | Phạm vi mở: (8 ÷ 24) mm |
|  | Cần siết lực ngắn, dài | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỏ lết | Bộ | 01 |  | Độ dài: ≥ 300 mm |
|  | Khẩu | Bộ | 01 |  | Phạm vi mở và xiết đai ốc: (8 ÷ 24) mm |
|  | Đầu nối ngắn | Chiếc | 01 |  | Độ dài cần nối: ≥ 125 mm |
|  | Đầu nối dài | Chiếc | 01 |  | Độ dài cần nối: ≥ 225 mm |
|  | Đầu vặn hai chiều | Chiếc | 01 |  | Độ dài cần nối: ≥ 225 mm |
|  | Thanh trượt chữ T | Chiếc | 01 |  | Độ dài cần nối: ≥ 225 mm |
|  | Tay công | Chiếc | 01 |  | Độ dài cần nối: ≥ 225 mm |
|  | Khẩu tay vặn chữ T | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thanh via đầu bằng | Bộ | 01 |  | Độ dài: ≥ 700 mm |
|  | Kìm hãm vòng trong thẳng | Bộ | 01 |  | Độ dài: (180 ÷ 225) mm |
|  | Kìm hãm vòng trong cong | Bộ | 01 |  | Độ dài: (170 ÷ 210) mm |
|  | Kìm phanh thẳng | Bộ | 01 |  | Phạm vi mở: (175 ÷ 225) mm |
|  | Kìm phanh cong | Bộ | 01 |  | Phạm vi mở: (175 ÷225) mm |
|  | Kìm khớp nối trượt | Chiếc | 01 |  | Độ dài: ≥ 270 mm |
|  | Kìm chết | Chiếc | 01 |  | Độ dài: ≥ 270 mm |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  | Độ dài: ≥ 200 mm |
|  | Kìm cắt bằng | Chiếc | 01 |  | Độ dài: ≥ 200 mm |
|  | Kéo cắt | Chiếc | 01 |  | Độ dài: ≥ 200 mm |
|  | Kéo cắt cách điện | Chiếc | 01 |  | Độ dài: ≥ 200 mm |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Bộ | 01 |  | Độ dài: (30 ÷ 700)mm |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Bộ | 01 |  | Độ dài: (30 ÷ 700)mm |
|  | Tuốc nơ vít đóng | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 22 | A ráp | Bộ | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo lắp máy móc thiết bị phụ tàu thủy | Khoảng cách giữ: ≥ 12 mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | A ráp 2 chấu | Bộ | 01 |  |  |
|  | A ráp 3 chấu | Bộ | 01 |  |  |
| 23 | Búa cao su | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 24 | Búa | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≥ 5 kg |
| 25 | Dụng cụ tháo T-rết | Bộ | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 26 | Dụng cụ tháo cánh bơm | Bộ | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Bơm ly tâm có lưu lượng: ≥ 20 m3/h |
| 27 | Dụng cụ tháo, lắp chuyên dùng cho máy lọc |  | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Phù hợp với máy lọc có sản lượng: ≥ 10m3/h |
| 28 | Pa lăng | Chiếc | 02 | Sử dụng để chuyển thiết bị | Loại sức nâng: ≥ 1 tấn |
| 29 | Khay | Chiếc | 02 | Sử dụng thực hành vệ sinh chi tiết máy | Kích thước: ≥ (600 x 400 x 100) mm |
| 30 | Dũa | Chiếc | 02 | Sử dụng để gia công sửa chữa chi tiết máy | Độ dài: ≥ 200 mm |
| 31 | Bàn máp | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành kiểm tra, rà mặt phẳng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 32 | Đột gioăng | Bộ | 02 | Sử dụng để thực hành cắt gioăng làm kín | Loại thông dụng trên thị trường |
| 33 | Nút ống | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành sửa chữa, lắp ráp nồi hơi phụ tàu thủy | Phù hợp với nồi hơi có: - Năng suất sinh hơi: ≥ 100 Kg/h - Áp suất hơi: ≥ 3 kG/cm2 |
| 34 | Dụng cụ đo, kiểm cơ khí | Bộ | 02 | Sử dụng để thực hành đo, kiểm tra trong quá trình sửa chữa, lắp ráp hệ thống lái |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: 0,02 mm |
|  | Panme đo ngoài | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 250 mm |
|  | Panme đo trong | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: ≥ 150 mm |
|  | Thước lá | Bộ | 01 |  | Chiều dài: ≤ 1000mm |
|  | Căn lá | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 35 | Bình bơm dầu bằng tay | Bình | 02 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bôi trơn chi tiết trước khi lắp ráp | Thể tích: ≥ 0,2 lít |
| 36 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống lái (*) | Bộ | 01 | Sử dụng để nghiên cứu, thực hành sửa chữa, lắp ráp hệ thống lái | Kích thước: Khổ A4 |
| 37 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống tời neo (*) | Bộ | 01 | Sử dụng để nghiên cứu, thực hành sửa chữa, lắp ráp hệ thống tời neo | Kích thước: Khổ A4 |
| 38 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng nồi hơi (*) | Bộ | 01 | Sử dụng để nghiên cứu, thực hành sửa chữa, lắp ráp nồi hơi phụ tàu thủy | Kích thước: Khổ A4 |
| 39 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy lọc dầu | Bộ | 01 | Sử dụng để nghiên cứu, thực hành sửa chữa, lắp ráp máy lọc dầu | Kích thước: Khổ A4 |
| 40 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống máy nén khí | Bộ | 01 | Sử dụng để nghiên cứu, thực hành sửa chữa, lắp ráp máy nén khí | Kích thước: Khổ A4 |