# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 47b DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ ĐIỀU KHIỂN TÀU CUỐC (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2021/TT- BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Điều khiển tàu cuốc Mã ngành, nghề: 6520191 Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Năm 2021

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh | 2 |
| B. Nội dung của danh mục | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng | 3 |
| - Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng | 6 |
| - Phòng học Kỹ thuật cơ sở | 6 |
| - Phòng học Ngoại ngữ | 13 |
| - Phòng thực hành Máy vi tính | 15 |
| - Phòng thực hành Máy tàu cuốc | 16 |
| - Phòng thực hành Điện tàu cuốc | 20 |
| - Phòng thực hành Cơ khí | 28 |
| - Phòng thực hành Thiết bị thủy lực | 33 |
| - Phòng thực hành Điều khiển cuốc ảo | 37 |
| - Khu thực hành Điều khiển tàu cuốc | 39 |

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Điều khiển tàu cuốc trình độ cao đẳng là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Điều khiển tàu cuốc trình độ cao đẳng

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Điều khiển tàu cuốc trình độ cao đẳng

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Điều khiển tàu cuốc trình độ cao đẳng bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Điều khiển tàu cuốc trình độ cao đẳng không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Điều khiển tàu cuốc trình độ cao đẳng, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Điều khiển tàu cuốc trình độ cao đẳng được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng học Kỹ thuật cơ sở

(2) Phòng học Ngoại ngữ

(3) Phòng thực hành Máy vi tính

(4) Phòng thực hành Máy tàu cuốc

(5) Phòng thực hành Điện tàu cuốc

(6) Phòng thực hành Thiết bị thủy lực

(7) Phòng thực hành Cơ khí

(8) Phòng thực hành Điều khiển cuốc ảo

(9) Khu vực thực hành Điều khiển tàu cuốc

2. Mô tả các phòng chức năng

2.1. Phòng học Kỹ thuật cơ sở

Phòng được trang bị các thiết bị, dụng cụ, học liệu dùng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản: đọc bản vẽ, sử dụng dụng cụ, ... Phòng học này được dùng chung để đào tạo các môn học/mô đun kỹ thuật cơ sở cho các nghề. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 sinh viên.

2.2.  Phòng học Ngoại ngữ

Phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 sinh viên.

2.3.  Phòng thực hành Máy vi tính

Phòng dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học/mô đun/tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 sinh viên.

2.4.  Phòng thực hành Máy tàu cuốc

Phòng được trang bị các thiết bị, dụng cụ, học liệu sử dụng để dạy và học vận hành, bảo dưỡng động cơ diesel. Phòng học này được dùng chung để đào tạo các môn học/mô đun có liên quan của các nghề khác. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 sinh viên.

2.5. Phòng thực hành Điện tàu cuốc

Phòng được trang bị các thiết bị, dụng cụ, học liệu sử dụng để dạy và học bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện trên tàu cuốc bao gồm: Bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt máy khởi động, máy phát điện, động cơ điện, phanh điện từ, tủ điện, hệ thống điện chiếu sáng. Phòng học này được dùng chung để đào tạo các môn học/mô đun có liên quan của các nghề khác. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 sinh viên.

2.6. Phòng thực hành Cơ khí

Phòng được trang bị các thiết bị, dụng cụ, học liệu sử dụng để dạy và học các kỹ thuật gia công cơ khí cơ bản và các môn học/mô đun về bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị cơ khí trên tàu cuốc bao gồm: Bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị cơ khí (hộp giảm tốc, bơm bùn,…) các cơ cấu (tời, tang cuốn cáp, cơ cấu xếp cáp, cơ cấu dẫn động cáp,…) và các bộ phận khác. Phòng học này được dùng chung để đào tạo các môn học/mô đun có liên quan của các nghề khác. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 sinh viên.

2.7. Phòng thực hành Thiết bị thủy lực

Phòng được trang bị các thiết bị, dụng cụ, học liệu sử dụng để dạy và học bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt thiết bị thủy lực trên tàu cuốc. Phòng học này được dùng chung để đào tạo các môn học/mô đun có liên quan của các nghề khác. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 sinh viên.

2.8.  Phòng thực hành Điều khiển cuốc ảo

Phòng được trang bị các thiết bị, dụng cụ, học liệu sử dụng để dạy và học Điều khiển tàu cuốc thi công trong môi trường ảo. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 sinh viên.

2.9.  Khu vực thực hành Điều khiển tàu cuốc

Khu thực hành Điều khiển tàu cuốc được trang bị các thiết bị thi công trong thực tế bao gồm Tàu cuốc điện, tàu cuốc điện- thủy lực, các thiết bị phục vụ quá trình di chuyển, thi công, bảo quản tàu và các dụng cụ, học liệu để hỗ trợ cho việc dạy và học Điều khiển tàu thi công, phục vụ thi công và bảo quản tàu. Các thiết bị đào tạo trong khu thực hành được được thiết kế với lớp học tối đa 10 sinh viên.

3. Danh mục thiết bị theo từng phòng chức năng

3.1. Phòng học Kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Bảng vẽ kỹ thuật | Chiếc | 35 | Sử dụng để thực hành vẽ bản vẽ kỹ thuật | - Kích thước: ≥ Khổ A3 - Mặt bảng điều chỉnh được độ nghiêng |
| 4 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (800 x1200) mm |
| 5 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu phục vụ dạy và học | - Loại máy in đen, trắng thông dụng - Khổ in: ≥ Khổ A4 |
| 6 | Máy scanner | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu phục vụ dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Mô hình các khối hình học cơ bản | Bộ | 01 | Sử dụng để trực quan, thực hành vẽ hình chiếu các khối hình học cơ bản | Bao gồm các khối đầy đủ và các khối cắt bổ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hình chóp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hình lăng trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hình hộp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hình nón | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối hình lập phương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối hình chóp cụt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối hình nón cụt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối hình cầu | Chiếc | 01 |  |  |
| 8 | Mô hình trục, ổ trục, khớp nối | Bộ | 01 | Sử dụng để trực quan cấu tạo, thực hành vẽ quy ước | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Trục | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ổ trục | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bạc | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khớp nối | Bộ | 01 |  |  |
| 9 | Mô hình truyền chuyển động | Bộ | 01 | Sử dụng để trực quan cấu tạo, thực hành vẽ quy ước các bộ phận truyền chuyển động | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bánh răng trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bánh răng côn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bánh vít, trục vít | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ truyền động xích | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ truyền động đai | Bộ | 01 |  |  |
| 10 | Mối ghép cơ khí | Bộ | 01 | Sử dụng để trực quan cấu tạo, thực hành vẽ quy ước các mối ghép cơ khí | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ren | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Then | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đinh tán | Chiếc | 01 |  |  |
| 11 | Mẫu vật liệu điện | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu và nhận biết các vật liệu điện cơ bản | Các loại vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện, vật liệu dẫn từ, thông dụng trên thị trường |
| 12 | Mẫu vật liệu kim loại | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và nhận biết các loại vật liệu kim loại | Mẫu các loại vật liệu kim loại thông dụng |
| 13 | Mẫu vật liệu hợp kim | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và nhận biết các loại vật liệu hợp kim | Mẫu các loại vật liệu kim loại thông dụng |
| 14 | Mẫu vật liệu phi kim loại | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và nhận biết các loại vật liệu phi kim loại | Mẫu các loại vật liệu phi kim thông dụng |
| 15 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản các mẫu vật liệu | Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo |
| 16 | Máy tính cầm tay | Chiếc | 05 | Dùng để tính toán trong quá trình thực hành đọc bản vẽ thi công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, phương pháp sử dụng, bảo quản | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≤ 1 Kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≥ 0,3 Kg |
|  | Bộ clê | Bộ | 01 |  | Cỡ: (8÷36) mm |
|  | Tuýp khẩu | Bộ | 01 |  | Cỡ: (8÷36) mm |
|  | Bộ lục giác | Bộ | 01 |  | Cỡ: (6÷20) mm |
|  | Vam ba càng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (100 ÷ 500) mm |
|  | Bộ đục | Bộ | 01 |  | Chiều dài: (150÷200) mm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 01 |  | Chiều dài: (200÷400) mm |
|  | Kìm cá sấu | Chiếc | 01 |  | Độ mở: (0 ÷100) mm |
|  | Kéo cắt tôn | Chiếc | 01 |  | Cắt được tôn: ≤ 2mm |
|  | Kìm kẹp phôi | Chiếc | 01 |  | Độ mở: (0 ÷30) mm |
|  | Bộ mũi vạch | Bộ | 01 |  | Đường kính: ≤ 4 mm |
| 18 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, phương pháp sử dụng, bảo quản | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm uốn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 19 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành sử dụng dụng cụ đo lường điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ampe kế DC | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ampe kế AC | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷50) A |
|  | Vôn kế DC | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷50) A |
|  | Vôn kế AC | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷100) V |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷400) V |
|  | Oát mét | Chiếc | 01 |  | - Điện áp: ≥ 500V - Phạm vi đo: (0 ÷100) MΩ |
|  | Tần số kế | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷15) kW |
|  | Teromet | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷60) Hz |
|  | Công tơ điện 1 pha | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: ≥ 1200Ω |
|  | Công tơ điện 3 pha | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷500) A |
| 20 | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành sử dụng dụng cụ đo kiểm tra | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0÷300) mm - Độ chính xác: (0,1 ÷ 0,02) mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: ≤ 125 mm - Độ chính xác: 0,1 mm |
|  | Pan me đo chiều sâu | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0÷25) mm - Độ chính xác: 0,1mm |
|  | Pan me đo trong | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0 ÷ 25) mm - Độ chính xác: 0,1 mm |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: ≥ 0,01 mm |
|  | Bàn máp | Chiếc | 01 |  | Kích thước: ≥ (300x400) mm |
|  | Khối V | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷1000) mm |
|  | Căn lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dày: (0,05÷ 2) mm |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Kích thước: (375x375) mm |
|  | Ê ke | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0÷300) mm - Độ chính xác: (0,1 ÷ 0,02) mm |
|  | Ni vô thanh | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: ≤ 125 mm - Độ chính xác: 0,1 mm |
| 21 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 02 | Sử dụng để giới thiệu công dụng, cấu tạo và hướng dẫn thực hành sơ cứu, cấp cứu | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hộp sơ cứu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Panh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tủ kính | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hình nộm | Chiếc | 01 |  |  |
| 22 | Dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sử dụng các dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần - áo chống cháy | Bộ | 05 |  |  |
|  | Bình bột | Bình | 01 |  |  |
|  | Bình khí CO2 | Bình | 01 |  |  |
|  | Bình bọt AB | Bình | 01 |  |  |
|  | Bình thở thoát hiểm | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Mặt nạ phòng độc | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Chuông báo động chung | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thùng đựng cát | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Bể tạo cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thùng đựng cát | Chiếc | 02 |  |  |
| 23 | Dụng cụ an toàn trên sông nước | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sử dụng các dụng cụ an toàn trên sông nước | Theo quy định luật giao thông đường thủy nội địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Phao cứu sinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Quần - áo thợ lặn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ bình thở | Bộ | 01 |  |  |
|  | Áo phao cá nhân | Chiếc | 01 |  |  |
| 24 | Dụng cụ an toàn điện | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sử dụng các dụng cụ an toàn điện | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
| 25 | Dụng cụ phát tín hiệu | Bộ | 02 | Dùng để giới thiệu, thực hành nhận biết các loại biển báo, tín hiệu trên sông | Theo quy định luật giao thông đường thủy nội địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ dấu hiệu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Còi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Phao tín hiệu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Đèn tín hiệu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Biển báo giao thông thủy | Bộ | 01 |  |  |
| 26 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 35 | Sử dụng để thực hành vẽ bản vẽ kỹ thuật | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước e líp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ê ke | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước đo độ | Chiếc | 01 |  |  |

3.2.  Phòng học Ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 11 | Dùng để cài đặt, sử dụng các phần mềm và trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Bàn điều khiển | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 01 |  | Có khả năng mở rộng kết nối |
| 5 | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 01 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển, thảo luận được 2 chiều |
| 6 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 01 | Dùng để kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vị | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị |
| 7 | Tai nghe có micro | Bộ | 11 | Dùng để thực hành nghe | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Loa | Bộ | 01 | Dùng để phát âm thanh trong quá trình dạy và học | Công suất: (50÷100) W |
| 9 | Âm ly | Chiếc | 01 | Dùng để điều chỉnh âm thanh | Loại phù hợp với công suất loa và thông dụng trên thị trường |
| 10 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu phục vụ dạy và học | - Loại máy in đen, trắng thông dụng - Khổ in: ≥ Khổ A4 |
| 11 | Máy scanner | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 12 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng | Loại có tốc độ đường truyền ≥ 100 Mbps |
| 13 | Bảng tương tác | Chiếc | 01 | Dùng trong quá trình dạy và học | - Màn hình LED, kích thước ≥ 65 inch - Độ phân giải tối thiểu: Full HD 1920 x1080 Pixel - Góc nhìn tối thiểu: 178 độ - Có 10 điểm chạm |
| 14 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Bộ | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 15 | Tủ đựng tài liệu | Chiếc | 01 | Lưu giữ, giáo trình, tài liệu, học liệu | Loại thông dụng trên thị trường |

3.3.  Phòng thực hành Máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 11 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; cài đặt các phần mềm; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu phục vụ dạy và học | - Loại máy in đen, trắng thông dụng - Khổ in: ≥ Khổ A4 |
| 4 | Máy scanner | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng | Loại có tốc độ đường truyền ≥ 100 Mbps |
| 6 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Bộ | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Tủ đựng tài liệu | Chiếc | 01 | Lưu giữ, giáo trình, tài liệu, học liệu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Phần mềm Autocad | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng vẽ bản vẽ kỹ thuật trên phần mềm | Phần mềm thông dụng trên thị trường. Cài đặt tối thiểu 11 máy vi tính |

3.4.  Phòng thực hành Máy tàu cuốc

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Động cơ diesel 4 kỳ | Chiếc | 02 | Dùng hướng dẫn và thực hành vận hành, bảo dưỡng động cơ diesel | Công suất: ≥ 300 HP |
| 4 | Mô hình động cơ diesel 4 kỳ | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ diesel | Động cơ 4 kỳ, 01 xy lanh cắt bổ 1/4, kích thước phù hợp với giảng dạy |
| 5 | Thiết bị cân vòi phun | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành bảo dưỡng, sửa chữa vòi phun | Áp suất: (100 ÷ 300) kg/cm2 |
| 6 | Thiết bị tháo xupap | Chiếc | 02 | Dùng để tháo xu pap trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa | Loại phù hợp với động cơ |
| 7 | Thiết bị rà xupap | Chiếc | 02 | Dùng để kiểm tra độ kín của xu páp trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa | - Công suất: ≥ 150 W - Điện áp: 220V |
| 8 | Kích thủy lực | Chiếc | 01 | Sử dụng di chuyển, nâng hạ thiết bị trong quá trình thực hành bảo dưỡng, sửa chữa | Tải trọng: ≤ 2,5 tấn |
| 9 | Pa lăng xích | Chiếc | 01 |  | Tải trọng: ≤ 10 tấn |
| 10 | Tó 3 chân | Bộ | 01 |  | - Đường kính: ≥100 mm; - Chiều dài: ≥ 6,5m |
| 11 | Máy nén khí | Bộ | 01 | Dùng để làm sạch các bộ phận của thiết bị trong quá trình bảo dưỡng | - Công suất: ≥ 0,75 kW - Điện áp: 220V/50Hz |
| 12 | Bình ắc qui | Chiếc | 04 | Dùng trong quá trình thực hành vận hành động cơ diesel | - Điện áp: ≥ 12V - Dung lượng: (150 ÷ 200) Ah |
| 13 | Máy nạp ắc qui | Chiếc | 01 | Dùng trong quá trình thực hành vận hành động cơ diesel | - Nguồn ra: 12V, 24V - Nguồn cấp: ≥ 220V - Công suất: ≥ 2 kW |
| 14 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 02 | Dùng để khoan, mài trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa | Công suất: ≥ 0,75 kW |
| 15 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 02 |  | - Đường kính đá: ≥ 100 mm - Công suất: ≥ 0,75kW |
| 16 | Bàn thực hành sửa chữa | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị cơ khí | Kích thước: ≥ (1200x1200x750) mm |
| 17 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản dụng cụ, thiết bị | Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo |
| 18 | Bơm mỡ | Chiếc | 02 | Sử dụng để thực hành bơm mỡ cho động cơ diesel trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa | - Loại cầm tay - Áp lực nén: ≤ 40 MPa - Dung tích: ≤ 600 cm3 |
| 19 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 02 | Dùng để đo, kiểm tra thông số thiết bị điện trong vận hành động cơ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 20 | Ê tô | Chiếc | 02 | Dùng để kẹp chi tiết trong quá trình thực hành bảo dưỡng, sửa chữa | Độ mở ê tô: ≥ 250mm |
| 21 | Clê lực | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành tháo, lắp các bộ phận và gia công cơ khí trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị | Lực đo: ≥ 100 N |
| 22 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≤ 1 Kg |
|  | Bộ clê | Bộ | 01 |  | Cỡ: (8÷36) mm |
|  | Tuýp khẩu | Bộ | 01 |  | Cỡ: (8÷36) mm |
|  | Bộ lục giác | Bộ | 01 |  | Cỡ: (6÷20) mm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 01 |  | Chiều dài: (200÷400) mm |
| 23 | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí | Bộ | 02 | Dùng để thực hành đo kiểm tra các bộ phận, chi tiết trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa động cơ diesel | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0÷300) mm - Độ chính xác: (0,1 ÷ 0,02) mm |
|  | Bàn máp | Chiếc | 01 |  | Kích thước: ≥ (300x400) mm |
|  | Khối V | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷1000)mm |
|  | Căn lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dày: (0,05÷ 2) mm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Kích thước: (375x375) mm |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) mm |

3.5. Phòng thực hành Điện tàu cuốc

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Bàn thực hành hệ thống điện chiếu sáng, tín hiệu | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, tín hiệu | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát 1 pha 1 cực | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Cầu chì | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Công tắc 1÷3 cực | Bộ | 05 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Đèn sợi đốt | Chiếc | 02 |  | Công suất: ≤ 500W |
|  | Đèn huỳnh quang | Chiếc | 02 |  | Công suất: ≤ 60W |
|  | Đèn tín hiệu | Chiếc | 02 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Ổ cắm 1 pha | Chiếc | 02 |  | - Dòng điện: ≥ 5 A - Điện áp: ≥ 220 V |
|  | Giá đỡ, khung bệ | Bộ | 01 |  | Kích thước phù hợp |
| 4 | Bàn thực hành cảm biến | Bộ | 02 | Dùng để dạy và học cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại cảm biến, thực hành lắp đặt các mạch ứng dụng để bảo vệ trên tàu cuốc | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mô đun cảm biến nhiệt độ | Bộ | 01 |  | Dải đo: ≥ 100oC |
|  | Mô đun cảm biến mức nước | Bộ | 01 |  | Dải đo: (0 ÷ 3000) mm |
|  | Mô đun cảm biến áp suất | Bộ | 01 |  | Áp suất: (0 ÷ 400) Bar |
|  | Mô đun cảm biến tốc độ | Bộ | 01 |  | Dải đo: (5 ÷ 3600) vòng/phút |
|  | Khung, giá đỡ | Bộ | 01 |  | Kích thước phù hợp |
| 5 | Bàn thực hành hệ thống điện một chiều |  |  | Dùng để dạy và học cấu tạo, nguyên lý làm việc của mạch điện 1 chiều | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Bộ nguồn một chiều | Chiếc | 01 |  | - Điện áp đầu vào: 220VAC - Điện áp đầu ra: 12VDC, 24VDC - Dòng điện: ≥ 100A |
|  | Tiết chế | Chiếc | 01 |  | Phù hợp với máy phát nạp ắc quy |
|  | Công tắc đề | Chiếc | 01 |  | Điện áp: ≥ 24 V |
|  | Rơ le khởi động | Chiếc | 01 |  | - Điện áp: ≤ 24 V - Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Rơ le trung gian | Chiếc | 01 |  | Điện áp: ≥ 220V |
|  | Đồng hồ Vôn một chiều | Chiếc | 01 |  | Dải đo: (0÷100) V |
|  | Đồng hồ Am pe một chiều | Chiếc | 01 |  | Dải đo: (0÷50) A |
|  | Đèn tín hiệu | Chiếc | 01 |  | - Điện áp: 24 VDC - Đường kính: (22÷ 30) mm |
|  | Giá đỡ, khung bệ | Bộ | 01 |  | Kích thước phù hợp |
| 6 | Máy phát điện xoay chiều | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt máy phát điện xoay chiều | - Công suất: ≤ 40 kW - Điện áp: ≥ 220 V |
| 7 | Máy phát điện một chiều | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt máy phát điện một chiều | Công suất: ≥ 1,2 kVA |
| 8 | Máy khởi động | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt máy khởi động | - Điện áp: ≥ 24V - Công suất: ≥ 12 kW |
| 9 | Động cơ điện không đồng bộ ba pha | Chiếc | 05 | Dùng để hướng dẫn và thực hành bảo dưỡng, sửa chữa lắp đặt động cơ KĐB 3 pha | Công suất: (3÷15) kW |
| 10 | Động cơ điện không đồng bộ một pha | Chiếc | 05 | Dùng để hướng dẫn và thực hành bảo dưỡng, sửa chữa và lắp đặt động cơ KĐB 1 pha | Công suất: (0,5÷3) kW |
| 11 | Tủ điện phân phối | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành bảo dưỡng, sửa chữa tủ điện phân phối | Kích thước và chức năng phù hợp loại tàu |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ Am pe xoay chiều | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷ 50) A |
|  | Đồng hồ Vôn xoay chiều | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 400) V |
|  | Chuyển mạch Vôn | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Nút dừng khẩn cấp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Nút ấn | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Đèn báo | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Áp tô mát 3 pha 3 cực | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Áp tô mát 1 pha 1 cực | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Áp tô mát 1 pha 2 cực | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 01 |  | - Điện áp: ≥ 380 V; - Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Rơle nhiệt | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Công tắc hành trình | Chiếc | 01 |  | - Điện áp: ≥ 220 V - Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Công tắc xoay | Chiếc | 01 |  | - Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Rơle thời gian | Chiếc | 01 |  | - Điện áp: 220V - Thời gian: ≥ 10 giây |
|  | Rơle điện áp | Chiếc | 01 |  | Điện áp: (220 ÷ 380) V |
|  | Rơle dòng điện | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
| 12 | Tủ điều khiển | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành bảo dưỡng, sửa chữa tủ điều khiển | Kích thước và chức năng phù hợp loại tàu |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ Ampe xoay chiều | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷ 50) A |
|  | Đồng hồ Vôn xoay chiều | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 400) V |
|  | Chuyển mạch Vôn | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Nút dừng khẩn cấp | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Nút ấn | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Đèn báo | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Áp tô mát 3 pha 3 cực | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Áp tô mát 1 pha 1 cực | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Áp tô mát 1 pha 2 cực | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 01 |  | - Điện áp: ≥ 380 V; - Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Rơle nhiệt | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Công tắc hành trình | Chiếc | 01 |  | - Điện áp: ≥ 220 V - Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Công tắc xoay | Chiếc | 01 |  | - Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Rơle thời gian | Chiếc | 01 |  | - Điện áp: 220V - Thời gian: ≥ 10 giây |
|  | Rơle điện áp | Chiếc | 01 |  | Điện áp: (220 ÷ 380) V |
|  | Rơle dòng điện | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
| 13 | Phanh điện từ | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt phanh điện từ | - Dòng điện: ≤ 15 A - Khe hở má phanh: (1,5 ÷ 2) mm - Khe hở từ: (40 ÷ 70) mm |
| 14 | Bình ắc qui | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt | - Điện áp: ≥ 12V - Dung lượng: (150 ÷ 200) Ah |
| 15 | Máy nạp ắc qui | Chiếc | 01 | Dùng để nạp điện cho ắc quy trong quá trình thực hành | - Nguồn ra: 12V, 24V - Nguồn cấp: ≥ 220V - Công suất: ≥ 2 kW |
| 16 | Máy nén khí | Bộ | 01 | Dùng để làm sạch, sơn sửa chi tiết, thiết bị trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa | - Công suất: ≥ 0,75 kW - Điện áp: 220V/50Hz |
| 17 | Rô nha | Chiếc | 05 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra bộ dây quấn của máy điện trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa | Điện áp: ≥ 220 V |
| 18 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sấy dây quấn của máy điện trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa | - Công suất: ≥ 1,5 kW - Thể tích tủ: ≥ 150 lít - Nhiệt độ sấy: ≤ 300 0C |
| 19 | Cẩu móc | Chiếc | 01 | Dùng để nâng hạ, di chuyển thiết bị | Tải trọng: ≥ 1 tấn |
| 20 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 05 | Dùng để khoan, mài các trong quá trình lắp đặt, sửa chữa thiết bị | - Đường kính đá: ≥ 100 mm - Công suất: ≥ 0,75kW |
| 21 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 05 |  | Công suất: ≥ 0,75 kW |
| 22 | Máy vặn vít | Chiếc | 05 | Sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện | Công suất: ≥ 150 W |
| 23 | Mỏ hàn xung | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành hàn nối cuộn dây của các thiết bị điện trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa | - Điện áp: ≥ 220V - Công suất: ≥100W |
| 24 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản dụng cụ, thiết bị | Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo |
| 25 | Tỷ trọng kế | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành kiểm tra dung dịch a xít của ắc quy | Thang đo: (1100 ÷ 1400)kg/m3 |
| 26 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 02 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp các thiết bị điện, cắt uốn dây dẫn điện trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa bộ dây quấn và lắp đặt hệ thống điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm uốn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 27 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 2 | Sử dụng để thực hành kiểm tra, đo lường các thông số mạch điện trong quá trình lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ampe kế DC | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷50) A |
|  | Ampe kế AC | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷50) A |
|  | Vôn kế DC | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷100) V |
|  | Vôn kế AC | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷400) V |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 01 |  | - Điện áp: ≥ 500V - Phạm vi đo: (0 ÷100) MΩ |
|  | Oát mét | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷15) kW |
|  | Tần số kế | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷60) Hz |
|  | Teromet | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: ≥ 1200Ω |
|  | Công tơ điện 1 pha | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Công tơ điện 3 pha | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷500) A |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷50) A |
| 28 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 02 | Dùng để thực hành tháo, lắp các bộ phận và gia công cơ khí trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≤ 1 Kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≥ 0,3 Kg |
|  | Bộ clê | Bộ | 01 |  | Cỡ: (8÷36) mm |
|  | Vam ba càng | Chiếc | 01 |  | Cỡ: (8÷36) mm |
|  | Tuýp khẩu | Bộ | 01 |  | Cỡ: (6÷20) mm |
|  | Bộ đục | Bộ | 01 |  | Chiều dài: (100 ÷ 500) mm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 01 |  | Chiều dài: (150÷200) mm |
|  | Bộ mũi vạch | Bộ | 01 |  | Chiều dài: (200÷400) mm |
| 29 | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí | Bộ | 02 | Dùng để thực hành đo kiểm tra trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0÷300) mm - Độ chính xác: (0,1 ÷ 0,02) mm |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: ≥ 0,01 mm |
|  | Bàn máp | Chiếc | 01 |  | Kích thước: ≥ (300x400) mm |
|  | Khối V | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷1000) mm |
|  | Căn lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dày: (0,05÷ 2) mm |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) mm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Kích thước: (375 x 375) mm |
|  | Ni vô thanh | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: (0,02÷0,05) mm |

3.6. Phòng thực hành Cơ khí

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Mô hình hệ thống bơm bùn | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành bảo dưỡng, sửa chữa và lắp đặt bơm bùn | Kích thước phù hợp và hoạt động được |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Bàn nguồn | Bộ | 01 |  | Điện áp: ≥ 220V |
|  | Bơm bùn | Chiếc | 01 |  | Lưu lượng: ≤ 250 m3/giờ |
|  | Động cơ điện | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≤ 5 kW |
|  | Ống hút, xả, mồi nước | Bộ | 01 |  | Đường kính: ≤ 100 mm |
|  | Hộp số | Chiếc | 01 |  | Phù hợp với tốc độ bơm |
|  | Khớp nối mềm | Bộ | 01 |  | Phù hợp với trục hộp số |
|  | Ổ đỡ | Chiếc | 02 |  | Phù hợp với trục bơm bùn |
|  | Giá đỡ, khung bệ | Bộ | 01 |  | Kích thước phù hợp |
| 4 | Mô hình hệ thống tời di chuyển, nâng hạ | Bộ | 02 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các bộ phận, cơ cấu trong hệ thống và thực hành bảo dưỡng, sửa chữa | Kích thước phù hợp và hoạt động được |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bàn nguồn | Bộ | 01 |  | Điện áp: ≥ 220V |
|  | Động cơ điện | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≤ 5 kW |
|  | Tang cuốn cáp | Bộ | 01 |  | Đường kính: ≥ 50 mm |
|  | Phanh điện từ | Bộ | 01 |  | - Dòng điện: ≤ 15 A - Khe hở má phanh: (1,5 ÷ 2) mm - Khe hở từ: (40 ÷ 70) mm |
|  | Cơ cấu dẫn động cáp | Bộ | 01 |  | Đường kính: ≤ 100 mm |
|  | Cơ cấu xếp cáp | Bộ | 01 |  | Phù hợp với đường kính cáp |
|  | Pu ly kẹp cáp | Bộ | 01 |  | Phù hợp đường kính cáp |
|  | Hộp giảm tốc | Bộ | 01 |  | Tỷ số truyền: 3:1 |
|  | Khớp nối mềm | Bộ | 01 |  | Phù hợp với trục động cơ |
|  | Khớp nối răng | Bộ | 01 |  | Số răng: ≥ 40 |
|  | Khớp nối căn đuya | Bộ | 01 |  | Phù hợp với công suất động cơ điện |
|  | Trục cần phay, cụm dao xới | Bộ | 01 |  | Đường kính: ≤ 50 mm; Số dao: ≥ 3 |
|  | Bạc | Bộ | 01 |  | Phù hợp với trục động cơ |
|  | Tay quay | Chiếc | 01 |  | Phù hợp đường kính trục tang |
|  | Giá đỡ, khung bệ | Bộ | 01 |  | Kích thước phù hợp |
| 5 | Mô hình hệ thống tời tay quay phao đuôi | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành bảo dưỡng, sửa chữa tời tay quay phao đuôi | Kích thước phù hợp và hoạt động được |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tang cuốn cáp | Bộ | 01 |  | Đường kính: ≤ 50 mm |
|  | Phanh hãm | Chiếc | 01 |  | Lực hãm: ≤ 100 N |
|  | Pu ly kẹp cáp | Chiếc | 01 |  | Phù hợp đường kính cáp |
|  | Tay quay | Chiếc | 01 |  | Phù hợp đường kính trục tang |
|  | Giá đỡ, khung bệ | Bộ | 01 |  | Kích thước phù hợp |
| 6 | Máy hàn điện hồ quang | Bộ | 02 | Dùng để hàn sửa, gia công trong quá trình thực hành bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị cơ khí | - Dòng điện hàn: ≤ 250A; - Điện áp: 220V |
| 7 | Bàn thực hành sửa chữa | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị cơ khí | Kích thước: ≥ (1200x1200x750) mm |
| 8 | Cẩu thủy lực | Chiếc | 01 | Dùng để nâng hạ, di chuyển thiết bị | Tải trọng: ≥ 1 tấn |
| 9 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 02 | Dùng trong quá trình mài phôi và sửa dụng cụ | Đường kính đá: ≥ 200 mm |
| 10 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để khoan, khoét, cắt, mài kim loại và gia công cơ khí trong quá trình thực hành bảo dưỡng, sửa chữa | Công suất: ≥ 0,75 kW |
| 11 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 03 |  | - Đường kính đá: ≥ 100 mm - Công suất: ≥ 0,75kW |
| 12 | Thiết bị cắt khí | Bộ | 01 | Dùng để cắt kim loại và gia công cơ khí trong quá trình thực hành bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt thiết bị cơ khí | Chiều dày cắt: ≤ 10 mm |
| 13 | Máy nén khí | Bộ | 01 | Dùng để làm sạch, sơn sửa chi tiết, thiết bị trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa | - Công suất: ≥ 0,75 kW - Điện áp: 220V/50Hz |
| 14 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản dụng cụ, thiết bị | Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo |
| 15 | Bơm mỡ | Chiếc | 02 | Sử dụng để thực hành bơm mỡ cho các thiết bị, cơ cấu trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa | - Loại cầm tay - Áp lực nén: ≤ 40 MPa - Dung tích: ≤ 600 cm3 |
| 16 | Ê tô | Chiếc | 02 | Dùng để kẹp chi tiết trong quá trình thực hành bảo dưỡng, sửa chữa | Độ mở ê tô: ≥ 250mm |
| 17 | Đe | Chiếc | 02 | Sử dụng để nắn kim loại trong quá trình thực hành gia công nguội, hàn và sửa chữa thiết bị | Khối lượng: (70÷90) kg |
| 18 | Búa tạ | Chiếc | 02 |  | Trọng lượng: ≤ 10 kg |
| 19 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 02 | Dùng để thực hành gia công cơ khí và bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt thiết bị cơ khí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≤ 1 Kg |
|  | Bộ clê | Bộ | 01 |  | Khối lượng: ≥ 0,3 Kg |
|  | Tuýp khẩu | Bộ | 01 |  | Cỡ: (8÷36) mm |
|  | Bộ đục | Bộ | 01 |  | Cỡ: (8÷36) mm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 01 |  | Cỡ: (6÷20) mm |
|  | Kìm cá sấu | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (100 ÷ 500) mm |
|  | Kéo cắt tôn | Chiếc | 01 |  | Chiều dài:(150÷200) mm |
|  | Kìm kẹp phôi | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (200÷400) mm |
|  | Bộ mũi vạch | Bộ | 01 |  | Độ mở: (0 ÷100) mm |
| 20 | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí | Bộ | 02 | Dùng để thực hành đo kiểm tra trong quá trình gia công cơ khí, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị cơ khí | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0÷300) mm - Độ chính xác: (0,1 ÷ 0,02) mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: ≤ 125 mm - Độ chính xác: 0,1 mm |
|  | Pan me đo chiều sâu | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0÷25) mm - Độ chính xác: 0,1mm |
|  | Pan me đo trong | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0 ÷ 25) mm - Độ chính xác: 0,1 mm |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: ≥ 0,01 mm |
|  | Bàn máp | Chiếc | 01 |  | Kích thước: ≥ (300x400) mm |
|  | Khối V | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷1000) mm |
|  | Căn lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dày: (0,05÷ 2) mm |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) mm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Kích thước: (375 x 375) mm |
|  | Ê ke | Chiếc | 01 |  | Đo góc: 300, 450, 900 |
|  | Ni vô thanh | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: (0,02÷0,05) mm |

3.7. Phòng thực hành Thiết bị thủy lực

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Chiếc | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Bàn thực hành hệ thống thủy lực | Bộ | 05 | Dùng để hướng dẫn và thực hành bảo dưỡng, sửa chữa và lắp đặt thiết bị thủy lực |  |
|  | Panel điều khiển điện | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10A Điện áp 220/380V |
|  | Động cơ điện | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 1,5kW |
|  | Động cơ thủy lực | Chiếc | 01 |  | - Áp suất: ≤ 350 Bar |
|  | Bơm thủy lực | Chiếc | 01 |  | - Áp suất: ≤ 350 Bar - Lưu lượng: ≥ 10 lít/phút |
|  | Van thủy lực điều khiển | Bộ | 01 |  | Áp suất: ≤ 350 Bar |
|  | Van an toàn | Bộ | 01 |  | Áp suất: ≤ 250 Bar |
|  | Van tiết lưu | Bộ | 01 |  | Áp suất: ≤ 350 Bar Đường kính: (8÷ 21) mm |
|  | Bộ ổn tốc | Bộ | 01 |  | Áp suất: (150, 200, 250, 300) Bar |
|  | Bộ chia thủy lực | Bộ | 01 |  | Số cổng: ≥ 6 |
|  | Đầu nối thủy lực | Bộ | 01 |  | Đường kính: (8÷ 21) mm |
|  | Đồng hồ đo áp suất | Chiếc | 01 |  | Dải đo: (0÷450) Bar |
|  | Đường ống thủy lực | Bộ | 01 |  | Đường kính: (8÷ 21) mm |
|  | Thùng dầu | Bộ | 01 |  | Thể tích: ≥ 20 lít |
|  | Xi lanh thủy lực | Chiếc | 02 |  | - Đường kính: ≥ 40mm - Áp suất: ≤ 350 Bar |
|  | Giá đỡ, khung bệ | Bộ | 01 |  | Kích thước phù hợp |
| 4 | Bàn thực hành sửa chữa | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị thủy lực | Kích thước: ≥ (1200x1200x750) mm |
| 5 | Máy uốn ống thủy lực | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành uốn ống trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị thủy lực | - Đường kính uốn: ≥ 8 mm - Công suất: ≥ 1,5 kW |
| 6 | Máy kiểm tra thủy lực | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo, kiểm tra hệ thống thủy lực | - Phạm vi đo: (0 ÷ 350) Bar - Công suất: ≥ 1,5 kW |
| 7 | Máy ép tuy ô thủy lực | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành lắp đặt đường ống | Lực ép: ≤ 90 tấn; Áp suất: ≤ 350 Bar |
| 8 | Máy nén khí | Bộ | 01 | Dùng để làm sạch các bộ phận của thiết bị | - Công suất: ≥ 0,75 kW - Điện áp: 220V/50Hz |
| 9 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để khoan, khoét, cắt, mài, cắt kim loại và gia công cơ khí trong quá trình thực hành bảo dưỡng, sửa chữa | Công suất: ≥ 0,75 kW |
| 10 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 03 |  | - Đường kính đá: ≥ 100 mm - Công suất: ≥ 0,75kW |
| 11 | Máy hàn điện hồ quang | Chiếc | 02 | Dùng để sửa chữa thùng dầu trong hệ thống thủy lực | - Dòng điện hàn: ≤ 250A; - Điện áp: 220V |
| 12 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản dụng cụ, thiết bị | Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo |
| 13 | Bộ nong, loe đầu ống | Bộ | 02 | Dùng để nong, loe đầu ống thủy lực trong quá trình thực hành lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa | Đường kính: ≤ 20mm |
| 14 | Ê tô | Chiếc | 03 | Dùng để kẹp chi tiết trong quá trình thực hành bảo dưỡng, sửa chữa | Độ mở ê tô: ≥ 250mm |
| 15 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 02 | Dùng để thực hành tháo, lắp các bộ phận và gia công cơ khí trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt thiết bị thủy lực |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≤ 1 Kg |
|  | Bộ clê | Bộ | 01 |  | Khối lượng: ≥ 0,3 Kg |
|  | Tuýp khẩu | Bộ | 01 |  | Cỡ: (8÷36) mm |
|  | Bộ đục | Bộ | 01 |  | Cỡ: (8÷36) mm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 01 |  | Cỡ: (6÷20) mm |
|  | Bộ lục giác | Bộ | 01 |  | Chiều dài: (100 ÷ 500) mm |
|  | Kìm cá sấu | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (150÷200) mm |
|  | Kéo cắt tôn | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (200÷400) mm |
|  | Kìm kẹp phôi | Chiếc | 01 |  | Độ mở: (0 ÷100) mm |
|  | Bộ mũi vạch | Bộ | 01 |  | Cắt được tôn: ≤ 2mm |
| 16 | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí | Bộ | 02 | Dùng để thực hành đo kiểm tra các bộ phận, chi tiết khi bảo dưỡng, sửa chữa | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0÷300) mm - Độ chính xác: (0,1 ÷ 0,02) mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷1000) mm |
|  | Căn lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dày: (0,05÷ 2) mm |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) mm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Kích thước: (375 x 375) mm |
|  | Ni vô thanh | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: (0,02÷0,05) mm |

3.8.  Phòng thực hành Điều khiển cuốc ảo

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng và mô phỏng kỹ thuật điều khiển cuốc | - Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm - Cài đặt được phần mềm cuốc ảo |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Mô hình tàu cuốc điện | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành điều khiển cuốc bằng tàu cuốc điện | Kích thước phù hợp với thực tế đơn vị đào tạo. Có màn hình hiển thị, sử dụng được phần mềm mô phỏng quá trình điều khiển tàu thi công Công suất: ≥ 0,75kW |
| 4 | Mô hình tàu cuốc điện - thủy lực | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành điều khiển cuốc bằng tàu cuốc điện - thủy lực | Kích thước phù hợp với thực tế đơn vị đào tạo. Có màn hình hiển thị, sử dụng được phần mềm mô phỏng quá trình điều khiển tàu thi công Công suất: ≥ 0,75kW |
| 5 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản dụng cụ, thiết bị | Kích thước phù hợp với cơ sở đào tạo |
| 6 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 02 | Sử dụng để thực hành kiểm tra thông số mạch điện trong quá trình điều khiển | Loại thông dụng trên thị trường |

3.9.  Khu vực thực hành Điều khiển tàu cuốc

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tàu cuốc điện | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành điều khiển cuốc bằng tàu cuốc điện, lắp đặt các thiết bị điện | Công suất: ≥ 300 CV |
| 2 | Tàu cuốc điện - thủy lực | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành điều khiển cuốc bằng tàu cuốc điện - thủy lực, lắp đặt các thiết bị điện | Công suất: ≥ 400 CV |
| 3 | Tàu lai dắt | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành lái tàu | Công suất: ≥ 90 CV |
| 4 | Xuồng tác nghiệp | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành dải cáp thả neo và phục vụ tàu thi công | Công suất: ≥ 25 CV |
| 5 | Thiết bị định vị GPS | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành bảo dưỡng, lắp đặt hệ thống định vị, giám sát trên tàu | - Độ phân giải: ≥ 1,3 Mp - Độ chính xác: ≥ 10 m - Dung lượng ổ cứng: ≥ 1000 GB |
| 6 | Máy bơm nước | Chiếc | 02 | Dùng để rửa sạch hệ thống sàn tàu, vỏ tàu, phao, ống sau khi thi công và bơm nước chống đắm | Công suất: ≥ 3HP |
| 7 | Máy nạp ắc qui | Chiếc | 02 | Dùng để nạp ắc quy trong quá trình điều khiển tàu thi công | - Nguồn ra: 12V, 24V - Nguồn cấp: ≥ 220V - Công suất: ≥ 2 kW |
| 8 | Máy thủy bình | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành các thao tác đo cao độ, đo khoảng cách tại thực địa | Độ phóng đại: ≥ 24X Độ chính xác: 2mm/1km |
| 9 | Bộ đàm | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành liên lạc khi đo đạc ngoài thực địa | Cự ly liên lạc: ≥ 500m |
| 10 | Máy đo độ sâu | Chiếc | 02 | Sử dụng để thực hành đo độ sâu khi thi công | Loại cầm tay, Chiều sâu đo: ≤ 20m |
| 11 | Phao đỡ ống | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành bảo dưỡng, sửa chữa | Kích thước phù hợp |
| 12 | Ống dẫn bùn | Chiếc | 05 |  | - Đường kính: ≤ 400 mm - Chiều dài: (4 ÷ 5) m |
| 13 | Kích thủy lực | Chiếc | 01 | Sử dụng di chuyển, nâng hạ các thiết bị trong quá trình thực hành bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt và phục vụ tàu thi công | Tải trọng: ≤ 20 tấn |
| 14 | Pa lăng xích | Bộ | 01 |  | Tải trọng: ≤ 10 tấn |
| 15 | Máy nén khí | Bộ | 02 | Dùng để thực hành bảo dưỡng, bảo quản tàu | - Công suất: ≥ 0,75 kW - Điện áp: 220V/50Hz |
| 16 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 05 | Dùng để khoan, khoét, cắt, mài kim loại và gia công cơ khí | Công suất: ≥ 0,75 kW |
| 17 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 05 |  | - Đường kính đá: ≥ 100 mm - Công suất: ≥ 0,75kW |
| 18 | Máy hàn điện hồ quang | Bộ | 02 | Dùng để hàn sửa, gia công trong quá trình thực hành bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và bảo quản tàu | - Dòng điện hàn: ≤ 250A; - Điện áp: 220V |
| 19 | Máy lốc tôn | Chiếc | 01 | Dùng để gia công thép tấm | Công suất: ≥7,5kW |
| 20 | Thiết bị cắt khí | Bộ | 01 | Dùng để cắt kim loại và gia công cơ khí | Chiều dày cắt: ≤ 10 mm |
| 21 | Bơm mỡ | Chiếc | 02 | Dùng để bơm bổ sung mỡ cho các thiết bị, cơ cấu trong quá trình điều khiển tàu thi công | - Loại cầm tay - Áp lực nén: ≤ 40 MPa - Dung tích: ≤ 600 cm3 |
| 22 | Máy tính cầm tay | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành tính toán khối lượng trong thi công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 23 | Tỷ trọng kế | Chiếc | 02 | Dùng để kiểm tra axit của bình ắc qui | Thang đo: (1100 ÷ 1400) kg/m3 |
| 24 | Đèn pin | Chiếc | 05 | Dùng để soi, kiểm tra | Loại thông dụng trên thị trường |
| 25 | Thang chữ A | Chiếc | 02 | Dùng trong quá trình thực hành lắp đặt các thiết bị trên tàu | Chiều cao: ≥ 2m |
| 26 | Búa | Chiếc | 05 | Dùng để thực hành đào hố neo | Trọng lượng: ≥ 5kg |
| 27 | Xà beng | Chiếc | 05 |  | - Độ dài: ≤ 2m - Đường kính: ≥ 30mm |
| 28 | Mai | Chiếc | 05 |  | Độ dài: ≤ 2m |
| 29 | Xẻng | Chiếc | 05 |  | Độ dài: ≤ 2m |
| 30 | Đe | Chiếc | 02 | Sử dụng để nắn kim loại trong quá trình thực hành gia công nguội, hàn và sửa chữa thiết bị | Khối lượng: (70÷90) kg |
| 31 | Dụng cụ đấu cáp | Bộ | 10 | Dùng để thực hành đấu nối hệ thống cáp trên tàu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 32 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 02 | Sử dụng trong quá trình lắp đặt, sửa chữa | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm uốn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 33 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 02 | Dùng để thực hành tháo, lắp các bộ phận và gia công cơ khí trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa và lắp đặt thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≤ 1 Kg |
|  | Bộ clê | Bộ | 01 |  | Cỡ: (8÷36) mm |
|  | Tuýp khẩu | Bộ | 01 |  | Cỡ: (8÷36) mm |
|  | Bộ đục | Bộ | 01 |  | Chiều dài: (150÷200) mm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 01 |  | Chiều dài: (200÷400) mm |
|  | Kìm cá sấu | Chiếc | 01 |  | Độ mở: (0 ÷100) mm |
|  | Kìm kẹp phôi | Chiếc | 01 |  | Độ mở: (0 ÷30) mm |
|  | Bộ mũi vạch | Bộ | 01 |  | Đường kính: ≤ 4 mm |
| 34 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 02 | Sử dụng để thực hành kiểm tra, đo lường các thông số mạch điện trong quá trình xử lý sự cố | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ampe kế DC | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷50) A |
|  | Ampe kế AC | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷50) A |
|  | Vôn kế DC | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷100) V |
|  | Vôn kế AC | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷400) V |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 01 |  | - Điện áp: ≥ 500V - Phạm vi đo: (0 ÷100) MΩ |
|  | Oát mét | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷15) kW |
|  | Tần số kế | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷60) Hz |
|  | Teromet | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: ≥ 1200 Ω |
|  | Công tơ điện 1 pha | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Công tơ điện 3 pha | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷500) A |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷50) A |
| 35 | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí | Bộ | 02 | Sử dụng để thực hành đo, kiểm tra trong quá trình lắp đặt, sửa chữa | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0÷300) mm - Độ chính xác: (0,1 ÷ 0,02) mm |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: ≤ 125 mm - Độ chính xác: 0,1 mm |
|  | Bàn máp | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0÷25) mm - Độ chính xác: 0,1mm |
|  | Khối V | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0 ÷ 25) mm - Độ chính xác: 0,1 mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Độ chính xác: ≥ 0,01 mm |
|  | Căn lá | Chiếc | 01 |  | Kích thước: ≥ (300x400) mm |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷1000) mm |
|  | Ni vô thanh | Chiếc | 01 |  | Chiều dày: (0,05÷ 2) mm |
| 36 | Dụng cụ đo độ sâu | Bộ | 02 | Dùng để thực hành đo độ sâu tại hiện trường thi công | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Cọc đo nước | Bộ | 01 |  | Theo tiêu chuẩn về thủy văn |
|  | Thước đo nước | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dọi | Bộ | 01 |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 50m |
| 37 | Dụng cụ trắc địa | Bộ | 02 | Dùng để thực hành đo, định vị tại hiện trường thi công | Loại phù hợp với máy trắc địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Gương | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tiêu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ đinh thép | Bộ | 01 |  |  |
| 38 | Dụng cụ phát tín hiệu | Bộ | 02 | Dùng để phát tín hiệu trong quá trình thực hành tại hiện trường thi công | Theo quy định luật giao thông đường thủy nội địa |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ dấu hiệu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Còi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Phao tín hiệu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Đèn tín hiệu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Biển báo giao thông thủy | Bộ | 01 |  |  |