# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 49a DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ CƠ KHÍ XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2021/TT- BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Cơ khí xây dựng Mã ngành, nghề: 5520198 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Năm 2021

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh | 2 |
| B. Nội dung của danh mục | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng | 3 |
| - Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng | 6 |
| - Phòng học Kỹ thuật cơ sở | 6 |
| - Phòng học Ngoại ngữ | 9 |
| - Phòng thực hành Máy vi tính | 11 |
| - Phòng thí nghiệm Vật liệu | 14 |
| - Xưởng Hàn cắt kim loại | 16 |
| - Xưởng Gia công cơ khí | 19 |
| - Xưởng Lắp ráp kết cấu cơ khí xây dựng | 25 |

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Cơ khí xây dựng trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Cơ khí xây dựng trình độ trung cấp.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Cơ khí xây dựng trình độ trung cấp

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Cơ khí xây dựng trình độ trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Cơ khí xây dựng trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Cơ khí xây dựng trình độ trung cấp, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Cơ khí xây dựng trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1)  Phòng học Kỹ thuật cơ sở

(2)  Phòng học Ngoại ngữ

(3)  Phòng thực hành Máy vi tính

(4)  Phòng thí nghiệm Vật liệu

(5)  Xưởng Hàn cắt kim loại

(6)  Xưởng Gia công cơ khí

(7)  Xưởng Lắp ráp kết cấu xây dựng

2. Mô tả các phòng chức năng

2.1.  Phòng học Kỹ thuật cơ sở

Phòng được trang bị các thiết bị truyền thông đa phương tiện, mô hình thực  để hỗ trợ cho việc giảng dạy các môn học lý thuyết cơ sở và chuyên môn như: Vẽ kỹ thuật, cơ kỹ thuật, dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật, vật liệu cơ khí, kỹ thuật điện, kỹ thuật khí nén - thủy lực, kỹ thuật an toàn, vệ sinh công nghiệp, vật lý xây dựng, quản lý chất lượng.

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu cho 01 lớp học tối đa 35 học sinh.

2.2.  Phòng học Ngoại ngữ

Phòng học ngoại ngữ là phòng học tích hợp đầy đủ các công cụ dạy và học có được từ việc kết nối các thiết bị như máy vi tính, màn hình tương tác, bục giảng điện tử, hệ thống âm thanh, máy in, scan, máy chiếu vật thể …, máy tính được tích hợp đầy đủ các dữ liệu cần thiết như: phần mềm quản lý, phần mềm để tổ chức toàn bộ quá trình dạy và học trong phòng học thông minh. Phòng học ngoại cho phép tăng cường khả năng tương tác đa chiều. Luyện tập các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ngoại ngữ, thảo luận nhóm, thảo luận theo chủ đề được tạo qua phần mềm quản lý lớp học.

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu cho 01 lớp học tối đa 18 học sinh.

2.3.  Phòng thực hành Máy vi tính

Phòng được trang bị các thiết bị truyền thông đa phương tiện dùng để rèn luyện kỹ năng lập bảng tính, soạn thảo, thực hành cơ bản của chuyên ngành Tin học; là cơ sở để sau khi ra trường người học ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực Tin học. Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng Soạn thảo văn bản, Phần mềm CAD- CAM/CNC, máy in để in các bản vẽ thiết kế, để phục vụ và hỗ trợ cho việc giảng dạy mô đun vẽ AutoCAD, bảng tính điện tử, trình chiếu, khai thác hiệu quả thông tin trên Internet.

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu cho 01 lớp học tối đa 18 học sinh.

2.4.  Phòng thí nghiệm Vật liệu

Phòng được trang bị các máy móc, trang thiết bị như Máy thử kéo nén đúng tâm, máy soi tổ chức kim loại, để phục vụ và hỗ trợ cho việc giảng dạy các kiến thức, kỹ năng liên quan đến thí nghiệm vật liệu trong chương trình đào tạo.

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu để cho cho 01 lớp học tối đa 18 học sinh.

2.5.  Xưởng Hàn cắt kim loại

Xưởng được trang bị các máy móc, thiết bị như: Máy hàn hồ quang tay , máy hàn MIG/MAG , máy cắt Plasma ; thiết bị hàn và cắt khí cầm tay Ô xy -Axety len máy cắt khí tự động ( Máy cắt con rùa ) máy mài , máy cưa v.v... để phục vụ cho việc giảng dạy các mô đun liên quan đến các phương pháp hàn hồ quang tay, hàn MIG/MAG, cắt kim loại bằng ngọn lửa khí, cắt kim loại bằng Plasma  và hỗ trợ cho học viên thực hiện các bài tập lớn, đồ án kỹ thuật, đồ án tốt nghiệp liên quan đến việc chế tạo các chi tiết, cụm chi tiết trên các thiết bị hàn và cắt khí.

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu cho 01 lớp học tối đa 18 học sinh.

2.6.  Xưởng Gia công cơ khí

Xưởng được trang bị các máy móc, thiết bị như: Dụng cụ gia công ren, dụng cụ cơ khí cầm tay, dụng cụ đo, kiểm tra, máy khoan, êtô, bàn nguội, máy mài cầm tay.. máy tiện, máy phay, máy mài máy khoan, máy gập, máy cuốn tôn, máy chấn tôn , máy uốn vạn năng, máy cưa  máy cắt đột liên hợp, các máy cầm tay như  máy mài, mắt khoan, máy cắt thép v.v... để phục vụ cho việc giảng dạy các mô đun liên quan đến các phương pháp gia công tiện, phay, mài,  khoan, gập, uốn, đột lỗ, cắt và hỗ trợ cho học viên thực hiện các bài tập lớn, đồ án kỹ thuật, đồ án tốt nghiệp liên quan đến việc chế tạo các chi tiết cụm chi tiết trên các máy gia công  vạn năng và chuyên dùng.

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu cho 01 lớp học tối đa 18 học sinh.

2.7.  Xưởng Lắp ráp kết cấu xây dựng

Xưởng được trang bị các máy móc, trang thiết bị hiện đại như máy cắt Plasma CNC, máy hàn MIG/MAG, thiết bị hàn cắt khí cầm tay, thiết bị cắt khí tự động, máy phun cát , máy bắn bi , máy nén khí phun sơn, các thiết bị nâng hạ,  để phục vụ đào tạo cho các mô đun chế tạo lắp dựng hoàn thiện kết cấu kim loại. Sau khi học xong các mô đun trên, học sinh có thể chủ động lập kế hoạch và thực hiện gia công các kết cấu kim loại hoàn chỉnh,tham gia các dự án kỹ thuật có yêu cầu cao về độ chính xác gia công và lắp ráp kết cấu kim loại trong xây dựng.

Phòng bao gồm các thiết bị, dụng cụ và các học liệu tối thiểu cho 01 lớp học tối đa 18 học sinh.

# 3. Danh mục thiết bị theo từng phòng chức năng

3.1.  Phòng học Kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng minh họa các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 1 | Sử dụng để in tài liệu, bài tập, bản vẽ phục vụ giảng dạy | Máy in đen, trắng Khổ in: Khổ A4 |
| 4 | Tủ đựng hồ sơ và dụng cụ | Chiếc | 6 | Dùng để sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, dụng cụ | Có nhiều ngăn; Kích thước phù hợp cơ sở đào tạo |
| 5 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 35 | Sử dụng học thực hành vẽ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Eke | Bộ | 01 |  |  |
| 6 | Mô hình mối ghép cơ khí | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo của mối ghép ren then - then hoa | Các mặt cắt được sơn màu phân biệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mối ghép ren | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mối ghép then | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mối ghép then hoa | Bộ | 01 |  |  |
| 7 | Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay | Bộ | 02 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu truyền chuyển động quay | Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Bộ truyền đai | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ truyền xích | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ truyền bánh răng | Bộ | 01 |  |  |
| 8 | Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động | Bộ | 02 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu truyền chuyển động quay | Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Cơ cấu tay quay –con trượt | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu thanh răng –bánh răng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu cam | Bộ | 01 |  |  |
| 9 | Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối | Bộ | 02 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo của các trục, ổ trục và khớp nối | Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Trục | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ổ trượt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ổ lăn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khớp nối | Bộ | 01 |  |  |
| 10 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu, hướng dẫn sơ cứu vết thương | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ kính | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ sơ cứu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
| 11 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Bình | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
| 12 | Bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Giầy da | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Quần, áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |

3.2.  Phòng học Ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để trình chiếu, minh hoạ các bài giảng và thực hành | Loại thông dụng trên thị trường, cài đặt được phần mềm ngoại ngữ |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh hoạ các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy in | Bộ | 01 | Dùng để in tài liệu | Máy in đen, trắng Khổ in: Khổ A4 |
| 4 | Bàn điều khiển | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng |
| 5 | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Có khả năng mở rộng kết nối |
| 6 | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều |
| 7 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị |
| 8 | Tai nghe | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm; thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy scanner | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại thông dụng trên thị trường Dung lượng: 16 Gb |
| 11 | Phần mềm dạy học ngoại ngữ | Bộ | 01 | Dùng để dạy học ngoại ngữ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu cho 19 máy vi tính |

3.3.  Phòng thực hành Máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu giảng dạy | Máy in đen, trắng Khổ in: Khổ A4 |
| 4 | Bàn điều khiển | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng |
| 5 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị. |
| 6 | Khối điều khiển trung tâm | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Có khả năng mở rộng kết nối. |
| 7 | Máy quét (Scanner) | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường. Khổ giấy ≥ Khổ A4. |
| 8 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung giảng dạy, video, âm thanh | Loại thông dụng trên thị trường Dung lượng: 16 Gb |
| 9 | Bộ lưu điện cho máy tính và máy chiếu | Chiếc | 01 | Dùng để giảng dạy lý thuyết | Công suất: ≤ 1kVA/ 600W |
| 10 | Hệ thống âm thanh | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Âm ly | Bộ | 01 |  | Phù hợp với công suất loa |
|  | Micro | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Loa | Đôi | 01 |  | Công suất loa: ≥20W |
| 11 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước ≥ (800 x 1200) mm |
| 12 | Hệ điều hành máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng hỗ trợ | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm; Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 13 | Hệ thống internet | Bộ | 01 | Dùng để kết nối Internet | Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học |
| 14 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để kết nối Internet | Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau |
| 15 | Phần mềm thiết kế | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy và thực hành thiết kế và lập trình gia công CAM cho máy cắt PlasmaCNC | Phần mềm thiết kế thông dụng cài đặt được 19 máy vi tính, kết nối gián tiếp /trực tiếp với máy cắt Plasma CNC |
| 16 | Phần mềm dự toán | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành phần mềm để tính dự toán | Loại thông dụng trên thị trường. Có khả năng cài đặt cho 19 máy vi tính |

3.4.  Phòng thí nghiệm Vật liệu

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: (1800 x 1800) mm |
| 2 | Máy thử kéo, nén vạn năng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành kéo nén | Lực kéo, nén: 300 kN |
| 3 | Máy thử xoắn thuần túy thanh tròn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành về kiến thức xoắn thuần túy thanh tròn. | Mô men xoắn: 1000 N.m |
| 4 | Tủ đựng dụng cụ, đồ gá | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sắp xếp dụng cụ, đồ gá theo vị trí quy định | Loại thông dụng, có từng ngăn riêng biệt để chứa dụng cụ và đồ gá |
| 5 | Bộ dụng cụ đo, kiểm tra. | Bộ | 02 | Dùng để đo, kiểm tra kích thước chi tiết |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 03 |  | - Phạm vi đo: ≤ 300mm - Độ chính xác: (0,1; 0,02; 0,05) mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: ≤ 300mm - Độ chính xác: 0,02mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 03 |  | - Phạm vi đo: ≤ 100 mm - Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Giá trị đo: (0÷ 360)0 |
|  | Ke góc | Chiếc | 01 |  | Kích thước ≥ (120 x 50) mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (300 ÷ 1000) mm |

3.5.  Xưởng Hàn cắt kim loại

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy hàn điện hồ quang | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành hàn điện cơ bản | Dòng điện hàn: (50 ÷ 300) A |
| 4 | Thiết bị hàn MIG/MAG | Bộ | 06 | Dùng để hàn kim loại | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây hàn | Mét | 20 |  |  |
|  | Pép hàn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mo hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chai chứa khí | Chiếc | 01 |  |  |
| 5 | Máy cắt thép tấm | Chiếc | 01 | Dùng để cắt thép tấm tạo phôi hàn | - Chiều rộng cắt: ≤ 1320 mm - Chiều dày cắt: ≤ 25 mm |
| 6 | Máy mài, cắt cầm tay | Chiếc | 02 | Sử dụng để mài sửa pa via chuẩn bị mép hàn | Đường kính đá mài, cắt: (100 ÷180) mm |
| 7 | Ống sấy que hàn cá nhân | Chiếc | 06 | Sử dụng để sấy que hàn cá nhân | Nhiệt độ sấy: (200 ÷ 220)0C - Năng suất sấy: ≤ 5kg/mẻ sấy |
| 8 | Tủ sấy que hàn | Chiếc | 01 | Sử dụng để sấy que hàn | Nhiệt độ sấy: (50 ÷400) 0C - Năng suất sấy: ≤ 100kg/mẻ sấy |
| 9 | Bàn hàn đa năng | Bộ | 06 | Dùng để gá phôi hàn đính và hàn hoàn thiện | Kích thước: ≥ (600x 750 x 600) mm |
| 10 | Cabin hàn | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành hàn | Loại thiết bị thông dụng trên thị trường |
| 11 | Hệ thống hút khói | Hệ thống | 01 | Dùng để hút khói hàn | Loại thiết bị thông dụng trên thị trường |
| 12 | Bàn nguội | Chiếc | 03 | Dùng để thực hiện vạch dấu phôi, làm sạch xỉ hàn | Kích thước: ≥ (850 x 700 x 800) mm |
| 13 | Ê tô | Chiếc | 03 | Dùng kẹp chặt làm sạch mép phôi hàn | Độ mở của ngàm: (40 ÷ 125) mm |
| 14 | Thiết bị cắt khí | Bộ | 02 | Dùng để cắt kim loại bằng khí | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Van chống cháy ngược | Bộ | 01 |  |  |
|  | Van giảm áp khí ôxy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van giảm áp khí C2H2 | Bộ | 01 |  |  |
|  | Van giảm áp khí ga | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bình khí ôxy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình khí C2H2 | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình khí ga | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 30 |  |  |
| 15 | Máy cắt plasma, ô-xy khí cháy (máy cắt rùa) | Chiếc | 01 | Sử dụng để để cắt thép tấm | Chiều dày cắt: (3 ÷ 25) mm |
| 16 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hiện quá trình thực tập hàn và liên kết các chi tiết bằng hàn hồ quang tay |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Búa tạ | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng: (2 ÷ 7) kg |
|  | Búa nguội | Chiếc | 03 |  | Trọng lượng: (0,5 ÷ 1,5) kg |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 03 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm rèn | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bàn chải sắt | Chiếc | 03 |  |  |
| 17 | Đe nguội | Chiếc | 06 |  | Trọng lượng: (50 ÷ 70) kg |
| 18 | Dụng cụ đo kiểm | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo, kiểm tra kích thước phôi, kích thước mối hàn |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0 300) mm |
|  | Thước cuộn bằng thép | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (2000 ÷ 7000) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ke đo góc | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng, theo tiêu chuẩn |
|  | Dưỡng kiểm tra mối hàn | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng, theo tiêu chuẩn |

3.6.  Xưởng Gia công cơ khí

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy tiện vạn năng | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn, thực hành tiện các chi tiết | - Đường kính tiện qua băng máy: ≥ 320 mm - Chiều dài băng máy: (800÷1500) mm - Công suất 3 kW |
| 4 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn, mài sửa dụng cụ cắt | - Công suất: (1,5 ÷ 3) kW - Tốc độ trục chính: ≥ 1420 vòng/phút |
| 5 | Máy phay vạn năng | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành phay các mặt phẳng ngang, song song, vuông góc, nghiêng | - Công suất 4,5 kW - Đầu trục chính xoay 450 - Dịch chuyển dọc (trục X) 630 mm, chuyển ngang (trục Y) 300 mm |
| 6 | Máy mài sửa dao phay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành mài sửa dao, dụng cụ cắt đúng góc độ | - Công suất: (0,5 ÷ 2) kW - Tốc độ: ≤ 3600 vòng/phút - Đường kính đá: (100 ÷ 200) mm |
| 7 | Bầu cặp mũi khoan | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn gá lắp bài tập thực hành | Kẹp được mũi khoan có đường kính: (1 16) mm |
| 8 | Máy khoan bàn | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Công suất: 2,2 kW |
| 9 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn mài chi tiết | Công suất: 750 W |
| 10 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để khoan các chi tiết | Công suất: 750 W |
| 11 | Máy cắt thép tấm cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để khoan các chi tiết thép tấm, | Công suất: 750 W |
| 12 | Thiết bị gập tôn bằng tay | Chiếc | 02 | Dùng để gập uốn các chi tiết thép tấm | Chiều dày tôn: (0 ÷ 2) mm |
| 13 | Máy cắt đột liên hợp cơ khí | Chiếc | 01 | Dùng để cắt, đột thép tấm có chiều dày lớn | Chiều dày cắt: ≤ 25mm |
| 14 | Máy uốn đa năng cơ khí | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành uốn thép hình | Công suất động cơ: 3kW |
| 15 | Máy gập tấm | Chiếc | 01 | Sử dụng để dập thép tấm có chiều dày lớn | - Chiều dài gập: ≤ 1250mm - Chiều dày gập: ≤ 10mm |
| 16 | Máy cuộn tôn cơ khí | Chiếc | 01 | Dùng để lốc thép tấm có chiều dày lớn | - Chiều rộng uốn: ≤ 1200mm - Chiều dày uốn: ≤ 10mm - Đường kính uốn: ≤ 250mm |
| 17 | Máy chấn tôn | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành chấn tôn tạo hình | Chiều dài chấn: ≤ 4100mm |
| 18 | Máy khoan | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành khoan lỗ | Công suất: 2,2 kW |
| 19 | Bàn máp | Chiếc | 02 | Sử dụng để vạch dấu chính xác | Kích thước: ≤ (300 x 450) mm |
| 20 | Bàn nguội ê tô | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành gia công các chi tiết | Được lắp ê tô, lưới chắn phoi; đảm bảo cho 18 vị trí làm việc |
| 23 | Tủ để dụng cụ | Chiếc | 06 | Để chứa dụng cụ đo, kiểm tra | Có các ngăn phù hợp chứa các thiết bị và dụng cụ |
| 24 | Máy cưa phôi | Chiếc | 01 | Sử dụng để chế tạo phôi cho tất cả các Modul trong chương trình đào tạo | Công suất động cơ: (0,75÷ 1,1) kW |
| 25 | Dụng cụ đo cơ khí | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo, kiểm tra kích thước |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp cơ khí | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: ≤ 300 mm - Độ chính xác: ≤ 0,1 mm |
|  | Thước cặp hiển thị số | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0 300) mm - Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Góc đo lớn nhất 360o |
|  | Thước lá | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: (0 500) mm |
|  | Thước đo chiều sâu | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0 150) mm - Độ chính xác: 0,05 mm |
|  | Thước đo cao | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0 450) mm - Độ chính xác: 0,05 mm |
|  | Panme đo ren | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 150) mm |
|  | Panme đo răng | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: ≤ 75mm - Độ chính xác: 0,01mm |
|  | Panme đo ngoài | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: ≤ 75mm - Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Panme đo trong | Bộ | 01 |  |  |
|  | Ca líp trục | Bộ | 01 |  | Phạm vi kiểm tra: ≤ 70 mm |
|  | Ca líp lỗ | Bộ | 01 |  | Phạm vi kiểm tra: ≤ 70 mm |
|  | Ca líp côn | Bộ | 01 |  | Đủ bộ, đảm bảo đo được theo tiêu chuẩn cấp 2 |
|  | Ca líp ren | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dưỡng kiểm tra ren | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Êke | Bộ | 01 |  | Loại: 30o, 45o, 60o, 90o, 120°… |
|  | Đồng hồ so đo ngoài | Bộ | 01 |  | - Khoảng so: (0 10) mm - Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Đồng hồ so đo lỗ | Bộ | 01 |  | - Phạm vi đo: (3080) mm - Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Mẫu so độ nhám | Bộ | 01 |  | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam |
|  | Căn mẫu | Bộ | 01 |  | Độ chính xác cấp 2 |
| 26 | Dụng cụ vạch dấu | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đài vạch | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 01 |  |  |
| 27 | Bộ dụng cụ sửa chữa cơ khí cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa | Đầy đủ đúng chủng loại, đảm bảo cứng vững |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ clê (636) | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ clê lục giác (316) | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng 4 chấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng dẹt | Chiếc | 01 |  |  |
| 28 | Đe nguội | Chiếc | 02 | Dùng để nắn, uốn, và cắt kim loại | Trọng lượng từ (50 ÷ 75) kg |
| 29 | Búa tạ | Chiếc | 02 | Dùng để thao tác uốn, nắn, sử dụng lực lớn | Trọng lượng từ (2 ÷ 7) kg |
| 30 | Kéo cắt tay | Chiếc | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Cắt được chiều dày: ≤ 2 mm |
| 31 | Bàn ren | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Đường kính ren: ≤ M16 |
| 32 | Tay quay ta rô | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Đường kính ren: ≤ M16 |
| 33 | Búa mềm | Chiếc | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Trọng lượng: (0,3 ÷ 0,5) kg |
| 34 | Búa nguội | Chiếc | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Trọng lượng: ≤ 1 kg |
| 35 | Bộ đột số | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Đầy đủ đúng chủng loại, đảm bảo cứng vững |
| 36 | Bộ đột chữ | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Đầy đủ đúng chủng loại, đảm bảo cứng vững |

3.7.  Xưởng Lắp ráp kết cấu xây dựng

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu học tập | Máy in đen, trắng Khổ in: Khổ A4 |
| 4 | Máy cắt Plasma-Oxy khí cháy CNC | Bộ | 01 | Sử dụng để cắt thép tấm và thép không rỉ | - Chiều dày cắt: (3÷25) mm - Chiều rộng cắt: ≤ 2500 mm - Chiều dài cắt: ≤ 4500 mm |
| 5 | Chai chứa khí Oxy | Chai | 02 | Dùng để chứa khí ô xy | Áp suất làm việc: ≤150 bar |
| 6 | Chai chứa khí cháy | Chai | 01 | Dùng để chứa khí cháy | Áp suất làm việc: ≤ 16 bar |
| 7 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 06 | Sử dụng để mài sửa pa via mạch cắt | Đường kính đá mài cắt: (100 ÷230) mm |
| 8 | Máy kinh vỹ | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo kiểm | Độ phóng đại: (20 ÷ 30) X |
| 8 | Thiết bị hàn MIG/MAG | Bộ | 02 | Dùng để liên kết các chi tiết thành cụm chi tiết | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây hàn | Mét | 20 |  |  |
|  | Pép hàn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mo hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chai khí | Chiếc | 02 |  |  |
| 9 | Máy hàn điện hồ quang 1 chiều | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành hành liên kết các chi tiết bằng hàn hồ quang | Dòng điện hàn: (50 300) A |
| 10 | Máy hàn điện hồ quang xoay chiều | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành hành liên kết các chi tiết bằng hàn hồ quang | Dòng điện hàn: (80 350) A |
| 11 | Ống sấy que hàn cá nhân | Chiếc | 06 | Sử dụng để sấy que hàn cá nhân | - Nhiệt độ sấy (200 220) ºC - Năng suất sấy: 5kg/mẻ sấy |
| 12 | Tủ sấy que hàn | Chiếc | 01 | Sử dụng để sấy que hàn | - Nhiệt độ sấy: (50 400) ºC - Năng suất sấy: 100kg/mẻ sấy |
| 13 | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính nhỏ, vật nhỏ | Đường kính lỗ khoan: ≤ 14 mm |
| 14 | Máy khoan cần | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ trên chi tiết | Đường kính lỗ khoan: ≤ 25 mm |
| 15 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để khoan lỗ trên bệ đỡ (Pallet gỗ, khung đỡ bằng thép) của các chi tiết, cấu kiện khi đóng kiện | - Đường kính lỗ khoan: ≤ 14 mm - Công suất : ≥ 790W |
| 16 | Thiết bị cắt khí | Bộ | 02 | Dùng để cắt kim loại bằng khí | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Van chống cháy ngược | Bộ | 01 |  |  |
|  | Van giảm áp khí ôxy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van giảm áp khí C2H2 | Bộ | 01 |  |  |
|  | Van giảm áp khí ga | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bình khí ôxy | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Bình khí C2H2 | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình khí ga | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây dẫn khí | Mét | 30 |  |  |
| 17 | Máy cắt plasma, ô-xy khí cháy (máy cắt rùa) | Chiếc | 01 | Sử dụng để để cắt thép tấm | Chiều dày cắt: (3 ÷ 25) mm |
| 18 | Máy xiết bu lông | Bộ | 06 | Sử dụng để siết chặt bu lông, đai ốc | - Bu lông chuẩn: M8 ÷ M20 - Công suất ≥ 340W - Bộ dụng cụ xiết bu lông theo máy |
| 19 | Xe nâng tay | Chiếc | 02 | Sử dụng để nâng hạ cấu kiện | Tải trọng nâng: ≤ 800 kg |
| 20 | Xe nâng | Chiếc | 01 | Sử dụng để nâng hạ, di chuyển cấu kiện | Tải trọng nâng: ≤ 2,5 tấn |
| 21 | Cầu trục nhà xưởng | Chiếc | 01 |  | Tải trọng nâng: ≤ 2,5 tấn |
| 22 | Máy phun cát | Bộ | 01 | Sử dụng dạy thực hành làm sạch bề mặt chi tiết | - Số đầu phun ≤ 4 - Tốc độ dòng cát: ≤ 30m/s |
| 23 | Máy phun bi | Bộ | 01 | Sử dụng dạy thực hành làm sạch bề mặt chi tiết | - Số đầu phun ≤ 4 - Tốc độ dòng bi: ≤ 70m/s |
| 24 | Súng phun sơn | Bộ | 03 | Sử dụng để sơn bề mặt chi tiết thiết bị cơ khí | - Đường kính lỗ phun ≤ 2mm - Lưu lượng hơi đầu ra: ≤ 120 lít/phút |
| 25 | Máy nén khí và hệ thống cung cấp khí đồng bộ | Bộ | 01 | Sử dụng cấp khí cho các phun cát phun sơn | - Công suất ≥ 3,7kW - Thể tích bình chứa: (200÷500) lít - Áp suất ≤ 12 Kg/cm2 |
| 26 | Pa lăng xích kết hợp giá đỡ chữ A | Chiếc | 02 | Dùng để nâng hạ, di chuyển thiết bị | - Tải trọng nâng: ≥ 10 tấn - Chiều cao nâng: (2 ÷ 12) m |
| 27 | Tời quay tay | Chiếc | 01 | Dùng để kéo các cấu kiện để lắp đặt trong xây dựng | Tải trọng nâng: ≥ 5 tấn |
| 28 | Tời điện | Chiếc | 01 | Dùng để nâng hạ, di chuyển thiết bị | Tải trọng nâng: ≥ 5 tấn |
| 29 | Pa lăng điện | Bộ | 03 | Dùng để nâng hạ, di chuyển thiết bị | Tải trọng nâng: ≥ 10 tấn Chiều cao nâng: (5 ÷ 15) m |
| 30 | Pa lăng xích | Bộ | 03 | Dùng để nâng hạ, di chuyển thiết bị | Tải trọng nâng: ≥ 10 tấn Chiều cao nâng: (2 ÷ 12) m |
| 31 | Thang nhôm | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Chiều dài: ≥ 2 m |
| 32 | Giàn giáo định hình | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành lắp đặt cấu kiện | Thông dụng có sẵn trên thị trường Có đủ các chi tiết kèm theo |
| 33 | Tời | Chiếc | 02 | Dùng để kéo các cấu kiện để lắp đặt trong xây dựng | Tải trọng: ≥ 200 kg |
| 34 | Tủ để dụng cụ | Chiếc | 06 | Để chứa dụng cụ đo, kiểm tra | Có các ngăn phù hợp chứa các thiết bị và dụng cụ |
| 35 | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo, kiểm tra kích thước |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0 500) mm |
|  | Dưỡng kiểm tra | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Êke | Bộ | 01 |  | Loại: 30o, 45o, 60o, 90o, 120°… |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ni vô | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nhựa mềm | m | 12 |  |  |
|  | Quả dọi | Quả | 01 |  |  |
| 36 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm rèn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 03 |  |  |
| 37 | Dụng cụ vạch dấu | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 01 |  |  |
| 38 | Búa nguội | Chiếc | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Trọng lượng ≤ 1 kg |
| 39 | Búa tạ | Chiếc | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Trọng lượng ≤ 5kg |
| 40 | Đe cơ khí | Chiếc | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 41 | Bộ đột số | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Đầy đủ đúng chủng loại, đảm bảo cứng vững |
| 42 | Bộ đột chữ | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Đầy đủ đúng chủng loại, đảm bảo cứng vững |
| 43 | Cáp thép | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành | - Đường kính: (6÷ 12) mm - Số dẻ 1÷ 6 |
| 44 | Khóa cáp | Bộ | 06 | Dùng để nâng hạ, di chuyển thiết bị | Đường kính: ≤ 37 mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khóa sừng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khóa rèn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khóa nêm | Chiếc | 01 |  |  |
| 45 | Dụng cụ hỗ trợ | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình hướng dẫn và thực hành | Theo bộ tiêu chuẩn trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xô | Chiếc | 01 |  |  |