# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 66a DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ KỸ THUẬT THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ Y TẾ (Ban hành kèm theo Thông tư số 16 /2021/TT- BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế Mã ngành, nghề: 5529006 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Năm 2021

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh | 3 |
| B. Nội dung của danh mục | 4 |
| - Danh sách các phòng chức năng | 4 |
| - Mô tả các phòng chức năng | 4 |
| - Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng | 6 |
| 3.1 Phòng học lý thuyết | 6 |
| 3.2 Phòng học thực hành tin học | 7 |
| 3.3 Phòng học ngoại ngữ | 8 |
| 3.4 Phòng học thực hành điện tử | 9 |
| 3.4 Phòng học thực hành điện và an toàn điện | 13 |
| 3.6 Phòng học thực hành thiết bị phẫu thuật | 19 |
| 3.7 Phòng học thực hành thiết bị điều trị | 22 |
| 3.8 Phòng học thực hành thiết bị chẩn đoán chức năng | 26 |
| 3.9 Phòng học thực hành thiết bị siêu âm | 30 |
| 3.10 Phòng học thực hành thiết bị X-Quang thường quy | 33 |
| 3.11 Phòng học thực hành thiết bị xét nghiệm | 37 |
| 3.12 Phòng học thực hành thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn | 40 |

# A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu ngành, nghề Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế trình độ Trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị giảng dạy (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế trình độ trung cấp.

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế trình độ trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng.

b) Mô tả các phòng chức năng.

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế trình độ Trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh)

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, xây dựng phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế trình độ trung cấp.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú Thực tập tại cơ sở y tế nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*)Thiết bị thực tập tại cơ sở y tế.

# B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

## I. DANH SÁCH CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng học lý thuyết

(2) Phòng học thực hành tin học

(3) Phòng học ngoại ngữ

(4) Phòng học thực hành điện tử

(5) Phòng học thực hành điện và an toàn điện

(6) Phòng học thực hành thiết bị phẫu thuật

(7) Phòng học thực hành thiết bị điều trị

(8) Phòng học thực hành thiết bị chẩn đoán chức năng

(9) Phòng học thực hành thiết bị siêu âm

(10) Phòng học thực hành thiết bị X-Quang thường quy

(11) Phòng học thực hành thiết bị xét nghiệm

(12) Phòng học thực hành thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn

## II. MÔ TẢ CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

### 1.  Phòng học lý thuyết

Phòng học lý thuyết là phòng học được sử dụng đào tạo kiến thức cơ bản về quản lý trang thiết bị, mạch điện tử, linh kiện điện tử, kỹ thuật số, kỹ thuật xung, kỹ thuật điện, an toàn lao động, cơ sở y sinh, ... hoặc kiến thức về chuyên ngành thiết bị phẫu thuật, thiết bị điều trị, thiết bị chẩn đoán chức năng,.…Phòng học lý thuyết được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 học sinh.

### 2.  Phòng học thực hành tin học

Phòng thực hành tin học là phòng học được sử dụng đào tạo kiến thức, kỹ năng  tin học cơ bản và kỹ năng của các môn học, mô đun có sử dụng đến máy vi tính như thực hành vẽ kỹ thuật,... Phòng được trang bị máy vi tính có kết nối mạng và được cài phần mềm phù hợp, các thiết bị phụ trợ … để dạy và  học thực hành trên máy vi tính. Các thiết bị trong phòng được thiết kế xây dựng cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

### 3.  Phòng học ngoại ngữ

Phòng học ngoại ngữ là phòng học được sử dụng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, thu, phát âm thanh và được cài phần mềm phù hợp để học và thực hành ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế xây dựng cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

### 4.  Phòng học thực hành điện tử

Phòng thực hành điện tử là phòng học được sử dụng để đào tạo kỹ năng cơ bản về linh kiện điện tử, kỹ thuật mạch điện tử, kỹ thuật số, kỹ thuật xung, … Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế xây dựng cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

### 5.  Phòng học thực hành điện và an toàn điện

Phòng thực hành điện tử là phòng học được sử dụng để đào tạo kỹ năng cơ bản về khí cụ điện, các mạch điện dân dụng, máy điện, các mạch đo lường điện, các thiết bị đo lường điện…các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

### 6.  Phòng học thực hành thiết bị phẫu thuật

Phòng học thực hành thiết bị phẫu thuật là phòng học được sử dụng để đào tạo các kỹ năng về lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng các thiết bị phẫu thuật như: Dao mổ điện cao tần, Dao mổ laser CO2 …Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

### 7.  Phòng học thực hành thiết bị điều trị

Phòng học thực hành thiết bị điều trị là phòng học được sử dụng để đào tạo các kỹ năng về lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, các thiết bị điều trị như: Máy phá rung tim, máy trị liệu sóng ngắn, máy siêu âm trị liệu, …Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

### 8.  Phòng học thực hành thiết bị chẩn đoán chức năng

Phòng học thực hành thiết bị chẩn đoán chức năng là phòng học được sử dụng để đào tạo các kỹ năng về lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng các thiết bị chẩn đoán chức năng như: Máy theo dõi bệnh nhân, máy điện tim, máy điện não…các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

### 9.  Phòng học thực hành thiết bị siêu âm

Phòng học thực hành thiết bị chẩn đoán hình ảnh là phòng học được sử dụng để đào tạo các kỹ năng về lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng các thiết bị chẩn đoán hình ảnh như: Máy siêu âm đen trắng, máy X – quang…các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

### 10.  Phòng học thực hành thiết bị X-Quang thường quy

Phòng học thực hành thiết bị chẩn đoán hình ảnh là phòng học được sử dụng để đào tạo các kỹ năng về lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng các thiết bị chẩn đoán hình ảnh như: Máy siêu âm đen trắng, máy X – quang …các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

### 11.  Phòng học thực hành thiết bị xét nghiệm

Phòng học thực hành thiết bị xét nghiệm là phòng học được sử dụng để đào tạo các kỹ năng về lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng các thiết bị xét nghiệm như: Máy xét nghiệm huyết học, máy xét nghiệm sinh hóa tự động …các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

### 12.  Phòng học thực hành thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn

Phòng học thực hành thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn là phòng học được sử dụng để đào tạo các kỹ năng về lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng các thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn như: Nồi hấp tiệt trùng, tủ sấy tiệt trùng…Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

## III. TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO THEO TỪNG PHÒNG CHỨC NĂNG

## 1.  Phòng học lý thuyết

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm; Đầy đủ các phần mềm để máy tính làm việc. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens; Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x1800) mm. |
|  | Máy in | Bộ | 01 | Sử dụng để in tài liệu học tập. | In khổ A4; Máy in trắng đen. |
|  | Mô hình giải phẫu cơ thể | Bộ | 01 | Sử dụng để giáo viên làm mô hình trực quan trong các bài giảng về giải phẫu cơ thể người. | Mô hình giải phẫu thân người kèm nội tạng được chia thành các chi tiết như sau: 1. Não (1 phần) 2. Phổi trái và phải (2 phần) 3. Tim (2 phần) 4. Gan (1 phần) 5. Dạ dày (1 phần) Chiều cao: ≥ 43cm. |
|  | Các bản vẽ mẫu | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình giảng dạy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam. |
|  | Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 03 | Sử dụng để vẽ kỹ thuật |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khung vẽ | Chiếc | 01 |  | Theo tiêu chuẩn TCVN 7286 |
|  | Compa | Chiếc | 01 | Dùng để vẽ đường tròn | Theo tiêu chuẩn TCVN 7286 |
|  | Thước | Bộ | 01 |  | Thước thẳng Thước chữ Thước cong |
|  | Ê ke | Chiếc | 01 | Xác định một số góc đặc biệt | Theo tiêu chuẩn TCVN 7286 |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình tổ chức hoạt động nhóm | Làm bằng vật liệu từ tính Kính thước: 120x80cm 120 x150cm |

### Phòng học thực hành tin học

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy và sử dụng trong quá trình học tập của sinh viên | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm; Đầy đủ các phần mềm để các máy tính làm việc và kết nối hệ thống. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens; Kích thước phông chiếu: ≥1800mm x1800mm. |
|  | Máy in | Bộ | 01 | Sử dụng để in tài liệu học tập | In khổ A4; Máy in trắng đen. |
|  | Phần mềm cơ bản | Bộ | 01 | Sử dụng để hỗ trợ soạn thảo văn bản, chống vi rút, bộ gõ tiếng việt… | Phiên bản phổ biến. |
|  | Phần mềm vẽ kỹ thuật | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành vẽ bản vẽ kỹ thuật | Phiên bản phổ biến. |
|  | Phần mềm thiết kế mạch | Bộ | 01 | Sử dụng để sinh viên thực hành thiết kế mạch | Phiên bản phổ biến. |
|  | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 01 | Giảng viên sử dụng để quản lý điều hành lớp học; Sinh viên sử dụng để thảo luận nhóm, làm bài khảo sát, kiểm tra, theo dõi bài giảng của giảng viên giảng | Thân thiện với người sử dụng; Có các tính năng phù hợp với nhu cầu của lớp học. |

### Phòng học ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy và sử dụng trong quá trình học tập của sinh viên | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm; Đầy đủ các phần mềm để các máy tính làm việc và kết nối hệ thống. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens; Kích thước phông chiếu: ≥1800mm x1800mm. |
|  | Máy in | Bộ | 01 | Sử dụng để in tài liệu học tập | In khổ A4; Máy in trắng đen. |
|  | Bộ khuếch đại âm thanh | Bộ | 01 | Sử dụng để khuếch đại âm thanh trong lớp học | Loại thiết bị có công suất phù hợp với không gian lớp học. |
|  | Loa | Đôi | 01 | Sử dụng để phát âm thanh trong lớp học | Loại thiết bị có công suất phù hợp với không gian lớp học; Công suất: ≥ 150W. |
|  | Bàn học ngoại ngữ | Bộ | 09 | Sử dụng để phục vụ việc học tập của sinh viên | Loại bàn đôi. Kích thước và chất liệu phù hợp với không gian, môi trường lớp học. |
|  | Tai nghe | Chiếc | 18 | Sử dụng để phục vụ việc nghe bài của sinh viên | Có thông số kỹ thuật phù hợp tại thời điển mua sắm. |
|  | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 01 | Giảng viên sử dụng để quản lý điều hành lớp học; Sinh viên sử dụng để thảo luận nhóm, làm bài khảo sát, kiểm tra, theo dõi bài giảng của giảng viên giảng | Thân thiện với người sử dụng; Có các tính năng phù hợp với nhu cầu của lớp học. |
|  | Phần mềm cơ bản | Bộ | 01 | Sử dụng để hỗ trợ soạn thảo văn bản, chống vi rút, bộ gõ tiếng việt… | Phiên bản phổ biến. |
|  | Từ điển ngoại ngữ | Bộ | 03 | Sử dụng để tra cứu từ vựng | Bản phổ biến. |

### Phòng học thực hành Điện tử

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm; Đầy đủ các phần mềm để các máy tính làm việc |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Cường độ sáng:≥ 2500 ANSI lumens; Kích thước phông chiếu: ≥1800mm x1800mm. |
|  | Máy in | Bộ | 01 | Sử dụng để in tài liệu học tập | In khổ A4; Máy in trắng đen. |
|  | Bàn thực hành | Chiếc | 10 | Sử dụng để học sinh học thực hành | Phù hợp để 2 sinh viên thực hành; Điện áp cấp: (220 -240)V, 50/60Hz. |
|  | Máy hiện sóng (Oscilloscope) | Chiếc | 04 | Sử dụng để học sinh học thực hành | Dải tần: ≥ 40 MHz; Số kênh đo: ≥ 2. |
|  | Máy phát sóng chức năng | Chiếc | 04 | Sử dụng để sinh viên học thực hành | Dải tần: (0÷10) MHz Các dạng sóng cơ bản: sin, vuông, tam giác. |
|  | Bộ nguồn một chiều | Bộ | 04 | Sử dụng để sinh viên học thực hành | Điện áp điều chỉnh được: (0 ±30V); Dòng điện tải: ≥ 3A. |
|  | Máy khò hàn linh kiện điện tử | Chiếc | 03 | Sử dụng để sinh viên học thực hành tháo lắp linh kiện | Công suất: ≥ 400W; |
|  | Bộ thực hành linh kiện điện tử | Bộ | 03 | Sử dụng để sinh viên học thực hành môn linh kiện điện tử | Các linh kiện được lắp sẵn trên panel, chân linh kiện được kết nối ra các chân cắm. Đầy đủ các linh kiện: R, L, C, điốt các loại, transisor trường, SCR, UJT, TRIAC, DIAC. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun mẫu linh kiện điện tử tích cực | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mô đun mẫu linh kiện điện tử thụ động | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ thực hành kỹ thuật xung | Bộ | 03 | Sử dụng để sinh viên học thực hành môn kỹ thuật xung | Tần số: ≤ 1 MHz. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun các mạch biến đổi dạng xung | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô đun các mạch tạo xung tam giác | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô đun các mạch dao động đa hài | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô đun các mạch tạo dao động dùng IC | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ thực hành kỹ thuật số | Bộ | 03 | Sử dụng để sinh viên học thực hành môn kỹ thuật số | Đầy đủ các hàm logic cơ bản: AND, OR, NOR ; Bộ mã hóa, giải mã Mạch dồn kênh, phân kênh. Đầy đủ các loại Trigơ cơ bản: RS, JK, D, T; |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun các phần tử logic cơ bản | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô đun các phần tử nhớ cơ bản ( Flip Flop) | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô đun các thanh ghi dịch | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô đun các mạch đếm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô đun các mạch mã hóa và giải mã | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô đun các mạch dồn kênh, phân kênh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô đun bộ nhớ ROM, RAM | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ thực hành cảm biến | Bộ | 03 | Sử dụng để sinh viên học thực hành môn cảm biến |  |
|  | Mỗi bộ gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun cảm biến nhiệt độ | Chiếc | 01 | Sử dụng để sinh viên học thực hành cảm biến nhiệt độ | Điện áp: (12 ÷ 24) V; Dòng điện: (5 ÷ 40) mA; Nhiệt độ: (10 +100)0C; |
|  | Mô đun cảm biến áp suất | Chiếc | 01 | Sử dụng để sinh viên học thực hành cảm biến áp suất | Điện áp: (12 ÷ 24) V; Dòng điện: (5 ÷ 40) mA; Phạm vi đo: (0÷1000)bar; |
|  | Mô đun cảm biến độ ẩm | Chiếc | 01 | Sử dụng để sinh viên học thực hành cảm biến độ ẩm | Điện áp: (12 ÷ 24) V; Dòng điện: (5 ÷ 40) mA; Phạm vi đo: (60÷80)%RH |
|  | Mô đun cảm biến ánh sáng | Chiếc | 01 | Sử dụng để sinh viên học thực hành cảm biến ánh sáng | Điện áp: (12 ÷ 24) V; Dòng điện: (5 ÷ 40) mA; Độ nhạy: 500nm ÷ 600nm. |
|  | Bộ thực hành kỹ thuật mạch | Bộ | 03 | Sử dụng để sinh viên học thực hành môn kỹ thuật mạch | Điện áp: ± (3 30) VDC; Dòng điện: 3 A; Công suất: ≥ 5 W; Mạch khuếch đại sử dụng transisor lưỡng cực, transisor trường, các mạch khuếch đại thuật toán; Các mạch chỉnh lưu; Các mạch ổn áp tuyến tính, ổn áp nguồn dải rộng. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun các mạch nguồn ổn áp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô đun các mạch khuếch đại sử dụng transistor | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô đun các mạch khuếch đại thuật toán | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bo cắm linh kiện | Chiếc | 18 | Sử dụng để sinh viên học thực hành lắp mạch | Số lượng lỗ cắm: ≥ 300; Khoảng cách giữa 2 lỗ cắm: 2,54mm. |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện tử cầm tay | Bộ | 03 | Dùng để thực hành đo, kiểm tra, tháo, lắp, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện, điện tử |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hút thiếc | Chiếc | 01 | Loại bỏ thiếc hàn | Áp lực hút: ≥ 30 cmHg. |
|  | Kính lúp | Chiếc | 01 | Quan sát các vật nhỏ | Độ phóng đại: ≥ 10x; Đường kính: ≥ 8 cm. |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 | Dùng để đo, kiểm tra các mạch điện, điện tử | Dải đo DCV: (0,1÷1000) V; ACV: (10 ÷1000) V; DCA: 25µA÷ 250mA; Ω : 2 Ω ÷ 20M Ω. |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 | Sử dụng để kẹp giữ, bẻ cong, cắt các chi tiết | Chiều dài mũi kìm: ≥ 50mm. |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 | Sử dụng để cắt dây điện, dây cáp, chân linh kiện,.. | Chiều dài: ≥ 15cm. |
|  | Bộ vệ sinh đầu mỏ hàn | Chiếc | 01 | Làm sạch mỏ hàn | Vật liệu: Thép không gỉ; Kích thước: ≥ (6 x 6) cm. |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 | Sử dụng để hàn linh kiện | Công suất: ≥ 60W. |
|  | Panh | Chiếc | 01 | Sử dụng thao tác giữ, gắp, …chân linh kiện | Kích thước: ≥ 150mm. |

### Phòng học thực hành điện và an toàn điện

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm; Đầy đủ các phần mềm để máy tính làm việc. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens; Kích thước phông chiếu: ≥1800mm x1800mm. |
|  | Máy in | Bộ | 01 | Sử dụng để in tài liệu học tập | In khổ A4; Máy in trắng đen. |
|  | Thiết bị phân tích an toàn điện | Bộ | 01 | Dùng để thực hành đo, kiểm tra an toàn điện cho thiết bị. | Đo điện áp (AC, DC) dải đo: ≥ 0.001V; Đo điện trở cách điện dải đo: ≥ 0.01 MΩ; Đo điện trở tiếp đất bảo vệ dải đo: ≥ 0,001Ω; Đo dòng điện rò dải đo: ≥ 0,001 µA; Đo dòng điện tiêu thụ: ≥ 10A. |
|  | Ẩm kế - Nhiệt kế điện tử | Chiếc | 01 | Kiểm tra môi trường lắp đặt thiết bị | Ẩm kế - Nhiệt kế điện tử |
|  | Bàn thực hành | Chiếc | 10 | Sử dụng để sinh viên học thực hành | Phù hợp để 2 sinh viên thực hành; Điện áp cấp: 380V, 50/60Hz. |
|  | Bộ thực hành điện xoay chiều | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn các bài thực hành điện xoay chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nguồn điện xoay chiều | Bộ | 01 | Sử dụng để cấp nguồn cho các thiết bị trong quá trình thực hành. | Điện áp vào : (220÷240)V; Điện áp ra: (90 ÷ 220)V. |
|  | Ampe kế AC | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo dòng điện trong quá trình thực hành. | Dòng điện: ≤ 10A. |
|  | Vôn kế AC | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo điện áp trong quá trình thực hành. | Điện áp: ≥ 300V. |
|  | Mô đun tải | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành đấu nối tải gồm: điện trở, điện kháng, điện dung trong quá trình thực hành. | Công suất: ≤ 1000W |
|  | Bộ thực hành khí cụ điện | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành khí cụ điện | Dòng điện: ≥ 10A; Công suất: ≥ 1,5kW. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun thực hành về nút nhấn, công tắc, nút nhấn dừng khẩn cấp | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành các loại khí cụ điện trong công nghiệp | Dòng điện: ≥ 10A. |
|  | Mô đun thực hành về công tắc hành trình kết hợp với relay thời gian | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành các loại khí cụ điện trong công nghiệp | Dòng điện: ≥ 10A. |
|  | Mô đun thực hành kết nối mạch bảo vệ dòng 3 pha | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành các loại khí cụ điện trong công nghiệp | Dòng điện: ≥ 10A. |
|  | Mô đun thực hành kết nối tủ điều khiển không có bảo vệ | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành các loại khí cụ điện trong công nghiệp | Dòng điện: ≥ 10A. |
|  | Mô đun thực hành kết nối tủ điều khiển có bảo vệ | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành các loại khí cụ điện trong công nghiệp | Dòng điện: ≥ 10 A. |
|  | Mô đun thực hành lắp đặt mạch điều khiển động cơ 1 pha | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành các loại khí cụ điện trong công nghiệp | Dòng điện: ≥ 10A. |
|  | Mô đun thực hành lắp đặt mạch điều khiển động cơ 3 pha | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành các loại khí cụ điện trong công nghiệp | Dòng điện: ≥ 10A. |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng để sinh viên học thực hành. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy khoan điện cầm tay, mũi khoan, mũi cắt | Chiếc | 01 | Sử dụng để khoan tạo lỗ các chi tiết | Tốc độ: ≥ 4500rpm Có khả năng khoan gỗ, khoan tường, khoan thép; Kèm theo bộ mũi khoan các loại. |
|  | Máy vặn vít | Chiếc | 01 | Sử dụng để bắt vít các chi tiết | Tốc độ không tải: ≥ 3500 rpm. |
|  | Kìm bấm cốt | Chiếc | 01 | Sử dụng để bấm đầu cốt dây điện | Có cách điện Dải bấm: (1,5÷10) mm2 |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 | Sử dụng để tuốt dây điện | Khả năng tuốt dây: (1 ÷ 3) mm. |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 | Sử dụng để phát hiện điện áp | Dải đo AC: (70600)V; 50/60 Hz. |
|  | Bộ kìm | Bộ | 01 | Sử dụng để cắt, bấm các chi tiết | Bao gồm: Kìm điện, kìm cắt, kìm mũi dài, kìm mũi cong. Chiều dài: ≥ 7”. |
|  | Bộ tuốc nơ vít | Bộ | 01 | Sử dụng để vặn các chi tiết | Bao gồm các loại: 2 cạnh và 4 cạnh. |
|  | Am pe kìm | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo dòng điện | Dải đo dòng AC: (0,1 ÷ 600)A. |
|  | Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy CO2 | Bình | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phòng cháy chữa cháy. | Dung tích: ≥ 2kg; Thời gian phun: ≥ 8s; Khoảng cách phun: > 1,5 m. |
|  | Bình chữa cháy dạng bột |  |  |  | Dung tích: ≥ 6kg; Thời gian phun: ≥ 15s; Áp lực hoạt động: ≥ 15 bar. |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 01 |  | Theo quy định PCCC. |
|  | Thiết bị báo cháy | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua. |
|  | Bộ dụng cụ an toàn điện | Bộ | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Giầy cao su | Đôi | 01 | Dùng để sinh viên học thực hành và giáo viên giảng dạy về các biện pháp an toàn điện. Dùng để sinh viên học thực hành và giáo viên giảng dạy về các biện pháp an toàn điện. | Chất liệu: Làm bằng cao su tổng hợp; Theo TCVN5588 1991. |
|  | Găng tay cao su | Đôi | 01 |  | Chất liệu: Làm bằng cao su tổng hợp; Theo TCVN5586 1991. |
|  | Thảm cách điện | Chiếc | 01 |  | Diện tích: ≥ 1m2; Độ dày: ≥ 6mm; Điện áp cách điện: ≥1000 V. |
|  | Sào cách điện | Chiếc | 01 |  | TCVN5586 1991. |
|  | Bộ bảo hộ lao động điện cá nhân | Bộ | 03 | . |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành về bảo hộ lao động, an toàn điện | Được quy định theo thông tư 04/2014/TT BLĐTBXH ngày 12/12/2014 Hướng dẫn chế độ trang bị phương tiện cá nhân. |
|  | Giày bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ chống độc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mũ vải | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ sơ cứu thương | Bộ | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Túi cứu thương | Chiếc | 01 | Sử dụng để giáo viên giảng dạy và sinh viên học thực hành về cách sơ cứu thương người bị tai nạn. | Kích thước: ≥ (30 x 20 x 20) cm |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  | Khung làm bằng nhôm hoặc thép không rỉ. |
|  | Dụng cụ sơ cứu | Bộ | 01 |  | Theo hướng dẫn của ngành y tế. |
|  | Bình rửa mắt | Chiếc | 01 |  | Chất liệu: Nhựa; Polyethylene; Dung tích: ≥3l. |

### Phòng học thực hành thiết bị phẫu thuật

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm; Đầy đủ các phần mềm để máy tính làm việc. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens; Kích thước phông chiếu: ≥1800mm x1800mm. |
|  | Máy in | Bộ | 01 | Sử dụng để in tài liệu học tập. | In khổ A4; Máy in trắng đen. |
|  | Dao mổ điện cao tần | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành và thực hành lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa dao mổ cao tần. | Bao gồm: Dao mổ điện cao tần, pedal, bộ điện cực trung hòa, bộ tay dao đơn cực, bộ tay dao lưỡng cực; Có các chức năng: Cắt, đốt, chế độ lưỡng cực; Công suất: ≥ 200W; Điện áp cấp: (220 -240)V, 50/60Hz. |
|  | Dao mổ siêu âm | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành và thực hành lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa dao mổ siêu âm | Công suất phát: (40 60)W; Tần số: 55,5 kHz Điện áp cấp: (220 -240)V, 50/60Hz. |
|  | Dao mổ laser | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành và thực hành lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa dao mổ laser CO2. | Có ít nhất 2 chế độ làm việc: Chế độ liên tục, chế độ xung; Công suất phát CO2: (150)W; Điện áp cấp: (220 -240)V, 50/60Hz. |
|  | Thiết bị phân tích an toàn điện | Bộ | 01 | Dùng để thực hành đo, kiểm tra an toàn điện cho thiết bị. | Đo điện áp (AC, DC) dải đo: ≥ 0.001V; Đo điện trở cách điện dải đo: ≥ 0.01 MΩ; Đo điện trở tiếp đất bảo vệ dải đo: ≥ 0,001Ω; Đo dòng điện rò dải đo: ≥ 0,001 µA; Đo dòng điện tiêu thụ: ≥ 10A. |
|  | Ẩm kế - Nhiệt kế điện tử | Chiếc | 01 | Kiểm tra môi trường lắp đặt thiết bị | Loại thông dụng tại thời điểm mua |
|  | Máy sấy bo mạch | Chiếc | 01 | Sử dụng để sấy các bảng mạch điện tử | Dải nhiệt độ: (20÷300)°C; Công suất tiêu thụ: ≥ 1000 W; Điện áp cấp: (220 - 240)V, 50/60Hz. |
|  | Máy hút bụi cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng để vệ sinh các bảng mạch điện tử, vệ sinh thiết bị. | Công suất: (3.5÷5)W Điện áp cấp: (220 - 240)V, 50/60Hz. |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng để sinh viên học thực hành. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy khoan điện cầm tay, mũi khoan, mũi cắt | Chiếc | 01 | Sử dụng để khoan tạo lỗ các chi tiết | Tốc độ: ≥ 4500rpm Có khả năng khoan gỗ, khoan tường, khoan thép; Kèm theo bộ mũi khoan các loại. |
|  | Máy vặn vít | Chiếc | 01 | Sử dụng để bắt vít các chi tiết | Tốc độ không tải: ≥ 3500 rpm. |
|  | Kìm bấm cốt | Chiếc | 01 | Sử dụng để bấm đầu cốt dây điện | Có cách điện; Dải bấm: (1,5÷10) mm2. |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 | Sử dụng để tuốt dây điện | Khả năng tuốt dây: (1 ÷ 3) mm. |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 | Sử dụng để phát hiện điện áp | Dải đo AC: (70600)V; 50/60 Hz. |
|  | Bộ kìm | Bộ | 01 | Sử dụng để cắt, bấm các chi tiết | Bao gồm: kìm điện, kìm cắt, kìm mũi dài, kìm mũi cong; Chiều dài: ≥ 7”. |
|  | Bộ tuốc nơ vít | Bộ | 01 | Sử dụng để vặn các chi tiết | Bao gồm các loại: 2 cạnh và 4 cạnh. |
|  | Am pe kìm | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo dòng điện | Dải đo dòng AC: (0,1 ÷ 600)A. |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện tử cầm tay | Bộ | 03 | Dùng để thực hành đo, kiểm tra, tháo, lắp, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện, điện tử. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hút thiếc | Chiếc | 01 | Loại bỏ thiếc hàn | Áp lực hút: ≥ 30 cmHg. |
|  | Kính lúp | Chiếc | 01 | Quan sát các vật nhỏ | Độ phóng đại: ≥ 10x Đường kính: ≥ 8 cm. |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 | Dùng để đo, kiểm tra các mạch điện, điện tử. | Dải đo DCV: (0,1÷1000) V; ACV: (10 ÷1000) V; DCA: 25µA÷ 250mA; Ω : 2 Ω ÷ 20M Ω. |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 | Sử dụng để kẹp giữ, bẻ cong, cắt các chi tiết. | Chiều dài mũi kìm: ≥ 50mm. |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 | Sử dụng để cắt dây điện, dây cáp, chân linh kiện,.. | Chiều dài: ≥ 15cm. |
|  | Bộ vệ sinh đầu mỏ hàn | Chiếc | 01 | Làm sạch mỏ hàn | Vật liệu: Thép không gỉ; Kích thước: ≥ (6 x 6) cm. |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 | Sử dụng để hàn linh kiện | Công suất: ≥ 60W. |
|  | Panh | Chiếc | 01 | Sử dụng thao tác giữ, gắp, …chân linh kiện | Kích thước: ≥ 150mm. |

### Phòng học thực hành thiết bị điều trị

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm; Đầy đủ các phần mềm để máy tính làm việc. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens; Kích thước phông chiếu: ≥1800mm x1800mm. |
|  | Máy in | Bộ | 01 | Sử dụng để in tài liệu học tập. | In khổ A4; Máy in trắng đen. |
|  | Máy phá rung tim | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành và thực hành lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy phá rung tim. | Gồm cả bộ điện cực đánh sốc trẻ em và người lớn; Năng lượng đánh sốc: (2÷350) J Pin nạp đầy sử dụng tối thiểu 100 lần đánh sốc; Điện áp cấp: (220 -240)V, 50/60Hz. |
|  | Thiết bị mô phỏng sóng điện tim | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình vận hành máy phá rung tim. | Dạng sóng của máy tạo nhịp tim: Biên độ biến động: ≤ ± 700 mV cho đạo trình II; - Độ rộng xung: (0,1; 0,2; 0,5; 1 và 2)ms ± 5 % |
|  | Máy trị liệu sóng ngắn | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành và thực hành lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy trị liệu sóng ngắn | Chế độ điều trị: Xung, liên tục; Công suất phát: (10 ÷ 500) W; Điện áp cấp: (220 -240)V, 50/60Hz. |
|  | Máy siêu âm trị liệu | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành và thực hành lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy siêu âm trị liệu. | Cường độ: (0,1÷6) W/cm2; Tần số: (1÷3) MH; Điện áp cấp: (220 - 240)V, 50/60Hz. |
|  | Máy điện trị liệu | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành và thực hành lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy điện trị liệu. | Cường độ dòng điện kích thích: (40 ÷ 99) mA; Số kênh: ≥ 2 kênh; Điện áp cấp:(220 - 240)V, 50/60Hz. |
|  | Thiết bị phân tích an toàn điện | Bộ | 01 | Dùng để thực hành đo, kiểm tra an toàn điện cho thiết bị. | Đo điện áp (AC, DC) dải đo: ≥ 0.001V; Đo điện trở cách điện dải đo: ≥ 0.01 MΩ; Đo điện trở tiếp đất bảo vệ dải đo: ≥ 0,001Ω; Đo dòng điện rò dải đo: ≥ 0,001 µA; Đo dòng điện tiêu thụ: ≥ 10A. |
|  | Ẩm kế - Nhiệt kế điện tử | Chiếc | 01 | Kiểm tra môi trường lắp đặt thiết bị | Loại thông dụng tại thời điểm mua |
|  | Máy sấy bo mạch | Chiếc | 01 | Sử dụng để sấy các bảng mạch điện tử | Dải nhiệt độ: (20÷300)°C; Công suất tiêu thụ: ≥ 1000 W; Điện áp cấp: (220 - 240)V, 50/60Hz. |
|  | Máy hút bụi cầm tay | Chiếc | 02 | Sử dụng để vệ sinh các bảng mạch điện tử, vệ sinh thiết bị. | Công suất: (3.5÷5)W Điện áp cấp: (220 - 240)V, 50/60Hz. |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 03 | Dùng để thực hành đo, kiểm tra, tháo, lắp, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bịđiện, điện tử. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy khoan điện cầm tay, mũi khoan, mũi cắt | Chiếc | 01 | Sử dụng để khoan tạo lỗ các chi tiết. | Tốc độ: ≥ 4500rpm Có khả năng khoan gỗ, khoan tường, khoan thép Kèm theo bộ mũi khoan các loại |
|  | Máy vặn vít | Chiếc | 01 | Sử dụng để bắt vít các chi tiết. | Tốc độ không tải: ≥ 3500 rpm |
|  | Kìm bấm cốt | Chiếc | 01 | Sử dụng để ép, bấm chặt đầu cốt với dây cáp. | Có cách điện Dải bấm:(1,5÷10) mm2 |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 | Sử dụng để tuốt dây điện | Khả năng tuốt dây: (1 ÷ 3)mm |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 | Sử dụng để phát hiện điện áp. | Dải đo AC: (70600)V; 50/60 Hz |
|  | Bộ kìm | Bộ | 01 | Sử dụng để cắt, uốn, bấm các chi tiết | Bao gồm: kìm điện, kìm cắt, kìm mũi dài, kìm mũi cong. Chiều dài: ≥ 7” |
|  | Bộ tuốc nơ vít | Bộ | 01 | Sử dụng để vặn các chi tiết | Bao gồm các loại: 2 cạnh và 4 cạnh |
|  | Am pe kìm | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo dòng điện | Dải đo dòng AC: (0,1 ÷ 600)A. |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện tử cầm tay | Bộ | 03 | Dùng để thực hành đo, kiểm tra, tháo, lắp, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện, điện tử. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hút thiếc | Chiếc | 01 | Loại bỏ thiếc hàn | Áp lực hút: ≥ 30 cmHg. |
|  | Kính lúp | Chiếc | 01 | Quan sát các vật nhỏ | Độ phóng đại: ≥ 10x; Đường kính: ≥ 8 cm. |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 | Dùng để đo, kiểm tra các mạch điện, điện tử. | Dải đo DCV: (0,1÷1000) V; ACV: (10 ÷1000) V; DCA: 25µA÷ 250mA; Ω : 2 Ω ÷ 20M Ω. |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 | Sử dụng để kẹp giữ, bẻ cong, cắt các chi tiết. | Chiều dài mũi kìm: ≥ 50mm. |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 | Sử dụng để cắt dây điện, dây cáp, chân linh kiện,.. | Chiều dài: ≥ 15cm. |
|  | Bộ vệ sinh đầu mỏ hàn | Chiếc | 01 | Làm sạch mỏ hàn | Vật liệu: Thép không gỉ; Kích thước: ≥ (6 x 6) cm. |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 | Sử dụng để hàn linh kiện | Công suất: ≥ 60W. |
|  | Panh | Chiếc | 01 | Sử dụng thao tác giữ, gắp, …chân linh kiện | Kích thước: ≥ 150mm. |

### Phòng học thực hành thiết bị chẩn đoán chức năng

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm; Đầy đủ các phần mềm để máy tính làm việc. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens; Kích thước phông chiếu: ≥1800mm x1800mm. |
|  | Máy in | Bộ | 01 | Sử dụng để in tài liệu học tập. | In khổ A4; Máy in trắng đen. |
|  | Máy theo dõi bệnh nhân | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành và thực hành lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy theo dõi bệnh nhân. | -Theo dõi được các thông số: ECG; SpO2; NiBP; nhiệt độ cơ thể Temp; nhịp thở RESP. |
|  | Máy điện tim | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành và thực hành lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy điện tim. | - Loại ≥ 3 kênh, - Dải tần: (0,05÷100) Hz. - Độ nhạy:≥5mm/mV ± 5%. |
|  | Máy điện não | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành và thực hành lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy điện não. | - Số kênh điện não: ≥ 32; - Trở kháng đầu vào: ≥ 10 MΩ; - Năng lượng kích thích ánh sáng: ≥ 1.5J. |
|  | Máy theo dõi sản khoa | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành và thực hành lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy theo dõi sản khoa. | -Theo dõi được nhịp tim thai nhi và cơn co tử cung. |
|  | Thiết bị phân tích an toàn điện | Bộ | 01 | Dùng để thực hành đo, kiểm tra an toàn điện cho thiết bị. | -Đo điện áp (AC, DC) dải đo: ≥ 0.001V; -Đo điện trở cách điện dải đo: ≥ 0.01 MΩ; - Đo điện trở tiếp đất bảo vệ dải đo: ≥ 0,001Ω; - Đo dòng điện rò dải đo: ≥ 0,001 µA; - Đo dòng điện tiêu thụ: ≥ 10A. |
|  | Ẩm kế - Nhiệt kế điện tử | Chiếc | 01 | Kiểm tra môi trường lắp đặt thiết bị | Loại thông dụng tại thời điểm mua. |
|  | Máy sấy bo mạch | Chiếc | 01 | Sử dụng để sấy các bảng mạch điện tử | Dải nhiệt độ: (20÷300)°C; Công suất tiêu thụ: ≥ 1000 W; Điện áp cấp: (220 - 240)V, 50/60Hz. |
|  | Máy hút bụi cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng để vệ sinh các bảng mạch điện tử, vệ sinh thiết bị. | Công suất: (3.5÷5)W; Điện áp cấp: (220 - 240)V, 50/60Hz. |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 03 | Dùng để thực hành đo, kiểm tra, tháo, lắp, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện, điện tử. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy khoan điện cầm tay, mũi khoan, mũi cắt | Chiếc | 01 | Sử dụng để khoan tạo lỗ các chi tiết. | Tốc độ: ≥ 4500rpm Có khả năng khoan gỗ, khoan tường, khoan thép; Kèm theo bộ mũi khoan các loại. |
|  | Máy vặn vít | Chiếc | 01 | Sử dụng để bắt vít các chi tiết. | Tốc độ không tải: ≥ 3500 rpm. |
|  | Kìm bấm cốt | Chiếc | 01 | Sử dụng để ép, bấm chặt đầu cốt với dây cáp. | Có cách điện Dải bấm:(1,5÷10) mm2. |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 | Sử dụng để tuốt dây điện | Khả năng tuốt dây: (1 ÷ 3)mm. |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 | Sử dụng để phát hiện điện áp. | Dải đo AC: (70600)V; 50/60 Hz |
|  | Bộ kìm | Bộ | 01 | Sử dụng để cắt, uốn, bấm các chi tiết | Bao gồm: kìm điện, kìm cắt, kìm mũi dài, kìm mũi cong. Chiều dài: ≥ 7”. |
|  | Bộ tuốc nơ vít | Bộ | 01 | Sử dụng để vặn các chi tiết | Bao gồm các loại: 2 cạnh và 4 cạnh. |
|  | Am pe kìm | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo dòng điện | Dải đo dòng AC: (0,1 ÷ 600)A. |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện tử cầm tay | Bộ | 03 | Dùng để thực hành đo, kiểm tra, tháo, lắp, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện, điện tử. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hút thiếc | Chiếc | 01 | Loại bỏ thiếc hàn | Áp lực hút: ≥ 30 cmHg. |
|  | Kính lúp | Chiếc | 01 | Quan sát các vật nhỏ | Độ phóng đại: ≥ 10x; Đường kính: ≥ 8 cm. |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 | Dùng để đo, kiểm tra các mạch điện, điện tử. | Dải đo DCV: (0,1÷1000) V; ACV: (10 ÷1000) V; DCA: 25µA÷ 250mA; Ω : 2 Ω ÷ 20M Ω. |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 | Sử dụng để kẹp giữ, bẻ cong, cắt các chi tiết. | Chiều dài mũi kìm: ≥ 50mm. |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 | Sử dụng để cắt dây điện, dây cáp, chân linh kiện,.. | Chiều dài: ≥ 15cm. |
|  | Bộ vệ sinh đầu mỏ hàn | Chiếc | 01 | Làm sạch mỏ hàn | Vật liệu: Thép không gỉ; Kích thước: ≥ (6 x 6) cm. |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 | Sử dụng để hàn linh kiện | Công suất: ≥ 60W. |
|  | Panh | Chiếc | 01 | Sử dụng thao tác giữ, gắp, …chân linh kiện | Kích thước: ≥ 150mm. |

### Phòng học thực hành thiết bị siêu âm

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |  | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 |  | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm; Đầy đủ các phần mềm để các máy tính làm việc. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens; Kích thước phông chiếu: ≥1800mm x1800mm. |
|  | Máy in | Bộ | 01 |  | Sử dụng để in tài liệu học tập. | In khổ A4; Máy in trắng đen. |
|  | Máy siêu âm màu 4D | Bộ | 01 |  | Sử dụng để hướng dẫn vận hành và thực hành lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy siêu âm màu 4D. | -Số đầu dò: ≥ 03 đầu dò (Linear, Connvex; đầu dò khối 4D) -Máy có đủ mode dựng ảnh B, M, B/M, Doppler, 4D. Có máy in nhiệt kèm theo. |
|  | Máy siêu âm Đen trắng | Bộ | 01 |  | Sử dụng để hướng dẫn vận hành và thực hành lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy siêu âm đen trắng. | -Số đầu dò: ≥ 02 đầu dò (Linear, Convex) - Máy có đủ mode dựng ảnh B, M, B/M, B/B. Có máy in nhiệt kèm theo. |
|  | Thiết bị phân tích an toàn điện | Bộ | 01 |  | Dùng để thực hành đo, kiểm tra an toàn điện cho thiết bị. | -Đo điện áp (AC, DC) dải đo: ≥ 0.001V; -Đo điện trở cách điện dải đo: ≥ 0.01 MΩ; - Đo điện trở tiếp đất bảo vệ dải đo: ≥ 0,001Ω; - Đo dòng điện rò dải đo: ≥ 0,001 µA; - Đo dòng điện tiêu thụ: ≥ 10A. |
|  | Ẩm kế - Nhiệt kế điện tử | Chiếc | 01 |  | Kiểm tra môi trường lắp đặt thiết bị | Loại thông dụng tại thời điểm mua |
|  | Máy sấy bo mạch | Chiếc | 01 |  | Sử dụng để sấy các bảng mạch điện tử | Dải nhiệt độ: (20÷300)°C; Công suất tiêu thụ: ≥ 1000 W; Điện áp cấp: (220 ÷ 240)V, 50/60Hz. |
|  | Máy hút bụi cầm tay | Chiếc | 03 |  | Sử dụng để vệ sinh các bảng mạch điện tử, vệ sinh thiết bị. | Công suất: (3.5÷5) W Điện áp cấp: (220 ÷ 240)V, 50/60Hz. |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 03 |  | Dùng để thực hành đo, kiểm tra, tháo, lắp, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện, điện tử. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Máy khoan điện cầm tay, mũi khoan, mũi cắt | Chiếc | 01 | Sử dụng để khoan tạo lỗ các chi tiết. |  | Tốc độ: ≥ 4500rpm Có khả năng khoan gỗ, khoan tường, khoan thép Kèm theo bộ mũi khoan các loại |
|  | Máy vặn vít | Chiếc | 01 | Sử dụng để bắt vít các chi tiết. |  | Tốc độ không tải: ≥ 3500 rpm |
|  | Kì Kìm bấm cốt | Chiếc | 01 | Sử dụng để ép, bấm chặt đầu cốt với dây cáp. |  | Có cách điện Dải bấm:(1,5÷10) mm2 |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 | Sử dụng để tuốt dây điện |  | Khả năng tuốt dây: (1 ÷ 3)mm |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 | Sử dụng để phát hiện điện áp. |  | Dải đo AC: (70600)V; 50/60 Hz |
|  | Bộ kìm | Bộ | 01 | Sử dụng để cắt, uốn, bấm các chi tiết |  | Bao gồm: kìm điện, kìm cắt, kìm mũi dài, kìm mũi cong. Chiều dài: ≥ 7” |
|  | Bộ tuốc nơ vít | Bộ | 01 | Sử dụng để vặn các chi tiết |  | Bao gồm các loại: 2 cạnh và 4 cạnh |
|  | Am pe kìm | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo dòng điện |  | Dải đo dòng AC: (0,1 ÷ 600)A. |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện tử cầm tay | Bộ | 03 | Dùng để thực hành đo, kiểm tra, tháo, lắp, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện, điện tử. |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Hút thiếc | Chiếc | 01 | Loại bỏ thiếc hàn |  | Áp lực hút: ≥ 30 cmHg. |
|  | Kính lúp | Chiếc | 01 | Quan sát các vật nhỏ |  | Độ phóng đại: ≥ 10x; Đường kính: ≥ 8 cm. |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 | Dùng để đo, kiểm tra các mạch điện, điện tử. |  | Dải đo DCV: (0,1÷1000) V; ACV: (10 ÷1000) V; DCA: 25µA÷ 250mA; Ω : 2 Ω ÷ 20M Ω. |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 | Sử dụng để kẹp giữ, bẻ cong, cắt các chi tiết. |  | Chiều dài mũi kìm: ≥ 50mm. |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 | Sử dụng để cắt dây điện, dây cáp, chân linh kiện,.. |  | Chiều dài: ≥ 15cm. |
|  | Bộ vệ sinh đầu mỏ hàn | Chiếc | 01 | Làm sạch mỏ hàn |  | Vật liệu: Thép không gỉ; Kích thước: ≥ (6 x 6) cm. |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 | Sử dụng để hàn linh kiện |  | Công suất: ≥ 60W. |
|  | Panh | Chiếc | 01 | Sử dụng thao tác giữ, gắp, …chân linh kiện |  | Kích thước: ≥ 150mm. |

### Phòng thực hành thiết bị X-Quang thường quy

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm; Đầy đủ các phần mềm để máy tính làm việc. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens; Kích thước phông chiếu: ≥1800mm x1800mm. |
|  | Máy in | Bộ | 01 | Sử dụng để in tài liệu học tập. | In khổ A4; Máy in trắng đen. |
|  | Máy X - quang thường quy | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành và thực hành lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy X-quang. | Bóng X - quang loại anode quay Tốc độ: ≥ 2500 vòng/phút Điện áp bóng khi chụp: (40÷150) kV Dòng bóng khi chụp: (25÷500) mA |
|  | Máy rửa phim | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành và thực hành lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy rửa phim. | Điện áp 220V/50Hz, Tốc độ in phim từ (90 ÷ 120) phim/giờ. |
|  | Thiết bị phân tích an toàn điện | Bộ | 01 | Dùng để thực hành đo, kiểm tra an toàn điện cho thiết bị. | Đo điện áp (AC, DC) dải đo: ≥ 0.001V; Đo điện trở cách điện dải đo: ≥ 0.01 MΩ; Đo điện trở tiếp đất bảo vệ dải đo: ≥ 0,001Ω; Đo dòng điện rò dải đo: ≥ 0,001 µA; Đo dòng điện tiêu thụ: ≥ 10A. |
|  | Ẩm kế - Nhiệt kế điện tử | Chiếc | 01 | Kiểm tra môi trường lắp đặt thiết bị | Loại thông dụng tại thời điểm mua |
|  | Bộ thiết bị đo và kiểm tra tia X | Bộ | 01 | Sử dụng để phát hiện và đo tia X. | Tốc độ đo: 0.01µSv/h ÷ 2.0 Sv/h. Dải đo 0.01µSv/h ÷ 2.0 Sv/h (1µR ÷ 999R) Phạm vi năng lượng: 10.0KeV ÷ 20.0MeV. |
|  | Bộ đèn đọc kết quả | Chiếc | 01 | Sử dụng để đọc kết quả chụp được từ máy X - quang | Loại thông dụng tại thời điểm mua |
|  | Máy sấy bo mạch | Chiếc | 01 | Sử dụng để sấy các bảng mạch điện tử | Dải nhiệt độ: (20÷300)°C; Công suất tiêu thụ: ≥ 1000 W; Điện áp cấp: (220 - 240)V, 50/60Hz. |
|  | Máy hút bụi cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng để vệ sinh các bảng mạch điện tử, vệ sinh thiết bị. | Công suất: (3.5÷5)W Điện áp cấp: (220 - 240)V, 50/60Hz. |
|  | Máy hàn khò nhiệt | Chiếc | 01 | Sử dụng để bảo dưỡng định kỳ máy X – Quang. | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy hiện sóng (Oscilloscope) | Chiếc | 01 | Sử dụng để bảo dưỡng định kỳ máy X – Quang. | Dải tần: ≥ 40 MHz; Số kênh đo: ≥ 2 |
|  | Bộ phát chức năng | Chiếc | 01 | Sử dụng để bảo dưỡng định kỳ máy X – Quang. | Dải tần: 1 Hz ÷ 1 MHz; Sai số: 2% |
|  | Bộ catsette máy X - quang | Chiếc | 03 | Sử dụng để đựng phim X – Quang khi chụp. | Loại thông dụng dùng cho máy X quang thường quy |
|  | Bộ trang phục bảo hộ tia X | Bộ | 19 | Sử dụng để bảo vệ giáo viên và người học khỏi bức xạ tia X. | Chống bức xạ |
|  | Thước thủy | Chiếc | 01 | Dùng để lắp đặt máy X-quang | Kích thước: (15 ÷ 20)cm |
|  | Dây đai an toàn | Chiếc | 01 | Dùng để lắp đặt máy X-quang | Loại thông dụng tại thời điểm mua |
|  | Kích nâng hạ | Chiếc | 01 | Dùng để lắp đặt máy X-quang | Tải trọng ≥ 1,5 tấn |
|  | Thiết bị nâng hạ tự hành | Chiếc | 01 | Dùng để lắp đặt máy X-quang | Loại thông dụng tại thởi điểm mua Tải trọng ≥ 1,5 tấn |
|  | Con lăn di chuyển | Chiếc | 01 | Dùng để lắp đặt máy X-quang | Trọng lượng ≥ 16kg Tải trọng ≥ 6 tấn |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 03 | Dùng để thực hành đo, kiểm tra, tháo, lắp, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện, điện tử. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy khoan điện cầm tay, mũi khoan, mũi cắt | Chiếc | 01 | Sử dụng để khoan tạo lỗ các chi tiết | Tốc độ: ≥ 4500rpm Có khả năng khoan gỗ, khoan tường, khoan thép Kèm theo bộ mũi khoan các loại |
|  | Máy vặn vít | Chiếc | 01 | Sử dụng để bắt vít các chi tiết | Tốc độ không tải: ≥ 3500 rpm |
|  | Kìm Kìm bấm cốt | Chiếc | 01 | Sử dụng để ép, bấm chặt đầu cốt với dây cáp | Có cách điện Dải bấm:(1,5÷10) mm2 |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 | Sử dụng để tuốt dây điện | Khả năng tuốt dây: (1 ÷ 3)mm |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 | Sử dụng để phát hiện điện áp | Dải đo AC: (70600)V; 50/60 Hz |
|  | Bộ kìm | Bộ | 01 | Sử dụng để cắt, uốn, bấm các chi tiết | Bao gồm: kìm điện, kìm cắt, kìm mũi dài, kìm mũi cong. Chiều dài: ≥ 7” |
|  | Bộ tuốc nơ vít | Bộ | 01 | Sử dụng để vặn các chi tiết | Bao gồm các loại: 2 cạnh và 4 cạnh |
|  | Am pe kìm | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo dòng điện | Dải đo dòng AC: (0,1 ÷ 600)A. |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện tử cầm tay | Bộ | 03 | Dùng để thực hành đo, kiểm tra, tháo, lắp, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện, điện tử. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hút thiếc | Chiếc | 01 | Loại bỏ thiếc hàn | Áp lực hút: ≥ 30 cmHg. |
|  | Kính lúp | Chiếc | 01 | Quan sát các vật nhỏ | Độ phóng đại: ≥ 10x; Đường kính: ≥ 8 cm. |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 | Dùng để đo, kiểm tra các mạch điện, điện tử. | Dải đo DCV: (0,1÷1000) V; ACV: (10 ÷1000) V; DCA: 25µA÷ 250mA; Ω : 2 Ω ÷ 20M Ω. |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 | Sử dụng để kẹp giữ, bẻ cong, cắt các chi tiết. | Chiều dài mũi kìm: ≥ 50mm. |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 | Sử dụng để cắt dây điện, dây cáp, chân linh kiện,.. | Chiều dài: ≥ 15cm. |
|  | Bộ vệ sinh đầu mỏ hàn | Chiếc | 01 | Làm sạch mỏ hàn | Vật liệu: Thép không gỉ; Kích thước: ≥ (6 x 6) cm. |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 | Sử dụng để hàn linh kiện | Công suất: ≥ 60W. |
|  | Panh | Chiếc | 01 | Sử dụng thao tác giữ, gắp, …chân linh kiện | Kích thước: ≥ 150mm. |
|  | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình gia công, tháo và lắp các chi tiết cơ khí | Trọng lượng: ≥0,5 kg |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Đường kính đầu búa: ≥40mm |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  | Dài: (250 ÷ 400)mm Rộng: (20 ÷ 25) mm |
|  | Bộ tuýp | Bộ | 01 |  | Kích thước: (8÷21)mm |
|  | Bộ cờ lê | Bộ | 01 |  | Kích cỡ: (8÷21)mm |
|  | Bộ lục lăng | Bộ | 01 |  | Kích cỡ: (1.5÷10)mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 1,5m |

### Phòng học thực hành thiết bị xét nghiệm

| STT | Tên thiết bị |  | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính |  | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm; Đầy đủ các phần mềm để máy tính làm việc. |
|  | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens; Kích thước phông chiếu: ≥1800mm x1800mm. |
|  | Máy in |  | Bộ | 01 | Sử dụng để in tài liệu học tập. | In khổ A4; Máy in trắng đen. |
|  | Máy xét nghiệm huyết học |  | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành và thực hành lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy xét nghiệm huyết học. | -Máy từ 18 thông số trở lên -Điện áp: 110 -240v |
|  | Máy ly tâm |  | Bộ | 02 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành và thực hành lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy ly tâm. | -Số lượng đặt ống ≥ 8 ống Thời gian đặt ống ≥30 phút -Tốc độ quay ≥4000 vòng/phút |
|  | Máy xét nghiệm sinh hóa |  | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành và thực hành lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy Sinh hóa tự động. | - Dải bước sóng (320÷680)nm - Nhiệt độ ủ: 37ᵒC - Nhiệt độ lạnh: (2÷8)ᵒC |
|  | Thiết bị phân tích an toàn điện |  | Bộ | 01 | Dùng để thực hành đo, kiểm tra an toàn điện cho thiết bị. | -Đo điện áp (AC, DC) dải đo: ≥ 0.001V; -Đo điện trở cách điện dải đo: ≥ 0.01 MΩ; -Đo điện trở tiếp đất bảo vệ dải đo: ≥ 0,001Ω; -Đo dòng điện rò dải đo: ≥ 0,001 µA; -Đo dòng điện tiêu thụ: ≥ 10A. |
|  | Ẩm kế - Nhiệt kế điện tử |  | Chiếc | 01 | Kiểm tra môi trường lắp đặt thiết bị | Loại thông dụng tại thời điểm mua |
|  | Máy sấy bo mạch |  | Chiếc | 01 | Sử dụng để sấy các bảng mạch điện tử | Dải nhiệt độ: (20÷300)°C; Công suất tiêu thụ: ≥ 1000 W; Điện áp cấp: (220 - 240)V, 50/60Hz. |
|  | Máy hút bụi cầm tay |  | Chiếc | 03 | Sử dụng để vệ sinh các bảng mạch điện tử, vệ sinh thiết bị. | Công suất: (3.5÷5)W Điện áp cấp: (220 - 240)V, 50/60Hz. |
|  | Tủ lạnh |  | Chiếc | 01 | Sử dụng để đựng hóa chất xét nghiệm | Dung tích ≥120l |
|  | Giá đựng ống nghiệm |  | Chiếc | 03 | Sử dụng để cắm ống nghiệm | Số lượng ống: ≥ 10 |
|  | Bộ dụng cụ xét nghiệm |  | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng thiết bị xét nghiệm | Loại thông dụng tại thời điểm mua |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay |  | Bộ | 03 | Dùng để thực hành đo, kiểm tra, tháo, lắp, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện, điện tử. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Máy khoan điện cầm tay, mũi khoan, mũi cắt | Chiếc |  | 01 | Sử dụng để khoan tạo lỗ các chi tiết. | Tốc độ: ≥ 4500rpm Có khả năng khoan gỗ, khoan tường, khoan thép Kèm theo bộ mũi khoan các loại |
|  | Máy vặn vít | Chiếc |  | 01 | Sử dụng để bắt vít các chi tiết. | Tốc độ không tải: ≥ 3500 rpm |
|  | Kìm bấm cốt | Chiếc |  | 01 | Sử dụng để ép, bấm chặt đầu cốt với dây cáp. | Có cách điện Dải bấm:(1,5÷10) mm2 |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc |  | 01 | Sử dụng để tuốt dây điện | Khả năng tuốt dây: (1 ÷ 3)mm |
|  | Bút thử điện | Chiếc |  | 01 | Sử dụng để phát hiện điện áp. | Dải đo AC: (70600)V; 50/60 Hz |
|  | Bộ kìm | Bộ |  | 01 | Sử dụng để cắt, uốn, bấm các chi tiết | Bao gồm: kìm điện, kìm cắt, kìm mũi dài, kìm mũi cong. Chiều dài: ≥ 7” |
|  | Bộ tuốc nơ vít | Bộ |  | 01 | Sử dụng để vặn các chi tiết | Bao gồm các loại: 2 cạnh và 4 cạnh |
|  | Am pe kìm | Chiếc |  | 01 | Sử dụng để đo dòng điện | Dải đo dòng AC: (0,1 ÷ 600)A. |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện tử cầm tay | Bộ |  | 03 | Dùng để thực hành đo, kiểm tra, tháo, lắp, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện, điện tử. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Hút thiếc | Chiếc |  | 01 | Loại bỏ thiếc hàn | Áp lực hút: ≥ 30 cmHg. |
|  | Kính lúp | Chiếc |  | 01 | Quan sát các vật nhỏ | Độ phóng đại: ≥ 10x; Đường kính: ≥ 8 cm. |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc |  | 01 | Dùng để đo, kiểm tra các mạch điện, điện tử. | Dải đo DCV: (0,1÷1000) V; ACV: (10 ÷1000) V; DCA: 25µA÷ 250mA; Ω : 2 Ω ÷ 20M Ω. |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc |  | 01 | Sử dụng để kẹp giữ, bẻ cong, cắt các chi tiết. | Chiều dài mũi kìm: ≥ 50mm. |
|  | Kìm cắt | Chiếc |  | 01 | Sử dụng để cắt dây điện, dây cáp, chân linh kiện,.. | Chiều dài: ≥ 15cm. |
|  | Bộ vệ sinh đầu mỏ hàn | Chiếc |  | 01 | Làm sạch mỏ hàn | Vật liệu: Thép không gỉ; Kích thước: ≥ (6 x 6) cm. |
|  | Mỏ hàn | Chiếc |  | 01 | Sử dụng để hàn linh kiện | Công suất: ≥ 60W. |
|  | Panh | Chiếc |  | 01 | Sử dụng thao tác giữ, gắp, …chân linh kiện | Kích thước: ≥ 150mm. |

### Phòng học thực hành thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm; Đầy đủ các phần mềm để máy tính làm việc. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy. | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens; Kích thước phông chiếu: ≥1800mm x1800mm. |
|  | Máy in | Bộ | 01 | Sử dụng để in tài liệu học tập. | In khổ A4; Máy in trắng đen. |
|  | Nồi hấp tiệt trùng | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn sinh viên thực hành nồi hấp tiệt trùng. | Chức năng: Tiệt trùng được vật hấp ở nhiệt độ thấp, nhiệt độ cao, sấy khô được vật hấp; Công suất: ≥ 1000W; Thể tích: ≥ 30 lít Điện áp cấp: 220 - 240V, 50/60Hz. Thời gian sấy:(1060) phút |
|  | Tủ sấy tiệt trùng | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành tủ sấy tiệt trùng | Bao gồm: Tủ sấy tiệt trùng; Có các chức năng: Sấy khô và tiệt trùng được vật hấp ở nhiệt độ thấp, nhiệt độ cao; Công suất sấy: ≥ 800W; Nhiệt độ hoạt động: (50 1500)0C Thể tích: ≥ 25 lít Điện áp cấp: 220 - 240V, 50/60Hz; |
|  | # Máy tiệt trùng sử dụng khí Ethylen oxit (EO) | Chiếc | 01 | # Sử dụng để hướng dẫn sinh viên thực hành máy tiệt trùng sử dụng khí Ethylen oxit (EO) | Nhiệt độ tiệt trùng: (30 60)0C Thể tích: ≥ 30 lít Điện áp cấp: 220 - 240V, 50/60Hz; |
|  | # Máy tiệt trùng Plasma | Chiếc | 01 | # Sử dụng để hướng dẫn sinh viên thực hành máy tiệt trùng Plasma | Nhiệt độ tiệt trùng: (50 80)0C Thể tích: ≥ 25 lít Điện áp cấp: 220 - 240V, 50/60Hz; |
|  | Thiết bị phân tích an toàn điện | Bộ | 01 | Dùng để thực hành đo, kiểm tra an toàn điện cho thiết bị. | -Đo điện áp (AC, DC) dải đo: ≥ 0.001V; -Đo điện trở cách điện dải đo: ≥ 0.01 MΩ; - Đo điện trở tiếp đất bảo vệ dải đo: ≥ 0,001Ω; - Đo dòng điện rò dải đo: ≥ 0,001 µA; - Đo dòng điện tiêu thụ: ≥ 10A. |
|  | Máy hút bụi cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng để vệ sinh các bảng mạch điện tử, vệ sinh thiết bị. | Công suất: (3.5÷5)W Điện áp cấp: (220 - 240)V, 50/60Hz. |
|  | Máy sấy bo mạch | Chiếc | 01 | Sử dụng để sấy các bảng mạch điện tử | Dải nhiệt độ: (20÷300)°C; Công suất tiêu thụ: ≥ 1000 W; Điện áp cấp: (220 - 240)V, 50/60Hz. |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng để sinh viên học thực hành. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy khoan điện cầm tay, mũi khoan, mũi cắt | Chiếc | 01 | Sử dụng để khoan tạo lỗ các chi tiết | Tốc độ: ≥ 4500rpm Có khả năng khoan gỗ, khoan tường, khoan thép; Kèm theo bộ mũi khoan các loại. |
|  | Máy vặn vít | Chiếc | 01 | Sử dụng để bắt vít các chi tiết | Tốc độ không tải: ≥ 3500 rpm. |
|  | Kìm bấm cốt | Chiếc | 01 | Sử dụng để bấm đầu cốt dây điện | Có cách điện; Dải bấm: (1,5÷10) mm2 |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 | Sử dụng để tuốt dây điện | Khả năng tuốt dây: (1 ÷ 3) mm. |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 | Sử dụng để phát hiện điện áp | Dải đo AC: (70600)V; 50/60 Hz. |
|  | Bộ kìm | Bộ | 01 | Sử dụng để cắt, bấm các chi tiết | Bao gồm: kìm điện, kìm cắt, kìm mũi dài, kìm mũi cong; Chiều dài: ≥ 7”. |
|  | Bộ tuốc nơ vít | Bộ | 01 | Sử dụng để vặn các chi tiết | Bao gồm các loại: 2 cạnh và 4 cạnh. |
|  | Am pe kìm | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo dòng điện | Dải đo dòng AC: (0,1 ÷ 600)A. |
|  | Bộ dụng cụ nghề điện tử cầm tay | Bộ | 03 | Dùng để thực hành đo, kiểm tra, tháo, lắp, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện, điện tử. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hút thiếc | Chiếc | 01 | Loại bỏ thiếc hàn | Áp lực hút: ≥ 30 cmHg. |
|  | Kính lúp | Chiếc | 01 | Quan sát các vật nhỏ | Độ phóng đại: ≥ 10x; Đường kính: ≥ 8 cm. |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 | Dùng để đo, kiểm tra các mạch điện, điện tử. | Dải đo DCV: (0,1÷1000) V; ACV: (10 ÷1000) V; DCA: 25µA÷ 250mA; Ω : 2 Ω ÷ 20M Ω. |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 | Sử dụng để kẹp giữ, bẻ cong, cắt các chi tiết. | Chiều dài mũi kìm: ≥ 50mm. |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 | Sử dụng để cắt dây điện, dây cáp, chân linh kiện,.. | Chiều dài: ≥ 15cm. |
|  | Bộ vệ sinh đầu mỏ hàn | Chiếc | 01 | Làm sạch mỏ hàn | Vật liệu: Thép không gỉ; Kích thước: ≥ (6 x 6) cm. |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 | Sử dụng để hàn linh kiện | Công suất: ≥ 60W. |
|  | Panh | Chiếc | 01 | Sử dụng thao tác giữ, gắp, …chân linh kiện | Kích thước: ≥ 150mm. |