# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 67a DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ SỬA CHỮA BƠM, QUẠT, MÁY NÉN KHÍ (Ban hành kèm theo Thông tư số 16 /2021/TT- BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Lắp đặt, vận hành và sửa chữa bơm, quạt, máy nén khí Mã ngành, nghề: 5529010 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Năm 2021

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh | 2 |
| B. Nội dung của danh mục | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng | 3 |
| - Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng | 5 |
| - Phòng học Kỹ thuật cơ sở | 5 |
| - Phòng học Ngoại ngữ | 9 |
| - Phòng thực hành Máy vi tính | 11 |
| - Phòng thực hành Gia công cơ khí | 13 |
| - Phòng thực hành Bơm | 17 |
| - Phòng thực hành Quạt | 23 |
| - Phòng thực hành Máy nén khí | 28 |

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Lắp đặt, vận hành và sửa chữa bơm, quạt, máy nén khí trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Lắp đặt, vận hành và sửa chữa bơm, quạt, máy nén khí trình độ trung cấp

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Lắp đặt, vận hành và sửa chữa bơm, quạt, máy nén khí trình độ trung cấp

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Lắp đặt, vận hành và sửa chữa bơm, quạt, máy nén khí trình độ trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Lắp đặt, vận hành và sửa chữa bơm, quạt, máy nén khí trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Lắp đặt, vận hành và sửa chữa bơm, quạt, máy nén khí trình độ trung cấp, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Lắp đặt, vận hành và sửa chữa bơm, quạt, máy nén khí trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1)  Phòng học Kỹ thuật cơ sở

(2)  Phòng học Ngoại ngữ

(3) Phòng thực hành máy vi tính

(4)  Phòng thực hành Gia công cơ khí

(5)  Phòng thực hành Bơm

(6) Phòng thực hành Quạt

(7) Phòng thực hành Máy nén khí

2. Mô tả các phòng chức năng

2.1. Phòng học Kỹ thuật cơ sở

Phòng học Kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết về các biện pháp an toàn lao động, an toàn phòng chống cháy nổ; tính toán các thông số cơ bản của bơm, quạt, máy nén khí; các chế độ chính sách lao động; tổ chức điều hành sản xuất; các kiến thức về vẽ kỹ thuật, cơ kỹ thuật, thủy khí động lực học...Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng 35 học sinh

2.2. Phòng học Ngoại ngữ

Phòng học Ngoại ngữ là phòng dùng dể dạy và học ngoại ngữ (tiếng nuớc ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng đuợc thiết kế cho lớp học với số lượng 18 học sinh.

2.3. Phòng thực hành Máy vi tính

Phòng thực hành Máy vi tính là phòng dùng để giảng dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng 18 học sinh.

2.4. Phòng thực hành Gia công cơ khí

Phòng Gia công cơ khí dạy học tích hợp dùng để thực hiện giảng dạy các mô đun liên quan đến các kiến thức, kỹ năng gia công kim loại. Bên cạnh đó phòng Gia công cơ khí còn hỗ trợ phục vụ các nội dung chuyên môn khác như: bài tập lớn, đồ án kỹ thuật có liên quan đến việc chế tạo và lắp ráp các chi tiết có sử dụng các dụng cụ cầm tay. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng 18 học sinh.

2.5. Phòng thực hành Bơm

Phòng thực hành bơm là phòng dạy học tích hợp dùng để thực hiện giảng dạy các nội dung về lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị bơm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng 18 học sinh.

2.6. Phòng thực hành Quạt

Phòng thực hành quạt là phòng dạy học tích hợp dùng để thực hiện giảng dạy các nội dung về lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng quạt. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng 18 học sinh.

2.7. Phòng thực hành Máy nén khí

Phòng thực hành máy nén khí là phòng dạy học tích hợp hợp dùng để thực hiện giảng dạy các nội dung về lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng máy nén khí. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng 18 học sinh.

# 3. Danh mục thiết bị theo từng phòng chức năng

3.1. Phòng học Kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Bảng từ | Chiếc | 01 | Sử dụng cho giảng dạy các bài giảng trong môn học | Kích thước: ≥ (1200x2400) mm |
| 4 | Mô hình cắt bổ vật thể | Bộ | 01 | Nhận dạng, phân loại được hình cắt, mặt cắt của vật thể | Vật liệu: Gỗ Bề mặt: Phủ sơn |
| 5 | Mô hình 3 mặt phẳng chiếu | Chiếc | 01 | Nhận dạng được 3 mặt phẳng hình chiếu | Vật liệu: gỗ hoặc thép Bề mặt: phủ sơn |
| 6 | Bảng vẽ kỹ thuật | Bộ | 35 | Dùng để thực hành vẽ kỹ thuật | Kích thước: Khổ ≥ A3 mặt bảng điều chỉnh được độ nghiêng |
| 7 | Mô hình khối hình học cơ bản | Bộ | 01 | Sử dụng làm trực quan để giảng dạy | Kích thước phù hợp khi giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Khối hình trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối hình nón tròn xoay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối hình cầu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối đa diện | Chiếc | 01 |  |  |
| 8 | Mô hình thủy lực | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy nguyên lý và nhận biết, tiếp cận với hệ thống thủy lực | -Hoạt động được; -Có bánh xe di chuyển; -Kích thước phù hợp với phòng học. |
| 9 | Mô hình khí nén | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy nguyên lý và nhận biết,tiếp cận với hệ thống khí nén | -Hoạt động được; -Có bánh xe di chuyển; -Kích thước phù hợp với phòng học. |
| 10 | Mô hình máy phát điện một chiều | Bộ | 01 | Sử dụng để trực quan trong quá trình giảng dạy |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy phát điện 1 chiều | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 1,5 kVA |
|  | Động cơ kéo 1 pha | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 2,2 KW |
|  | Mô đun điều khiển | Bộ | 01 |  | Đồng bộ với phần máy |
| 11 | Mô hình máy phát điện xoay chiều | Bộ | 01 | Sử dụng để trực quan trong quá trình giảng dạy |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy phát điện xoay chiều 1 pha | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 1,5 kVA |
|  | Máy phát điện xoay chiều 3 pha | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 1,5 kVA |
|  | Động cơ kéo | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 2,2 kW |
|  | Mô đun điều khiển | Bộ | 01 |  | Đồng bộ với phần máy |
| 12 | Mô hình động cơ điện một chiều | Bộ | 01 | Sử dụng để trực quan trong quá trình giảng dạy | - Cắt bổ, hoạt động được - Công suất: ≥ 500 W |
| 13 | Động cơ điện xoay chiều một pha | Bộ | 01 | Sử dụng để trực quan trong quá trình giảng dạy | - Cắt bổ, hoạt động được - Công suất: ≥ 750 W |
| 14 | Máy biến áp | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn cấu tạo và nguyên lý hoạt động máy biến áp | - Cắt bổ, hoạt động được - Công suất: ≥ 1000 VA |
| 15 | Ắc qui axít | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn cấu tạo, đo thực hành điện 1 chiều | - Điện áp: 12V - Dung lượng: ≥ 25Ah |
| 16 | Bảng điện | Chiếc | 03 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Thiết bị phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cách phòng cháy chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy |
| 18 | Bộ dụng cụ vẽ | Bộ | 35 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 01 | Sử dụng để vẽ các đường cong | Nhựa dẻo |
|  | Eke 45° | Chiếc | 01 | Sử dụng để kết hợp với thước T để kẻ các đường thẳng song song hoặc góc nghiêng, thẳng đứng | Vật liệu: nhựa dẻo Bề mặt: có vạch kích thước rõ ràng |
|  | Eke 60° | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 01 |  |  |
| 19 | Đồng hồ đo điện vạn năng | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn sử dụng đồng hồ | Loại hiển thị kim hoặc hiển thị số |
| 20 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Sử dụng sơ, cấp cứu khi xảy ra tai nạn. | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế |
| 21 | Trang bị an toàn điện | Bộ | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện |
| 22 | Bộ hồ sơ bản vẽ kỹ thuật thi công | Bộ | 35 | Dùng trong quá trình đọc bản vẽ và thực hành vẽ kỹ thuật | Vật liệu: Giấy Kích thước: ≥ Khổ A3 |
| 23 | Bộ tranh về hệ thống điều khiển thủy lực và khí nén | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy nguyên lý và nhận biết | Kích thước: ≥ Khổ A3; Loại hệ thống thống thủy lực khí nén cơ bản |
| 24 | Biển báo an toàn | Bộ | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn trong phòng chống cháy, nổ |

3.2. Phòng học Ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng, cài đặt phần mềm học ngoại ngữ và chuẩn bị tài liệu | Loại thông dụng trên thị trường Có khả năng cài đặt phần mềm ngoại ngữ |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu | Màu in: Đen, trắng Khổ in: ≥ Khổ A4 |
| 4 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để nối mạng, chia sẻ dữ liệu | Kết nối các máy tính trong phòng Có Internet |
| 5 | Âm ly | Bộ | 01 | Dùng để khuếch đại âm thanh trong quá trình dạy phát âm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Loa | Đôi | 01 | Dùng để khuếch đại âm thanh trong quá trình dạy phát âm | Công suất: ≥ 20 W |
| 7 | Micro | Chiếc | 01 | Dùng để khuếch đại âm thanh trong quá trình dạy phát âm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Tai nghe | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, có micro gắn kèm |
| 9 | Phần mềm học ngoại ngữ | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành các kỹ năng nghe, nói | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |
| 10 | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 01 | Dùng để quản lý, giám sát các máy tính trong lớp học | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |
| 11 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng trong các hoạt động theo nhóm | Kích thước: ≥ (800 x 1200) mm |

3.3. Phòng thực hành Máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng, cài đặt phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu | Màu in: Đen, trắng Khổ in: ≥ Khổ A4 |
| 4 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để nối mạng, chia sẻ dữ liệu | Kết nối các máy tính trong phòng Có Internet |
| 5 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 03 | Dùng để lưu trữ dữ liệu | Loại thông dụng trên thị trường Dung lượng: ≥16Gb |
| 6 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |
| 7 | Phần mềm hệ điều hành | Bộ | 01 | Dùng để cài đặt cho máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |
| 8 | Phần mềm phông chữ tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |
| 9 | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 01 | Dùng để quản lý, giám sát các máy tính trong lớp học | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |
| 10 | Phần mềm Autocad | Bộ | 01 | Dùng trong quá trình cài đặt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt tối thiểu 19 máy vi tính |
| 11 | Hồ sơ bản vẽ kỹ thuật thi công | Bộ | 10 | Dùng trong quá trình thực hành vẽ | Vật liệu: Giấy Kích thước: ≥ Khổ A3 |

3.4. Phòng thực hành Gia công cơ khí

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Bàn máp | Chiếc | 01 | Dùng để lấy dấu, vạch dấu và kiểm tra các chi tiết | Kích thước: ≥ (600x600) mm |
| 4 | Bàn nguội | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành nguội | Đảm bảo tối thiểu 18 vị trí làm việc |
| 5 | Bàn hàn đa năng | Bộ | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành hàn | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Cabin hàn | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành hàn | Loại thông dụng phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng |
| 7 | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 01 | Sử dụng để hút khí sinh ra trong quá trình hàn | Có ống hút trên từng vị trí cabin, đảm bảo không có khói hàn trong xưởng |
| 8 | Cưa sắt cầm tay | Chiếc | 18 | Sử dụng để cưa cắt phôi | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Máy khoan đứng | Bộ | 01 | Sử dụng để hướng dẫn và gia công | Công suất: ≥ 2,2 kW |
| 10 | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn và gia công | Công suất: ≥ 1,1 kW |
| 11 | Máy hàn điện hồ quang | Chiếc | 03 | Dùng để hồi phục chi tiết | Dòng hàn: (60 ÷ 300) A |
| 12 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng trong quá trình thực hành | Công suất: (0,5 ÷ 1) kW Đường kính đá: ≥100 mm |
| 13 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành nguội | Đường kính đá mài: ≤ 300 mm |
| 14 | Thước cặp | Bộ | 03 | Dùng để đo kích thước | Dải đo: (0÷300) mm Độ chính xác: (0,05; 0,02; 0,1) mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp cơ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cặp hiển thị số | Chiếc | 01 |  |  |
| 15 | Thước lá | Chiếc | 03 | Dùng để đo kích thước | Phạm vi đo: ≤ 1000 mm |
| 16 | Ê ke | Bộ | 03 | Dùng để kiểm tra góc | Loại thông dụng |
| 17 | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 | Dùng để kiểm tra góc | Phạm vi đo: (0÷360)° |
| 18 | Com pa đo trong | Chiếc | 03 | Dùng để đo kích thước trong | Độ mở: ≤ 300 mm |
| 19 | Com pa đo ngoài | Chiếc | 03 | Dùng để đo kích thước ngoài | Độ mở: ≤ 300 mm |
| 20 | Compa vạch dấu | Chiếc | 03 | Sử dụng để vạch dấu tâm, đường tròn, cung tròn | Độ mở: ≤ 300 mm |
| 21 | Mũi vạch | Chiếc | 18 | Sử dụng để lấy dấu trên bề mặt phôi | Theo tiêu chuẩn Việt Vam |
| 22 | Dụng cụ lấy dấu | Chiếc | 03 | Dùng để lấy dấu khoan lỗ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 23 | Đục bằng | Chiếc | 18 | Sử dụng để thực hành đục | Loại thông dụng trên thị trường |
| 24 | Đục nhọn | Chiếc | 18 | Sử dụng để thực hành đục | Loại thông dụng trên thị trường |
| 25 | Búa nguội | Chiếc | 18 | Sử dụng hướng dẫn và thực hành gia công nguội | Khối lượng: ≤ 1 kg |
| 26 | Búa tạ | Chiếc | 03 | Dùng để gia công chi tiết | Khối lượng: (5 ÷ 10) kg |
| 27 | Đe | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình gia công chi tiết | Khối lượng: (70÷90) kg |
| 28 | Dũa | Bộ | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  | Dùng để gia công các bề mặt | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa bán nguyệt | Chiếc | 01 |  |  |
| 29 | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa | Đầy đủ đúng chủng loại |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ clê (6 ÷ 36) | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ clê lục giác (3 ÷ 16) | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng 4 chấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít đóng dẹt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bằng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tháo phanh | Chiếc | 01 |  |  |
| 30 | Bàn ren tay quay | Bộ | 18 | Dùng để hướng dẫn thực hành cắt ren | Đường kính ren: M4 ÷ M16 |
| 31 | Ta rô | Bộ | 18 | Dùng để hướng dẫn thực hành cắt ren | Đường kính ren: M4 ÷ M16 |
| 32 | Dụng cụ nghề hàn | Bộ | 03 | Dùng trong quá trình thực hành hàn | Loại thông dụng trên thị trường |
| 33 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng dụng cụ, thiết bị | Kích thước: ≥ (600 x 500 x 1000) mm, chia làm nhiều ngăn |
| 34 | Bản vẽ chi tiết | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn và thực hành nguội | Các bản vẽ được thiết kế theo tiêu chuẩn |

3.5. Phòng thực hành Bơm

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Bảng từ | Chiếc | 01 | Sử dụng cho giảng dạy các bài giảng trong môn học | Kích thước: ≥ (1200x2400) mm |
| 4 | Máy bơm nước ly tâm | Bộ | 03 | Dùng để thực hành lắp đặt, sửa chữa, vận hành bơm | - Lưu lượng: ≥ 150 m3/giờ; - Công suất: ≥ 7,5 kW |
| 5 | Máy bơm nước hướng trục | Bộ | 03 | Dùng để thực hành lắp đặt, sửa chữa, vận hành và bơm | - Lưu lượng: ≥ 150 m3/giờ; -Công suất: ≥ 10 kW -Cột nước: ≥ 3m |
| 6 | Máy bơm hỗn lưu* | Bộ | 01 | Dùng để thực hành lắp đặt, sửa chữa, vận hành và bơm | - Lưu lượng: ≥ 250 m3/giờ; -Công suất: ≥ 15 kW -Cột nước: ≥ 3m |
| 7 | Máy bơm pít tông | Bộ | 03 | Dùng để thực hành khởi động bơm | -- Lưu lượng: ≥ 10 m3/giờ; -Công suất: ≥ 7,5 kW -Cột nước: ≥ 5m |
| 8 | Hệ thống phụ trợ bơm | Bộ | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống hướng dòng máy bơm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành lắp đặt hệ thống phụ trợ | Phù hợp với máy bơm |
|  | Rọ rác máy bơm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loa hút máy bơm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Phụ kiện lắp đặt đường ống | Bộ | 01 |  |  |
|  | Hệ thống đường ống hút, xả | Bộ | 01 |  |  |
|  | Van chặn | Bộ | 01 |  |  |
| 9 | Sắt xi máy bơm | Bộ | 03 | Dùng để thực hành lắp đặt | Phù hợp với các máy bơm |
| 10 | Áp kế | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành lắp đặt thiết bị phụ trợ | Dải đo: (0 ÷ 5) at |
| 11 | Chân không kế | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành lắp đặt thiết bị phụ trợ | Dải đo: (0 ÷ 1) at |
| 12 | Thiết bị đo lưu lượng | Chiếc | 03 | Để đo lưu lượng khi vận hành máy bơm | Phù hợp với công suất máy bơm |
| 13 | Tủ điều khiển máy bơm | Chiếc | 03 | Dùng trong quá trình thực hành | Phù hợp với công suất máy bơm |
| 14 | Thiết bị nâng hạ | Bộ | 01 | Dùng để nâng, di chuyển thiết bị |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pa lăng xích | Bộ | 01 |  | Tải trọng: ≥ 2 tấn |
|  | Tó 3 chân | Bộ | 01 |  | Chiều cao: ≥ 3m |
| 15 | Kich thủy lực | Chiếc | 03 | Dùng để kích, nâng | Tải trọng: ≥ 2 tấn |
| 15 | Bơm mỡ bằng tay | Chiếc | 01 | Dùng để bơm mỡ trong quá trình thực hành | Dung tích: ≥ 0,5 lít |
| 16 | Máy bơm mỡ bằng khí nén | Bộ | 01 | Dùng để bơm mỡ trong quá trình thực hành | Lưu lượng: ≥ 0,7 lít/phút |
| 17 | Máy cân bằng laser | Bộ | 01 | Dùng để cân chỉnh mức và độ thăng bằng | - Độ chính xác điểm: 0,5mm/5m; - Bán kính làm việc: ≥ 20m |
| 18 | Máy khoan bê tông | Bộ | 01 | Dùng để khoan lỗ bê tông bệ móng lắp đặt sắt xi | - Điện áp: 220V; - Công suất: ≥ 700W |
| 19 | Máy khoan điện | Bộ | 03 | Dùng để khoan các vị trí | - Điện áp 220V, -Công suất: ≥ 400W |
| 20 | Máy bắn vít | Chiếc | 03 | Dùng để bắt bulong, ốc vít | Lực vặn: (14 ÷ 30) Nm |
| 21 | Tủ dụng cụ | Bộ | 02 | Dùng trong quá trình thực hành tháo lắp, sửa chữa, bảo dưỡng bơm | Loại có nhiều ngăn và di chuyển được Số chi tiết: ≥ 128 |
| 22 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 02 | Dùng để bảo quản dụng cụ, thiết bị | Có nhiều ngăn, kích thước phù hợp với không gian phòng học |
| 23 | Bàn thực hành | Chiếc | 03 | Dùng trong quá trình thực hành | - Có gắn 1 ê tô bàn và 1 ê tô kẹp góc vuông - Kích thước: ≥ (1200 x 600 x 1200) mm |
| 24 | Khay đựng chi tiết | Chiếc | 06 | Sử dụng để đựng các chi tiết trong quá trình thực hành | Kích thước: ≥ (200 x 300 x 15) mm |
| 25 | Vam thủy lực | Chiếc | 03 | Dùng trong quá trình thực hành tháo lắp bơm và các thiết bị | Loại ba chấu, đường kính mở: ≥ 200 mm |
| 26 | Vam cơ khí | Chiếc | 03 | Dùng trong quá trình thực hành tháo bơm | Loại 3 chấu, đường kính mở: ≥ 200 mm |
| 27 | Vam ép | Chiếc | 03 | Dùng trong quá trình thực hành tháo bơm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 28 | Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 29 | Bộ dụng cụ đo điện cầm tay | Bộ | 03 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 30 | Bộ dụng cụ đo lường cơ khí | Bộ | 03 | Sử dụng để đo kiểm trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ni vô 300mm | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ni vô 1000mm | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước cặp | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷300) mm Độ chính xác: (0,05; 0,02; 0,1) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: ≤ 125 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: ≤ 125 mm |
|  | Thước đo chiều sâu | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 31 | Thước dây | Chiếc | 06 | Dùng để đo khoảng cách trong quá trình thực hành | Phạm vi đo: ≤ 20 m |
| 32 | Thước cuộn | Chiếc | 06 |  | Phạm vi đo: ≤ 10 m |
| 33 | Thước lá | Chiếc | 06 |  | Phạm vi đo: ≤1000 mm |
| 34 | Thước vuông | Chiếc | 06 | Dùng để kiểm tra, xác định góc vuông | Kích thước: ≥ (200 x 200) mm |
| 35 | Búa tạ | Chiếc | 03 | Dùng trong quá trình thực hành | Khối lượng: (5 ÷10) kg |
| 36 | Catalog về bơm | Bộ | 03 | Dùng để tra cứu các thông số kỹ thuật của bơm | - Thể hiện đầy đủ thông số kỹ thuật của bơm; - Thể hiện rõ cấu tạo, vị trí lắp ghép tương quan |
| 37 | Quy trình lắp đặt bơm | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn lắp đặt bơm | - Kích thước: ≥ Khổ A3; - Phù hợp với chủng loại bơm |
| 38 | Hồ sơ bản vẽ kỹ thuật thi công | Bộ | 03 | Dùng để tra cứu vị trí lắp đặt thiết bị | Kích thước: ≥ Khổ A3 |
| 39 | Mẫu biên bản nghiệm thu | Bộ | 03 | Hướng dẫn lập biên bản nghiệm thu trong quá trình thực hành | Theo đúng quy định |
| 40 | Quy trình vận hành máy bơm | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành vận hành máy bơm | - Kích thước: ≥ Khổ A3; - Phù hợp với chủng loại bơm |
| 41 | Quy trình tháo, lắp, kiểm tra sửa chữa bơm | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn tháo, lắp, kiểm tra sửa chữa bơm | - Kích thước: ≥ Khổ A3; - Phù hợp với chủng loại bơm |

3.6. Phòng thực hành Quạt

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Bảng từ | Chiếc | 01 | Sử dụng cho giảng dạy các bài giảng trong môn học | Kích thước: ≥ (1200x2400) mm |
| 4 | Quạt gió ly tâm | Bộ | 03 | Dùng trong quá trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng | Lưu lượng gió: ≥ 5 m3/giây |
| 5 | Quạt gió hướng trục | Bộ | 03 |  | Lưu lượng gió: ≥ 5 m3/giây |
| 6 | Ống gió (mềm) | Chiếc | 12 | Dùng trong quá trình thực hành | Đường kính phù hợp với quạt; Chiều dài: (5÷20) m |
| 7 | Giá treo ống | Chiếc | 12 |  | Phù hợp với kích thước của ống gió |
| 8 | Tủ điều khiển quạt | Chiếc | 06 | Dùng để điều khiển quạt | Phù hợp với công suất của quạt |
| 9 | Sắt xi | Bộ | 06 | Dùng để lắp đặt quạt | Phù hợp với quạt |
| 10 | Máy khoan bê tông | Bộ | 01 | Dùng để khoan lỗ bê tông bệ móng lắp đặt sắt xi | - Điện áp: 220 V - Công suất: ≥ 700 W |
| 11 | Máy khoan điện | Bộ | 03 | Dùng để khoan các vị trí | - Điện áp: 220 V - Công suất: ≥ 400 W |
| 12 | Máy bắn vít | Chiếc | 03 | Dùng để bắt bulong, ốc vít | Lực vặn: (14 ÷ 30) Nm |
| 13 | Thiết bị nâng hạ | Bộ | 01 | Dùng để nâng, hạ, di chuyển thiết bị |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pa lăng xích | Bộ | 01 |  | Tải trọng: ≥ 2 tấn |
|  | Tó 3 chân | Bộ | 01 |  | Chiều cao: ≥ 3m |
| 14 | Kích thủy lực | Chiếc | 03 | Dùng để kích, nâng chi tiết. | Tải trọng: ≥ 2 tấn |
| 15 | Máy cân bằng laser | Bộ | 01 | Dùng để cân chỉnh mức và độ thăng bằng | - Độ chính xác điểm: 0,5mm/5m; - Bán kính làm việc: ≥ 20m |
| 16 | Máy đo tốc độ vòng quay | Chiếc | 06 | Dùng để đo kiểm tra trong quá trình vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng | Dải đo: (0,5÷19999) RPM |
| 17 | Tủ dụng cụ | Bộ | 02 | Dùng trong quá trình thực hành tháo lắp | Loại có nhiều ngăn và di chuyển được Số chi tiết: ≥ 128 |
| 18 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 02 | Dùng để bảo quản dụng cụ, thiết bị | Có nhiều ngăn, kích thước phù hợp với không gian phòng học |
| 19 | Bàn thực hành | Chiếc | 03 | Dùng trong quá trình thực hành | - Có gắn 1 ê tô bàn và 1 ê tô kẹp góc vuông - Kích thước: ≥ (1200 x 600 x 1200) mm |
| 20 | Khay đựng chi tiết | Chiếc | 06 | Sử dụng để đựngcác chi tiết trong quá trình thực hành | Kích thước: ≥ (200 x 300 x 15) mm |
| 21 | Vam cơ khí | Chiếc | 03 | Dùng trong quá trình thực hành tháo, lắp. | Loại ba chấu, đường kính mở: ≥ 200 mm |
| 22 | Vam thủy lực | Chiếc | 03 | Dùng trong quá trình thực hành tháo, lắp. | Loại 3 chấu, đường kính mở: ≥ 200 mm |
| 23 | Bộ dụng cụ đo lường cơ khí | Bộ | 03 | Sử dụng để đo kiểm trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ni vô 300mm | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ni vô 1000mm | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước cặp | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷300) mm Độ chính xác: (0,05; 0,02; 0,1) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: ≤ 125 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: ≤ 125 mm |
|  | Thước đo chiều sâu | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 24 | Thước dây | Chiếc | 06 | Dùng để đo khoảng cách trong quá trình thực hành | Phạm vi đo: ≤ 20 m |
| 25 | Thước cuộn | Chiếc | 06 |  | Phạm vi đo: ≤ 10 m |
| 26 | Thước lá | Chiếc | 06 |  | Phạm vi đo: ≤ 1000 mm |
| 27 | Thước vuông | Chiếc | 06 | Dùng để kiểm tra, xác định góc vuông | Kích thước: ≥ (200 x 200) mm |
| 28 | Bộ dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 06 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 29 | Bộ dụng cụ đo điện cầm tay | Bộ | 03 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 30 | Thang nhôm | Chiếc | 06 | Dùng trong quá trình thực hành | Độ cao: ≥ 3 m |
| 31 | Bộ giàn giáo định hình | Bộ | 03 | Dùng trong quá trình thực hành | Chiều cao: (1,2÷1,7) m |
| 32 | Catalog về quạt | Bộ | 03 | Dùng để tra cứu các thông số kỹ thuật. | - Thể hiện đầy đủ thông số kỹ thuật của bơm; - Thể hiện rõ cấu tạo, vị trí lắp ghép tương quan |
| 33 | Quy trình lắp đặt quạt | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn lắp đặt quạt | Phù hợp với chủng loại quạt |
| 34 | Hồ sơ bản vẽ kỹ thuật thi công | Bộ | 03 | Dùng để tra cứu vị trí lắp đặt thiết bị | Kích thước: ≥ Khổ A3 |
| 35 | Quy trình vận hành quạt | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn vận hành quạt | Phù hợp với chủng loại quạt |
| 36 | Bảng các sự cố thường gặp | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình xử lý các sự cố thường gặp trong vận hành | Kích thước: ≥ Khổ A3 |
| 37 | Quy trình tháo lắp, sửa chữa quạt | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn tháo lắp, sửa chữa quạt | Kích thước: ≥ Khổ A3 |

3.7. Phòng thực hành Máy nén khí

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 3 | Bảng từ | Chiếc | 01 | Sử dụng cho giảng dạy các bài giảng trong môn học | Kích thước: ≥ (1200x2400) mm |
| 4 | Máy nén khí pít tông | Bộ | 02 | Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa | - Áp suất: ≥ 8 kg/cm2 - Lưu lượng: ≥ 1,2 m3/phút |
| 5 | Máy nén khí trục vít | Bộ | 01 |  | - Áp suất: ≥ 8 kg/cm2 - Lưu lượng: ≥ 1,5 m3/phút |
| 6 | Máy nén khí ly tâm* | Bộ | 01 |  | - Áp suất: ≥ 8 kg/cm2 - Lưu lượng: ≥ 5 m3/phút |
| 7 | Sắt xi máy nén khí | Bộ | 03 | Dùng trong quá trình thực hành | Kích thước phù hợp với loại máy nén khí |
| 8 | Bình chứa khí | Bộ | 03 | Dùng để thực hành lắp đặt, vận hành, sửa chữa máy nén khí | Dung tích: ≤ 1000 lít Áp suất an toàn: ≤10 bar |
| 9 | Máy sấy khí nén | Chiếc | 03 |  | Công suất: ≥ 5HP |
| 10 | Bộ lọc tách nước - dầu | Chiếc | 03 |  | Phù hợp với chủng loại máy nén khí |
| 11 | Đồng hồ đo áp suất | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo: ≤ 35 bar |
| 12 | Rơ le áp suất | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành lắp đặt, vận hành, sửa chữa máy nén khí | Dải áp suất: (8÷20) bar |
| 13 | Bộ van khí nén | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Van an toàn | Chiếc | 03 |  | Áp lực: ≥ 16 bar |
|  | Van xả nước tự động | Chiếc | 03 |  | Áp suất làm việc: ≥ 8 bar |
|  | Van điều chỉnh áp suất | Chiếc | 03 |  | Áp suất làm việc: ≥ 8 bar |
| 14 | Van chặn | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành lắp đặt hệ thống phụ trợ | Áp suất làm việc: ≥ 8 bar |
| 15 | Tủ điều khiển máy nén khí | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành lắp đặt, vận hành, sửa chữa máy nén khí | Phù hợp với công suất máy nén |
| 16 | Hệ thống đường ống dẫn khí | Bộ | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dây dẫn khí nén | m | 100 | Dùng để thực hành lắp đặt | Áp suất: ≥ 10 bar |
|  | Cuộn dây cuốn dây dẫn khí | Chiếc | 03 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ chia khí nén 2 ngả | Chiếc | 04 |  | Áp suất :≥ 10 bar |
|  | Bộ chia khí nén 3 ngả | Chiếc | 04 |  | Áp suất: ≥ 10 bar |
|  | Bộ chia khí nén 5 ngả | Chiếc | 03 |  | Áp suất:≥ 10 bar |
|  | Đầu nối hơi nhanh tự động | Chiếc | 20 |  | Áp suất: ≥ 10 bar |
| 17 | Máy khoan bê tông | Bộ | 01 | Dùng để khoan lỗ bê tông bệ móng lắp đặt sắt xi | - Điện áp: 220V; - Công suất: ≥ 700W |
| 18 | Máy bắn vít | Chiếc | 03 | Dùng để bắt bulong, ốc vít | Lực vặn: (14 ÷30) Nm |
| 19 | Máy khoan điện | Chiếc | 03 | Dùng để khoan | - Điện áp: 220V; - Công suất: ≥ 400W |
| 20 | Thiết bị nâng hạ | Bộ | 01 | Dùng để nâng, hạ, di chuyển thiết bị. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pa lăng xích | Bộ | 01 |  | Tải trọng: ≥ 2 tấn |
|  | Tó 3 chân | Bộ | 01 |  | Chiều cao: ≥ 3m |
| 21 | Kích thủy lực | Chiếc | 03 | Dùng để kích nâng | Tải trọng: ≥ 2 tấn |
| 22 | Máy cân bằng laser | Bộ | 01 | Dùng để cân chỉnh mức và độ thăng bằng | - Độ chính xác điểm: 0,5mm/5m; - Bán kính làm việc: ≥ 20m |
| 23 | Tủ dụng cụ | Bộ | 02 | Dùng trong quá trình thực hành tháo lắp | Loại có nhiều ngăn và di chuyển được; Số chi tiết: ≥ 128 |
| 24 | Giá để thiết bị, dụng cụ | Chiếc | 02 | Dùng để bảo quản dụng cụ, thiết bị | Có nhiều ngăn, kích thước phù hợp với không gian phòng học |
| 25 | Bàn thực hành | Chiếc | 03 | Dùng trong quá trình thực hành | - Có gắn 1 ê tô bàn và 1 ê tô kẹp góc vuông - Kích thước: ≥ (1200 x 600 x 1200) mm |
| 26 | Khay đựng chi tiết | Chiếc | 06 | Sử dụng để đựngcác chi tiết trong quá trình thực hành | Kích thước: ≥ (200 x 300 x 15) mm |
| 27 | Vam thủy lực | Chiếc | 03 | Dùng trong quá trình thực hành tháo, lắp | Loại ba chấu, đường kính mở: ≥ 200mm |
| 28 | Vam cơ khí | Chiếc | 03 | Dùng trong quá trình thực hành tháo, lắp | Loại 3 chấu, đường kính mở: ≥ 200mm |
| 29 | Bộ dụng cụ đo lường cơ khí | Bộ | 03 | Sử dụng để đo kiểm trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ni vô 300mm | Chiếc | 01 | Sử dụng đo kiểm trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ni vô 1000mm | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước cặp | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (0÷300) mm Độ chính xác: (0,05; 0,02; 0,1) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: ≤ 125 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: ≤ 125 mm |
|  | Thước đo chiều sâu | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 30 | Thước dây | Chiếc | 06 | Dùng để đo | Phạm vi đo: ≤ 20 m |
| 31 | Thước cuộn | Chiếc | 06 |  | Phạm vi đo: ≤ 10 m |
| 32 | Thước lá | Chiếc | 06 |  | Phạm vi đo: ≤ 1000 mm |
| 33 | Thước vuông | Chiếc | 06 | Dùng để kiểm tra, xác định góc vuông | Kích thước: ≥ (200 x 200) mm |
| 34 | Bộ dụng cụ đo lường điện | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 35 | Dụng cụ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 36 | Kìm cá sấu | Chiếc | 06 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Độ mở : ≤ 70 mm |
| 37 | Quy trình lắp đặt máy nén khí | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn lắp đặt máy nén khí | - Kích thước: ≥ Khổ A3 - Phù hợp với các chủng loại máy nén khí |
| 38 | Hồ sơ bản vẽ kỹ thuật thi công | Bộ | 03 | Dùng để tra cứu vị trí lắp đặt thiết bị | Kích thước: ≥ Khổ A3 |
| 39 | Mẫu biên bản nghiệm thu | Bộ | 03 | Hướng dẫn lập biên bản nghiệm thu | Theo quy định |
| 40 | Quy trình vận hành máy nén khí | Bộ | 03 | Sử dụng hướng dẫn vận hành máy nén khí | Phù hợp với chủng loại máy nén khí |
| 41 | Quy trình sửa chữa máy nén khí | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn sửa chữa máy nén khí | Kích thước: ≥ khổ A3 |