BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Phụ lục 68a DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC (Ban hành kèm theo Thông tư số 16 /2021/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên nghề: Chế biến lương thực Mã ngành, nghề: 5540102 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Năm 2021

PHỤ LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh…………………………………………………… | 2 |
| B. Nội dung của danh mục…………………………………………….. | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng………………………………….. | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng……………………………………….. | 3 |
| - Tổng hợp các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng ………. | 6 |
| 3.1. Phòng thực hành máy vi tính……………………………….. | 6 |
| 3.2. Phòng học ngoại ngữ………………………………………. | 8 |
| 3.3. Phòng Kỹ thuật cơ sở………………………………………. | 10 |
| 3.4. Phòng thực hành Phân tích hóa lý…………………………. | 13 |
| 3.5. Phòng thực hành Phân tích vi sinh…………………………. | 20 |
| 3.6. Phòng thực hành Phân tích cảm quan………………………. | 26 |
| 3.7. Phòng thực hành Sản xuất gạo, bột và tinh bột…………….. | 29 |
| 3.8. Phòng thực hành Chế biến sản phẩm lương thực…………... | 35 |
| 3.9. Phòng thực hành Bao gói và bảo quản lương thực…………. | 40 |

# A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Chế biến lương thực trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Chế biến lương thực trình độ trung cấp.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Chế biến lương thực trình độ trung cấp.

2. Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Chế biến lương thực trình độ trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Chế biến lương thực trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị; bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Chế biến lương thực trình độ trung cấp, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có nội dung ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học và thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

# B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

## 1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Chế biến lương thực trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1) Phòng thực hành máy vi tính;

(2) Phòng học ngoại ngữ;

(3) Phòng Kỹ thuật cơ sở;

(4) Phòng thực hành Phân tích hóa lý;

(5) Phòng thực hành Phân tích vi sinh;

(6) Phòng thực hành Phân tích cảm quan;

(7) Phòng thực hành Sản xuất gạo, bột và tinh bột ;

(8) Phòng thực hành Chế biến sản phẩm lương thực;

(9) Phòng thực hành Bao gói và bảo quản lương thực.

## 2. Mô tả các phòng chức năng

(1) Phòng thực hành máy vi tính

Phòng thực hành máy vi tính là phòng dùng để dạy và học môn Tin học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô-đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(2) Phòng học ngoại ngữ

Phòng học ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(3) Phòng Kỹ thuật cơ sở

Phòng Kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô-đun, tín chỉ của nghề. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 học sinh.

(4) Phòng thực hành phân tích hóa lý

Phòng thực hành Phân tích hóa lý là phòng học được trang bị các dụng cụ, thiết bị dùng để phân tích định tính, định lượng một số thành phần hóa lý cơ bản và một số chỉ tiêu vật lý đặc trưng của nguyên liệu, bán thành phẩm và sản phẩm lương thực. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(5) Phòng thực hành phân tích vi sinh

Phòng thực hành Phân tích vi vinh là phòng học chứa các dụng cụ, thiết bị dùng để nhận dạng, quan sát hình thái và đánh giá đặc tính của vi sinh vật; chuẩn bị môi trường nuôi cấy, phân lập và định lượng vi sinh vật trong lĩnh vực chế biến lương thực. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(6) Phòng thực hành phân tích cảm quan

Phòng thực hành Phân tích cảm quan dùng để phân tích, đánh giá các tính chất cảm quan của các sản phẩm thực phẩm, phục vụ nghiên cứu phát triển công thức, phát triển sản phẩm, đánh giá sự phản hồi của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(7) Phòng thực hành Sản xuất gạo, bột và tinh bột

Phòng thực hành Sản xuất gạo, bột và tinh bột là phòng học chứa các máy và thiết bị theo các công đoạn của qui trình: sơ chế nguyên liệu, xử lý cơ học, xay xát, phân loại nguyên vật liệu dạng hạt rời, phân riêng dịch bột ướt và làm khô; giúp người học củng cố kiến thức lý thuyết và rèn luyện các kỹ năng chuyên môn về chế biến gạo, bột và tinh bột. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(8) Phòng thực hành Chế biến sản phẩm lương thực

Phòng thực hành Chế biến sản phẩm lương thực là phòng học chứa các máy và thiết bị theo các công đoạn của qui trình: tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế nguyên liệu, xử lý cơ học, phân loại nguyên liệu, phối trộn, định hình, xử lý nhiệt (hấp, luộc, chiên) và làm khô; giúp người học củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng chuyên môn về chế biến các sản phẩm lương thực (mì sợi, mỳ ăn liền, bánh mỳ, snack,...). Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

(9) Phòng thực hành Bao gói và bảo quản lương thực

Phòng thực hành Bao gói và bảo quản lương thực là phòng học chứa các thiết bị và dụng cụ giúp người học củng cố kiến thức và rèn luyện các kỹ năng thực hiện bao gói và bảo quản sản phẩm lương thực như: chuẩn bị nguyên vật liệu, bao gói và bảo quản nguyên liệu, bán thành phẩm và sản phẩm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 học sinh.

3. Tổng hợp các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

### 3.1. Phòng thực hành máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: 1800mm x1800 mm. |
| 3 | Máy quét (Scanner) | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 4 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 5 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu và bản vẽ thiết kế | Khổ giấy A4 |
| 6 | Đường truyền internet | Đường truyền | 01 | Dùng để kết nối Internet | Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học |
| 7 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng | Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau |
| 8 | Bộ phần mềm văn phòng | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tin học văn phòng | - Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office) - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 9 | Bộ gõ Tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt | Phiên bản thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để bảo vệ máy vi tính, dữ liệu trong quá trình thực hành | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 11 | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng và quản lý máy tính của sinh viên | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |

### 3.2. Phòng học ngoại ngữ

| STT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính |  | Bộ | 19 | Dùng để cài đặt, sử dụng các phần mềm. | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm. |
| 3 | Bàn điều khiển |  | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 4 | Khối điều khiển trung tâm |  | Chiếc | 01 |  | Có khả năng mở rộng kết nối. |
| 5 | Phần mềm điều khiển (LAB) |  | Bộ | 01 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. |
| 6 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi |  | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị. |
| 7 | Tai nghe |  | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Máy quét (Scanner) |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 10 | Loa |  | Bộ | 01 | Dùng để phát âm thanh bài học | Công suất (50100) W |
| 11 | Âm ly |  | Chiếc | 01 | Dùng để điều chỉnh âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm; phù hợp với công suất loa |
| 12 | Phần mềm học ngoại ngữ |  | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy, thực hành ngoại ngữ | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |

### 3.3. Phòng Kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu phục vụ giảng dạy | Máy in đen trắng khổ A4 |
| 4 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |
| 5 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | cáng cứu thương | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sử dụng các dụng cụ sơ cứu, cấp cứu |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo, nẹp,... | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tủ kính đựng dụng cụ cứu thương | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành bảo quản các dụng cụ sơ, cấp cứu |  |
| 6 | Bộ bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng các dụng cụ bảo hộ an toàn lao động. | Theo TCVN về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy vải | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ chống độc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
| 7 | Dụng cụ an toàn điện | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng các dụng cụ an toàn điện | Theo TCVN hiện hành về an toàn điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Găng tay cách điện | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng cách điện | Đôi | 01 |  |  |
|  | Thảm cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Sào cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tiếp địa di động hạ áp | Chiếc | 01 |  |  |
| 8 | Biểu tượng cảnh báo an toàn | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thông báo và cảnh báo giúp bảo vệ an toàn lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
| 9 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo lường điện | Theo TCVN hiện hành |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Am pe mét AC | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng hồ cos phi (cosØ) | Chiếc | 01 |  |  |
| 10 | Dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng các dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Cuộn dây chữa cháy và vòi | Cuộn | 01 |  |  |
|  | Họng cấp nước | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 01 |  |  |
| 11 | Dụng cụ vệ sinh | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành vệ sinh máy móc thiết bị | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |

### 3.4. Phòng thực hành phân tích hóa lý

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |
|  | Hệ thống cất đạm tự động (Kjeldahl) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định hàm lượng đạm trong mẫu | - Công phá: ≤ 6 mẫu - Hiệu suất thu hồi: ≥ 99,5% |
|  | Máy chiết xơ (máy phân tích chất xơ) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định hàm lượng chất xơ của lương thực | - Số vị trí chiết mẫu: ≥3 - Công suất: ≥900W |
|  | Máy dập mẫu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm tơi mẫu khi thực hiện thí nghiệm | Thể tích: ≥ 200ml |
|  | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định nhanh hàm lượng ẩm của nguyên liệu, sản phẩm lương thực | - Dải đo: (0÷90)% - Độ chính xác: ± 0,5 % |
|  | Máy đo độ trắng của gạo | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ trắng của gạo | -Khoảng đo: (5.0÷69.9) Unit - Công suất: (35÷60)W |
|  | Máy đo độ trắng của bột | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo độ trắng của bột | -Khoảng đo độ trắng: 5.0...120.0 -Độ phân giải : 0,1 -Khối lượng mẫu đo : 5,5g - Công suất: (4÷16)W |
|  | Máy đo độ nhớt | Chiếc | 01 | Dùng để đo độ nhớt của dung dịch | - Thang đo: (15÷2.000.000)cP (mPa.s) - Độ chính xác: ±1,0% thang đo. |
|  | Máy đo pH cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo pH của dung dịch | - Thang đo: (0 ÷ 14) - Độ chính xác: ± 0,1pH |
|  | Máy quang phổ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phân tích các chỉ tiêu chất lượng bằng phương pháp quang phổ | - Phổ phân tích: (190 ÷ 1100)nm - Độ chính xác: ± 0,5nm |
|  | Máy trộn (vortex mixer) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành trộn đều dung dịch phân tích | Tốc độ: (0 ÷ 3000) vòng/ phút |
|  | Máy đo tỷ trọng | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định tỷ trọng riêng hạt bột | Dung tích ống thử: 250ml |
|  | Máy cất nước | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chưng cất nước | - Nước cấp: (2÷4) lít/phút - Năng suất cất: (4÷8) lít/giờ |
|  | Máy khuấy từ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành khuấy trộn, hòa tan dung dịch | - Tốc độ khuấy: (100÷1500)v/phút - Công suất: (600 ÷ 800)W |
|  | Bể ổn nhiệt | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành ổn định nhiệt độ của mẫu khi thí nghiệm | Thể tích: ≥14 lít |
|  | Lò nung | Chiếc | 01 | Dùng trong hướng dẫn và thực hành xác định hàm lượng tro của mẫu vật | - Thể tích: ≤ 20 lít - Nhiệt độ tối đa: 1400°C |
|  | Bộ chiết Soxhlet | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định hàm lượng chất béo | Hiệu suất thu hồi: ≥ 99,5% |
|  | Chiết quang kế | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo nồng độ chất khô | - Dải đo: (0 ÷ 53)°Brix - Độ chính xác: ± 0,2% |
|  | Đường kế | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo hàm lượng đường trong nguyên liệu và sản phẩm lương thực | - Dải đo: (0 ÷60)°S - Độ chính xác: 0.1°S |
|  | Thước kẹp | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo kích thước nguyên liệu | Độ chính xác: 0,1 mm |
|  | Sàng thí nghiệm | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phân loại hỗn hợp hạt bột trong thí nghiệm | - Tốc độ : ≥1400 vòng/phút - Đường kính sàng: ≥200mm, số tầng (1÷5) - Công suất động cơ: ≥ 0,12kW |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định khối lượng nguyên vật liệu | - Khả năng cân: ≤ 100kg - Độ chính xác: ± 200g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định khối lượng hóa chất, phụ gia và mẫu vật | - Khả năng cân: ≤ 500 g - Độ chính xác: 0,1g |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định khối lượng hóa chất, phụ gia và mẫu vật | - Khả năng cân: ≤ 250g - Độ chính xác: ± 0,001g |
|  | Bình hút ẩm | Chiếc | 02 | Dùng để thực tập ổn định độ ẩm mẫu vật khô | Thể tích ≥ 2 lít |
|  | Dụng cụ lấy mẫu bột | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lấy mẫu hạt, bột | - Vật liệu inox - Thể tích mẫu: 75 ml |
|  | Dụng cụ lấy mẫu dung dịch lỏng | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lấy mẫu dịch bột có độ nhớt cao | - Vật liệu thép không gỉ - Thể tích mẫu: (30÷ 75) ml |
|  | Mai trộn mẫu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lấy mẫu nguyên liệu sản phẩm | Vật liệu bằng inox |
|  | Tủ đựng hóa chất | Chiếc | 02 | Dùng để chứa đựng và bảo quản hóa chất | - Có quạt thông gió: ≥ 0,5m/s - Vật liệu inox |
|  | Tủ hút | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ trong hướng dẫn và thực hành pha hoá chất | - Tốc độ khí lưu thông: ≥ 0,5m/s - Vật liệu inox |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành bảo quản mẫu ở nhiệt độ thấp | Thể tích: ≥ 170 lít |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm khô, khử trùng dụng cụ thí nghiệm | - Thể tích: ≤ 50 lít - Điều chỉnh được nhiệt độ: (5 ÷ 300)°C |
|  | Bình tia | Chiếc | 06 | Dùng thực hành rửa dụng cụ trong quá trình thực hành/thí nghiệm tại phòng Phân tích thực phẩm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Bình định mức | Bộ | 03 | Dùng để thực hành định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất | - Làm bằng vật liệu trong suốt - Chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Bình tam giác | Bộ | 06 | Dùng để đựng hóa chất, dung dịch khi thực hành thí nghiệm | Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Buret | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành định lượng hóa chất khi chuẩn độ | Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Giá kẹp buret | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Cốc đong | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đong nước | Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Ống đong | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đong nước, dung dịch khi thí nghiệm, thực hành | Vật liệu bằng thủy tinh, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Micropipet | Bộ | 02 | Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất | Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, chịu áp suất. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 0,1 μl ÷ 2,5 μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 0,5 μl ÷ 10 μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 μl ÷ 20 μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 μl ÷ 100 μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 20 μl ÷ 200 μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 μl ÷ 1000 μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá để Micropipet | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 03 | Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất | - Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất - Dung tích: (1÷ 20) ml |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet 20ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Giá đựng pipet | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Lọ thủy tinh | Chiếc | 36 | Dùng để đựng mẫu, dung dịch hóa chất, chất chỉ thị khi thực hành thí nghiệm | Dung tích: (30÷ 1000)ml, có nút đậy |
|  | Phễu | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn rót các dung dịch lỏng | Vật liệu bằng thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại Ø50mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại Ø 75mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại Ø 100mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cốc nung | Bộ | 18 | Dùng để chứa mẫu vật thực hiện quá trình sấy hoặc nung | - Vật liệu bằng sứ chịu nhiệt, có nắp đậy - Dung tích: (50÷100) ml |
|  | Chày, cối | Bộ | 03 | Dùng để thực tập làm nhỏ mẫu vật | - Bằng sứ - Đường kính: (100÷150) mm |
|  | Đũa thủy tinh | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành khuấy, trộn, làm tan dung dịch | Dài: ≥ 250 mm |
|  | Kéo | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành cắt nhỏ mẫu vật | Vật liệu bằng inox |
|  | Kẹp gắp mẫu | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành lấy mẫu hạt và sản phẩm lương thực | Cán dài ≥150mm |
|  | Kẹp gắp cốc | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành gắp cốc sấy, cốc nung | Cán dài: ≥ 200 mm |
|  | Khay | Chiếc | 06 | Dùng để đựng nguyên vật liệu | Kích thước: (dài, rộng, cao): ≥ (250 x 200 x 100) mm, vật liệu không gỉ |
|  | Nhiệt kế | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đo nhiệt độ mẫu vật | Khoảng đo: (0 ÷200)°C |
|  | Quả bóp | Chiếc | 06 | Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch | Vật liệu cao su |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 09 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lấy hóa chất trong phân tích các chỉ tiêu chất lượng lương thực | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |

### 3.5. Phòng thực hành phân tích vi sinh

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định khối lượng hóa chất, phụ gia và mẫu vật | - Khả năng cân: ≤ 500 g - Độ chính xác: 0,1g |
|  | Cân phân tích | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định khối lượng hóa chất, phụ gia và mẫu vật | - Khả năng cân: ≤ 250g - Độ chính xác: ± 0,001g |
|  | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành quan sát đặc điểm, cấu tạo tế bào vi sinh vật | Độ phóng đại: (40 ÷ 16000)X |
|  | Lò vi sóng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đun nóng môi trường nuôi cấy | Thể tích: ≥ 20 lít |
|  | Máy dập mẫu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm tơi mẫu khi thực hiện thí nghiệm | Thể tích: ≥ 200ml |
|  | Máy đếm khuẩn lạc | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn,thực hành đếm số lượng tế bào vi sinh vật trong quá trình nuôi cấy | Khă năng đếm: (0-999) cfu |
|  | Nồi hấp tiệt trùng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành hấp tiệt trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy | - Dung tích: (20 ÷ 100) lít - Áp suất: ≥ 0,27 Mpa - Nhiệt độ tiệt trùng: (40 ÷ 140)°C |
|  | Tủ ấm | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành nuôi cấy tế bào vi sinh vật trong phòng phân tích thực phẩm. | - Nhiệt độ: (0 ÷ 60)°C - Thể tích: ≤ 200 lít |
|  | Tủ cấy vi sinh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành thao tác trong nuôi cấy vi sinh vật | Kích thước buồng thao tác: ≥(1200x 500x 600) mm |
|  | Tủ đựng và bảo quản kính hiển vi | Chiếc | 03 | Dùng để chứa đựng và bảo quản kính hiển vi | Có hệ thống hút ẩm |
|  | Tủ hút | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ trong hướng dẫn và thực hành pha hoá chất | - Tốc độ khí lưu thông: ≥ 0,5m/s - Vật liệu inox |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành bảo quản mẫu ở nhiệt độ thấp | Thể tích: ≥ 170 lít |
|  | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm khô, khử trùng dụng cụ thí nghiệm | - Thể tích: ≤ 50 lít - Điều chỉnh được nhiệt độ: (5 ÷ 300)°C |
|  | Cốc đong | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đong nước trong quá trình thực hành, thí nghiệm | Làm bằng loại vật liệu trong suốt, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Lọ thủy tinh | Chiếc | 36 | Dùng để đựng mẫu, dung dịch hóa chất, chỉ thị | Dung tích: (30÷ 1000)ml, có nút đậy |
|  | Micropipet | Bộ | 03 | Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất lượng nhỏ | Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất, chịu áp suất. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 0,1 μl ÷ 2,5 μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 0,5 μl ÷ 10 μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 μl ÷ 20 μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 μl ÷ 100 μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 20 μl ÷ 200 μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 μl ÷ 1000 μl | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giá để Micropipet | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống đong | Bộ | 3 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đong nước, dung dịch khi thí nghiệm, thực hành | Vật liệu bằng thủy tinh, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Bình định mức | Bộ | 03 | Dùng để thực hành định mức dung dịch, hóa chất | - Làm bằng vật liệu trong suốt - Chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Bình tam giác | Bộ | 03 | Dùng để đựng hóa chất, dung dịch khi thực hành thí nghiệm | Vật liệu thủy tinh, chịu nhiệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Buret | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành định lượng hóa chất khi chuẩn độ | Làm bằng vật liệu trong suốt, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Giá kẹp buret | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm môi trường dinh dưỡng, nuôi cấy vi sinh vật | Vật liệu bằng thuỷ tinh trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 09 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 09 |  |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 03 | Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất | - Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất - Dung tích: (1÷ 20) ml |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet 20ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Giá đựng pipet | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Phễu | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn rót các dung dịch lỏng | Vật liệu bằng thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại Ø50mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại Ø 75mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại Ø 100mm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Que cấy vi sinh | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nuôi cấy và phân lập vi sinh vật | Vật liệu bằng thủy tinh hoặc thép không gỉ; có cán. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Que cấy thẳng | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Que cấy vòng | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Que trang | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành khử trùng que cấy | Loại: ≥ 150 ml |
|  | Đĩa petri | Bộ | 54 | Dùng để thực hành nuôi cấy và phân lập vi sinh vật | - Bằng nhựa hoặc thủy tinh có nắp đậy - Ðường kính: (60 ÷ 150) mm |
|  | Đũa thủy tinh | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành khuấy, trộn, làm tan dung dịch | Dài: ≥ 250 mm |
|  | Kéo | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành cắt nhỏ mẫu vật | Vật liệu bằng inox |
|  | Lam kính | Hộp | 03 | Dùng để hướng dẫn các thao tác làm tiêu bản | Vật liệu thủy tinh trong suốt |
|  | Nhiệt kế | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đo nhiệt độ mẫu vật | Khoảng đo: (0 ÷200)°C |
|  | Quả bóp | Chiếc | 06 | Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch | Vật liệu cao su |
|  | Khay | Chiếc | 06 | Dùng để đựng nguyên vật liệu | Kích thước: (dài, rộng, cao): ≥ (250 x 200 x 100) mm, vật liệu không gỉ |
|  | Chày, cối | Bộ | 03 | Dùng để thực tập làm nhỏ mẫu vật | - Bằng sứ - Đường kính: (100÷150) mm |
|  | Bình tia | Chiếc | 06 | Dùng thực hành phun nước rửa dụng cụ trong quá trình thực hành, thí nghiệm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lấy hóa chất trong quá trình pha dung dịch hóa chất, môi trường dinh dưỡng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Bể ổn nhiệt | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành ổn định nhiệt độ của mẫu khi thí nghiệm | Thể tích: ≥14 lít |
|  | Kẹp gắp cốc | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành gắp dụng cụ trong tủ sấy, nồi hấp | Cán dài: ≥ 200 mm |
|  | Kính lúp | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành quan sát mẫu vật | Độ phóng đại: ≥ 3X |

### 3.6. Phòng thực hành phân tích cảm quan

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu phục vụ giảng dạy | Máy in đen trắng khổ A4 |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |
|  | Booth thử | Khoang | 06 | Được sử dụng để hướng dẫn và thực hiện các thao tác khi đánh giá cảm quan | - Vật liệu gỗ công nghiệp hoặc nhôm, sơn màu trắng - Kích thước tối thiểu: Rộng:500mm; Cao: 1000mm - Có hệ thống cửa đẩy để đưa mẫu vào trong khoang thử. |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định khối lượng hóa chất, phụ gia và mẫu vật | - Khả năng cân: ≤ 500 g - Độ chính xác: 0,1g |
|  | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành bảo quản mẫu ở nhiệt độ thấp | Thể tích: ≥ 170 lít |
|  | Dụng cụ đánh giá cảm quan | Bộ | 19 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đánh giá cảm quan |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ðĩa | Chiếc | 03 |  | - Vật liệu sứ, màu trắng; - Ðường kính: ≥200 mm |
|  | Cốc | Chiếc | 01 |  | Thể tích: ≥100 ml |
|  | Dao | Chiếc | 01 |  | Vật liệu inox |
|  | Nĩa | Chiếc | 01 |  | Vật liệu inox |
|  | Kính lúp | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành quan sát mẫu vật | Độ phóng đại: ≥ 3X |
|  | Khay | Chiếc | 06 | Dùng để đựng nguyên vật liệu | Kích thước: (dài, rộng, cao): ≥ (250 x 200 x 100) mm, vật liệu không gỉ |
|  | Bình tia | Chiếc | 03 | Dùng thực hành rửa dụng cụ trong quá trình thực hành/thí nghiệm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Cốc đong | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đong nước và dung dịch khi chuẩn bị mẫu cảm quan | Làm bằng loại vật liệu trong suốt, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Đũa thủy tinh | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành khuấy, trộn, làm tan dung dịch | Dài: ≥ 250 mm |
|  | Thìa lấy hóa chất | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lấy hóa chất trong pha chế dung dịch đánh giá cảm quan | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Ống đong | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đong nước, dung dịch khi thí nghiệm, thực hành | Làm bằng thủy tinh, loại trong suốt, có chia vạch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Pipet | Bộ | 01 | Dùng để thực tập hút và nhả dung dịch hoá chất | - Vật liệu chịu nhiệt, chịu hóa chất - Dung tích: (1÷ 20) ml |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pipet 1ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet 2ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet 5ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet 10ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Pipet 20ml | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Giá đựng pipet | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ống nghiệm | Bộ | 01 | Dùng để thực hành, thí nghiệm trong đánh giá chất lượng | Vật liệu làm bằng thuỷ tinh trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 15 ml | Chiếc | 09 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 09 |  |  |
|  | Giá đựng ống nghiệm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Quả bóp | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành hút và nhả dung dịch | Vật liệu cao su |
|  | Bếp điện | Bộ | 03 | Dùng để xử lý mẫu trước khi đánh giá cảm quan | Công suất: ≥1500W |
|  | Kéo | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành cắt nhỏ mẫu vật | Vật liệu bằng inox |
|  | Kẹp gắp mẫu | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành lấy mẫu lương thực | - Vật liệu bằng inox - Cán dài ≥150 mm |
|  | Mai trộn mẫu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lấy mẫu nguyên liệu sản phẩm | Vật liệu bằng inox |

### 3.7. Phòng thực hành sản xuất gạo, bột và tinh bột

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |
|  | Bàn thực hành | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chế biến | - Kích thước (dài x rộng x cao): ≥ (2000 x 1180 x 850) mm - Mặt bàn bằng vật liệu chống ăn mòn, dễ vệ sinh |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định khối lượng nguyên vật liệu | - Khả năng cân: ≤ 100kg - Độ chính xác: ± 200g |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định khối lượng nguyên vật liệu | - Khả năng cân: ≤ 10kg - Độ chính xác: ± 50g |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cân hóa chất, phụ gia và mẫu vật | - Khả năng cân: ≤ 500 g - Độ chính xác: 0,1g |
|  | Máy tách tạp chất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tách các loại tạp chất ra khỏi hỗn hợp bằng phương pháp hút gió và rung giật | - Động cơ rung: 0,55kW - Đường kính lỗ sàng: 0,5mm - Công suất quạt hút: 5,5 kW |
|  | Máy làm sạch củ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm sạch củ trong sản xuất bột, tinh bột | Công suất: ≥ 1,5kW |
|  | Máy cắt, thái củ | Chiếc | 01 | Dùng hướng dẫn và thực hành cắt khúc, thai lát các loại củ trong chế biến bột, tinh bột, snack | Công suất: ≥ 1,5kW |
|  | Máy xay thóc | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tách vỏ trấu của hạt thóc, hạt lúa mì | Năng suât: ≥ 10kg/mẻ |
|  | Máy xát gạo | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xát trắng hạt gạo trong sản xuất gạo | Năng suất: 10 kg/mẻ |
|  | Máy đánh bóng gạo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành bánh bóng hạt gạo sau khi xay xát | Năng suất: ≥ 10kg/mẻ |
|  | Máy bóc vỏ hạt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành bóc vỏ hạt ngũ cốc như lúa mì, ngô, đậu các loại.... | Công suất: (3 ÷ 5) kW |
|  | Máy nghiền búa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nghiền nhỏ nguyên liệu trong sản xuất bột gạo, bột mỳ | - Vật liệu bằng thép không gỉ - Năng suất: ≥ 10kg/h |
|  | Máy nghiền trục | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nghiền nhỏ nguyên liệu trong sản xuất bột mì, bột sắn | - Vật liệu bằng thép không gỉ - Năng suất: ≥ 10kg/h |
|  | Máy sàng lắc | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phân loại và tách tạp chất trong sản xuất bột | - Vật liệu inox - Đường kính: ≥ 100mm, số tầng 1-5 - Công suất động cơ: ≥ 0,15kW |
|  | Máy sàng đảo | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phân loại hỗn hợp sau quá trình xay xát gạo | - Vật liệu inox - Tốc độ trục chính: ≥ 140 vòng/phút mm, số lớp 3-5 - Công suất động cơ: ≥ 0,75kW |
|  | Máy sàng rung | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phân loại hỗn hợp hạt rời dựa vào kích thước | - Kích thước mắt lưới : (0,02÷3)mm - Đường kính sàng: ≥ 600mm, số tầng 1÷5 - Công suất động cơ: ≥ 0,2kW |
|  | Máy sàng trống | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phân loại hỗn hợp bột sau khi nghiền | - Vật liệu inox - Số lớp: 1÷3 - Công suất động cơ: ≥ 0,15kW |
|  | Máy gọt vỏ củ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành bóc, gọt vỏ củ | - Năng suất: ≤ 100kg/ giờ - Tỷ lệ bóc vỏ: ≥96% |
|  | Máy nghiền củ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nghiền củ trong chế biến bột, tinh bột | Công suất: ≥ 1,5 kW |
|  | Máy ly tâm lắng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phân tách hỗn hợp dịch bột ướt bằng phương pháp trọng lực | Tốc độ ly tâm: ≥ 10000 vòng/phút |
|  | Máy đo pH cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo pH của dung dịch | - Thang đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0,1pH |
|  | Máy xay bột ướt | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nghiền bột gạo ướt | Công suất: ≥ 1,5kW |
|  | Thiết bị lắng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành loại bỏ tạp chất cặn trong hỗn hợp dung dịch bằng lắng trọng lực | - Năng suất: ≥50 lít - Có hệ thống băng tải - Có hệ thống cung cấp nhiệt |
|  | Thiết bị phun rửa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành rửa thiết bị, dụng cụ, sàn nhà. | Công suất ≥ 1,5kW |
|  | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định nhanh hàm lượng ẩm của nguyên liệu, sản phẩm lương thực | -Độ phân giải: 0,1 %, Độ chính xác: ± 0,5 % -Dải đo: (0÷90)% |
|  | Máy sấy | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sấy các loại bột, tinh bột | -Nhiệt độ sấy: (35÷ 95)°C - Độ ẩm sấy khô: ≤ 5%. - Năng suất: ≤10kg |
|  | Hệ thống băng tải (*) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vận chuyển nguyên vật liệu | - Năng suất: ≤ 550 tấn/giờ |
|  | Hệ thống gầu tải (*) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vận chuyển nguyên vật liệu lương thực dạng hạt và bột theo phương thẳng đứng | - Năng suất: ≤ 5 tấn/giờ - Tốc độ gầu: (1÷2)m/s |
|  | Hệ thống rửa và làm sạch tinh bột ướt (*) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sản xuất tinh bột củ | Công suất: ≥ 500kg/ giờ |
|  | Hệ thống vít tải (*) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vận chuyển nguyên vật liệu lương thực dạng rời | - Năng suất: ≤ 5 tấn/giờ - Tốc độ: 120 vòng/phút |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm lương thực | Tải trọng: ≤ 300kg |
|  | Xe nâng (*) | Chiếc | 01 | Dùng để bốc dỡ và vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm lương thực | Tải trọng: ≥ 300kg |
|  | Hệ thống hút bụi | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành hút bụi trong quá trình sản xuất bột và xay xát | - Lưu lượng gió: ≥ 1.200 m3 /giờ, tốc độ: ≥ 600 vòng/phút - Công suất: 2,2kW |
|  | Chiết quang kế | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo nồng độ chất khô | - Dải đo: (0 ÷ 53)°Brix - Độ chính xác: ± 0,2% |
|  | Kết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đựng nguyên vật liệu | Loại ≤ 50kg, vật liệu bằng nhựa |
|  | Thùng chứa | Chiếc | 06 | Dùng để chứa đựng nguyên liệu hạt, bột | - Dung tích: (10÷20)lít - Vật liệu nhựa |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để chứa đựng nguyên liệu hạt, bột | - Dung tích: (10÷20)lít - Vật liệu nhựa |
|  | Chậu | Chiếc | 06 | Dùng để đựng nguyên vật liệu | - Vật liệu không gỉ - Thể tích: (20÷30) lít |
|  | Khay | Chiếc | 18 | Dùng để đựng nguyên vật liệu | Kích thước (dài, rộng, cao): ≥ (250 x 200 x 100) mm, vật liệu không gỉ |
|  | Kính lúp | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành quan sát mẫu vật | Độ phóng đại: ≥ 3X |
|  | Pallet | Chiếc | 06 | Dùng để đặt nguyên vật liệu, sản phẩm | -Kích thước (dài x rộng x cao) ≥ ( 1000 x 1000 x 200)mm - Vật liệu: Gỗ |
|  | Mai trộn mẫu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lấy mẫu nguyên liệu sản phẩm | Vật liệu inox |
|  | Rổ | Chiếc | 06 | Dùng để đựng nguyên vật liệu | - Khả năng chứa: (10 ÷ 15)kg |
|  | Dụng cụ lấy mẫu bột | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lấy mẫu hạt, bột | - Vật liệu inox - Thể tích mẫu: 75 ml |
|  | Dụng cụ lấy mẫu dung dịch lỏng | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành lấy mẫu dịch bột có độ nhớt cao | - Vật liệu bằng thép không gỉ - Thể tích mẫu: 30, 50, 75 ml |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hiện công việc tháo, lắp sửa chữa máy | Loại thông dụng trên thị trường tối thiểu 32 chi tiết |

### 3.8. Phòng thực hành chế biến các sản phẩm lương thực

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định khối lượng nguyên vật liệu | - Khả năng cân: 100kg - Độ chính xác: ± 200g |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định khối lượng nguyên vật liệu | - Khả năng cân: 10kg - Độ chính xác: ± 50g |
|  | Máy trộn nguyên liệu | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phối trộn các loại nguyên liệu khô | - Vật liệu bằng inox - Năng suất: ≤ 10kg |
|  | Máy nhào bột | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nhào trộn bột và các nguyên phụ liệu với nước | - Vật liệu bằng inox - Năng suất: ≤ 10kg/h |
|  | Máy cán bột | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cán bột trong chế biến một số sản phẩm từ bột | - Vật liệu bằng inox - Năng suất: ≤ 20kg/h |
|  | Máy chia bột | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chia bột nhào thành các đơn vị nhỏ, dạng cầu trước khi lăn, vê tạo hình | - Công suất: ≥ 1,5 kW - Năng suất: (10÷40) kg/h |
|  | Máy ép tạo sợi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành quá trình ép tạo hình dạng sợi | - Năng suất: ≤ 10 kg/giờ - Vật liệu inox |
|  | Máy cắt sợi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành quá trình cắt tạo sợi trong chế biến mỳ bánh đa, mỳ sợi, mỳ ăn liền | - Vật liệu inox - Năng suất: ≤ 20kg/h |
|  | Máy làm bún, mì tươi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chế biến bún tươi, mì gạo, bánh phở | Năng suất: ≥ 1kg bột/ mẻ |
|  | Hệ thống sản xuất mì ăn liền (*) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chế biến sản phẩm mì ăn liền | Năng suất: ≥ 100 kg bột/ giờ |
|  | Hệ thống gầu tải (*) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vận chuyển nguyên vật liệu lương thực dạng hạt và bột theo phương thẳng đứng | - Năng suất: ≤ 5 tấn/giờ - Tốc độ gầu: (1÷2)m/s |
|  | Hệ thống vít tải (*) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vận chuyển nguyên vật liệu lương thực dạng rời | - Năng suất: ≤ 5 tấn/giờ - Tốc độ: 120 vòng/phút |
|  | Hệ thống băng tải (*) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vận chuyển nguyên vật liệu | Năng suất: ≤ 550 tấn/giờ |
|  | Nồi hơi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cung cấp nhiệt cho các quá trình gia công nước nhiệt | Công suất: ≤ 200kg/giờ |
|  | Thiết bị hấp | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm chín sản phẩm bằng phương pháp hấp | - Năng suất: ≤ 10kg/h - Vật liệu inox |
|  | Máy tráng bánh | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành tráng bánh từ dung dịch bột ướt | - Năng suất: ≥ 5 kg/giờ - Công suất: 3000W |
|  | Lò nướng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nướng nguyên liệu | Thể ích: ≥ 20 lít |
|  | Thiết bị chiên (rán) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành làm chín nguyên liệu trong dầu | Dung tích: ≤ 100 lít |
|  | Thiết bi chiên chân không | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chiên hạt, củ bằng phương pháp chân không | - Năng suất: ≤ 5 kg/mẻ - Nhiệt độ chiên: (50 ÷)150°C - Áp suất: ( 0,8 ÷ 0,9) atm |
|  | Hệ thống sấy liên tục (*) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sấy các sản phẩm mỳ, bún, phở gạo | - Năng suất: ≤ 1 tấn/giờ - Nhiệt độ sấy: (60÷ 90)°C |
|  | Nồi | Chiếc | 06 | Dùng để thực tập chế biến lương thực | - Vật liệu bằng vật liệu không gỉ - Dung tích: ≤ 30 lít |
|  | Bếp điện | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đun nóng | Công suất: ≥1500W |
|  | Khay trộn bột | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành nhào trộn bột trong chế biến các sản phẩm từ bột | - Vật liệu bằng inox - Kích thước: ≥ 0,5 m x 0,75 m |
|  | Khuôn bánh | Chiếc | 06 | Dùng để tạo hình bánh | Vật liệu bằng inox |
|  | Giá phơi | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phơi sản phẩm mì sợi, bún khô... | Kích thước (dài x rộng x cao): ≥ (470x250x700)mm |
|  | Xe nâng(*) | Chiếc | 01 | Dùng để bốc dỡ và vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm lương thực | Tải trọng: ≥ 300kg |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 01 | Dùng để vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm lương thực | Tải trọng: ≤ 300kg |
|  | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định nhanh hàm lượng ẩm của nguyên liệu, sản phẩm lương thực | -Độ phân giải: 0,1 %, Độ chính xác: ± 0,5 % -Dải đo: (0÷90)% |
|  | Nhiệt kế | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đo nhiệt độ mẫu vật | Khoảng đo: (0 ÷200)°C |
|  | Áp kế | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo áp suất | - Dải đo: (0,5÷25) bar - Độ chính xác: ± 1% |
|  | Chậu | Chiếc | 06 | Dùng để đựng nguyên vật liệu | Vật liệu bằng nhôm hoặc nhựa, thể tích: (20÷30) lít |
|  | Rổ | Chiếc | 06 | Dùng để đựng nguyên vật liệu | - Vật liệu bằng nhựa - Khả năng chứa: (10 ÷ 15) kg |
|  | Pallet | Chiếc | 03 | Dùng để đặt nguyên vật liệu, sản phẩm | - Kích thước (dài x rộng x cao) ≥ ( 1000 x 1000 x 200) mm - Vật liệu gỗ |
|  | Kết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đựng nguyên vật liệu | Loại ≤ 50kg, vật liệu bằng nhựa |
|  | Xô | Chiếc | 06 | Dùng để chứa đựng nguyên liệu hạt, bột | -Dung tích: (10÷20)lít - Vật liệu nhựa |
|  | Khay | Chiếc | 06 | Dùng để đựng nguyên vật liệu | Kích thước (dài, rộng, cao): ≥ (250 x 200 x 100) mm, vật liệu không gỉ |
|  | Thùng chứa | Chiếc | 03 | Dùng để chứa đựng nguyên liệu hạt, bột | -Dung tích: (10÷20)lít - Vật liệu nhựa |
|  | Bàn thực hành | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chế biến | - Kích thước (dài x rộng x cao): ≥ (2000 x 1180 x 850) mm - Mặt bàn bằng vật liệu chống ăn mòn, dễ vệ sinh |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hiện công việc tháo, lắp sửa chữa máy | Loại thông dụng trên thị trường tối thiểu 32 chi tiết |

### 3.9. Phòng thực hành bao gói và bảo quản lương thực

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu phục vụ giảng dạy | Máy in đen trắng khổ A4 |
|  | Bàn thực hành | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành chế biến | - Kích thước (dài x rộng x cao): ≥ (2000 x 1180 x 850) mm - Mặt bàn bằng vật liệu chống ăn mòn, dễ vệ sinh |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để hỗ trợ giảng dạy và thảo luận | Kích thước ≥ (1200 x 2400) mm |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định khối lượng nguyên vật liệu nhập kho | - Khả năng cân: 100kg - Độ chính xác: ± 200g |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành định lượng nguyên vật liệu bao gói lớn | - Khả năng cân: 10kg - Độ chính xác: ± 50g |
|  | Cân đồng hồ | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành định lượng sản phẩm khi bao gói nhỏ | -Phạm vi cân: 200g ÷ 2 kg; - Sai số cho phép: ± 10 ÷ 30 g |
|  | Hệ thống băng tải (*) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vận chuyển nguyên vật liệu | Năng suất: ≤ 550 tấn/giờ |
|  | Hệ thống gầu tải (*) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vận chuyển nguyên vật liệu lương thực dạng hạt và bột theo phương thẳng đứng | - Năng suất: ≤ 5 tấn/giờ - Tốc độ gầu: (1÷2)m/s |
|  | Hệ thống vít tải (*) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành vận chuyển nguyên vật liệu lương thực dạng rời | - Năng suất: ≤ 5 tấn/giờ - Tốc độ: 120 vòng/phút |
|  | Hệ thống tự động bao gói sản phẩm (*) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn quá trình bao gói, dán nhãn và in date sản phẩm | - Hệ thống tự động bao gói - Năng suất: ≥ 500 sản phẩm/ giờ |
|  | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành xác định nhanh hàm lượng ẩm của nguyên liệu, sản phẩm lương thực | -Độ phân giải: 0,1 %, Độ chính xác: ± 0,5 % -Dải đo: (0÷90)% |
|  | Máy đóng gói hút chân không | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đóng gói hút chân không sản phẩm | Năng suất: ≥ 20 kg/giờ |
|  | Máy đóng gói snack | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đóng gói, thổi khí sản phẩm snack | Năng suất: (20÷40) gói/phút |
|  | Máy kiểm tra độ kín bao bì | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra độ kín của bao bì | - Kích thước buồng chân không Φ270 mm x 210 mm - Độ chân không: (0 ÷ 90) Kpa |
|  | Máy đo khí CO2 cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo nồng độ CO2 trong bao bì, kho bảo quản | - Dải đo: (0÷9999)ppm, - Độ phân giải: 1ppm |
|  | Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, ẩm độ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đo các thông số trong kho bảo quản | - Tốc độ gió: (0,2 ÷ 30)m/s - Nhiệt độ: (-20 ÷ 60)°C - Độ ẩm: (0,1 ÷ 99,9)% RH |
|  | Máy đọc mã vạch | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đọc mã vạch của sản phẩm | Loại thông dụng, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Máy in date | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành in hạn sử dụng cho sản phẩm | Công suất: ≥ 0,5kW |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm lương thực | Tải trọng: ≤ 300kg |
|  | Xe nâng (*) | Chiếc | 01 | Dùng để bốc dỡ và vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm lương thực | Tải trọng: ≥ 300kg |
|  | Nhiệt kế | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành đo nhiệt độ mẫu vật | Khoảng đo: (0 ÷200)°C |
|  | Súng bắn keo | Chiếc | 03 | Dùng để hàn, gắn bao bì giấy | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Pallet | Chiếc | 06 | Dùng để đặt nguyên vật liệu, sản phẩm | -Kích thước (dài x rộng x cao) ≥ ( 1000 x 1000 x 200)mm - Vật liệu: gỗ |
|  | Khay | Chiếc | 06 | Dùng để đựng nguyên vật liệu | Kích thước (dài, rộng, cao): ≥ (250 x 200 x 100) mm, vật liệu không gỉ |
|  | Kéo | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành cắt nhỏ mẫu vật | Vật liệu bằng inox |
|  | Kết | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đựng nguyên vật liệu | Loại ≤ 50kg, vật liệu bằng nhựa |
|  | Rổ | Chiếc | 06 | Dùng để đựng nguyên vật liệu | - Vật liệu bằng nhựa - Khả năng chứa: (10 ÷ 15) kg |
|  | Thùng chứa | Chiếc | 06 | Dùng để chứa đựng nguyên liệu hạt, bột | -Dung tích: (10÷20)lít - Vật liệu nhựa |
|  | Mẫu bao bì | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành bao gói sản phẩm | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại carton | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại túi PE | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại nhựa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tiêu bản mẫu các bộ côn trùng hại kho | Bộ | 02 | Dùng làm mẫu vật trực quan trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Dụng cụ cắt băng keo | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn và thực hành cắt băng keo khi đóng gói sản phẩm | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hiện công việc tháo, lắp sửa chữa máy | Loại thông dụng trên thị trường tối thiểu 32 chi tiết |