BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ XÃ HỘI		                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phụ lục 77b

DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU

NGÀNH, NGHỀ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG BỘ

(Ban hành theo Thông tư số 16/2021/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2021

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên ngành, nghề: Xây dựng cầu đường bộ

Mã ngành, nghề:  6580205

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Năm 2021

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh B. Nội dung của danh mục | 2 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng | 3 |
| - Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng | 5 |
| 3.1. Phòng học kỹ thuật cơ sở | 5 |
| 3.2. Phòng thực hành máy vi tính | 8 |
| 3.3. Phòng học ngoại ngữ | 10 |
| 3.4. Phòng thực hành trắc địa | 11 |
| 3.5. Phòng thí nghiệm công trình | 13 |
| 3.6. Khu thực hành xây dựng đường | 18 |
| 3.7. Khu thực hành xây dựng cầu | 22 |

# A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Xây dựng cầu đường bộ trình độ cao đẳng là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Xây dựng cầu đường bộ trình độ cao đẳng.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề  Xây dựng cầu đường bộ trình độ cao đẳng.

2. Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Xây dựng cầu đường bộ trình độ cao đẳng bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Xây dựng cầu đường bộ trình độ cao đẳng không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Xây dựng cầu đường bộ trình độ cao đẳng, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có nội dung ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học và thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

# B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

## 1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Xây dựng cầu đường bộ trình độ cao đẳng được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

## (1)	Phòng học kỹ thuật cơ sở

## (2)	Phòng thực hành máy vi tính

## (3)	Phòng học ngoại ngữ

## (4)  Phòng thực hành trắc địa

## (5)  Phòng thí nghiệm công trình

## (6) Khu thực hành xây dựng đường

## (7) Khu thực hành xây dựng cầu

## 2. Mô tả các phòng chức năng

2.1 Phòng học kỹ thuật cơ sở

Phòng học kỹ thuật cơ sở là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô đun, tín chỉ của nghề. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 sinh viên.

2.2 Phòng thực hành máy vi tính

Phòng thực hành máy vi tính là phòng được trang bị các thiết bị dùng để dạy và học môn tin học. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 sinh viên.

2.3 Phòng học ngoại ngữ

Phòng học ngoại ngữ là phòng được trang bị các thiết bị dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 sinh viên.

2.4 Phòng thực hành trắc địa

Phòng thực hành trắc địa là phòng được trang bị các thiết bị dùng để dạy và học các môn học, mô đun liên quan đến đo đạc, khảo sát, lập lưới khống chế, bố trí công trình, quan trắc lún công trình. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun khác có sử dụng máy móc thiết bị đo đạc phục vụ thi công và nghiệm thu công trình. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 sinh viên.

2.5 Phòng thí nghiệm công trình

Phòng thí nghiệm công trình là phòng được trang bị các thiết bị dùng để dạy và học các môn học, mô đun vật liệu xây dựng, thí nghiệm tính chất cơ lý của đất, thiết kế cấp phối bê tông. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ cho các môn học, mô đun có sử dụng kết quả thí nghiệm phục vụ thi công và nghiệm thu công trình như: thi cốt thép, thi công bê tông, thi công nền, mặt đường, thi công cống, bờ kè, thi công mố trụ cầu. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 sinh viên.

2.6 Khu thực hành xây dựng đường

Khu thực hành xây dựng đường là khu được trang bị các thiết bị dùng để dạy và học các môn học và  mô đun liên quan đến thi công nền, mặt đường, thi công cống, bờ kè, và các công trình phụ trợ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 sinh viên.

2.7 Khu thực hành xây dựng cầu

Khu thực hành xây dựng cầu là khu được trang bị các thiết bị dùng để dạy và học các môn học và  mô đun liên quan đến gia công lắp dựng cốt thép, ván khuôn - giàn giáo, thi công mố trụ cầu, kết cấu nhịp và các công trình phụ trợ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 10 sinh viên.

## 3. Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

### 3.1. Phòng học kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng: ≥ 2.500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1.800x1.800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu, bản vẽ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Máy quét (Scanner) | Chiếc | 01 | Dùng để quét tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung bài giảng, video, âm thanh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Bảng vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Dùng để hướng dẫn và luyện tập vẽ các bản vẽ | - Kích thước bảng: ≥ khổ A3 - Có tích hợp sẵn thước dọc |
| 7 | Mô hình cắt vật thể | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn vẽ hình cắt, mặt cắt của vật thể | Kích thước phù hợp trong đào tạo |
| 8 | Mô hình khối hình học cơ bản | Bộ | 01 | Dùng để làm trực quan để giảng dạy | Kích thước phù hợp trong đào tạo |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Khối hình trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối hình nón tròn xoay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối hình cầu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối đa diện | Chiếc | 01 |  |  |
| 9 | Mẫu kết cấu | Bộ | 01 | Dùng để làm trực quan để giảng dạy | Kích thước phù hợp trong đào tạo |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dầm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mặt cầu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mặt đường bê tông nhựa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mặt đường xi măng | Chiếc | 01 |  |  |
| 10 | Mẫu mối ghép | Bộ | 01 | Dùng để làm trực quan để giảng dạy | Kích thước phù hợp trong đào tạo |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Chốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đinh tán | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hàn | Chiếc | 01 |  |  |
| 11 | Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để làm trực quan để giảng dạy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình cứu hoả dạng lỏng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình cứu hoả dạng khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình cứu hoả dạng bọt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình cứu hoả dạng bột | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đầu báo khói, báo cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Vòi chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
| 12 | Bộ bảo hộ lao động | Bộ | 02 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
| 13 | Bộ dụng cụ cứu thương | Bộ | 02 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn thực hành khi sơ cấp cứu nạn nhân | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nẹp định vị | Bộ | 01 |  |  |
|  | Găng tay y tế | Đôi | 01 |  |  |
|  | Panh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình người | Bộ | 01 |  |  |
|  | Hộp dụng cụ sơ cứu | Bộ | 01 |  |  |
| 14 | Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Dùng để thực hành vẽ kỹ thuật | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Eke | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 01 |  |  |
| 15 | Máy tính tay | Chiếc | 35 | Dùng trong quá trình tính toán số liệu khi thực hành | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 16 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 02 | Dùng để đựng dụng cụ, học liệu, thiết bị nhỏ | Kích thước phù hợp trong đào tạo |

### 3.2. Phòng thực hành máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 11 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng và cài đặt các phần mềm cũng như sử dụng các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng: ≥ 2.500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ 1.800mm x1.800 mm |
| 3 | Máy quét (Scanner) | Chiếc | 01 | Dùng để quét tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu, bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung bài giảng, video, âm thanh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Tủ hồ sơ | Chiếc | 01 | Dùng để đựng dụng cụ, học liệu, thiết bị nhỏ | Kích thước phù hợp trong đào tạo |
| 7 | Bộ phần mềm văn phòng | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tin học văn phòng | - Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm - Cài đặt được cho 11 máy vi tính |
| 8 | Bộ gõ Tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt | - Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm - Cài đặt được cho 11 máy vi tính |
| 9 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | - Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm - Cài đặt được cho 11 máy vi tính |
| 10 | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ quản lý máy tính của sinh viên | - Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm - Cài đặt được cho 11 máy vi tính |
| 11 | Phần mềm lập dự toán | Bộ | 01 | Dùng để thực hành các kỹ năng về lập dự toán, tính toán khối lượng các hạng mục công trình. | - Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm - Cài đặt được cho 11 máy vi tính |
| 12 | Phần mềm vẽ kỹ thuật trên máy tính | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng vẽ trên máy tính | - Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm - Cài đặt được cho 11 máy vi tính |
| 13 | Phần mềm thiết kế đường | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng thiết kế trên máy tính | - Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm - Cài đặt được cho 11 máy vi tính |
| 14 | Phần mềm thiết kế cầu | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng thiết kế trên máy tính | - Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm - Cài đặt được cho 11 máy vi tính |
| 15 | Phần mềm thiết kế móng | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng thiết kế trên máy tính | - Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm - Cài đặt được cho 11 máy vi tính |
| 16 | Bộ định mức dự toán xây dựng công trình | bộ | 01 | Dùng để thực hành xác định mức hao phí cần thiết về vật liệu, lao động và máy thi công công việc lập dự toán | Số xuất bản mới nhất tại thời điểm sử dụng |

### 3.3. Phòng học ngoại ngữ

| STT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn điều khiển |  | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Khối điều khiển trung tâm |  | Chiếc | 01 |  | Có khả năng mở rộng kết nối. |
| 3 | Phần mềm điều khiển (LAB) |  | Bộ | 01 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều |
| 4 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi |  | Bộ | 01 | Dùng để kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị |
| 5 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2.500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: 1.800mm x1.800 mm |
| 6 | Máy vi tính |  | Bộ | 11 | Dùng để cài đặt, sử dụng các phần mềm | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Tai nghe |  | Bộ | 11 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm |
| 8 | Máy quét (Scanner) |  | Chiếc | 01 | Dùng để quét tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Hệ thống mạng LAN |  | Bộ | 01 | Dùng để kết nối các máy vi tính trong phòng | Loại có tốc độ đường truyền: ≥ 100 Mbps |

### 3.4. Phòng thực hành trắc địa

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 11 | Dùng để trình chiếu bài giảng và thực hành, nội nghiệp | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng: ≥ 2.500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1.800x1.800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Sử dụng để in tài liệu, bản vẽ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung bài giảng, video, âm thanh, tài liệu học tập | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy cân bằng laser | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành tạo ra các tia thẳng đứng và tia nằm ngang khi thi công các hạng mục | - Độ chính xác: ± 1mm/15m - Bán kính hoạt động: ≥ 50 m - Bù nghiêng: ≥ 2° - Đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 6 | Máy toàn đạc điện tử | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo góc (góc bằng, góc đứng) đo độ dài , độ chênh cao, định vị vị trí, | - Độ phóng đại ống kính: ≥ 30 X - Trường nhìn: 1°20' - Sai số đo góc: 2" - Đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 7 | Máy kinh vỹ điện tử | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo góc (góc bằng, góc đứng) | - Độ phóng đại: ≥ 30 X - Trường nhìn: 1°30' - Sai số đo góc: 2" - Đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 8 | Máy thủy bình | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành chênh cao giữa 2 điểm | - Độ phóng đại: ≥ 30X - Trường nhìn: 1°30' - Sai số: ± 1,5mm/1km - Đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 9 | Máy định vị GPS | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra vị trí thi công | - Độ phân giải: ≥ 176 x 220 Pixel - Độ chính xác: ≤ 0,75 m - Đầy đủ phụ kiện kèm theo. |
| 10 | Máy bộ đàm | Bộ | 03 | Dùng để thực hành trong khi đo, kiểm tra trắc địa | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Thước chữ A | Bộ | 03 | Dùng để đo, kiểm tra trắc địa | Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Sào tiêu | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn đo, kiểm tra trắc địa | Loại thông dụng trên thị trường |
| 13 | Bộ dụng cụ kiểm tra | Bộ | 03 | Dùng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 1 m |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 3 m |
|  | Dọi | Bộ | 01 |  | Trọng lượng: ≤ 0,1 kg |
|  | Ni vô | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≤ 1 m |
|  | Ke vuông | Chiếc | 01 |  | Kích thước:≥ 250mm x 350mm |
| 14 | Máy tính tay | Chiếc | 11 | Dùng để tính toán trong quá trình thực hành đo đạc | Loại thông dụng trên thị trường |
| 15 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 02 | Dùng để đựng dụng cụ, học liệu, thiết bị nhỏ | Kích thước phù hợp trong đào tạo |
| 16 | Phần mềm hỗ trợ trắc địa | Bộ | 01 | Dùng để thực hành các kỹ năng nội nghiệp trong đo đạc | - Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm. - Cài đặt được 11 máy vi tính. |

### 3.5. Phòng thí nghiệm công trình

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng và phục vụ xuất kết quả thí nghiệm công trình. | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng: ≥ 2.500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ 1.800mm x1.800 mm |
| 3 | Máy quét (Scanner) | Chiếc | 01 | Dùng để quét tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu, bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung bài giảng, video, âm thanh | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Khuôn đúc mẫu bê tông | Bộ | 02 | Dùng để đúc mẫu bê tông phục vụ thí nghiệm kiểm tra chất lượng bê tông | Kích thước: - Lập phương: 150mm x150mm x 150mm - Trụ:150mm x 300mm |
| 7 | Bộ sàng cốt liệu (Cát, Đá, Đất) | Bộ | 02 | Dùng để kiểm tra thành phần hạt của vật liệu | Kích thước theo tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 7512-06 |
| 8 | Bình khối lượng riêng cốt liệu | Chiếc | 10 | Dùng để kiểm tra khối lượng riêng của vật liệu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Chày, côn thử độ hấp thụ nước của cốt liệu mịn | Bộ | 02 | Dùng để kiểm tra độ hấp thụ nước của vật liệu mịn | Kích thước theo tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 7512-06 |
| 10 | Dụng cụ xác định thể tích xốp cốt liệu | Bộ | 01 | Dùng để xác định thể tích xốp của cốt liệu | Dung tích: ≤ 20 lít |
| 11 | Thùng rửa cốt liệu (thô, mịn) | Bộ | 02 | Dùng trong quá trình thí nghiệm | Kích thước theo tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 7512-06 |
| 12 | Thước kẹp | Chiếc | 01 | Dùng trong quá trình thí nghiệm | Độ chính xác: ≤ 0,02 mm |
| 13 | Máy mài mòn (Losangerles) | Chiếc | 01 | Dùng để xác định tổn thất khối lượng của đá khi bị va đập và mài mòn trong thùng quay với bi thép | Đường kính thùng quay: ≤ 500 mm |
| 14 | Bộ dụng cụ VIKA | Bộ | 01 | Dùng để xác định lượng nước tiêu chuẩn của hồ xi măng. | Loại thông dụng trên thị trường |
| 15 | Máy trộn vữa, xi măng | Chiếc | 01 | Dùng trong quá trình thí nghiệm | Dung tích: ≤ 5 lít |
| 16 | Thùng hấp mẫu xi măng | Chiếc | 01 | Dùng để bảo dưỡng mẫu xi măng. | - Dung tích: ≤ 40 lít - Độ ẩm: ≥ 90% |
| 17 | Bộ dụng cụ xác định độ sụt hỗn hợp bê tông | Bộ | 02 | Dùng để xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông. | Loại thông dụng trên thị trường |
| 18 | Bếp đun mẫu nhựa đường | Bộ | 01 | Dùng trong quá trình thí nghiệm | Công suất: ≤ 2.500W, chảo chuyên dùng |
| 19 | Thiết bị xác định độ bền, độ dẻo Marshall của bê tông nhựa | Bộ | 01 | Dùng để xác định độ bền, độ dẻo trong quá trình thí nghiệm | - Bể giữ nhiệt: 600C. - Máy nén, khuôn, kích tháo mẫu đồng bộ theo thiết bị |
| 20 | Thiết bị xác định hàm lượng bi tum trong bê tông nhựa | Bộ | 02 | Dùng để xác định độ bền, độ dẻo trong quá trình thí nghiệm | - Khối lượng: ≥ 3.000 g - Tốc độ quay: ≥ 3.600 vòng/phút |
| 21 | Máy khoan bê tông | Bộ | 01 | Dùng để khoan lấy mẫu bê tông xi măng, bê tông nhựa phục vụ thí nghiệm | Đường kính lổ khoan: (100 ÷ 150) mm |
| 22 | Bộ Cần đo Benkelman | Bộ | 02 | Dùng để kiểm tra độ chặt nền, mặt đường | Theo tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 8867 - 2011 |
| 23 | Bộ đo độ chặt nền đường | Bộ | 02 | Dùng để kiểm tra độ chặt nền, mặt đường | Theo tiêu chuẩn Việt Nam: TCN 346 - 2006 |
| 24 | Súng bật nảy | bộ | 01 | Dùng để kiểm tra chất lượng bê tông | Loại thông dụng trên thị trường |
| 25 | Máy siêu âm bê tông | Bộ | 01 | Dùng để kiểm tra chất lượng bê tông | Độ khuếch đại: 1; 5; 10; 25; 50; 100; 250; 500 |
| 26 | Máy thử kéo, nén vạn năng (*) | Bộ | 01 | Dùng để kiểm tra chất lượng bê tông, cốt thép | - Lực thử kéo: ≥ 600 kN - Lực thử nén: ≥ 200 kN |
| 27 | Dao vòng | Chiếc | 05 | Dùng để xác định độ chặt của đất | Thể tích lấy mẫu: ≥ 50 cm3 |
| 28 | Khuôn đầm | Bộ | 01 | Dùng để xác định độ chặt của đất | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ thí nghiệm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khuôn đầm chặt tiêu chuẩn | Bộ | 02 |  |  |
|  | Khuôn đầm chặt cải tiến | Bộ | 02 |  |  |
|  | Khuôn đầm mẫu CBR | Bộ | 02 |  |  |
| 29 | Đồng hồ so | Chiếc | 05 | Dùng trong quá trình thí nghiệm | - Phạm vi đo: ≥ 10 mm - Độ chia: 0,01 mm |
| 30 | Bộ thí nghiệm rót cát | Bộ | 02 | Dùng để xác định độ chặt của đất | Theo tiêu chuẩn Việt Nam:TCVN 346:06 |
| 31 | Tủ sấy | Chiếc | 02 | Dùng trong quá trình thí nghiệm | - Dung tích: ≤ 220 lít - Nhiệt độ sấy: ≤ 2300C |
| 32 | Bộ cân | Bộ | 01 | Dùng trong quá trình thí nghiệm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cân thủy tĩnh | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi cân: ≤ 6 kg - Độ chính xác: ± 0,1 g |
|  | Cân cơ | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi cân: ≤ 20 kg - Độ chính xác: ±1 g |
|  | Cân điện tử | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi cân: ≤ 1 kg - Độ chính xác: ± 0,1 g |
| 33 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 02 | Dùng để đựng dụng cụ, học liệu, thiết bị nhỏ | Kích thước phù hợp trong đào tạo |
| 34 | Khay đựng vật liệu | Chiếc | 10 | Dùng trong quá trình thí nghiệm | Kích thước: ≥ 270mm x 400mm x 60mm |
| 35 | Mẫu vật liệu xây dựng | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Cát hạt thô | Kg | 20 | Dùng để nhận biết và phân loại các loại vật liệu phổ biến trong xây dựng | Mô đun: (2÷3,3) |
|  | Cát hạt mịn | Kg | 20 |  | Mô đun: (0,7÷2) |
|  | Đá cấp phối | Kg | 20 |  | Theo tiêu chuẩn hiện hành |
|  | Đá 1x2 | Kg | 20 |  |  |
|  | Đá 4x6 | Kg | 20 |  |  |
|  | Đá 0,5x1 | Kg | 20 |  |  |
|  | Xi măng | Kg | 20 |  | Theo tiêu chuẩn hiện hành |
|  | Thép tròn | Kg | 20 |  | Bao gồm: Thép tròn trơn, thép tròn có gờ mỗi loại một mẫu (6,8,10,12,14,16...) |
|  | Thép hình | Kg | 20 |  | Kích thước phù hợp đào tạo |
|  | Thép tấm | Kg | 20 |  |  |
| 36 | Mẫu vật liêu sợi tổng hợp | Bộ | 01 | Dùng để nhận biết và phân loại các loại vật liệu phổ biến trong xây dựng | Theo tiêu chuẩn hiện hành |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Vải địa kỹ thuật | m2 | 01 |  |  |
|  | Bấc thấm | m | 0,5 |  |  |
| 37 | Mẫu cáp dự ứng lực | Bộ | 01 |  | Theo tiêu chuẩn hiện hành |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cáp dị ứng lực PC 12,7 | m | 0,5 |  |  |
|  | Cáp dị ứng lực PC 15,2 | m | 0,5 |  |  |
| 38 | Bộ dụng cụ xây | Bộ | 05 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Xô | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bay xây | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Khay đựng vữa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bàn xoa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 01 |  |  |
| 39 | Phần mềm hỗ trợ thí nghiệm | Bộ | 01 | Dùng thực hành các kỹ năng nội nghiệp trong thí nghiệm | Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm |

### 3.6. Khu thực hành xây dựng đường

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng: ≥ 2.500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1.800x1.800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Sử dụng để in tài liệu, bản vẽ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Sử dụng để lưu trữ các nội dung bài giảng, video, âm thanh, tài liệu học tập | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy ủi (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thi công nền đường | Công suất động cơ: ≥ 75 CV |
| 6 | Máy san (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thi công nền đường | Công suất động cơ: ≥ 110 CV |
| 7 | Máy xúc lật (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công nền đường | - Công suất: ≥ 34 kW - Dung tích gầu: ≥ 0,5 m3 |
| 8 | Máy đào gầu nghịch (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thi công đào móng | Dung tích gầu: ≥ 0,4 m3 |
| 9 | Xe ô tô tự đổ (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thi công | Tải trọng: ≥ 2.500 kg |
| 10 | Xe ô tô tưới nước (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng tưới ẩm, cung cấp nước trong quá trình thi công nền đường | Dung tích : ≥ 1,0 m3 |
| 11 | Máy rải (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành rải thảm nhựa trong quá trình thi công mặt đường | Năng suất: ≥ 65.000 kg/giờ |
| 12 | Xe lu bánh lốp (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành lu lèn nhựa đường trong quá trình thi công mặt đường | Tải trọng: ≥ 9.000 kg |
| 13 | Máy lu 3 bánh sắt (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành lu lèn trong quá trình thi công mặt đường | Tải trọng: ≥ 6.000 kg |
| 14 | Máy lu 2 bánh sắt (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thi công nền đường | Tải trọng: ≥ 2.000 kg |
| 15 | Máy lu rung (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành lu lèn trong quá trình thi công mặt đường | Tải trọng: ≥ 8.000 kg |
| 16 | Máy phun nhựa đường (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành phun nhựa lót trong quá trình thi công mặt đường | - Công suất: ≥ 5 CV - Tốc độ phun: ≥ 120 lít/phút |
| 17 | Máy thổi bụi (*) | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành vệ sinh, kiểm tra mặt đường trong quá trình thi công | - Lượng khí thổi: ≥ 20m3/phút - Tốc độ khí thổi: ≥ 80 m/giây |
| 18 | Máy ép bấc thấm (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hỗ trợ trong quá trình thi công nền đường | - Chiều sâu ép: ≥ 5 m - Lực ép: ≥ 10.000 kg - Tốc độ ép: ≥ 15 m/phút |
| 19 | Máy khâu vải địa kỹ thuật | Chiếc | 01 | Sử dụng để xử lý vải trong thi công | Loại thông dụng trên thị trường |
| 20 | Máy trộn bê tông | Chiếc | 01 | Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công nền đường | Dung tích: ≥ 250 lít |
| 21 | Máy cưa đĩa | Chiếc | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành cắt tre, gỗ | - Công suất: ≥ 1,4 kW - Đường kính lưỡi cưa: ≥ 250 mm |
| 22 | Máy cắt kim loại | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành cắt thép | Đường kính đá: ≤ 350 mm |
| 23 | Xe rùa | Chiếc | 01 | Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công | Dung tích thùng: ≥ 50 lít |
| 24 | Bộ máy đầm | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu công dụng và cách vận hành, hỗ trợ trong quá trình thi công |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đầm cóc | Chiếc | 01 |  | Kích thước mặt đầm: ≥ (320x265) mm |
|  | Đầm bàn | Chiếc | 01 |  | Công suất: (1÷2,5) kW |
|  | Đầm dùi | Chiếc | 01 |  | Công suất: (1÷1,5) kW |
| 25 | Bộ ván khuôn hố ga | Bộ | 02 | Sử dụng để thực hành lắp ghép ván khuôn cấu kiện hố ga | Loại thông dụng trên thị trường |
| 26 | Bộ ván khuôn bó vỉa | Bộ | 20 | Sử dụng để thực hành lắp ghép ván khuôn cấu kiện bó vỉa. | Loại thông dụng trên thị trường |
| 27 | Bộ dụng cụ cầm tay | Bộ | 05 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ Clê | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kìm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Móc xoay | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Cưa tay | Chiếc | 01 |  |  |
| 29 | Bộ dụng cụ kiểm tra | Bộ | 05 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 1 m |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 3 m |
|  | Dọi | Bộ | 01 |  | Trọng lượng: ≤ 0,1 kg |
|  | Ni vô | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≤ 1 m |
|  | Ke vuông | Chiếc | 01 |  | Kích thước: ≥ (250x350) mm |
| 30 | Bộ biển báo | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn cảnh báo công trường đang thi công | Kích thước theo tiêu chuẩn quy định của Cục đường bộ Việt Nam |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Barie | Bộ | 01 |  |  |
|  | Báo nguy hiểm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Báo công trường đang thi công | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Biển hướng dẫn lưu thông | Chiếc | 02 |  |  |
| 31 | Bộ dụng cụ xây | Bộ | 05 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Xô | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bay xây | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Khay đựng vữa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước tầm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bàn xoa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 01 |  |  |
| 32 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 02 | Sử dụng để đựng dụng cụ, học liệu, thiết bị | Kích thước phù hợp trong đào tạo |

3.7. Khu thực hành xây dựng cầu

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | - Cường độ sáng: ≥ 2.500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu: ≥ (1.800x1.800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Sử dụng để in tài liệu, bản vẽ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Sử dụng để lưu trữ các nội dung bài giảng, video, âm thanh, tài liệu học tập. | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy cẩu bánh hơi (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hỗ trợ trong quá trình thi công | Sức nâng: ≥ 10.000 kg |
| 6 | Máy cẩu bánh xích (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hỗ trợ trong quá trình thi công | Sức nâng: ≥ 10.000 kg |
| 7 | Máy ép cọc (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành ép cọc trong thi công | Lực ép: ≥ 60.000 kg |
| 8 | Máy ép cọc cát (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn thực hành ép cọc trong thi công | Lực ép: ≥ 60.000 kg |
| 9 | Búa rung (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành thi công cầu, bờ kè | - Tần số rung: ≥ 200 cpm - Trọng lượng búa: ≥ 1.500 kg |
| 10 | Máy khoan cọc nhồi (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành thi công cầu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Xe đúc hẫng | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành thi công cầu | Đầy đủ các bộ phận, ván khuôn treo, xe đúc ≥ 15.000 kg |
| 12 | Giá ba chân (*) | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành thi công kết cấu nhịp cầu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 13 | Cẩu long môn (*) | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành thi công kết cấu nhịp cầu | - Tải trọng nâng: ≥ 50.000 kg - Khẩu độ: ≥ 10 m - Chiều cao nâng: ≥ 3 m |
| 14 | Sà lan (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng để hỗ trợ thi công dưới nước | Tải trọng: ≥ 100.000 kg |
| 15 | Bộ ray, ván lăn | Bộ | 02 | Sử dụng để luyện tập kích kéo | Chiều dài: (2÷4) m |
| 16 | Kích | Chiếc | 03 | Sử dụng để thực hành kê kích | Tải trọng nâng: ≥ 1.000 kg |
| 17 | Pa lăng | Bộ | 01 | Sử dụng để hỗ trợ trong quá trình thi công |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Giá pa lăng | Chiếc | 01 |  | Giá 3 chân, cao: ≥ 1,5 m |
|  | Múp | Chiếc | 02 |  | Đường kính: ≥ 30 mm |
|  | Pa lăng | Bộ | 01 |  | Tải trọng nâng: ≥ 500 kg |
| 18 | Máy tời | Chiếc | 01 | Sử dụng để hỗ trợ trong quá trình thi công | Sức kéo: ≥ 500 kg |
| 19 | Máy khoan khí nén | Chiếc | 01 | Sử dụng để hỗ trợ trong quá trình thi công nền móng | Áp lực làm việc: (0,4÷0,63) Mpa |
| 20 | Máy bơm cát (*) | Chiếc | 01 | Sử dụng để thi công nền đường | Lưu lượng: (3÷ 10) m3/giờ |
| 21 | Máy bơm nước | Chiếc | 01 | Sử dụng để hỗ trợ trong quá trình thi công nền móng | Công suất: ≥ 1 CV, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 22 | Máy hàn hồ quang | Chiếc | 01 | Sử dụng để hàn cốt thép | Dòng hàn: ≥ 60 A |
| 23 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng để mài thép trong quá trình thực hành hàn | Đường kính đá mài: ≤ 100 mm |
| 24 | Máy cắt kim loại | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành cắt thép | Đường kính đá: ≤ 350 mm |
| 25 | Máy uốn, duỗi sắt | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành uốn, nắn sắt | Đường kính dây: ≥ 6 mm |
| 26 | Xe rùa | Chiếc | 01 | Sử dụng hỗ trợ trong quá trình thi công | Dung tích thùng: ≥ 50 lít |
| 27 | Khe co dãn cao su | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành thi công cầu | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng |
| 28 | Gối cao su | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành thi công cầu | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng |
| 29 | Bộ lan can định hình chế tạo sẵng | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành thi công cầu | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng |
| 30 | Đoạn dầm cầu định hình | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành thi công cầu | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng |
| 31 | Bộ ván khuôn móng | Bộ | 01 | Sử dụng để ghép khuôn cấu kiện móng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng |
| 32 | Bộ ván khuôn mố (*) | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành thi công mố cầu | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng |
| 33 | Bộ ván khuôn trụ (*) | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành thi công trụ cầu | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng |
| 34 | Bộ ván khuôn kết cấu nhịp (*) | Bộ | 05 | Sử dụng để thực hành thi công đúc kết cấu nhịp | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng |
| 35 | Bộ đà giáo di động | Bộ | 05 | Sử dụng khi thi công mố trụ, kết cấu nhịp | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng |
| 36 | Bộ dàn giáo | Bộ | 05 | Sử dụng để hướng dẫn lắp dàn giáo trong thi công mố trụ, kết cấu nhịp | Kích thước: ≥ 1,25m x 0,9m |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Chân | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Giằng chéo | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Sàn công tác | Chiếc | 01 |  |  |
| 37 | Cọc ván thép định hình (Larsen) (*) | Cọc | 20 | Sử dụng để thực hành thi công cầu, bờ kè | Dài: ≥ 5 m |
| 38 | Cọc ống thép (*) | Cọc | 10 | Sử dụng để thực hành thi công cầu | Dài: ≥ 5 m - Đường kính: (0,8÷1) m |
| 39 | Mũi dẫn (*) | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành thi công lao dầm cầu | Bằng thép hình đảm bảo kích thước và chịu lực khi thi công |
| 40 | Bộ dụng cụ cầm tay | Bộ | 05 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ Clê | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kìm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Móc xoay | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Cưa tay | Chiếc | 01 |  |  |
| 41 | Bộ dụng cụ kiểm tra | Bộ | 05 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 1 m |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 3 m |
|  | Dọi | Bộ | 01 |  | Trọng lượng:≤ 0,1 kg |
|  | Ni vô | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≤ 1 m |
|  | Ke vuông | Chiếc | 01 |  | Kích thước: ≥ (250x350) mm |
| 42 | Bộ biển báo | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn cảnh báo công trường đang thi công | Kích thước theo tiêu chuẩn quy định của Cục đường bộ Việt Nam |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Barie | Bộ | 01 |  |  |
|  | Báo nguy hiểm | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Báo công trường đang thi công | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Biển hướng dẫn lưu thông | Chiếc | 02 |  |  |
| 43 | Bộ dụng cụ xây | Bộ | 05 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Xô | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bay xây | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Khay đựng vữa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước tầm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bàn xoa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  |  |
| 44 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 02 | Sử dụn để đựng dụng cụ, học liệu, thiết bị nhỏ | Kích thước phù hợp trong đào tạo |