# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 79 DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ MỘC DÂN DỤNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 16 /2021/TT- BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Mộc dân dụng Mã ngành, nghề: 5580211 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Năm 2021

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh | 2 |
| B. Nội dung của danh mục | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng | 3 |
| - Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng | 5 |
| - Phòng học Kỹ thuật cơ sở | 5 |
| - Phòng học Ngoại ngữ | 12 |
| - Phòng thực hành Máy vi tính | 14 |
| - Phòng thực hành Sửa chữa công cụ cắt gọt | 16 |
| - Phòng thực hành Gia công phôi | 21 |
| - Phòng thực hành Gia công chi tiết và lắp ráp sản phẩm | 25 |
| - Phòng thực hành Hoàn thiện sản phẩm mộc | 34 |

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Mộc dân dụng trình độ trung cấp là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Mộc dân dụng trình độ trung cấp

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Mộc dân dụng trình độ trung cấp

2. Nội dung của danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Mộc dân dụng trình độ trung cấp bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Mộc dân dụng trình độ trung cấp không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Mộc dân dụng trình độ trung cấp, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học, thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Mộc dân dụng trình độ trung cấp được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1)  Phòng học Kỹ thuật cơ sở

(2)  Phòng học Ngoại ngữ

(3)  Phòng thực hành Máy vi tính

(4) Phòng thực hành Sửa chữa công cụ cắt gọt

(5) Phòng thực hành Gia công phôi

(6) Phòng thực hành Gia công chi tiết và lắp ráp sản phẩm

(7) Phòng thực hành Hoàn thiện sản phẩm mộc

2. Mô tả các phòng chức năng

2.1. Phòng học Kỹ thuật cơ sở

Phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dậy và học các nội dung lý thuyết; những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô đun, tín chỉ của ngành/nghề. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng 35 học sinh.

2.2. Phòng học Ngoại ngữ

Dùng để dậy học ngoại ngữ. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng 18 học sinh.

2.3. Phòng thực hành Máy vi tính

Dùng để dậy và học các môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính. Phòng được trang bị các máy tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học là 18 học sinh

2.4.  Phòng thực hành Sửa chữa công cụ cắt gọt

Phòng học chuyên môn đầu tiên nghề mộc dân dụng trình đồ trung cấp. Các công việc chính của phòng là việc chuẩn bị dụng cụ, máy móc trước khi thi công như: Mài, rửa, mở, tháo, lắp các dụng cụ, máy nghề mộc. Các thiết bị trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng 18 học sinh.

2.5.  Phòng thực hành Gia công phôi

Phòng học được trang bị các thiết bị tối thiểu để dậy và học các mô đun chuyên nghành trong công đoạn gia công đoạn gia công phôi. Mục đích chính của phòng là trang bị cho học sinh kỹ năng sử dụng các máy mộc cầm tay, và đặc biệt là kỹ năng pha phôi bằng cưa máy. Các thiết bị trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng 18 học sinh.

2.6.  Phòng thực hành Gia công chi tiết và lắp ráp sản phẩm

Phòng để đào tạo các kỹ năng gia công, lắp ghép các chi tiết gỗ bằng các mối ghép. Ngoài yêu cầu về thẩm mỹ còn đòi hỏi yêu cầu về độ chắc chắn, bền, tuổi thọ của mối ghép cao. Các thiết bị trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng 18 học sinh.

2.7.  Phòng thực hành Hoàn thiện sản phẩm mộc

Phòng học trang bị cho người học kỹ năng về sử dụng các máy pha sơn, phun sơn, máy đóng gói sản phẩm…Học sinh sau khi học xong các kỹ năng pha, phun sơn, đóng gói… ngòi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật còn phải đảm bảo các yêu cầu mỹ thuật. Các thiết bị trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng 18 học sinh.

# 3. Danh mục thiết bị theo từng phòng chức năng

3.1. Phòng học Kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy cân bằng laser tự động | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo, kiểm tra độ cân bằng, độ thẳng, phẳng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 02 | Dùng để đo độ ẩm của gỗ | Giới hạn đo: (80÷120)% độ ẩm |
| 5 | Máy đo độ bóng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo độ bóng bề mặt sản phẩm | Thang đo độ bóng: (0,0÷199,9) GU (GU là đơn vị độ bóng) Độ chính xác: ±1,2 GU Diện tích khe đo mẫu: (20 x 10) mm2 Góc đo độ bóng: 60° Kích thước: (123 x 38 x 65) mm |
| 6 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Phục vụ trong quá trình giảng dạy và học tập | Kích thước: ≤ (3600x1200) mm, có dòng kẻ |
| 7 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu, bài tập | Màu in: đen Khổ giấy in: ≤A3 |
| 8 | Thiết bị bảo quản gỗ | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành bảo quản gỗ | Bình tẩm áp lực dung tích ≤ 1m3 gỗ/mẻ; Áp lực ≥ 2 KG/cm3 |
| 9 | Tủ đựng dụng cụ, thiết bị | Chiếc | 01 | Dùng để đựng các dụng cụ và thiết bị cầm tay | Kích thước: ≥ (2200 x 1200 x 450) mm |
| 10 | Xe nâng tay | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển nguyên vật liệu | Tải trọng: ≤ 3 tấn |
| 11 | Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng các phương tiện phòng cháy, chữa cháy | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình cứu hỏa dạng bột | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình cứu hỏa dạng bọt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Vòi chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cát phòng chống cháy | m3 | 01 |  |  |
|  | Xẻng xúc cát | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 01 |  |  |
| 12 | Bộ dụng cụ thước đo | Bộ | 19 | Dùng trong quá trình thực hành đo, kiểm tra kích thước |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Dài: ≤ 7000 mm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Mỗi cạnh: (200 ÷ 500) mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (1.000 ÷ 1.500) mm |
| 13 | Bộ dụng cụ vẽ | Bộ | 35 | Dùng để đo, vẽ, kiểm tra kích thước bản vẽ kỹ thuật |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (300 ÷ 1000)mm |
|  | Thước cong | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài :(300 ÷ 1000) mm |
|  | Thước đo độ | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng bán trên thị trường |
|  | Eke | Chiếc | 02 |  | Loại vuông thường và vuông cân |
|  | Compa | Chiếc | 01 |  | Vẽ đường tròn có bán kính: (10 ÷ 150) mm |
| 14 | Bộ mẫu gỗ tự nhiên | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phân loại gỗ tự nhiên | Dày: (30÷35) mm, Rộng: (80÷90) mm, Dài: (90÷130) mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhóm I | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Nhóm II | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Nhóm III | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Nhóm IV | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Nhóm V | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Nhóm VI | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Nhóm VII | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Nhóm VIII | Mẫu | 05 |  |  |
| 15 | Bộ mẫu ván nhân tạo | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành phân loại gỗ ván nhân tạo | Kích thước: ≥ (1220x2440) mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ván dăm | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Ván sợi | Mẫu | 05 |  |  |
|  | Ván ghép thanh | Mẫu | 03 |  |  |
|  | Ván dán | Mẫu | 03 |  |  |
| 16 | Cân điện tử | Chiếc | 01 | Dùng để cân khối lượng mẫu gỗ | Độ chính xác đến: 0,001g |
| 17 | Cữ vạch | Chiếc | 19 | Dùng để vạch mực kích thước của mộng hoặc những đường song song với cạnh gỗ | Làm bằng gỗ |
| 18 | Dao gọt | Chiếc | 02 | Dùng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 19 | Kính lúp | Chiếc | 19 | Dùng trong quá trình thực hành | Độ phóng đại: ≥ 5X |
| 20 | Mô hình vật thể cắt bổ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn nhận biết mặt cắt và vẽ theo vật thể | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối hình trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối hình lập phương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khối hình nón cụt | Chiếc | 01 |  |  |
| 21 | Thước cặp điện tử | Chiếc | 19 | Dùng để đo, kiểm tra kích thước | Phạm vi đo: (0÷ 300) mm, Độ chính xác 0,02mm |
| 22 | Bảng vẽ kỹ thuật | Bộ | 35 | Dùng để thực hành vẽ kỹ thuật | Khổ giấy vẽ ≥ A3 |
| 23 | Bộ bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Giầy, tất | Bộ | 01 |  | Có các cỡ bán sẵn trên thị trường |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  | Có các cỡ bán sẵn trên thị trường |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  | Kính mầu trắng |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  | Loại mũ mềm |
|  | Quần, áo | Bộ | 01 |  | Làm bằng vật liệu vải |
|  | Gang tay | Đôi | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 24 | Bản vẽ các dạng mối ghép mộng | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu về các mối ghép mộng | Photo đen trắng, khổ giấy A0 |
| 25 | Biển báo an toàn | Bộ | 01 | Dùng để quan sát và luyện tập cách nhận biết biển báo an toàn | Theo quy định Nhà nước về an toàn lao động |
| 26 | Bản vẽ sản phẩm cầu thang | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn đọc bản vẽ, hướng dẫn vẽ phác thảo sản phẩm mộc | Photo đen trắng, khổ giấy A0 |
| 27 | Bản vẽ sản phẩm khuôn cửa, cánh cửa | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn đọc bản vẽ, hướng dẫn vẽ phác thảo sản phẩm mộc | Photo đen trắng, khổ giấy A0 |
| 28 | Bản vẽ sản phẩm ốp lát dầm, sàn, trần, tượng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn đọc bản vẽ, hướng dẫn vẽ phác thảo sản phẩm mộc | Photo đen trắng, khổ giấy A0 |
| 29 | Bản vẽ sản phẩm sườn mái dốc | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn đọc bản vẽ, hướng dẫn vẽ phác thảo sản phẩm mộc | Photo đen trắng, khổ giấy A0 |
| 30 | Bản vẽ sản phẩm tủ bếp | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn đọc bản vẽ, hướng dẫn vẽ phác thảo sản phẩm mộc | Photo đen trắng, khổ giấy A0 |
| 31 | Bản vẽ thiết kế sản phẩm mộc dân dụng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn đọc bản vẽ, hướng dẫn vẽ phác thảo sản phẩm mộc | Photo đen trắng, khổ giấy A0 |
| 32 | Bảng nội quy an toàn lao động | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn, nhận biết nội quy an toàn lao động trong quá trình dạy và học | Theo quy định nhà nước về an toàn lao động |

3.2. Phòng học Ngoại ngữ

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Bàn điều khiển | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 4 | Khối điều khiển trung tâm | Bộ | 01 |  | Có khả năng mở rộng kết nối |
| 5 | Phần mềm điều khiển (LAB) | Bộ | 01 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều |
| 6 | Scanner | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 7 | Tai nghe | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường |
| 8 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại thông dụng trên thị trường. Dung lượng ≥ 16Gb |
| 9 | Băng đĩa học ngoại ngữ | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và học tập | Phù hợp với chương trình giảng dạy |
| 10 | Từ điển ngoại ngữ | Quyển | 05 | Dùng để tra từ vựng | Phù hợp với chương trình giảng dạy |

3.3. Phòng thực hành Máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens; Kích thước phông chiếu ≥1800mmx1800mm |
| 3 | Scanner | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại thông dụng trên thị trường. Dung lượng ≥ 16Gb |
| 5 | Máy in | Chiếc | 01 | Sử dụng để in bản vẽ | Màu in: đen Khổ giấy in: ≤A3 |
| 6 | Bản vẽ kỹ thuật thi công | Bộ | 18 | Dùng trong quá trình thực hành | Vật liệu: Giấy; Kích thước: Khổ A3 |
| 7 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính soạn thảo văn bản tiếng Việt | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm văn phòng | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm (bao gồm Microsoft Words, Microsoft Excel và Microsoft Powerpoint) ; cài được cho 19 máy tính |
| 9 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để giảng dạy và thực hành kỹ năng phòng ngừa và diệt virus máy tính | Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm |

3.4.  Phòng thực hành Sửa chữa công cụ cắt gọt

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Bàn tạo me lưỡi cưa vòng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hiện quá trình rèn kỹ năng tạo me lưỡi cưa vòng | Bằng gỗ hoặc thép; Kích thước: ≥ (2000x800x700) mm |
| 4 | Bàn thao tác có gắn ê tô | Chiếc | 19 | Dùng để làm mặt tựa, gá phôi khi gia công | Kích thước mặt: (2000x300x60) mm Chiều cao: (700÷800) mm |
| 5 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để ghim, đính, kẹp, dán giấy phục vụ thực hành và thảo luận | Kích thước: ≥ (1200 x 2400) mm |
| 6 | Máy mài đa năng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành mài | Công suất: ≥1,5 kW |
| 7 | Máy mài dao phẳng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành mài lưỡi dao | Công suất: (1 ÷ 1,5) kW, chiều dài mài: ≤ 700 mm |
| 8 | Máy mài hai đá | Chiếc | 03 | Dùng để mài các lưỡi cắt gỗ | Công suất: ≥1,5kW |
| 9 | Máy mài lưỡi cưa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành mài lưỡi cưa | Đường kính đá mài: ≤ 300 mm |
| 10 | Giá treo lưỡi cưa vòng | Chiếc | 01 | Dùng để treo lưỡi cưa cưa vòng lượn | Kích thước: ≥(2000x300x700) mm |
| 11 | Tủ đựng dụng cụ, thiết bị | Chiếc | 01 | Dùng để đựng các dụng cụ và thiết bị cầm tay | Kích thước: ≥ (2200 x 1200 x 450) mm |
| 12 | Bàn kẹp | Chiếc | 03 | Dùng để kẹp lưỡi cắt trong quá trình mài | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 13 | Bộ dụng cụ cưa thủ công | Bộ | 19 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cưa dọc | Chiếc | 01 | Dùng để cưa gỗ thủ công | Chiều dài lá cưa: (700 ÷ 800) mm |
|  | Cưa mộng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (400 ÷ 600) mm |
|  | Cưa vanh | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: (700 ÷ 800) mm, Chiều rộng bản cưa: ≤ 15 mm |
|  | Cưa thẹp | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá cưa: ≤ 300 mm |
|  | Giũa cưa | Chiếc | 01 | Dùng để mở và dũa lưỡi cưa | Dũa 3 cạnh |
|  | Kìm mở cưa | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 14 | Bộ dụng cụ dũa thủ công | Bộ | 19 | Dùng để thực hành dũa lưỡi cưa |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 01 |  | Dài: (250÷300) mm |
|  | Dũa cạnh diếc | Chiếc | 01 |  | Bản rộng: (15 ÷ 20) mm |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 01 |  | Dày: (10 ÷ 20) mm |
| 15 | Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí | Bộ | 02 | Dùng để thực hành tháo lắp lưỡi cưa, lưỡi dao và bảo dưỡng máy | Loại thông dụng trên thị trường |
| 16 | Bộ dụng cụ thước cặp | Bộ | 19 | Dùng để đo các thông số lưỡi cắt | Phạm vi đo: ≤ 300 mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1/10 | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1/20 | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1/50 | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước đo góc | Chiếc | 01 | Dùng để đo độ mở của lưỡi cắt | Loại thông dụng trên thị trường |
| 17 | Bàn nguội | Bộ | 01 | Dùng để kiểm tra thông số của lưỡi cưa | Đảm bảo 18 vị trí làm việc |
| 18 | Bơm mỡ cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành bảo dưỡng bơm mỡ vào các ổ bi của máy | Dung tích: ≥ 400 ml |
| 19 | Búa đinh | Chiếc | 06 | Dùng trong quá trình thực hành tháo lắp | Nặng: (0,3÷0,5) kg |
| 20 | Chậu đựng nước | Chiếc | 03 | Dùng để đựng nước trong quá trình thực hành mài dụng cụ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 21 | Cưa sắt | Chiếc | 03 | Dùng để cắt bỏ lưỡi cắt | Loại thông dụng trên thị trường |
| 22 | Đe rèn | Chiếc | 03 | Dùng để đỡ khi nắn sửa lưỡi cắt | Trọng lượng: ≤ 90 kg |
| 23 | Dùi đục | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành đục gỗ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 24 | Khay đựng chi tiết | Chiếc | 03 | Phục vụ trong quá trình tháo, lắp máy | Được làm bằng thép không gỉ. Kích thước: (200x300) mm÷ (500x800) mm |
| 25 | Kìm mở cưa | Chiếc | 03 | Dùng để rèn kỹ năng mở cưa vòng lượn | Phù hợp với chiều dày lưỡi cưa, kìm chỉnh số |
| 26 | Bình dầu bôi trơn | Chiếc | 01 | Dùng để bơm dầu bảo dưỡng các khe kẽ của máy | Dung tích: ≈ 200 ml |
| 27 | Bộ dụng cụ bào thủ công | Bộ | 19 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bào thẩm | Chiếc | 01 | Dùng để rèn kỹ năng sửa chữa lưỡi bào | Chiều dài thân bào: (450÷ 600) mm |
|  | Bào lau | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (150 ÷200)mm |
|  | Bào lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (250÷ 400)mm |
|  | Bào cong | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (120÷ 180) mm |
|  | Bào ngang | Chiếc | 01 |  |  |
| 28 | Bảng quy trình mài dao phẳng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành mài dao phẳng | In màu trên khổ giấy A0 |
| 29 | Bảng quy trình mài lưỡi cưa đĩa | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành mài lưỡi cưa đĩa | In màu trên khổ giấy A0 |
| 30 | Bảng quy trình mài lưỡi cưa vòng lượn | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành mài lưỡi cưa vòng lượn | In màu trên khổ giấy A0 |

3.5.  Phòng thực hành Gia công phôi

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu: ≥(1800x1800) mm |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy bào cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng và thực hành gia công mặt phẳng | Bề rộng đường bào: (80 ÷ 120) mm, Công suất > 0,8 kW |
| 4 | Máy cưa đĩa bàn trượt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành cắt gỗ | Công suất động cơ (2,5÷ 3,5) kW |
| 5 | Máy cưa đĩa cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng và thực hành cắt gỗ | Công suất: (1 ÷ 1,5) kW |
| 6 | Máy cưa đĩa cắt ngang | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành cắt gỗ | Công suất ≥ 800W |
| 7 | Máy cưa đĩa có bàn xoay góc | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành cắt gỗ | Công suất: ≤ 1,6 kW |
| 8 | Máy cưa đĩa rong lưỡi dưới | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành cắt gỗ | Công suất: (5÷ 7) kW |
| 9 | Máy cưa đĩa xẻ dọc | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành cắt gỗ | Công suất định mức: (4÷10) kW |
| 10 | Máy cưa vòng lượn | Chiếc | 02 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, hướng dẫn và thực hành xẻ gỗ | Đường kính bánh đà (600 ÷ 800)mm |
| 11 | Bàn thao tác có gắn ê tô | Chiếc | 19 | Dùng để làm mặt tựa, gá phôi khi gia công | Kích thước mặt: (2000x300x60) mm Chiều cao: (700÷800) mm |
| 12 | Máy đo độ bóng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo độ bóng bề mặt sản phẩm | Thang đo độ bóng: (0,0÷199,9) GU (GU là đơn vị độ bóng) Độ chính xác: ±1,2 GU Diện tích khe đo mẫu: (20 x 10) mm2 Góc đo độ bóng: 60° Kích thước: (123 x 38 x 65) mm |
| 13 | Máy hút bụi | Bộ | 06 | Dùng để hút bụi gỗ | Công suất: ≥ 1,2 kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 14 | Máy hút bụi cục bộ | Bộ | 01 | Để hút bụi gỗ cho các máy | Công suất: ≥ 7,5 kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 15 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để ghim, đính, kẹp, dán giấy phục vụ thực hành và thảo luận | Kích thước: ≥ (1200 x 2400) mm |
| 16 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành khoan | Công suất: (0,5÷1) kW |
| 17 | Máy nén khí | Bộ | 01 | Dùng để cung cấp khí nén, vệ sinh bề mặt | Công suất : (15 ÷ 30) Hp |
| 18 | Máy phay cầm tay | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành | Công suất: (0,5÷ 1) kW |
| 19 | Giá để phôi | Chiếc | 03 | Dùng để phôi khi gia công phôi trên các máy xẻ | Kích thước: ≥ (800 x1200 x700) mm |
| 20 | Máy rung cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành đánh nhẵn bề mặt sản phẩm | Công suất: (0,75 ÷ 1,5) kW |
| 21 | Tủ đựng dụng cụ, thiết bị | Chiếc | 01 | Dùng để đựng các dụng cụ và thiết bị cầm tay | Kích thước: ≥ (2200 x 1200 x 450) mm |
| 22 | Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí | Bộ | 02 | Dùng để thực hành tháo lắp lưỡi cưa, lưỡi dao và bảo dưỡng máy | Loại thông dụng trên thị trường |
| 23 | Bộ dụng cụ thước đo | Bộ | 19 | Dùng trong quá trình thực hành đo, kiểm tra kích thước |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Dài: ≤ 7000 mm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Mỗi cạnh: (200 ÷ 500) mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (1.000 ÷ 1.500) mm |
| 24 | Bộ dụng cụ vạch dấu | Bộ | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  | Dùng trong quá trình thực hành vạch dấu |  |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 01 |  | Cán gỗ, dùi vạch bằng thép có đường kính: (1÷2) mm |
|  | Bật mực | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥5m |
| 25 | Bơm mỡ cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành bảo dưỡng bơm mỡ vào các ổ bi của máy | Dung tích: ≥ 400 ml |
| 26 | Khay đựng chi tiết | Chiếc | 03 | Phục vụ trong quá trình tháo, lắp máy | Được làm bằng thép không gỉ. Kích thước: (200x300) mm÷ (500x800) mm |
| 27 | Vam kẹp | Bộ | 18 | Dùng để kẹp phôi | Kích thước: (200÷1800) mm |
| 28 | Bình dầu bôi trơn | Chiếc | 01 | Dùng để bơm dầu bảo dưỡng các khe kẽ của máy | Dung tích: ≥ 200 ml |

3.6.  Phòng thực hành Gia công chi tiết và lắp ráp sản phẩm

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy bào bốn mặt | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành bào mặt phẳng chi tiết | Chiều rộng sản phẩm: (10÷230) mm |
| 4 | Máy bào cuốn | Chiếc | 02 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành bào mặt phẳng chi tiết | Công suất: (2,5÷4,5) kW |
| 5 | Máy bào hai mặt | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành bào mặt phẳng chi tiết | Chiều dài trục dao: ≥ 300 mm |
| 6 | Máy bào thẩm | Chiếc | 02 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành bào mặt phẳng chi tiết | Công suất động cơ: (2,5÷ 3,5) kW |
| 7 | Máy bơm nước | Chiếc | 01 | Dùng để cấp nước | Công suất: ≥ 350W |
| 8 | Máy chà nhám cạnh cong | Chiếc | 01 | Dùng để đánh bóng, chà láng cạnh gỗ cong | Công suất: ≥ 1,5 kW Chiều dài làm việc: (220÷1500) mm Chiều cao làm việc: (25÷140) mm |
| 9 | Máy chà nhám cạnh đứng | Chiếc | 01 | Dùng để đánh bóng, chà láng cạnh gỗ thẳng | Công suất: ≥ 3,5 kW Chiều dài làm việc: ≥ 1100 mm Chiều cao làm việc: ≥ 120 mm |
| 10 | Máy chà nhám thùng 1 trục | Chiếc | 01 | Dùng để đánh bóng, chà láng bề mặt gỗ | Công suất: ≥ 11 kW Chiều rộng làm việc: ≥ 900mm |
| 11 | Máy chuốt song tròn | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành gia công trụ tròn | Chiều dài gia công: ≤ 1200 mm Đường kính tiện: ≤ 350 mm |
| 12 | Máy dán cạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn, thực hành dán cạnh ván nhân tạo | Công suất: (0,5÷2) kW Tốc độ: ≥ 12000 vòng/phút Chiều cao chỉ dán: (10÷50) mm Độ dày chỉ dán: (0,15÷2) mm |
| 13 | Máy dán cạnh tự động (*) | Chiếc | 01 | Dùng để dán cạnh gỗ | Công suất: (5÷12) kW Chiều cao chỉ dán: (10÷50) mm Độ dày chỉ dán: (0,15÷3) mm |
| 14 | Bàn thao tác có gắn ê tô | Chiếc | 19 | Dùng để làm mặt tựa, gá phôi khi gia công | Kích thước mặt: (2000x300x60) mm Chiều cao: (700÷800) mm |
| 15 | Máy đo độ bóng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành đo độ bóng bề mặt sản phẩm | Thang đo độ bóng: (0,0÷199,9) GU (GU là đơn vị độ bóng) Độ chính xác: ±1,2 GU Diện tích khe đo mẫu: (20 x 10) mm2 Góc đo độ bóng: 60° Kích thước: (123 x 38 x 65) mm |
| 16 | Máy đục lỗ mộng vuông | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn và thực hành đục lỗ mộng vuông | Công suất động cơ: (0,75 ÷1,5)kW |
| 17 | Máy hút bụi | Bộ | 03 | Để hút bụi gỗ cho các máy | Công suất: ≥ 1,2 kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 18 | Máy hút bụi cục bộ | Bộ | 01 | Để hút bụi gỗ cho các máy | Công suất: ≥ 7,5 kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 19 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để ghim, đính, kẹp, dán giấy phục vụ thực hành và thảo luận | Kích thước: ≥ (1200 x 2400) mm |
| 20 | Máy khoan ngang | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành khoan lỗ mộng | Đường kính khoan: ≤ 15mm |
| 21 | Máy khoan trục đứng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành khoan lỗ mộng | Đường kính khoan: ≤ 15mm |
| 22 | Máy nén khí | Bộ | 01 | Dùng để cung cấp khí nén, vệ sinh bề mặt | Công suất : (15 ÷ 30) Hp |
| 23 | Máy phay cắt hai đầu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng,thực hành cắt ván, tề đầu ván | Công suất: (2,5 ÷ 3,5) kW |
| 24 | Máy phay định hình 1 trục | Chiếc | 02 | Gia công mặt cong không tròn xoay | Đường kính trục: (30 ÷ 40) mm; Tốc độ trục: (8.000 ÷ 10.000) vòng/phút |
| 25 | Máy phay định hình 2 trục | Chiếc | 02 | Gia công mặt cong không tròn xoay | Đường kính trục: (30 ÷ 40) mm, khoảng cách giữa hai trục ≤ 660 mm |
| 26 | Máy phay mộng | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành phay mộng thẳng | Công suất trục chính ngang: (1,5 ÷ 3) kW; trục đứng: (0,75 ÷ 1,5) kW |
| 27 | Máy phay mộng 1 trục | Chiếc | 01 | Dùng để gia công thân mộng | Điện áp: 380V, Công suất: ≥ 4kW |
| 28 | Máy phay mộng CNC (*) | Chiếc | 01 | Dùng để làm mộc âm dương | Chiều dài làm việc: ≥ 2000 mm Chiều rộng làm việc: ≥ 200 mm Chiều dày làm việc: ≥ 80 mm |
| 29 | Máy phay mộng én | Chiếc | 01 | Dùng để gia công mộng én | Công suất: (2,5 ÷ 3,5) kW |
| 30 | Máy phay mộng ô van âm | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành gia công thân mộng và lỗ mộng ô van | Bề ngang mộng rãnh: ≤ 120mm, Độ sâu rãnh mộng: ≤ 60mm, Độ dày gia công: ≤ 100mm |
| 31 | Máy phay mộng ô van dương | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành gia công thân mộng và lỗ mộng ô van | Chiều rộng của mộng: ≤ 115mm, Chiều sâu của mộng: ≤ 45mm |
| 32 | Máy phay mộng quả bàng | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành phay mộng quả bàng | Đường kính lưỡi cắt: ≥ 100mm, Độ cắt sâu: ≤ 20mm |
| 33 | Máy phay tu bi hai trục | Chiếc | 01 | Dùng để tạo rãnh, đường viền, vát cong cho các cạnh | Đường kính trục: ≥ 30 mm Công suất: ≥ 6 kW |
| 34 | Máy phay tu bi một trục | Chiếc | 01 | Dùng để tạo rãnh, đường viền, vát cong cho các cạnh | Đường kính trục: ≥ 30 mm Công suất: ≥ 3 kW |
| 35 | Giá để phôi | Chiếc | 03 | Dùng để phôi khi gia công phôi trên các máy xẻ | Kích thước: ≥ (800 x1200 x700) mm |
| 36 | Máy tiện gỗ CNC (*) | Chiếc | 01 | Dùng để tiện, khắc tự động | Công suất: ≥ 5,5 kW Đường kính gia công: (20÷300) mm |
| 37 | Máy tiện gỗ CNC cấp phôi tự động (*) | Chiếc | 01 | Dùng để tiện, khắc, chà nhám gỗ tự động | Công suất: ≥ 5,5 kW Đường kính gia công: (20÷300) mm Có hệ thống cấp phôi tự động |
| 38 | Máy tiện gỗ đẩy tay | Chiếc | 02 | Dùng để gia công các chi tiết có hình dạng tròn xoay | Công suất: ≥ 3,5 kW Đường kính gia công lớn nhất: ≥ 600 mm Trục quay với tốc độ: (250÷25000) vòng/phút |
| 39 | Tủ đựng dụng cụ, thiết bị | Chiếc | 01 | Dùng để đựng các dụng cụ và thiết bị cầm tay | Kích thước: ≥ (2200 x 1200 x 450) mm |
| 40 | Xe nâng tay | Chiếc | 02 | Dùng để vận chuyển nguyên vật liệu | Tải trọng: ≤ 3 tấn |
| 41 | Bộ dụng cụ đục thủ công | Bộ | 19 | Dùng để gia công lỗ mộng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục mộng | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 15) mm |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi đục: (20 ÷ 35) mm |
|  | Đục vụm | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 30) mm |
|  | Tràng | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi đục: (40 ÷ 60) mm |
| 42 | Bộ dụng cụ tháo lắp cơ khí | Bộ | 02 | Dùng để thực hành tháo lắp lưỡi cưa, lưỡi dao và bảo dưỡng máy | Loại thông dụng trên thị trường |
| 43 | Bộ dụng cụ thước đo | Bộ | 19 | Dùng trong quá trình thực hành đo, kiểm tra kích thước |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 |  | Dài: ≤ 7000 mm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Mỗi cạnh: (200 ÷ 500) mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (1.000 ÷ 1.500) mm |
| 44 | Bộ dụng cụ vạch dấu | Bộ | 03 | Dùng trong quá trình thực hành vạch dấu |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 01 |  | Cán gỗ, dùi vạch bằng thép có đường kính: (1÷2) mm |
|  | Bật mực | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥5m |
| 45 | Bơm mỡ cầm tay | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành bảo dưỡng bơm mỡ vào các ổ bi của máy | Dung tích: ≥ 400 ml |
| 46 | Dùi đục | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành đục gỗ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 47 | Khay đựng chi tiết | Chiếc | 03 | Phục vụ trong quá trình tháo, lắp máy | Được làm bằng thép không gỉ. Kích thước: (200x300) mm÷ (500x800) mm |
| 48 | Thước cặp điện tử | Chiếc | 06 | Dùng để đo, kiểm tra kích thước | Phạm vi đo: (0÷ 300) mm, Độ chính xác: 0,02 mm |
| 49 | Vam kẹp | Bộ | 18 | Dùng để kẹp phôi | Kích thước: (200÷1800) mm |
| 50 | Bình dầu bôi trơn | Chiếc | 01 | Dùng để bơm dầu bảo dưỡng các khe kẽ của máy | Dung tích: ≈ 200 ml |
| 51 | Bộ dụng cụ bào thủ công | Bộ | 19 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bào thẩm | Chiếc | 01 | Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết | Chiều dài thân bào: (450÷ 600) mm |
|  | Bào lau | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (150 ÷200)mm |
|  | Bào lá | Chiếc | 01 | Sử dụng để bào các đường hèm | Chiều dài thân bào: (250÷ 400)mm |
|  | Bào cong | Chiếc | 01 | Sử dụng để bào mặt cong | Chiều dài thân bào: (120÷ 180) mm |
|  | Bào ngang | Chiếc | 01 |  |  |
| 52 | Mô hình các loại mối ghép mộng dùng trong sản phẩm mộc | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành gia công các mối ghép mộng trong sản xuất đồ mộc | Vật liệu: gỗ Kích thước chi tiết: ≤ (300x40x30) mm |
| 53 | Mô hình các loại mối ghép mộng dùng trong sản phẩm mộc | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành gia công các mối ghép mộng trong sản xuất đồ mộc | Vật liệu: gỗ Kích thước chi tiết: ≤ (300x40x30) mm |

3.7.  Phòng thực hành Hoàn thiện sản phẩm mộc

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens Kích thước phông chiếu: ≥ (1800x1800) mm |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Giàn treo sản phẩm | Chiếc | 02 | Dùng để treo làm khô sản phẩm sau khi phun | Chiều dài giàn treo: (10 ÷ 15) m |
| 4 | Hệ thống ghép dọc | Chiếc | 01 | Sử dụng để ghép ván | Năng suất: ≤ (8÷10) m3/ca làm việc |
| 5 | Máy bắt vít | Chiếc | 06 | Dùng để bắt vít trong quá trình lắp ráp sản phẩm | Công suất: ≥ 0,5 kW |
| 6 | Máy chà nhám cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành đánh nhẵn bề mặt sản phẩm | Công suất: (0,75÷1,5) kW |
| 7 | Máy đánh bóng cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để đánh bóng bề mặt sản phẩm | Công suất: ≥ 0,5 kW |
| 8 | Bàn thao tác có gắn ê tô | Chiếc | 19 | Dùng để làm mặt tựa, gá phôi khi gia công | Kích thước mặt: (2000x300x60) mm Chiều cao: (700÷800) mm |
| 9 | Máy ghép ngang | Chiếc | 01 | Sử dụng để ghép ván | Năng suất: ≤ (8÷10) m3/ca làm việc |
| 10 | Máy ghép ván cao tần (*) | Chiếc | 01 | Dùng để ghép ván gỗ | Chiều dài ép: ≥ 2400 mm Chiều rộng ép: ≥ 1200 mm Chiều dày ép: ≤ 15 mm |
| 11 | Máy hút bụi | Bộ | 02 | Để hút bụi gỗ cho các máy | Công suất: ≥ 1,2kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 12 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để ghim, đính, kẹp, dán giấy phục vụ thực hành và thảo luận | Kích thước: ≥ (1200 x 2400) mm |
| 13 | Vam tay | Bộ | 06 | Dùng để vam sản phẩm khi lắp ghép | Chiều dài: ≤ 2 m |
| 14 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để khoan lỗ | Công suất: (0,5÷1) kW |
| 15 | Máy khuấy | Chiếc | 02 | Sử dụng để khuấy dung dịch | Công suất: ≥ 800W |
| 16 | Máy kiểm tra chất lượng màng sơn | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra chất lượng màng sơn sau khi phun | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 17 | Buồng phun sơn màng nước | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành phun sơn | Kích thước buồng phun: ≥ (1500 x 1500 x 2150) mm |
| 18 | Máy nén khí | Bộ | 01 | Dùng để cung cấp khí nén, vệ sinh bề mặt | Công suất : (15 ÷ 30) Hp |
| 19 | Máy nén khí | Bộ | 01 | Dùng trong quá trình thực hành | Công suất : (15 ÷ 30) Hp |
| 20 | Máy pha sơn | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành pha sơn | Thể tích bình chứa sơn ≥ 5 lít Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất |
| 21 | Máy phay mộng | Chiếc | 03 | Sử dụng để gia công mộng | Công suất trục chính ngang: (1,5 ÷ 3) kW; trục đứng: (0,75 ÷ 1,5) kW |
| 22 | Máy phun sơn | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành trang sức bề mặt sản phẩm mộc | Công suất động cơ ≥4 HP. Lưu lượng phun ≥2,2 lít/phút. Áp lực chịu nổ lớn nhất của ống ≥ 60MPA |
| 23 | Máy rung cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành đánh nhẵn bề mặt sản phẩm | Công suất: (0,75 ÷ 1,5) kW |
| 24 | Máy tráng keo | Chiếc | 03 | Dùng để phủ keo lên bề mặt ván | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 25 | Quạt thông gió | Chiếc | 02 | Để trợ giúp trong quá trình phun sơn hoàn thiện sản phẩm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 26 | Súng bắn đinh | Chiếc | 06 | Dùng để bắn đinh | Nguồn Pin: 12V/2.0 Ah, nạp tối đa: 120 cái đinh |
| 27 | Súng phun sơn | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành phun sơn | Thể tích bình chứa sơn: (0,3÷ 0,5) lít |
| 28 | Tủ đựng dụng cụ, thiết bị | Chiếc | 01 | Dùng để đựng các dụng cụ và thiết bị cầm tay | Kích thước: ≥ (2200 x 1200 x 450) mm |
| 29 | Xe nâng tay | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển nguyên vật liệu | Tải trọng: ≤ 3 tấn |
| 30 | Bộ dụng cụ đục thủ công | Bộ | 06 | Dùng để gia công lỗ mộng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục mộng | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 15) mm |
|  | Đục bạt | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi đục: (20 ÷ 35) mm |
|  | Đục vụm | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi đục: (5 ÷ 30) mm |
|  | Tràng | Chiếc | 01 |  | Chiều rộng lưỡi đục: (40 ÷ 60) mm |
| 31 | Bộ dụng cụ thước đo | Bộ | 19 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 01 | Dùng trong quá trình thực hành đo, kiểm tra kích thước | Dài: ≤ 7000 mm |
|  | Thước vuông | Chiếc | 01 |  | Mỗi cạnh: (200 ÷ 500) mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (1.000 ÷ 1.500) mm |
| 32 | Bộ dụng cụ vạch dấu | Bộ | 03 | Dùng trong quá trình thực hành vạch dấu |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dùi vạch | Chiếc | 01 |  | Cán gỗ, dùi vạch bằng thép có đường kính: (1÷2) mm |
|  | Bật mực | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 5 m |
| 33 | Búa đinh | Chiếc | 06 | Dùng trong quá trình thực hành tháo lắp | Nặng: (0,3÷0,5) kg |
| 34 | Búa gỗ | Chiếc | 06 | Sử dụng trong quá trình lắp ráp sản phẩm mộc | Vật liệu: gỗ Kích thước đầu búa: ≥ (40x60x100) mm |
| 35 | Ca đong thể tích | Chiếc | 02 | Dùng để đong thể tích vật liệu pha sơn | Vật liệu trong suốt Có vạch chia thể tích Dung tích: ≥ 2 lít |
| 36 | Bàn bả | Chiếc | 02 | Sử dụng để tráng keo | Lưỡi bằng thép mỏng, có cán |
| 37 | Dao bả | Chiếc | 02 | Dùng để vá chỗ hở, nứt bằng ma tít | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 38 | Dùi đục | Chiếc | 19 | Dùng để thực hành đục gỗ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 39 | Bàn xoay phun sơn | Chiếc | 02 | Dùng để đặt sản phẩm tiến hành phun sơn | Vật liêu: gỗ hoặc thép Có thể xoay và điều chỉnh độ cao |
| 40 | Mặt nạ phòng độc | Chiếc | 18 | Dùng để đeo khi thực hành pha, phun sơn | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |
| 41 | Nạo thủ công | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt của sản phẩm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 42 | Vam kẹp | Chiếc | 01 | Dùng để kẹp phôi | Kích thước: (200÷1800) mm |
| 43 | Bộ dụng cụ bào thủ công | Bộ | 19 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bào thẩm | Chiếc | 01 | Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng chi tiết | Chiều dài thân bào: (450÷ 600) mm |
|  | Bào lau | Chiếc | 01 |  | Chiều dài thân bào: (150 ÷200) mm |
|  | Bào lá | Chiếc | 01 | Sử dụng để bào các đường hèm | Chiều dài thân bào: (250÷ 400) mm |
|  | Bào cong | Chiếc | 01 | Sử dụng để bào mặt cong | Chiều dài thân bào: (120÷ 180) mm |
|  | Bào ngang | Chiếc | 01 |  |  |