# BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Phụ lục 87b DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỐI THIỂU NGÀNH, NGHỀ CHỌN VÀ NHÂN GIỐNG CÂY TRỒNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 16 /2021/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên ngành, nghề: Chọn và nhân giống cây trồng Mã ngành, nghề: 6620124 Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Năm 2021

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| A. Phần thuyết minh………………………………………………. | 2 |
| B. Nội dung của danh mục………………………………………… | 3 |
| - Danh sách các phòng chức năng…………………………………. | 3 |
| - Mô tả các phòng chức năng……………………………………… | 3 |
| - Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng …….. | 5 |
| 3.1. Phòng lý thuyết…………………………………………….. | 5 |
| 3.2. Phòng thực hành máy vi tính……………………………… | 6 |
| 3.3. Phòng học ngoại ngữ……………………………………….. | 8 |
| 3.4. Phòng thực hành sinh lý, sinh hóa………………………… | 10 |
| 3.5. Phòng thực hành nuôi cấy mô............................................... | 15 |
| 3.6. Phòng thực hành công nghệ di truyền và công nghệ gen............ | 20 |
| 3.7. Phòng thực nghiệm sản xuất giống.............................................. | 26 |
| 3.8. Phòng bảo quản và kiểm nghiệm giống................................... | 31 |

A. PHẦN THUYẾT MINH

1. Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Chọn và nhân giống cây trồng trình độ cao đẳng là danh mục bao gồm các loại thiết bị đào tạo (học liệu, dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị đào tạo mà cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải trang bị để tổ chức đào tạo ngành, nghề Chọn và nhân giống cây trồng trình độ cao đẳng.

Các thiết bị trong danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được sắp xếp theo các phòng chức năng để đảm bảo phù hợp với tổ chức đào tạo của ngành, nghề Chọn và nhân giống cây trồng trình độ cao đẳng.

2. Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Chọn và nhân giống cây trồng trình độ cao đẳng bao gồm:

a) Danh sách các phòng chức năng;

b) Mô tả các phòng chức năng;

c) Danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng, gồm các nội dung thông tin sau:

- Tên, chủng loại thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Số lượng tối thiểu, cần thiết của từng loại thiết bị để thực hiện hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị: mô tả chức năng của thiết bị trong hoạt động đào tạo.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị: mô tả các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo.

(Nội dung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu của ngành, nghề Chọn và nhân giống cây trồng trình độ cao đẳng không bao gồm các thiết bị đào tạo dùng cho môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh).

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế để lập kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị, bố trí thiết bị và phòng chức năng phục vụ hoạt động dạy và học ngành, nghề Chọn và nhân giống cây trồng trình độ cao đẳng, đảm bảo chất lượng đào tạo và hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không bắt buộc phải đầu tư, mua sắm đối với các thiết bị có nội dung ghi chú Thực tập tại doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo người học được học và thực hành trên các thiết bị đó trong quá trình đào tạo.

Ghi chú:

(*): Thực tập tại doanh nghiệp

B. NỘI DUNG CỦA DANH MỤC

1. Danh sách các phòng chức năng

Các thiết bị đào tạo ngành, nghề Chọn và nhân giống cây trồng trình độ cao đẳng được sắp xếp vào các phòng chức năng phục vụ đào tạo, bao gồm:

(1). Phòng lý thuyết;

(2). Phòng thực hành máy vi tính;

(3). Phòng học ngoại ngữ;

(4). Phòng thực hành sinh lý, sinh hóa;

(5). Phòng thực hành nuôi cấy mô;

(6). Phòng thực hành công nghệ di truyền và công nghệ gen;

(7). Phòng thực nghiệm sản xuất giống;

(8). Phòng bảo quản và kiểm nghiệm giống.

2. Mô tả các phòng chức năng

(1). Phòng lý thuyết

Phòng lý thuyết là phòng được trang bị các thiết bị sử dụng để dạy và học các nội dung lý thuyết và những nội dung thực hành đơn giản của các môn học, mô-đun, tín chỉ của nghề. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 35 sinh viên.

(2). Phòng thực hành máy vi tính

Phòng thực hành máy vi tính là phòng dùng để dạy và học môn tin học cơ sở. Phòng cũng được sử dụng để hỗ trợ nội dung thực hành của các môn học, mô- đun, tín chỉ khác có sử dụng máy vi tính, mạng máy tính và các chương trình máy tính (phần mềm). Phòng được trang bị các máy vi tính có kết nối mạng và các loại thiết bị, học liệu để học, thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(3). Phòng học ngoại ngữ

Phòng học ngoại ngữ là phòng dùng để dạy và học ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng được trang bị các thiết bị hiển thị hình ảnh, phát âm thanh, ghi âm và các loại học liệu để học và thực hành sử dụng ngoại ngữ. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(4). Phòng thực hành sinh lý, sinh hóa

Phòng thực hành sinh lý, sinh hóa là phòng dùng để giảng dạy các năng lực liên quan quy trình đảm bảo an toàn lao động, các phương pháp bảo vệ môi trường, các quá trình sinh lý, hóa sinh thực vật, nhận dạng hình thái và phân loại các loài thực vật. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(5) Phòng thực hành nuôi cấy mô

Phòng thực hành nuôi cấy mô là phòng dùng để giảng dạy các năng lực liên quan đến nuôi cấy mô tế bào thực vật. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(6). Phòng thực hành công nghệ di truyền và công nghệ gen

Phòng thực hành công nghệ di truyền và công nghệ gen là phòng dùng để giảng dạy các năng lực liên quan đến sử dụng các tác nhận đột biến, đa bội thể; tạo giống bằng công nghệ di truyền, đột biến, đa bội thể như tạo tế bào trần, dung hợp tế bào lai, nuôi cấy tế bào lai và tái sinh cây, nuôi cấy bao phấn và hạt phấn, nuôi cấy phôi; chuyển gen và xử lý đột biến, đa bội bằng hóa chất.. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(7). Khu thực nghiệm sản xuất giống

Khu thực nghiệm sản xuất giống là khu để giảng dạy các năng lực liên quan thu thập vật liệu nhân giống, chọn lọc giống, phục tráng giống; lai giống và duy trì các giống lai; phân biệt được các loại đất, phân bón và giải pháp sử dụng, cải tạo đất.. Đồng thời khảo nghiệm, sản xuất thử và kiểm nghiệm ngoài đồng, sản xuất các loại hạt giống nguyên chủng, siêu nguyên chủng, hạt lai, sản xuất các loại giống bằng nhiều phương pháp khác nhau như giâm, chiết, ghép, hạt, nuôi cấy mô... Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

(8). Phòng bảo quản và kiểm nghiệm giống

Phòng bảo quản và kiểm nghiệm giống là khu để giảng dạy các năng lực liên quan đến nghiên cứu, chỉnh lý các vật liệu nhân giống, bảo quản vật liệu nhân giống, kiểm nghiệm giống trong phòng và khuyến cáo sử dụng giống. Các thiết bị đào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 18 sinh viên.

3. Danh mục các thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng

3.1. Phòng lý thuyết

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và sử dụng trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens; kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in các tài liệu | In đen trắng, khổ giấy ≥ A4 |
| 4 | Hệ thống âm thanh | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ hoạt động giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Âm ly | Bộ | 01 |  |  |
|  | Micro | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loa | Đôi | 01 |  | Công suất loa: ≥20W |
| 5 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

3.2. Phòng thực hành máy vi tính

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng; thực hành sử dụng máy vi tính và các phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu: 1800mm x1800 mm. |
| 3 | Máy quét (Scanner) | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 4 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 5 | Máy in | Chiếc | 01 | Dùng để in tài liệu và bản vẽ thiết kế | Khổ giấy A4 |
| 6 | Đường truyền internet | Đường truyền | 01 | Dùng để kết nối Internet | Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học |
| 7 | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Dùng để kết nối các máy tính thành hệ thống mạng | Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính với nhau |
| 8 | Bộ phần mềm văn phòng | Bộ | 01 | Dùng để rèn luyện kỹ năng tin học văn phòng | - Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Microsoft Office, Open Office) - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 9 | Bộ gõ Tiếng Việt | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt | Phiên bản thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 | Dùng để bảo vệ máy vi tính, dữ liệu trong quá trình thực hành | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 11 | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ trình chiếu bài giảng và quản lý máy tính của sinh viên | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 12 | Phần mềm xử lý số liệu thống kê | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành xử lý số liệu thống kê sinh học | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |

3.3. Phòng học ngoại ngữ

| STT |  | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính |  | Bộ | 19 | Dùng để cài đặt, sử dụng các phần mềm. | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu, minh họa cho các bài giảng | - Cường độ sáng 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu 1800mm x1800 mm. |
| 3 | Bàn điều khiển |  | Chiếc | 01 | Dùng để quản lý trong quá trình dạy và học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 4 | Khối điều khiển trung tâm |  | Chiếc | 01 |  | Có khả năng mở rộng kết nối. |
| 5 | Phần mềm điều khiển (LAB) |  | Bộ | 01 |  | Quản lý, giám sát hoạt động hệ thống và điều khiển. Thảo luận được 2 chiều. |
| 6 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi |  | Bộ | 01 | Dùng kết nối, điều khiển các thiết bị ngoại vi | Có khả năng tương thích với nhiều thiết bị. |
| 7 | Tai nghe |  | Bộ | 19 | Dùng để thực hành nghe | Loại có micro gắn kèm; thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 8 | Máy quét (Scanner) |  | Chiếc | 01 | Dùng để scan tài liệu phục vụ giảng dạy | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc | 01 | Dùng để lưu trữ các nội dung, video, âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm. |
| 10 | Loa |  | Bộ | 01 | Dùng để phát âm thanh bài học | Công suất (50100) W |
| 11 | Âm ly |  | Chiếc | 01 | Dùng để điều chỉnh âm thanh | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm; phù hợp với công suất loa |
| 12 | Phần mềm học ngoại ngữ |  | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy, thực hành ngoại ngữ | - Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm - Cài đặt cho 19 máy vi tính |

3.4. Phòng thực hành sinh lý, sinh hóa

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và sử dụng trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens; kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy đo cường độ ánh sáng | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo cường độ ánh sáng | Phạm vi đo ≤ 100.000 Lux |
| 4 | Máy đo cường độ quang hợp | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo cường độ quang hợp của lá cây | Nhiệt độ buồng đo: ≤ 500C, Thang đo: 0 µmol ÷3000 µmol |
| 5 | Máy đo diện tích lá cây | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo diện tích lá cây | Độ chính xác: ± 2%, Dài: ≤ 1000 mm, Rộng: ≤ 160 mm |
| 6 | Máy đo diệp lục | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành xác định hàm lượng diệp lục của lá cây | Diện tích đo: ≤ 10mm; Thang đo diệp lục tố : 0.0 - 99.9 SPAD; Độ chính xác: ±1.0 |
| 7 | Máy đo độ đục | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo độ đục của nước | Thang đo: ≥ 1000 NTU; Độ chính xác: ±2% |
| 8 | Máy đo nhiệt độ và độ ẩm | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng đo nhiệt độ, độ ẩm môi trường | Khoảng đo nhiệt độ: -100 C ÷ 700C, Khoảng đo độ ẩm: 0-99.9% RH |
| 9 | Máy đo pH | Chiếc | 03 | Dùng giới thiệu và hướng dẫn thực hành sử dụng để đo pH dung dịch | Khoảng đo (0 ÷ 14) |
| 10 | Kính hiển vi điện tử | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng quan sát mẫu vật | Độ phóng đại: ≥ 100 X |
| 11 | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng quan sát mẫu vật | Độ phóng đại: ≥ 10X |
| 12 | Tủ ấm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành phá ngủ của hạt giống | Dung tích ≥ 75 lít |
| 13 | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành bảo quản hóa chất, giống và mẫu thí nghiệm | Dung tích: ≥ 200 lít |
| 14 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu và thực hành sấy mẫu vật, dụng cụ | Dung tích ≥ 53 lít, nhiệt độ: ≤ 3000C |
| 15 | Bàn thí nghiệm | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành các thí nghiệm trong phòng | Loại không bị ăn mòn bởi axit, dung môi. Bàn bố trí được 10 vị trí thực hành |
| 16 | Hộp đựng mẫu tiêu bản | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành kỹ năng thu thập mẫu vật | Loại thông dụng trên thị trường. Số ngăn ≥ 5 ngăn |
| 17 | Kéo cắt cành | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành kỹ năng khi làm thí nghiệm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 18 | Kẹp tiêu bản | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kỹ năng làm tiêu bản mẫu vật | Vật liệu bằng gỗ hoặc tre |
| 19 | Kính lúp | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kỹ năng quan sát mẫu vật | Độ phóng đại: ≥ 5X |
| 20 | Súng bắn keo | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng làm tiêu bản | Công suất ≥ 20W |
| 21 | Thước dây | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo luống cây khi điều tra cây con | Chiều dài: ≥ 20m; Độ chính xác: ± 5mm |
| 22 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 02 | Dùng để bảo quản các thiết bị thí nghiệm | Loại dùng cho phòng thí nghiệm, có mặt kính, ≥ 2 tầng |
| 23 | Tủ đựng tiêu bản | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành bảo quản tiêu bản | Loại thông dụng trên thị trường, có ≥ 2 tầng |
| 24 | Bộ khay | Bộ | 03 | Dùng để thực hành đựng mẫu vật, dụng cụ khi thực hành | Vật liệu không gỉ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khay chữ nhật | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khay tròn | Chiếc | 01 |  |  |
| 25 | Bình tam giác | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đựng hóa chất, nguyên vật liệu và pha chế dung dịch trong phòng thí nghiệm | Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 02 |  |  |
| 26 | Cốc chia vạch | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành đựng hóa chất, nguyên vật liệu và pha chế dung dịch trong phòng thí nghiệm | Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 27 | Pipet | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành lấy hóa chất, mẫu vật trong phòng thí nghiệm | Vật liệu: bằng nhựa hoặc thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 28 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 02 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | cáng cứu thương | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành sử dụng các dụng cụ sơ cứu, cấp cứu |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo, nẹp,... | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tủ kính đựng dụng cụ cứu thương | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản các dụng cụ sơ, cấp cứu |  |
| 29 | Bộ bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu tác dụng và hướng dẫn sử dụng khi thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay vải | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ chống độc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Nút chống ồn | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
| 30 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng các dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy bột khô | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình chữa cháy khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình bọt chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
| 31 | Dụng cụ thí nghiệm | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn thực hành và thực hiện các thao tác trong phòng thí nghi |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đĩa inox | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 03 |  | Đường kính: 50 mm ÷ 60 mm |
|  | Panh | Chiếc | 01 |  | Dài: ≥ 200 mm |
|  | Kéo inox | Chiếc | 01 |  | Dài: ≥ 150 mm |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dao giải phẫu | Chiếc | 01 |  | Loại thường dùng trong y tế |
| 32 | Tiêu bản thực vật | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng nhận biết thực vật | Tiêu bản ép khô kích thước rộng ≥ 300 mm, dài ≥ 400 mm, bao gồm ≥ 30 loại |

3.5. Phòng thực hành nuôi cấy mô

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens; kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy đo cường độ ánh sáng | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo cường độ ánh sáng | Phạm vi đo ≤ 100.000 Lux |
| 4 | Máy đo nhiệt độ và độ ẩm | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng đo nhiệt độ, độ ẩm môi trường | Khoảng đo nhiệt độ: -100C ÷ 700C, Khoảng đo độ ẩm: 0-99.9% RH |
| 5 | Máy đo pH | Chiếc | 02 | Dùng giới thiệu và hướng dẫn thực hành sử dụng để đo pH dung dịch | Khoảng đo (0 ÷ 14) |
| 6 | Máy hút ẩm | Chiếc | 02 | Dùng để hút ẩm trong phòng thí nghiệm | Lượng không khí hút: (300 ÷ 500) lít/ngày |
| 7 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành trộn đều, hòa tan các thành phần | Tốc độ khuấy: ≤ 1200 vòng/phút; Nhiệt độ: (37 ÷ 370)0C |
| 8 | Máy lắc ngang | Chiếc | 02 | Dùng để thực hành pha chế các loại hóa chất khó tan | Tốc độ lắc: ≤ 300 vòng/phút |
| 9 | Máy lọc nước | Chiếc | 01 | Dùng để cung cấp nguồn nước tinh khiết | Năng suất lọc:≥10 lít/giờ |
| 10 | Máy rửa dụng cụ | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành rửa chai lọ và dụng cụ | Rửa các loại bình: ≤ 500 ml; công suất: ≥ 0,42 kW |
| 11 | Máy xay | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành xay các loại củ, quả để pha chế môi trường | Dung tích: ≥ 2 lít, Công suất: ≥ 500 W |
| 12 | Bếp hồng ngoại | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nấu môi trường nuôi cấy | Loại 2 bếp thông dụng trên thị trường |
| 13 | Đèn cực tím | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành tiệt trùng trong phòng nuôi cấy | Công suất: ≥ 20 W |
| 14 | Kính hiển vi quang học | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng quan sát mẫu vật | Độ phóng đại: ≥ 10X |
| 15 | Kính hiển vi soi nổi | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng quan sát mẫu vật | Độ phóng đại: ≥ 50 X |
| 16 | Máy cất nước 2 lần | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chưng cất nước phục vụ thí nghiệm | Năng suất: (4÷8) lít/giờ, chất lượng nước pH: (5,0÷6,5), Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm |
| 17 | Nồi hấp tiệt trùng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành hấp môi trường và các loại dụng cụ cần vô trùng | Dung tích: (75÷200) lít; Công suất sợi đốt: ≤ 7,5 kW |
| 18 | Tủ cấy | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn các thao tác nuôi cấy trong điều kiện vô trùng | Áp suất làm việc:(200÷300) Pa; cường độ chiếu sáng: ≥ 1000 lux |
| 19 | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành bảo quản hóa chất, giống và mẫu thí nghiệm | Dung tích: ≥ 200 lít |
| 20 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu và thực hành sấy mẫu vật, dụng cụ | Dung tích ≥ 53 lít, nhiệt độ: ≤ 3000C |
| 21 | Giàn nuôi | Chiếc | 06 | Dùng để các bình cây trong phòng nuôi | Có nhiều tầng, hệ thống đèn chiếu sáng tắt mở tự động |
| 22 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 03 | Dùng hướng dẫn thực hành sử dụng và cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≥ 320g, sai số ± 0,01g |
| 23 | Cân phân tích | Chiếc | 01 | Dùng hướng dẫn thực hành sử dụng và cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤ 210g, Sai số ± 0,0001g |
| 24 | Hệ thống điều khiển cường độ ánh sáng, độ ẩm và nhiệt độ phòng nuôi cấy | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn đo và điều chỉnh tự động cường độ chiếu sáng, độ ẩm và nhiệt độ phòng nuôi cấy | Loại thông dụng trên thị trường |
| 25 | Xe đẩy | Chiếc | 03 | Dùng để vận chuyển vật tư, dụng cụ | Xe được thiết kế ≤ 3 tầng, được làm bằng thép không gỉ |
| 26 | Bàn thí nghiệm | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành các thí nghiệm trong phòng | Loại không bị ăn mòn bởi axit, dung môi. Bàn bố trí được 10 vị trí thực hành |
| 27 | Cối, chày sứ | Bộ | 09 | Dùng để thực hành nghiền làm nhỏ mẫu vật thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 28 | Kính lúp | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành kỹ năng quan sát mẫu vật | Độ phóng đại: ≥ 5X |
| 29 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 02 | Dùng để bảo quản các thiết bị thí nghiệm | Loại dùng cho phòng thí nghiệm, có mặt kính, ≥ 2 tầng |
| 30 | Xoong | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành nấu môi trường nuôi cấy | Dung tích: 5 lít÷10 lít |
| 31 | Đũa thủy tinh | Chiếc | 09 | Dùng để pha chế hóa chất | Loại thông dụng trên thị trường |
| 32 | Micropipet | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn thực hành hút hóa chất, mẫu với một lượng nhỏ, chính xác | Dung tích 10 µl; 100 µl; 1000 µl |
| 33 | Cốc chia vạch | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành đựng hóa chất, nguyên vật liệu và pha chế dung dịch trong phòng thí nghiệm | Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, trong suốt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 50ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 34 | Pipet | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành lấy hóa chất, mẫu vật trong phòng thí nghiệm | Vật liệu: bằng nhựa hoặc thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 35 | Bình thủy tinh | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nuôi cấy | Vật liệu bằng thủy tinh, không có vạch chia dung tích, chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại hình trụ | Chiếc | 300 |  |  |
|  | Loại tam giác | Chiếc | 300 |  |  |
| 36 | Dụng cụ thí nghiệm | Bộ | 09 | Dùng để hướng dẫn thực hành vào mẫu và cấy chuyển |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đĩa inox | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Đĩa petri | Chiếc | 03 |  | Đường kính: 50 mm ÷ 60 mm |
|  | Panh | Chiếc | 01 |  | Dài: ≥ 200 mm |
|  | Kéo inox | Chiếc | 01 |  | Dài: ≥ 150 mm |
|  | Đèn cồn | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dao giải phẫu | Chiếc | 01 |  | Loại thường dùng trong y tế |
| 37 | Bộ ống đong | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành định lượng hóa chất, mẫu | Làm từ vật liệu trong suốt. Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |

3.6. Phòng thực hành công nghệ di truyền và công nghệ gen

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens; kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy chụp ảnh gel điện di | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chụp ảnh sản phẩm điện di của kỹ thuật sinh học phân tử | Màn hình điều khiển cảm ứng, kết nối trực tiếp với máy in, kích thước bàn soi gel ≥ 300 nm |
| 4 | Máy đo pH | Chiếc | 02 | Dùng giới thiệu và hướng dẫn thực hành sử dụng để đo pH dung dịch | Khoảng đo (0 ÷ 14) |
| 5 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành trộn đều, hòa tan các thành phần | Tốc độ khuấy: ≤ 1200 vòng/phút; Nhiệt độ: (37 ÷ 370)0C |
| 6 | Máy ly tâm lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành ly tâm mẫu vật ở nhiệt độ thấp | Tốc độ ly tâm: (400 ÷ 15.000) vòng/phút Nhiệt độ điều khiển: (-100 ÷400C) bước tăng 10C |
| 7 | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành ly tâm mẫu vật trong phòng thực hành sinh học phân tử | Tốc độ 6000 rpm; Ống ly tâm 1,5 ml; 2ml. |
| 8 | Máy ly tâm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành ly tâm mẫu vật trong phòng thực hành sinh học phân tử | Ống ly tâm 15ml ÷ 50 ml; Tốc độ ly tâm ≤ 5000 rpm |
| 9 | Máy PCR | Chiếc | 01 | Dùng giới thiệu và hướng dẫn thực hành thao tác kỹ thuật nhân gen | Biên độ nhiệt: 40C ÷ 990C; Sai số: ± 0,50C; Tốc độ gia nhiệt: 30C |
| 10 | Máy quang phổ hấp thụ (UVIS) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành bảo quản, lưu trữ mẫu | Thang bước sóng: (320 ÷1100) nm; Độ chính xác bước sóng: ± 1,0 nm |
| 11 | Máy Vortex | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành và sử dụng máy để trộn mẫu | Tốc độ lắc: (50÷ 2400) vòng/phút |
| 12 | Bếp phân hủy mẫu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành gia nhiệt trong phá mẫu phục vụ các thí nghiệm, thực hành tại các phòng chức năng. | Số mẫu: ≥ 6; Sự ổn định nhiệt: ± 0,50C ở 1000C; ±2,00C ở 4000C; |
| 13 | Lò vi sóng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành gia nhiệt, pha chế môi trường | Dung tích: ≥10 lít |
| 14 | Thiết bị điện di đứng | Bộ | 01 | Dùng hướng dẫn thực hành thao tác kỹ thuật xác định chất lượng và số lượng protein | Mỗi bộ bao gồm: Nguồn điện, Bể điện di, Khuôn đổ gel, Lược |
| 15 | Thiết bị điện di ngang | Bộ | 01 | Dùng hướng dẫn thực hành thao tác kỹ thuật xác định chất lượng và số lượng ADN/ARN | Mỗi bộ bao gồm: Nguồn điện, Bể điện di, Khuôn đổ gel, Lược |
| 16 | Tủ âm | Chiếc | 01 | Dùng hướng dẫn thực hành lưu giữ mẫu và hóa chất ở nhiệt độ thấp | Nhiệt độ có thể cài đặt trong khoảng (-250C đến 00C) |
| 17 | Tủ hút | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành hút khí độc trong phòng thí nghiệm khi cần thiết | Tốc độ gió qua cửa hút: (0,4÷0,9) m/s Độ ồn: ≤ 70dB |
| 18 | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành bảo quản hóa chất, giống và mẫu thí nghiệm | Dung tích: ≥ 200 lít; công suất ≥ 0,7 kW |
| 19 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu và thực hành sấy mẫu vật, dụng cụ | Dung tích ≥ 53 lít, nhiệt độ: ≤ 3000C |
| 20 | Máy cất nước 2 lần | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành chưng cất nước phục vụ thí nghiệm | Năng suất: (4÷8) lít/giờ, Chất lượng nước pH: (5,0÷6,5), Độ dẫn điện: (3,0÷4,0) μS/cm |
| 21 | Nồi hấp tiệt trùng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành hấp môi trường và các loại dụng cụ cần vô trùng | Dung tích: (75÷200) lít; Công suất sợi đốt: ≤ 7,5 kW |
| 22 | Tủ cấy | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn các thao tác nuôi cấy trong điều kiện vô trùng | Áp suất làm việc:(200÷300) Pa; Cường độ chiếu sáng: ≥ 1000 lux |
| 23 | Bàn soi UV | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành nhận biết DNA với lượng nhỏ | Bước sóng ≤ 312 nm; kích thước gel tối đa 210 x 260 mm |
| 24 | Bể rửa siêu âm | Chiếc | 01 | Dùng hướng dẫn thực hành cách sử dụng bể rửa dụng cụ thí nghiệm và chuẩn bị các dụng cụ cho các phòng thí nghiệm. | Thể tích ≥ 10 lít |
| 25 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 03 | Dùng hướng dẫn thực hành sử dụng và cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≥ 320g, sai số ± 0,01g |
| 26 | Cân phân tích | Chiếc | 01 | Dùng hướng dẫn thực hành sử dụng và cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≤ 210g, sai số ± 0,0001g |
| 27 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |
| 28 | Bộ dụng cụ ống ly tâm | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành đựng hóa chất/mẫu vật trong tách chiết, điện di DNA/RNA và PCR | Bằng nhựa PP, chịu được nhiệt độ (-80 ÷ 121)0C |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 0,5 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1,5 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 20 ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 29 | Cối, chày sứ | Bộ | 09 | Dùng để thực hành nghiền làm nhỏ mẫu vật thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 30 | Đèn cồn | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn thực hành khử trùng dụng cụ và tạo môi trường vô trùng nuôi cấy | Bằng vật liệu chịu được nhiệt cao |
| 31 | Khay | Chiếc | 18 | Dùng để thực hành đựng dụng cụ, mẫu vật | Loại thông dụng trên thị trường |
| 32 | Micropipet | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành hút hóa chất, mẫu với một lượng nhỏ, chính xác | Dung tích 10 µl; 100 µl; 1000 µl |
| 33 | Bình chứa chất thải an toàn sinh học | Chiếc | 04 | Dùng để hướng dẫn sử dụng đựng chất thải trong quá trình thực hành | Loại chuyên dụng cho phòng thí nghiệm, dung tích > 10 lít |
| 34 | Tủ đựng hóa chất | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành sắp xếp, đựng hóa chất trong phòng thí nghiệm | Kích thước: ≥ (1760 x 1000 x 450)mm Có quạt hút xử lý khí |
| 35 | Pipet | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành lấy hóa chất, mẫu vật trong phòng thí nghiệm | Vật liệu bằng nhựa hoặc thủy tinh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 2ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 5ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 10ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 36 | Bình định mức | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành định lượng dung dịch, hóa chất trong phòng thí nghiệm | Làm từ vật liệu trong suốt. Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 37 | Bình đựng hóa chất | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành đựng dung dịch, hóa chất trong phòng thí nghiệm | Làm từ vật liệu trong suốt. Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 1000 ml | Chiếc | 01 |  |  |
| 38 | Bình nitơ lỏng | Bộ | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành tách chiết DNA/RNA | Bằng vật liệu chịu được nhiệt cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 10 lít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 3 lít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 3 lít | Chiếc | 01 |  |  |
| 39 | Bộ dụng cụ làm tiêu bản | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành làm tiêu bản | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Panh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kim mũi mác | Chiếc | 01 |  |  |
| 40 | Bộ ống đong | Bộ | 06 | Dùng để hướng dẫn hực hành định lượng hóa chất, mẫu | Làm từ vật liệu trong suốt. Chịu được nhiệt độ cao |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 25 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 50 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 100 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 500 ml | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 250 ml | Chiếc | 01 |  |  |

3.7. Khu thực nghiệm sản xuất giống

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens; kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy bơm nước | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành bơm nước tưới cho cây trồng | Công suất: ≥ 1 kW |
| 4 | Máy cắt cỏ | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn vận hành cắt cỏ chăm sóc cây trồng | Dung tích bình xăng ≤ 0,65 lít, công suất ≥ 1000 vòng/ phút |
| 5 | Máy đếm hạt tự động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành xác định số lượng hạt | Đếm được hạt có kích thước: (0,7 ÷ 12) mm |
| 6 | Máy đóng bầu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng đóng bầu | Năng suất: (800÷1000) khay/giờ; Mỗi khay: (80÷100) bầu |
| 7 | Máy kiểm tra độ ẩm | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo độ ẩm tương đối của hạt giống | Phạm vi đo: (1÷99) % RH |
| 8 | Máy làm sạch hạt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn làm sạch vật lý của lô hạt giống | Trọng lượng mẫu làm sạch trong 1 mẻ: ≤ 1kg |
| 9 | Máy nghiền đất | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nghiền đất phục vụ đóng bầu | Loại chuyên dùng để nghiền đất đóng bầu |
| 10 | Máy phun thuốc | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành phun thuốc trừ sâu bệnh, trừ cỏ | Dung tích: ≥ 25 lít |
| 11 | Máy trộn hỗn hợp | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành trộn hỗn hợp đất, phân, phụ gia để đóng bầu | Năng suất: ≥ 500kg/giờ |
| 12 | Máy xới đất | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành làm đất gieo ươm | Công suất: (8÷10) HP |
| 13 | Tủ nảy mầm | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành ươm hạt, kiểm tra chất lượng hạt giống | Dung tích: (300 ÷ 500) lít; dải chiếu sáng: ≤ 3000 Lux |
| 14 | Cân đồng hồ | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành cân vật tư, nguyên liệu | Phạm vi cân: (10÷100) kg |
| 15 | Hệ thống cắt nắng | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành che nắng cho cây giống tại vườn ươm | Loại khung điều khiển điện và được phủ lưới ni lông đen |
| 16 | Bình phun thuốc | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành phun thuốc trong quản lý dịch hại | Dung tích bình chứa: ≤ 25 lít |
| 17 | Máy đo độ chặt của đất | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng đo độ chặt của đất | Dải đo: ≤ 18 inch, độ chính xác: ± 0,5 inch |
| 18 | Khoan phẫu diện | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành khoan lấy phẫu diện đất | Chiều sâu khoan ≤ 2m |
| 19 | Bảng so màu đất | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành phân biệt đất qua màu sắc | Loại thông dụng trên thị trường |
| 20 | Dụng cụ làm vườn | Bộ | 18 | Dùng để thực hành tạo vườn ươm | Vật liệu không gỉ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dầm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cuốc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao phát | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 01 |  |  |
| 21 | Dao ghép | Chiếc | 18 | Dùng để hướng dẫn thực hành ghép cành | Vật liệu không gỉ |
| 22 | Máy tính cầm tay | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành tính toán số liệu | Loại 12 số thông dụng trên thị trường |
| 23 | Nhiệt kế điện tử | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo nhiệt độ của nước khi xử lý hạt giống | Dải đo : 300C÷1000C; Sai số : ≤ 0,50C |
| 24 | Ô doa | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành tưới cây | Loại thông dụng trên thị trường |
| 25 | Thước dây | Chiếc | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo luống cây khi điều tra cây con | Chiều dài: ≥ 20m; Độ chính xác: ± 5mm |
| 26 | Thước kẹp kính điện tử | Chiếc | 06 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo đường kính cây tiêu chuẩn | Đo được đường kính thân cây ≤ 30 mm; độ chính xác: ± 0,1mm |
| 27 | Tủ dụng cụ tháo lắp cơ khí | Bộ | 02 | Dùng để giới thiệu và thực hành tháo lắp, bảo dưỡng các loại máy | Loại có ≥ 32 chi tiết; tủ có nhiều ngăn kéo, có bánh xe di chuyển dễ dàng |
| 28 | Tủ đựng tiêu bản | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành bảo quản tiêu bản | Loại thông dụng trên thị trường, có ≥ 2 tầng |
| 29 | Xe rùa | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành vận chuyển đất, nguyên vật liệu | Loại thông dụng trên thị trường |
| 30 | Hệ thốngtưới nước tự động | Bộ | 01 | Dùng hướng dẫn thực hành sử dụng và tưới nước cho cây trồng | Hệ thống có công suất phù hợp, tự động và điều khiển thông minh |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hệ thống tưới phun mưa | Bộ | 01 |  |  |
|  | Hệ thống tưới nhỏ giọt | Bộ | 01 |  |  |
|  | Hệ thống tưới phun sương | Bộ | 01 |  |  |
| 31 | Dụng cụ xử lý hạt giống | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành xử lý hạt giống trước khi gieo. | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Phích ủ nhiệt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thùng ủ hạt | Chiếc | 01 |  |  |
| 32 | Bẫy côn trùng | Bộ | 18 | Dùng để hướng dẫn thực hành thu thập mẫu côn trùng gây hại | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bẫy phe rô môn (Pheromone) | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy đèn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy màu sắc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy treo trong không khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy hầm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy lồng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bẫy đập | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Vợt lưới | Chiếc | 01 |  |  |
| 33 | Dụng cụ giâm cành | Bộ | 18 | Dùng để hướng dẫn thực hành giâm cành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kéo cắt cành đa năng | Chiếc | 01 |  |  |
| 34 | Dụng cụ chiết cành | Bộ | 18 | Dùng để hướng dẫn thực hành chiết cành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kéo cắt cành đa năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm khoanh vỏ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dao chiết | Chiếc | 01 |  |  |
| 35 | Tiêu bản sâu hại | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng nhận biết, phân biệt sâu hại | Tiêu bản sấy khô, bao gồm ≥ 20 loại |
| 36 | Tiêu bản bệnh hại | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng nhận biết, phân biệt bệnh hại | Tiêu bản sấy khô, bao gồm ≥ 20 loại |
| 37 | Tiêu bản hạt giống cây rau | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nhận biết hạt giống rau | Đảm bảo tối thiểu 20 loại hạt rau có chứng nhận xuất xứ theo quy định |
| 38 | Tiêu bản hạt giống cây ăn quả | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nhận biết hạt giống cây ăn quả | Đảm bảo tối thiểu 20 loại hạt cây ăn quả có chứng nhận xuất xứ theo quy định |
| 39 | Tiêu bản hạt giống cây lương thực | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nhận biết hạt giống cây lương thực | Đảm bảo tối thiểu 5 loại hạt cây lương thực có chứng nhận xuất xứ theo quy định |
| 40 | Tiêu bản hạt giống cây công nghiệp | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành nhận biết hạt giống cây công nghiệp | Đảm bảo tối thiểu 10 loại hạt cây công nghiệp có chứng nhận xuất xứ theo quy định |

3.8. Phòng bảo quản và kiểm nghiệm giống

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và sử dụng trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | Sử dụng để trình chiếu minh họa cho các bài giảng | Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI Lumens; kích thước màn chiếu ≥ (1800 x 1800) mm |
| 3 | Máy đếm hạt tự động | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành xác định số lượng hạt | Đếm được hạt có kích thước: (0,7 ÷ 12) mm |
| 4 | Máy kiểm tra độ ẩm | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành đo độ ẩm tương đối của hạt giống | Phạm vi đo: (1÷99) % RH |
| 5 | Máy làm sạch hạt | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn làm sạch vật lý của lô hạt giống | Trọng lượng mẫu làm sạch trong 1 mẻ: ≤ 1kg |
| 6 | Tủ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành bảo quản hóa chất, giống và mẫu thí nghiệm | Dung tích: ≥ 200 lít |
| 7 | Tủ nảy mầm | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành ươm hạt, kiểm tra chất lượng hạt giống | Dung tích: (300 ÷ 500) lít; Dải chiếu sáng: ≤ 3000 Lux |
| 8 | Tủ lạnh sâu | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành bảo quản hóa chất, dung dịch và mẫu vật | Dung tích: (150÷250) lít, Nhiệt buồng lạnh: -400C ÷ -100C |
| 9 | Tủ sấy | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu và thực hành sấy mẫu vật, dụng cụ | Dung tích ≥ 53 lít, nhiệt độ: ≤ 3000C |
| 10 | Bàn thí nghiệm | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành các thí nghiệm trong phòng | Loại không bị ăn mòn bởi axit, dung môi. Bàn bố trí được 10 vị trí thực hành |
| 11 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |
| 12 | Bình giữ lạnh | Chiếc | 01 | Dùng để thực hành bảo quản mẫu vật | Dung tích ≥ 5 lít |
| 13 | Cân đồng hồ | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành cân vật tư, nguyên liệu | Phạm vi cân: (10÷100) kg |
| 14 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 02 | Dùng hướng dẫn thực hành sử dụng và cân mẫu vật, hóa chất | Khả năng cân: ≥ 320g, Sai số ± 0,01g |
| 15 | Hộp đựng mẫu tiêu bản | Chiếc | 06 | Dùng để thực hành kỹ năng thu thập mẫu vật | Loại thông dụng trên thị trường. Số ngăn ≥ 5 ngăn |
| 16 | Tủ đựng tiêu bản | Chiếc | 02 | Dùng để hướng dẫn thực hành bảo quản tiêu bản | Loại thông dụng trên thị trường, có ≥ 2 tầng |
| 17 | Bộ khay | Bộ | 03 | Dùng để thực hành đựng mẫu vật, dụng cụ khi thực hành | Vật liệu không gỉ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khay chữ nhật | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khay tròn | Chiếc | 01 |  |  |
| 18 | Dụng cụ xử lý hạt giống | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn thực hành xử lý hạt giống trước khi gieo. | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Phích ủ nhiệt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thùng ủ hạt | Chiếc | 01 |  |  |