| BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 11A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ VẬN HÀNH THIẾT BỊ

KHAI THÁC DẦU KHÍ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12 /2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015   của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên nghề:Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã nghề:40510705

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Năm 2015

| MỤC LỤC | Trang |
| --- | --- |
| Phần thuyết minh | 3 |
| Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn) | 5 |
| Bảng 1: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 07) | 6 |
| Bảng 2: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật (MH 08) | 8 |
| Bảng 3: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điện kỹ thuật (MH 09) | 9 |
| Bảng 4: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đo lường tự động hóa (MH10) | 11 |
| Bảng 5: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn (MH 11) | 13 |
| Bảng 6: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Nhiệt kỹ thuật (MH 12) | 15 |
| Bảng 7: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật sửa chữa thiết bị cơ khí (MH 13) | 16 |
| Bảng 8: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Thủy lực (MH 14) | 19 |
| Bảng 9: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Địa chất cơ sở (MH 15) | 20 |
| Bảng 10: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Địa chất dầu khí (MH 16) | 21 |
| Bảng 11: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ sở khoan dầu khí (MH 17) | 22 |
| Bảng 12: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ sở khai thác dầu khí (MH 18) | 23 |
| Bảng 13: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành thiết bị lòng giếng (MĐ 19) | 24 |
| Bảng 14: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành thiết bị đầu giếng (MĐ 20) | 26 |
| Bảng 15: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành hệ thống thu gom và xử lý dầu thô (MĐ 21) | 27 |
| Bảng 16: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tiếng anh chuyên ngành (MĐ 22) | 29 |
| Bảng 17: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Tổ chức sản xuất (MĐ 24) | 30 |
| Bảng 18: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vận hành hệ thống khai thác dầu khí trên mô hình (MĐ 25) | 31 |
| Bảng 19: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Nguội cơ bản (MĐ 26) | 32 |
| Bảng 20: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thực tập địa chất cơ sở (MĐ 27) | 35 |
| Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc | 36 |
| Bảng 21: Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc | 37 |
| Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn | 44 |
| Bảng 22: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Vận hành hệ thống khai thác dầu khí trên mô hình (MĐ 25) | 45 |
| Bảng 23: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Nguội cơ bản (MĐ 26) | 46 |
| Bảng 24: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thực tập địa chất cơ sở (MĐ 27) | 48 |
| Danh sách Ban chủ nhiệm xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề Vận hành thiết bị khai thác dầu khí | 49 |

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành thiết bị khai thác dầu khí trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Vận hành thiết bị khai thác dầu khí, ban hành kèm theo Thông tư số 22/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 06 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 20, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 21: Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 22 đến bảng 24) dùng để bổ sung cho bảng 21

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Các trường đào tạo nghề Vận hành thiết bị khai thác dầu khí, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 21).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vẽ kỹ thuật | Kích thước mặt bàn: ≥ khổ A3. Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng |
| 2 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Com pa vẽ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ê ke | Chiếc | 01 |  |  |
| 3 | Mô hình các khối hình học | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Lập phương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Lăng trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hình chóp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hình chóp cụt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hình trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hình nón | Chiếc | 01 |  |  |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 6 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước:≥ (1250 x 2400) mm |

Bảng 2: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):CƠ KỸ THUẬT

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình các cơcấu truyền chuyểnđộng quay | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Truyền động bánh răng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Truyền động xích | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Truyền động bánh trục vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Truyền động bánh răng hành tinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Truyền động đai | Chiếc | 01 |  |  |
| 2 | Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cơ cấu cam cần đẩy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu tay quay con trượt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu cu lít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Biên tay quay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu vít me đai ốc | Chiếc | 01 |  |  |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 5 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

Bảng 3: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đồng hồ vạn năng (VOM) | Chiếc | 03 | Sử dụng để đo thông mạch | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Ampe kìm | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Khí cụ điện điều khiển, đóng cắt và bảo vệ | Bộ | 03 | Sử dụng để đấu nối mạch điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Rơle thời gian | Chiếc | 01 |  | Thời gian đóng, cắt: ≥ 3 giây |
|  | Rơle trung gian | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≤ 10 A |
|  | Rơle nhiệt | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 15 A |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 15 A |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≤ 15 A |
| 4 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 03 | Sử dụng để đấu nối trong mạch điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vôn mét | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 300) V |
|  | Ampe mét | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 300) A |
|  | Watt mét | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 50) W |
| 5 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng để tháo, lắp mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nô vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 8 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ 1250 mm x 2400 mm |

Bảng 4: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐO LƯỜNG TỰ ĐỘNG HÓA

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ đo áp suất | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo áp suất |  |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cảm biến (Transmitter) áp suất kiểu chênh áp | Chiếc | 01 |  | Áp suất:(0 20) bar |
|  | Bơm tay (Pneumatic Handpump) | Chiếc | 01 |  | Áp suất:(0 25) bar |
|  | Đồng hồ đo áp suất chuẩn | Chiếc | 01 |  | Áp suất:(0 45) bar |
| 2 | Bộ đo mức | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo mức |  |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cảm biến (Transmitter) áp suất kiểu chênh áp | Chiếc | 01 |  | Áp suất: (0 20) bar |
|  | Bồn chứa nước có hiển thị mức chất lỏng | Chiếc | 01 |  | Chiều cao: (1 1,5) m |
| 3 | Bộ đo lưu lượng | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo lưu lượng |  |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cảm biến (Transmitter) lưu lượng | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Hệ thống ống | Bộ | 01 |  | Dung tích bình chứa: (100 ÷ 200) l Đường kính ống: (21 ÷ 42) mm |
|  | Máy bơm | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 350 W |
|  | Biến tần | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 0,5 kW |
| 4 | Bộ đo nhiệt độ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cách đo và đo nhiệt độ |  |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cảm biến (Transmitter) nhiệt độ | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Lò nhiệt chuẩn | Chiếc | 01 |  | Nhiệt độ: (25 145) 0C |
|  | Đồng hồ vạn năng (DMM) | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Hệ thống DCS | Bộ | 01 | Dùng để mô phỏng và điều khiển mức, lưu lượng và áp suất | Hệ thống bao gồm: - Tủ FCS ( CPU, nguồn, Modun I/O) - Mô hình điều khiển (mức hoặc lưu lượng) - Máy vi tính - Phần mềm chạy hệ thống DCS |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 8 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

Bảng 5: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):AN TOÀN

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của dụng cụ cứu thương | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ y tế | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 01 |  |  |
| 2 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Theo tiêu chẩn Việt nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Lăng họng nước cứu hỏa | Chiếc | 01 |  |  |
| 3 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của dụng cụ bảo hộ lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang, găng tay | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ủng bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Dây đeo an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 6 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

Bảng 6: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NHIỆT KỸ THUẬT

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 3 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

Bảng 7: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT SỬA CHỮA THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kích | Bộ | 01 | Sử dụng để nâng, hạ thiết bị trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kích răng | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 0,5 tấn - Chiều cao nâng: ≥ 0,4 m |
|  | Kích vít | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 0,5 tấn - Chiều cao nâng: ≥ 0,25 m |
|  | Kích thủy lực | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥0,5 tấn - Chiều cao nâng: ≥ 0,2 m |
|  | Kích bàn | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 1 tấn - Chiều cao nâng: ≥ 0,3 m |
| 2 | # Pa lăng | Bộ | 01 | Sử dụng để nâng, hạ thiết bị trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pa lăng điện | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 0,1 tấn - Chiều cao nâng: ≥ 5 m |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 0,5 tấn - Chiều cao nâng: ≥ 2 m |
| 3 | Tó 3 chân | Bộ | 01 | Sử dụng để treo pa lăng | Chiều cao: ≥ 2,5 m |
| 4 | Đồng hồ so | Bộ | 02 | Sử dụng để đo, kiểm tra chi tiết cơ khí | - Phạm vi đo: (0÷50) mm - Độ chia: 0,01 mm |
| 5 | Khối V | Chiếc | 01 | Sử dụng để kẹp chi tiết trong quá trình thực hành | Kích thước: ≥ (75 x 35 x 30) mm |
| 6 | Máy uốn ống | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành kỹ năng uốn ống | Đường kính uốn: (10 ÷ 20) mm |
| 7 | Súng bơm mỡ | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành bơm mỡ | - Dải áp suất khí nén: (60 ÷ 150) psi - Dung tích bình chứa: ≤ 1000 cc |
| 8 | Vam | Chiếc | 01 | Sử dụng để tháo lắp ổ bi, bánh răng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Khớp nối | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Chi tiết vật thật, phù hợp trong giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khớp nối xích | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khớp nối răng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khớp nối măng sông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khớp nối các đăng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khớp nối đĩa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khớp nối đàn hồi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khớp nối vấu | Chiếc | 01 |  |  |
| 10 | Mô hình các cơcấu truyền chuyểnđộng quay | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Truyền động bánh răng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Truyền động xích | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Truyền động bánh trục vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Truyền động bánh răng hành tinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Truyền động đai | Chiếc | 01 |  |  |
| 11 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 13 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

Bảng 8: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THỦY LỰC

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bình thông nhau | Bộ | 02 | Sử dụng để làm thí nghiệm, minh họa bài giảng | Vật liệu: Thủy tinh |
| 2 | Ống Pitô | Ống | 02 | Sử dụng để đo lưu chất điểm, minh họa bài giảng | Vật liệu: Thủy tinh |
| 3 | Ống Venturi | Ống | 02 | Sử dụng để đo lưu lượng, minh họa bài giảng | - Đường kính đoạn lớn:≥42 mm - Đường kính đoạn nhỏ: (21 ÷ 34) mm |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 6 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

Bảng 9: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐỊA CHẤT CƠ SỞ

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | La bàn địa chất | Chiếc | 05 | Sử dụng để đo hướng, đo độ nghiêng, đo độ dốc, đo thẳng đứng, đo ngang | Sai số: ≤ 0,5o |
| 2 | Quả địa cầu | Chiếc | 02 | Phục vụ công tác giảng dạy về địa chất sơ sở và địa chất dầu khí | Đường kính: ≥ 300 mm |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 5 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | La bàn địa chất | Chiếc | 05 | Sử dụng để đo hướng, đo độ nghiêng, đo độ dốc, đo thẳng đứng, đo ngang | Sai số: ≤ 0,5o |
| 2 | Quả địa cầu | Chiếc | 02 | Phục vụ công tác giảng dạy về địa chất sơ sở và địa chất dầu khí | Đường kính: ≥ 300 mm |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 5 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ KHOAN DẦU KHÍ

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 3 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm. | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

Bảng 12: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ KHAI THÁC DẦU KHÍ

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 3 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

Bảng 13: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH THIẾT BỊ LÒNG GIẾNG

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phễu định hướng | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, quy trình lắp đặt và bảo dưỡng | - Đường kính: (3 ÷ 7) inch - Chiều dài: (6 ÷ 12) inch |
| 2 | Thiết bị định vị | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, quy trình lắp đặt và bảo dưỡng | - Đường kính: (1 ÷ 5) inch - Áp suất làm việc: ≤ 10.000 psi |
| 3 | Ống đục lỗ | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, quy trình lắp đặt và bảo dưỡng | Độ dài của ống: (100 ÷ 300) mm |
| 4 | Van cắt | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, quy trình lắp đặt và bảo dưỡng | - Số lượng vít cắt: (6 ÷ 12) - Lực cắt mỗi vít cắt: (100 ÷ 500) psi/cm2 |
| 5 | Van tuần hoàn | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, quy trình lắp đặt và bảo dưỡng | - Đường kính: (3 ÷ 7) inch - Áp suất làm việc: ≤ 7000 psi |
| 6 | Van tuần hoàn giếng sâu | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, quy trình lắp đặt và bảo dưỡng | - Đường kính: (3 ÷ 7) inch - Áp suất làm việc: ≤ 6000 psi |
| 7 | Van Gaslift | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, quy trình lắp đặt và bảo dưỡng | Áp suất làm việc: ≤ 6000 psi |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Van Gaslift khởi động | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van Gaslift làm việc | Chiếc | 01 |  |  |
| 8 | Thiếtbị tháo lắp van gaslift (Kick-over tool) | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp van | Phù hợp với van Gaslift |
| 9 | Thiết bị chèn cách ly (packer) | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách sử dụng | - Đường kính: (4 ÷ 10) inch - Áp suất làm việc: ≤ 6000 psi |
| 10 | Thiết bị bù trừ giãn nở nhiệt | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa | - Đường kính: (3 ÷ 7) inch - Áp suất làm việc: ≤ 7500 psi |
| 11 | Túi đựng chuyên dụng (Mandrel) | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách sử dụng | Đường kính: (3 ÷ 7) inch |
| 12 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 13 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 14 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

Bảng 14: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH THIẾT BỊ ĐẦU GIẾNG

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cây thông khai thác | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, quy trình lắp đặt và bảo dưỡng | - Loại: ≥ 3 chạc. - Áp suất làm việc: (1000 ÷ 20000) psi |
| 2 | Bộ đầu treo ống khai thác | Bộ | 01 |  | Áp suất làm việc: (1000 ÷ 20000) psi |
| 3 | Tổ hợp đầu ống chống | Bộ | 01 |  | Đường kính: (65/8÷ 20) inch |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 6 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

Bảng 15: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH HỆ THỐNG THU GOM

VÀ XỬ LÝ DẦU THÔ

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Van | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và vận hành bảo dưỡng van | - Áp suất: ≤ 5000 psi - Đường kính: ≥ 3 inch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Van cầu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van cổng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van một chiều | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van bi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van chốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van bướm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van màng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van điều khiển | Chiếc | 01 |  |  |
| 2 | Bơm ly tâm | Chiếc | 02 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình vận hành bảo dưỡng bơm ly tâm | - Lưu lượng: ≥ 5 m3/h - Cột áp: ≥ 10 m |
| 3 | Bơm piston | Chiếc | 02 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình vận hành bảo dưỡng bơm pistom | - Lưu lượng: ≥ 5 m3/h - Cột áp: ≥ 10 m |
| 4 | Máy nén piston | Chiếc | 02 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình vận hành bảo dưỡng máy nén piston | - Áp suất: (3 ÷ 15) at - Năng suất: (2 ÷ 10) m3/phút |
| 5 | Mô hình thiết bị tách dầu khí | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình vận hành bảo dưỡng thiết bị tách dầu khí | - Bình tách 3 pha - Thể tích: (5 ÷ 100) m3 - Áp suất: (2 ÷ 25) at |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 8 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

Bảng 16: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị nghe, nhìn | Bộ | 01 | Phục vụ để trợ giúp nghe các đoạn hội thoại tiếng Anh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy cassette | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Micro | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loa | Đôi | 01 |  |  |
|  | Âm li | Chiếc | 01 |  |  |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 4 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

Bảng 17: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TỔ CHỨC SẢN XUẤT

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 3 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

Bảng 18: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH HỆ THỐNG

KHAI THÁC DẦU KHÍ TRÊN MÔ HÌNH

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần mềm mô phỏng hệ thống động | Bộ | 01 | Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị; vận hành qui trình khởi động; qui trình ngừng hoạt động; qui trình xử lý sự cố | - Phần cứng: tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 06 trạm máy điều khiển - Phần mềm mô phỏng hệ thống khai thác dầu khí |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 4 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

Bảng 19: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):NGUỘI CƠ BẢN

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ có chi tiết nhỏ | Đường kính khoan: ≤ 14 mm |
| 2 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ trên chi tiết có kích thước trung bình | Đường kính khoan: ≤ 25 mm |
| 3 | Máy khoan cần ngang | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ trên vật có kích thước lớn | Đường kính khoan: ≤ 25 mm |
| 4 | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 | Sử dụng để mài, sửa chi tiết gia công | Đường kính đá mài: 350 mm |
| 5 | Máy mài hai đá để bàn | Chiếc | 01 | Sử dụng để mài, sửa dụng cụ nguội | Đường kính đá mài: 250 mm |
| 6 | Dụng cụ gia công ren | Bộ | 02 | Dùng để tạo ren lỗ và trục | - Đường kính ren gia công :≤ M12 - Đường kính mũi khoan: (3 12) mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi khoan | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Tay quay- Bàn ren | Bộ | 03 |  |  |
|  | Tay quay - Ta rô | Bộ | 03 |  |  |
| 7 | Dụng cụ vạch dấu | Bộ | 01 | Dùng để vạch dấu, chấm dấu và để định vị, kiểm tra chi tiết |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 18 |  | Chiều dài (120 ÷ 150) mm |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Đài vạch | Chiếc | 03 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khối D | Chiếc | 03 |  | Kích thước: ≥ (100x100x120) mm |
|  | Khối V | Chiếc | 03 |  | Kích thước: ≥ (75 x 35 x 30) mm |
|  | Bàn máp | Chiếc | 03 |  | Kích thước: ≥ (400 x 400) mm |
| 8 | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí | Bộ | 01 | Dùng để đo, kiểm tra kích thước chi tiết gia công nguội |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  | Chiều dài (300 ÷ 1000) mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài (2000 ÷ 7000) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo: 00 ÷ 3600 |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  | Kích thước ≥ (120 x 50) mm |
|  | Com pa vạch dấu | Chiếc | 09 |  | - Chiều dài 2 càng: (150 250) mm - Phạm vi đo: (0 200) mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 09 |  |  |
|  | Com pa đo trong | Chiếc | 09 |  |  |
|  | Dưỡng đo, kiểm tra ren | Bộ | 03 |  | Phạm vi đo: (0,25 ÷ 6) mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 04 |  | Phạm vi đo: ≤ 300 mm |
|  | Dưỡng kiểm tra góc | Chiếc | 03 |  | Các góc kiểm tra: 300; 450; 900; 1200 ; 1350 |
| 9 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 |  | Trọng lượng: (50 ÷ 75) kg |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 |  | Trọng lượng: (2 ÷ 7) kg |
|  | Búa nguội | Chiếc | 18 |  | Trọng lượng: (0,3 ÷ 1,5) kg |
|  | Cưa tay | Chiếc | 18 |  | Chiều dài: (300 350) mm |
|  | Bàn chải sắt | Chiếc | 06 |  | Cỡ sợi: 2 mm |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 18 |  | - Chiều dài: (200 ÷ 400) mm - Răng kép |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Đục bằng | Chiếc | 18 |  | Chiều dài: (120 ÷ 150) mm |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 18 |  |  |
| 10 | Bàn nguội | Bộ | 01 | Dùng để thực hành nguội và gá lắp êtô | - Số vị trí làm việc: ≥ 18 - Mỗi vị trí làm việc có 1 etô |
| 11 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ | Kích thước: ≥ (600x400x800) mm |
| 12 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 13 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 14 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

Bảng 20: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC TẬP ĐỊA CHẤT CƠ SỞ

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | La bàn địa chất | Chiếc | 05 | Phục vụ công tác định hướng, định vị | Sai số:≤ 0,5o |
| 2 | Kính lúp | Chiếc | 05 | Sử dụng để xác định sơ bộ cấu trúc khoáng vật | Độ phóng đại: ≥ 5X |
| 3 | Máy định vị toàn cầu GPS | Chiếc | 02 | Phục vụ công tác định vị | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Quả địa cầu | Chiếc | 02 | Phục vụ công tác giảng dạy về địa chất sơ sở và địa chất dầu khí | Đường kính: ≥ 300 mm |
| 5 | Búa dùng cho địa chất | Chiếc | 05 | Phục vụ cho công tác khảo sát địa chất tại các điểm lộ | Chiều dài: ≥ 279 mm |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 8 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 21: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | THIẾT BỊ AN TOÀN |  |  |  |
|  | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Tủ y tế | Chiếc | 01 |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 01 |  |
|  | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Theo tiêu chẩn Việt nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Chiếc | 02 |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |
|  | Lăng họng nước cứu hỏa | Chiếc | 01 |  |
|  | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |
|  | Khẩu trang, găng tay | Bộ | 01 |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |
|  | Ủng bảo hộ | Đôi | 01 |  |
|  | Dây đeo an toàn | Chiếc | 01 |  |
|  | NHÓM THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |
|  | Bộ đo áp suất | Bộ | 01 |  |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cảm biến (Transmitter) áp suất kiểu chênh áp | Chiếc | 01 | Áp suất: (0 20) bar |
|  | Bơm tay (Pneumatic Handpump) | Chiếc | 01 | Áp suất: (0 25) bar |
|  | Đồng hồ đo áp suất chuẩn | Chiếc | 01 | Áp suất: (0 45) bar |
|  | Bộ đo mức | Bộ | 01 |  |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cảm biến (Transmitter) áp suất kiểu chênh áp | Chiếc | 01 | Áp suất: (0 20) bar |
|  | Bồn chứa nước có hiển thị mức chất lỏng | Chiếc | 01 | Chiều cao (1 1,5) m |
|  | Bộ đo lưu lượng | Bộ | 01 |  |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cảm biến (Transmitter) lưu lượng | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Hệ thống ống | Bộ | 01 | - Dung tích bình chứa: (100 ÷ 200) l - Đường kính ống: (21 ÷ 42) mm |
|  | Máy bơm | Chiếc | 01 | Công suất: ≥ 350 W |
|  | Biến tần | Chiếc | 01 | Công suất: ≥ 0,5 kW |
|  | Bộ đo nhiệt độ | Bộ | 01 |  |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cảm biến (Transmitter) nhiệt độ | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Lò nhiệt chuẩn | Chiếc | 01 | Nhiệt độ: (25 145) 0C |
|  | Đồng hồ vạn năng (DMM) | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Hệ thống DCS | Bộ | 01 | Hệ thống bao gồm: - Tủ FCS ( CPU, Nguồn, Modun I/O) - Mô hình điều khiển (mức hoặc lưu lượng) - Máy vi tính - Phần mềm chạy hệ thống DCS |
|  | Bình thông nhau | Bộ | 02 | Vật liệu: Thủy tinh |
|  | Ống Pitô | Ống | 02 | Vật liệu: Thủy tinh |
|  | Ống Venturi | Ống | 02 | - Đường kính đoạn lớn:≥42 mm - Đường kính đoạn nhỏ: (21 ÷ 34) mm |
|  | Phễu định hướng | Chiếc | 01 | - Đường kính: (3 ÷ 7) inch - Chiều dài: (6 ÷ 12) inch |
|  | Thiết bị định vị | Chiếc | 01 | - Đường kính: (1 ÷ 5) inch - Áp suất làm việc: ≤ 10,000 psi |
|  | Ống đục lỗ | Chiếc | 01 | Độ dài của ống: (100 ÷ 300) mm |
|  | Van cắt | Chiếc | 01 | - Số lượng vít cắt: (6 ÷ 12) - Lực cắt mỗi vít cắt: (100 ÷ 500) psi/cm2 |
|  | Van tuần hoàn | Chiếc | 01 | - Đường kính: (3 ÷ 7) inch - Áp suất làm việc: ≤ 7000 psi |
|  | Van tuần hoàn giếng sâu | Chiếc | 01 | - Đường kính: (3 ÷ 7) inch - Áp suất làm việc: ≤ 6000 psi |
|  | Thiết bị chèn cách ly (packer) | Chiếc | 01 | - Đường kính: (4 ÷ 10) inch - Áp suất làm việc: ≤ 6000 psi |
|  | Thiết bị bù trừ giãn nở nhiệt | Chiếc | 01 | - Đường kính: (3 ÷ 7) inch - Áp suất làm việc: ≤ 7500 psi |
|  | Túi đựng chuyên dụng (Mandrel) | Bộ | 01 | Đường kính: (3 ÷ 7) inch |
|  | Van Gaslift | Chiếc | 01 | Áp suất làm việc: ≤ 6000 psi |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Van Gaslift khởi động | Chiếc | 01 |  |
|  | Van Gaslift làm việc | Chiếc | 01 |  |
|  | Thiếtbị tháo lắp van gaslift (Kick-over Tool) | Bộ | 01 | Phù hợp với van Gaslift |
|  | Cây thông khai thác | Bộ |  | - Loại: ≥ 3 chạc - Áp suất làm việc: (1000 ÷ 20000) psi |
|  | Bộ đầu treo ống khai thác | Bộ | 01 | Áp suất làm việc: (1000 ÷ 20000) psi |
|  | Tổ hợp đầu ống chống | Bộ | 01 | Đường kính: (65/8÷ 20) inch |
|  | Van | Bộ | 01 | - Áp suất: ≤ 5000 psi - Đường kính: ≥ 3 inch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Van cầu | Chiếc | 01 |  |
|  | Van cổng | Chiếc | 01 |  |
|  | Van một chiều | Chiếc | 01 |  |
|  | Van bi | Chiếc | 01 |  |
|  | Van chốt | Chiếc | 01 |  |
|  | Van bướm | Chiếc | 01 |  |
|  | Van màng | Chiếc | 01 |  |
|  | Van an toàn | Chiếc | 01 |  |
|  | Van điều khiển | Chiếc | 01 |  |
|  | Bơm ly tâm | Chiếc | 02 | - Lưu lượng: ≥ 5 m3/h - Cột áp: ≥ 10 m |
|  | Bơm piston | Chiếc | 02 | - Lưu lượng: ≥ 5 m3/h - Cột áp: ≥ 10 m |
|  | Máy nén piston | Chiếc | 02 | - Áp suất: (3 ÷ 15) at - Năng suất: (2 ÷ 10) m3/phút |
|  | Mô hình thiết bị tách dầu khí. | Bộ | 01 | - Bình tách 3 pha - Thể tích:(5 ÷ 100) m3 - Áp suất: (2 ÷ 25) at |
|  | La bàn địa chất | Chiếc | 05 | Sai số: ≤ 0,5o |
|  | Quả địa cầu | Chiếc | 02 | Đường kính: ≥ 300 mm |
|  | Kích | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Kích răng | Chiếc | 01 | - Tải trọng nâng: ≥ 0,5 tấn - Chiều cao nâng: ≥ 0,4 m |
|  | Kích vít | Chiếc | 01 | - Tải trọng nâng: ≥ 0,5 tấn - Chiều cao nâng: ≥ 0,25 m |
|  | Kích thủy lực | Chiếc | 01 | - Tải trọng nâng: ≥ 0,5 tấn - Chiều cao nâng: ≥ 0,2 m |
|  | Kích bàn | Chiếc | 01 | - Tải trọng nâng: ≥ 1 tấn - Chiều cao nâng:≥ 0,3 m |
|  | # Pa lăng | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Pa lăng điện | Chiếc | 01 | - Tải trọng nâng: ≥ 0,1 tấn - Chiều cao nâng: ≥ 5 m |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 01 | - Tải trọng nâng: ≥ 0,5 tấn - Chiều cao nâng: ≥ 2 m |
|  | Tó 3 chân | Bộ | 01 | Chiều cao: ≥ 2,5 m |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 02 | - Phạm vi đo: (0÷50) mm - Độ chia: 0,01 mm |
|  | Khối V | Chiếc | 01 | Kích thước:≥ (75 x 35 x 30) mm |
|  | Máy uốn ống | Chiếc | 01 | Đường kính uốn: (10 ÷ 20) mm |
|  | Súng bơm mỡ | Chiếc | 01 | - Dải áp suất khí nén: (60 ÷ 150) psi - Dung tích bình chứa: ≤ 1000 cc |
|  | Vam | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khớp nối | Bộ | 01 | Chi tiết vật thật, phù hợp trong giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Khớp nối xích | Chiếc | 01 |  |
|  | Khớp nối răng | Chiếc | 01 |  |
|  | Khớp nối măng sông | Chiếc | 01 |  |
|  | Khớp nối các đăng | Chiếc | 01 |  |
|  | Khớp nối đĩa | Chiếc | 01 |  |
|  | Khớp nối đàn hồi | Chiếc | 01 |  |
|  | Khớp nối vấu | Chiếc | 01 |  |
|  | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 03 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Vôn mét | Chiếc | 01 | Phạm vi đo: (0 ÷ 300) V |
|  | Ampe mét | Chiếc | 01 | Phạm vi đo: (0 ÷ 300) A |
|  | Watt mét | Chiếc | 01 | Phạm vi đo: (0 ÷ 50) W |
|  | Đồng hồ vạn năng (VOM) | Chiếc | 03 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khí cụ điện điều khiển, đóng cắt và bảo vệ | Bộ | 03 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Rơle thời gian | Chiếc | 01 | Thời gian đóng, cắt: ≥ 3 giây |
|  | Rơle trung gian | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≤ 10 A |
|  | Rơle nhiệt | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≥ 15 A |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≥ 15 A |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≤ 15 A |
|  | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 01 |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 01 |  |
|  | Com pa vẽ | Chiếc | 01 |  |
|  | Ê ke | Chiếc | 01 |  |
|  | Mô hình các khối hình học | Bộ | 01 | Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Lập phương | Chiếc | 01 |  |
|  | Lăng trụ | Chiếc | 01 |  |
|  | Hình chóp | Chiếc | 01 |  |
|  | Hình chóp cụt | Chiếc | 01 |  |
|  | Hình trụ | Chiếc | 01 |  |
|  | Hình nón | Chiếc | 01 |  |
|  | Mô hình các cơcấu truyền chuyểnđộng quay | Bộ | 01 | Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Truyền động bánh răng | Chiếc | 01 |  |
|  | Truyền động xích | Chiếc | 01 |  |
|  | Truyền động bánh trục vít | Chiếc | 01 |  |
|  | Truyền động bánh răng hành tinh | Chiếc | 01 |  |
|  | Truyền động đai | Chiếc | 01 |  |
|  | Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động | Bộ | 01 | Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cơ cấu cam cần đẩy | Chiếc | 01 |  |
|  | Cơ cấu tay quay con trượt | Chiếc | 01 |  |
|  | Cơ cấu cu lít | Chiếc | 01 |  |
|  | Biên tay quay | Chiếc | 01 |  |
|  | Cơ cấu vít me đai ốc | Chiếc | 01 |  |
|  | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 03 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Tuốc nô vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |
|  | NHÓM THIẾT BỊ HỖ TRỢ |  |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |
|  | Thiết bị nghe, nhìn | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Máy cassette | Chiếc | 01 |  |
|  | Micro | Chiếc | 01 |  |
|  | Loa | Đôi | 01 |  |
|  | Âm li | Chiếc | 01 |  |
|  | Bàn vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Kích thước mặt bàn: ≥ khổ A3. Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng |

PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 22: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH HỆ THỐNG

KHAI THÁC DẦU KHÍ TRÊN MÔ HÌNH

(Kèmtheobảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần mềm mô phỏng hệ thống động | Bộ | 01 | - Phần cứng: Tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 06 trạm máy điều khiển - Phần mềm mô phỏng hệ thống khai thác dầu khí |

Bảng 23: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NGUỘI CƠ BẢN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 | Đường kính khoan: ≤ 14 mm |
| 2 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 | Đường kính khoan: ≤ 25 mm |
| 3 | Máy khoan cần ngang | Chiếc | 01 | Đường kính khoan:≤ 25 mm |
| 4 | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 | Đường kính đá mài: 350 mm |
| 5 | Máy mài hai đá để bàn | Chiếc | 01 | Đường kính đá mài: 250 mm |
| 6 | Dụng cụ gia công ren | Bộ | 02 | - Đường kính ren gia công: ≤ M12 - Đường kính mũi khoan: (3 12) mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mũi khoan | Chiếc | 03 |  |
|  | Tay quay- Bàn ren | Bộ | 03 |  |
|  | Tay quay - Ta rô | Bộ | 03 |  |
| 7 | Dụng cụ vạch dấu | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 18 | Chiều dài:(120 ÷ 150) mm |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 18 |  |
|  | Đài vạch | Chiếc | 03 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khối D | Chiếc | 03 | Kích thước:≥ (100x100x120) mm |
|  | Bàn máp | Chiếc | 03 | Kích thước: ≥ (400 x 400) mm |
| 8 | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 | Chiều dài: (300 ÷ 1000) mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 | Chiều dài: (2000 ÷ 7000) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 | Phạm vi đo: 00 ÷ 3600 |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 | Kích thước: ≥ (120 x 50) mm |
|  | Com pa vạch dấu | Chiếc | 09 | - Chiều dài 2 càng: (150 250) mm - Phạm vi đo: (0 200) mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 09 |  |
|  | Com pa đo trong | Chiếc | 09 |  |
|  | Dưỡng đo, kiểm tra ren | Bộ | 03 | Phạm vi đo:(0,25 ÷ 6) mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 04 | Phạm vi đo: ≤ 300 mm |
|  | Dưỡng kiểm tra góc | Chiếc | 03 | Các góc kiểm tra: 300; 450; 900; 1200 ; 1350 |
| 9 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 | Trọng lượng: (50 ÷ 75) kg |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 | Trọng lượng: (2 ÷ 7) kg |
|  | Búa nguội | Chiếc | 18 | Trọng lượng:(0,3 ÷ 1,5) kg |
|  | Cưa tay | Chiếc | 18 | Chiều dài:(300 350) mm |
|  | Bàn chải sắt | Chiếc | 06 | Cỡ sợi: 2 mm |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 18 | - Chiều dài: (200 ÷ 400) mm - Răng kép |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 18 |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 18 |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 18 |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 18 |  |
|  | Đục bằng | Chiếc | 18 | Chiều dài: (120 ÷ 150) mm |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 18 |  |
| 10 | Bàn nguội | Bộ | 01 | - Số vị trí làm việc: ≥ 18 - Mỗi vị trí làm việc có 1 etô |
| 11 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Kích thước: ≥ (600x400x800) mm |

Bảng 24: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC TẬP ĐỊA CHẤT CƠ SỞ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kính lúp | Chiếc | 05 | Độ phóng đại: ≥ 5X |
| 2 | Máy định vị toàn cầu GPS | Chiếc | 02 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Búa dùng cho địa chất | Chiếc | 05 | Chiều dài: ≥ 279 mm |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

NGHỀ: VẬN HÀNH THIẾT BỊ KHAI THÁC DẦU KHÍ

Trình độ: Trung cấp nghề

(Kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

| TT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Nguyễn Ngọc Tám | Kỹ sư | Chủ tịch HĐTĐ |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Giáp | Tiến sỹ Thiết bị khoan – Khai thác dầu khí | P.Chủ tịch HĐTĐ |
| 3 | Ông Vũ Đức Thoan | Thạc sỹ kỹ thuật | Ủy viên thư ký |
| 4 | Ông Hồ Quốc Hoa | Thạc sỹ Thiết bị khoan – Khai thác dầu khí | Ủy viên |
| 5 | Ông Hoàng Trọng Quang | Thạc sỹ kỹ thuật | Ủy viên |
| 6 | Ông Nguyễn Ngọc Thanh Trung | Thạc sỹ kỹ thuật | Ủy viên |
| 7 | Ông Nguyễn Cảnh Toàn | Kỹ sư địa chất thủy văn – địa chất công trình | Ủy viên |