| BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 12A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

DẠY NGHỀ KHOAN KHAI THÁC DẦU KHÍ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12 /2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015   của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên nghề:Khoan khai thác dầu khí

Mã nghề:40521805

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Năm 2015

| MỤC LỤC |  |
| --- | --- |
|  | Trang |
| Phần thuyết minh | 4 |
| Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn) | 6 |
| Bảng 1: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 07) | 7 |
| Bảng 2:Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật (MH 08) | 8 |
| Bảng 3:Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điện kỹ thuật (MH 09) | 10 |
| Bảng 4:Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu cơ khí (MH10) | 12 |
| Bảng 5:Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn (MH 11) | 13 |
| Bảng 6: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật (MH 12) | 15 |
| Bảng 7: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Thủy lực (MH 13) | 17 |
| Bảng 8: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Nhiệt kỹ thuật (MH 14) | 18 |
| Bảng 9: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Địa chất cơ sở (MH 15) | 19 |
| Bảng 10: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Địa chất dầu khí (MH 16) | 20 |
| Bảng 11: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ sở khoan khai thác dầu khí (MH 17) | 21 |
| Bảng 12: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm dung dịch khoan và xi măng (MĐ 18) | 22 |
| Bảng 13: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống phát lực (MĐ 19) | 24 |
| Bảng 14: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống nâng hạ (MĐ 20) | 26 |
| Bảng 15: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống tuần hoàn dung dịch (MĐ 21) | 28 |
| Bảng 16: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống quay cần (MĐ 22) | 30 |
| Bảng 17: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống chuỗi cần khoan và dụng cụ phá hủy đất đá (MĐ 23) | 32 |
| Bảng 18: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống chống ống và trám xi măng (MĐ 24) | 34 |
| Bảng 19: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống khí nén (MĐ 25) | 36 |
| Bảng 20: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Hệ thống kiểm soát giếng khoan (MĐ 27) | 37 |
| Bảng 21: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Cơ sở sửa chữa thiết bị khoan (MĐ 28) | 39 |
| Bảng 22: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Nguội cơ bản (MĐ 29) | 44 |
| Bảng 23: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Tổ chức sản xuất (MH 30) | 47 |
| Bảng 24: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thực tập địa chất cơ sở (MĐ 31) | 48 |
| Bảng 25: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Nguyên lý phá hủy đất đá (MH 32) | 49 |
| Bảng 26: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Đo lường tự động hóa (MĐ 33) | 50 |
| Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc | 52 |
| Bảng 27: Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc | 53 |
| Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn | 62 |
| Bảng 28: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Hệ thống kiểm soát giếng khoan (MĐ 27) | 63 |
| Bảng 29: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Cơ sở sửa chữa thiết bị khoan (MĐ 28) | 64 |
| Bảng 30: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Nguội cơ bản (MĐ 29) | 66 |
| Bảng 31: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thực tập địa chất cơ sở (MĐ 31) | 68 |
| Bảng 32: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Đo lường tự động hóa (MĐ 33) | 69 |
| Danh sách Ban chủ nhiệm xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề Khoan khai thác dầu khí | 71 |

# PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Khoan khai thác dầu khí trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Khoan khai thác dầu khí, ban hành kèm theo Thông tư số 14/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 04 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Khoan khai thác dầu khí

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 26, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 27: Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 29 đến bảng 33) dùng để bổ sung cho bảng 28.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Khoan khai thác dầu khí

Các trường đào tạo nghề Khoan khai thác dầu khí, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 27);

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có);

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A

# DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

# THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

# (BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

# Bảng 1: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

# MÔN HỌC (BẮT BUỘC):VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vẽ kỹ thuật | Kích thước mặt bàn: ≥ khổ A3. Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng |
| 2 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Com pa vẽ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ê ke | Chiếc | 01 |  |  |
| 3 | Mô hình các khối hình học | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Lập phương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Lăng trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hình chóp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hình chóp cụt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hình trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hình nón | Chiếc | 01 |  |  |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst |
| 6 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

# Bảng 2: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

# MÔN HỌC (BẮT BUỘC):CƠ KỸ THUẬT

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình các cơcấu truyền chuyểnđộng quay | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Truyền động bánh răng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Truyền động xích | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Truyền động bánh trục vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Truyền động bánh răng hành tinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Truyền động đai | Chiếc | 01 |  |  |
| 2 | Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cơ cấu cam cần đẩy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu tay quay con trượt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu cu lít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Biên tay quay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu vít me đai ốc | Chiếc | 01 |  |  |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst |
| 5 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

# Bảng 3: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

# MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đồng hồ vạn năng (VOM) | Chiếc | 03 | Sử dụng để đo thông mạch | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Ampe kìm | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Khí cụ điện điều khiển, đóng cắt và bảo vệ | Bộ | 03 | Sử dụng để đấu nối mạch điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Rơle thời gian | Chiếc | 01 |  | Thời gian đóng, cắt: ≥ 3 giây |
|  | Rơle trung gian | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≤ 10 A |
|  | Rơle nhiệt | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 15 A |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 15 A |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≤ 15 A |
| 4 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 03 | Sử dụng để đấu nối trong mạch điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vôn mét | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 300) V |
|  | Ampe mét | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 300) A |
|  | Watt mét | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 50) W |
| 5 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng để tháo, lắp mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nô vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst |
| 8 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ 1250 mm x 2400 mm |

# Bảng 4: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

# MÔN HỌC (BẮT BUỘC):VẬT LIỆU CƠ KHÍ

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy thử độ cứng | Chiếc | 01 | Dùng để thí nghiệm thử độ cứng kim loại | Tải trọng ép: (600 ÷ 1500) N |
| 2 | Máy thử kéo, nén vật liệu | Chiếc | 01 | Dùng để thí nghiệm thử kéo nén đúng tâm | Lực kéo, nén: ≤ 600 kN |
| 3 | Mô hình cấu trúc tinh thể kim loại | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu trúc mạng tinh thể kim loại | Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với yêu cầu đào tạo |
| 4 | Bộ mẫu vật liệu | Bộ | 02 | Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Loại vật liệu thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thép | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Gang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đồng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nhôm | Chiếc | 01 |  |  |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst |
| 7 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ 1250 mm x 2400 mm |

# Bảng 5: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

# MÔN HỌC (BẮT BUỘC):AN TOÀN

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của dụng cụ cứu thương | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ y tế | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 01 |  |  |
| 2 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Theo tiêu chẩn Việt nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Lăng họng nước cứu hỏa | Chiếc | 01 |  |  |
| 3 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của dụng cụ bảo hộ lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang, găng tay | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ủng bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Dây đeo an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst |
| 6 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

# Bảng 6:DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

# MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ

# ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mẫu so sánh độ bóng | Bộ | 01 | Dùng để kiểm tra độ bóng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí | Bộ | 06 | Sử dụng để đo, kiểm tra các chi tiết gia công cơ khí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 200) mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: ≤ 100 mm |
|  | Pan me đo trong | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: ≤ 75 mm |
|  | Pan me đo sâu | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: ≤ 50 mm |
|  | Pan me điện tử | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: ≤ 150 mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 0 |  | Chiều dài: (300 ÷ 1000) mm |
|  | Thước cuộn thép | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (2000 ÷ 7500) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Giá trị đo: 0o ÷ 360o |
|  | Ke góc | Chiếc | 01 |  | Kích thước: ≥(120 x 50) mm |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 01 |  | Giá trị thang đo: 0,01mm |
| 3 | Căn mẫu | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Kích thước đo: (0,05 ÷ 2) mm |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst |
| 6 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

# Bảng 7: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

# MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THỦY LỰC

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bình thông nhau | Bộ | 02 | Sử dụng để làm thí nghiệm, minh họa bài giảng | Vật liệu: Thủy tinh |
| 2 | Ống pitô | Ống | 02 | Sử dụng để đo lưu chất điểm, minh họa bài giảng | Vật liệu: Thủy tinh |
| 3 | Ống venturi | Ống | 02 | Sử dụng để đo lưu lượng, minh họa bài giảng | - Đường kính đoạn lớn:≥42 mm - Đường kính đoạn nhỏ: (21 ÷ 34) mm |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst |
| 6 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

Bảng 8: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

# MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NHIỆT KỸ THUẬT

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst |
| 3 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

# Bảng 9: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

# MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐỊA CHẤT CƠ SỞ

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | La bàn địa chất | Chiếc | 05 | Sử dụng để đo hướng, đo độ nghiêng, đo độ dốc, đo thẳng đứng, đo ngang | Sai số: ≤ 0,5o |
| 2 | Quả địa cầu | Chiếc | 02 | Phục vụ công tác giảng dạy về địa chất sơ sở và địa chất dầu khí | Đường kính: ≥ 300 mm |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst |
| 5 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

# Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

# MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | La bàn địa chất | Chiếc | 05 | Sử dụng để đo hướng, đo độ nghiêng, đo độ dốc, đo thẳng đứng, đo ngang | Sai số: ≤ 0,5o |
| 2 | Quả địa cầu | Chiếc | 02 | Phục vụ công tác giảng dạy về địa chất sơ sở và địa chất dầu khí | Đường kính: ≥ 300 mm |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst |
| 5 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

# Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

# MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ KHOAN KHAI THÁC DẦU KHÍ

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst |
| 3 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

# Bảng 12: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

# MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THÍ NGHIỆM DUNG DỊCH KHOAN

# VÀ XI MĂNG

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy khuấy dung dịch | Chiếc | 03 | Sử dụng để pha chế dung dịch | Tốc độ: (3 ÷ 600) vòng/ph |
| 2 | Dụng cụ đo độ nhớt | Chiếc | 03 | Sử dụng để đo độ nhớt qui ước của dung dịch khoan | Sai số cho phép: ≤ 0,5 s |
| 3 | Dụng cụ đo trọng lượng riêng | Chiếc | 03 | Sử dụng để đo trọng lượng riêng của dung dịch khoan | Dải đo: (0,5 ÷ 3,5) G/cm3 |
| 4 | Cân kỹ thuật | Chiếc | 03 | Sử dụng để cân hóa phẩm | Khả năng cân: 2 kg Độ chính xác: 0,01gam |
| 5 | Máy đo độ thải nước và độ dày vỏ bùn | Chiếc | 03 | Sử dụng để đo độ thải nước, độ dày vỏ bùn của dung dịch khoan | Loại có cốc đo và sử dụng máy nén khí tạo áp lực |
| 6 | Máy đo ứng suất trượt tĩnh | Chiếc | 03 | Sử dụng để đo ứng suất trượt tĩnh của dung dịch khoan | Theo tiêu chuẩn của API |
| 7 | Dụng cụ đo hàm lượng cát | Chiếc | 03 | Sử dụng để đo hàm lượng cát của dung dịch khoan | Theo tiêu chuẩn của API |
| 8 | Máy đo độ PH | Chiếc | 03 | Sử dụng để đo độ pH của dung dịch khoan | Sai số cho phép: ≤ 0,2 |
| 9 | Đồng hồ đo thời gian | Chiếc | 10 | Sử dụng để đo thời gian trong các quá trình thí nghiệm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Dụng cụ đo độ sệt | Chiếc | 03 | Sử dụng để đo độ sệt của xi măng | Theo tiêu chuẩn của API |
| 11 | Dụng cụ đo độ chảy tỏa | Chiếc | 03 | Sử dụng để đo độ chảy tỏa của xi măng | Theo tiêu chuẩn của API |
| 12 | Dụng cụ đo độ cứng | Chiếc | 03 | Sử dụng để đo độ đông cứng của xi măng | Theo tiêu chuẩn của API |
| 13 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 14 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst |
| 15 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

# Bảng 13: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

# MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG PHÁT LỰC

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ diesel 4 kỳ | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và qui trình vận hành, bảo dưỡng động cơ 4 kỳ | Công suất: (3 ÷ 9) kW |
| 2 | Máy phát điện 1 pha diesel | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và qui trình vận hành, bảo dưỡng máy phát điện 1 pha diesel | Công suất: (5 ÷ 15) kW |
| 3 | Mô hình các cơcấu truyền chuyểnđộng quay | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Truyền động bánh răng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Truyền động xích | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Truyền động bánh trục vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Truyền động bánh răng hành tinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Truyền động đai | Chiếc | 01 |  |  |
| 4 | Mô hình tua bin hơi | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và qui trình vận hành, bảo dưỡng tua bin hơi | Công suất: ≤ 30 MW |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst |
| 7 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

# Bảng 14: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

# MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG NÂNG HẠ

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ ròng rọc | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và quy trình vận hành, bảo dưỡng ròng rọc |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ròng rọc tĩnh | Bộ | 01 |  | - Tải trọng: (10 ÷ 200) tấn - Số ròng rọc: (2 ÷ 7) |
|  | Ròng rọc động | Bộ | 01 |  | - Tải trọng: (15 ÷ 200) tấn - Số ròng rọc: (1 ÷ 6) |
|  | Cáp khoan | Mét | 10 |  | Đường kính: (15 ÷ 35) mm |
|  | Móc nâng | Chiếc | 01 |  | Tải trọng : ≤ 750 tấn |
| 2 | Tời khoan | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình vận hành, bảo dưỡng tời khoan | - Công suất: (50÷2000) kW - Số vận tốc: (2÷6) |
| 3 | Mô hình tháp khoan | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình vận hành tháp khoan | Chiều cao: ≥ 500 mm |
| 4 | Quang treo | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình vận hành, bảo dưỡng quang treo | Tiết diện: (40 ÷ 90) mm Sức tải: ≤ 750 tấn |
| 5 | Elevator | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình vận hành, bảo dưỡng elevator | Đường kính của elevator phù hợp với đường kính ngoài của cần khoan |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Elevator loại vát | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Elevator loại không vát | Chiếc | 01 |  |  |
| 6 | Chấu chèn | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình vận hành, bảo dưỡng chấu chèn | Kích thước phù hợp với kích thước của cần khoan và ống chống |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Chấu chèn xách tay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chấu chèn thủy lực | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chấu chèn tự động | Chiếc | 01 |  |  |
| 7 | Mô hình mô phỏng hệ thống nâng hạ | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu quy trình kéo thả cột cần khoan và ống chống | Mô hình mô tả kỹ năng vận hành hệ thống nâng hạ, kiểm soát và xử lý các thông số công nghệ phù hợp với thực tế |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst |
| 10 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

# Bảng 15: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

# MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG TUẦN HOÀN DUNG DỊCH

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy bơm dung dịch khoan | Chiếc | 01 | Sử dụng hướng dẫn quy trình vận hành và bảo dưỡng máy bơm dung dịch khoan | - Lưu lượng: ≥ 5 m3/h - Cột áp: ≥ 10 m |
| 2 | Máy bơm ly tâm | Chiếc | 01 | Sử dụng hướng dẫn quy trình vận hành và bảo dưỡng máy bơm ly tâm | - Lưu lượng: ≥ 5 m3/h - Cột áp: ≥ 10 m |
| 3 | Sàng rung | Chiếc | 01 | Sử dụng hướng dẫn quy trình vận hành và bảo dưỡng sàng rung | - Tần số rung: ≥ 100 lần/ph - Biên độ: (1 ÷ 5) mm |
| 4 | Máy tách cát | Chiếc | 01 | Sử dụng hướng dẫn quy trình vận hành và bảo dưỡng bảo dưỡng máy tách cát | - Kích thước hạt rắn tách: (75 ÷ 250) μm - Lưu lượng làm việc: (100÷ 500) gal/min/cone |
| 5 | Máy tách bùn | Chiếc | 01 | Sử dụng hướng dẫn quy trình vận hành và bảo dưỡng máy máy tách bùn | - Kích thước hạt rắn tách: (20 ÷ 75) μm - Lưu lượng làm việc: (10÷ 75) gal/min/cone |
| 6 | Máy tách khí | Chiếc | 01 | Sử dụng hướng dẫn quy trình vận hành và bảo dưỡng máy tách khí | - Lưu lượng khí tách ra: ≤ 15 MMscf/d - Áp suất làm việc: ≤ 125 psi |
| 7 | Thùng trộn | Chiếc | 01 | Sử dụng hướng dẫn quy trình vận hành và bảo dưỡng thùng trộn | Thể tích: ≥ 500 l |
| 8 | Van | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và quy trình vận hành van | - Áp suất: ≤ 5000 psi - Đường kính: ≥ 3 inches |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Van cầu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van cổng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van một chiều | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van bi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van chốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van bướm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van màng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van điều khiển | Chiếc | 01 |  |  |
| 9 | Mô hình mô phỏng hệ thống tuần hoàn dung dịch khoan | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu quy trình tuần hoàn dung dịch khoan | Mô hình mô tả kỹ năng vận hành hệ thống tuần hoàn dung dịch, kiểm soát và xử lý các thông số.Có công nghệ phù hợp với thực tế |
| 10 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 11 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst |
| 12 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

# Bảng 16: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

# MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG QUAY CẦN

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đầu xoay thủy lực | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình vận hành, lắp đặt với cần chủ đạo | Theo tiêu chuẩn API |
| 2 | Cần chủ đạo | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình vận hành, lắp đặt với cần chủ đạo trong cột cần khoan | Đường kính: (65 ÷ 155) mm Chiều dài: (1200 ÷ 1400) mm |
| 3 | Đầu quay Rô to (Rotary table) | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình vận hành, lắp đặt, bảo dưỡng bàn quay roto | - Đường kính lỗ: ≤ 700 mm - Tốc độ: ≥ 25 vòng/phút |
| 4 | Đầu quay di động (Topdrive) | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình vận hành, bảo dưỡng đầu quay di động trong hệ thống quay cần | Công suất: ≥ 20 HP |
| 5 | Mô hình mô phỏng hệ thống quay cần | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu các phương pháp khoan rô to và khoan bằng đầu quay di động | Mô hình mô tả kỹ năng vận hành hệ thống quay cần, kiểm soát và xử lý các thông số. Có công nghệ phù hợp với thực tế |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst |
| 8 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

# Bảng 17: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

# MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG CHUỖI CẦN KHOAN

# VÀ DỤNG CỤ PHÁ HỦY ĐẤT ĐÁ

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cần khoan thường | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình lắp đặt, bảo dưỡng cần khoan thường | Đường kính ngoài: (60 ÷ 170) mm Chiều dài: (5000 ÷ 15000) mm |
| 2 | Cần nặng | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình lắp đặt, bảo dưỡng cần nặng | Đường kính ngoài: (120 ÷ 250) mm |
| 3 | Cần chủ đạo | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình lắp đặt, bảo dưỡng cần chủ đạo | Đường kính ngoài: ≥ 70 mm |
| 4 | Za mốc cần khoan | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình lắp đặt cần khoan | Đường kính ngoài: ≥ 200 mm |
| 5 | Định tâm | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình lắp đặt, bảo dưỡng định tâm | - Đường kính ngoài: (60 ÷ 170) mm - Chiều dài: (5000 ÷ 15000) mm |
| 6 | Choòng khoan | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các hư hỏng thường gặp của choòng khoan | Đường kính ngoài: (75 ÷ 500) mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Choòng chóp xoay | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Choòng kim cương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Choòng lấy mẫu | Chiếc | 01 |  |  |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst |
| 9 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

# Bảng 18: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

# MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG CHỐNG ỐNG VÀ TRÁM XI MĂNG

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống chống | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu đặc tính kỹ thuật của ống chống và quy trình lắp đặt |  |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ống chống định hướng | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu: Thép - Đường kính ngoài: (500 ÷ 760) mm |
|  | Ống chống bề mặt | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu: Thép - Đường kính ngoài: (400 ÷ 500) mm |
|  | Ống chống trung gian | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu: Thép - Đường kính ngoài: (150 ÷ 400) mm |
|  | Ống chống khai thác | Chiếc | 01 |  | Đường kính ngoài: (50 ÷ 150) mm |
| 2 | Đầu trám xi măng | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của đầu bơm trám | Đường kính: (50 ÷ 760) mm |
| 3 | Nút trám xi măng | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của nút trám xi măng | Vật liệu: Cao su có lõi nhôm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nút trám trên | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nút trám dưới | Chiếc | 01 |  |  |
| 4 | Đế ống chống | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của đế ống chống |  |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đầu định hướng | Chiếc | 01 |  | Thông số kỹ thuật phù hợp với hệ thống |
|  | Chân đế | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu: Thép - Kích thước: Dày: (15 ÷ 20) mm Dài: (200 ÷ 600) mm |
|  | Ống chân đế | Chiếc | 01 |  | - Vật liệu: Thép - Dài: (1500 ÷ 2000) mm |
| 5 | Vòng dừng | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của vòng dừng | Vật liệu: Gang Dày: (15 ÷ 20) mm |
| 6 | Chổi quét màng vỏ sét | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của chổi quét màng vỏ sét | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Mô hình mô phỏng hệ thống tuần hoàn dung dịch khoan | Bộ | 01 | Sử dụng để mô phỏng quá trình chống ống và bơm trám xi măng | Mô hình mô tả kỹ năng vận hành hệ thống tuần hoàn dung dịch, kiểm soát và xử lý các thông số. Có công nghệ phù hợp với thực tế |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst |
| 10 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

# Bảng 19: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

# MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG KHÍ NÉN

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Sử dụng hướng dẫn quy trình vận hành, bảo dưỡng máy nén khí | - Áp suất nén: (3 ÷ 15) at - Năng suất nén: (2 ÷ 10) m3/phút |
| 2 | Mô hình hệ thống xử khí nén | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu nguyên lý và quy trình xử lý khí nén | Công suất phù hợp với máy nén khí |
| 3 | Bình chứa khí nén | Chiếc | 01 | Sử dụng để hướng dẫn quy trình vận hành bảo dưỡng bình chứa khí nén | - Áp suất làm việc: (3 ÷ 20) at - Thể tích chứa: ≥ 30 l |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst |
| 6 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

# Bảng 20: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

# MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HỆ THỐNG KIỂM SOÁT GIẾNG KHOAN

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Van cần chủ đạo (Kelly cock) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn quy trình vận hành van cần chủ đạo | - Đường kính trong: (45 ÷ 80) mm - Đường kính ngoài: (100 ÷ 200) mm |
| 2 | Van chống phun trào trong cần khoan (Inside BOP) | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn quy trình vận hành van chống phun trào trong cần khoan | - Đường kính trong: (35 ÷ 75) mm - Đường kính ngoài: (95 ÷ 245) mm |
| 3 | Cụm đối áp | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn quy trình vận hành các loại đối áp |  |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đối áp vạn năng (annular) | Chiếc | 01 |  | Áp suất: (2000 ÷ 10000) psi |
|  | Đối áp ôm cần (pipe ram) | Chiếc | 01 |  | Áp suất: (2000 ÷ 10000) psi |
|  | Đối áp cắt cần (upper and lower shear ram) | Chiếc | 01 |  | Áp suất: (5000 ÷ 15000) psi |
| 4 | Cụm phân dòng (Choke manifolds) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn quy trình vận hành cụm phân dòng | Áp suất: (3000 ÷ 15000) psi |
| 5 | Cụm dập giếng (Kill manifolds) | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn quy trình vận hành cụm dập giếng | Áp suất: (3000 ÷ 15000) psi |
| 6 | Mô hình mô phỏng hệ thống kiểm soát giếng khoan | Bộ | 01 | Dùng để mô phỏng quá trình kiểm soát giếng khoan và các sự cố xảy tra trong quá trình kiểm soát giếng khoan | Mô hình mô tả kỹ năng vận hành hệ thống kiểm soát và xử lý các thông số. Có công nghệ phù hợp với thực tế |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst |
| 9 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

# Bảng 21: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

# MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CƠ SỞ SỬA CHỮA THIẾT BỊ KHOAN

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Động cơ diesel 4 kỳ | Bộ | 01 | Sử dụng để tháo, lắp và bảo dưỡng sửa chữa động cơ 4 kỳ | Công suất: (3 ÷ 9) kW |
|  | Máy phát điện 1 pha diesel | Bộ | 01 | Sử dụng để tháo, lắp và bảo dưỡng sửa chữa máy phát điện 1 pha diesel | Công suất: (5 ÷ 15) kW |
|  | Mô hình các cơcấu truyền chuyểnđộng quay | Bộ | 01 | Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và qui trình bảo dưỡng | Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Truyền động bánh răng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Truyền động xích | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Truyền động bánh trục vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Truyền động bánh răng hành tinh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Truyền động đai | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tời khoan | Bộ | 01 | Sử dụng để nâng hạ thiết bị | - Công suất: (50÷2000) kW - Số vận tốc: (2÷6) |
|  | Hệ ròng rọc | Bộ | 01 | Sử dụng để nâng hạ thiết bị |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ròng rọc tĩnh | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng: (10 ÷ 200) tấn - Số ròng rọc: (2 ÷ 7) |
|  | Ròng rọc động | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng: (15 ÷ 200) tấn - Số ròng rọc: (1 ÷ 6) |
|  | Máy bơm dung dịch khoan | Chiếc | 01 | Sử dụng để tháo, lắp và bảo dưỡng sửa chữabơm dung dịch khoan | - Lưu lượng: ≥ 5 m3/h - Cột áp: ≥ 10 m |
|  | Máy bơm ly tâm | Chiếc | 01 | Sử dụng để tháo, lắp và bảo dưỡng sửa chữamáy bơm ly tâm | - Lưu lượng: ≥ 5 m3/h - Cột áp: ≥ 10 m |
|  | Sàng rung | Chiếc | 01 | Sử dụng để tháo, lắp và bảo dưỡng sửa chữasàng rung | - Tần số rung: ≥ 100 lần/ph - Biên độ: (1 ÷ 5) mm |
|  | Máy tách cát | Chiếc | 01 | Sử dụng để tháo, lắp và bảo dưỡng sửa chữa máy tách cát | - Kích thước hạt rắn tách: (75 ÷ 250) μm - Lưu lượng làm việc: (100÷ 500) gal/min/cone |
|  | Máy tách bùn | Chiếc | 01 | Sử dụng để tháo, lắp và bảo dưỡng sửa chữa máy tách bùn | - Kích thước hạt rắn tách: (20 ÷ 75) μm - Lưu lượng làm việc: (10÷ 75)gal/min/cone |
|  | Máy tách khí | Chiếc | 01 | Sử dụng để tháo, lắp và bảo dưỡng sửa chữa máy tách khí | - Lưu lượng khí tách ra: ≤ 15 MMscf/d - Áp suất làm việc: ≤ 125 psi |
|  | Thùng trộn | Chiếc | 01 | Sử dụng để bảo dưỡng thùng trộn | Thể tích: ≥ 500 l |
|  | Van | Bộ | 01 | Sử dụng để bảo dưỡng và sửa chữa van | - Áp suất: ≤ 5000 psi - Đường kính: ≥ 3 inch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Van cầu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van cổng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van một chiều | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van bi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van chốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van bướm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van màng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van điều khiển | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đầu xoay thủy lực | Bộ | 01 | Sử dụng để bảo dưỡng và sửa chữa đầu xoay thủy lực | Theo tiêu chuẩn API |
|  | Cần chủ đạo | Bộ | 01 | Sử dụng để bảo dưỡng và sửa chữa cần chủ đạo | Đường kính: (65 ÷ 155) mm Chiều dài: (1200 ÷ 1400) mm |
|  | Đầu quay rô to (Rotary table) | Bộ | 01 | Sử dụng để bảo dưỡng và sửa chữa bàn quay roto | - Đường kính lỗ: ≤ 700 mm - Tốc độ: ≥ 25 vòng/phút |
|  | Đầu quay di động (Topdrive) | Bộ | 01 | Sử dụng để bảo dưỡng và sửa chữa đầu quay di động | Công suất: ≥ 20 HP |
|  | Đầu trám xi măng | Chiếc | 01 | Sử dụng để bảo dưỡng và sửa chữa đầu bơm trám | Đường kính: (100 ÷ 500) mm |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Sử dụng để tháo lắp,bảo dưỡng và sửa chữa máy nén khí | - Áp suất nén: (3 ÷ 15) at - Năng suất nén: (2 ÷ 10) m3/phút |
|  | Cụm đối áp | Bộ | 01 | Sử dụng để tháo lắp,bảo dưỡng và sửa chữa cụm đối áp |  |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đối áp vạn năng (annular) | Chiếc | 01 |  | Áp suất: (2000 ÷ 10000) psi |
|  | Đối áp ôm cần (pipe ram) | Chiếc | 01 |  | Áp suất: (2000 ÷ 10000) psi |
|  | Đối áp cắt cần (upper and lower shear ram) | Chiếc | 01 |  | Áp suất: (5000 ÷ 15000) psi |
|  | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 |  | Trọng lượng: (50 ÷ 75) kg |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 |  | Trọng lượng: (2 ÷ 7) kg |
|  | Búa nguội | Chiếc | 18 |  | Trọng lượng: (0,3 ÷ 1,5) kg |
|  | Cưa tay | Chiếc | 18 |  | Chiều dài: (300 350) mm |
|  | Bàn chải sắt | Chiếc | 06 |  | Cỡ sợi: 2 mm |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 18 |  | Chiều dài: (200 ÷ 400) mm Răng kép |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Đục bằng | Chiếc | 18 |  | Chiều dài: (120 ÷ 150) mm |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Bàn nguội | Bộ | 01 | Dùng để trong quá trình thực hành sửa chữa thiết bị khoan | - Số vị trí làm việc: ≥ 3 - Mỗi vị trí làm việc có 1 ê tô |
|  | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ | Kích thước: ≥ (600x400x800) mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm. | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

# Bảng 22: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

# MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):NGUỘI CƠ BẢN

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ có chi tiết nhỏ | Đường kính khoan: ≤ 14 mm |
| 2 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ trên chi tiết có kích thước trung bình | Đường kính khoan: ≤ 25 mm |
| 3 | Máy khoan cần ngang | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ trên vật có kích thước lớn | Đường kính khoan: ≤ 25 mm |
| 4 | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 | Sử dụng để mài, sửa chi tiết gia công | Đường kính đá mài: 350 mm |
| 5 | Máy mài hai đá để bàn | Chiếc | 01 | Sử dụng để mài, sửa dụng cụ nguội | Đường kính đá mài: 250 mm |
| 6 | Dụng cụ gia công ren | Bộ | 02 | Dùng để tạo ren lỗ và trục | - Đường kính ren gia công:≤ M12 - Đường kính mũi khoan: (3 12) mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi khoan | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Tay quay- bàn ren | Bộ | 03 |  |  |
|  | Tay quay - ta rô | Bộ | 03 |  |  |
| 7 | Dụng cụ vạch dấu | Bộ | 01 | Dùng để vạch dấu, chấm dấu và để định vị, kiểm tra chi tiết |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 18 |  | Chiều dài (120 ÷ 150) mm |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Đài vạch | Chiếc | 03 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khối D | Chiếc | 03 |  | Kích thước:≥ (100x100x120) mm |
|  | Khối V | Chiếc | 03 |  | Kích thước: ≥ (75 x 35 x 30) mm |
|  | Bàn máp | Chiếc | 03 |  | Kích thước: ≥ (400 x 400) mm |
| 8 | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí | Bộ | 01 | Dùng để đo, kiểm tra kích thước chi tiết gia công nguội |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  | Chiều dài (300 ÷ 1000) mm |
|  | Thước cuộn thép | Chiếc | 03 |  | Chiều dài (2000 ÷ 7000) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo: 00 ÷ 3600 |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  | Kích thước ≥ (120 x 50) mm |
|  | Com pa vạch dấu | Chiếc | 09 |  | - Chiều dài 2 càng: (150 250) mm - Phạm vi đo: (0 200) mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 09 |  |  |
|  | Com pa đo trong | Chiếc | 09 |  |  |
|  | Dưỡng đo, kiểm tra ren | Bộ | 03 |  | Phạm vi đo: (0,25 ÷ 6) mm |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 04 |  | Phạm vi đo: ≤ 300 mm |
|  | Dưỡng kiểm tra góc | Chiếc | 03 |  | Các góc kiểm tra: 300; 450; 900; 1200 ; 1350 |
| 9 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 |  | Trọng lượng: (50 ÷ 75) kg |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 |  | Trọng lượng: (2 ÷ 7) kg |
|  | Búa nguội | Chiếc | 18 |  | Trọng lượng: (0,3 ÷ 1,5) kg |
|  | Cưa tay | Chiếc | 18 |  | Chiều dài: (300 350) mm |
|  | Bàn chải sắt | Chiếc | 06 |  | Cỡ sợi: 2 mm |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 18 |  | Chiều dài: (200 ÷ 400) mm Răng kép |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Đục bằng | Chiếc | 18 |  | Chiều dài: (120 ÷ 150) mm |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 18 |  |  |
| 10 | Bàn nguội | Bộ | 01 | Dùng để thực hành nguội và gá lắp êtô | Số vị trí làm việc: ≥ 18 Mỗi vị trí làm việc có 1 ê tô |
| 11 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ | Kích thước: ≥ (600x400x800) mm |
| 12 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 13 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst |
| 14 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

# Bảng 23: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

# MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TỔ CHỨC SẢN XUẤT

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst |
| 3 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

# Bảng 24: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

# MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC TẬP ĐỊA CHẤT CƠ SỞ

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | La bàn địa chất | Chiếc | 05 | Phục vụ công tác định hướng, định vị | Sai số: ≤ 0,5o |
| 2 | Kính lúp | Chiếc | 05 | Sử dụng để xác định sơ bộ cấu trúc khoáng vật | Độ phóng đại: ≥ 5X |
| 3 | Máy định vị toàn cầu GPS | Chiếc | 02 | Phục vụ công tác định vị | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Quả địa cầu | Chiếc | 02 | Phục vụ công tác giảng dạy về địa chất sơ sở và địa chất dầu khí | Đường kính: ≥ 300 mm |
| 5 | Búa dùng cho địa chất | Chiếc | 05 | Phục vụ cho công tác khảo sát địa chất tại các điểm lộ | Chiều dài: ≥ 279 mm |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst |
| 8 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

# Bảng 25: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

# MÔN HỌC (TỰ CHỌN): NGUYÊN LÝ PHÁ HỦY ĐẤT ĐÁ

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng : ≥ 2500 ANSI lumenst |
| 3 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

# Bảng 26: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

# MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐO LƯỜNG TỰ ĐỘNG HÓA

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ đo áp suất | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo áp suất |  |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cảm biến (Transmitter) áp suất kiểu chênh áp | Chiếc | 01 |  | Áp suất: (0 20) bar |
|  | Bơm tay (Pneumatic Handpump) | Chiếc | 01 |  | Áp suất: (0 25) bar |
|  | Đồng hồ đo áp suất chuẩn | Chiếc | 01 |  | Áp suất: (0 45) bar |
| 2 | Bộ đo mức | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo mức. |  |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cảm biến (Transmitter) áp suất kiểu chênh áp | Chiếc | 01 |  | Áp suất: (0 20) bar |
|  | Bồn chứa nước có hiển thị mức chất lỏng | Chiếc | 01 |  | Chiều cao: (1 1,5) m |
| 3 | Bộ đo lưu lượng | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo lưu lượng |  |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cảm biến (Transmitter) lưu lượng | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Hệ thống ống | Bộ | 01 |  | Dung tích bình chứa: (100 ÷ 200) l Đường kính ống: (21 ÷ 42) mm |
|  | Máy bơm | Chiếc | 01 |  | Công suất:≥ 350 W |
|  | Biến tần | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 0,5 kW |
| 4 | Bộ đo nhiệt độ | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn cách đo và đo nhiệt độ |  |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cảm biến (Transmitter) nhiệt độ | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Lò nhiệt chuẩn | Chiếc | 01 |  | Nhiệt độ: (25 145) 0C |
|  | Đồng hồ vạn năng (DMM) | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Hệ thống DCS | Bộ | 01 | Dùng để mô phỏng và điều khiển mức, lưu lượng và áp suất | Hệ thống bao gồm: - Tủ FCS ( CPU, nguồn, Modun I/O) - Mô hình điều khiển (mức hoặc lưu lượng) - Máy vi tính - Phần mềm chạy hệ thống DCS |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst |
| 8 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

# PHẦN B

# TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU

# CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

# Bảng 27: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

# CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | THIẾT BỊ AN TOÀN |  |  |  |
|  | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Tủ y tế | Chiếc | 01 |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |
|  | Xe đẩy | Chiếc | 01 |  |
|  | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Theo tiêu chẩn Việt nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy | Chiếc | 02 |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |
|  | Lăng họng nước cứu hỏa | Chiếc | 01 |  |
|  | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |
|  | Khẩu trang, găng tay | Bộ | 01 |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |
|  | Ủng bảo hộ | Đôi | 01 |  |
|  | Dây đeo an toàn | Chiếc | 01 |  |
|  | NHÓM THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |
|  | Máy khuấy dung dịch | Bộ | 03 | Tốc độ: (3 ÷ 600) vòng/ph |
|  | Máy bơm dung dịch khoan | Chiếc | 01 | - Lưu lượng: ≥ 5 m3/h - Cột áp: ≥ 10 m |
|  | Máy bơm ly tâm | Chiếc | 01 | - Lưu lượng: ≥ 5 m3/h - Cột áp: ≥ 10 m |
|  | Sàng rung | Chiếc | 01 | - Tần số rung: ≥ 100 lần/ph - Biên độ: (1 ÷ 5) mm |
|  | Máy tách cát | Chiếc | 01 | - Kích thước hạt rắn: (75 ÷ 250) μm - Lưu lượng làm việc: (100÷ 500) gal/min/cone |
|  | Máy tách bùn | Chiếc | 01 | - Kích thước hạt rắn: (20 ÷ 75) μm - Lưu lượng làm việc: (10÷ 75) gal/min/cone |
|  | Máy tách khí | Chiếc | 01 | - Lưu lượng khí tách ra: ≤ 15 MMscf/d - Áp suất làm việc: ≤ 125 psi |
|  | Máy đo độ thải nước và độ dày vỏ bùn | Chiếc | 03 | Loại có cốc đo và sử dụng máy nén khí tạo áp lực |
|  | Máy đo ứng suất trượt tĩnh | Chiếc | 03 | Theo tiêu chuẩn của API |
|  | Dụng cụ đo hàm lượng cát | Chiếc | 03 | Theo tiêu chuẩn của API |
|  | Dụng cụ đo độ sệt | Chiếc | 03 | Theo tiêu chuẩn của API |
|  | Dụng cụ đo độ chảy tỏa | Chiếc | 03 | Theo tiêu chuẩn của API |
|  | Dụng cụ đo độ cứng | Chiếc | 03 | Theo tiêu chuẩn của API |
|  | Thùng trộn | Chiếc | 01 | Thể tích: ≥ 500 l |
|  | Dụng cụ đo trọng lượng riêng | Chiếc | 03 | Dải đo: (0,5 ÷ 3,5) G/cm3 |
|  | Hệ ròng rọc | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Ròng rọc tĩnh | Bộ | 01 | - Tải trọng: (10 ÷ 200) tấn - Số ròng rọc: (2 ÷ 7) |
|  | Ròng rọc động | Bộ | 01 | - Tải trọng: (15 ÷ 200) tấn - Số ròng rọc: (1 ÷ 6) |
|  | Cáp khoan | Mét | 50 | Đường kính: (15 ÷ 35) mm |
|  | Móc nâng | Chiếc | 01 | Tải trọng : ≤ 750 tấn |
|  | Tời khoan | Chiếc | 01 | - Công suất: (50÷2000) kW - Số vận tốc: (2÷6) |
|  | Mô hình tháp khoan | Chiếc | 01 | Chiều cao: ≥ 500 mm |
|  | Quang treo | Bộ | 01 | - Tiết diện: (40 ÷ 90) mm - Sức tải: ≤ 750 tấn |
|  | Elevator | Chiếc | 01 | Đường kính của elevator phù hợp với đường kính ngoài của cần khoan |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Elevator loại vát | Chiếc | 01 |  |
|  | Elevator loại không vát | Chiếc | 01 |  |
|  | Chấu chèn | Bộ | 01 | Kích thước phù hợp với kích thước của cần khoan và ống chống |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Chấu chèn xách tay | Chiếc | 01 |  |
|  | Chấu chèn thủy lực | Chiếc | 01 |  |
|  | Chấu chèn tự động | Chiếc | 01 |  |
|  | Van | Bộ | 01 | - Áp suất: ≤ 5000 psi - Đường kính: ≥ 3 inch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Van cầu | Chiếc | 01 |  |
|  | Van cổng | Chiếc | 01 |  |
|  | Van một chiều | Chiếc | 01 |  |
|  | Van bi | Chiếc | 01 |  |
|  | Van chốt | Chiếc | 01 |  |
|  | Van bướm | Chiếc | 01 |  |
|  | Van màng | Chiếc | 01 |  |
|  | Van an toàn | Chiếc | 01 |  |
|  | Van điều khiển | Chiếc | 01 |  |
|  | Đầu xoay thủy lực | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn API |
|  | Cần chủ đạo | Bộ | 01 | - Đường kính: (65 ÷ 155) mm - Chiều dài: (1200 ÷ 1400) mm |
|  | Đầu quay Rô to (Rotary table) | Bộ | 01 | - Đường kính lỗ: ≤ 700 mm - Tốc độ: ≥ 25 vòng/phút |
|  | Đầu quay di động (Topdrive) | Bộ | 01 | Công suất: ≥ 20 HP |
|  | Cần khoan thường | Bộ | 01 | - Đường kính ngoài: (60 ÷ 170) mm - Chiều dài: (5000 ÷ 15000) mm |
|  | Cần nặng | Cần | 01 | Đường kính ngoài: (120 ÷ 250) mm |
|  | Za mốc cần khoan | Bộ | 01 | Đường kính ngoài: ≥ 70 mm |
|  | Định tâm | Bộ | 01 | Đường kính ngoài: ≥ 200 mm |
|  | Choòng khoan | Bộ | 02 | Đường kính ngoài: (75 ÷ 500) mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Choòng chóp xoay | Chiếc | 01 |  |
|  | Choòng kim cương | Chiếc | 01 |  |
|  | Choòng lấy mẫu | Chiếc | 01 |  |
|  | Ống chống | Bộ | 01 |  |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Ống chống định hướng | Chiếc | 01 | - Vật liệu: Thép - Đường kính ngoài: (500 ÷ 760) mm |
|  | Ống chống bề mặt | Chiếc | 01 | - Vật liệu: Thép - Đường kính ngoài: (400 ÷ 500) mm |
|  | Ống chống trung gian | Chiếc | 01 | - Vật liệu: Thép - Đường kính ngoài: (150 ÷ 400) mm |
|  | Ống chống khai thác | Chiếc | 01 | Đường kính ngoài: (50 ÷ 150) mm |
|  | Đầu trám xi măng | Chiếc | 01 | Đường kính: (50 ÷ 760) mm |
|  | Nút trám xi măng | Bộ | 01 | Vật liệu: Cao su có lõi nhôm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Nút trám trên | Chiếc | 01 |  |
|  | Nút trám dưới | Chiếc | 01 |  |
|  | Đế ống chống | Bộ | 01 |  |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Đầu định hướng | Chiếc | 01 | Thông số kỹ thuật phù hợp với hệ thống |
|  | Chân đế | Chiếc | 01 | - Vật liệu: Thép - Kích thước: + Dày: (15 ÷ 20) mm +Dài: (200 ÷ 600) mm |
|  | Ống chân đế | Chiếc | 01 | - Vật liệu: Thép - Dài: (1500 ÷ 2000) mm |
|  | Vòng dừng | Chiếc | 01 | - Vật liệu: Gang - Dày: (15 ÷ 20) mm |
|  | Chổi quét màng vỏ sét | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 | - Áp suất nén: (3 ÷ 15) at - Năng suất nén: (2 ÷ 10) m3/phút |
|  | Bình chứa khí nén | Chiếc | 01 | - Áp suất làm việc: (3 ÷ 20) at - Thể tích chứa: ≥ 30 l |
|  | Mô hình hệ thống xử khí nén | Bộ | 01 | Công suất phù hợp với máy nén khí |
|  | Mô hình mô phỏng hệ thống quay cần | Bộ | 01 | Mô hình mô tả kỹ năng vận hành hệ thống quay cần, kiểm soát và xử lý các thông số. Có công nghệ phù hợp với thực tế |
|  | Mô hình mô phỏng hệ thống tuần hoàn dung dịch khoan | Bộ | 01 | Mô hình mô tả kỹ năng vận hành hệ thống tuần hoàn dung dịch, kiểm soát và xử lý các thông số.Có công nghệ phù hợp với thực tế |
|  | Mô hình mô phỏng hệ thống nâng hạ | Bộ | 01 | Mô hình mô tả kỹ năng vận hành hệ thống nâng hạ, kiểm soát và xử lý các thông số. Có công nghệ phù hợp với thực tế |
|  | Bình thông nhau | Bộ | 02 | Vật liệu: Thủy tinh |
|  | Ống pitô | Ống | 02 | Vật liệu: Thủy tinh |
|  | Ống venturi | Ống | 02 | - Đường kính đoạn lớn: ≥42 mm - Đường kính đoạn nhỏ: (21 ÷ 34) mm |
|  | La bàn địa chất | Chiếc | 05 | Sai số: ≤ 0,5o |
|  | Quả địa cầu | Chiếc | 02 | Đường kính: ≥ 300 mm |
|  | Cân kỹ thuật | Chiếc | 03 | - Khả năng cân: 2 kg - Độ chính xác: 0,01gam |
|  | Động cơ diesel 4 kỳ | Chiếc | 01 | Công suất: (3 ÷ 9) kW |
|  | Máy phát điện 1 pha | Bộ | 01 | Công suất: (5 ÷ 15) kW |
|  | Mô hình tua bin hơi | Bộ | 01 | Công suất: ≤ 30 MW |
|  | Máy thử độ cứng | Chiếc | 01 | Tải trọng ép: (600 ÷ 1500) N |
|  | Máy thử kéo, nén vật liệu | Chiếc | 01 | Lực kéo, nén: ≤ 600 kN |
|  | Máy đo độ pH | Chiếc | 03 | Sai số cho phép:≤ 0,2 |
|  | Đồng hồ đo thời gian | Chiếc | 10 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bàn vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Kích thước mặt bàn: ≥ khổ A3. Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng |
|  | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 01 |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 01 |  |
|  | Com pa vẽ | Chiếc | 01 |  |
|  | Ê ke | Chiếc | 01 |  |
|  | Mô hình các khối hình học | Bộ | 01 | Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Lập phương | Chiếc | 01 |  |
|  | Lăng trụ | Chiếc | 01 |  |
|  | Hình chóp | Chiếc | 01 |  |
|  | Hình chóp cụt | Chiếc | 01 |  |
|  | Hình trụ | Chiếc | 01 |  |
|  | Hình nón | Chiếc | 01 |  |
|  | Mô hình các cơcấu truyền chuyểnđộng quay | Bộ | 01 | Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Truyền động bánh răng | Chiếc | 01 |  |
|  | Truyền động xích | Chiếc | 01 |  |
|  | Truyền động bánh trục vít | Chiếc | 01 |  |
|  | Truyền động bánh răng hành tinh | Chiếc | 01 |  |
|  | Truyền động đai | Chiếc | 01 |  |
|  | Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động | Bộ | 01 | Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cơ cấu cam cần đẩy | Chiếc | 01 |  |
|  | Cơ cấu tay quay con trượt | Chiếc | 01 |  |
|  | Cơ cấu cu lít | Chiếc | 01 |  |
|  | Biên tay quay | Chiếc | 01 |  |
|  | Cơ cấu vít me đai ốc | Chiếc | 01 |  |
|  | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 03 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Vôn mét | Chiếc | 01 | Phạm vi đo: (0 ÷ 300) V |
|  | Ampe mét | Chiếc | 01 | Phạm vi đo: (0 ÷ 300) A |
|  | Watt mét | Chiếc | 01 | Phạm vi đo: (0 ÷ 50) W |
|  | Đồng hồ vạn năng (VOM) | Chiếc | 03 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khí cụ điện điều khiển, đóng cắt và bảo vệ | Bộ | 03 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Rơle thời gian | Chiếc | 01 | Thời gian đóng, cắt: ≥ 3 giây |
|  | Rơle trung gian | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≤ 10 A |
|  | Rơle nhiệt | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≥ 15 A |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≥ 15 A |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≤ 15 A |
|  | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 03 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Tuốc nô vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |
|  | Mô hình cấu trúc tinh thể kim loại | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với yêu cầu đào tạo |
|  | Bộ mẫu vật liệu | Bộ | 02 | Loại vật liệu thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thép | Chiếc | 01 |  |
|  | Gang | Chiếc | 01 |  |
|  | Đồng | Chiếc | 01 |  |
|  | Nhôm | Chiếc | 01 |  |
|  | Mẫu so sánh độ bóng | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí | Bộ | 06 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 01 | Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 | Phạm vi đo:(0 ÷ 200) mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 01 | Phạm vi đo: ≤ 100 mm |
|  | Pan me đo trong | Chiếc | 01 | Phạm vi đo: ≤ 75 mm |
|  | Pan me đo sâu | Chiếc | 01 | Phạm vi đo: ≤ 50 mm |
|  | Pan me điện tử | Chiếc | 01 | Phạm vi đo : ≤ 150 mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 | Chiều dài:(300 ÷ 1000) mm |
|  | Thước cuộn thép | Chiếc | 01 | Chiều dài:(2000 ÷ 7500) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 | Giá trị đo: 0o ÷ 360o |
|  | Ke góc | Chiếc | 01 | Kích thước: ≥(120 x 50) mm |
|  | Đồng hồ số | Bộ | 01 | Giá trị thang đo: 0,01mm |
|  | Căn mẫu | Bộ | 01 | Kích thước đo: (0,05 ÷ 2) mm |
|  | NHÓM THIẾT BỊ HỖ TRỢ |  |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng : ≥ 2500 ANSI lumenst |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

PHẦN C

# DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

# THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

# Bảng 28: DANH MỤC THIẾT BỔ SUNG

# MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HỆ THỐNG KIỂM SOÁT GIẾNG KHOAN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Van cần chủ đạo (Kelly cock) | Chiếc | 01 | - Đường kính trong: (45 ÷ 80) mm Đường kính ngoài: (100 ÷ 200) mm |
| 2 | Van chống phun trào trong cần khoan (Inside BOP) | Chiếc | 01 | - Đường kính trong: (35 ÷ 75) mm - Đường kính ngoài: (95 ÷ 245) mm |
| 3 | Cụm đối áp | Bộ | 01 |  |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Đối áp vạn năng (annular) | Chiếc | 01 | Áp suất:(2000 ÷ 10000) psi |
|  | Đối áp ôm cần (pipe ram) | Chiếc | 01 | Áp suất:(2000 ÷ 10000) psi |
|  | Đối áp cắt cần (upper and lower shear ram) | Chiếc | 01 | Áp suất:(5000 ÷ 15000) psi |
| 4 | Cụm phân dòng (Choke manifolds) | Bộ | 01 | Áp suất:(3000 ÷ 15000) psi |
| 5 | Cụm dập giếng (Kill manifolds) | Bộ | 01 | Áp suất:(3000 ÷ 15000) psi |

# Bảng 29: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

# MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CƠ SỞ SỬA CHỮA THIẾT BỊ KHOAN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cụm đối áp | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Đối áp vạn năng (annular) | Chiếc | 01 | Áp suất:(2000 ÷ 10000) psi |
|  | Đối áp ôm cần (pipe ram) | Chiếc | 01 | Áp suất: (2000 ÷ 10000) psi |
|  | Đối áp cắt cần (upper and lower shear ram) | Chiếc | 01 | Áp suất:(5000 ÷ 15000) psi |
|  | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 | Trọng lượng: (50 ÷ 75) kg |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 | Trọng lượng: (2 ÷ 7) kg |
|  | Búa nguội | Chiếc | 18 | Trọng lượng: (0,3 ÷ 1,5) kg |
|  | Cưa tay | Chiếc | 18 | Chiều dài:(300 350) mm |
|  | Bàn chải sắt | Chiếc | 06 | Cỡ sợi: 2 mm |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 18 | Chiều dài: (200 ÷ 400) mm Răng kép |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 18 |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 18 |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 18 |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 18 |  |
|  | Đục bằng | Chiếc | 18 | Chiều dài: (120 ÷ 150) mm |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 18 |  |
|  | Bàn nguội | Bộ | 01 | - Số vị trí làm việc: ≥ 3 - Mỗi vị trí làm việc có 1 etô |
|  | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Kích thước: ≥ (600x400x800) mm |

# Bảng 30: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

# MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NGUỘI CƠ BẢN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 | Đường kính khoan: ≤ 14 mm |
| 2 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 | Đường kính khoan: ≤ 25 mm |
| 3 | Máy khoan cần ngang | Chiếc | 01 | Đường kính khoan: ≤ 25 mm |
| 4 | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 | Đường kính đá mài: 350 mm |
| 5 | Máy mài hai đá để bàn | Chiếc | 01 | Đường kính đá mài: 250 mm |
| 6 | Dụng cụ gia công ren | Bộ | 02 | - Đường kính ren gia công: ≤ M12 - Đường kính mũi khoan: (3 12) mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mũi khoan | Chiếc | 03 |  |
|  | Tay quay- Bàn ren | Bộ | 03 |  |
|  | Tay quay - Ta rô | Bộ | 03 |  |
| 7 | Dụng cụ vạch dấu | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 18 | Chiều dài: (120 ÷ 150) mm |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 18 |  |
|  | Đài vạch | Chiếc | 03 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khối D | Chiếc | 03 | Kích thước: ≥ (100x100x120) mm |
|  | Khối V | Chiếc | 03 | Kích thước: ≥ (75 x 35 x 30) mm |
|  | Bàn máp | Chiếc | 03 | Kích thước: ≥ (400 x 400) mm |
| 8 | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Com pa vạch dấu | Chiếc | 09 | - Chiều dài 2 càng: (150 250) mm - Phạm vi đo: (0 200) mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 09 |  |
|  | Com pa đo trong | Chiếc | 09 |  |
|  | Dưỡng đo, kiểm tra ren | Bộ | 03 | Phạm vi đo: (0,25 ÷ 6) mm |
|  | Dưỡng kiểm tra góc | Chiếc | 03 | Các góc kiểm tra: 300; 450; 900; 1200 ; 1350 |
| 9 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 | Trọng lượng: (50 ÷ 75) kg |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 | Trọng lượng: (2 ÷ 7) kg |
|  | Búa nguội | Chiếc | 18 | Trọng lượng: (0,3 ÷ 1,5) kg |
|  | Cưa tay | Chiếc | 18 | Chiều dài:(300 350) mm |
|  | Bàn chải sắt | Chiếc | 06 | Cỡ sợi: 2 mm |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 18 | Chiều dài: (200 ÷ 400) mm Răng kép |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 18 |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 18 |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 18 |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 18 |  |
|  | Đục bằng | Chiếc | 18 | Chiều dài:(120 ÷ 150) mm |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 18 |  |
| 10 | Bàn nguội | Bộ | 01 | - Số vị trí làm việc: ≥ 3 - Mỗi vị trí làm việc có 1 etô |
| 11 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Kích thước: ≥ (600x400x800) mm |

Bảng 31: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

# MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC TẬP ĐỊA CHẤT CƠ SỞ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kính lúp | Chiếc | 05 | Độ phóng đại: ≥ 5X |
| 2 | Máy định vị toàn cầu GPS | Chiếc | 02 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Búa dùng cho địa chất | Chiếc | 05 | Chiều dài: ≥ 279 mm |

# Bảng 32: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

# MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐO LƯỜNG TỰ ĐỘNG HÓA

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ đo áp suất | Bộ | 01 |  |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cảm biến (Transmitter) áp suất kiểu chênh áp | Chiếc | 01 | Áp suất: (0 20) bar |
|  | Bơm tay (Pneumatic Handpump) | Chiếc | 01 | Áp suất: (0 25) bar |
|  | Đồng hồ đo áp suất chuẩn | Chiếc | 01 | Áp suất: (0 45) bar |
| 2 | Bộ đo mức | Bộ | 01 |  |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cảm biến (Transmitter) áp suất kiểu chênh áp | Chiếc | 01 | Áp suất: (0 20) bar |
|  | Bồn chứa nước có hiển thị mức chất lỏng | Chiếc | 01 | Chiều cao (1 1,5) m |
| 3 | Bộ đo lưu lượng | Bộ | 01 |  |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cảm biến (Transmitter) lưu lượng | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Hệ thống ống | Bộ | 01 | Dung tích bình chứa: (100 ÷ 200) l Đường kính ống: (21 ÷ 42) mm |
|  | Máy bơm | Chiếc | 01 | Công suất: ≥ 350 W |
|  | Biến tần | Chiếc | 01 | Công suất: ≥ 0,5 kW |
| 4 | Bộ đo nhiệt độ | Bộ | 01 |  |
|  | Một bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cảm biến (Transmitter) nhiệt độ | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Lò nhiệt chuẩn | Chiếc | 01 | Nhiệt độ: (25 145) 0C |
|  | Đồng hồ vạn năng (DMM) | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Hệ thống DCS | Bộ | 01 | Hệ thống bao gồm: - Tủ FCS ( CPU, nguồn, Modun I/O) - Mô hình điều khiển (mức hoặc lưu lượng) - Máy vi tính - Phần mềm chạy hệ thống DCS |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ KHOAN KHAI THÁC DẦU KHÍ

Trình độ: Trung cấp nghề

(Kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

| TT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Nguyễn Ngọc Tám | Kỹ sư | Chủ tịch HĐTĐ |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Giáp | Tiến sỹ Thiết bị khoan – Khai thác dầu khí | P.Chủ tịch HĐTĐ |
| 3 | Ông Vũ Đức Thoan | Thạc sỹ kỹ thuật | Ủy viên thư ký |
| 4 | Ông Hồ Quốc Hoa | Thạc sỹ Thiết bị khoan – Khai thác dầu khí | Ủy viên |
| 5 | Ông Hoàng Trọng Quang | Thạc sỹ kỹ thuật | Ủy viên |
| 6 | Ông Nguyễn Ngọc Thanh Trung | Thạc sỹ kỹ thuật | Ủy viên |
| 7 | Ông Nguyễn Cảnh Toàn | Kỹ sư địa chất thủy văn – địa chất công trình | Ủy viên |