| BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. PHỤ LỤC 4B DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠYNGHỀ LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP CÓ ĐIỆN ÁP TỪ 110 KV TRỞ XUỐNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 12 /2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống Mã nghề: 50510315 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề. Năm 2015 |
| --- |
| MỤC LỤC |  |
|  | Trang |
| Phần thuyết minh | 5 |
| Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn) | 7 |
| Bảng 1: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 07) | 8 |
| Bảng 2: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật (MH 08) | 10 |
| Bảng 3: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kết cấu (MH 09) | 11 |
| Bảng 4: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu điện (MH 10) | 12 |
| Bảng 5: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Sức bền vật liệu (MH 11) | 13 |
| Bảng 6: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật điện (MH 12) | 14 |
| Bảng 7: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đo lường điện (MH 13) | 16 |
| Bảng 8: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc):Khí cụ điện (MH 14) | 18 |
| Bảng 9: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Máy điện (MH 15) | 20 |
| Bảng 10: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Gia công cơ khí (MĐ 16) | 22 |
| Bảng 11: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điện cơ bản (MĐ 17) | 25 |
| Bảng 12: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật lưới điện (MH 18) | 28 |
| Bảng 13: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật an toàn điện (MH 19) | 30 |
| Bảng 14: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Ngắn mạch trong hệ thống điện (MH 20) | 33 |
| Bảng 15: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bảo vệ rơle và tự động hoá (MH 21) | 34 |
| Bảng 16: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Nhà máy điện và trạm biến áp (MH 22) | 35 |
| Bảng 17: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ khí đường dây (MH 23) | 37 |
| Bảng 18: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bảo vệ quá điện áp (MH 24) | 38 |
| Bảng 19: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sử dụng thiết bị đo lường điện (MĐ 25) | 39 |
| Bảng 20: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thi công đường dây tải điện trên không (MĐ 26) | 42 |
| Bảng 21: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thi công cáp ngầm (MĐ 27) | 47 |
| Bảng 22: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thi công trạm biến áp phân phối (MĐ 28) | 51 |
| Bảng 23: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Đọc bản vẽ trạm biến áp (MĐ 29) | 55 |
| Bảng 24: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thi công hệ thống tiếp địa trạm biến áp 110 kV (MĐ 30) | 56 |
| Bảng 25: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thi công dựng cột trạm biến áp 110 kV (MĐ 31) | 58 |
| Bảng 26: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp đặt xà, sứ, dây dẫn, thanh cái trạm biến áp 110 kV (MĐ 32) | 61 |
| Bảng 27: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp đặt thiết bị trong trạm biến áp 110 kV (MĐ 33) | 65 |
| Bảng 28: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thi công hệ thống tủ phân phối trạm biến áp 110 kV (MĐ 34) | 68 |
| Bảng 29: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thi công hệ thống điện 1 chiều trạm biến áp 110 kV (MĐ 35) | 71 |
| Bảng 30: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thi công hệ thống điện tự dùng trạm biến áp 110 kV (MĐ 36) | 73 |
| Bảng 31: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Tin học ứng dụng (MH 37) | 78 |
| Bảng 32: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Tiếng Anh chuyên ngành điện (MH 38) | 79 |
| Bảng 33: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Điện tử công nghiệp (MH 39) | 80 |
| Bảng 34: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Thủy lực và máy bơm (MH 40) | 81 |
| Bảng 35: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Tổ chức sản xuất (MH 41) | 82 |
| Bảng 36: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kinh doanh điện năng (MH 42) | 83 |
| Bảng 37: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Gia công tủ điện hạ thế (MĐ 43) | 84 |
| Bảng 38: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thi công xây dựng cơ bản trạm biến áp 110 kV (MĐ 44) | 86 |
| Bảng 39: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thi công hệ thống đo lường, bảo vệ trạm biến áp (MĐ 45) | 88 |
| Bảng 40: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Lắp đặt hệ thống tín hiệu, điều khiển trạm biến áp (MĐ 46) | 91 |
| Bảng 41: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thi công hệ thống thông tin điều độ vận hành, hệ thống kiểm soát SCADA (MĐ 47) | 93 |
| Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc | 95 |
| Bảng 42: Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc | 96 |
| Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn | 113 |
| Bảng 43: Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Tin học ứng dụng (MH 37) | 114 |
| Bảng 44: Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Tiếng Anh chuyên ngành điện (MH 38) | 115 |
| Bảng 45: Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Điện tử công nghiệp (MH 39) | 116 |
| Bảng 46: Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Thủy lực và máy bơm (MH 40) | 117 |
| Bảng 47: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Gia công tủ điện hạ thế (MĐ 43) | 118 |
| Bảng 48: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thi công xây dựng cơ bản trạm biến áp 110 kV (MĐ 44) | 119 |
| Bảng 49: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Lắp đặt hệ thống tín hiệu, điều khiển trạm biến áp (MĐ 46) | 120 |
| Bảng 50: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thi công hệ thống thông tin điều độ vận hành, hệ thống kiểm soát SCADA (MĐ 47) | 121 |
| Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống | 122 |

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống,trình độ cao đẳngnghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…)tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viênvà lớp học lý thuyết tối đa 35sinh viên.Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghềLắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống,ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 03 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống.

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun(bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 41, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc.

Bảng 42 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học,mô đun bắt buộc Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn.

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 43 đến bảng 50) dùng để bổ sung cho bảng 42.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống.

Các trường đào tạo nghềLắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 42).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên,lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vẽ kỹ thuật | Kích thước mặt bàn: ≥ khổ A3. Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng |
| 2 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước kẻ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Hộp compa | Bộ | 1 |  |  |
|  | Êke | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước đo độ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lỗ tròn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lỗ Ellipse | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước nối đường cong | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Mô hình các khối hình học | Bộ | 1 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Lập phương | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Lăng trụ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Hình chóp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Hình chóp cụt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Hình trụ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Hình nón | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Mối ghép cơ khí | Bộ | 1 | Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ghép ren | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép then | Chiếc | 1 |  | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
|  | Ghép then hoa | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép bằng chốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép bằng đinh tán | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép hàn | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình một số liên kết cơ bản | Bộ | 1 | Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy | - Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Liên kết tựa | Bộ | 1 |  |  |
|  | Liên kết bản lề | Bộ | 1 |  |  |
|  | Liên kết gối | Bộ | 1 |  |  |
|  | Liên kết dây mềm | Bộ | 1 |  |  |
|  | Liên kết thanh | Bộ | 1 |  |  |
|  | Liên kết ngàm | Bộ | 1 |  |  |
| 2 | Mối ghép cơ khí | Bộ | 1 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ghép ren | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép then | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép then hoa | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép bằng chốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép bằng đinh tán | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép hàn | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KẾT CẤU

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU ĐIỆN

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mẫu vật liệu kim loại và hợp kim (Gang, lá thép kỹ thuật điện, đồng, nhôm, Vonfram, kẽm, thiếc…) | Bộ | 1 | Sử dụng để nhận biết các loại vật liệu kim loại và hợp kim | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Mẫu vật liệu cách điện thể lỏng (Dầu máy biến áp, sơn cách điện…) | Bộ | 1 | Sử dụng để nhận biết các vật liệu cách điện thể lỏng thông dụng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Mẫu vật liệu cách điện thể rắn (Thủy tinh, sứ, mi ca, cao su, composite…) | Bộ | 1 | Sử dụng để nhận biết các vật liệu cách điện thể rắn thông dụng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Mẫu khí SF6 (Êlêgaz) | Kg | 1 | Sử dụng để nhận biết vật liệu cách điện thể khí thông dụng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): SỨC BỀN VẬT LIỆU

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐIỆN

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 1 | Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khung gá thiết bị | Chiếc | 1 |  | Bằng kim loại sơn tĩnh điện - Dài: ≥ 700 mm - Rộng: ≥ 500 mm - Cao: ≥: 200 mm |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 1 |  | - Điện áp: 220/380 V - Dòng điện: (5 ÷ 10) A - Điện áp ra thay đổi được: (90 ÷ 400) V |
|  | Đồng hồ cosφ | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Đồng hồ tần số | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác:≤ 2,5 |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung) | Bộ | 1 |  | Thông số phù hợp với bài thí nghiệm |
|  | Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 2 |  | Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm |
| 2 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 1 | Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khung gá thiết bị | Chiếc | 1 |  | Bằng kim loại sơn tĩnh điện - Cao: ≥ 700 mm - Dài: ≥ 500 mm - Rộng: ≥ 200 mm |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 2 |  | - Dòng điện: (5 ÷ 10) A - Điện áp ra thay đổi được: (6 ÷ 24) V |
|  | Ôm mét | Chiếc | 2 |  | Dải đo: ≤ 5000 |
|  | Ampe mét DC | Chiếc | 2 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Vôn mét DC | Chiếc | 2 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Mô đun tải thuần trở | Bộ | 2 |  | Công suất: ≤ 100 W |
|  | Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 2 |  | Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm |
| 3 | Cầu đo điện trở 1 chiều | Chiếc | 1 | Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Oát mét | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐO LƯỜNG ĐIỆN

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách sử dụng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ampe mét DC | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Vôn mét DC | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Oát mét một pha | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Oát mét 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Oát mét 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 1 |  |  |
|  | VAr mét 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tơ cảm ứng 1 pha | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cos mét 1 pha | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cos mét 3 pha | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tần số kế | Chiếc | 1 |  |  |
| 2 | Cầu đo điện trở một chiều | Chiếc | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo | Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω |
| 3 | Mêgôm mét hạ áp | Chiếc | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo điện trở cách điện | Điện áp thử: ≤ 1000 V |
| 4 | Terô mét | Chiếc | 1 | Sử dụng để thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo điện trở nối đất | Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω |
| 5 | Ampe kìm | Chiếc | 1 | Sử dụng để thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Máy biến áp đo lường | Bộ | 1 | Sử dụng trong quá trình đấu nối mạch đo | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy biến điện áp 3 pha | Chiếc | 1 |  | Điện áp: ≥ 6 kV |
|  | Máy biến dòng điện | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ 50 A |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KHÍ CỤ ĐIỆN

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rơle điều khiển và bảo vệ | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu đặc điểm, cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Đủ các chi tiết: Mạch từ, cuộn dây, tiếp điểm, chân đấu, nắp |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Rơle nhiệt | Bộ | 1 |  |  |
|  | Rơle điện áp | Bộ | 1 |  |  |
|  | Rơle dòng điện | Bộ | 1 |  |  |
|  | Rơle trung gian | Bộ | 1 |  |  |
|  | Rơle thời gian | Bộ | 1 |  |  |
|  | Rơle tổng trở | Bộ | 1 |  |  |
| 2 | Khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Đủ các chi tiết: Mạch từ, cuộn dây, tiếp điểm, chân đấu, nắp |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát 1 pha 1 cực | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cầu dao 1 pha | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cầu chì | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): MÁY ĐIỆN

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình máy biến áp | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy biến áp 3 pha | Chiếc | 1 |  | Công suất: ≥ 3 kVA |
|  | Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 1 |  | Công suất: ≥ 1,5 kVA |
|  | Máy biến áp tự ngẫu 1 pha | Chiếc | 1 |  | - Công suất: ≥ 1,5 kVA - Điện áp thứ cấp: 110 V ÷ 220 V |
| 2 | Máy biến áp đo lường | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp đo lường | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy biến điện áp 3 pha | Chiếc | 1 |  | Điện áp: ≥ 6 kV |
|  | Máy biến dòng điện | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ 50 A |
| 3 | Mô hình máy phát điện một chiều | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy phát điện | Công suất: ≥ 1 kW |
| 4 | Mô hình động cơ không đồng bộ 1 pha | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ điện | - Công suất: ≥ 1 kW - Cắt bổ 1/2 ÷ 1/4 vỏ stato |
| 5 | Mô hình động cơ không đồng bộ 3 pha | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ điện | - Công suất: ≥ 0,5 kW - Cắt bổ 1/2 ÷ 1/4 vỏ stato |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG CƠ KHÍ

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy khoan bàn | Chiếc | 1 | Dùng để khoan, tạo lỗ có đường kính nhỏ, vật nhỏ | Đường kính lỗ khoan: ≤ 14 mm |
| 2 | Máy mài hai đá | Chiếc | 1 | Sử dụng để mài, sửa chi tiết gia công | Đường kính đá mài: 450 mm |
| 3 | Dụng cụ gia công ren | Bộ | 6 | Dùng để tạo ren lỗ và trục | - Đường kính mũi khoan: 3mm 12 mm - Đường kính ren gia công :≤ M12 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi khoan | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tay quay- Bàn ren | Bộ | 1 |  |  |
|  | Tay quay - Ta rô | Bộ | 1 |  |  |
| 4 | Dụng cụ vạch dấu | Bộ | 1 | Dùng để vạch dấu, chấm dấu, định vị các chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 18 |  | Chiều dài: 120 mm÷ 150 mm |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Đài vạch | Chiếc | 3 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khối D | Chiếc | 3 |  | Kích thước: ≥ (100 x100 x120)mm |
|  | Khối V | Chiếc | 3 |  | Kích thước: ≥ (75 x 35 x 30) mm |
|  | Bàn máp | Chiếc | 3 |  | Kích thước: ≥ (400 x 400) mm |
| 5 | Máy hàn | Bộ | 2 | Dùng để hàn các chi tiết bằng kim loại | Dòng điện hàn: 50 A 300 A |
| 6 | Ê tô | Bộ | 18 | Dùng để kẹp giữ phôi khi gia công | Độ mở của ngàm: 40 mm ÷ 120 mm |
| 7 | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí | Bộ | 1 | Dùng để đo chiều dài, rộng, chiều dày, đường kính, chiều sâu của các chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 1 |  | - Dải đo: 0 mm ÷ 50 mm - Cấp chính xác: ≤ 0,1 mm |
|  | Pan me | Chiếc | 1 |  | - Dải đo: 0mm ÷ 50mm - Cấp chính xác: ≤ 0,1 mm |
|  | Ê ke vuông | Chiếc | 1 |  | - Vật liệu chế tạo bằng thép - Chiều dài: ≥ 200 mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 9 |  | Chiều dài: 300 mm ÷ 500 mm |
|  | Thước rút | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: ≥ 3000 mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: ≥ 30.000 mm |
|  | Thước ni vô | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: ≥ 300 mm |
| 8 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 1 | Sử dụng trong quá trình gia công các chi tiết cơ khí | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 2 |  | Độ mở: (6 ÷ 22) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 9 |  | Chiều dài: (250 ÷ 300) mm |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 6 |  | Chiều dài lưỡi cưa: 250 mm ÷ 400 mm |
|  | Búa tạ | Chiếc | 2 |  | Trọng lượng: ≥ 5 kg |
|  | Đe sắt | Chiếc | 9 |  | Trọng lượng: 50 kg ÷ 75 kg |
|  | Kéo cắt tôn | Chiếc | 9 |  | Cắt được tôn dày: ≥ 3mm |
|  | Đục bằng | Chiếc | 9 |  | Chiều dài: 120 mm÷ 150 mm |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 9 |  | Chiều dài: 120 mm÷ 150 mm |
|  | Đột | Chiếc | 9 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 9 |  | Chiều dài: 200mm ÷ 300mm |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 9 |  | Chiều dài: 200 mm ÷ 400 mm |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 9 |  |  |
|  | Com pa vanh | Chiếc | 9 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỆN CƠ BẢN

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp | Bộ | 6 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát 1 pha 1 cực | Chiếc | 1 |  | Dòng điện:≥ 5 A |
|  | Áp tô mát 1 pha 2 cực | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Rơle nhiệt | Chiếc | 1 |  | Dòng điện:≥ 10 A |
|  | Công tắc 2 cực | Chiếc | 3 |  | Dòng điện:≥ 5 A |
|  | Công tắc 3 cực | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Công tắc 4 cực | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tắc hành trình | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 1 |  | Dòng điện:≥ 10 A |
| 2 | Động cơ điện không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 3 | Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa, bảo dưỡng | Công suất: ≥ 1 kW |
| 3 | Động cơ điện không đồng bộ 1 pha | Chiếc | 3 |  | Công suất: ≥ 1 kW |
| 4 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 1 | Dùng để đo thông số mạch điện và thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Mê gôm mét hạ áp | Chiếc | 1 | Dùng để đo điện trở cách điện | Điện áp thử: ≤ 1000 V |
| 6 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Túi đựng dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
| 7 | Thiết bị chiếu sáng | Bộ | 2 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đèn sợi đốt | Bộ | 6 |  | Công suất: ≥ 5 W |
|  | Đèn huỳnh quang | Bộ | 6 |  | Công suất: ≥ 20 W |
|  | Đèn halozen | Bộ | 2 |  | Công suất: ≥ 500 W |
|  | Đèn cao áp thuỷ ngân | Bộ | 2 |  | Công suất: ≥ 250 W |
| 8 | Bảng điện | Chiếc | 1 | Sử dụng để đấu nối mạch điện chiếu sáng | Kích thước: ≥ (200 x 300) mm |
| 9 | Bàn thực hành đa năng | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp mạch điện | Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra |
| 10 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 11 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT LƯỚI ĐIỆN

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ mẫu cách điện đứng | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu về phương pháp cách điện đứng theo cấp điện áp đối với đường dây | Đủ tán sứ và ty sứ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 6 kV | Bộ | 1 |  |  |
|  | Loại 10 kV | Bộ | 1 |  |  |
|  | Loại 22 kV | Bộ | 1 |  |  |
|  | Loại 35 kV | Bộ | 1 |  |  |
| 2 | Bộ mẫu cách điện treo | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu về cách điện treo đối với đường dây | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Sứ chuỗi | Bộ | 1 |  | - Bát sứ: ≥ 3 - Kèm theo các phụ kiện |
|  | Chuỗi cách điện composit | Bộ | 1 |  | Điện áp: ≥ 22 kV |
| 3 | Bộ mẫu dây dẫn | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu các mẫu dây dẫn cho đường dây | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dây A | Bộ | 1 |  | Tiết diện: ≥ 70 mm2 |
|  | Dây AC | Bộ | 1 |  | Tiết diện: ≥ 240 mm2 |
| 4 | Bộ mẫu thiết bị chống sét | Bộ | 1 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kim thu sét | Chiếc | 1 |  | - Chiều dài: ≥ 1 m. - Tiết diện: ≥ 8 mm2 |
|  | Dây chống sét | m | 1 |  | - Chiều dài ≥ 1 m. - Tiết diện ≥ 6 mm2 |
|  | Dây nối đất (dây tiếp địa) | m | 1 |  | Tiết diện: ≥ 16mm2 |
|  | Chống sét van | Quả | 1 |  | Điện áp: ≥ 6 kV |
|  | Chống sét ống | Quả | 1 |  | Điện áp: ≥ 6 kV |
|  | Cọc tiếp địa | Chiếc | 1 |  | - Thép V mạ kẽm - Chiều dài: ≥ 1500 mm |
|  | Thanh tiếp địa | m | 1 |  | - Thép dẹt mạ kẽm - Kích thước: ≥ (5x50) mm2 |
| 5 | Tạ chống rung đường dây | Quả | 1 | Dùng để giới thiệu phương pháp chống rung cho đường dây | Trọng lượng: ≥ 2,8 kg |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu hướng dẫn sử dụng trang bị bảo hộ lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mũbảo hộ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Giày bảo hộ | Đôi | 1 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 1 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 1 |  |  |
| 2 | Dụng cụ an toàn điện | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu hướng dẫn sử dụng dụng cụ | Theo tiêu chuẩn Việt Namvề an toàn điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Găng tay cách điện | Đôi | 1 |  |  |
|  | Ủng cách điện | Đôi | 1 |  |  |
|  | Thảm cách điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Sào cách điện | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Bút thử điện cao áp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tiếp địa di động hạ áp | Bộ | 1 |  |  |
|  | Tiếp địa di động cao áp | Bộ | 1 |  |  |
|  | Biển báo an toàn | Bộ | 3 |  |  |
| 3 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản các trang bị cứu thương |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ kính | Chiếc | 1 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Namvề thiết bị y tế |
|  | Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo,… | Bộ | 1 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản các phương tiện phòng cháy, chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình khí CO2 | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bình bột | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 1 |  |  |
|  | Thang di động | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Họng nước cứu hỏa | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Bàn thử tải dây đeo an toàn | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thử và đánh giá chất lượng dây an toàn | Khả năng thử tải đến 500 kg |
| 6 | Dây đeo an toàn | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu hướng dẫn sử dụng | Theo tiêu chuẩn Việt Namvề an toàn điện |
| 7 | Guốc trèo | Đôi | 1 |  |  |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NGẮN MẠCH TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢO VỆ RƠ LE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rơle bảo vệ | Bộ | 1 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Đủ các chi tiết: Mạch từ, cuộn dây, tiếp điểm, chân đấu, nắp |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Rơle điện áp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Rơle dòng điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Rơle trung gian | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Rơle thời gian | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Rơle tổng trở | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Rơle hơi | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Rơle dòng dầu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Rơle áp lực | Chiếc | 1 |  |  |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình nhà máy thủy điện | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu đặc điểm, kết cấu của nhà máy thuỷ điện | - Thể hiện được thượng lưu, hạ lưu, đập, ống dẫn, tổ máy - Kích thước: ≥ (1000 x 1000 x 1000) mm |
| 2 | Mô hình nhà máy nhiệt điện | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu đặc điểm, kết cấu của nhà máy nhiệt điện | - Thể hiện được hệ thống cấp nhiên liệu, lò hơi, tổ máy, bình ngưng - Kích thước: ≥ (1000 x 1000 x 1000) mm |
| 3 | Mô hình trạm biến áp | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu đặc điểm, kết cấu của trạm biến áp | - Thể hiện được máy biến áp, các thiết bị đóng cắt phía sơ cấp, thứ cấp - Kích thước: ≥ (1000 x 1000 x 1000) mm |
| 4 | Khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp | Bộ | 6 | Dùng để giới thiệu đặc điểm, nguyên lý hoạt | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 1 |  | Dòng điện:≥ 16 A |
|  | Áp tô mát 1 pha 1 cực | Chiếc | 1 |  | Dòng diện:≥ 10 A |
|  | Áp tô mát 1 pha 2 cực | Chiếc | 1 |  | Dòng điện:≥ 10 A |
|  | Cầu chì | Chiếc | 1 |  | Dòng diện:≥ 5 A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 1 |  | Dòng diện:≥ 10 A |
|  | Khởi động từ | Chiếc | 1 |  | Điện áp: 220/380 V |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KHÍ ĐƯỜNG DÂY

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢO VỆ QUÁ ĐIỆN ÁP

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ mẫu thiết bị chống sét | Bộ | 1 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kim thu sét | Chiếc | 1 |  | - Chiều dài: ≥ 1 m - Tiết diện: ≥ 8 mm2 |
|  | Dây chống sét | m | 1 |  | - Chiều dài: ≥ 1 m - Tiết diện: ≥ 6 mm2 |
|  | Dây nối đất (dây tiếp địa) | m | 1 |  | Tiết diện: ≥ 16mm2 |
|  | Chống sét van | Quả | 1 |  | Điện áp: ≥ 6 kV |
|  | Chống sét ống | Quả | 1 |  | Điện áp: ≥ 6 kV |
|  | Cọc tiếp địa | Chiếc | 1 |  | - Thép V mạ kẽm - Chiều dài: ≥ 1500 mm |
|  | Thanh tiếp địa | m | 1 |  | - Thép dẹt mạ kẽm - Kích thước: ≥(5x50) mm2 |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỆN

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn thực hành đa năng | Bàn | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành đấu nối và sửa chữa thiết bị, mạch đo lường | Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra |
| 2 | Khí cụ đóng cắt và bảo vệ điện hạ áp | Bộ | 6 | Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt thiết bị đóng cắt trong mạch đo lường điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cầu dao 1 pha | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 1 |  | Dòng điện:≥ 20 A |
|  | Cầu chì | Chiếc | 1 |  | Dòng diện:≥ 5 A |
|  | Áp tô mát 1 pha 2 cực | Chiếc | 1 |  | Dòng điện:≥ 10 A |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 1 |  | Dòng điện:≥ 16 A |
|  | Khóa chuyển mạch | Chiếc | 1 |  | Dòng diện:≥ 15 A |
| 3 | Máy biến áp đo lường | Bộ | 1 | Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện và thực hành đo thông số mạch điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Máy biến điện áp 3 pha | Chiếc | 1 |  | Điện áp: ≥ 6 kV |
|  | Máy biến dòng điện | Chiếc | 3 |  | Dòng điện: ≥ 50 A |
| 4 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 6 | Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện và đo thông số mạch điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 500 V |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 100 A |
|  | Oát mét 1 pha | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 1,5 kW |
|  | Oát mét 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 2 kW |
|  | Oát mét 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 2 kW |
|  | VAr mét 3 pha | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 1 kVAr |
|  | Công tơ cảm ứng 1 pha | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ cảm ứng tác dụng 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ 3 pha 2 phần tử phản kháng | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ điện tử 1 pha | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ điện tử 3 pha | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Cos mét một pha | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cosφ mét 3 pha | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tần số kế | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷ 65) Hz |
| 5 | Cầu đo điện trở 1 chiều | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành đo điện trở một chiều | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Cầu đo điện trở xoay chiều | Chiếc | 1 | Dùng để đo điện cảm, điện dung và hệ số phẩm chất của cuộn dây | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Mêgôm mét hạ áp | Chiếc | 1 | Dùng để rèn luyện kỹ năng đo điện trở cách điện của các thiết bị điện hạ áp | Điện áp thử: ≤ 1000 V |
| 8 | Mêgôm mét cao áp | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành đo điện trở cách điện của các thiết bị điện cao áp | Điện áp thử: ≥ 2500 V |
| 9 | Terô mét | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành đo điện trở nối đất của mạch điện đo lường | Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω |
| 10 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 3 | Dùng để kiểm tra các thông số mạch đo lường | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Ampe kìm | Chiếc | 3 |  |  |
| 12 | Động cơ điện không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 3 | Sử dụng để làm tải trong quá trình thực hành | Công suất: ≥ 1 kW |
| 13 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 6 | Dùng để tháo, lắp mạch điện đo lường | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Túi đựng dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |

Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THI CÔNG ĐƯỜNG DÂY

TẢI ĐIỆN TRÊN KHÔNG

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình đường dây tải điện trên không 110 kV | Lộ | 1 | Dùng để rèn luyện kỹ năng thi công, lắp đặt đường dây trên không cao áp | - Cột thép: ≥ 2 - Cột bê tông ly tâm: ≥ 2 - Chiều cao cột: ≥ 18 m - Khoảng cột ≥ 40 m - Tiết diện dây dẫn AC: ≥ 120mm2 - Tiết diện dây chống sét: ≥ 50 mm2 |
| 2 | Mô hình đường dây tải điện trên không 35 kV | Lộ | 1 | Dùng để rèn luyện kỹ năng thi công, lắp đặt đường dây trên không trung áp | - Chiều cao cột: ≥ 10 m - Khoảng cột ≥ 30 m - Tiết diện dây dẫn AC: ≥ 50mm2 |
| 3 | Mô hình đường dây tải điện trên không0,4 kV | Lộ | 1 | Dùng để rèn luyện kỹ năng thi công, lắp đặt đường dây trên không hạ áp | - Số khoảng cột: ≥ 3 - Chiều cao cột: ≥ 7,5 m - Khoảng cột: ≥ 20 m |
| 4 | Bộ cột thép | Bộ | 1 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng dựng cột | Chiều cao cột: ≥ 12 m |
| 5 | Bộ cột bê tông ly tâm | Bộ | 2 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng dựng cột | Chiều cao cột: ≥ 10 m |
| 6 | Xà đỡ sứ, dây dẫn đường dây | Bộ | 2 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thi công lắp đặt xà | - Vật liệu: Thép mạ kẽm - Điện áp: ≥ 22 KV |
| 7 | Xà đỡ chống sét van 35 kV | Bộ | 2 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thi công, lắp đặt chống sét van | - Thép V mạ kẽm - Kích thước: ≥ (50 x 50 x 5) mm - Chiều dài: ≥ 1,2 m |
| 8 | Chống sét van 35 kV | Bộ | 2 |  | Cấp điện áp: (35 ÷ 40,5) kV |
| 9 | Sứ chuỗi 110 kV | Bộ | 6 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt sứ vào cột | - Bát sứ: ≥ 8 - Kèm theo các phụ kiện |
| 10 | Sứ chuỗi 35 kV | Bộ | 6 |  | - Bát sứ: ≥ 4 - Kèm theo các phụ kiện |
| 11 | Sứ đứng | Bộ | 12 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt sứ vào cột | Điện áp: (22 ÷ 24,5) kV |
| 12 | Máy trắc địa | Chiếc | 2 | Sử dụng trong quá trính thực hành ngắm tuyến | Loại thông dụng trên thị trường |
| 13 | Cọc tiêu, cọc mốc | Bộ | 2 | Dùng để thực hành ngắm tuyến xác định vị trí cột | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cọc tiêu | Chiếc | 6 |  | Chiều dài: (1400 ÷ 1600) mm |
|  | Cọc mốc | Chiếc | 12 |  | Chiều dài: (500 ÷ 700) mm |
| 14 | Máy ép thủy lực | Bộ | 2 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Đủ bộ hàm ép: (25 ÷ 400) mm2 |
| 15 | Bàn nối dây vặn xoắn | Chiếc | 2 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại chuyên dụng trong ngành điện |
| 16 | Tời tay quay | Chiếc | 2 | Dùng để vận chuyển cột, dựng cột, kéo dây | Tải trọng: ≥ 5000 kg |
| 17 | Trụ neo | Chiếc | 1 | Dùng để trợ giúp quá trình dựng cột thép | - Đường kính: ≥ 100 mm - Chiều dài: ≥ 6,5 m |
| 18 | Chạc | Bộ | 1 | Dùng để trợ giúp quá trình dựng cột bê tông ly tâm | - Đường kính: ≥ 100 mm - Chiều dài: ≥ 6,5 m |
| 19 | Tó | Bộ | 1 | Dùng để dựng cột và nâng, hạ thiết bị | - Đường kính: ≥ 100 mm - Chiều dài: ≥ 6,5 m |
| 20 | Pa lăng xích | Chiếc | 2 | Dùng để dựng cột và nâng, hạ thiết bị | Tải trọng: ≥ 3000 kg |
| 21 | Pa lăng xích lắc tay | Chiếc | 4 | Dùng để dựng cột và nâng, hạ thiết bị | Tải trọng: ≥ 800 kg |
| 22 | Pu ly | Chiếc | 6 | Dùng để treo dây dẫn và kéo vật tư thiết bị | Tải trọng: ≥ 1500 kg |
| 23 | Giá treo pu ly | Chiếc | 2 | Dùng để treo pu ly khi lắp đặt xà | Tải trọng: ≥ 1500 kg |
| 24 | Cáp thép | m | 200 | Dùng để tời, giữ cột trong quá trình dựng cột, néo xà, cột | Đường kính: ≥ 10 mm |
| 25 | Đầu cáp thép | Chiếc | 20 | Dùng để treo pa lăng xích, pu ly, buộc kéo cột | Đường kính: ≥ 10 mm |
| 26 | Khóa kẹp dây | Chiếc | 2 | Dùng để dải dây, căng dây dẫn, dây chống sét | Tiết diện: ≥ 240 mm2 |
| 27 | Quả dọi | Quả | 2 | Dùng để căn chỉnh cột đảm bảo độ thẳng đứng | Trọng lượng: (100 ÷ 300) g |
| 28 | Mễ ra dây | Chiếc | 1 | Dùng để nâng lô dây khi dải dây dẫn | Tải trọng: ≥ 3000 kg |
| 29 | Xà phụ | Bộ | 2 | Sử dụng để trợ giúp lắp đặt xà | Tải trọng: ≥ 300 kg |
| 30 | Cọc hãm | Chiếc | 16 | Dùng để đóng cọc, hãm tời và giữ cột trong quá trình thực hành | - Thép chữ V - Kích thước: ≥ (63 x 63 x 6) mm - Chiều dài: ≥ 1400 mm |
| 31 | Dây chão | m | 300 | Dùng để kéo thiết bị, vật tư lên xuống cột | Đường kính: ≥ 20 mm |
| 32 | Dây cước | m | 40 | Dùng để giác móng cột | Đường kính: (1 ÷ 2) mm |
| 33 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 9 | Dùng trong quá trình thực hành thi công đường dây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Túi đựng dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
| 34 | Dụng cụ đào đất, đổ bê tông | Bộ | 3 | Dùng trong quá trình thực hành thi công đường dây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc bàn | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Cuốc chim | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Tôn tấm | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Xô | Chiếc | 2 |  |  |
| 35 | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí | Bộ | 2 | Dùng để kiểm tra độ thăng bằng của xà đỡ, các trụ móng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: 300 mm ÷ 500 mm |
|  | Thước rút | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: ≥ 3000 mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: ≥ 30.000 mm |
|  | Thước ni vô | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: ≥ 300 mm |
| 36 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 1 | Dùng trong quá trình thực hành thi công đường dây | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 2 |  | Độ mở: (6 ÷ 22) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 6 |  | Chiều dài: (250 ÷ 300) mm |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 4 |  | Chiều dài lưỡi cưa: 250 mm ÷ 400 mm |
|  | Búa tạ | Chiếc | 2 |  | Trọng lượng: ≥ 5 kg |
| 37 | Xe kéo thô sơ | Chiếc | 2 | Dùng để vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ | Tải trọng : ≥ 1000 kg |
| 38 | Dây đeo an toàn | Chiếc | 9 | Dùng để trèo cột, làm việc trên cao | Theo tiêu chuẩn Việt Namvề thiết bị an toàn điện |
| 39 | Guốc trèo | Đôi | 9 |  |  |
| 40 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 41 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng : ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THI CÔNG CÁP NGẦM

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình hào cáp | Lộ | 1 | Sử dụng để làm trực quan và thực hành kéo dải cáp, đặt cáp | - Vật liệu: Gạch hoặc đổ bê tông - Kích thước: ≥ (0,6 x 1,9 x 40) m. |
| 2 | Mô hình rãnh cáp | Lộ | 1 | Dùng để xác định tâm tuyến cáp, dải đặt cáp và lấp rãnh cáp | Diện tích: ≥ 100 m2 |
| 3 | Mô hình cột đỡ dao cách ly | Bộ | 2 | Sử dụng để đưa đầu cáp kết nối vào má dao cách ly | Điện áp: ≥ 6 kV Chiều cao cột: ≥ 10 m |
| 4 | Cáp điện ngầm | Sợi | 2 | Dùng để rèn luyện kỹ năng dải cáp, thi công hộp đầu cáp, hộp nối cáp | Tiết diện: ≥ (3x50) mm2 |
| 5 | Hộp đầu cáp | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu phương pháp nối cáp vào hộp | Tiết diện: ≥ (3x50) mm2 |
| 6 | Hộp nối cáp | Bộ | 1 |  | Tiết diện: ≥ (3x50) mm2 |
| 7 | Ống nhựa PVC | m | 8 | Dùng để rèn luyện kỹ năng luồn cáp trong ống bảo vệ | Đường kính: ≥ 100 mm |
| 8 | Vòng ôm cáp | Chiếc | 6 | Dùng để rèn luyện kỹ năng cố định cáp | - Vật liệu: Thép mạ kẽm - Kích thước phù hợp với cáp |
| 9 | Máy trắc địa | Chiếc | 2 | Sử dụng trong quá trính thực hành ngắm tuyến | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Cọc tiêu, cọc mốc | Bộ | 2 | Dùng để thực hành ngắm tuyến xác định vị trí đặt cáp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cọc tiêu | Chiếc | 6 |  | Chiều dài: (1400 ÷ 1600) mm |
|  | Cọc mốc | Chiếc | 12 |  | Chiều dài: (500 ÷ 700) mm |
| 11 | Máy ép thủy lực | Bộ | 2 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Đủ bộ hàm ép: (25 ÷ 400) mm2 |
| 12 | Mê gôm mét cao áp | Bộ | 2 | Dùng để kiểm tra và đánh giá cách điện cáp | Điện áp thử: ≥ 2500 V |
| 13 | Đồng hồ vạn năng | Bộ | 2 | Dùng để kiểm tra thông mạch cáp | Loại thông dụng trên thị trường |
| 14 | Tó | Bộ | 1 |  | - Đường kính: ≥ 100 mm - Chiều dài: ≥ 6,5 m |
| 15 | Pa lăng xích | Chiếc | 2 | Dùng để nâng và hạ thiết bị | Tải trọng: ≥ 3000 kg |
| 16 | Pu ly | Chiếc | 6 | Dùng để treo dây dẫn và kéo vật tư thiết bị | Tải trọng: ≥ 1500 kg |
| 17 | Đầu cáp thép | Chiếc | 20 | Dùng để treo pa lăng xích, pu ly, buộc kéo cáp | Đường kính: ≥ 10 mm. |
| 18 | Mễ ra dây | Chiếc | 1 | Dùng để nâng lô dây khi dải dây dẫn | Tải trọng: ≥ 3000 kg |
| 19 | Dây chão | m | 300 | Dùng để kéo thiết bị và vật tư lên, xuống | Đường kính: ≥ 20 mm |
| 20 | Dụng cụ bóc tách đầu cáp | Bộ | 2 | Sử dụng trong quá trình thi công hộp nối cáp, hộp đầu cáp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dụng cụ cắt vỏ cáp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dụng cụ bóc lớp bán dẫn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dụng cụ cắt lớp cách điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dụng cụ gọt côn cách điện | Chiếc | 1 |  |  |
| 21 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 9 | Dùng trong quá trình thực hành thi công đường dây |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Túi đựng dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
| 22 | Dụng cụ đào đất, đổ bê tông | Bộ | 3 | Dùng trong quá trình thực hành thi công cáp ngầm | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc bàn | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Cuốc chim | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Tôn tấm | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Xô | Chiếc | 2 |  |  |
| 23 | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí | Bộ | 2 | Dùng để kiểm tra độ thăng bằng của xà đỡ, các trụ móng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: 300 mm ÷ 500 mm |
|  | Thước rút | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: ≥ 3000 mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: ≥ 30.000 mm |
|  | Thước ni vô | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: ≥ 300 mm |
| 24 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 1 | Dùng trong quá trình thực hành thi công cáp ngầm | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 2 |  | Độ mở: (6 ÷ 22) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 6 |  | Chiều dài: (250 ÷ 300) mm |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 4 |  | Chiều dài lưỡi cưa: 250 mm ÷ 400 mm |
|  | Búa tạ | Chiếc | 2 |  | Trọng lượng: ≥ 5 kg |
| 25 | Xe kéo thô sơ | Chiếc | 2 | Dùng để vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ | Tải trọng: ≥ 1000 kg |
| 26 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 27 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THI CÔNG TRẠM BIẾN ÁP PHÂN PHỐI

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình trạm biến áp phân phối (trạm treo) | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu chức năng của trạm và thực thực hành lắp đặt thiết bị | - Mô hình lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ - Điện áp: ≥ 6 kV - Công suất: ≥ 100 kVA |
| 2 | Mô hình trạm biến áp phân phối (trạm xây) | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu chức năng của trạm và thực hành lắp đặt thiết bị | - Mô hình lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ - Điện áp: ≥ 6 kV - Công suất: ≥ 100 kVA |
| 3 | Tủ điện hạ thế | Bộ | 2 | Dùng để thực hành lắp đặt và đấu nối thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vỏ tủ | Chiếc | 1 |  | Sơn tĩnh điện; Kích thước: ≥ (1000 x 1200 x 450) mm |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ (3x5) A |
|  | Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ (3x5) A |
|  | Khóa chuyển mạch | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ 16 A. |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 3 |  | Thang đo: (0 ÷ 50) A |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 1 |  | Thang đo: (0 ÷ 50) V |
|  | Máy biến dòng điện | Chiếc | 3 |  | Dòng điện: ≥ 50 A |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 4 |  | Dòng điện: ≥ 16 A |
|  | Chống sét van hạ áp | Chiếc | 3 |  | Điện áp: ≥ 0,4 kV |
| 4 | Cáp điện hạ áp | m | 8 | Dùng để đấu nối cáp từ máy biến áp đến tủ điện hạ áp | - Tiết diện: ≥ (3x50 + 1x35) mm2 - Cách điện PVC |
| 5 | Máy ép thủy lực | Bộ | 2 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Đủ bộ hàm ép: (25 ÷ 400) mm2 |
| 6 | Tó | Bộ | 1 | Dùng để nâng và hạ thiết bị | Đường kính: ≥ 100 mm Chiều dài: ≥ 6,5 m |
| 7 | Pa lăng xích | Chiếc | 2 |  | Tải trọng: ≥ 3000 kg |
| 8 | Pu ly | Chiếc | 6 | Dùng để treo dây dẫn và kéo vật tư thiết bị | Tải trọng: ≥ 1500 kg |
| 9 | Giá treo pu ly | Chiếc | 2 | Dùng để treo pu ly khi lắp đặt xà | Tải trọng: ≥ 1500 kg |
| 10 | Đầu cáp thép | Chiếc | 20 | Dùng để treo pa lăng xích, pu ly, buộc cáp | Đường kính: ≥ 10 mm |
| 11 | Quả dọi | Quả | 2 | Dùng để căn chỉnh cột đảm bảo độ thẳng đứng | Trọng lượng: (100 ÷ 300) g |
| 12 | Cọc hãm | Chiếc | 16 | Dùng để đóng cọc, hãm tời và giữ cột trong quá trình thực hành | - Thép chữ V - Kích thước: ≥ (63 x 63 x 6) mm - Chiều dài: ≥ 1400 mm |
| 13 | Dây chão | m | 300 | Dùng để kéo thiết bị, vật tư lên xuống cột | Đường kính: ≥ 20 mm |
| 14 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 9 | Dùng trong quá trình thực hành thi công trạm biến áp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Túi đựng dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
| 15 | Dụng cụ đào đất, đổ bê tông | Bộ | 3 | Dùng trong quá trình thực hành thi công trạm biến áp |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc bàn | Chiếc | 2 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cuốc chim | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Tôn tấm | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Xô | Chiếc | 2 |  |  |
| 16 | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí | Bộ | 2 | Dùng để kiểm tra độ thăng bằng của xà đỡ, các trụ móng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: 300 mm ÷ 500 mm |
|  | Thước rút | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: ≥ 3000 mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: ≥ 30.000 mm |
|  | Thước ni vô | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: ≥ 300 mm |
| 17 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 1 | Dùng trong quá trình thực hành thi công trạm biến áp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 2 |  | Độ mở: (6 ÷ 22) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 6 |  | Chiều dài: (250 ÷ 300) mm |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 4 |  | Chiều dài lưỡi cưa: 250 mm ÷ 400 mm |
|  | Búa tạ | Chiếc | 2 |  | Trọng lượng: ≥ 5 kg |
| 18 | Xe kéo thô sơ | Chiếc | 2 | Dùng để vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ | Tải trọng: ≥ 1000 kg |
| 19 | Dây đeo an toàn | Chiếc | 9 | Dùng để trèo cột, làm việc trên cao | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |
| 20 | Guốc trèo | Đôi | 9 |  |  |
| 21 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 22 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐỌC BẢN VẼ TRẠM BIẾN ÁP

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THI CÔNG HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA

TRẠM BIẾN ÁP 110 KV

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình trạm biến áp 110 kV | Bộ | 1 | Dùng để thi công hệ thống tiếp địa | Mô hình đủ các thiết bị nhất thứ (máy biến áp, máy cắt, dao cách ly, biến điện áp, biến dòng, các cột trạm).Khoảng cách giữa các thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn quy định |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô hình cột thu lôi | Chiếc | 2 |  | - Cột bê tông ly tông hoặc cột thép lắp ghép - Chiều cao cột: ≥ 18 m - Kim thu lôi phù hợp với chủng loại cột và có đường kính: ≥ 16 mm |
|  | Cọc tiếp địa | Chiếc | 18 |  | - Thép chữ V mạ kẽm - Kích thước: ≥(63x63x6) mm - Chiều dài: ≥ 1500 mm |
|  | Thanh tiếp địa | m | 60 |  | - Thép dẹt mạ kẽm - Kích thước: ≥ (5x50) mm |
|  | Thép cây | m | 18 |  | Đường kính: ≥ 16 mm |
|  | Dây tiếp địa | m | 18 |  | Tiết diện: ≥ 16 mm2 |
| 2 | Te rô mét | Bộ | 2 | Dùng để thực hành đo điện trở nối đất của tiếp địa | Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω |
| 3 | Dụng cụ đào đất, đổ bê tông | Bộ | 3 | Dùng trong quá trình thực hành thi công hệ thống tiếp địa | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc bàn | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Cuốc chim | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Tôn tấm | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí | Bộ | 1 | Dùng để đo trong quá trình thi công hệ thống tiếp địa | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: 300 mm ÷ 500 mm |
|  | Thước rút | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: ≥ 3000 mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: ≥ 30.000 mm |
| 5 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 1 | Dùng trong quá trình thực hành thi hệ thống tiếp địa | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 6 |  | Chiều dài: (250 ÷ 300) mm |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 4 |  | Chiều dài lưỡi cưa: 250 mm ÷ 400 mm |
|  | Búa tạ | Chiếc | 2 |  | Trọng lượng: ≥ 5 kg |
| 6 | Xe kéo thô sơ | Chiếc | 2 | Dùng để vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ | Tải trọng: ≥ 1000 kg |
| 7 | Dây đeo an toàn | Chiếc | 9 | Dùng để trèo cột, làm việc trên cao | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |
| 8 | Guốc trèo | Đôi | 9 |  |  |
| 9 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THI CÔNG DỰNG CỘT

TRẠM BIẾN ÁP 110 KV

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ cột thép | Bộ | 1 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng dựng cột | Chiều cao cột: ≥ 12 m |
| 2 | Bộ cột bê tông ly tâm | Bộ | 2 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng dựng cột | Chiều cao cột: ≥ 10 m |
| 3 | Tời tay quay | Chiếc | 2 | Dùng để vận chuyển cột, dựng cột, kéo dây | Tải trọng: ≥ 5000 kg |
| 4 | Trụ neo | Chiếc | 1 | Dùng để trợ giúp quá trình dựng cột thép | - Đường kính: ≥ 100 mm - Chiều dài: ≥ 6,5 m |
| 5 | Chạc | Bộ | 1 | Dùng để trợ giúp quá trình dựng cột bê tông ly tâm | - Đường kính: ≥ 100 mm - Chiều dài: ≥ 6,5 m |
| 6 | Tó | Bộ | 1 | Dùng để dựng cột và nâng, hạ thiết bị | - Đường kính: ≥ 100 mm. - Chiều dài: ≥ 6,5 m |
| 7 | Pa lăng xích | Chiếc | 2 | Dùng để dựng cột và nâng, hạ thiết bị | Tải trọng: ≥ 3000 kg |
| 8 | Pu ly | Chiếc | 8 | Dùng để treo dây dẫn và kéo vật tư thiết bị | Tải trọng: ≥ 1500 kg |
| 9 | Cáp thép | m | 200 | Dùng để tời, giữ cột trong quá trình dựng cột, néo xà, cột | Đường kính: ≥ 10 mm |
| 10 | Đầu cáp thép | Chiếc | 20 | Dùng để treo pa lăng xích, pu ly, buộc kéo cột | Đường kính: ≥ 10 mm |
| 11 | Quả dọi | Quả | 2 | Dùng để căn chỉnh cột đảm bảo độ thẳng đứng | Trọng lượng: (100 ÷ 300) g |
| 12 | Cọc hãm | Chiếc | 16 | Dùng để đóng cọc, hãm tời và giữ cột trong quá trình thực hành | - Thép chữ V - Kích thước: ≥ (63 x 63 x 6) mm - Chiều dài: ≥ 1400 mm |
| 13 | Dây chão | m | 300 | Dùng để kéo thiết bị, vật tư lên xuống cột | Đường kính: ≥ 20 mm |
| 14 | Dụng cụ đào đất, đổ bê tông | Bộ | 3 | Dùng trong quá trình thực hành thi công đường dây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc bàn | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Cuốc chim | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Tôn tấm | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Xô | Chiếc | 2 |  |  |
| 15 | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí | Bộ | 2 | Dùng để kiểm tra độ thăng bằng của xà đỡ, các trụ móng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: 300 mm ÷ 500 mm |
|  | Thước rút | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: ≥ 3000 mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: ≥ 30.000 mm |
|  | Thước ni vô | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: ≥ 300 mm |
| 16 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 1 | Dùng trong quá trình thực hành thi công đường dây | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 2 |  | Độ mở: (6 ÷ 22) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 6 |  | Chiều dài: (250 ÷ 300) mm |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 4 |  | Chiều dài lưỡi cưa: 250 mm ÷ 400 mm |
|  | Búa tạ | Chiếc | 2 |  | Trọng lượng: ≥ 5 kg |
| 17 | Xe kéo thô sơ | Chiếc | 2 | Dùng để vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ | Tải trọng : ≥ 1000 kg |
| 18 | Dây đeo an toàn | Chiếc | 9 | Dùng để trèo cột, làm việc trên cao | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |
| 19 | Guốc trèo | Đôi | 9 |  |  |
| 20 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 21 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT XÀ, SỨ, DÂY DẪN, THANH CÁI

TRẠM BIẾN ÁP 110 KV

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình trạm biến áp 110 kV | Bộ | 1 | Dùng để lắp xà, sứ, dây dẫn, thanh cái | Mô hình đủ các thiết bị nhất thứ (máy biến áp, máy cắt, dao cáchly, biến điện áp, biến dòng, các cột trạm). Khoảng cách giữa các thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn quy định |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Xà cổng phía 110 kV | Bộ | 1 |  | - Vật liệu: Bằng thép lắp ghép - Chiều dài phù hợp với khoảng cách cột |
|  | Xà cổng phía trung áp 35 kV | Bộ | 2 |  |  |
|  | Xà đỡ thanh cái phía 110 kV | Bộ | 2 |  | - Vật liệu: Bằng thép lắp ghép - Chiều dài phù hợp với khoảng cách cột |
|  | Xà đỡ thanh cái phía trung áp 35 kV | Bộ | 2 |  |  |
|  | Sứ chuỗi 110 kV | Bộ | 6 |  | - Bát sứ: ≥ 8 - Đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Sứ chuỗi 35 kV | Bộ | 6 |  | - Bát sứ: ≥ 4 - Đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Sứ đỡ thanh cái | Bộ | 1 |  | Điện áp: (6 ÷ 110) kV |
|  | Dây dẫn | Bộ | 1 |  | Tiết diện dây dẫn AC: ≥ 185 mm2 |
|  | Đầu cốt | Bộ | 1 |  | Kích thước phù hợp với dây dẫn |
|  | Thanh cái mềm | Bộ | 1 |  | Tiết diện dây dẫn AC: ≥ 240 mm2 |
|  | Thanh cái cứng | Bộ | 1 |  | - Vật liệu: Đồng - Tiết diện: ≥ (5x50) mm2 |
| 2 | Pa lăng xích lắc tay | Chiếc | 4 | Dùng để dựng cột và nâng, hạ thiết bị | Tải trọng: ≥ 800 kg |
| 3 | Pu ly | Chiếc | 6 | Dùng để treo dây dẫn và kéo vật tư thiết bị | Tải trọng: ≥ 1500 kg |
| 4 | Giá treo pu ly | Chiếc | 2 | Dùng để treo pu ly khi lắp đặt xà | Tải trọng: ≥ 1500 kg |
| 5 | Đầu cáp thép | Chiếc | 20 | Dùng để treo pa lăng xích, pu ly, buộc kéo cột | Đường kính: ≥ 10 mm |
| 6 | Khóa kẹp dây | Chiếc | 2 | Dùng để dải dây, căng dây dẫn, dây chống sét | Tiết diện: ≥ 240 mm2 |
| 7 | Xà phụ | Bộ | 2 | Sử dụng để trợ giúp lắp đặt xà | Tải trọng: ≥ 300 kg |
| 8 | Cọc hãm | Chiếc | 16 | Dùng để đóng cọc, hãm tời và giữ cột trong quá trình thực hành. | - Thép chữ V - Kích thước: ≥ (63 x 63 x 6) mm. - Chiều dài: ≥ 1400 mm. |
| 9 | Dây chão | m | 300 | Dùng để kéo thiết bị, vật tư lên xuống cột | Đường kính: ≥ 20 mm |
| 10 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 9 | Dùng trong quá trình thực hành thi công đường dây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Túi đựng dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
| 11 | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí | Bộ | 2 | Dùng để kiểm tra độ thăng bằng của xà đỡ, thanh cái | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: 300 mm ÷ 500 mm |
|  | Thước rút | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: ≥ 3000 mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: ≥ 30.000 mm |
|  | Thước ni vô | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: ≥ 300 mm. |
| 12 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 1 | Dùng trong quá trình thực hành thi công đường dây | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 2 |  | Độ mở: (6 ÷ 22) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 6 |  | Chiều dài: (250 ÷ 300) mm |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 4 |  | Chiều dài lưỡi cưa: 250 mm ÷ 400 mm |
|  | Búa tạ | Chiếc | 2 |  | Trọng lượng: ≥ 5 kg |
| 13 | Xe kéo thô sơ | Chiếc | 2 | Dùng để vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ | Tải trọng: ≥ 1000 kg |
| 14 | Dây đeo an toàn | Chiếc | 9 | Dùng để trèo cột, làm việc trên cao | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |
| 15 | Guốc trèo | Đôi | 9 |  |  |
| 16 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 17 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRONG

TRẠM BIẾN ÁP 110 KV

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình trạm biến áp 110 kV | Bộ | 1 | Dùng để thực hành lắp đặt các thiết bị trong trạm biến áp | Mô hình đủ các thiết bị nhất thứ (máy biến áp, máy cắt, dao cáchly, biến điện áp, biến dòng, các cột trạm).Khoảng cách giữa các thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn quy định |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy biến áp 110kV | Chiếc | 1 |  | Công suất: ≥ 10 MVA |
|  | Móng đỡ máy biến áp | Chiếc | 1 |  | Kích thước và tải trọng tải phù hợp với máy biến áp |
|  | Máy cắt điện phía cao áp | Bộ | 1 |  | Điện áp: ≥ 110 kV |
|  | Giá đỡ máy cắt điện | Bộ | 1 |  | Kích cỡ và tải trọng phù hợp với máy cắt điện |
|  | Máy cắt điện phía hạ áp | Bộ | 2 |  | Điện áp: ≥ 10 kV |
|  | Trụ đỡ máy cắt điện | Bộ | 2 |  | Kích cỡ và tải trọng phù hợp với máy cắt điện |
|  | Dao cách ly phía cao áp | Bộ | 2 |  | Điện áp: ≥ 110 kV |
|  | Trụ đỡ dao cách ly phía cao áp | Bộ | 2 |  | Kích cỡ và tải trọng phù hợp với dao cách ly cao áp |
|  | Dao cách ly phía hạ áp | Bộ | 4 |  | Điện áp:≥ 10 kV |
|  | Trụ đỡ dao cách ly hạ áp | Bộ | 4 |  | Kích cỡ và tải trọng phù hợp với dao cách ly hạ áp |
|  | Máy biến dòng điện | Bộ | 1 |  | Điện áp: ≥ 110 kV |
|  | Trụ đỡ máy biến dòng điện | Bộ | 1 |  | Kích cỡ và tải trọng phù hợp với máy biến dòng |
|  | Máy biến điện áp | Bộ | 1 |  | Điện áp: ≥ 10 kV |
|  | Trụ đỡ máy biến điện áp | Bộ | 1 |  | Kích cỡ và tải trọng phù hợp với máy biến điện áp |
|  | Cuộn dập hồ quang | Chiếc | 1 |  | Điện áp: ≥ 35 kV |
|  | Trụ đỡ cuộn dập hồ quang | Chiếc | 1 |  | Kích cỡ và tải trọng phù hợp với cuộn dập hồ quang |
|  | Chống sét van 110kV | Bộ | 1 |  | Điện áp: ≥ 110 kV |
|  | Trụ đỡ chống sét van 110kV | Bộ | 1 |  | Kích cỡ và tải trọng phù hợp với chống sét van phía cao áp |
|  | Chống sét van 110kV | Bộ | 1 |  | Điện áp: ≥ 10 kV |
|  | Trụ đỡ chống sét van 110kV | Bộ | 1 |  | Kích cỡ và tải trọng phù hợp với chống sét van phía hạ áp |
| 2 | Tó | Bộ | 1 | Dùng để dựng cột và nâng, hạ thiết bị | - Đường kính: ≥ 100 mm - Chiều dài: ≥ 6,5 m |
| 3 | Pa lăng xích | Chiếc | 2 |  | Tải trọng: ≥ 3000 kg |
| 4 | Pu ly | Chiếc | 6 | Dùng để treo dây dẫn và kéo vật tư thiết bị | Tải trọng: ≥ 1500 kg |
| 5 | Đầu cáp thép | Chiếc | 20 | Dùng để treo pa lăng xích, pu ly, buộc kéo cột | Đường kính: ≥ 10 mm |
| 6 | Dây chão | m | 300 | Dùng để kéo thiết bị, vật tư lên xuống cột | Đường kính: ≥ 20 mm |
| 7 | Quả dọi | Quả | 2 | Dùng để căn chỉnh các thiết bị đảm bảo độ thẳng đứng | Trọng lượng: (100 ÷ 300) g |
| 8 | Cọc hãm | Chiếc | 16 | Dùng để đóng cọc, hãm tời và giữ cột trong quá trình thực hành | - Thép chữ V - Kích thước: ≥ (63 x 63 x 6) mm - Chiều dài: ≥ 1400 mm |
| 9 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 9 | Dùng trong quá trình thực hành thi công đường dây | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Túi đựng dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
| 10 | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí | Bộ | 2 | Dùng để kiểm tra độ thăng bằng của xà đỡ, các trụmóng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước ni vô | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: ≥ 300 mm |
|  | Thước rút | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: ≥ 3000 mm |
| 11 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 1 | Dùng trong quá trình thực hành thi công đường dây | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 2 |  | Độ mở: (6 ÷ 22) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 6 |  | Chiều dài: (250 ÷ 300) mm |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 4 |  | Chiều dài lưỡi cưa: 250 mm ÷ 400 mm |
|  | Búa tạ | Chiếc | 2 |  | Trọng lượng: ≥ 5 kg |
| 12 | Xe kéo thô sơ | Chiếc | 2 | Dùng để vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ | Tải trọng : ≥ 1000 kg |
| 13 | Dây đeo an toàn | Chiếc | 9 | Dùng để trèo cột, làm việc trên cao | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện |
| 14 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 15 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THI CÔNG HỆ THỐNG TỦ PHÂN PHỐI

TRẠM BIẾN ÁP 110 KV

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ phân phối (máy cắt hợp bộ) | Bộ | 2 | Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt các thiết bị trong tủ | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vỏ tủ phân phối | Chiếc | 1 |  | - Sơn tĩnh điện - Kích thước: ≥ (1200 x 1600) mm2 |
|  | Máy cắt | Bộ | 1 |  | Điện áp: ≥ 6 kV |
|  | Dao cách ly | Bộ | 1 |  |  |
|  | Dao nối đất | Bộ | 1 |  |  |
|  | Máy biến dòng điện | Bộ | 1 |  |  |
| 2 | Te rô mét | Bộ | 1 | Dùng để thực hành đo điện trở nối đất | Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω |
| 3 | Máy hàn | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành hàn nối thiết bị | Dòng điện hàn: 50 A 300 A |
| 4 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để tháo, lắp thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Túi đựng dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí | Bộ | 2 | Dùng để kiểm tra độ thăng bằng các thiết bị trong tủ | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: 300 mm ÷ 500 mm |
|  | Thước rút | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: ≥ 3000 mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: ≥ 30.000 mm |
| 6 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 1 | Dùng trong quá trình thực hành lắp đặt tủ | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 6 |  | Chiều dài: (250 ÷ 300) mm |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 4 |  | Chiều dài lưỡi cưa: 250 mm ÷ 400 mm |
|  | Búa tạ | Chiếc | 2 |  | Trọng lượng: ≥ 5 kg |
| 7 | Xe kéo thô sơ | Chiếc | 2 | Dùng để vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ | Tải trọng: ≥ 1000 kg |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN 1 CHIỀU

TRẠM BIẾN ÁP 110 KV

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ nạp ắc quy | Bộ | 2 | Dùng để thực hành lắp đặt và đấu nối | Điện áp: ≥ 24 VDC |
| 2 | Ắc quy | Chiếc | 2 |  | Điện áp: ≥ 24 VDC |
| 3 | Tủ điện 1 chiều | Bộ | 2 | Dùng để thực hành lắp đặt và đấu nối | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vỏ tủ | Chiếc | 1 |  | Sơn tĩnh điện Kích thước ≥ (1000 x 1200 x 450) mm |
|  | Ampe mét DC | Chiếc | 3 |  | Thang đo max: ≥ 5 A |
|  | Vôn mét DC | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 500 V |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ 16 A |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 2 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
| 4 | Đèn sợi đốt | Bộ | 6 | Dùng để thực hành lắp đặt thiết bị chiếu sáng | Công suất: ≥ 5 W |
| 5 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 2 | Dùng để kiểm tra mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 4 | Dùng để tháo, lắp hệ thống điện 1 chiều | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Túi đựng dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
| 7 | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí | Bộ | 2 | Dùng để đo kích thước, khi thực hành lắp đặt hệ thống điện 1 chiều | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 9 |  | Chiều dài: 300 mm ÷ 500 mm |
|  | Thước rút | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: ≥ 3000 mm |
| 8 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 1 | Dùng để bắt đai ốc nhằm cố định tủ điện 1 chiều | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 2 |  | Độ mở: (6 ÷ 22) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 9 |  | Chiều dài: (250 ÷ 300) mm |
| 9 | Thang di động | Chiếc | 2 | Sử dụng trong quá trình thi công lắp đặt điện trong nhà, ngoài trời | Chiều dài: (3 ÷ 5) m |
| 10 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 11 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN TỰ DÙNG

TRẠM BIẾN ÁP 110 KV

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ điện hạ thế | Bộ | 2 | Dùng để rèn luyện kỹ năng thi công lắp đặt hệ thống điện tự dùng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vỏ tủ | Chiếc | 1 |  | Kích thước: ≥ (1000 x 1200 x 450) mm |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ (3x5) A |
|  | Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ (3x5) A |
|  | Khóa chuyển mạch | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ 16 A |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 3 |  | Thang đo: (0 ÷ 50) A |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 1 |  | Thang đo: (0 ÷ 50) V |
|  | Máy biến dòng điện | Chiếc | 3 |  | Dòng điện: ≥ 50 A |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 4 |  | Dòng điện: ≥ 16 A |
|  | Chống sét van hạ áp | Chiếc | 3 |  | Điện áp: ≥ 0,4 kV |
| 2 | Khí cụ đóng cắt, điều khiển và bảo vệ điện hạ áp | Bộ | 6 | Sử dụng để lắp mạch điện chiếu sáng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Công tắc 3 cực | Chiếc | 2 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Công tắc 2 cực | Chiếc | 2 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Cầu dao 1 pha | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 1 |  | Dòng điện:≥ 20 A |
|  | Áp tô mát 1 pha 1 cực | Chiếc | 1 |  | Dòng điện:≥ 10 A |
|  | Áp tô mát 1 pha 2 cực | Chiếc | 1 |  | Dòng điện:≥ 10 A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 1 |  | Điện áp: 220/380 V |
|  | Rơle thời gian | Chiếc | 1 |  | Thời gian đóng, cắt: ≥ 6 giây |
|  | Cầu chì | Chiếc | 2 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
| 3 | Thiết bị chiếu sáng | Bộ | 2 | Sử dụng trong quá trình thi công hệ thống điện tự dùng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đèn sợi đốt | Bộ | 6 |  | Công suất: ≥ 5 W |
|  | Đèn huỳnh quang | Bộ | 6 |  | Công suất: ≥ 20 W |
|  | Đèn halozen | Bộ | 2 |  | Công suất: ≥ 500 W |
|  | Đèn cao áp thuỷ ngân | Bộ | 2 |  | Công suất: ≥ 250 W |
| 4 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 2 | Dùng để kiểm tra mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Máy khoan bê tông | Chiếc | 2 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: (650 ÷ 1000) W |
| 6 | Tời tay quay | Chiếc | 1 | Dùng để vận chuyển cột đèn, dựng cột đèn | Tải trọng: ≥ 5000 kg |
| 7 | Chạc | Bộ | 1 | Sử dụng để dựng cột đèn | - Đường kính: ≥ 100 mm - Chiều dài: ≥ 6,5 m |
| 8 | Tó | Bộ | 1 | Dùng để dựng cột đèn, nâng thiết bị | - Đường kính: ≥ 100 mm. - Chiều dài: ≥ 6,5 m |
| 9 | Pa lăng xích | Chiếc | 1 | Dùng để dựng cột đèn, nâng thiết bị | Tải trọng: ≥ 3000 kg |
| 10 | Pu ly | Chiếc | 2 | Dùng để treo dây dẫn, kéo vật tư thiết bị | Tải trọng: ≥ 1500 kg |
| 11 | Giá treo pu ly | Chiếc | 2 | Dùng để treo pu ly khi lắp đặt thiết bị trong trạm biến áp tự dùng | Tải trọng: ≥ 1500 kg |
| 12 | Cáp thép | m | 200 | Sử dụng để giữ cột trong quá trình dựng cột đèn, néo cột đèn | Đường kính: ≥ 10 mm |
| 13 | Đầu cáp lụa | Chiếc | 10 | Sử dụng để treo pa lăng xích, pu ly, buộc kéo cột | Đường kính: ≥ 10 mm |
| 14 | Quả dọi | Quả | 2 | Dùng để căn chỉnh cột đảm bảo độ thẳng đứng | Trọng lượng: (100 ÷ 300) g |
| 15 | Cọc hãm | Chiếc | 6 | Dùng để đóng cọc hãm tời, giữ cột | - Thép chữ V - Kích thước: ≥ (63x63x6) mm - Chiều dài: ≥ 1400 mm |
| 16 | Dây chão | m | 100 | Dùng để kéo thiết bị, vật tư lên xuống cột | Đường kính: ≥ 20 mm |
| 17 | Dây cước | m | 20 | Dùng để giác móng cột đèn | Đường kính: (1 ÷ 2) mm |
| 18 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 9 | Dùng để tháo, lắp thiết bị tự dùng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Túi đựng dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
| 19 | Dụng cụ đào đất, đổ bê tông | Bộ | 3 | Dùng để đào móng, bắn bẩy cột đèn, đổ bê tông | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc bàn | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Cuốc chim | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Tôn tấm | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Xô | Chiếc | 2 |  |  |
| 20 | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí | Bộ | 3 | Dùng để đo, kiểm và đánh thăng bằng khi lắp đặt hệ thống điện tự dùng | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 9 |  | Chiều dài: 300 mm ÷ 500 mm |
|  | Thước rút | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: ≥ 3000 mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: ≥ 30.000 mm |
|  | Thước ni vô | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: ≥ 300 mm |
| 21 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 1 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 2 |  | Độ mở: (6 ÷ 22) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 9 |  | Chiều dài: (250 ÷ 300) mm |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 6 |  | Chiều dài lưỡi cưa: 250 mm ÷ 400 mm |
|  | Búa tạ | Chiếc | 2 |  | Trọng lượng: ≥ 5 kg |
| 22 | Xe kéo thô sơ | Chiếc | 2 | Dùng để vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ | Tải trọng: ≥ 1000 kg |
| 23 | Thang di động | Chiếc | 4 | Dùng để thực tập thi công lắp đặt hệ thống điện tự dùng | Chiều dài: (3 ÷ 5) m |
| 24 | Dây đeo an toàn | Chiếc | 9 | Dùng để trèo cột, làm việc trên cao | Theo tiêu chuẩn Việt Namvề thiết bị an toàn điện |
| 25 | Guốc trèo | Đôi | 9 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Namvề thiết bị an toàn điện |
| 26 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 27 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIN HỌC ỨNG DỤNG

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần mềm Autocad | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị nghe, nhìn | Bộ | 1 | Phục vụ để trợ giúp nghe các đoạn hội thoại tiếng Anh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy cassette | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Micro | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loa | Đôi | 1 |  |  |
|  | Âm li | Chiếc | 1 |  |  |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 39.

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ mẫu linh kiện thụ động | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn nhận dạng, phân biệt các linh kiện | Các mẫu linh kiện điện tử thông dụng |
| 2 | Bộ mẫu linh kiện bán dẫn | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn nhận dạng, phân biệt các linh kiện |  |
| 3 | Bộ mẫu linh kiện bán dẫn có vùng điện trở âm | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn nhận dạng, phân biệt các linh kiện |  |
| 4 | Bộ mẫu linh kiện bán dẫn quang điện | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn nhận dạng, phân biệt các linh kiện |  |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): THỦY LỰC VÀ MÁY BƠM

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của các thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Động cơ thủy lực | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Công suất: ≥ 150 bar |
|  | Bơm thủy lực | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Công suất: ≥ 150 bar |
|  | Van thủy lực | Bộ | 1 | Dùng để thực hành, tháo, lắp, bảo dưỡng và điều chỉnh | Áp suất: ≤ 350 bar |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Van phân phối | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Van an toàn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Van tiết lưu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Van điều áp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Van một chiều | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TỔ CHỨC SẢN XUẤT

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 41

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KINH DOANH ĐIỆN NĂNG

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 42

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔĐUN (TỰ CHỌN): GIA CÔNG TỦ ĐIỆN HẠ THẾ

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 43

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ điện hạ thế | Bộ | 2 | Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt, gia công tủ | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vỏ tủ | Chiếc | 1 |  | Kích thước: ≥ (1000 x 1200 x 450) mm |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ (3x5) A |
|  | Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ (3x5) A |
|  | Khóa chuyển mạch | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ 16 A |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 3 |  | Thang đo: (0 ÷ 50) A |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 1 |  | Thang đo: (0 ÷ 50) V |
|  | Máy biến dòng điện | Chiếc | 3 |  | Dòng điện: ≥ 50 A |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 4 |  | Dòng điện: ≥ 16 A |
|  | Chống sét van hạ áp | Chiếc | 3 |  | Điện áp: ≥ 0,4 kV |
| 2 | Hộp công tơ 1 pha | Bộ | 2 | Dùng để hướng dẫn lắp đặt công tơ | Kích thước hộp - Dài: ≥ 350mm - Rộng: ≥ 250mm - Cao: ≥ 150mm |
| 3 | Khoan điện cầm tay | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành khoan các lỗ bắt bu lông | Công suất: ≥ 650 W |
| 4 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng trong quá trình gia công tủ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Túi đựng dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí | Bộ | 1 | Sử dụng trong quá trình gia công tủ | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 9 |  | Chiều dài: 300 mm ÷ 500 mm |
|  | Thước rút | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: ≥ 3000 mm |
| 6 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 1 | Sử dụng trong quá trình gia công tủ | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 2 |  | Độ mở: (6 ÷ 22) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 6 |  | Chiều dài: (250 ÷ 300) mm |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 6 |  | Chiều dài lưỡi cưa: 250 mm ÷ 400 mm |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔĐUN (TỰ CHỌN): THI CÔNG XÂY DỰNG CƠ BẢN

TRẠM BIẾN ÁP 110 KV

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 44

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy trắc địa | Chiếc | 2 | Dùng để xác định các vị trí trong quá trình xây dựng trạm | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Cọc tiêu, cọc mốc | Bộ | 2 | Sử dụng để xác định vị trí | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cọc tiêu | Chiếc | 6 |  | Chiều dài: (1400 ÷ 1600) mm |
|  | Cọc mốc | Chiếc | 12 |  | Chiều dài: (500 ÷ 700) mm |
| 3 | Quả dọi | Quả | 2 | Dùng để căn chỉnh các thiết bị khi lắp đặt | Trọng lượng: (100 ÷ 300) g |
| 4 | Dụng cụ đào đất, đổ bê tông | Bộ | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành xây dựng trạm | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cuốc bàn | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Cuốc chim | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Tôn tấm | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Xô | Chiếc | 2 |  |  |
| 5 | Dụng cụ xây dựng | Bộ | 2 | Sử dụng trong quá trình thực hành xây dựng trạm | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Giàn giáo lắp ghép | Bộ | 5 |  |  |
|  | Bay xây | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Dao xây | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Bàn xoa | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Xô | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Kìm cộng lực | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Cốp pha thép | Bộ | 2 |  |  |
| 6 | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí | Bộ | 3 | Dùng để đo kích thước trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 9 |  | Chiều dài: 300 mm ÷ 500 mm |
|  | Thước rút | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: ≥ 3000 mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: ≥ 30.000 mm |
|  | Thước ni vô | Chiếc | 2 |  | Chiều dài: ≥ 300 mm |
| 7 | Xe kéo thô sơ | Chiếc | 2 | Dùng để vận chuyển vật tư, thiết bị, dụng cụ | Tải trọng: ≥ 1000 kg |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THI CÔNG HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG, BẢO VỆ TRẠM BIẾN ÁP 110 KV

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 45

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy biến áp đo lường | Bộ | 1 | Dùng để thực hành lắp đặt mạch đo lường, bảo vệ | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy biến điện áp 3 pha | Chiếc | 1 |  | Điện áp: ≥ 6 kV |
|  | Máy biến dòng điện | Chiếc | 3 |  | Dòng điện: ≥ 50 A |
| 2 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 1 | Sử dụng lắp đặt hệ thống đo lường | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Công tơ cảm ứng 1 pha | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Oát mét 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 1 |  | Thang đo max:≥ 2 kW |
|  | VAr mét 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 1 kVAr |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 100 A |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 6 |  | Thang đo max: ≥ 500 V |
|  | Tần số kế | Chiếc | 3 |  | Dải đo: 0 ÷ 65 Hz |
| 3 | Khóa chuyển mạch. | Chiếc | 3 | Dùng để thực hành đấu mạch đo dòng điện, đo điện áp, đo tần số | Dòng điện: ≥ 15 A |
| 4 | Cáp điện hạ áp | m | 8 | Dùng để đấu nối cáp từ máy biến áp đến tủ điện | - Tiết diện: ≥ (3x50 + 1x35)mm2 - Cách điện PVC |
| 5 | Rơle điều khiển và bảo vệ | Bộ | 2 | Sử dụng để lắp đặt trong mạch đo lường | Đủ các chi tiết: Mạch từ, cuộn dây, tiếp điểm, chân đấu, nắp |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Rơle điện áp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Rơle dòng điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Rơle trung gian | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Rơle thời gian | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Rơle tổng trở | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Mê gôm mét hạ áp | Chiếc | 1 | Dùng để đo điện trở cách điện | Điện áp thử: ≤ 1000 V |
| 7 | Mê gôm mét cao áp | Chiếc | 1 | Dùng để đo điện trở cách điện | Điện áp thử: ≥ 2500 V |
| 8 | Te rô mét | Chiếc | 1 | Dùng để đo điện trở nối đất của các thiết bị | Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω |
| 9 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 1 | Dùng để kiểm tra thông mạch các mạch đo lường, bảo vệ | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 2 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Túi đựng dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
| 11 | Thước rút | Chiếc | 2 | Dùng để đo kiểm tra kích thước các thiết bị | Chiều dài: ≥ 3000 mm |
| 12 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 1 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  | ` |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 2 |  | Độ mở: (6 ÷ 22) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 9 |  | Chiều dài: (250 ÷ 300) mm |
| 13 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 14 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 40. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TÍN HIỆU, ĐIỀU KHIỂN TRẠM BIẾN ÁP

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 46

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình tủ tín hiệu trung tâm | Bộ | 2 | Dùng để lắp đặt và đấu nối mạch tín hiệu | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vỏ tủ | Chiếc | 1 |  | Kích thước ≥ (700x1000x450) mm |
|  | Áp tô mát 1 pha 2 cực | Chiếc | 2 |  | Dòng điện: ≥ 16 A |
|  | Chuông | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Còi | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đèn tín hiệu | Chiếc | 2 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Rơle thời gian | Chiếc | 2 |  | Thời gian đóng/cắt: ≥ 6 giây |
| 2 | Mô hình mạch điều khiển máy cắt | Bộ | 2 | Dùng để lắp đặt và đấu nối mạch điều khiển | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn 1 chiều | Bộ | 1 |  | Điện áp: ≥ 220 V |
|  | Khóa điều khiển | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Máy cắt điện | Bộ | 1 |  | Điện áp: ≥ 6 kV |
| 3 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 2 | Dùng để kiểm tra mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 2 | Dùng để thao tác lắp đặt hệ thống tín hiệu | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Túi đựng dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 1 | Dùng để thao tác lắp đặt hệ thống tín hiệu | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 2 |  | Độ mở: (6 ÷ 22) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 9 |  | Chiều dài: (250 ÷ 300) mm |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 41. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THI CÔNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỀU ĐỘ VẬN HÀNH, HỆ THỐNG KIỂM SOÁT SCADA

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 47

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình điều khiển và giám sát vận hành trạm biến áp 110kV | Bộ | 1 | Dùng để thực hành lắp đặt và đấu nối hệ thống điều khiển và giám sát | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | RTU | Chiếc | 1 |  | - Bao gồm nhiều khối hoạt động độc lập. - Mỗi khối có chíp CPU riêng. - Tốc độ: ≥ 16 bit |
|  | Bộ biến đổi (transducer) | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 0,2 |
| 2 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 2 | Dùng để kiểm tra mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 2 | Dùng để lắp đặt hệ thống điều khiển, giám sát | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Túi đựng dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 42. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống.

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề.

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | THIẾT BỊ AN TOÀN, BẢO HỘ LAO ĐỘNG |  |  |  |
| 1 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 1 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về trang bị bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 1 |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 1 |  |
|  | Giày bảo hộ | Đôi | 1 |  |
|  | Găng tay | Đôi | 1 |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 1 |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 1 |  |
|  | Ủng | Đôi | 1 |  |
| 2 | Dụng cụ an toàn điện | Bộ | 1 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Găng tay cách điện | Đôi | 1 | - Theo tiêu chuẩn Việt Namvề thiết bị an toàn điện - Điện áp cách điện ≥ 10 kV |
|  | Ủng cách điện | Đôi | 1 |  |
|  | Thảm cách điện | Chiếc | 1 |  |
|  | Sào cách điện | Bộ | 1 |  |
|  | Bút thử điện cao áp | Chiếc | 1 |  |
|  | Tiếp địa di động hạ áp | Bộ | 1 |  |
|  | Tiếp địa di động cao áp | Bộ | 1 |  |
|  | Biển báo an toàn | Bộ | 1 |  |
| 3 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 1 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Tủ kính | Chiếc | 1 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế |
|  | Dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo,… | Bộ | 1 |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 1 |  |
| 4 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 1 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình khí CO2 | Chiếc | 1 |  |
|  | Bình bột | Chiếc | 1 |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 1 |  |
|  | Thang di động | Chiếc | 1 |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 1 |  |
|  | Họng nước cứu hỏa | Chiếc | 1 |  |
| 5 | Bàn thử tải dây đeo an toàn | Chiếc | 1 | Khả năng thử tải đến 500 kg |
| 6 | Dây đeo an toàn | Chiếc | 9 | Theo tiêu chuẩn Việt Namvề thiết bị an toàn điện |
| 7 | Guốc trèo | Đôi | 9 |  |
|  | THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |
| 8 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thước kẻ | Chiếc | 1 |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Hộp compa | Bộ | 1 |  |
|  | Êke | Chiếc | 1 |  |
|  | Thước đo độ | Chiếc | 1 |  |
|  | Thước lỗ tròn | Chiếc | 1 |  |
|  | Thước lỗ Ellipse | Chiếc | 1 |  |
|  | Thước nối đường cong | Chiếc | 1 |  |
| 9 | Mô hình các khối hình học | Bộ | 1 | Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Lập phương | Chiếc | 1 |  |
|  | Lăng trụ | Chiếc | 1 |  |
|  | Hình chóp | Chiếc | 1 |  |
|  | Hình chóp cụt | Chiếc | 1 |  |
|  | Hình trụ | Chiếc | 1 |  |
|  | Hình nón | Chiếc | 1 |  |
|  | Hình nón cụt | Chiếc | 1 |  |
|  | Hình cầu | Chiếc | 1 |  |
| 10 | Mô hình một số liên kết cơ bản | Bộ | 1 | - Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với dạy học |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Liên kết tựa | Bộ | 1 |  |
|  | Liên kết bản lề | Bộ | 1 |  |
|  | Liên kết gối | Bộ | 1 |  |
|  | Liên kết dây mềm | Bộ | 1 |  |
|  | Liên kết thanh | Bộ | 1 |  |
|  | Liên kết ngàm | Bộ | 1 |  |
| 11 | Mối ghép cơ khí | Bộ | 1 | - Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với dạy học |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Ghép ren | Chiếc | 1 |  |
|  | Ghép then | Chiếc | 1 |  |
|  | Ghép then hoa | Chiếc | 1 |  |
|  | Ghép bằng chốt | Chiếc | 1 |  |
|  | Ghép bằng đinh tán | Chiếc | 1 |  |
|  | Ghép hàn | Chiếc | 1 |  |
| 12 | Mẫu vật liệu kim loại và hợp kim (Gang, lá thép kỹ thuật điện, đồng, nhôm, Vonfram, kẽm, thiếc…) | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 13 | Mẫu vật liệu cách điện thể lỏng (Dầu máy biến áp, sơn cách điện…) | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 14 | Mẫu vật liệu cách điện thể rắn (Thủy tinh, sứ, mi ca, cao su, composite…) | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 15 | Mẫu khí SF6 (Êlêgaz) | Kg | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 16 | Bộ mẫu cách điện sứ đứng | Bộ | 1 | - Vật liệu: Thủy tinh hoặc gốm - Đủ tán sứ và ty sứ |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại 6 kV | Bộ | 1 |  |
|  | Loại 10 kV | Bộ | 1 |  |
|  | Loại 22 kV | Bộ | 1 |  |
|  | Loại 35 kV | Bộ | 1 |  |
| 17 | Bộ mẫu cách điện treo | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Sứ chuỗi | Bộ | 1 | Bát sứ: ≥ 3 Kèm theo các phụ kiện |
|  | Chuỗi cách điện composit | Bộ | 1 | Điện áp: ≥ 22 kV |
| 18 | Bộ mẫu dây dẫn | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Dây A | Bộ | 1 | Tiết diện: ≥ 70 mm2 |
|  | Dây AC | Bộ | 1 | Tiết diện: ≥ 240 mm2 |
| 19 | Bộ mẫu thiết bị chống sét | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Kim thu sét | Chiếc | 1 | - Chiều dài: ≥ 1 m - Tiết diện: ≥ 8 mm2 |
|  | Dây chống sét | m | 1 | - Chiều dài ≥ 1 m - Tiết diện ≥ 6 mm2 |
|  | Dây nối đất (dây tiếp địa) | m | 1 | Tiết diện: ≥ 16mm2 |
|  | Chống sét van | Quả | 1 | Điện áp: ≥ 6 kV |
|  | Chống sét ống | Quả | 1 | Điện áp: ≥ 6 kV |
|  | Cọc tiếp địa | Chiếc | 1 | - Thép chữ V mạ kẽm - Chiều dài: ≥ 1500 mm |
|  | Thanh tiếp địa | m | 1 | - Thép dẹt mạ kẽm - Kích thước: ≥ (5x50) mm2 |
| 20 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | Khung gá thiết bị | Chiếc | 1 | Bằng kim loại sơn tĩnh điện - Dài: ≥ 700 mm - Rộng: ≥ 500 mm - Cao: ≥ 200 mm |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 1 | - Điện áp: 220/380 VAC - Dòng điện: (5 ÷ 10) A - Điện áp ra thay đổi được: (90 ÷ 400) VAC |
|  | Đồng hồ cosφ | Chiếc | 1 | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Đồng hồ tần số | Chiếc | 1 | Cấp chính xác:≤ 2,5 |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 1 | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 1 | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung) | Bộ | 1 | Thông số phù hợp với bài thí nghiệm |
|  | Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 2 | Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm |
| 21 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Khung gá thiết bị | Chiếc | 1 | Bằng kim loại sơn tĩnh điện - Cao: ≥ 700 mm - Dài: ≥ 500 mm - Rộng: ≥ 200 mm |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 2 | - Dòng điện: (5 ÷ 10) A - Điện áp ra thay đổi được: (6 ÷ 24) VDC |
|  | Ôm mét | Chiếc | 2 | Khoảng đo:≤ 5000 |
|  | Ampe mét DC | Chiếc | 2 | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Vôn mét DC | Chiếc | 2 | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Mô đun tải thuần trở | Bộ | 2 | Công suất: ≤ 100 W |
|  | Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 2 | Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm |
| 22 | Rơle điều khiển và bảo vệ | Bộ | 2 | Đủ các chi tiết: Mạch từ, cuộn dây, tiếp điểm, chân đấu, nắp |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Rơle điện áp | Chiếc | 1 |  |
|  | Rơle dòng điện | Chiếc | 1 |  |
|  | Rơle trung gian | Chiếc | 1 |  |
|  | Rơle thời gian | Chiếc | 1 |  |
|  | Rơle tổng trở | Chiếc | 1 |  |
|  | Rơle tín hiệu | Chiếc | 1 |  |
|  | Rơle hơi | Chiếc | 1 |  |
|  | Rơle dòng dầu | Chiếc | 1 |  |
|  | Rơle áp lực | Chiếc | 1 |  |
|  | Rơle nhiệt | Chiếc | 1 |  |
| 23 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 6 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Ampe mét DC | Chiếc | 1 | Thang đo max: ≥ 5 A |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 1 | Thang đo max: ≥ 100 A |
|  | Vôn mét DC | Chiếc | 1 | Thang đo max: ≥ 500 V |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 1 | Thang đo max: ≥ 500 V |
|  | Oát mét một pha | Chiếc | 1 | Thang đo max: ≥ 1,5 kW |
|  | Oát mét 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 | Thang đo max:≥ 2 kW |
|  | Oát mét 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 1 | Thang đo max:≥ 2 kW |
|  | VAr mét 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 | Thang đo max:≥ 1 kVAr |
|  | Công tơ cảm ứng 1 pha | Chiếc | 1 | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 1 | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ điện tử 3 pha. | Chiếc | 1 | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ điện tử 1 pha | Chiếc | 1 | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Tần số kế | Chiếc | 1 | Dải đo: 0 ÷ 65 Hz |
|  | Cos mét một pha | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cos mét ba pha | Chiếc | 1 |  |
| 24 | Cầu đo điện trở một chiều | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 25 | Cầu đo điện trở xoay chiều | Chiếc | 1 |  |
| 26 | Mê gôm mét hạ áp | Chiếc | 1 | Điện áp thử: ≤ 1000 V |
| 27 | Mê gôm mét cao áp | Chiếc | 1 | Điện áp thử: ≥ 2500 V |
| 28 | Te rô mét | Chiếc | 1 | Phạm vi đo:(0 ÷ 5000) Ω |
| 29 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 3 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 30 | Ampe kìm | Chiếc | 3 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 31 | Mô hình máy biến áp. | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Máy biến áp 3 pha | Chiếc | 1 | Công suất : ≥ 3 kVA |
|  | Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 1 | Công suất : ≥ 1,5 kVA |
|  | Máy biến áp tự ngẫu 1 pha | Chiếc | 1 | - Công suất : ≥ 1,5 kVA - Điện áp thứ cấp: (110 ÷ 220) V |
| 32 | Máy biến áp đo lường | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Máy biến điện áp 3 pha | Chiếc | 1 | Điện áp: ≥ 6 kV |
|  | Máy biến dòng điện | Chiếc | 3 | Dòng điện: ≥ 50 A |
| 33 | Mô hình máy phát điện một chiều | Bộ | 1 | Công suất: ≥ 1 kW |
| 34 | Mô hình động cơ không đồng bộ 1 pha | Bộ | 1 | Công suất: ≥ 0,3 kW Cắt bổ 1/2 ÷ 1/4 vỏ stato |
| 35 | Mô hình động cơ không đồng bộ 3 pha | Bộ | 1 | Công suất: ≥ 0,5 kW Cắt bổ 1/2 ÷ 1/4 vỏ stato |
| 36 | Động cơ điện không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 3 | Công suất: ≥ 1 kW |
| 37 | Động cơ điện không đồng bộ 1 pha | Chiếc | 3 | Công suất: ≥ 1 kW |
| 38 | Mô hình nhà máy thủy điện | Bộ | 1 | - Thể hiện được thượng lưu, hạ lưu, đập, ống dẫn, tổ máy - Kích thước: ≥ (1000 x 1000 x 1000) mm |
| 39 | Mô hình nhà máy nhiệt điện | Bộ | 1 | - Thể hiện được hệ thống cấp nhiên liệu, lò hơi, tổ máy, bình ngưng - Kích thước: ≥ (1000 x 1000 x 1000) mm |
| 40 | Mô hình trạm biến áp | Bộ | 1 | - Thể hiện được máy biến áp, các thiết bị đóng cắt phía sơ cấp, thứ cấp - Kích thước: ≥ (1000 x 1000 x 1000) mm |
| 41 | Mô hình đường dây tải điện trên không 110 kV | Lộ | 1 | - Cột thép: ≥ 2 - Cột bê tông ly tâm: ≥ 2 - Chiều cao cột: ≥ 18 m - Khoảng cột ≥ 40 m - Tiết diện dây dẫn AC: ≥ 120mm2 - Tiết diện dây chống sét: ≥ 50 mm2 |
| 42 | Mô hình đường dây tải điện trên không 35 kV | Lộ | 1 | - Chiều cao cột: ≥ 10 m - Khoảng cột ≥ 30 m - Tiết diện dây dẫn AC: ≥ 50mm2 |
| 43 | Mô hình đường dây tải điện trên không 0,4 kV | Lộ | 1 | - Số khoảng cột: ≥ 3 - Chiều cao cột: ≥ 7,5 m - Khoảng cột: ≥ 20 m |
| 44 | Mô hình hào cáp | Lộ | 1 | - Vật liệu: Gạch hoặc đổ bê tông - Kích thước: ≥ (0,6 x 0,19 x 40) m |
| 45 | Mô hình rãnh cáp | Lộ | 1 | Diện tích: ≥ 100 m2 |
| 46 | Mô hình cột đỡ dao cách ly | Bộ | 2 | - Điện áp: ≥ 6 kV - Chiều cao cột: ≥ 10 m |
| 47 | Mô hình trạm biến áp 110 kV | Bộ | 1 | Mô hình đủ các thiết bị nhất thứ (Máy biến áp, máy cắt, dao cách ly, biến điện áp, biến dòng, các cột trạm).Khoảng cách giữa các thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn quy định |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Xà cổng phía 110 kV | Bộ | 1 | - Vật liệu: Bằng thép lắp ghép - Chiều dài phù hợp với khoảng cách cột |
|  | Xà cổng phía trung áp 35 kV | Bộ | 2 |  |
|  | Xà đỡ thanh cái phía 110 kV | Bộ | 2 | - Vật liệu: Bằng thép lắp ghép - Chiều dài phù hợp với khoảng cách cột |
|  | Xà đỡ thanh cái phía trung áp 35 kV | Bộ | 2 |  |
|  | Sứ chuỗi 110 kV | Bộ | 6 | - Bát sứ: ≥ 8 - Đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Sứ chuỗi 35 kV | Bộ | 6 | - Bát sứ: ≥ 4 - Đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|  | Sứ đỡ thanh cái | Bộ | 1 | Điện áp:(6 ÷ 110) kV |
|  | Dây dẫn | Bộ | 1 | Tiết diện dây dẫn AC: ≥ 185 mm2 |
|  | Đầu cốt | Bộ | 1 | Kích thước phù hợp với dây dẫn |
|  | Thanh cái mềm | Bộ | 1 | Tiết diện dây dẫn AC: ≥ 240 mm2 |
|  | Thanh cái cứng | Bộ | 1 | - Vật liệu: Đồng - Tiết diện: ≥ (5x50) mm2 |
|  | Mô hình cột thu lôi | Chiếc | 2 | - Cột bê tông ly tông hoặc cột thép lắp ghép. - Chiều cao cột: ≥ 18 m - Kim thu lôi phù hợp với chủng loại cột và có đường kính: ≥ 16 mm |
|  | Cọc tiếp địa | Chiếc | 18 | - Thép chữ V mạ kẽm - Kích thước: (63 x63 x 6) mm - Chiều dài: ≥ 1500 mm |
|  | Thanh tiếp địa | m | 60 | - Thép dẹt mạ kẽm. - Kích thước: ≥ (5x50) mm |
|  | Thép cây | m | 18 | Đường kính: ≥ 16 mm |
|  | Dây tiếp địa | m | 18 | Tiết diện: ≥ 16 mm2 |
|  | Máy biến áp 110kV | Chiếc | 1 | Công suất: ≥ 10 MVA |
|  | Móng đỡ máy biến áp | Chiếc | 1 | Kích thước và tải trọng tải phù hợp với máy biến áp |
|  | Máy cắt điện phía cao áp | Bộ | 1 | Điện áp: ≥ 110 kV |
|  | Giá đỡ máy cắt điện | Bộ | 1 | Kích cỡ và tải trọng phù hợp với máy cắt điện |
|  | Máy cắt điện phía hạ áp | Bộ | 2 | Điện áp: ≥ 10 kV |
|  | Trụ đỡ máy cắt điện | Bộ | 2 | Kích cỡ và tải trọng phù hợp với máy cắt điện |
|  | Dao cách ly phía cao áp | Bộ | 2 | Điện áp: ≥ 110 kV |
|  | Trụ đỡ dao cách ly phía cao áp | Bộ | 2 | Kích cỡ và tải trọng phù hợp với dao cách ly cao áp |
|  | Dao cách ly phía hạ áp | Bộ | 4 | Điện áp:≥ 10 kV |
|  | Trụ đỡ dao cách ly hạ áp | Bộ | 4 | Kích cỡ và tải trọng phù hợp với dao cách ly hạ áp |
|  | Máy biến dòng điện | Bộ | 1 | Điện áp: ≥ 110 kV |
|  | Trụ đỡ máy biến dòng điện | Bộ | 1 | Kích cỡ và tải trọng phù hợp với máy biến dòng |
|  | Máy biến điện áp | Bộ | 1 | Điện áp: ≥ 10 kV |
|  | Trụ đỡ máy biến điện áp | Bộ | 1 | Kích cỡ và tải trọng phù hợp với máy biến điện áp |
|  | Cuộn dập hồ quang | Chiếc | 1 | Điện áp: ≥ 35 kV |
|  | Trụ đỡ cuộn dập hồ quang | Chiếc | 1 | Kích cỡ và tải trọng phù hợp với cuộn dập hồ quang |
|  | Chống sét van 110kV | Bộ | 1 | Điện áp: ≥ 110 kV |
|  | Trụ đỡ chống sét van 110 kV | Bộ | 1 | Kích cỡ và tải trọng phù hợp với chống sét van phía cao áp |
|  | Chống sét van 110 kV | Bộ | 1 | Điện áp: ≥ 10 kV |
|  | Trụ đỡ chống sét van 110 kV | Bộ | 1 | Kích cỡ và tải trọng phù hợp với chống sét van phía hạ áp |
| 48 | Mô hình trạm biến áp phân phối (trạm treo) | Bộ | 1 | - Mô hình lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ - Điện áp: ≥ 6 kV - Công suất: ≥ 100 kVA |
| 49 | Mô hình trạm biến áp phân phối (trạm xây) | Bộ | 1 | - Mô hình lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ - Điện áp: ≥ 6 kV - Công suất: ≥ 100 kVA |
| 50 | Tủ điện hạ thế | Bộ | 2 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Vỏ tủ | Chiếc | 1 | Kích thước: ≥ (1000 x 1200 x 450) mm |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 1 | Dòng điện: ≥ (3x5) A |
|  | Công tơ phản kháng 3 pha 2 phẩn tử | Chiếc | 1 | Dòng điện: ≥ (3x5) A |
|  | Khóa chuyển mạch | Chiếc | 1 | Dòng điện: ≥ 16 A |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 3 | Thang đo: (0 ÷ 50) A |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 1 | Thang đo: (0 ÷ 500) V |
|  | Máy biến dòng điện | Chiếc | 3 | Dòng điện: ≥ 50 A |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 4 | Dòng điện: ≥ 16 A |
|  | Chống sét van hạ áp | Chiếc | 3 | Điện áp: ≥ 0,4 kV |
| 51 | Tủ phân phối (máy cắt hợp bộ) | Bộ | 2 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Vỏ tủ phân phối | Chiếc | 1 | Kích thước: ≥ (1200 x 1600) mm2 |
|  | Máy cắt | Bộ | 1 | Điện áp: ≥ 6 kV |
|  | Dao cách ly | Bộ | 1 |  |
|  | Dao nối đất | Bộ | 1 |  |
|  | Máy biến dòng điện | Bộ | 1 |  |
| 52 | Bộ cột thép | Bộ | 1 | Chiều cao cột: ≥ 12 m |
| 53 | Bộ cột bê tông ly tâm | Bộ | 2 | Chiều cao cột: ≥ 10 m |
| 54 | Xà đỡ sứ, dây dẫn đường dây | Bộ | 2 | - Vật liệu: Thép mạ kẽm - Điện áp: ≥ 22 KV |
| 55 | Xà đỡ chống sét van 35 kV | Bộ | 2 | - Thép V mạ kẽm - Kích thước: ≥ (50 x 50 x 5) mm - Chiều dài: ≥ 1,2 m |
| 56 | Chống sét van 35 kV | Bộ | 2 | Cấp điện áp: (35 ÷ 40,5) kV |
| 57 | Sứ chuỗi 110 kV | Bộ | 6 | - Bát sứ: ≥ 8 - Kèm theo các phụ kiện |
| 58 | Sứ chuỗi 35 kV | Bộ | 6 | - Bát sứ: ≥ 4 - Kèm theo các phụ kiện |
| 59 | Sứ đứng | Bộ | 12 | Điện áp: (22 ÷ 24,5) kV |
| 60 | Tạ chống rung đường dây | Bộ | 1 | Trọng lượng: ≥ 2,8 kg |
| 61 | Cáp điện hạ áp | m | 8 | - Tiết diện: ≥ (3x50 + 1x35) mm2 - Cách điện PVC |
| 62 | Cáp điện ngầm | Sợi | 2 | Tiết diện: ≥ (3x50) mm2 |
| 63 | Hộp đầu cáp | Bộ | 1 | Tiết diện: ≥ (3x50) mm2 |
| 64 | Hộp nối cáp | Bộ | 1 | Tiết diện: ≥ (3x50) mm2 |
| 65 | Ống nhựa PVC | m | 8 | Đường kính: ≥ 100 mm |
| 66 | Vòng ôm cáp | Chiếc | 6 | - Vật liệu: Thép mạ kẽm - Kích thước phù hợp với cáp |
| 67 | Bàn thực hành đa năng | Chiếc | 6 | Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra |
| 68 | Bảng điện | Chiếc | 1 | Kích thước: ≥ (200 x 300) mm |
| 69 | Ắc quy | Chiếc | 2 | Điện áp: ≥ 24 VDC |
| 70 | Bộ nạp ắc quy | Bộ | 2 | Điện áp: ≥ 24 VDC |
| 71 | Tủ điện 1 chiều | Bộ | 2 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Vỏ tủ | Chiếc | 1 | Kích thước: ≥ (1000 x 1200 x 450) mm |
|  | Ampe mét DC | Chiếc | 3 | Thang đo max: ≥ 5 A |
|  | Vôn mét DC | Chiếc | 1 | Thang đo max: ≥ 500 V |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 1 | Dòng điện: ≥ 16 A |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 2 | Dòng điện: ≥ 10 A |
| 72 | Khí cụ đóng cắt, điều khiển và bảo vệ điện hạ áp | Bộ | 6 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Áp tô mát 1 pha 1 cực | Chiếc | 1 | Dòng điện:≥ 10 A |
|  | Áp tô mát 1 pha 2 cực | Chiếc | 1 | Dòng điện:≥ 10 A |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 1 | Dòng điện:≥ 16 A |
|  | Rơ le nhiệt | Chiếc | 1 | Dòng điện:≥ 10 A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 1 | Điện áp: 220/380 V |
|  | Khởi động từ | Chiếc | 1 | Điện áp: 220/380 V |
|  | Cầu dao 1 pha | Chiếc | 1 | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 1 | Dòng điện:≥ 20 A |
|  | Cầu chì | Chiếc | 2 | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Công tắc 4 cực | Chiếc | 3 | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Công tắc 3 cực | Chiếc | 2 | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Công tắc 2 cực | Chiếc | 2 | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Công tắc hành trình | Chiếc | 1 | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Rơle thời gian | Chiếc | 1 | Thời gian đóng, cắt: ≥ 6 giây |
|  | Khóa chuyển mạch. | Chiếc | 1 | Dòng diện:≥ 15 A |
| 73 | Thiết bị chiếu sáng | Bộ | 2 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Đèn sợi đốt | Bộ | 6 | Công suất: ≥ 5 W |
|  | Đèn huỳnh quang | Bộ | 6 | Công suất: ≥ 20 W |
|  | Đèn halozen | Bộ | 2 | Công suất: ≥ 500 W |
|  | Đèn cao áp thuỷ ngân | Bộ | 2 | Công suất: ≥ 250 W |
| 74 | Máy hàn | Chiếc | 2 | Dòng điện hàn: 50 A 300 A |
| 75 | Máy khoan bàn | Chiếc | 1 | Đường kính lỗ khoan: ≤ 14mm |
| 76 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 1 | Đường kính đá mài: 450 mm |
| 77 | Máy ép thủy lực | Chiếc | 2 | Đủ bộ hàm ép: (25 ÷ 400) mm2 |
| 78 | Máy trắc địa | Chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 79 | Máy khoan bê tông | Chiếc | 2 | Công suất: (650 ÷ 1000) W |
| 80 | Bàn nối dây vặn xoắn | Chiếc | 2 | Loại chuyên dụng trong ngành điện |
| 81 | Tời tay quay | Chiếc | 2 | Tải trọng: ≥ 5000 kg |
| 82 | Trụ neo | Chiếc | 1 | - Đường kính: ≥ 100 mm - Chiều dài: ≥ 6,5 m |
| 83 | Chạc | Chiếc | 1 | - Đường kính: ≥ 100 mm - Chiều dài: ≥ 6,5 m |
| 84 | Tó | Chiếc | 1 | - Đường kính: ≥ 100 mm - Chiều dài: ≥ 6,5 m |
| 85 | Pa lăng xích | Chiếc | 2 | Tải trọng: ≥ 3000 kg |
| 86 | Pa lăng xích lắc tay | Chiếc | 4 | Tải trọng: ≥ 800 kg |
| 87 | Pu ly | Chiếc | 8 | Tải trọng: ≥ 1500 kg |
| 88 | Giá treo pu ly | Chiếc | 2 | Tải trọng: ≥ 1500 kg |
| 89 | Cáp thép | m | 200 | Đường kính: ≥ 10 mm |
| 90 | Đầu cáp thép | Chiếc | 20 | Đường kính: ≥ 10 mm |
| 91 | Đầu cáp lụa | Chiếc | 10 | Đường kính: ≥ 10 mm |
| 92 | Khóa kẹp dây | Chiếc | 2 | Tiết diện: ≥ 240 mm2 |
| 93 | Quả dọi | Quả | 2 | Trọng lượng: (100 ÷ 300) g |
| 94 | Mễ ra dây | Chiếc | 1 | Tải trọng: ≥ 3000 kg |
| 95 | Xà phụ | Chiếc | 2 | Tải trọng: ≥ 300 kg |
| 96 | Cọc hãm | Chiếc | 16 | - Thép chữ V - Kích thước : ≥ (63x63x6) mm. - Chiều dài: ≥ 1400 mm |
| 97 | Dây chão | m | 300 | Đường kính: ≥ 20 mm |
| 98 | Dây cước | m | 40 | Đường kính: (1 ÷ 2) mm |
| 99 | Xe kéo thô sơ | Chiếc | 2 | Tải trọng: ≥ 1000 kg |
| 100 | Thang di động | Chiếc | 4 | Chiều dài: (3 ÷ 5) m |
| 101 | Cọc tiêu, cọc mốc | Bộ | 2 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cọc tiêu | Chiếc | 6 | Chiều dài: (1400 ÷ 1600) mm |
|  | Cọc mốc | Chiếc | 12 | Chiều dài: (500 ÷ 700) mm |
| 102 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 9 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 1 |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 1 |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 1 |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 1 |  |
|  | Búa tay | Chiếc | 1 |  |
|  | Túi đựng dụng cụ | Chiếc | 1 |  |
| 103 | Dụng cụ đào đất, đổ bê tông | Bộ | 3 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cuốc bàn | Chiếc | 2 |  |
|  | Cuốc chim | Chiếc | 2 |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 2 |  |
|  | Xà beng | Chiếc | 2 |  |
|  | Tôn tấm | Chiếc | 1 |  |
|  | Xô | Chiếc | 2 |  |
| 104 | Dụng cụ bóc tách đầu cáp | Bộ | 2 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Dụng cụ cắt vỏ cáp | Chiếc | 1 |  |
|  | Dụng cụ bóc lớp bán dẫn | Chiếc | 1 |  |
|  | Dụng cụ cắt lớp cách điện | Chiếc | 1 |  |
|  | Dụng cụ gọt côn cách điện | Chiếc | 1 |  |
| 105 | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí | Bộ | 3 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 1 | - Dải đo: 0 mm ÷ 50 mm - Cấp chính xác: ≤ 0,1 mm |
|  | Pan me | Chiếc | 1 | - Dải đo: 0mm ÷ 50mm - Cấp chính xác: ≤ 0,1 mm |
|  | Ê ke vuông | Chiếc | 1 | - Vật liệu chế tạo bằng thép - Chiều dài: ≥ 200 mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 9 | Chiều dài: 300 mm ÷ 500 mm |
|  | Thước rút | Chiếc | 2 | Chiều dài: ≥ 3000 mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 2 | Chiều dài: ≥ 30.000 mm |
|  | Thước ni vô | Chiếc | 2 | Chiều dài: ≥ 300 mm |
| 106 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 2 | Độ mở: (6 ÷ 22) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 9 | Chiều dài: (250 ÷ 300) mm |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 6 | Chiều dài lưỡi cưa: 250 mm ÷ 400 mm |
|  | Búa tạ | Chiếc | 2 | Trọng lượng: ≥ 5 kg |
|  | Đe sắt | Chiếc | 9 | Trọng lượng: 50 kg ÷ 75 kg |
|  | Kéo cắt tôn | Chiếc | 9 | Cắt được tôn dày: ≥ 3mm |
|  | Đục bằng | Chiếc | 9 | Chiều dài: 120 mm÷ 150 mm |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 9 | Chiều dài:120 mm÷ 150 mm |
|  | Đột | Chiếc | 9 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 9 | Chiều dài: 200mm ÷ 300mm |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 9 | Chiều dài: 200 mm ÷ 400 mm |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 9 | Chiều dài: 200 mm ÷ 400 mm |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 9 | Chiều dài: 200 mm ÷ 400 mm |
|  | Com pa vanh | Chiếc | 9 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 107 | Dụng cụ gia công ren | Bộ | 2 | - Đường kính ren gia công: ≤ M12 - Đường kính mũi khoan: 3mm 12 mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mũi khoan | Chiếc | 3 |  |
|  | Tay quay- Bàn ren | Bộ | 3 |  |
|  | Tay quay - Ta rô | Bộ | 3 |  |
| 108 | Dụng cụ vạch dấu | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 18 | Chiều dài: 120 mm÷ 150 mm |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 18 |  |
|  | Đài vạch | Chiếc | 3 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khối D | Chiếc | 3 | Kích thước: ≥ (100 x100 x120)mm |
|  | Khối V | Chiếc | 3 | Kích thước:≥ (75 x 35 x 30) mm |
|  | Bàn máp | Chiếc | 3 | Kích thước: ≥ (400 x 400) mm |
| 109 | Ê tô | Bộ | 9 | Độ mở của ngàm: 40 mm ÷ 120 mm |
|  | THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO |  |  |  |
| 110 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 111 | Máy chiếu (projector) | Bộ | 1 | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |
| 112 | Bàn vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Kích thước mặt bàn: ≥ khổ A3. Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng |

PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 43. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIN HỌC ỨNG DỤNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần mềm Autocad | Bộ | 01 | Phiên bản phổ biến và cài đặt cho 19 máy vi tính |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |

Bảng 44. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống.

Mã số môn học: MH 38.

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề.

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị nghe, nhìn | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Máy cattset | Chiếc | 1 |  |
|  | Micro | Chiếc | 1 |  |
|  | Loa | Chiếc | 1 |  |
|  | Âm li | Chiếc | 1 |  |

Bảng 45. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống.

Mã số môn học: MH 39.

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề.

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ mẫu linh kiện thụ động | Bộ | 1 | Các mẫu linh kiện điện tử thông dụng |
| 2 | Bộ mẫu linh kiện bán dẫn | Bộ | 1 |  |
| 3 | Bộ mẫu linh kiện bán dẫn có vùng điện trở âm | Bộ | 1 |  |
| 4 | Bộ mẫu linh kiện bán dẫn quang điện | Bộ | 1 |  |

Bảng 46. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): THỦY LỰC VÀ MÁY BƠM

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số môn học: MH 40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Động cơ thủy lực | Bộ | 1 | Công suất: ≥ 150 bar |
|  | Bơm thủy lực | Bộ | 1 | Công suất: ≥ 150 bar |
|  | Van thủy lực | Bộ | 1 | Áp suất: ≤ 350 bar |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Van phân phối | Chiếc | 1 |  |
|  | Van an toàn | Chiếc | 1 |  |
|  | Van tiết lưu | Chiếc | 1 |  |
|  | Van điều áp | Chiếc | 1 |  |
|  | Van một chiều | Chiếc | 1 |  |

Bảng 47. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): GIA CÔNG TỦ ĐIỆN HẠ THẾ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 43

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hộp công tơ 1 pha | Bộ | 2 | Kích thước hộp - Dài: ≥ 350mm - Rộng: ≥ 250mm - Cao: ≥ 150mm |
| 2 | Khoan điện cầm tay | Chiếc | 1 | Công suất: ≥ 650 W |

Bảng 48. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THI CÔNG XÂY DỰNG CƠ BẢN

TRẠM BIẾN ÁP 110 KV

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 44

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ xây dựng | Bộ | 2 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Giàn giáo lắp ghép | Bộ | 5 |  |
|  | Bay xây | Chiếc | 2 |  |
|  | Dao xây | Chiếc | 2 |  |
|  | Bàn xoa | Chiếc | 2 |  |
|  | Xô | Chiếc | 2 |  |
|  | Kìm cộng lực | Chiếc | 2 |  |
|  | Cốp pha thép | Bộ | 2 |  |

Bảng 49. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TÍN HIỆU,

ĐIỀU KHIỂN TRẠM BIẾN ÁP

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 46

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình tủ tín hiệu trung tâm | Bộ | 2 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Vỏ tủ | Chiếc | 1 | Kích thước: ≥ (700x1000x450) mm |
|  | Áp tô mát 1 pha 2 cực | Chiếc | 2 | Dòng điện: ≥ 16 A |
|  | Chuông | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Còi | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đèn tín hiệu | Chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Rơle thời gian | Chiếc | 2 | Thời gian đóng/cắt: ≥ 6 giây |
| 2 | Mô hình mạch điều khiển máy cắt | Bộ | 2 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn 1 chiều | Bộ | 1 | Điện áp: ≥ 220 V |
|  | Khóa điều khiển | Chiếc | 1 | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Máy cắt điện | Bộ | 1 | Điện áp: ≥ 6 kV |

Bảng 50. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THI CÔNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỀU ĐỘ VẬN HÀNH, HỆ THỐNG KIỂM SOÁT SCADA

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống

Mã số mô đun: MĐ 47

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình điều khiển và giám sát vận hành trạm biến áp 110kV | Bộ | 1 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | RTU | Chiếc | 1 | - Bao gồm nhiều khối hoạt động độc lập. Mỗi khối có chíp CPU riêng - Tốc độ: ≥ 16 bit |
|  | Bộ biến đổi (transducer) | Chiếc | 1 | Cấp chính xác: ≤ 0,2 |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY

VÀ TRẠM BIẾN ÁP CÓ ĐIỆN ÁP TỪ 110 KV TRỞ XUỐNG

Trình độ: Cao đẳng nghề

(Kèm theo quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

| TT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Nguyễn Ngọc Tám | Kỹ sư Xây dựng | Chủ tịch HĐTĐ |
| 2 | Ông Trần Quang Khánh | Tiến sỹ Hệ thống điện | P.Chủ tịch HĐTĐ |
| 3 | Ông Vũ Đức Thoan | Thạc sỹ kỹ thuật | Ủy viên thư ký |
| 4 | Ông Trịnh Trọng Chưởng | Tiến sỹ điện | Ủy viên |
| 5 | Ông Phạm Duy Bảy | Kỹ sư Hệ thống điện | Ủy viên |
| 6 | Ông Phùng Anh Tuấn | Tiến sỹ Kỹ thuật Điện | Ủy viên |
| 7 | Ông Phạm Tuấn Anh | Thạc sỹ Tự động hóa | Ủy viên |