| BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. PHỤ LỤC 5B DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN (Ban hành kèm theo Thông tư số 12 /2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Tên nghề: Thí nghiệm điện Mã nghề: 50510334 Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề. Năm 2015 |
| --- |
| MỤC LỤC |  |  |
|  |  | Trang |
| Phần thuyết minh |  | 5 |
| Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn) |  | 6 |
| Bảng 1: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 9) |  | 7 |
| Bảng 2: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật (MH 10) |  | 9 |
| Bảng 3: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu điện (MH 11) |  | 10 |
| Bảng 4: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ sở lý thuyết mạch (MH 12) |  | 11 |
| Bảng 5: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Khí cụ điện (MH 13) |  | 13 |
| Bảng 6: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Máy điện (MH 14) |  | 15 |
| Bảng 7: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điện tử công nghiệp (MH 15) |  | 17 |
| Bảng 8: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật an toàn điện (MH 16) |  | 20 |
| Bảng 9: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đo lường điện (MH 17) |  | 22 |
| Bảng 10: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Ngắn mạch trong hệ thống điện (MH 18) |  | 24 |
| Bảng 11: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bảo vệ rơ le (MH 19) |  | 25 |
| Bảng 12: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Nhà máy điện và trạm biến áp (MH 20) |  | 26 |
| Bảng 13: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tổ chức sản xuất (MH 21) |  | 28 |
| Bảng 14: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đo lường nhiệt (MH 22) |  | 29 |
| Bảng 15: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bảo vệ quá điện áp (MH 24) |  | 31 |
| Bảng 16: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Gia công cơ khí (MĐ 25) |  | 32 |
| Bảng 17: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điện cơ bản (MĐ 26) |  | 35 |
| Bảng 18:Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sử dụng thiết bị đo lường điện (MĐ 27) |  | 38 |
| Bảng 19: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm áp tô mát (MĐ 28) |  | 41 |
| Bảng 20: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm khởi động từ (MĐ 29) |  | 43 |
| Bảng 21: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm dao cách ly (MĐ 30) |  | 45 |
| Bảng 22: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm cách điện (MĐ 31) |  | 47 |
| Bảng 23: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm tụ điện, cáp lực và thanh cái (MĐ 32) |  | 49 |
| Bảng 24: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm chống sét van (MĐ 33) |  | 51 |
| Bảng 25: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm tiếp đất (MĐ 34) |  | 53 |
| Bảng 26: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm máy cắt điện (MĐ 35) |  | 55 |
| Bảng 27: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm thiết bị điện tĩnh, thiết bị điện quay (MĐ 36) |  | 57 |
| Bảng 28: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm thiết bị đo lường điện (MĐ 37) |  | 60 |
| Bảng 29: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm rơ le bảo vệ (MĐ 38) |  | 63 |
| Bảng 30: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm rơ le tự động điện (MĐ 39) |  | 66 |
| Bảng 31: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm mạch bảo vệ và tự động (MĐ 41) |  | 68 |
| Bảng 32: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm mẫu hóa dầu máy biến áp (MĐ 42) |  | 70 |
| Bảng 33: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm mạch nguồn, mạch dòng, mạch áp và mạch tín hiệu (MĐ 48) |  | 71 |
| Bảng 34: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Tin học ứng dụng (MH 07) |  | 73 |
| Bảng 35: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Tiếng anh chuyên ngành điện (MH 08) |  | 74 |
| Bảng 36: Danh mục thiết bị tối thiểu mônhọc (tự chọn): Kinh doanh điện năng (MH 23) |  | 75 |
| Bảng 37: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thí nghiệm mạch điều khiển (MĐ 40) |  | 76 |
| Bảng 38: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thí nghiệm áp kế, chân không kế (MĐ 43) |  | 78 |
| Bảng 39: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thí nghiệm đồng hồ mức, lưu lượng (MĐ 44) |  | 80 |
| Bảng 40: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thí nghiệm thiết bị đo nhiệt độ (MĐ 45) |  | 82 |
| Bảng 41: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thí nghiệm rơle áp lực, chân không và rơle nhiệt (MĐ 46) |  | 83 |
| Bảng 42: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thí nghiệm mạch đo lường, ghi chụp (MĐ 49) |  | 84 |
| Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc |  | 86 |
| Bảng 43: Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc |  | 87 |
| Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn |  | 102 |
| Bảng 44: Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Tin học ứng dụng (MH 07) |  | 103 |
| Bảng 45: Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Tiếng anh chuyên ngành điện (MH 08) |  | 104 |
| Bảng 46: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thí nghiệm mạch điều khiển (MĐ 40) |  | 105 |
| Bảng 47: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thí nghiệm áp kế, chân không kế (MĐ 43) |  | 106 |
| Bảng 48: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thí nghiệm đồng hồ mức, lưu lượng (MĐ 44) |  | 107 |
| Bảng 49: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thí nghiệm thiết bị đo nhiệt độ (MĐ 45) |  | 108 |
| Bảng 50: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thí nghiệm rơle áp lực, chân không và rơle nhiệt (MĐ 46) |  | 109 |
| Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Thí nghiệm điện |  | 110 |

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thí nghiệm điện trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Thí nghiệm điện, ban hành kèm theoQuyết định số 22/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 31 tháng 03 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thí nghiệm điện

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 42, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 43 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 44 đến bảng 50)

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thí nghiệm điện

Các trường đào tạo nghề Thí nghiệm điện, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 43).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vẽ kỹ thuật | Kích thước mặt bàn: ≥ khổ A3. Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng |
| 2 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước kẻ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Hộp compa | Bộ | 1 |  |  |
|  | Êke | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước đo độ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lỗ tròn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lỗ Ellipse | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước nối đường cong | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Mô hình các khối hình học | Bộ | 1 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Lập phương | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Lăng trụ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Hình chóp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Hình chóp cụt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Hình trụ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Hình nón | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Mối ghép cơ khí | Bộ | 1 | Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ghép ren | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép then | Chiếc | 1 |  | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
|  | Ghép then hoa | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép bằng chốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép bằng đinh tán | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép hàn | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  CƠ KỸ THUẬT

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình một số liên kết cơ bản | Bộ | 1 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | - Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Liên kết tựa | Bộ | 1 |  |  |
|  | Liên kết bản lề | Bộ | 1 |  |  |
|  | Liên kết gối | Bộ | 1 |  |  |
|  | Liên kết dây mềm | Bộ | 1 |  |  |
|  | Liên kết thanh | Bộ | 1 |  |  |
|  | Liên kết ngàm | Bộ | 1 |  |  |
| 2 | Mối ghép cơ khí | Bộ | 1 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ghép ren | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép then | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép then hoa | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép bằng chốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép bằng đinh tán | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép hàn | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  VẬT LIỆU ĐIỆN

Tên nghề:  Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mẫu vật liệu kim loại và hợp kim (Gang, lá thép kỹ thuật điện, đồng, nhôm, Vonfram, kẽm, thiếc…) | Bộ | 1 | Sử dụng để nhận biết các loại vật liệu kim loại và hợp kim | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Mẫu vật liệu cách điện thể lỏng (Dầu máy biến áp, sơn cách điện…) | Bộ | 1 | Sử dụng để nhận biết các vật liệu cách điện thể lỏng thông dụng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Mẫu vật liệu cách điện thể rắn (Thủy tinh, sứ, mi ca, cao su, composite…) | Bộ | 1 | Sử dụng để nhận biết các vật liệu cách điện thể rắn thông dụng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Mẫu khí SF6 (Êlêgaz) | Kg | 1 | Sử dụng để nhận biết vật liệu cách điện thể khí thông dụng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  CƠ SỞ LÝ THUYẾT MẠCH

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 1 | Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều 1 pha | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khung gá thiết bị | Chiếc | 1 |  | Bằng kim loại sơn tĩnh điện - Dài: ≥ 700 mm - Rộng: ≥ 500 mm - Cao: ≥: 200 mm |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 1 |  | - Điện áp: 220/380 VAC - Dòng điện: (5 ÷ 10) A - Điện áp ra thay đổi được: (90 ÷ 400) VAC |
|  | Đồng hồ cosφ | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Đồng hồ tần số | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác:≤ 2,5 |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung) | Bộ | 1 |  | Thông số phù hợp với bài thí nghiệm |
|  | Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 2 |  | Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm |
| 2 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 1 | Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khung gá thiết bị | Chiếc | 1 |  | Bằng kim loại sơn tĩnh điện - Cao: ≥ 700 mm - Dài: ≥ 500 mm - Rộng: ≥ 200 mm |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 2 |  | Dòng điện: (5 ÷ 10) A - Điện áp ra thay đổi được: (6 ÷ 24) VDC |
|  | Ôm mét | Chiếc | 2 |  | Khoảng đo: ≤ 5000 |
|  | Ampe mét DC | Chiếc | 2 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Vôn mét DC | Chiếc | 2 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Mô đun tải thuần trở | Bộ | 2 |  | Công suất ≤ 100 W |
|  | Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 2 |  | Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm |
| 3 | Cầu đo điện trở 1 chiều | Chiếc | 1 | Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Oát mét | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KHÍ CỤ ĐIỆN

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rơle điều khiển và bảo vệ | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu đặc điểm, cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Đủ các chi tiết: Mạch từ, cuộn dây, tiếp điểm, chân đấu, nắp |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Rơle nhiệt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Rơle điện áp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Rơle dòng điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Rơle trung gian | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Rơle thời gian | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Rơle tổng trở | Chiếc | 1 |  |  |
| 2 | Khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu đặc điểm cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Đủ các chi tiết: Mạch từ, cuộn dây, tiếp điểm, chân đấu, nắp |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Áp tô mát 1 pha 1 cực | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Áp tô mát 1 pha 2 cực | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cầu chì | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tắc 2 cực | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tắc 3 cực | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Công tắc 4 cực | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Công tắc hành trình | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cầu dao 1 pha | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): MÁY ĐIỆN

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình máy biến áp | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy biến áp 3 pha | Chiếc | 1 |  | Công suất: ≥ 3 kVA |
|  | Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 1 |  | Công suất: ≥ 1,5 kVA |
|  | Máy biến áp tự ngẫu 1 pha | Chiếc | 1 |  | - Công suất: ≥ 1,5 kVA - Điện áp thứ cấp: 110 V ÷ 220 V |
| 2 | Máy biến áp đo lường | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp đo lường | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy biến điện áp 3 pha | Chiếc | 1 |  | Điện áp: ≥ 6 kV |
|  | Máy biến dòng điện | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ 50 A |
| 3 | Mô hình máy phát điện một chiều | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy phát điện | Công suất: ≥ 1 kW |
| 4 | Mô hình động cơ không đồng bộ một pha | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ điện | - Công suất: ≥ 1 kW - Cắt bổ 1/2 ÷ 1/4 vỏ stato |
| 5 | Mô hình động cơ không đồng bộ ba pha | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ điện | - Công suất: ≥ 0,5 kW - Cắt bổ 1/2 ÷ 1/4 vỏ stato |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thực hành điện tử cơ bản | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành lắp ráp và đo kiểm tra thông số của mạch | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 1 |  | - Điện áp vào: 220/380 V - Điện áp ra xoay chiều: (6; 9; 24) V - Điện áp ra một chiều: (±5;±12)V |
|  | Mô đun mạch chỉnh lưu một pha | Bộ | 1 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Mô đun mạch chỉnh lưu ba pha | Bộ | 1 |  | Dòng điện:≥ 5 A |
|  | Mô đun nguồn ổn áp | Bộ | 1 |  | Dòng điện:≥ 400 mA |
|  | Mô đun mạch khuếch đại điện áp | Bộ | 1 |  | Dòng điện:≥ 400 mA |
|  | Mô đun khuếch đại công suất | Bộ | 1 |  | Công suất: (0,2÷ 500) W |
|  | Mô đun bộ tạo tín hiệu xung chữ nhật | Bộ | 1 |  | Tần số: (0÷ 300) MHz |
|  | Mô đun bộ tạo tín hiệu xung răng cưa | Bộ | 1 |  | Tần số: (0÷ 300) MHz |
| 2 | Bộ mẫu linh kiện điện tử | Bộ | 1 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ mẫu linh kiện thụ động | Bộ | 1 |  | Đầy đủ chủng loại các linh kiện điện tử thụ động trong bài giảng |
|  | Bộ mẫu linh kiện bán dẫn | Bộ | 1 |  | Đầy đủ chủng loại các linh kiện điện tử bán dẫn trong bài giảng |
|  | Bộ mẫu linh kiện bán dẫn có vùng điện trở âm | Bộ | 1 |  | Đầy đủ chủng loại các linh kiện điện tử bán dẫn vùng điện trở âm trong bài giảng |
|  | Bộ mẫu linh kiện bán dẫn quang điện | Bộ | 1 |  | Đầy đủ chủng loại các linh kiện điện tử bán dẫn quang điện trong bài giảng |
| 3 | Máy hiện sóng (Oscilloscope) | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn cách đo các dạng sóng | - Số kênh: ≥ 2 - Tần số: ≥ 20 MHz |
| 4 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 3 | Dùng để kiểm tra các thông số mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm mỏ uốn khuyết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Panh kẹp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy khò hàn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dụng cụ hút thiếc | Chiếc | 1 |  |  |
| 6 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng trang bị bảo hộ lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mũbảo hộ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Giày bảo hộ | Đôi | 1 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 1 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ủng | Đôi | 1 |  |  |
| 2 | Dụng cụ an toàn điện | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng dụng cụ |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Găng tay cách điện | Đôi | 1 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Namvề an toàn điện |
|  | Ủng cách điện | Đôi | 1 |  |  |
|  | Thảm cách điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Sào cách điện | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Bút thử điện cao áp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tiếp địa di động hạ áp | Bộ | 1 |  |  |
|  | Tiếp địa di động cao áp | Bộ | 1 |  |  |
|  | Biển báo an toàn | Bộ | 3 |  |  |
| 3 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng và bảo quản các trang bị cứu thương |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ kính | Chiếc | 1 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Namvề thiết bị y tế |
|  | Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo,… | Bộ | 1 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng và bảo quản các phương tiện phòng cháy, chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình khí CO2 | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bình bột | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 1 |  |  |
|  | Thang di động | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Xẻng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Họng nước cứu hỏa | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Bàn thử tải dây đeo an toàn | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn và đánh giá chất lượng dây an toàn | Khả năng thử tải đến 500 kg |
| 6 | Dây đeo an toàn | Chiếc | 1 | Dùng để giới thiệu hướng dẫn sử dụng | Theo tiêu chuẩn Việt Namvề an toàn điện |
| 7 | Guốc trèo | Đôi | 1 |  |  |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐO LƯỜNG ĐIỆN

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách sử dụng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vôn mét DC | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ampe mét DC | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Oát mét một pha | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Oát mét 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Oát mét 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 1 |  |  |
|  | VAr mét 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tơ cảm ứng 1 pha | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tơ phản kháng 3 pha | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tơ điện tử | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cos mét 1 pha | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cos mét 3 pha | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tần số kế | Chiếc | 1 |  |  |
| 2 | Cầu đo điện trở một chiều | Chiếc | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách đo điện trở 1 chiều | Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω |
| 3 | Mêgôm mét hạ áp | Chiếc | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách đo điện trở cách điện | Điện áp thử: ≤ 1000 V |
| 4 | Mêgôm mét cao áp | Chiếc | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách đo điện trở cách điện | Điện áp thử: ≥ 2500 V |
| 5 | Terô mét | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách đo điện trở nối đất | Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω |
| 6 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 3 | Dùng để hướng dẫn phương pháp đo | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Ampe kìm | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn phương pháp đo dòng điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Máy biến áp đo lường | Bộ | 1 | Sử dụng trong quá trình đấu nối mạch đo | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy biến điện áp 3 pha | Chiếc | 1 |  | Điện áp: ≥ 6 kV |
|  | Máy biến dòng điện | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ 50 A |
| 9 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NGẮN MẠCH TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢO VỆ RƠLE

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rơle điều khiển và bảo vệ | Bộ | 1 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Rơle điện áp | Chiếc | 1 |  | - Điện áp: (110 ÷ 250) V - Chức năng bảo vệ quá áp, thấp áp |
|  | Rơle dòng điện | Chiếc | 1 |  | Phạm vi điều chỉnh: (0 ÷ 800) A |
|  | Rơle trung gian | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≤ 10 A |
|  | Rơle thời gian | Chiếc | 1 |  | thút/nhả ≥ 3 giây |
|  | Rơle tổng trở | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Rơle hơi | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Rơle dòng dầu | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Rơle áp lực | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình nhà máy thủy điện | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu đặc điểm, kết cấu của nhà máy thuỷ điện | - Thể hiện được thượng lưu, hạ lưu, đập, ống dẫn, tổ máy. - Kích thước: ≥ (1000 x 1000 x 1000) mm |
| 2 | Mô hình nhà máy nhiệt điện | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu đặc điểm, kết cấu của nhà máy nhiệt điện | - Thể hiện được hệ thống cấp nhiên liệu, lò hơi, tổ máy, bình ngưng - Kích thước: ≥ (1000 x 1000 x 1000) mm |
| 3 | Mô hình trạm biến áp | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu đặc điểm, kết cấu của trạm biến áp | - Thể hiện được máy biến áp, các thiết bị đóng cắt phía sơ cấp, thứ cấp - Kích thước: ≥ (1000 x 1000 x 1000) mm |
| 4 | Khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp | Bộ | 6 | Dùng để giới thiệu đặc điểm, nguyên lý hoạt | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 1 |  | Dòng diện:≤ 300 A |
|  | Áp tô mát 1 pha 1 cực | Chiếc | 1 |  | Dòng diện:≤ 300 A |
|  | Áp tô mát 1 pha 2 cực | Chiếc | 1 |  | Dòng diện:≤ 300 A |
|  | Cầu chì | Chiếc | 1 |  | Dòng diện:≥ 5 A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 1 |  | Dòng diện:≥ 10 A |
|  | Khởi động từ | Chiếc | 1 |  | Dòng diện:≤ 300 A |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  TỔ CHỨC SẢN XUẤT

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐO LƯỜNG NHIỆT

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ đo nhiệt độ | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Nhiệt kế giãn nở | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0÷700)0C |
|  | Cặp nhiệt điện | Chiếc | 1 |  | Dải đo:(0÷2000)0C |
|  | Súng bắn nhiệt độ | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (-50 ÷ 1050)0C |
|  | Nhiệt kế điện trở | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (50÷ 1064)0C |
| 2 | Dụng cụ đo áp suất | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp kế ống chữ U | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Áp kế piston | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Dụng cụ đo lưu lượng | Bộ | 1 | Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lýhoạt động của thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Lưu lượng kế tốc độ kiểu đếm số | Chiếc | 1 |  | Dải đo:(0 ÷ 50)0C |
|  | Lưu lượng kế kiểu piston | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (-30 ÷ 50)0C |
|  | Lưu lượng kế kiểu hiệu áp kế | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷ 100)0C |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢO VỆ QUÁ ĐIỆN ÁP

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ mẫu thiết bị chống sét | Bộ | 1 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kim thu sét | Chiếc | 1 |  | - Chiều dài: ≥ 1 m - Tiết diện: ≥ 8 mm2 |
|  | Dây chống sét | m | 1 |  | - Chiều dài ≥ 1 m - Tiết diện ≥ 6 mm2 |
|  | Dây nối đất (dây tiếp địa) | m | 1 |  | Tiết diện: ≥ 16mm2 |
|  | Chống sét van | Quả | 1 |  | Điện áp: ≥ 6 kV |
|  | Chống sét ống | Quả | 1 |  | Điện áp: ≥ 6 kV |
|  | Cọc tiếp địa | Chiếc | 1 |  | - Thép V mạ kẽm - Chiều dài: ≥ 1500 mm |
|  | Thanh tiếp địa | m | 1 |  | - Thép dẹt mạ kẽm - Kích thước: ≥(5x50) mm2 |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG CƠ KHÍ

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môđun: MĐ25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy khoan bàn | Chiếc | 1 | Dùng để khoan, tạo lỗ có đường kính nhỏ, vật nhỏ | Đường kính lỗ khoan: ≤14 mm |
| 2 | Máy mài hai đá. | Chiếc | 1 | Sử dụng để mài, sửa chi tiết gia công | Đường kính đá mài: 450 mm |
| 3 | Dụng cụ gia công ren | Bộ | 2 | Dùng để tạo ren lỗ và trục | - Đường kính ren gia công :≤ M12 - Đường kính mũi khoan: 3mm 12 mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi khoan | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Tay quay- Bàn ren | Bộ | 3 |  |  |
|  | Tay quay - Ta rô | Bộ | 3 |  |  |
| 4 | Dụng cụ vạch dấu | Bộ | 1 | Dùng để vạch dấu, chấm dấu, định vị các chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 18 |  | Chiều dài: 120 mm÷ 150 mm |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Đài vạch | Chiếc | 3 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khối D | Chiếc | 3 |  | Kích thước: ≥ (100 x100x120)mm |
|  | Khối V | Chiếc | 3 |  | Kích thước: ≥ (75 x 35x 30) mm |
|  | Bàn máp | Chiếc | 3 |  | Kích thước: ≥ (400 x 400) mm |
| 5 | Máy hàn | Bộ | 2 | Dùng để hàn các chi tiết bằng kim loại | Dòng điện hàn: 50A 300A |
| 6 | Bàn nguội | Bộ | 01 | Dùng để thực hành nguội và gá lắp êtô | - Số vị trí làm việc: ≥ 18 - Mỗi vị trí làm việc có 1 êtô |
| 7 | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí | Bộ | 3 | Dùng để đo chiều dài, rộng, chiều dày, đường kính, chiều sâu của các chi tiết | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp | Chiếc | 1 |  | - Dải đo: (0 ÷ 50)mm - Cấp chính xác: ≤ 0,1 mm |
|  | Thước lá | Chiếc | 6 |  | Chiều dài: (300 ÷ 1000)mm |
|  | Pan me | Chiếc | 1 |  | - Dải đo: 0mm ÷ 50mm - Cấp chính xác: ≤ 0,1 mm |
|  | Ê ke vuông | Chiếc | 1 |  | - Vật liệu chế tạo bằng thép - Chiều dài: ≥ 200 mm |
|  | Dưỡng kiểm tra mối hàn | Bộ | 3 |  | Dải đo: (3÷ 12) mm |
| 8 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 1 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đe nguội | Chiếc | 3 |  | Trọng lượng: 50 kg ÷ 75 kg |
|  | Búa | Chiếc | 3 |  | Trọng lượng: 2 kg ÷ 7 kg |
|  | Búa nguội | Chiếc | 18 |  | Trọng lượng: 0,3kg ÷ 1,5 kg |
|  | Cưa tay | Chiếc | 18 |  | Chiều dài thân: 300mm 350 mm |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 18 |  | Chiều dài: 200 mm ÷ 400 mm |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Đục bằng | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 18 |  | Chiều dài: 120 mm÷ 150 mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 3 |  | Chiều dài: 250mm ÷ 300mm |
|  | Kéo cắt tôn | Chiếc | 9 |  | Cắt được tôn dày: ≥ 3mm |
| 9 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 10 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỆN CƠ BẢN

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp | Bộ | 6 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Áp tômát 1 pha 1 cực | Chiếc | 1 |  | Dòng điện:≥ 5 A |
|  | Áp tômát 1 pha 2 cực | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Áptômát 3 pha | Chiếc | 1 |  |  |
| 1 | Rơle nhiệt | Chiếc | 1 |  | Dòng điện:≥ 10 A |
|  | Công tắc 2 cực | Chiếc | 3 |  | Dòng điện:≥ 5 A |
|  | Công tắc 3 cực | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Công tắc 4cực | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tắc hành trình | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 1 |  | Dòng điện:≥ 10 A |
| 2 | Động cơ điện không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 3 | Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa, bảo dưỡng | Công suất: ≥ 1 kW |
| 3 | Động cơ điện không đồng bộ 1 pha | Chiếc | 3 |  | Công suất: ≥ 1 kW |
| 4 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 1 | Dùng để đo thông số mạch điện và thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Mê gôm mét hạ áp | Chiếc | 1 | Dùng để đo điện trở cách điện | Điện áp thử: ≤ 1000 V |
| 6 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm mỏ uốn khuyết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa sắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Panh kẹp | Chiếc | 1 |  |  |
| 7 | Thiết bị chiếu sáng | Bộ | 2 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đèn sợi đốt | Bộ | 6 |  | Công suất: ≥ 5 W |
|  | Đèn huỳnh quang | Bộ | 6 |  | Công suất: ≥ 20 W |
|  | Đèn halozen | Bộ | 2 |  | Công suất: ≥ 500 W |
|  | Đèn cao áp thuỷ ngân | Bộ | 2 |  | Công suất: ≥ 250 W |
| 8 | Bàn thực hành đa năng | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp mạch điện | Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra |
| 9 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môđun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn thực hành đa năng | Chiếc | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành đấu nối và sửa chữa thiết bị, mạch đo lường | Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra |
| 2 | Khí cụ đóng cắt và bảo vệ điện hạ áp | Bộ | 6 | Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt thiết bị đóng cắt trong mạch đo lường điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cầu dao 1 pha | Chiếc | 1 |  | Dòng diện:≥ 10 A |
|  | Cầu dao 3 pha | Chiếc | 1 |  | Dòng diện:≥ 10 A |
|  | Cầu chì | Chiếc | 1 |  | Dòng diện:≥ 5 A |
|  | Áp tô mát 1 pha 2 cực | Chiếc | 1 |  | Dòng diện:≥ 5 A |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 1 |  | Dòng diện:≥ 10 A |
|  | Khóa chuyển mạch điện áp | Chiếc | 1 |  | Dòng diện:≥ 15 A |
| 3 | Máy biến áp đo lường | Bộ | 1 | Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện và thực hành đo thông số mạch điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Máy biến điện áp 3 pha | Chiếc | 1 |  | Điện áp: ≥ 6 kV |
|  | Máy biến dòng điện | Chiếc | 3 |  | Dòng điện: ≥ 50 A |
| 4 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 6 | Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện và đo thông số mạch điện | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 500 V |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 100 A |
|  | Oát mét 1 pha | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 1,5 kW |
|  | Oát mét 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 2 kW |
|  | Oát mét 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 2 kW |
|  | VAr mét 3 pha | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 1 kVAr |
|  | Công tơ cảm ứng 1 pha | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ cảm ứng tác dụng 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ 3 pha 2 phần tử phản kháng | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ điện tử | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Cos mét một pha | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Cosφ mét 3 pha | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tần số kế | Chiếc | 3 |  | Dải đo: (0 ÷ 65) Hz |
| 5 | Cầu đo điện trở 1 chiều | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành đo điện trở một chiều | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Cầu đo điện trở xoay chiều | Chiếc | 1 | Dùng để đo điện cảm, điện dung và hệ số phẩm chất của cuộn dây | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Mêgôm mét hạ áp | Chiếc | 1 | Dùng để rèn luyện kỹ năng đo điện trở cách điện của các thiết bị điện hạ áp | Điện áp thử: ≤ 1000 V |
| 8 | Mêgôm mét cao áp | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành đo điện trở cách điện của các thiết bị điện cao áp | Điện áp thử: ≥ 2500 V |
| 9 | Terô mét | Chiếc | 1 | Dùng để thực hành đo điện trở nối đất của mạch điện đo lường | Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω |
| 10 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 3 | Dùng để kiểm tra các thông số mạch đo lường | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Ampe kìm | Chiếc | 3 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 12 | Động cơ điện không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 3 | Sử dụng để làm tải trong quá trình thực hành | Công suất: ≥ 1 kW |
| 13 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 6 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm mỏ uốn khuyết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |

Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THÍ NGHIỆM ÁP TÔ MÁT

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 3 | Dùng để thí nghiệm các thông số và thử quá tải | Dòng diện:> 300 A |
| 2 | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 3 |  | Dòng diện: ≤ 300 A |
| 3 | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 3 |  | Dòng diện:< 300 A |
| 4 | Bàn thực hành đa năng | Chiếc | 3 | Dùng để gắn các thiết bị điện để đấu mạch đo lường | Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra |
| 5 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 3 | Dùng để thực hành kiểm tra điện trở cách điện, điện trở tiếp xúc, điện trở một chiều và đặc tính cắt nhiệt, cắt nhanh của áp tô mát | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Mêgôm mét hạ áp | Chiếc | 3 |  | Điện áp thử: ≤ 1000 V |
| 7 | Thiết bị đo điện trở tiếp xúc | Chiếc | 1 |  | - Dải đo điện trở: (0 ÷ 300) mΩ - Dải dòng điện thí nghiệm: (0 ÷ 200) A |
| 8 | Thiết bị đo điện trở một chiều | Chiếc | 1 |  | Dải đo: ( 0 ÷ 5000)Ω |
| 9 | Thiết bị tạo dòng | Chiếc | 1 |  | - Phạm vi tạo dòng xoay chiều: (0 ÷ 20000) A - Phạm vi tạo dòng một chiều: (0 ÷ 5000) A |
| 10 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 3 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
| 11 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 1 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Clê | Bộ | 3 |  | Kích cỡ: (6÷36) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 3 |  | Chiều dài: (250 ÷ 30) mm |
| 12 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 13 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THÍ NGHIỆM KHỞI ĐỘNG TỪ

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi động từ | Chiếc | 3 | Dùng để thí nghiệm các thông số và thử quá tải | Dòng điện:> 300 A |
| 2 | Khởi động từ | Chiếc | 3 |  | Dòng điện:< 300 A |
| 3 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 3 | Dùng để thực hành kiểm tra điện trở cách điện, điện trở tiếp xúc, điện trở một chiều và đặc tính cắt nhiệt của khởi động từ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Mêgôm mét hạ áp | Chiếc | 3 |  | Điện áp thử: ≤ 1000 V |
| 5 | Thiết bị đo điện trở tiếp xúc | Chiếc | 1 |  | - Dải đo điện trở: (0 ÷ 300) mΩ - Dải dòng điện thí nghiệm: (0 ÷ 200) A |
| 6 | Thiết bị đo điện trở một chiều | Chiếc | 1 |  | Dải đo ( 0 ÷ 5000)Ω |
| 7 | Thiết bị tạo dòng | Chiếc | 1 |  | - Phạm vi tạo dòng xoay chiều: (0 ÷ 20000) A - Phạm vi tạo dòng một chiều: (0 ÷ 5000) A |
| 8 | Bàn thực hành đa năng | Chiếc | 3 | Dùng để gắn các thiết bị điện để đấu mạch đo lường | Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra |
| 9 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 3 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
| 10 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 1 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Clê | Bộ | 3 |  | Kích cỡ: (6÷36) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 3 |  | Chiều dài: (250 ÷ 300) mm |
| 11 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THÍ NGHIỆM DAO CÁCH LY

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dao cách ly thao tác bằng điện | Bộ | 1 | Dùng để thử nghiệm các thông số và hiệu chỉnh cơ cấu đóng cắt | -Điện áp: ≤ 110 kV -Dòng điện: (0 ÷ 1250) A |
| 2 | Dao cách ly thao tác bằng cơ khí | Bộ | 1 |  |  |
| 3 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 3 | Dùng để thực hành kiểm tra điện trở cách điện, điện trở tiếp xúc, điện trở một chiều và thử cao áp dao cách ly | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Mêgôm mét hạ áp | Chiếc | 3 |  | Điện áp thử: ≤ 1000 V |
| 5 | Mêgôm mét cao áp | Chiếc | 3 |  | Điện áp thử: ≥ 2500 V |
| 6 | Thiết bị đo điện trở tiếp xúc | Chiếc | 1 |  | - Dải đo: (0 ÷ 300) mΩ - Dải dòng điện thí nghiệm: (0 ÷ 200) A |
| 7 | Thiết bị đo điện trở một chiều | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷ 5000)Ω |
| 8 | Thiết bị thử điện áp tăng cao xoay chiều | Bộ | 1 |  | Điện áp thử: (0÷200) kV |
| 9 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 3 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
| 10 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 1 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Clê | Bộ | 3 |  | Kích cỡ: (6÷36) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 3 |  | Chiều dài: (250 ÷ 300)mm |
| 11 | Dây tiếp địa | Mét | 10 | Dùng để phóng điện khi thực hành thí nghiệm | Tiết diện: ≥ 4 mm2 |
| 12 | Biển báo hiệu an toàn | Bộ | 1 | Dùng để cảnh báo an toàn trong khi thí nghiệm | Đầy đủ các loại biển báo theo qui trình kỹ thuật an toàn điện |
| 13 | Ổ cắm di động | Chiếc | 2 | Sử dụng trong quá trình thực hành | - Công suất ≥ 2000 W - Chiều dài ≥ 20 m |
| 14 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 15 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THÍ NGHIỆM CÁCH ĐIỆN

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cách điện đứng | Quả | 6 | Dùng để đo điện trở cách điện, thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp | Điện áp:≤ 110 kV |
| 2 | Cách điện treo | Chuỗi | 6 |  | Điện áp:≤ 110 kV |
| 3 | Cách điện xuyên | Chiếc | 3 |  | Điện áp: ≤ 110 kV |
| 4 | Mêgôm mét hạ áp | Chiếc | 3 | Dùng để thực hành kiểm tra điện trở cách điện, thử cao áp | Điện áp thử:≤ 1000 V |
| 5 | Mêgôm mét cao áp | Chiếc | 3 |  | Điện áp thử:≥ 2500 V |
| 6 | Thiết bị thử điện áp tăng cao xoay chiều | Bộ | 1 |  | Điện áp thử: (0÷200) kV |
| 7 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 3 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
| 8 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 3 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Clê | Bộ | 1 |  | Kích cỡ: (6÷36) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Chiều dài: (250 ÷ 300)mm |
| 9 | Dây tiếp địa | Mét | 10 | Dùng để phóng điện trong thực hành thí nghiệm | Tiết diện: ≥ 4 mm2 |
| 10 | Biển báo hiệu an toàn | Bộ | 1 | Dùng để cảnh báo an toàn trong khi thí nghiệm | Đầy đủ các loại biển báotheo qui trình kỹ thuật an toàn điện |
| 11 | Ổ cắm di động | Chiếc | 2 | Dùng cấp điện cho các thiết bị thí nghiệm | - Công suất: ≥ 2000 W - Chiều dài: ≥ 20 m |
| 12 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 13 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THÍ NGHIỆM TỤ ĐIỆN, CÁP LỰC, THANH CÁI

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị |  |  | Đơn vị |  | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tụ điện 1 pha |  |  | Chiếc |  | 3 | Dùng để đo điện trở cách điện, thử nghiệm cao áp một chiều và đo dòng rò, thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp | Công suất: ≥ 5 kVar |
| 2 | Tụ điện 3 pha |  |  | Chiếc |  | 3 |  | Công suất: ≥ 5 kVar |
| 3 | Cáp lực hạ thế |  |  | Sợi |  | 3 |  | - Điện áp định mức: ≤ 1000 V - Chiều dài:(10÷30)m |
| 4 | Cáp lực trung thế một pha |  |  | Sợi |  | 3 |  | - Điện áp định mức: ≤ 35 kV - Tiết diện: ≤ 240 mm2 - Chiều dài:(10÷30)m |
| 5 | Cáp lực trung thế ba pha |  |  | Sợi |  | 3 |  | - Điện áp định mức: ≤ 110kV - Tiết diện: ≤ 240 mm2 - Chiều dài:(10÷30)m |
| 6 | Đồng hồ vạn năng |  |  | Chiếc |  | 3 | Dùng để thực hành kiểm tra điện trở cách điện, thử cao áp | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 7 | Mêgômmét hạ áp |  |  | Chiếc |  | 3 |  | Điện áp thử:≤ 1000 V |
| 8 | Mêgômmét cao áp |  |  | Chiếc |  | 3 |  | Điện áp thử:≥ 2500 V |
| 9 | Thiết bị thử điện áp tăng cao xoay chiều |  |  | Bộ |  | 1 |  | Điện áp thử:(0÷200) kV |
| 10 | Thiết bị thử điện áp tăng cao một chiều |  |  | Bộ |  | 1 |  | Điện áp thử: ≥ 70 kV |
| 11 | Thiết bị đo điện dung tụ điện |  |  | Chiếc |  | 1 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 50) nF |
| 12 | Dụng cụ điện cầm tay |  |  | Bộ |  | 3 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kìm vạn năng | Chiếc |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 |  | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ |  | 3 |  | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |  |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Clê | Bộ |  | 1 |  |  | Kích cỡ: (6÷36) mm |  |
|  |  | Mỏ lết | Chiếc |  | 1 |  |  | Chiều dài: (250 ÷ 300)mm |  |
| 14 |  | Dây tiếp địa | Mét |  | 10 |  | Dùng để phóng điện trong thực hành thí nghiệm | Tiết diện: ≥ 4 mm2 |  |
| 15 |  | Biển báo hiệu an toàn | Bộ |  | 1 |  | Dùng để cảnh báo an toàn trong khi thí nghiệm | Đầy đủ các loại biển báo theo qui trình kỹ thuật an toàn điện |  |
| 16 |  | Ổ cắm di động | Chiếc |  | 2 |  | Dùng cấp điện cho các thiết bị thí nghiệm | - Công suất: ≥ 2000 W - Chiều dài: ≥ 20 m |  |
| 17 |  | Máy vi tính | Bộ |  | 1 |  | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  |
| 18 |  | Máy chiếu (Projector) | Bộ |  | 1 |  |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |  |

Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THÍ NGHIỆM CHỐNG SÉT VAN

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị |  |  | Đơn vị |  | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chống sét van |  |  | Quả |  | 3 | Sử dụng để đo điện trở cách điện, đo dòng điện, đo tổn hao công suất | Điện áp: ≤ 15kV |
| 2 | Chống sét van |  |  | Quả |  | 3 |  | Điện áp: (22÷500) kV |
| 3 | Mêgôm mét hạ áp |  |  | Chiếc |  | 3 | Dùng để thực hành kiểm tra điện trở cách điện, thử cao áp | Điện áp thử: ≤ 1000 V |
| 4 | Mêgôm mét cao áp |  |  | Chiếc |  | 3 |  | Điện áp thử: ≥ 2500 V |
| 5 | Thiết bị thử điện áp tăng cao xoay chiều |  |  | Bộ |  | 1 |  | Điện áp thử: (0÷200) kV |
| 6 | Thiết bị thử điện áp tăng cao một chiều |  |  | Bộ |  | 1 |  | Điện áp thử: ≥ 70 kV |
| 7 | Dụng cụ điện cầm tay |  |  | Bộ |  | 3 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kìm vạn năng | Chiếc |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ |  | 3 |  | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  |  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Clê | Bộ |  | 1 |  |  | Kích cỡ: (6÷36) mm |
|  |  | Mỏ lết | Chiếc |  | 1 |  |  | Chiều dài: (250 ÷ 300)mm |
| 9 |  | Dây tiếp địa | Mét |  | 10 |  | Dùng để phóng điện trong thực hành thí nghiệm | Tiết diện: ≥ 4 mm2 |
| 10 |  | Biển báo hiệu an toàn | Bộ |  | 1 |  | Dùng để cảnh báo an toàn trong khi thí nghiệm | Đầy đủ các loại biển báotheo qui trình kỹ thuật an toàn điện |
| 11 |  | Ổ cắm di động | Chiếc |  | 2 |  | Dùng cấp điện cho các thiết bị thí nghiệm | - Công suất: ≥ 2000 W - Chiều dài: ≥ 20 m |
| 12 |  | Máy vi tính | Bộ |  | 1 |  | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 13 |  | Máy chiếu (Projector) | Bộ |  | 1 |  |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THÍ NGHIỆM TIẾP ĐẤT

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị |  | Đơn vị |  | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống tiếp địa |  | Bộ |  | 1 | Dùng để thực hành thí nghiệm đo điện trở tiếp địa | - Mô hình hệ thống bao gồm:Tiếp địa trạm, tiếp địa cột điện, cột thu lôi - Điện áp: ≤110 kV |
| 2 | Terômét |  | Bộ |  | 3 | Dùng để đo điện trở tiếp địa | Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω |
| 3 | Dụng cụ điện cầm tay |  | Bộ |  | 3 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc |  | 1 |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ |  | 3 |  | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc |  | 1 |  |  | Trọng lượng: 0,3kg ÷ 1,5 kg |
|  | Dũa dẹt | Chiếc |  | 1 |  |  | Chiều dài: (200÷ 400)mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc |  | 1 |  |  | Chiều dài: (250÷ 300)mm |
| 5 | Máy vi tính | Bộ |  | 1 |  | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ |  | 1 |  |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THÍ NGHIỆM MÁY CẮT ĐIỆN

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị |  | Số lượng |  | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt khí SF6 | Bộ |  | 1 |  | Sử dụng để đo điện trở cách điện, điện trở tiếp xúc, đo thời gian đóng cắt và hệ số không đồng thời các pha, thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao, thao tác đóng cắt cơ khí, kiểm tra hệ thống truyền động cơ khí | Điện áp: ≥ 6 kV |
| 2 | Máy cắt chân không | Bộ |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc |  | 3 |  | Dùng để đo điện trở cách điện, điện trở tiếp xúc, điện trở một chiều, thử cao áp, chụp chu trình đóng cắt của máy cắt điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Mêgôm mét hạ áp | Chiếc |  | 3 |  |  | Điện áp thử: ≤ 1000 V |
| 5 | Mêgôm mét cao áp | Chiếc |  | 3 |  |  | Điện áp thử: ≥ 2500 V |
| 6 | Thiết bị đo điện trở tiếp xúc | Chiếc |  | 1 |  |  | - Dải đo: (0 ÷ 300) mΩ - Dải dòng điện thí nghiệm: (0 ÷ 200) A |
| 7 | Thiết bị đo điện trở một chiều | Chiếc |  | 1 |  |  | Dải đo ( 0 ÷ 5000)Ω |
| 8 | Thiết bị thử điện áp tăng cao xoay chiều | Bộ |  | 1 |  |  | Điện áp thử: (0÷200) kV |
| 9 | Thiết bị chụp sóng máy cắt | Chiếc |  | 1 |  |  | - Số kênh đầu vào tiếp điểm: ≥ 3 - Điện áp thao tác: (0 ÷ 250) V - Dòng điện thao tác: (0 ÷ 50) A |
| 10 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ |  | 3 |  | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng |  | Chiếc |  | 1 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn |  | Chiếc |  | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh |  | Chiếc |  | 1 |  |  |
| 11 | Dụng cụ cơ khí cầm tay |  | Bộ |  | 3 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Clê |  | Bộ |  | 1 |  | Kích cỡ: (6÷36) mm |
|  | Mỏ lết |  | Chiếc |  | 1 |  | Chiều dài: (250÷ 300)mm |
| 12 | Dây tiếp địa |  | Mét |  | 10 | Dùng để phóng điện trong thực hành thí nghiệm | Tiết diện: ≥ 4 mm2 |
| 13 | Biển báo hiệu an toàn |  | Bộ |  | 1 | Dùng để cảnh báo an toàn trong khi thí nghiệm | Đầy đủ các loại biển báotheo quy trình kỹ thuật an toàn điện |
| 14 | Ổ cắm di động |  | Chiếc |  | 2 | Dùng cấp điện cho các thiết bị thí nghiệm | - Công suất: ≥ 2000 W - Chiều dài: ≥ 20 m |
| 15 | Máy vi tính |  | Bộ |  | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 16 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ |  | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐIỆN TĨNH, THIẾT BỊ ĐIỆN QUAY

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị |  | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy biến áp lực | Chiếc |  | 1 | Dùng để thí nghiệm đo điện trở cách điện, đo điện trở một chiều; thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, đo trị sốtg các sứ đầu vào | Công suất: ≥ 30 kVA |
| 2 | Bộ điều chỉnh điện áp dưới tải | Bộ |  | 1 |  | - Số nấc điều chỉnh: 19 - Điện áp điều khiển: 220 V |
| 3 | Máy biến dòng chân sứ | Chiếc |  | 3 |  | - Điện áp định mức: ≤ 110 kV - Công suất: (0 ÷ 50)VA |
| 4 | Máy biến áp đo lường | Bộ |  | 3 |  | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Máy biến dòng điện | Chiếc |  | 1 |  | Dòng điện: ≥ 50 A |
|  | Máy biến điện áp 1 pha | Chiếc |  | 1 |  | Điện áp: ≥ 0,4 kV |
| 5 | Kháng điện | Chiếc |  | 1 |  | - Điện áp: ≤ 35 kV - Công suất: (0 ÷ 100) kVAr |
| 6 | Động cơ điện không đồng bộ 1 pha | Chiếc |  | 3 |  | Công suất ≥ 1 kW |
| 7 | Máy phát điện đồng bộ | Bộ |  | 1 |  | Công suất: ≥ 10 kW |
| 8 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc |  | 3 | Dùng để đo và kiểm tra thông số thiết bị và mạch điện | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Am pe kìm | Chiếc |  | 3 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Đồng hồ đo tốc độ | Chiếc |  | 3 | Dùng để rèn luyện kỹ năng đo tốc độ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 11 | Mêgôm mét hạ áp | Chiếc |  | 3 | Dùng để thực hành đo điện trở cách điện | Điện áp thử: ≤ 1000 V |
| 12 | Mêgôm mét cao áp | Chiếc |  | 3 |  | Điện áp thử: ≥ 2500 V |
| 13 | Máy đo tỉ số biến áp | Chiếc |  | 1 | Dùng để thực hành kiểm tra tỉ số biến | - Điện áp thử: 8 / 40 / 100 V - Dải đo dòng kích từ: (0 ÷ 2) A |
| 14 | Thiết bị thử điện áp tăng cao xoay chiều | Bộ |  | 1 | Dùng để thực hành thử cao áp | Điện áp thử: (0÷200) kV |
| 15 | Thiết bị đo điện trở một chiều | Chiếc |  | 1 | Dùng để thực hành đo điện trở một chiều | Dải đo (0 ÷ 5000)Ω |
| 16 | Thiết bị đo đặc tuyến từ hóa | Chiếc |  | 1 | Dùng để thực hành đo đặc tính từ hóa máy biến dòng điện | - Dải đo điện áp: (0 ÷ 2000) VAC - Dải đo dòng điện: ( 0 ÷ 20) A |
| 17 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ |  | 3 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít |  | Bộ | 1 |  |  |
| 18 | Dụng cụ cơ khí cầm tay |  | Bộ | 1 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Clê |  | Bộ | 3 |  | Kích cỡ: (6÷36) mm |
|  | Mỏ lết |  | Chiếc | 3 |  | Chiều dài: 250 mm ÷ 300 mm |
|  | Thước lá |  | Chiếc | 6 |  | Chiều dài: 300 mm ÷ 1000 mm |
| 19 | Dây tiếp địa |  | Mét | 10 | Dùng để phóng điện trong thực hành thí nghiệm | Tiết diện: ≥ 4 mm2 |
| 20 | Biển báo hiệu an toàn |  | Bộ | 1 | Dùng để cảnh báo an toàn trong khi thí nghiệm | Đầy đủ các loại biển báotheo qui trình kỹ thuật an toàn điện |
| 21 | Ổ cắm di động |  | Chiếc | 2 | Dùng cấp điện cho các thiết bị thí nghiệm | - Công suất: ≥ 2000 W - Chiều dài: ≥ 20 m |
| 22 | Máy vi tính |  | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 23 | Máy chiếu (Projector) |  | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỆN

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 3 | Sử dụng trong quá trình thí nghiệm | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vôn mét DC | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ampe mét DC | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tần số kế | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Oát mét 3 pha 2 phần tử | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tơ cảm ứng 1 pha | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tơ phản kháng 3 pha | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tơ điện tử | Chiếc | 1 |  |  |
| 2 | Dụng cụ đo lường điện mẫu | Bộ | 3 | Dùng để so sánh và đánh giá các sai số trong quá trình thí nghiệm | Cấp chính xác: 0,5 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Vôn mét DC mẫu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Vôn mét AC mẫu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ampe mét DC mẫu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ampe mét AC mẫu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tần số kế mẫu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Oát mét 3 pha 2 phần tử mẫu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tơ cảm ứng 1 pha mẫu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử mẫu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tơ phản kháng 3 pha mẫu | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tơ điện tử mẫu | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Mêgôm mét hạ áp | Chiếc | 3 | Dùng để đo điện trở cách điện | Điện áp thử: ≤ 1000V |
| 4 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 3 | Dùng để kiểm tra mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Thiết bị đo điện trở một chiều | Chiếc | 3 | Dùng để đo điện trở một chiều | Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω |
| 6 | Hợp bộ kiểm chuẩn công tơ 3 pha | Bộ | 1 | Dùng để kiểm chuẩn công tơ 3 pha | - Điện áp đầu ra: (0÷380) V - Dòng điện đầu ra: (0,5 ÷ 100) A |
| 7 | Hợp bộ kiểm chuẩn công tơ 1 pha | Bộ | 1 | Dùng để kiểm chuẩn công tơ 1 pha | - Điện áp đầu ra: (0÷220) V - Dòng điện đầu ra: (0,5 ÷ 50) A |
| 8 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 3 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
| 9 | Bàn thực hành đa năng | Bàn | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra |
| 10 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 11 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THÍ NGHIỆM RƠLE BẢO VỆ

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rơle điều khiển và bảo vệ | Bộ | 1 | Sử dụng để cài đặt và kiểm tra các chức năng của rơle và xác định được sai số của từng loại rơle | Thông số cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Rơle so lệch | Chiếc | 1 |  | - Điện áp: (100 ÷ 250) V - Chức năng chính: + Bảo vệ so lệch có hãm hoặc không hãm + Bảo vệ quá dòng dự phòng |
|  | Rơle khoảng cách | Chiếc | 1 |  | - Điện áp: (100 ÷ 250) V - Chức năng chính: + Bảo vệ khoảng cách 3 cấp tác động + Bảo vệ quá dòng dự phòng |
|  | Rơle quá dòng điện | Chiếc | 1 |  | - Điện áp: (110 ÷ 250) V - Chức năng chính: + Bảo vệ quá dòng điện. + Bảo vệ dòng điện thứ tự nghịch và thứ tự không |
|  | Rơle tần số |  | 1 |  | - Điện áp: (110 ÷ 250) V - Bảo vệ quá tần số/kém tần số 3 cấp tác động - Bảo vệ tốc độ biến đổi tần số df/dt 3 cấp tác động |
|  | Rơle điện áp | Chiếc | 1 |  | - Điện áp: (110 ÷ 250) V - Chức năng bảo vệquá áp, thấp áp |
|  | Rơ le bảo vệ mất pha | Chiếc | 1 |  | Điện áp: (110 ÷ 250) V |
|  | Rơle trung gian | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≤ 10 A |
|  | Rơle thời gian | Chiếc | 1 |  | thút/nhả ≥ 3 giây |
|  | Rơle tín hiệu | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
| 2 | Mêgôm mét hạ áp | Chiếc | 3 | Dùng để xác định điện trở cách điện | Điện áp thử: ≤ 1000 V |
| 3 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 3 | Dùng để kiểm tra mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Hợp bộ thí nghiệm rơle kỹ thuật số | Bộ | 1 | Dùng để chỉnh định các thông số của rơle | - Đầu vào: + Điện áp: (100 ÷ 250) V + Tần số: (47 ÷ 63) Hz - Đầu ra: + Dòng điện: Số kênh: ≥ 6 Phạm vi điều chỉnh: (0 ÷ 30) A + Điện áp: Số kênh: ≥ 3 Phạm vi điều chỉnh: (0 ÷ 600) V + Tần số: (0 ÷ 1000) Hz |
| 5 | Bàn thực hành đa năng | Chiếc | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra |
| 6 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 3 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 1 |  |  |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THÍ NGHIỆM RƠLE TỰ ĐỘNG ĐIỆN

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 39

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rơle tự động đóng lặp lại | Chiếc | 1 | Sử dụng để cài đặt và kiểm tra các chức năng của rơle và xác định được sai số của từng loại rơle | - Điện áp: (100 ÷ 250) V - Cài đặt được số lần đóng lặp lại |
| 2 | Rơle giám sát mạch cắt | Chiếc | 1 |  | Điện áp: (100 ÷ 250) V |
| 3 | Mêgôm mét hạ áp | Chiếc | 1 | Dùng để xác định điện trở cách điện | Điện áp thử: ≤ 1000 V |
| 4 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 3 | Dùng để kiểm tra mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Hợp bộ thí nghiệm rơle kỹ thuật số | Bộ | 1 | Dùng để chỉnh định các thông số của rơle | - Đầu vào: + Điện áp: (100 ÷ 250) V + Tần số: (47 ÷ 63)Hz - Đầu ra: + Dòng điện: Số kênh: ≥ 6 Phạm vi điều chỉnh: (0 ÷ 30) A + Điện áp: Số kênh: ≥ 3 Phạm vi điều chỉnh: (0 ÷ 600) V + Tần số: (0 ÷ 1000) Hz |
| 6 | Bàn thực hành đa năng | Chiếc | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra |
| 7 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 3 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 1 |  |  |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THÍ NGHIỆM MẠCH BẢO VỆ VÀ TỰ ĐỘNG

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 41

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình mạch bảo vệ rơle và đo lường trong trạm biến áp | Bộ | 1 | - Sử dụng để mô tả nguyên lý làm việc của mạch bảo vệ rơle - Dùng để thực hành thí nghiệm | Mô hình bao gồm: Rơle, Ampe mét, vôn mét, công tơ 3 pha, bộ ghi chụp sự cố, mạch dòng, mạch áp, mạch tín hiệu, mạch tự động đóng lại, nguồn nuôi |
| 2 | Bộ điều chỉnh điện áp dưới tải | Bộ | 1 | Sử dụng để thí nghiệm các thông số máy biến áp | - Số nấc điều chỉnh: 19 - Điện áp điều khiển: 220 V |
| 3 | Terô mét | Chiếc | 3 | Dùng để xác định điện trở nối đất | Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω |
| 4 | Mêgôm mét hạ áp | Chiếc | 1 | Dùng để xác định điện trở cách điện | Điện áp thử: ≤ 1000 V |
| 5 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 3 | Dùng để kiểm tra mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Hợp bộ thí nghiệm rơle kỹ thuật số | Bộ | 1 | Dùng để chỉnh định các thông số của rơle | - Đầu vào: + Điện áp: (100 ÷ 250) V + Tần số: (47 ÷ 63) Hz - Đầu ra: + Dòng điện: Số kênh: ≥ 6 Phạm vi điều chỉnh: (0 ÷ 30) A + Điện áp: Số kênh: ≥ 3 Phạm vi điều chỉnh: (0 ÷ 600) V + Tần số: (0 ÷ 1000) Hz |
| 7 | Bàn thực hành đa năng | Chiếc | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra |
| 8 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 3 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 1 |  |  |
| 9 | Máy vi tính | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THÍ NGHIỆM MẪU HÓA DẦU MÁY BIẾN ÁP

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môđun: MĐ 42

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thí nghiệm dầu máy biến áp | Bộ | 1 | Dùng để phân tích chất lượng của dầu máy biến áp | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy đo độ chớp cháy kín | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (30 ÷ 400)0C |
|  | Máy đo Tg dầu cách điện | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷ 100)% |
|  | Máy đo điện áp xuyên thủng | Chiếc | 1 |  | Điện áp thử: ≥ 100 kV |
|  | Máy vi lượng ẩm | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷ 60) mg/kg |
| 2 | Bộ dụng cụ lấy mẫu dầu | Chiếc | 3 | Sử dụng trong quá trình thí nghiệm | Loại thông dụng trên thị trường. |
| 3 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THÍ NGHIỆM MẠCH NGUỒN,

MẠCH DÒNG,MẠCH ÁP , MẠCH TÍN HIỆU

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 48

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình mạch bảo vệ rơle và đo lường trong trạm biến áp | Bộ | 1 | - Sử dụng để mô tả nguyên lý làm việc của mạch bảo vệ rơle - Dùng để thực hành thí nghiệm | Mô hình bao gồm: Rơle, Ampe mét, vôn mét, công tơ 3 pha, bộ ghi chụp sự cố, mạch dòng, mạch áp, mạch tín hiệu, mạch tự động đóng lại, nguồn nuôi |
| 2 | Bộ điều chỉnh điện áp dưới tải | Bộ | 1 | Sử dụng để thí nghiệm các thông số máy biến áp | - Số nấc điều chỉnh: 19 - Điện áp điều khiển: 220 V |
| 3 | Terô mét | Chiếc | 3 | Dùng để xác định điện trở nối đất | Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω |
| 4 | Mêgôm mét hạ áp | Chiếc | 1 | Dùng để xác định điện trở cách điện | Điện áp thử: ≤ 1000 V |
| 5 | Hợp bộ thí nghiệm rơle kỹ thuật số | Bộ | 1 | Dùng để chỉnh định các thông số của rơle | - Đầu vào: + Điện áp: (100 ÷ 250) V + Tần số:(47 ÷ 63)Hz - Đầu ra: + Dòng điện: Số kênh: ≥ 6 Phạm vi điều chỉnh: (0 ÷ 30) A, + Điện áp: Số kênh: ≥ 3 Phạm vi điều chỉnh: (0 ÷ 600) V + Tần số: (0 ÷ 1000) Hz |
| 6 | Bàn thực hành đa năng | Bàn | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra |
| 7 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 3 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 1 |  |  |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 34: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN):  TIN HỌC ỨNG DỤNG

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần mềm vẽ kỹ thuật | Bộ | 1 | Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ | Phiên bản phổ biến trên thị trường Cài được 19 máy vi tính. |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng và rèn luyện kỹ năng vẽ bằng phần mềm | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN):  TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng : ≥ 2500 ANSI lumens |
| 3 | Thiết bị nghe, nhìn | Bộ | 1 | Phục vụ để trợ giúp nghe các đoạn hội thoại tiếng Anh | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy cattset | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Micro | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Loa | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Âm li | Chiếc | 1 |  |  |

Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN):  KINH DOANH ĐIỆN NĂNG

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀUKHIỂN

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình mạch điều khiển máy ngắt điện | Bộ | 1 | Dùng giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc của mạch và để thực hành thí nghiệm | Mô hình hoạt động được, dàn trải thể hiện được cấu tạo vànguyên lý làm việc của các mạch điều khiển |
| 2 | Mô hình mạch điều khiển dao cách ly | Bộ | 1 |  |  |
| 3 | Mô hình mạch điều khiển làm mát máy biến áp | Bộ | 1 |  |  |
| 4 | Mêgôm mét hạ áp | Chiếc | 1 | Dùng để xác định điện trở cách điện | Điện áp thử: ≤ 1000 V |
| 5 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 3 | Dùng để kiểm tra mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Terô mét | Chiếc | 3 | Dùng để xác định điện trở nối đất | Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω |
| 7 | Hợp bộ thí nghiệm rơle kỹ thuật số | Bộ | 1 | Dùng để chỉnh định các thông số của rơle | - Đầu vào: Điện áp: (100 ÷ 250) V Tần số: (47 ÷ 63) Hz - Đầu ra: + Dòng điện: Số kênh: ≥ 6 Phạm vi điều chỉnh: (0 ÷ 30) A + Điện áp: Số kênh: ≥ 3 Phạm vi điều chỉnh: (0 ÷ 600) V + Tần số: (0 ÷ 1000) Hz |
| 8 | Bàn thực hành đa năng | Bàn | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra |
| 9 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 3 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
| 10 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 3 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Clê | Bộ | 1 |  | Kích cỡ: (6÷36) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  | Chiều dài: (250 ÷ 300)mm |
| 11 | Máy vi tính | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THÍ NGHIỆM ÁP KẾ CHÂN KHÔNG KẾ

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 43

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áp kế kiểu trực tiếp | Chiếc | 3 | Dùng để thí nghiệm kiểm tra sai số đo lường, khả năng chịu áp lực của áp kế, chân không kế | Phạm vi đo: (0 ÷ 250) Mpa |
| 2 | Áp kế kiểu giãn nở | Chiếc | 3 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 250) Mpa |
| 3 | Chân không kế kiểu trực tiếp | Chiếc | 3 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 250) Mpa |
| 4 | Chân không kế kiểu giãn nở | Chiếc | 3 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 250) Mpa |
| 5 | Áp kế mẫu | Chiếc | 3 |  | Cấp chính xác: ≥ 0,25 |
| 6 | Chân không kế mẫu | Chiếc | 3 |  | Cấp chính xác: ≥ 0,25 |
| 7 | Nhiệt kế | Chiếc | 1 | Dùng để kết hợp với áp kế chuẩn để thí nghiệm | - Giới hạn đo trên: ≥ 35 oC - Sai số < ± 1 oC |
| 8 | Ẩm kế | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 100) %RH Sai số < ± 10%RH |
| 9 | Các ống dẫn và đầu nối | Bộ | 1 |  | - Phù hợp với thiết bị thí nghiệm - Chịu được áp suất lớn hơn giới hạn đo của áp kế, chân không kế |
| 10 | Bộ tạo áp suất | Chiếc | 1 |  | Áp suất phù hợp với đối tượng đo |
| 11 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 3 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cờ lê | Bộ | 1 |  | Kích cỡ: (6÷36) mm |
|  | Thước đo | Chiếc | 1 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 350)mm Sai số: ≤ ± 0,1 mm |
| 12 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 13 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THÍ NGHIỆM ĐỒNG HỒ ĐO MỨC, LƯU LƯỢNG

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 44

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị |  | Đơn vị |  | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đồng hồ đo mức kiểu phao |  | Chiếc |  | 3 | Dùng để thí nghiệm kiểm tra sai số đo lường, khả năng chịu áp lực của đồng hồ | Áp lực làm việc: ≥ 2 Bar |
| 2 | Đồng hồ lưu lượng chênh lệch áp chỉ mức |  | Chiếc |  | 3 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 25) Bar |
| 3 | Đồng hồ lưu lượng chênh lệch áp có công tơ |  | Chiếc |  | 3 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 25) Bar |
| 4 | Đồng hồ đo mức mẫu |  | Chiếc |  | 3 |  | Cấp chính xác: ≥ 0,25 |
| 5 | Đồng hồ đo lưu lượng mẫu |  | Chiếc |  | 3 |  | Cấp chính xác: ≥ 0,25 |
| 6 | Bộ tạo áp lực |  | Chiếc |  | 1 |  | Tạo áp lực phù hợp với đối tượng đo |
| 7 | Bình tích áp |  | Chiếc |  | 1 |  | Dung tích: ≥ 50 lít |
| 8 | Bộ van tiết lưu |  | Chiếc |  | 1 |  | Phù hợp với thiết bị thí nghiệm |
| 9 | Dụng cụ điện cầm tay |  | Bộ |  | 3 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc |  | 1 |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ |  | 3 |  | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Clê | Bộ |  | 1 |  |  | Kích cỡ: (6÷36) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc |  | 1 |  |  | Chiều dài: 250 mm ÷ 300 mm |
| 11 | Máy vi tính | Bộ |  | 1 |  |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ |  | 1 |  | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 40. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 45

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cầu đo nhiệt độ chỉ thị | Chiếc | 3 | Dùng để thí nghiệm kiểm tra sai số đo lường của các cơ cấu đo | Dải đo: (0 ÷ 500)0C. |
| 2 | Lôgômét đo nhiệt độ | Chiếc | 3 |  | Thang đo:≤ 10000C |
| 3 | Nhiệt kế mẫu | Chiếc | 3 | Dùng để so sánh và đánh giá các sai số trong quá trình thí nghiệm | Độ chính xác: ≤ 0,2% |
| 4 | Thiết bị tạo nhiệt | Chiếc | 3 | Sử dụng trong quá trình thí nghiệm | Dải đo: (0 ÷ 300)0C |
| 5 | Mêgôm mét hạ áp | Chiếc | 3 |  | Điện áp thử: ≤ 1000V |
| 6 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 3 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 3 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Panh kẹp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 41. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THÍ NGHIỆM RƠLE ÁP LỰC, CHÂN KHÔNG VÀ RƠLE NHIỆT

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môđun: MĐ 46

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rơle áp lực, chân không | Chiếc | 3 | Dùng để thí nghiệm kiểm tra khả năng chịu tải, độ cách điện | Phạm vi điều chỉnh: (-1 ÷ 20) Bar |
| 2 | Rơle nhiệt | Chiếc | 3 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
| 3 | Áp kế mẫu | Chiếc | 3 | Dùng để so sánh và đánh giá các sai số trong quá trình thí nghiệm | Độ chính xác: ≤ 0,2% |
| 4 | Nhiệt kế mẫu | Chiếc | 3 |  | Độ chính xác: ≤ 0,2% |
| 5 | Chân không kế mẫu | Chiếc | 3 |  | Độ chính xác: ≤ 0,2% |
| 6 | Mêgôm mét hạ áp | Chiếc | 3 | Sử dụng để đo điện trở cách điện | Điện áp thử: ≤ 1000V |
| 7 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 3 | Sử dụng để đo thông mạch | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 3 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Panh kẹp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
| 9 | Máy vi tính | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 42. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THÍ NGHIỆM MẠCH ĐO LƯỜNG, GHI CHỤP

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 49

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình mạch bảo vệ rơle và đo lường trong trạm biến áp | Bộ | 1 | - Sử dụng để mô tả nguyên lý làm việc của mạch bảo vệ rơ le - Dùng để thực hành thí nghiệm | Mô hình bao gồm: Rơle, Ampe mét, vôn mét, công tơ 3 pha, bộ ghi chụp sự cố, mạch dòng, mạch áp, mạch tín hiệu, mạch tự động đóng lại, nguồn nuôi |
| 2 | Terô mét | Chiếc | 1 | Dùng để xác định điện trở nối đất | Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω |
| 3 | Mêgôm mét hạ áp | Chiếc | 3 | Dùng để xác định điện trở cách điện | Điện áp thử: ≤ 1000 V |
| 4 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 3 | Sử dụng để đo thông mạch | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Hợp bộ thí nghiệm rơle kỹ thuật số | Bộ | 1 | Dùng để chỉnh định các thông số của rơle | - Đầu vào: + Điện áp: (100 ÷ 250) V + Tần số:(47 ÷ 63)Hz - Đầu ra: + Dòng điện: Số kênh: ≥ 6 Phạm vi điều chỉnh: (0 ÷ 30) A + Điện áp: Số kênh: ≥ 3 Phạm vi điều chỉnh: (0 ÷ 600) V + Tần số: (0 ÷ 1000) Hz |
| 6 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 3 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 1 |  |  |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 43. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC,MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị |  | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | THIẾT BỊ AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG |  |  |  |  |  |
| 1 | Dụng cụ bảo hộ lao động |  | Bộ | 1 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mũ vải bảo hộ |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Giày bảo hộ |  | Đôi | 1 |  |  |
|  | Găng tay |  | Đôi | 1 |  |  |
|  | Khẩu trang |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kính bảo hộ |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ủng |  | Đôi | 1 |  |  |
| 2 | Dụng cụ an toàn điện |  | Bộ | 1 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Găng tay cách điện |  | Đôi | 1 |  |  |
|  | Ủng cách điện |  | Đôi | 1 |  |  |
|  | Thảm cách điện |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Sào cách điện |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện hạ áp |  | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Bút thử điện cao áp |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tiếp địa di động hạ áp |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Tiếp địa di động cao áp |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Biển báo an toàn |  | Bộ | 3 |  |  |
| 3 | Dụng cụ cứu thương |  | Bộ | 1 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Namvề thiết bị y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Tủ kính |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo,… |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Cáng cứu thương |  | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy |  | Bộ | 1 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Bình khí CO2 |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bình bột |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Thang di động |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Xẻng |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Họng nước cứu hỏa |  | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Bàn thử tải dây đeo an toàn |  | Chiếc | 1 |  | Khả năng thử tải đến 500 kg |
| 6 | Dây đeo an toàn |  | Chiếc | 1 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Namvề an toàn điện |
| 7 | Guốc trèo |  | Đôi | 1 |  |  |
|  | THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |  |  |
| 8 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật |  | Bộ | 18 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Thước kẻ |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước chữ T |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Hộp compa |  | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Êke |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước đo độ |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lỗ tròn |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lỗ Ellipse |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước nối đường cong |  | Chiếc | 1 |  |  |
| 9 | Mô hình các khối hình học |  | Bộ | 1 |  | Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Lập phương |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Lăng trụ |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Hình chóp |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Hình chóp cụt |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Hình trụ |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Hình nón |  | Chiếc | 1 |  |  |
| 10 | Mối ghép cơ khí |  | Bộ | 1 |  | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Ghép ren |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép then |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép then hoa |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép bằng chốt |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép bằng đinh tán |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghép hàn |  | Chiếc | 1 |  |  |
| 11 | Mô hình một số liên kết cơ bản |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Liên kết tựa |  | Bộ | 1 |  | - Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với giảng dạy |
|  | Liên kết bản lề |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Liên kết gối |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Liên kết dây mềm |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Liên kết thanh |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Liên kết ngàm |  | Bộ | 1 |  |  |
| 12 | Mẫu vật liệu kim loại và hợp kim (Gang, lá thép kỹ thuật điện, đồng, nhôm, Vonfram, kẽm, thiếc…) |  | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 13 | Mẫu vật liệu cách điện thể lỏng (Dầu máy biến áp, sơn cách điện…) |  | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 14 | Mẫu vật liệu cách điện thể rắn (Thủy tinh, sứ, mi ca, cao su, composite…) |  | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 15 | Mẫu khí SF6 (Êlêgaz) |  | Kg | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 16 | Bộ mẫu linh kiện điện tử |  | Bộ | 1 |  | Các mẫu linh kiện điện tử thông dụng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Bộ mẫu linh kiện thụ động |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ mẫu linh kiện bán dẫn |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ mẫu linh kiện bán dẫn có vùng điện trở âm |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ mẫu linh kiện bán dẫn quang điện |  | Bộ | 1 |  |  |
| 17 | Bộ thực hành điện tử cơ bản |  | Bộ | 3 |  | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn |  | Bộ | 1 |  | - Điện áp vào :220/380 V - Điện áp ra xoay chiều: (6; 9; 24) V - Điện áp ra một chiều: (±5;±12)V |
|  | Mô đun mạch chỉnh lưu một pha |  | Bộ | 1 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Mô đun mạch chỉnh lưu ba pha |  | Bộ | 1 |  | Dòng điện:≥ 5 A |
|  | Mô đun nguồn ổn áp |  | Bộ | 1 |  | Dòng điện:≥ 400 mA |
|  | Mô đun mạch khuếch đại điện áp |  | Bộ | 1 |  | Dòng điện:≥ 400 mA |
|  | Mô đun khuếch đại công suất |  | Bộ | 1 |  | Công suất: (0,2÷ 500) W |
|  | Mô đun bộ tạo tín hiệu xung chữ nhật |  | Bộ | 1 |  | Tần số: (0÷ 300) MHz |
|  | Mô đun bộ tạo tín hiệu xung răng cưa |  | Bộ | 1 |  | Tần số: (0÷ 300) MHz |
| 18 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều |  | Bộ | 1 |  | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Khung gá thiết bị |  | Chiếc | 1 |  | Bằng kim loại sơn tĩnh điện - Dài: ≥ 700 mm - Rộng: ≥ 500 mm - Cao: ≥: 200 mm |
|  | Mô đun nguồn |  | Bộ | 1 |  | - Điện áp: 220/380 VAC - Dòng điện: (5 ÷ 10) A - Điện áp ra thay đổi được: (90 ÷ 400) VAC |
|  | Đồng hồ cosφ |  | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Đồng hồ tần số |  | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác:≤ 2,5 |
|  | Ampe mét AC |  | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Vôn mét AC |  | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung) |  | Bộ | 1 |  | Thông số phù hợp với bài thí nghiệm |
|  | Bộ dây nối, giắc cắm |  | Bộ | 2 |  | Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm |
| 19 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều |  | Bộ | 1 |  | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Khung gá thiết bị |  | Chiếc | 1 |  | Bằng kim loại sơn tĩnh điện - Cao: ≥ 700 mm - Dài: ≥ 500 mm - Rộng: ≥ 200 mm |
|  | Mô đun nguồn |  | Bộ | 2 |  | - Dòng điện: (5 ÷ 10) A - Điện áp ra thay đổi được: (6 ÷ 24) VDC |
|  | Ôm mét |  | Chiếc | 2 |  | Khoảng đo: ≤ 5000 |
|  | Ampe mét DC |  | Chiếc | 2 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Vôn mét DC |  | Chiếc | 2 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Mô đun tải thuần trở |  | Bộ | 2 |  | Công suất: ≤ 100 W |
|  | Bộ dây nối, giắc cắm |  | Bộ | 2 |  | Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm |
| 20 | Mô hình máy biến áp |  | Bộ | 1 |  | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Máy biến áp 3 pha |  | Chiếc | 1 |  | Công suất: ≥ 3 kVA |
|  | Máy biến áp 1 pha |  | Chiếc | 1 |  | Công suất: ≥ 1,5 kVA |
|  | Máy biến áp tự ngẫu 1 pha. |  | Chiếc | 1 |  | Công suất: ≥ 1,5 kVA Điện áp thứ cấp: 110 V ÷ 220 V |
| 21 | Máy biến áp đo lường |  | Bộ | 1 |  | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Máy biến điện áp 3 pha |  | Chiếc | 1 |  | Điện áp: ≥ 6 kV |
|  | Máy biến điện áp 1 pha |  | Chiếc | 3 |  | Điện áp: ≥ 0,4 kV |
|  | Máy biến dòng điện |  | Chiếc | 3 |  | Dòng điện: ≥ 50 A |
| 22 | Mô hình máy phát điện một chiều |  | Bộ | 1 |  | Công suất: ≥ 1 kW |
| 23 | Bộ thí nghiệm dầu máy biến áp |  | Bộ | 1 |  | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Máy đo độ chớp cháy kín |  | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (30 ÷ 400) 0C |
|  | Máy đo Tg dầu cách điện |  | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷ 100) % |
|  | Máy đo điện áp xuyên thủng |  | Chiếc | 1 |  | Điện áp thử: ≥ 100 kV |
|  | Máy vi lượng ẩm |  | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0 ÷ 60) mg/kg. |
| 24 | Mô hình động cơ không đồng bộ một pha |  | Bộ | 1 |  | - Công suất: ≥ 1 kW - Cắt bổ 1/2 ÷ 1/4 vỏ stato |
| 25 | Mô hình động cơ không đồng bộ ba pha |  | Bộ | 1 |  | - Công suất: ≥ 0,5 kW - Cắt bổ 1/2 ÷ 1/4 vỏ stato |
| 26 | Mô hình mạch bảo vệ rơle và đo lường trong trạm biến áp |  | Bộ | 1 |  | Mô hình bao gồm: Rơle, Ampe mét, vôn mét, công tơ 3 pha, bộ ghi chụp sự cố, mạch dòng, mạch áp, mạch tín hiệu, mạch tự động đóng lại, nguồn nuôi |
| 27 | Mô hình nhà máy thủy điện |  | Bộ | 1 |  | - Thể hiện được thượng lưu, hạ lưu, đập, ống dẫn, tổ máy - Kích thước: ≥ (1000 x 1000 x 1000) mm |
| 28 | Mô hình nhà máy nhiệt điện |  | Bộ | 1 |  | - Thể hiện được hệ thống cấp nhiên liệu, lò hơi, tổ máy, bình ngưng - Kích thước: ≥ (1000 x 1000 x 1000) mm |
| 29 | Mô hình trạm biến áp |  | Bộ | 1 |  | - Thể hiện được máy biến áp, các thiết bị đóng cắt phía sơ cấp, thứ cấp - Kích thước: ≥ (1000 x 1000 x 1000) mm |
| 30 | Bộ mẫu thiết bị chống sét |  | Bộ | 1 |  | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Kim thu sét |  | Chiếc | 1 |  | - Chiều dài: ≥ 1 m - Tiết diện: ≥ 8 mm2 |
|  | Dây chống sét |  | m | 1 |  | - Chiều dài ≥ 1 m - Tiết diện ≥ 6 mm2 |
|  | Dây nối đất (dây tiếp địa) |  | m | 1 |  | Tiết diện: ≥ 16mm2 |
|  | Chống sét van |  | Quả | 1 |  | Điện áp: ≥ 6 kV |
|  | Chống sét ống |  | Quả | 1 |  | Điện áp: ≥ 6 kV |
|  | Cọc tiếp địa |  | Chiếc | 1 |  | - Thép V mạ kẽm - Chiều dài: ≥ 1500 mm |
|  | Thanh tiếp địa |  | m | 1 |  | - Thép dẹt mạ kẽm - Kích thước: ≥(5x50) mm2 |
| 31 | Biến dòng chân sứ |  | Chiếc | 3 |  | - Điện áp: ≤ 110 kV - Công suất: (0 ÷ 50)VA |
| 32 | Kháng điện |  | Chiếc | 3 |  | - Điện áp: ≤ 35 kV - Công suất: (0 ÷ 100) kVAr |
| 33 | Động cơ điện không đồng bộ 3 pha |  | Chiếc | 3 |  | Công suất: ≥ 1 kW |
| 34 | Động cơ điện không đồng bộ 1 pha |  | Chiếc | 3 |  | Công suất: ≥ 1 kW |
| 35 | Máy phát điện đồng bộ |  | Bộ | 1 |  | Công suất: ≥ 10 kW |
| 36 | Máy biến áp lực |  | Chiếc | 1 |  | Công suất: ≥ 30 kVA |
| 37 | Bộ điều chỉnh điện áp dưới tải |  | Bộ | 1 |  | - Số nấc điều chỉnh: 19 - Điện áp điều khiển: 220 V |
| 38 | Bàn thực hành đa năng |  | Bàn | 6 |  | Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra |
| 39 | Khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp |  | Bộ | 6 |  | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Áp tô mát 3 pha |  | Chiếc | 1 |  | Dòng diện:> 300 A |
|  | Áp tô mát 3 pha |  | Chiếc | 1 |  | Dòng diện:<300 A |
|  | Áp tô mát 1 pha 1 cực |  | Chiếc | 1 |  | Dòng diện:≤ 300 A |
|  | Áp tô mát 1 pha 2 cực |  | Chiếc | 1 |  | Dòng diện:≤ 300 A |
|  | Cầu chì |  | Chiếc | 1 |  | Dòng diện:≥ 5 A |
|  | Công tắc tơ |  | Chiếc | 1 |  | Dòng diện:≥ 10 A |
|  | Công tắc 2 cực |  | Chiếc | 1 |  | Dòng diện:≥ 5 A |
|  | Công tắc 3 cực |  | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Công tắc 4 cực |  | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Công tắc hành trình |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cầu dao 1 pha |  | Chiếc | 1 |  | Dòng diện:≥ 10 A |
|  | Cầu dao 3 pha |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Khóa chuyển mạch điện áp |  | Chiếc | 1 |  | Dòng diện:≥ 15 A |
|  | Khởi động từ |  | Chiếc | 1 |  | Dòng diện:> 300 A |
|  | Khởi động từ |  | Chiếc | 1 |  | Dòng diện:<300 A |
|  | Rơle nhiệt |  | Chiếc | 1 |  | Dòng diện:≥ 10 A |
| 40 | Khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ trung áp, cao áp |  | Bộ | 1 |  | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Máy cắt khí SF6 |  | Bộ | 1 |  | Điện áp: ≥ 6 kV |
|  | Máy cắt chân không |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Dao cách ly thao tác bằng điện |  | Bộ | 1 |  | - Điện áp: ≤ 110 kV - Dòng điện: (0 ÷ 1250) A |
|  | Dao cách ly thao tác bằng cơ khí |  | Bộ | 1 |  | - Điện áp: ≤ 110 kV - Dòng điện: (0 ÷ 1250) A |
|  | Chống sét van |  | Quả | 3 |  | Điện áp: ≤ 15 kV |
|  | Chống sét van |  | Quả | 3 |  | Điện áp: (22÷500) kV |
| 41 | Rơle điều khiển và bảo vệ |  | Bộ | 1 |  | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Rơle so lệch |  | Chiếc | 1 |  | - Điện áp: (100 ÷ 250) V - Chức năng chính: + Bảo vệ so lệch có hãm hoặc không hãm + Bảo vệ quá dòng dự phòng |
|  | Rơle khoảng cách |  | Chiếc | 1 |  | - Điện áp: (100 ÷ 250) V - Chức năng chính: + Bảo vệ khoảng cách 3 cấp tác động + Bảo vệ quá dòng dự phòng |
|  | Rơle quá dòng điện |  | Chiếc | 1 |  | - Điện áp: (110 ÷ 250) V - Chức năng chính: + Bảo vệ quá dòng điện + Bảo vệ dòng điện thứ tự nghịch và thứ tự không |
|  | Rơle tần số |  |  | 1 |  | - Điện áp: (110 ÷ 250) V - Bảo vệ quá tần số/kém tần số 3 cấp tác động - Bảo vệ tốc độ biến đổi tần số df/dt 3 cấp tác động |
|  | Rơle điện áp |  | Chiếc | 1 |  | - Điện áp: (110 ÷ 250) V - Chức năng bảo vệ quá áp, thấp áp |
|  | Rơle dòng điện |  | Chiếc | 1 |  | Phạm vi điều chỉnh: (0 ÷ 800) A |
|  | Rơ le bảo vệ mất pha |  | Chiếc | 1 |  | Điện áp: (110 ÷ 250) V |
|  | Rơle trung gian |  | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≤ 10 A |
|  | Rơle thời gian |  | Chiếc | 1 |  | thút/nhả ≥ 3 giây |
|  | Rơle tín hiệu |  | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Rơ le tổng trở |  | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Rơle hơi |  | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Rơle dòng dầu |  | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Rơle áp lực |  | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Rơle nhiệt |  | Chiếc | 1 |  | Dòng điện: ≥ 15 A |
| 42 | Hợp bộ thí nghiệm rơle kỹ thuật số |  | Bộ | 1 |  | - Đầu vào: Điện áp: (100 ÷ 250) V Tần số: (47 ÷ 63) Hz, - Đầu ra: + Dòng điện:Số kênh: ≥ 6 Phạm vi điều chỉnh: (0 ÷ 30) A + Điện áp: Số kênh: ≥ 3 Phạm vi điều chỉnh (0 ÷ 600) V + Tần số: (0 ÷ 1000) Hz |
| 43 | Hợp bộ kiểm chuẩn công tơ 3 pha |  | Bộ | 1 |  | - Điện áp đầu ra: (0÷380) V - Dòng điện đầu ra: (0,5 ÷ 100) A |
| 44 | Hợp bộ kiểm chuẩn công tơ 1 pha |  | Bộ | 1 |  | - Điện áp đầu ra: (0÷220) V - Dòng điện đầu ra: (0,5 ÷ 50) A |
| 45 | Rơle tự động đóng lặp lại |  | Chiếc | 1 |  | - Điện áp: (100 ÷ 250) V - Cài đặt được số lần đóng lặp lại |
| 46 | Rơle giám sát mạch cắt |  | Chiếc | 1 |  | - Điện áp: (100 ÷ 250) V |
| 47 | Thiết bị chiếu sáng |  | Bộ | 2 |  | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Đèn sợi đốt |  | Bộ | 6 |  | Công suất: ≥ 5 W |
|  | Đèn huỳnh quang |  | Bộ | 6 |  | Công suất: ≥ 20 W |
|  | Đèn halozen |  | Bộ | 2 |  | Công suất: ≥ 500 W |
|  | Đèn cao áp thuỷ ngân |  | Bộ | 2 |  | Công suất: ≥ 250 W |
| 48 | Hệ thống tiếp địa |  | Bộ | 1 |  | - Mô hình hệ thống bao gồm: tiếp địa trạm, tiếp địa cột điện, cột thu lôi - Điện áp: ≤ 110 kV |
| 49 | Máy khoan bàn |  | Bộ | 1 |  | Đường kính lỗ khoan: ≤ 14 mm |
| 50 | Máy mài 2 đá |  | Chiếc | 1 |  | Đường kính đá mài: 450 mm |
| 51 | Máy hàn |  | Bộ | 2 |  | Dòng điện hàn: 50A 300A |
| 52 | Bàn nguội |  | Bộ | 01 |  | - Số vị trí làm việc:≥ 18 - Mỗi vị trí làm việc có 1 etô |
| 53 | Dây tiếp địa |  | m | 10 |  | Tiết diện: ≥ 4 mm2 |
| 54 | Ổ cắm di động |  | Chiếc | 3 |  | - Công suất: ≥ 2000 W - Chiều dài: ≥ 20 m |
| 55 | Cách điện đứng |  | Quả | 6 |  | Điện áp: ≤ 110 kV |
| 56 | Cách điện treo |  | Chuỗi | 6 |  | Điện áp: ≤ 110 kV |
| 57 | Cách điện xuyên |  | Chiếc | 3 |  | Điện áp: ≤ 110 kV |
| 58 | Tụ điện 1 pha |  | Chiếc | 3 |  | Công suất: ≥ 5 kVar |
| 59 | Tụ điện 3 pha |  | Chiếc | 3 |  | Công suất: ≥ 5 kVar |
| 60 | Cáp lực hạ thế |  | Sợi | 3 |  | - Điện áp: ≤ 1000 V - Chiều dài: (10÷30) m |
| 61 | Cáp lực trung thế một pha |  | Sợi | 3 |  | - Điện áp: ≤ 35 kV - Tiết diện: ≤ 240 mm2 - Chiều dài: (10÷30) m |
| 62 | Cáp lực trung thế ba pha |  | Sợi | 3 |  | - Điện áp: ≤ 35 kV - Tiết diện: ≤ 240 mm2 - Chiều dài:(10÷30)m |
| 63 | Máy hiện sóng (Oscilloscope) |  | Chiếc | 1 |  | - Số kênh: ≥ 2 - Tần số: ≥ 20 MHz |
| 64 | Đồng hồ vạn năng |  | Chiếc | 3 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 65 | Mêgôm mét hạ áp |  | Chiếc | 3 |  | Điện áp thử: ≤ 1000 V |
| 66 | Mêgôm mét cao áp |  | Chiếc | 3 |  | Điện áp thử: ≥ 2500 V |
| 67 | Terô mét |  | Bộ | 1 |  | Phạm vi đo:(0 ÷ 5000) Ω |
| 68 | Am pe kìm |  | Chiếc | 3 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 69 | Đồng hồ đo tốc độ |  | Chiếc | 3 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 70 | Thiết bị đo điện trở tiếp xúc |  | Chiếc | 1 |  | - Dải đo điện trở: (0 ÷ 300) mΩ - Dải dòng điện thí nghiệm: (0 ÷ 200) A |
| 71 | Thiết bị đo điện trở một chiều |  | Chiếc | 1 |  | Dải đo: ( 0 ÷ 5000)Ω |
| 72 | Thiết bị tạo dòng |  | Chiếc | 1 |  | - Phạm vi tạo dòng xoay chiều: (0 ÷ 20000) A - Phạm vi tạo dòng một chiều: (0 ÷ 5000) A |
| 73 | Thiết bị thử điện áp tăng cao một chiều |  | Bộ | 1 |  | Điện áp thử: ≥ 70 kV |
| 74 | Thiết bị thử điện áp tăng cao xoay chiều |  | Bộ | 1 |  | Điện áp thử: (0÷200) kV |
| 75 | Thiết bị đo điện dung tụ điện |  | Chiếc | 1 |  | - Phạm vi đo:( 0 ÷ 50) uF |
| 76 | Máy đo tỉ số biến áp |  | Chiếc | 1 |  | - Điện áp thử: 8 / 40 / 100 V - Dải đo dòng kích từ: (0 ÷ 2) A |
| 77 | Thiết bị chụp sóng máy cắt |  | Chiếc | 1 |  | - Số kênh đầu vào tiếp điểm: ≥ 3 - Điện áp thao tác: (0 ÷ 250) V - Dòng điện thao tác: (0 ÷ 50) A |
| 78 | Thiết bị đo đặc tuyến từ hóa |  | Chiếc | 1 |  | - Dải đo điện áp: (0 ÷ 2000) V - Dải đo dòng điện: ( 0 ÷ 20) A |
| 79 | Cầu đo điện trở 1 chiều |  | Chiếc | 3 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 80 | Cầu đo điện trở xoay chiều |  | Chiếc | 3 |  |  |
| 81 | Dụng cụ đo nhiệt độ |  | Bộ | 1 |  | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Nhiệt kế giãn nở |  | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0÷700)0C |
|  | Cặp nhiệt điện |  | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (0÷2000)0C |
|  | Súng bắn nhiệt độ |  | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (-50 ÷ 1050)0C |
|  | Nhiệt kế điện trở |  | Chiếc | 1 |  | Dải đo: (50÷ 1064)0C |
| 82 | Dụng cụ đo áp suất |  | Bộ | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Áp kế ống chữ U |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Áp kế piston |  | Chiếc | 1 |  |  |
| 83 | Dụng cụ đo lưu lượng |  | Bộ | 1 |  | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Lưu lượng kế tốc độ kiểu đếm số |  | Chiếc | 1 |  | Dải đo:(0÷ 50)0C |
|  | Lưu lượng kế kiểu piston |  | Chiếc | 1 |  | Dải đo: -300C÷ 500C |
|  | Lưu lượng kế kiểu hiệu áp kế |  | Chiếc | 1 |  | Dải đo:00C÷ 1000C |
| 84 | Dụng cụ đo lường điện |  | Bộ | 6 |  | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Vôn mét DC |  | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 500 V |
|  | Vôn mét AC |  | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ampe mét DC |  | Chiếc | 1 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Ampe mét AC |  | Chiếc | 3 |  | Thang đo max: ≥ 100 A |
|  | Oát mét một pha |  | Chiếc | 1 |  | Thang đo max: ≥ 1,5 kW |
|  | Oát mét 3 pha 2 phần tử |  | Chiếc | 1 |  | Thang đo max:≥ 2 kW |
|  | Oát mét 3 pha 3 phần tử |  | Chiếc | 1 |  | Thang đo max:≥ 2 kW |
|  | VAr mét 3 pha 2 phần tử |  | Chiếc | 1 |  | Thang đo max:≥ 1 kVAr |
|  | Công tơ cảm ứng 1 pha |  | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 2 phần tử |  | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử |  | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử |  | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ điện tử |  | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Cos mét một pha |  | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Cos mét ba pha |  | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Tần số kế |  | Chiếc | 3 |  | Dải đo: (0 ÷ 65) Hz |
| 85 | Dụng cụ đo lường điện mẫu |  | Bộ | 3 |  | Cấp chính xác: 0,5 |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Vôn mét DC mẫu |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Vôn mét AC mẫu |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ampe mét DC mẫu |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ampe mét AC mẫu |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tần số kế mẫu |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Oát mét 3 pha 2 phần tử mẫu |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tơ cảm ứng 1 pha mẫu |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử mẫu |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tơ phản kháng 3 pha mẫu |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tơ điện tử mẫu |  | Chiếc | 1 |  |  |
| 86 | Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí |  | Bộ | 3 |  | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Thước cặp |  | Chiếc | 1 |  | - Dải đo: 0 mm ÷ 50 mm - Cấp chính xác: ≤ 0,1 mm |
|  | Thước lá |  | Chiếc | 6 |  | Chiều dài:300 mm ÷ 1000 mm |
|  | Pan me |  | Chiếc | 1 |  | - Dải đo: 0mm ÷ 50mm - Cấp chính xác: ≤ 0,1 mm |
|  | Ê ke vuông |  | Chiếc | 1 |  | - Vật liệu chế tạo bằng thép. - Chiều dài: ≥ 200 mm |
|  | Dưỡng kiểm tra mối hàn |  | Bộ | 3 |  | Dải đo: 3 mm÷ 12 mm |
| 87 | Bộ dụng cụ lấy mẫu dầu |  | Bộ | 3 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 88 | Dụng cụ gia công ren |  | Bộ | 2 |  | - Đường kính ren gia công:≤ M12 - Đường kính mũi khoan: 3mm 12 mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mũi khoan |  | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Tay quay- Bàn ren |  | Bộ | 3 |  |  |
|  | Tay quay - Ta rô |  | Bộ | 3 |  |  |
| 89 | Dụng cụ vạch dấu |  | Bộ | 1 |  | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu |  | Chiếc | 18 |  | Chiều dài:120 mm÷ 150 mm |
|  | Mũi chấm dấu |  | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Đài vạch |  | Chiếc | 3 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khối D |  | Chiếc | 3 |  | Kích thước: ≥ (100 x100 x120)mm |
|  | Khối V |  | Chiếc | 3 |  | Kích thước: ≥ (75 x 35 x 30) mm |
|  | Bàn máp |  | Chiếc | 3 |  | Kích thước: ≥ (400 x 400) mm |
| 90 | Dụng cụ điện cầm tay |  | Bộ | 3 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh |  | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh |  | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Kìm cắt dây |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm điện |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm mỏ uốn khuyết |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép đầu cốt |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Panh kẹp |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ hàn xung |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy khò hàn |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dụng cụ hút thiếc |  | Chiếc | 1 |  |  |
| 91 | Dụng cụ cơ khí cầm tay |  | Bộ | 1 |  | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Đe nguội |  | Chiếc | 3 |  | Trọng lượng:50 kg ÷ 75 kg |
|  | Búa |  | Chiếc | 3 |  | Trọng lượng: 2 kg ÷ 7 kg |
|  | Búa nguội |  | Chiếc | 18 |  | Trọng lượng: 0,3kg ÷ 1,5 kg |
|  | Cưa tay |  | Chiếc | 18 |  | Chiều dài thân:300 mm 350 mm |
|  | Dũa dẹt |  | Chiếc | 18 |  | Chiều dài: 200 mm ÷ 400 mm |
|  | Dũa tròn |  | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dũa tam giác |  | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dũa lòng mo |  | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dũa vuông |  | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Đục bằng |  | Chiếc | 18 |  | Chiều dài: 120 mm÷ 150 mm |
|  | Đục nhọn |  | Chiếc | 18 |  | Chiều dài:120 mm÷ 150 mm |
|  | Mỏ lết |  | Chiếc | 3 |  | Chiều dài: 250 mm ÷ 300 mm |
|  | Kéo cắt tôn |  | Chiếc | 9 |  | Cắt được tôn dày: ≥ 3mm |
|  | Clê |  | Bộ | 3 |  | Kích cỡ: (6÷36) mm |
|  | THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO |  |  |  |  |  |
| 92 | Máy vi tính |  | Bộ | 2 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 93 | Máy chiếu (Projector) |  | Chiếc | 1 |  | - Cường độ sáng : ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phông chiếu : ≥ 1800 mm x 1800 mm |
| 94 | Bàn vẽ kỹ thuật |  | Bộ | 18 |  | Kích thước mặt bàn: ≥ khổ A3. Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng |

PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 44: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIN HỌC ỨNG DỤNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần mềm vẽ kỹ thuật | Bộ | 1 | Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 19 | Đang sử dụng phổ biến tại thời điểm trang bị |

Bảng 45. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN):  TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị nghe, nhìn | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Máy cassette | Chiếc | 1 |  |
|  | Micro | Chiếc | 1 |  |
|  | Loa | Đôi | 1 |  |
|  | Âm li | Chiếc | 1 |  |

Bảng 46. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀUKHIỂN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình mạch điều khiển máy ngắt điện | Bộ | 1 | Mô hình hoạt động được, dàn trải thể hiện đượ cấu tạo và nguyên lý làm việc của các mạch điều khiển |
| 2 | Mô hình mạch điều khiển dao cách ly | Bộ | 1 |  |
| 3 | Mô hình mạch điều khiển làm mát máy biến áp | Bộ | 1 |  |

Bảng 47. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THÍ NGHIỆM ÁP KẾ CHÂN KHÔNG KẾ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 43

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áp kế kiểu trực tiếp | Chiếc | 3 | Phạm vi đo: (0 ÷ 250) Mpa |
| 2 | Áp kế kiểu giãn nở | Chiếc | 3 | Phạm vi đo: (0 ÷ 250) Mpa |
| 3 | Chân không kế kiểu trực tiếp | Chiếc | 3 | Phạm vi đo: (0 ÷ 250) Mpa |
| 4 | Chân không kế kiểu giãn nở | Chiếc | 3 | Phạm vi đo: (0 ÷ 250) Mpa |
| 5 | Áp kế mẫu | Chiếc | 3 | Cấp chính xác: ≥ 0,25 |
| 6 | Chân không kế mẫu | Chiếc | 3 | Cấp chính xác: ≥ 0,25 |
| 7 | Nhiệt kế | Chiếc | 1 | - Giới hạn đo trên: ≥ 35 oC - Sai số:≤ ± 1 oC |
| 8 | Ẩm kế | Chiếc | 1 | Phạm vi đo:(0 ÷ 100) %RH Sai số:≤ ± 10%RH |
| 9 | Các ống dẫn và đầu nối | Bộ | 1 | - Phù hợp với thiết bị thí nghiệm - Chịu được áp suất lớn hơn giới hạn đo của áp kế, chân không kế |
| 10 | Bộ tạo áp suất | Chiếc | 1 | Áp suất phù hợp với đối tượng đo |

Bảng 48. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THÍ NGHIỆM ĐỒNG HỒ ĐO MỨC, LƯU LƯỢNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 44

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đồng hồ đo mức kiểu phao | Chiếc | 3 | Áp lực làm việc: ≥ 2 Bar |
| 2 | Đồng hồ lưu lượng chênh lệch áp chỉ mức | Chiếc | 3 | Phạm vi đo: (0 ÷ 25) Bar |
| 3 | Đồng hồ lưu lượng chênh lệch áp có công tơ | Chiếc | 3 | Phạm vi đo: (0 ÷ 25) Bar |
| 4 | Đồng hồ đo mức mẫu | Chiếc | 3 | Cấp chính xác: ≥ 0,25 |
| 5 | Đồng hồ đo lưu lượng mẫu | Chiếc | 3 | Cấp chính xác: ≥ 0,25 |
| 6 | Bộ tạo áp lực | Chiếc | 1 | Tạo áp lực phù hợp với đối tượng đo |
| 7 | Bình tích áp | Chiếc | 1 | Dung tích: ≥ 50 lít |
| 8 | Bộ van tiết lưu | Chiếc | 1 | Phù hợp với thiết bị thí nghiệm |

Bảng 49. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 45

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cầu đo nhiệt độ chỉ thị | Chiếc | 3 | Dải đo: (0 ÷ 500)0C |
| 2 | Lôgômét đo nhiệt độ | Chiếc | 3 | Thang đo: ≤ 10000C |
| 3 | Nhiệt kế mẫu | Chiếc | 3 | Độ chính xác: ≤ 0,2% |
| 4 | Thiết bị tạo nhiệt | Chiếc | 3 | Dải đo: (0 ÷ 300)0C |

Bảng 50. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THÍ NGHIỆM RƠLE ÁP LỰC, CHÂN KHÔNG VÀ RƠLE NHIỆT

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môđun: MĐ 46

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rơle áp lực, chân không | Chiếc | 3 | Phạm vi điều chỉnh: (-1 ÷ 20) bar |
| 2 | Áp kế mẫu | Chiếc | 3 | Độ chính xác: ≤ 0,2% |
| 3 | Nhiệt kế mẫu | Chiếc | 3 | Độ chính xác: ≤ 0,2% |
| 4 | Chân không kế mẫu | Chiếc | 3 | Độ chính xác: ≤ 0,2% |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN

Trình độ: Cao đẳng nghề

(Kèm theo quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

| TT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Nguyễn Ngọc Tám | Kỹ sư Xây dựng | Chủ tịch HĐTĐ |
| 2 | Ông Trần Quang Khánh | Tiến sỹ Hệ thống điện | P.Chủ tịch HĐTĐ |
| 3 | Ông Vũ Đức Thoan | Thạc sỹ kỹ thuật | Ủy viên thư ký |
| 4 | Ông Nguyễn Xuân Nguyên | Thạc sỹ tự động hóa | Ủy viên |
| 5 | Ông Trịnh Trọng Chưởng | Tiến sỹ hệ thống điện | Ủy viên |
| 6 | Ông Phùng Anh Tuấn | Tiến sỹ Kỹ thuật Điện | Ủy viên |
| 7 | Ông Vũ Anh Tuấn | Thạc sỹ kỹ thuật | Ủy viên |