| BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 6A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

DẠY NGHỀ BẢO TRÌ THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12 /2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015     của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

|  | Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện Mã nghề: 40510242 Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề |
| --- | --- |

Năm 2015

| MỤC LỤC | Trang |
| --- | --- |
| Phần thuyết minh | 5 |
| Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn) | 6 |
| Bảng 1: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu (MH 07) | 7 |
| Bảng 2: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 08) | 9 |
| Bảng 3: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật (MH 09) | 11 |
| Bảng 4: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ ứng dụng (MH 10) | 13 |
| Bảng 5: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật điện - điện tử (MH 11) | 15 |
| Bảng 6: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Khí cụ điện (MH 12) | 18 |
| Bảng 7: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật đo lường điện và cảm biến (MH 13) | 21 |
| Bảng 8: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật an toàn và môi trường (MH 14) | 23 |
| Bảng 9: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đại cương thiết bị cơ điện (MH 15) | 25 |
| Bảng 10: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Trang bị điện (MH 16) | 26 |
| Bảng 11: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tổ chức quản lý bảo trì I (MH 17) | 30 |
| Bảng 12: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Theo dõi quá trình hoạt động của thiết bị (MĐ 18) | 31 |
| Bảng 13: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý sự cố thiết bị cơ điện (MĐ 19) | 34 |
| Bảng 14: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bảo trì máy điện I (MH 20) | 38 |
| Bảng 15: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo trì hệ thống truyền động điện I (MĐ 21) | 43 |
| Bảng 16: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo trì mạch điện I (MĐ 22) | 48 |
| Bảng 17: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nguội cơ bản (MĐ 23) | 53 |
| Bảng 18: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo trì hệ thống truyền động cơ khí I (MĐ 24) | 56 |
| Bảng 19: Danh mục thiết bị tối thiểu môđun (bắt buộc): Vận hành máy công cụ (MĐ 25) | 61 |
| Bảng 20: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Vẽ kỹ thuật nâng cao (MH 27) | 62 |
| Bảng 21: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kỹ thuật số (MH 28) | 63 |
| Bảng 22: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Thiết bị điều khiển khả lập trình (MH 29) | 65 |
| Bảng 23: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Công nghệ CNC (MH 30) | 68 |
| Bảng 24: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Bảo trì hệ thống truyền động điện II (MĐ 31) | 71 |
| Bảng 25: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Điện tử ứng dụng (MĐ 32) | 75 |
| Bảng 26: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Bảo trì hệ thống thuỷ lực khí nén I (MĐ 33) | 77 |
| Bảng 27: Danh mục thiết bị tối thiểu môđun (tự chọn): Bảo trì hệ thống bôi trơn làm mát (MĐ34) | 81 |
| Bảng 28: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Lắp đặt thiết bị (MĐ 35) | 84 |
| Bảng 29: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Bảo trì máy điện II (MĐ 36) | 88 |
| Bảng 30: Danh mục thiết bị tối thiểu môđun (bắt buộc): Bảo trì hệ thốngtruyền động cơ khí II (MĐ 37) | 92 |
| Bảng 31: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Bảo trì hệ thống thuỷ lực khí nén II (MĐ 38) | 96 |
| Bảng 32: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Nâng cao hiệu quả công việc (MĐ 39) | 101 |
| Bảng 33: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Tiếng Anh chuyên ngành (MH 40) | 102 |
| Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc | 103 |
| Bảng 34: Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc | 104 |
| Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn | 119 |
| Bảng 35: Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Vẽ kỹ thuật nâng cao (MH 27) | 120 |
| Bảng 36: Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Kỹ thuật số (MH 28) | 121 |
| Bảng 37: Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Thiết bị điều khiển khả lập trình (MH 29) | 122 |
| Bảng 38: Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Công nghệ CNC (MH 30) | 123 |
| Bảng 39: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Bảo trì hệ thống truyền động điện II (MĐ 31) | 125 |
| Bảng 40: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Điện tử ứng dụng (MĐ 32) | 126 |
| Bảng 41: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Bảo trì hệ thống thuỷ lực khí nén I (MĐ 33) | 127 |
| Bảng 42: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Bảo trì hệ thống bôi trơn làm mát (MĐ 34) | 129 |
| Bảng 43: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Lắp đặt thiết bị (MĐ 35) | 130 |
| Bảng 44: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (bắt buộc): Bảo trì hệ thống truyền động cơ khí II (MĐ 37) | 131 |
| Bảng 45: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Bảo trì hệ thống thuỷ lực khí nén II (MĐ 38) | 132 |
| Bảng 46: Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Tiếng Anh chuyên ngành (MH 40) | 134 |
| Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Bảo trì thiết bị cơ điện | 135 |

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Bảo trì thiết bị cơ điện trình độ trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Bảo trì thiết bị cơ điện, ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 04 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Bảo trì thiết bị cơ điện.

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 33, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 34 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn.

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 35 đến bảng 46) dùng để bổ sung cho bảng 34.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Bảo trì thiết bị cơ điện.

Các Trường đào tạo nghề Bảo trì thiết bị cơ điện, trình độ trung cấpnghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 34).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  VẬT LIỆU

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ mẫu vật liệu cơ khí | Bộ | 01 | Dùng để nhận biết, phân loại các loại vật liệu cơ khí | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Gang xám, gang cầu, gang dẻo | Mẫu | 03 |  |  |
|  | Đồng và hợp kim đồng | Mẫu | 02 |  |  |
|  | Nhôm và hợp kim nhôm | Mẫu | 02 |  |  |
|  | Thép các bon và thép hợp kim | Mẫu | 03 |  |  |
|  | Bộ mẫu vật liệu dẫn điện | Bộ | 01 | Sử dụng để nhận biết và phân biệt các loại vật liệu dẫn điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dây đồng một lõi | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Dây đồng đơn nhiều sợi | Mẫu | 02 |  |  |
|  | Thanh cái đồng | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Dây cáp nhôm lõi thép | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Dây cáp nhôm lõi thép 3 pha 4 dây | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Thanh cái nhôm | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Dây chảy chì | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Bộ mẫu vật liệu cách điện | Bộ | 01 | Dùng để nhận biết và phân biệt các loại vật liệu cách điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Giấy amiăng | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Amiăng tấm | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Cao su-cao su tổng hợp | Mẫu | 0.2 |  |  |
|  | Nhựa-nhựa tổng hợp | Mẫu | 0.2 |  |  |
|  | Sơn cách điện | Mẫu | 0.2 |  |  |
|  | Sơn tĩnh điện | Mẫu | 0.2 |  |  |
|  | Dầu biến thế | Mẫu | 0.2 |  |  |
|  | Giấy tụ điện | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Giấy biến thế | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Giấy cáp cách điện điện lực | Mẫu | 03 |  |  |
|  | Phíp | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Cánh kiến | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Sứ cách điện | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Gỗ và tre khô | Mẫu | 02 |  |  |
| 4 | Mẫu vật liệu dẫn từ | Bộ | 01 | Sử dụng để nhận biết và phân biệt các loại vật liệu dẫn từ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thép kỹ thuật điện | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Ferít từ mềm và mềm | Mẫu | 02 |  |  |
|  | Ferít từ cao tần | Mẫu | 01 |  |  |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bàn, ghế vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ | - Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng - Kích thước mặt bàn: ≥ khổ A3 |
|  | Mô hình cắt bổ khối hình học | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Khối hình học có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô hình cắt bổ khối hình trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình cắt bổ khối lăng trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình cắt bổ khối chóp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình cắt bổ khối nón | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình cắt bổ khối cầu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Com pa đo trong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ê ke | Chiếc | 01 |  |  |
| 4 | Mô hình các mối ghép cơ khí | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mối ghép ren | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mối ghép then | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mối ghép đinh tán | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mối ghép chốt | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mối ghép hàn | Bộ | 01 |  |  |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ

ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí | Bộ | 06 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và phương pháp đo. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp cơ | Bộ | 01 |  | - Độ chính xác: 1/10 mm; 1/20 mm; 1/50 mm - Phạm vi đo: (0150)mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Pan me đo ngoài | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (025) mm; (2550) mm; (5075) mm; (75125) mm |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (5063) mm; (35175) mm; (76 600) mm |
|  | Pan me đo sâu | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (05) mm; (2550) mm; (5075) mm |
|  | Pan me điện tử | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 200 mm |
|  | Thước đo cao | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0450) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Góc đo: (00÷3600) |
|  | Bộ căn lá | Bộ | 01 |  | Kiểm tra được kích thước: ≥ 0,03 mm |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 01 |  | - Khoảng so: (0 ÷10) mm - Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 01 |  | - Chiều dài 2 càng: (15÷250) mm - Phạm vi đo: (0÷200) mm |
|  | Bàn máp | Chiếc | 03 | Sử dụng để đo, rà, vạch dấu và kiểm tra chi tiết gia công | Kích thước: ≥ (400 x 400) mm |
|  | Khối V | Chiếc | 06 | Sử dụng để định vị chi tiết khi đo | Khối V ngắn và khối V dài |
|  | Ca líp trụ | Chiếc | 03 | Sử dụng để đo, kiểm tra đường kính lỗ | Đường kính: ≥ 10 mm |
|  | Ca líp ren | Chiếc | 03 | Sử dụng để đo, kiểm tra ren | Đo được ren: M10 ÷ M20 |
|  | Mẫu so độ bóng | Bộ | 02 | Sử dụng để so sánh độ bóng | Số mẫu: ≥ 36 chi tiết |
|  | Dưỡng kiểm ren | Chiếc | 03 | Sử dụng để kiểm tra bước ren | Khoảng đo: ≥ 0,25 mm |
|  | Máy đo biến dạng | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo, kiểm tra biến dạng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy đo độ nhám | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo, kiểm tra độ nhám | Phạm vi đo: - Ra: (0,05 ÷10) µm - Rz: (1 ÷ 50) µm - Góc đo: 800÷ 950 |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ ỨNG DỤNG

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình các mối ghép cơ khí | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mối ghép ren | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mối ghép then | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mối ghép đinh tán | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mối ghép chốt | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mối ghép hàn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu truyền chuyển động quay ăn khớp | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cơ cấu bánh răng. | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu trục vít – bánh vít. | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu xích. | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu Vít me - Đai ốc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu truyền chuyển động quay bằng ma sát. | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cơ cấu đai truyền | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu bánh ma sát | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cơ cấu bánh răng – thanh răng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu quay tay con trượt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu cam cần đẩy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu biến chuyển động quay thành chuyển động lắc | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cơ cấu Culít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu cam cần lắc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ổ trục - khớp nối | Bộ | 03 | Sự dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ổ lăn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ổ trượt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khớp nối | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 01 | Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật, hiện tượng trong mạch điện xoay |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | - Dòng điện:≥ 10 A, - Công suất: ≥ 500 VA |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 03 |  | Dải đo: ≥ 380 V |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 03 |  | Dải đo: ≤ 5 A |
|  | Cos 1 pha, 3 pha | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng phù hợp thông số nguồn, tải |
|  | Cos 3 pha | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tải trở kháng | Chiếc | 03 |  | Công suất:≥ 0,33 kW |
|  | Tải dung kháng | Chiếc | 03 |  | Công suất: ≥ 0,1 kW |
|  | Tải cảm kháng | Chiếc | 03 |  | Công suất: ≥ 0,1 kW |
|  | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 01 | Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện một chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn cung cấp | Bộ | 01 |  | - Điện áp vào: ≥ 220 VAC - Dòng điện:≥ 5 A - Điện áp ra: (624) VDC |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 03 |  | Điện áp ≤ 250 VDC |
|  | Am pe mét AC | Chiếc | 03 |  | Dải đo: ≥ 1 mA |
|  | Mô đun tải | Bộ | 03 |  | Công suất:≤ 100 W |
|  | Thiết bị đo điện trở | Chiếc | 01 |  | - Khoảng đo: ≤ 50 mΩ - Độ phân giải: ≤ 100 µΩ |
|  | Máy biến áp tự ngẫu 1 pha | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Công suất: ≥ 0,5 kVA |
|  | Máy biến áp một pha | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Công suất: ≥ 0,5 kVA |
|  | Máy biến áp tự ngẫu ba pha | Bộ | 03 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Công suất: ≥ 1,5 kVA |
|  | Động cơ không đồng bộ 1 pha | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Có công suất: ≤ 1,5 kW |
|  | Động cơ điện một chiều | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Công suất: ≥ 0,1 kW |
|  | Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc | Chiếc | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Công suất: ≥ 0,33 kW |
|  | Động cơ bước | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | - Công suất: ≥ 0,1 kW - Tốc độ dịch bước: ≥ 1,8 0/bước |
|  | Bàn thực hành điện tử cơ bản | Bộ | 03 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo, lắp và đo kiểm tra mạch điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ ổn áp | Bộ | 01 |  | Điện áp: ≥ 5 VDC |
|  | Bộ chỉnh lưu | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≥ 3 A |
|  | Bộ khuếch đại | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 3 W |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 03 | Sử dụng để đo, kiểm tra thông mạch máy điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy hiện sóng (Oscilloscope) | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo kiểm tra dạng tín hiệu xung | - Dải tần ≥ 20MHz - Chế độ hoạt động CH1, CH2, DUEL |
|  | Bộ dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mũi nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy phát xung đa chức năng | Bộ | 01 | Sử dụng để cung cấp tín hiệu trong mạch đo | - Tần số: (0,05 5) MHz - Phát tần 4 chức năng |
|  | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Sử dụng để các dụng cụ | Kích thước: - Dài: ≥ 600 mm - Rộng: ≥ 400 mm - Cao: ≥ 1000 mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  KHÍ CỤ ĐIỆN

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bàn thực hành khí cụ điện | Bộ | 03 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và sửa chữa, bảo dưỡng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun công tắc (hai cực, ba cực, bốn cực) | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≥ 2 A |
|  | Mô đun cầu dao (cầu dao 1 pha, 3 pha) | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Mô đun nút ấn (nút ấn đơn, nút ấn liên động 2 vị trí, nút ấn liên động 3 vị trí, nút dừng khẩn cấp) | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≥ 2 A |
|  | Mô đun công tắc tơ (một chiều, xoay chiều) | Bộ | 02 |  | Dòng điện tải: ≥ 9 A |
|  | Mô đun rơ le nhiệt | Bộ | 02 |  | Dòng điện tải: ≥ 9 A |
|  | Mô đun áp tô mát (một pha, ba pha, dòng dò) | Bộ | 01 |  | Dòng định mức: ≥ 10 A |
|  | Mô đun rơ le điện áp bảo vệ mất pha, lệch pha, đảo pha nguồn cung cấp | Bộ | 02 |  | Điện áp: ≥ 160 VAC |
|  | Mô đun rơ le (dòng điện, điện áp, tốc độ, thời gian) | Bộ | 03 |  | Dòng điện: ≥ 3 A |
|  | Bộ dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp thiết bị. | Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mũi nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp thiết bị |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Rộng ≥ 400 mm - Dài ≥ 200 mm - Cao ≥ 300 mm Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách |
|  | Búa sắt | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≥ 200 g |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≥ 200 g |
|  | Cờ lê 2 đầu hở miệng | Chiếc | 08 |  | Độ mở: (6÷22) mm |
|  | Cờ lê 2 đầu tròng 75 độ | Chiếc | 10 |  | Độ mở: (5,5÷32) mm |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 06 |  | - Chiều dài: ≥ 100 mm - Đường kính: ≥ 2 mm |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 06 |  | - Chiều dài: ≥ 100 mm - Đường kính: ≥ 2 mm |
|  | Tuýp và cần tự động 1/2 inch | Chiếc | 18 |  | Dùng cho các kích thước: (10÷32) mm |
|  | Đầu lắc léo 1/2 inch | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (60÷71) mm |
|  | Thanh nối dài | Chiếc | 02 |  | Chiều dài: (5÷ 10) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở rộng: ≥ 30 mm |
|  | Kìm mỏ quạ | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 50 mm |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dụng cụ đo lường điện | Bộ | 06 | Sử dụng để hướng dẫn phương pháp đo các đại lượng điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ampe mét DC | Chiếc | 03 |  | Dải đo: ≥ 150 mA |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 03 |  | Dải đo: ≥ 5 A |
|  | Máy biến dòng điện | Chiếc | 03 |  | Dòng điện: ≥ 50/5 A |
|  | Vôn mét DC | Chiếc | 03 |  | Dải đo: ≥ 12 VDC |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 01 |  | Dải đo: ≤ 500 VAC |
|  | Chuyển mạch vôn | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Oát mét | Chiếc | 01 |  | Dải đo: ≤ 1,5 kW |
|  | Công tơ cảm ứng 1 pha | Chiếc | 01 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha | Chiếc | 01 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Bộ thiết bị cảm biến | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc cảm biến |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Cảm biến nhiệt | Chiếc | 01 |  | - Dòng điện: ≥ 100 mA - Dải đo: ≥ (0÷200)0C |
|  | Cảm biến quang | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 100 mA |
|  | Cảm biến từ | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 100 mA |
|  | Cảm biến lực | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 20 mA |
|  | Cảm biến tiệm cận điện cảm | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 100 mA |
|  | Cảm biến tiệm cận điện dung | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 100 mA |
|  | Cảm biến tiệm cận siêu âm | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 20 mA |
|  | Cảm biến tiệm cận điện dung | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 20 mA |
|  | Cảm biến đo lưu lượng | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 100 mA |
|  | Đồng hồ vạn năng (VOM) | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 01 |  | Điện áp: ≥ 500 V |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 03 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy thổi hơi nóng | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 1500W |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 03 | Sử dụng để hướng dẫn sử dụng dụng cụ cứu thương | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ kính | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu: panh, kéo,… | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình người | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng thiết bị phòng cháy, chữa cháy | Theo tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình khí | Bình | 01 |  |  |
|  | Binh bọt | Bình | 01 |  |  |
|  | Bình bột | Bình | 01 |  |  |
|  | Các bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để hướng dẫn sử dụng dụng cụ bảo hộ lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ bảo hộ lao động, an toàn điện | Bộ | 03 | Dùng để hướng dẫn sử dụng dụng cụ bảo hộ lao động, an toàn điện | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị bảo hộ lao động và an toàn điện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Thảm cao su | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐẠI CƯƠNG THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầusư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TRANG BỊ ĐIỆN

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ khí cụ điện đóng cắt điều khiển, bảo vệ | Bộ | 03 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt các mạch điện cơ bản |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Aptomat | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 15 A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 12 A |
|  | Rơ le nhiệt | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 4A |
|  | Rơ le trung gian | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Rơ le thời gian | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Cầu dao ba pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Nút ấn | Bộ | 01 |  | - Bộ nút ấn kép 3 phần tử - Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Công tắc xoay | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Cầu chì | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Công tắc hành trình | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Chỉnh lưu cầu 1 pha | Bộ | 03 | Sử dụng để khởi động và hãm động cơ điện | Dòng điện: ≤ 15 A |
|  | Điện trở | Bộ | 03 | Sử dụng để khởi động và hãm động cơ điện | Thông số điện trở phù hợp với động cơ |
|  | Cuộn kháng | Bộ | 03 | Sử dụng để khởi động động cơ điện | Thông số điện trở phù hợp với động cơ |
|  | Máy biến áp tự ngẫu ba pha | Bộ | 03 | Sử dụng để khởi động động cơ điệ. | Công suất:≥ 1,5 kVA |
|  | Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc | Chiếc | 02 | Sử dụng để làm phụ tải trong quá trình thực hành | Công suất:≥ 0,33 kW |
|  | Động cơ không đồng bộ 3 pha rôto dây quấn | Chiếc | 02 | Sử dụng để làm phụ tải trong quá trình thực hành | Công suất:≥ 0,33 kW |
|  | Động cơ điện một chiều | Chiếc | 02 | Sử dụng để làm phụ tải trong quá trình thực hành | Công suất: ≥ 0,1 kW |
|  | Bàn thực hành đa năng | Bàn | 3 | Sử dụng để gá lắp các thiết bị trong quá trình thực hành | Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra |
|  | Bộ dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mũi nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 01 |  | - Kích thước: + Rộng ≥ 400 mm + Dài ≥ 200 mm + Cao ≥ 300 mm - Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách |
|  | Búa sắt |  | 01 |  | Khối lượng: ≥ 200 g |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≥ 200 g |
|  | Cờ lê 2 đầu hở miệng | Chiếc | 08 |  | Độ mở: (6÷22) mm |
|  | Cờ lê 2 đầu tròng 75 độ | Chiếc | 10 |  | Độ mở: (5,5÷32) mm |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 06 |  | - Chiều dài: ≥ 100 mm - Đường kính: ≥ 2 mm |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 06 |  | - Chiều dài: ≥ 100 mm - Đường kính: ≥ 2 mm |
|  | Tuýp và cần tự động 1/2 inch | Chiếc | 18 |  | Dùng cho các kích thước: (10÷32) mm |
|  | Đầu lắc léo 1/2 inch | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (60÷71) mm |
|  | Thanh nối dài | Chiếc | 02 |  | Chiều dài: (5÷ 10) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở rộng: ≥ 30 mm |
|  | Kìm mỏ quạ | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 50 mm |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Mô hình mạch điện thang máy | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Mô hình điều khiển phù hợp với thực tế |
|  | Mô hình mạch điện băng tải | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Mô hình điều khiển phù hợp với thực tế |
|  | Mô hình mạch điện cầu trục | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Mô hình điều khiển phù hợp với thực tế |
|  | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Sử dụng để đựng cụ | Kích thước: - Dài: ≥ 600 mm - Rộng: ≥ 400 mm - Cao: ≥ 1000 mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC QUẢN LÝ BẢO TRÌ I

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học:MH 17

Trình độ đào tạo:Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔĐUN (BẮT BUỘC): THEO DÕI QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

CỦA THIẾT BỊ

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môđun: MĐ 18

Trình độ đào tạo:Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầusư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dụng cụ đo lường điện | Bộ | 06 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo, kiểm tra thông số mạch điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ampe mét DC | Chiếc | 03 |  | Dải đo: ≥ 150 mA |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 03 |  | Dải đo: ≥ 5A |
|  | Máy biến dòng điện | Chiếc | 03 |  | Dòng điện: ≥ 50/5 A |
|  | Vôn mét DC | Chiếc | 03 |  | Dải đo: ≥ 12 VDC |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 01 |  | Dải đo: ≤ 500 VAC |
|  | Chuyển mạch vôn | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Oát mét | Chiếc | 01 |  | Dải đo: ≤ 1,5 kW |
|  | Công tơ cảm ứng 1 pha | Chiếc | 01 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha | Chiếc | 01 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí | Bộ | 06 | Sử dụng để đo và kiểm kích thước quá trình hoạt động của thiết bị |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp cơ | Bộ | 01 |  | - Độ chính xác: 1/10 mm; 1/20 mm; 1/50 mm - Phạm vi đo: (0150)mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Pan me đo ngoài | Bộ | 01 |  | Phạm vị đo: (025) mm; (2550) mm; (5075)mm; (75125) mm |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 01 |  | Phạm vị đo: (5063) mm; (35175) mm; (76 600) mm. |
|  | Pan me đo sâu | Bộ | 01 |  | Phạm vị đo: (05) mm; (2550) mm; (5075) mm. |
|  | Pan me điện tử | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 200 mm |
|  | Thước đo cao | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0450) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Góc đo: (0 0÷360 0) |
|  | Bộ căn lá | Bộ | 01 |  | Kiểm tra được kích thước: ≥ 0,03 mm |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 01 |  | - Khoảng so (0÷10)mm - Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 01 |  | - Chiều dài 2 càng: (15÷250) mm - Phạm vi đo: (0÷200) mm |
|  | Máy đo độ rung | Bộ | 03 | Sử dụng để đo độ rung động của thiết bị | - Dải đo gia tốc: ≤ 200 m/s2 - Dải đo vận tốc: ≤ 1000 mm/s - Dải đo biên độ: ≤ 100 mm |
|  | Mô hình các mối ghép cơ khí | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Có kích thước phù hợp, các mặt được sơn màu |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mối ghép ren | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mối ghép then | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mối ghép đinh tán | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mối ghép chốt | Bộ | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XỬ LÝ SỰ CỐ THIẾT BỊ CƠĐIỆN

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy tiện vạn năng | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng xử lý sự cố | - Chiều cao tâm máy: ≥ 120 mm - Khoảng cách hai đầu tâm: ≥ 480 mm - Tốc độ trục chính: ≥ 100 vòng/phút |
|  | Phụ tùng của máy tiện | Bộ | 02 | Sử dụng trong quá trình vận hành, kiểm tra, xử lý sự cố của máy tiện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bầu cặp | Bộ | 01 |  | - Kẹp được mũi khoan có đường kính: (6 ÷ 14)mm - Kèm theo áo côn phù hợp với ụ sau của máy |
|  | Mâm cặp ba chấu tự định tâm | Chiếc | 01 |  | Phù hợp với máy tiện |
|  | Mũi chống tâm | Chiếc | 01 |  | Có áo côn phù hợp với ụ sau của máy tiện |
|  | Tốc kẹp | Chiếc | 01 |  | Phù hợp với máy tiện |
|  | Máy phay vạn năng | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành xử lý sự cố | - Khoảng cách từ đầu trục chính đến bàn máy: ≥ 70 mm - Khoảng cách từ tâm trục chính đến thân máy: ≥ 155 mm |
|  | Phụ tùng của máy phay | Bộ | 02 | Sử dụng trong quá trình gá lắp chi tiết gia công |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ê tô máy | Chiếc | 01 |  | Phù hợp với bàn máy phay |
|  | Mâm cặp ba chấu tự định tâm | Chiếc | 01 |  | Phù hợp với lỗ côn trục chính máy phay |
|  | Đầu kẹp sanga | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cầu trục dầm đơn | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành xử lý sự cố | - Tải trọng: ≤ 12,5 tấn - Khẩu độ: ≤ 30 m |
|  | Pa lăng điện | Chiếc | 01 | Sử dụng để nâng, hạ thiết bị trong quá trình thực hành | - Tải trọng nâng: (0,1÷ 15) tấn - Chiều cao nâng: (5÷15) m |
|  | Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí | Bộ | 06 | Sử dụng để đo và kiểm tra kích thước trong quá trình xử lý sự cố |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp cơ | Bộ | 01 |  | - Độ chính xác: 1/10 mm; 1/20 mm; 1/50 mm - Phạm vi đo: (0150)mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Pan me đo ngoài | Bộ | 01 |  | Phạm vị đo: (025) mm; (2550) mm; (5075)mm; (75125) mm |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 01 |  | Phạm vị đo: (5063) mm; (35175) mm; (76 600) mm |
|  | Pan me đo sâu | Bộ | 01 |  | Phạm vị đo: (05) mm; (2550) mm; (5075) mm |
|  | Pan me điện tử | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 200 mm |
|  | Thước đo cao | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0450) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ căn lá | Chiếc | 01 |  | - Khoảng so: (0 ÷10) mm - Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 01 |  | - Chiều dài 2 càng: (15÷250) mm - Phạm vi đo: (0÷200) mm |
|  | Com pa đo ngoài |  |  |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mũi nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp thiết bị |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 01 |  | - Kích thước: + Rộng ≥ 400 mm + Dài ≥ 200 mm + Cao ≥ 300 mm |
|  | Búa sắt | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≥ 200 g |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≥ 200 g |
|  | Cờ lê 2 đầu hở miệng | Chiếc | 08 |  |  |
|  | Cờ lê 2 đầu tròng 75 độ | Chiếc | 10 |  | Độ mở: (6÷22) mm |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 06 |  | Độ mở: (5,5÷32) mm |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 06 |  | - Chiều dài: ≥ 100 mm - Đường kính: ≥ 2 mm |
|  | Tuýp và cần tự động 1/2 inch | Chiếc | 18 |  | - Chiều dài: ≥ 100 mm - Đường kính: ≥ 2 mm |
|  | Đầu lắc léo 1/2 inch | Chiếc | 01 |  | Dùng cho các kích thước: (10÷32) mm |
|  | Thanh nối dài | Chiếc | 02 |  | Chiều dài: (60÷71) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (5÷ 10) mm |
|  | Kìm mỏ quạ | Chiếc | 01 |  | Độ mở rộng:≥ 30 mm |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 50 mm |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Máy mài hai đá | Chiếc | 01 | Sử dụng để mài dụng cụ cắt | Đường kính đá mài: ≥ 200 mm |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Sử dụng để cung cấp khí nén trong quá trình thực hành | ###### - Áp suất: ###### (6÷10) kg/cm2 - Dung tích bình chứa: (100÷155) lít |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

BẢNG 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO TRÌ MÁY ĐIỆN I

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mũi nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp thiết bị |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 01 |  | - Kích thước: + Rộng ≥ 400 mm + Dài ≥ 200 mm + Cao ≥ 300 mm - Hộp xếp5 ngăn, có tay xách |
|  | Búa sắt | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≥ 200 g |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≥ 200 g |
|  | Cờ lê 2 đầu hở miệng | Chiếc | 08 |  | Độ mở: (6÷22) mm |
|  | Cờ lê 2 đầu tròng 75 độ | Chiếc | 10 |  | Độ mở: (5,5÷32) mm |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 06 |  | - Chiều dài: ≥ 100 mm - Đường kính: ≥ 2 mm |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 06 |  | - Chiều dài: ≥ 100 mm - Đường kính: ≥ 2 mm |
|  | Tuýp và cần tự động 1/2 inch | Chiếc | 18 |  | Dùng cho các kích thước: (10÷32) mm |
|  | Đầu lắc léo 1/2 inch | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (60÷71) mm |
|  | Thanh nối dài | Chiếc | 02 |  | Chiều dài:( 5÷ 10) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở rộng:≥ 30 mm |
|  | Kìm mỏ quạ | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 50 mm |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí | Bộ | 06 | Sử dụng để đo và kiểm tra kích thước trong quá trình bảo trì máy điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp cơ | Bộ | 01 |  | - Độ chính xác: 1/10 mm; 1/20 mm; 1/50 mm - Phạm vi đo: (0150)mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Pan me đo ngoài | Bộ | 01 |  | Phạm vị đo: (025) mm; (2550) mm; (5075)mm; (75125) mm |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 01 |  | Phạm vị đo: (5063) mm; (35175) mm; (76 600) mm |
|  | Pan me đo sâu | Bộ | 01 |  | Phạm vị đo: (05) mm; (2550) mm; (5075) mm |
|  | Pan me điện tử | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 200 mm |
|  | Thước đo cao | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0450) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Góc đo: (00÷3600) |
|  | Bộ căn lá | Bộ | 01 |  | Kiểm tra được kích thước: ≥ 0,03 mm |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 01 |  | - Khoảng so: (0 ÷10) mm - Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 01 |  | - Chiều dài 2 càng: (15÷250) mm - Phạm vi đo: (0÷200) mm |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 01 | Sử dụng để kiểm tra cách điện động cơ | Điện áp: ≥ 500V |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 03 | Sử dụng để kiểm tra dòng điện động cơ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy kiểm tra động cơ | Chiếc | 01 | Sử dụng để kiểm tra hư hỏng động của máy điện | - Kiểm tra độ lệch pha - Kiểm tra sai hỏng rôto, stato, khe hở không khí - Kiểm tra cách điện |
|  | Vam thủy lực 3 chấu | Chiếc | 04 | Sử dụng để tháo, lắp các chi tiết máy cần lực lớn | Lực ép: ≥ 300 kN |
|  | Bộ vam vòng bi 3 chấu | Bộ | 04 | Dùng để tháo, lắp vòng bi máy điện |  |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Vam tháo vòng bi trong | Chiếc | 02 |  | Đường kính: (15÷80) mm |
|  | Vam tháo vòng bi ngoại | Chiếc | 01 |  | Đường kính: (1880) mm |
|  | Tay vam | Chiếc | 01 |  | Đồng bộ với vam |
|  | Tủ sấy động cơ | Chiếc | 01 | Sử dụng để sấy dây quấn và mạch từ | - Nhiệt độ sấy: (30÷100)Oc - Công suất ≥ 2 kW |
|  | Bộ máy nén khí | Bộ | 01 | Sử dụng để làm sạch bụi bẩn cho thiết bị dụng cụ |  |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 |  | ###### - Áp suất: ###### (6÷10) kg/cm2 - Dung tích bình chứa: (100÷155) lít |
|  | Cuộn dây khí nén | Chiếc | 01 |  | - Đường kính ống: ≥ 8 mm - Có đầu nối nhanh nitto 2 đầu |
|  | Súng xịt khí | Chiếc | 02 |  | Đường kính đầu xịt: ≤ 2,5 mm |
|  | Máy mài hai đá | Chiếc | 01 | Sử dụng để mai khuôn quấn dây và dụng cụ | Đường kính đá mài: ≥ 200 mm |
|  | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 | Sử dụng để khoan khuôn quấn dây | Công suất: ≥ 750 W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Sử dụng để mài khuôn quấn dây và dụng cụ | Công suất: ≥ 150 W |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 | Sử dụng để khoan khuôn quấn dây | Công suất: ≥ 350 W |
|  | Ê tô | Chiếc | 01 | Sử dụng để hỗ trợ trong sửa chữa và bảo trì động cơ | ###### Độ mở: ≥ 200 mm |
|  | Đe sắt | Chiếc | 01 |  | ###### Khối lượng: ≥50 kg |
|  | Bộ dụng cụ quấn động cơ | Bộ | 04 | Sử dụng để quấn dây máy điện trong quá trình bảo dưỡng |  |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  | ###### Chiều dài lưỡi cưa: ###### ≥ 250 mm |
|  | Cưa gỗ | Chiếc | 01 |  | ###### Chiều dài lưỡi cưa: ###### ≥ 150 mm |
|  | Kéo cắt giấy | Chiếc | 01 |  | ###### Chiều dài: ≥ 100 mm |
|  | Dao sắt nhỏ | Chiếc | 01 |  | ###### - Chiều dài: ≥100 mm - Chiều rộng: ≥ 10 mm |
|  | Dao sắt to | Chiếc | 01 |  | ###### - Chiều dài: ≥ 200 mm ###### - Chiều rộng:≥ 30 mm |
|  | Bàn chải sắt nhỏ | Chiếc | 01 |  | Dài: ≥ 7 mm |
|  | Bàn chải sắt to | Chiếc | 01 |  | ###### - Dài: ≥ 7 mm - Rộng: ≥ 4 mm |
|  | Máy quấn dây | Chiếc | 01 |  | ###### Loại quay tay |
|  | Khuôn quấn dây đa năng | Bộ | 01 |  | ###### - Số khuôn: ≥ 5 - Đường kính khuôn: (300÷1200) mm |
|  | Động cơ không đồng bộ ba rô to lồng sóc | Chiếc | 03 | Sử dụng để thực hành tháo lắp, bảo dưỡng động cơ không đồng bộ 3 pha | Công suất: ≥ 0,33 kW |
|  | Động cơ không đồng bộ một pha | Chiếc | 03 | Sử dụng để thực hành tháo lắp, bảo dưỡng động cơ không đồng bộ 1 pha | Có công suất: ≤ 1,5 kW |
|  | Máy biến áp một pha | Chiếc | 03 | Sử dụng để bảo dưỡng, sửa chữa | Công suất: ≥ 0,5 kVA |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

BẢNG 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO TRÌ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN I

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hệ thống truyền động máy phát - Động cơ một chiều | Bộ | 04 | Sử dụng để bảo trì hệ truyền động điện |  |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cấp | Chiếc | 01 |  | Điện áp:≥ 220 VAC |
|  | Động cơ điện một chiều | Chiếc | 01 |  | - Dòng điện: ≥ 4 A ###### - Công suất: ≥ 1 kW |
|  | Máy phát một chiều | Chiếc | 01 |  | - Dòng điện: ≥ 4 A ###### - Công suất: ≥ 1 kW |
|  | Bộ điều khiển | Bộ | 01 |  | Đồng bộ với hệ thống |
|  | Hiển thị điện áp và dòng điện | Chiếc | 02 |  | Đồng bộ với hệ thống |
|  | Hệ thống bảo vệ | Bộ | 01 |  | Đồng bộ với hệ thống |
|  | Hệ chỉnh lưu điều khiển -Động cơ một chiều | Bộ | 04 | Sử dụng để bảo trì hệ thống truyền động điện. |  |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cấp | Chiếc | 01 |  | Điện áp:≥ 220 VAC |
|  | Động cơ điện 1 chiều | Chiếc | 01 |  | - Dòng điện: ≥ 4 A ###### - Công suất: ≥ 1 kW |
|  | Bộ điều khiển | Bộ | 01 |  | Đồng bộ với hệ thống |
|  | Hiển thị điện áp và dòng điện | Chiếc | 02 |  | Đồng bộ với hệ thống |
|  | Hệ thống bảo vệ | Bộ | 01 |  | Đồng bộ với hệ thống |
|  | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp thiết bị |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 01 |  | - Kích thước: + Rộng ≥ 400 mm + Dài ≥ 200 mm + Cao ≥ 300 mm - Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách |
|  | Búa sắt | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≥ 200 g |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≥ 200 g |
|  | Cờ lê 2 đầu hở miệng | Chiếc | 08 |  | Độ mở: (6÷22) mm |
|  | Cờ lê 2 đầu tròng 75 độ | Chiếc | 10 |  | Độ mở: (5,5÷32) mm |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 06 |  | - Chiều dài: ≥ 100 mm - Đường kính: ≥ 2 mm |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 06 |  | - Chiều dài: ≥ 100 mm - Đường kính: ≥ 2 mm |
|  | Tuýp và cần tự động 1/2 inch | Chiếc | 18 |  | Dùng cho các kích thước: (10÷32) mm |
|  | Đầu lắc léo 1/2 inch | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (60÷71) mm |
|  | Thanh nối dài | Chiếc | 02 |  | Chiều dài:(5÷ 10) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở rộng: ≥ 30 mm |
|  | Kìm mỏ quạ | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 50 mm |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí | Bộ | 06 | Sử dụng để đo và kiểm tra trong quá trình bảo trì |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp cơ | Bộ | 01 |  | - Độ chính xác: 1/10 mm; 1/20 mm; 1/50 mm - Phạm vi đo: (0150)mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Pan me đo ngoài | Bộ | 01 |  | Phạm vị đo: (025) mm; (2550) mm; (5075)mm; |
|  |  |  |  |  | (75125) mm |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 01 |  | Phạm vị đo: (5063) mm; (35175) mm; (76 600) mm |
|  | Pan me đo sâu | Bộ | 01 |  | Phạm vị đo: (05) mm; (2550) mm; (5075) mm |
|  | Pan me điện tử | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: ≥ 200mm |
|  | Thước đo cao | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0450) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Góc đo: (00÷3600) |
|  | Bộ căn lá | Bộ | 01 |  | Kiểm tra được kích thước: ≥ 0,03 mm |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 01 |  | - Khoảng so: (0 ÷10) mm - Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 01 |  | - Chiều dài 2 càng: (15÷250) mm - Phạm vi đo: (0÷200) mm |
|  | Bộ dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mũi nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 01 | Sử dụng để kiểm tra cách điện của hệ thống truyền động điện | Điện áp: ≥ 500 V |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 03 | Sử dụng để kiểm tra dòng điện của hệ thống truyền động điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy kiểm tra đông cơ | Chiếc | 01 | Sử dụng để kiểm tra hư hỏng động cơ điện một pha, một chiều và máy phát | - Kiểm tra độ lệch pha - Kiểm tra sai hỏng rôto, stato, khe hở không khí - Kiểm tra cách điện |
|  | Vam thủy lực 3 chấu | Chiếc | 04 | Sử dụng để tháo, lắp các chi tiết máy cần lực lớn | Lực ép: ≥ 300kN |
|  | Bộ vam vòng bi 3 chấu | Bộ | 04 | Dùng để tháo, lắp vòng bi máy điện và các hệ thống |  |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Vam tháo vòng bi trong | Chiếc | 02 |  | Đường kính: (15÷80) mm |
|  | Vam tháo vòng bi ngoại | Chiếc | 01 |  | Đường kính: (1880) mm |
|  | Tay vam | Chiếc | 01 |  | Đồng bộ với vam |
|  | Tủ sấy động cơ | Chiếc | 01 | Sử dụng để sấy động cơ khi bảo trì hệ truyền động điện | - Nhiệt độ sấy: (30÷100)OC - Công suất ≥ 2 kW |
|  | Bộ máy nén khí | Bộ | 01 | Sử dụng để làm sạch bụi bẩn cho thiết bị dụng cụ |  |
|  | Mỗi bộ gồm có |  |  |  |  |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 |  | ###### - Áp suất: ###### (6÷10) kg/cm2 - Dung tích bình chứa: (100÷155) lít |
|  | Cuộn dây khí nén | Chiếc | 01 |  | - Đường kính ống: ≥ 8 mm - Có đầu nối nhanh nitto 2 đầu |
|  | Súng xịt khí | Chiếc | 02 |  | Đường kính đầu xịt: ≤ 2,5 mm |
|  | Máy mài hai đá | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành. | Đường kính đá mài: ≥ 200 mm |
|  | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 750 W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 150 W |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 350 W |
|  | Ê tô | Chiếc | 01 |  | ###### Độ mở: ≥ 200 mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

BẢNG 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO TRÌ MẠCH ĐIỆN I

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tủ thực hành lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ | Bộ | 06 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt và sửa chữa các mạch điều khiển động cơ quay một chiều, quay 2 chiều, mở máy Y/, hai cấp tốc độ -YY và Y-YY |  |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Tủ điện | Chiếc | 01 |  | ###### Kích thước: - Cao: ≥ 1600 mm - Dài: ≥ 800 mm - Rộng: ≥ 600 mm |
|  | Vôn mét | Chiếc | 01 |  | Dải đo: (0 ÷ 500)V |
|  | Am pe mét | Chiếc | 03 |  | ###### Dải đo: ≤ 5 A |
|  | Oát mét | Chiếc | 01 |  | ###### Dải đo: (0 ÷ 120) kW |
|  | Cos mét | Chiếc | 01 |  | ###### Điện áp: (220 ÷ 380)V |
|  | Nút ấn (Xanh- Đỏ- Xanh) | Chiếc | 03 |  | Dòng điện: ≥ 5 A, có đèn báo |
|  | Đèn báo pha (Xanh - Đỏ - Vàng) | Chiếc | 03 |  | ###### Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Công tắc chuyển mạch |  | 01 |  | ###### Loại thông dụng trên thị trường. |
|  | Biến dòng (TI) | Chiếc | 03 |  | - Dòng sơ cấp danh định: ≥ 50 A - Dòng thứ cấp danh định: ≥ 5 A |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 01 |  | - Có phần tử bảo vệ quá dòng - Dòng điện: ≥ 30 A |
|  | Cầu chì | Chiếc | 03 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 05 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Rơ le nhiệt | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Cầu đấu liền khối (mạch điều khiển) | Chiếc | 12 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Cầu đấu liền khối (mạch động lực) | Chiếc | 02 |  | Dòng điện: ≥ 30 A |
|  | Rơ le trung gian | Chiếc | 02 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Rơ le thời gian | Chiếc | 02 |  | Thời gian hẹn giờ: ≥ 3 giây |
|  | Công tắc hành trình | Chiếc | 02 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Mô hình mạch điện (máy phay, máy tiện, máy mài, máy khoan) | Bộ | 04 | Sử dụng để thực hành lắp và sửa chữa các mạch điện máy phay, máy tiện, máy mài, máy khoan |  |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Vôn mét | Chiếc | 01 |  | Dải đo: (0÷500)VAC |
|  | Am pe mét | Chiếc | 03 |  | ###### Dải đo: ≤ 5 A |
|  | Biến dòng (TI) | Chiếc | 03 |  | - Dòng sơ cấp danh định: ≥ 50 A - Dòng thứ cấp danh định: ≥ 5 A |
|  | Nút ấn (Xanh- Đỏ) | Chiếc | 08 |  | Dòng điện: ≥ 5 A, có đèn báo |
|  | Đèn báo pha (Xanh – đỏ - vàng) | Chiếc | 03 |  | ###### Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Công tắc chuyển mạch | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 05 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Rơ le nhiệt | Chiếc | 04 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Cầu chì (mạch điều khiển) | Chiếc | 03 |  | Dòng điện: ≥ 1 A |
|  | Cầu chì (mạch động lực) | Chiếc | 03 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Công tắc hành trình | Chiếc | 06 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Nút dừng | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | khẩn cấp |  |  |  |  |
|  | Máy biến áp cảm ứng | Chiếc | 01 |  | ###### Công suất: ≥ 300 W Điện áp thứ cấp: (5÷100) VAC |
|  | Bộ chỉnh lưu cầu một pha | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điên: ≥ 30 A |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≥ 10 A |
|  | Hộp đánh pan | Chiếc | 04 |  | - Kiểu tạo pan bằng công tắc - Pan đứt dây, hỏng tiếp điểm, hỏng cuộn dây công tắc tơ… - Sơ đồ và vị trí đánh pan |
|  | Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc | Chiếc | 02 | Sử dụng để làm tải trong quá trình bảo trì mạch điện | - Công suất: ≥ 0,33 kW - Y/: 380/220 VAC |
|  | Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc | Chiếc | 02 | Sử dụng để làm tải trong quá trình bảo trì mạch điện | - Công suất: ≥ 0,33 kW - Điện áp: 660/380 VAC |
|  | Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc hai cấp tốc độ (/YY) | Chiếc | 02 | Sử dụng để làm tải trong quá trình bảo trì mạch điện | Công suất: ≥ 0,33 kW |
|  | Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc hai cấp tốc độ (Y/YY) | Chiếc | 02 | Sử dụng để làm tải trong quá trình bảo trì mạch điện | Công suất: ≥ 0,33 kW |
|  | Vam thủy lực 3 chấu | Chiếc | 04 | Sử dụng để tháo, lắp các chi tiết máy cần lực lớn | Lực ép: ≥ 300 kN |
|  | Bộ vam vòng bi 3 chấu | Bộ | 04 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Vam tháo vòng bi trong | Chiếc | 02 |  | Đường kính: (15÷80) mm |
|  | Vam tháo vòng bi ngoại | Chiếc | 01 |  | Đường kính: (1880) mm |
|  | Tay vam | Chiếc | 01 |  | Đồng bộ với vam |
|  | Bộ máy nén khí | Bộ | 01 | Sử dụng để làm sạch bụi bẩn cho thiết bị dụng cụ |  |
|  | Mỗi bộ gồm có |  |  |  |  |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 |  | ###### - Áp suất: ###### (6÷10) kg/cm2 - Dung tích bình chứa: (100÷155) lít |
|  | Cuộn dây khí nén | Chiếc | 01 |  | - Đường kính ống: ≥ 8 mm - Có đầu nối nhanh nitto 2 đầu |
|  | Súng xịt khí | Chiếc | 02 |  | Đường kính đầu xịt: ≤ 2,5 mm |
|  | Máy mài hai đá | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Đường kính đá mài: ≥ 200 mm |
|  | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≥ 750 W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≥ 150 W |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Công suất: ≥ 350 W |
|  | Ê tô | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | ###### Độ mở: ≥ 200 mm |
|  | Đe sắt | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | ###### Khối lượng: ≥ 50 kg |
|  | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp thiết bị |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Rộng ≥ 400 mm - Dài ≥ 200 mm - Cao ≥ 300 mm - Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách |
|  | Búa sắt | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≥ 200 g |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≥ 200 g |
|  | Cờ lê 2 đầu hở miệng | Chiếc | 08 |  | Độ mở: (6÷22) mm |
|  | Cờ lê 2 đầu tròng 75 độ | Chiếc | 10 |  | Độ mở: (5,5÷32) mm |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 06 |  | - Chiều dài: ≥ 100 mm - Đường kính: ≥ 2 mm |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 06 |  | - Chiều dài: ≥ 100 mm - Đường kính: ≥ 2 mm |
|  | Tuýp và cần tự động 1/2 inch | Chiếc | 18 |  | Dùng cho các kích thước: (10÷32) mm |
|  | Đầu lắc léo 1/2 inch | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (60÷71) mm |
|  | Thanh nối dài | Chiếc | 02 |  | Chiều dài: (5÷ 10) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở rộng: ≥ 30mm |
|  | Kìm mỏ quạ | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 50 mm |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Bộ dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mũi nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGUỘI CƠ BẢN

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí | Bộ | 06 | Sử dụng để đo và kiểm tra kích thước chi tiết |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp cơ | Bộ | 01 |  | - Độ chính xác: 1/10 mm; 1/20 mm; 1/50 mm - Phạm vi đo: (0150)mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Pan me đo ngoài | Bộ | 01 |  | Phạm vị đo: (025) mm; (2550) mm; (5075)mm; (75125) mm |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 01 |  | Phạm vị đo: (5063) mm; (35175) mm; (76 600) mm |
|  | Pan me đo sâu | Bộ | 01 |  | Phạm vị đo: (05) mm; (2550) mm; (5075) mm |
|  | Pan me điện tử | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: ≥ 200 mm |
|  | Thước đo cao | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0450) mm. |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Góc đo: (00÷3600) |
|  | Bộ căn lá | Bộ | 01 |  | Kiểm tra được kích thước: ≥ 0,03 mm |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 01 |  | - Khoảng so: (0 ÷10) mm - Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 01 |  | - Chiều dài 2 càng: (15÷250) mm - Phạm vi đo: (0÷200) mm |
|  | Bàn máp | Chiếc | 03 | Sử dụng để đo, rà, vạch dấu và kiểm tra chi tiết gia công | Kích thước: ≥ (400 x 400) mm |
|  | Khối V | Chiếc | 06 | Sử dụng để định vị chi tiết khi đo | Khối V ngắn và khối V dài |
|  | Ca líp trụ | Chiếc | 03 | Sử dụng để đo, kiểm tra đường kính lỗ | Đường kính: ≥ 10 mm |
|  | Ca líp ren | Chiếc | 03 | Sử dụng để đo, kiểm tra ren | Đo được ren: M10 ÷ M20 |
|  | Mẫu so độ bóng | Bộ | 02 | Sử dụng để so sánh độ bóng | Số mẫu: ≥ 36 chi tiết |
|  | Dưỡng kiểm ren | Chiếc | 03 | Sử dụng để kiểm tra bước ren | Khoảng đo: ≥ 0,25 mm |
|  | Máy khoan đứng | Chiếc | 03 | Sử dụng để khoan tạo lỗ trên chi tiết | Công suất: ≥ 1kW |
|  | Máy mài hai đá | Chiếc | 01 | Sử dụng để mài, sửa chi tiết gia công | Đường kính đá mài: ≥ 200 mm |
|  | Bộ dụng cụ gia công ren | Bộ | 06 | Sử dụng để tạo ren lỗ và trục | - Đường kính ren gia công: ≤ M12 - Đường kính mũi khoan: (3 ÷ 12) mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi khoan | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tay quay – bàn ren | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tay quay – ta rô | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ lấy dấu | Bộ | 06 | Sử dụng để vạch dấu, chấm dấu khi gia công nguội | Chiều dài: (120 ÷ 150) mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đài vạch | Chiếc | 03 | Sử dụng để vạch dấu đường thẳng nằm ngang | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đe nguội | Chiếc | 09 | Sử dụng để uốn, nắn, cắt kim loại | Khối lượng:≥ 20kg |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 09 | Sử dụng để cắt vật liệu chiều dày nhỏ | Chiều dài thân: (300 ÷ 350) mm |
|  | Búa nguội | Chiếc | 09 | Sử dụng để thao tác uốn nắn sử dụng lực nhỏ | Khống lượng: (0,3 ÷ 0,5) kg |
|  | Bàn chải sắt | Chiếc | 03 | Sử dụng để làm sạch chi tiết | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ đục | Bộ | 09 | Sử dụng để đục rãnh, đục bạt kim loại | Chiều dài: (120÷150) mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bằng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ê tô | Chiếc | 09 | Sử dụng để kẹp chặt phôi trong quá trình gia công | Độ mở: ≥ 200mm |
|  | Bộ dũa | Bộ | 09 | Sử dụng để dũa kim loại | Chiều dài: (200 ÷400) mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bàn nguội | Chiếc | 09 | Sử dụng để gá lắp ê tô và thực hành nguội | Kích thước: - Dài: ≥ 600mm - Rộng: ≥ 750mm - Cao: ≥ 800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO TRÌ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG

CƠ KHÍ I

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình các mối ghép cơ khí | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành lắp ráp các mối ghép | Có kích thước phù hợp, các mặt được sơn màu |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mối ghép ren | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mối ghép then | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mối ghép đinh tán | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mối ghép chốt | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mối ghép hàn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu truyền chuyển động quay ăn khớp | Bộ | 01 | Sử dụng để bảo trì, lắp ráp các cơ cấu truyền động | Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cơ cấu bánh răng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu trục vít – bánh vít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu xích | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu Vít me - Đai ốc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu truyền chuyển động quay bằng ma sát. | Bộ | 01 | Sử dụng để bảo trì, lắp ráp các cơ cấu trong thiết bị cơ điện | Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cơ cấu đai truyền | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu bánh ma sát | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến | Bộ | 01 | Sử dụng để bảo trì, lắp ráp các cơ cấu trong thiết bị cơ điện | Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cơ cấu bánh răng – thanh răng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu quay tay con trượt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu cam cần đẩy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu biến chuyển động quay thành chuyển động lắc | Bộ | 01 | Sử dụng để bảo trì, lắp ráp các cơ cấu trong thiết bị cơ điện | Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cơ cấu Culít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu cam cần lắc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ổ trục - khớp nối | Bộ | 03 | Sử dụng để bảo trì, lắp ráp các cơ cấu trong thiết bị cơ điện | Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ổ lăn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ổ trượt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khớp nối | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy tiện vạn năng | Chiếc | 01 | Sử dụng để bảo trì các cơ cấu truyển động máy tiện | - Chiều cao tâm máy: ≥ 120mm - Khoảng cách hai đầu tâm: ≥ 480 mm - Tốc độ trục chính: ≥ 100 vòng/phút |
|  | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành bảo trì cơ cấu truyển động máy khoan | Công suất: ≥ 1 kW |
|  | Máy phay vạn năng | Chiếc | 01 | Sử dụng để bảo trì các cơ cấu truyển động máy phay | - Công suất 4,5kW - Đầu trục chính xoay 450 - Dịch chuyển dọc (trục X): 630 mm, chuyển ngang (trục Y): 300 mm |
|  | Cầu trục dầm đơn | Bộ | 01 | Sử dụng để bảo trì các cơ cấu truyển động cầu trục | -Tải trọng: ≤ 12,5 tấn - Khẩu độ: ≤ 30 m |
|  | Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí | Bộ | 06 | Sử dụng để đo và kiểm tra kích thước chi tiết |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp cơ | Bộ | 01 |  | - Độ chính xác: 1/10 mm; 1/20 mm; 1/50 mm - Phạm vi đo: (0150)mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Pan me đo ngoài | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (025) mm; (2550) mm; (5075)mm; (75125) mm |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (5063) mm; (35175) mm; (76 600) mm |
|  | Pan me đo sâu | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (05) mm; (2550) mm; (5075) mm |
|  | Pan me điện tử | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: ≥ 200 mm |
|  | Thước đo cao | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0450) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Góc đo: (00÷3600) |
|  | Bộ căn lá | Bộ | 01 |  | Kiểm tra được kích thước: ≥ 0,03 mm |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 01 |  | - Khoảng so: (0 ÷10) mm - Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 01 |  | - Chiều dài 2 càng: (15÷250) mm - Phạm vi đo: (0÷200) mm |
|  | Căn đệm | Bộ | 03 | Sử dụng căn chỉnh chi tiết, cơ cấu khi bảo trì hệ thống truyền động cơ khí | Chiều dày: (0,2÷10) mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Căn chữ U | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Căn bằng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Căn vát | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khay đựng chi tiết | Chiếc | 03 | Sử dụng để đựng chi tiết khi bảo trì | Kích thước: ≥ (500 x 800 x 200) mm |
|  | Máy đánh bóng cầm tay | Chiếc | 01 | Sử dụng đánh bóng chi tiết khi bảo trì sửa chữa. | Công suất: ≥ 0,33 kW |
|  | Thiết bị nâng, hạ | Bộ | 01 | Sử dụng để nâng hạ thiết bị khi bảo trì sửa chữa |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kích răng | Chiếc | 01 |  | Khối lượng nâng: ≥ 500 kg |
|  | Kích vít | Chiếc | 01 |  | Khối lượng nâng: ≥ 500 kg |
|  | Pa lăng điện | Bộ | 01 |  | - Tải trọng nâng: (0,1 ÷ 15) tấn. - Chiều cao nâng: (5÷15) m |
|  | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp thiết bị |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Rộng ≥ 400 mm - Dài ≥ 200 mm - Cao ≥ 300 mm - Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách |
|  | Búa sắt | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≥ 200 g |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≥ 200 g |
|  | Cờ lê 2 đầu hở miệng | Chiếc | 08 |  | Độ mở: (6÷22) mm |
|  | Cờ lê 2 đầu tròng 75 độ | Chiếc | 10 |  | Độ mở: (5,5÷32) mm |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 06 |  | - Chiều dài: ≥ 100 mm - Đường kính: ≥ 2 mm |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 06 |  | - Chiều dài: ≥ 100 mm - Đường kính: ≥ 2 mm |
|  | Tuýp và cần tự động 1/2 inch | Chiếc | 18 |  | Dùng cho các kích thước: (10÷32) mm |
|  | Đầu lắc léo 1/2 inch | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (60÷71) mm |
|  | Thanh nối dài | Chiếc | 02 |  | Chiều dài: (5÷ 10) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở rộng: ≥ 30 mm |
|  | Kìm mỏ quạ | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 50 mm |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Bàn thực hành tháo, lắp | Chiếc | 03 | Sử dụng để các chi tiết trong quá trình bảo trì | Kích thước: - Dài: ≥ 1200 mm - Rộng: ≥ 600 mm - Cao: ≥ 800 mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH MÁY CÔNG CỤ

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy tiện vạn năng | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành tiện | - Chiều cao tâm máy: ≥ 120 mm - Khoảng cách hai đầu tâm: ≥ 480 mm - Tốc độ trục chính: ≥ 100 vòng/phút |
|  | Máy khoan bàn | Chiếc | 1 | Sử dụng để gia công các chi tiết trong quá trình bảo trì | Công suất: ≥ 750 W |
|  | Máy phay vạn năng | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành phay | - Công suất 4,5kW - Đầu trục chính xoay 450 - Dịch chuyển dọc (trục X) 630 mm, chuyển ngang (trục Y) 300 mm |
|  | Máy doa | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành máy doa | - Đường kính lỗ doa: (39 60) mm - Độ sâu lỗ doa: ≤ 160 mm |
|  | Máy mài 2 đá | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành máy mài | Đường kính đá mài: ≥ 200 mm |
|  | Máy bào | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành máy bào | - Hành trình bào: ≤ 650 mm - Công suất: ≤ 5 kW |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN):  VẼ KỸ THUẬT NÂNG CAO

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phần mềm vẽ kỹ thuật | Bộ | 1 | Sử dụng để vẽ các bản vẽ kỹ thuật bằng máy vi tính | - Cài đặt được 19 máy vi tính - Phiên bản phổ biến (Autocad,…) |
|  | Phần mềm vẽ mạch điện tử | Bộ | 1 | Sử dụng để vẽ các bản vẽ kỹ thuật bằng máy vi tính | - Cài đặt được 19 máy vi tính - Phiên bản phổ biến(Orcad,…) |
|  | Máy in | Chiếc | 01 | Sử dụng để in ấn các bản vẽ sau khi đã thiết kế trên phần mềm | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Sử dụng để kết nối các máy tính, máy in | Kết nối được 19 máy vi tính |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng : ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT SỐ

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ thực hành kỹ thuật số | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành đấu nối mạch điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối các hàm logic cơ bản | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≤ 3A |
|  | Khối các trigơ Flip-Flop | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≤ 3 A |
|  | Khối các mạch ghi dịch, vào ra | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≤ 3 A |
|  | Khối các mạch đếm | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≤ 3 A |
|  | Khối mạch mã hóa. | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≤ 3 A |
|  | Khối mạch giải mã | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≤ 3 A |
|  | Khối các mạch dồn kênh, phân kênh | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≤ 3 A |
|  | Đồng hồ vạn năng (VOM) | Chiếc | 06 | Sử dụng đo kiểm tra trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy hiện sóng (Oscilloscope) | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo dạng tín hiệu đầu ra | - Dải tần≥ 20MHz - Chế độ hoạt động CH1, CH2, DUEL |
|  | Máy phát xung đa chức năng | Bộ | 01 | Sử dụng để làm đầu vào cho các mạch ứng dụng IC tương tự | - Tần số: (0,05 5) MHz - Phát tần 4 chức năng |
|  | Máy khò hơi | Bộ | 03 | Sử dụng hàn linh kiện dán | Nhiệt độ hàn: ≥ 100oC |
|  | Bộ dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mũi nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 | Sử dụng để khoan mạch in | Công suất: ≥ 750 W |
|  | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Sử dụng để các dụng cụ | Kích thước: - Dài: ≥ 600 mm - Rộng: ≥ 400 mm - Cao: ≥ 1000 mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN KHẢ LẬP TRÌNH

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ thực hành PLC | Bộ | 03 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đấu nối mạch và lập trình |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun PLC | Bộ | 01 |  | - Số cổng đầu vào: ≥ 6 - Số cổng đầu ra: ≥ 4 - Dòng điện tải: ≥ 150 mA |
|  | Mô đun điều khiển bằng nút bấm 3 vị trí tác động kép | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≥ 3 A |
|  | Mô đun cảm biến (điện cảm, quang, điện dung…) | Bộ | 01 |  | - Khoảng cách phát hiện: ≥ 10 mm - Dòng điện: ≥ 150 mA |
|  | Mô đun khởi động từ. | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≥ 20 A |
|  | Mô đun Rơle trung gian | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Động cơ KĐB 3 pha | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 0,33 kW |
|  | Cáp kết nối | Chiếc | 01 |  | Phù hợp PLC và máy tính |
|  | Máy vi tính | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mũi nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Rộng ≥ 400 mm - Dài ≥ 200 mm - Cao ≥ 300 mm Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách |
|  | Búa sắt | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≥ 200 g |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≥ 200 g |
|  | Cờ lê 2 đầu hở miệng | Chiếc | 08 |  | Độ mở: (6÷22) mm |
|  | Cờ lê 2 đầu tròng 75 độ | Chiếc | 10 |  | Độ mở: (5,5÷32) mm |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 06 |  | Chiều dài: ≥ 100 mm Đường kính: ≥ 2 mm |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 06 |  | Chiều dài: ≥ 100 mm Đường kính: ≥ 2 mm |
|  | Tuýp và cần tự động 1/2 inch | Chiếc | 18 |  | Dùng cho các kích thước: (10÷32) mm |
|  | Đầu lắc léo 1/2 inch | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (60÷71) mm |
|  | Thanh nối dài | Chiếc | 02 |  | Chiều dài: (5÷ 10) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở rộng: ≥ 30mm |
|  | Kìm mỏ quạ | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 50 mm |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Biến tần một pha | Bộ | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đấu nối và cài đặt các tham số | Công suất: ≥ 0,5 kW |
|  | Biến tần ba pha | Bộ | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đấu nối và cài đặt các tham số | Công suất: ≥ 0,5 kW |
|  | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Sử dụng để các dụng cụ | Kích thước: - Dài: ≥ 600 mm - Rộng: ≥ 400 mm - Cao: ≥ 1000 mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ CNC

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 30

Trình độ đào tạo: Trung câp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy tiện CNC | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu trúc, nguyên lý máy tiện CNC | - Hành trình trục: X ≥ 160 mm Z ≥ 550 mm - Tốc độ ăn dao trục: X ≥ 15 m/phút Z ≥ 18 m/phút - Đường kính mâm cặp: ≥ 200 mm - Công suất động cơ trục chính: ≥ 7,5 kW - Số vị trí gá dao: ≥ 8 |
|  | Dụng cụ cắt cho máy tiện CNC | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu các loại dao cắt máy CNC | Phù hợp với máy tiện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao vai | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Dao đầu thẳng | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Dao đầu cong | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Dao cắt rãnh, cắt đứt | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Dao tiện lỗ suốt | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Dao tiện lỗ kín | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Dao tiện lỗ bậc | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Dao tiện ren ngoài | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Dao tiện ren trong | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Mũi khoan tâm | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Máy phay CNC | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu trúc, nguyên lý máy phay CNC | - Hành trình trục: X ≥ 500 mm Y ≥ 400 mm Z ≥ 450 mm - Tốc độ ăn dao: ≥ 1200 mm/phút - Số vị trí gá dao: ≥ 8 - Công suất động cơ: ≥ 5 kW - Tốc độ trục chính: ≥ 1450 vòng/phút |
|  | Dụng cụ cắt cho máy phay CNC | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu các loại dao cắt máy CNC | Phù hợp với máy phay |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dao phay mặt đầu | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Dao phay trụ | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Dao phay ngón | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Dao phay đĩa | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Mũi khoan tâm | Bộ | 03 |  |  |
|  | Ê tô | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành phay | Độ mở ê tô phù hợp với máy tiện, phay |
|  | Máy mài hai đá | Chiếc | 02 | Sử dụng để hướng dẫn mài dao | Đường kính đá mài: ≥ 200 mm |
|  | Máy mài sửa dao | Chiếc | 02 | Sử dụng để mài sửa dao, dụng cụ cắt đúng góc độ. | - Công suất: ≥ 0,5 kW - Đường kính đá mài: (100 ÷ 200) mm |
|  | Bộ dụng cụ so dao | Chiếc | 02 | Sử dụng để rà dao, so dao trong trước khi gia công | Bộ dụng cụ so dao kèm theo máy theo quy định của nhà sản xuất |
|  | Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí | Bộ | 06 | Phục vụ để đo, kiểm tra hình dáng bề mặt và kích thước của chi tiết |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 02 |  | - Độ chính xác: 0,01 mm - Khoảng so (0÷10) mm |
|  | Thước đo cao | Chiếc | 02 |  | Phạm vi đo: (0450) mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 02 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Pan me đo ngoài | Bộ | 02 |  | Phạm vi đo: (025) mm; (2550) mm; (5075)mm; (75125) mm |
|  | Búa mềm | Chiếc | 02 | Phục vụ để điều chỉnh khi gá kẹp phôi, dao | Trọng lượng: ≥ 200 g |
|  | Bàn máp | Chiếc | 02 | Phục vụ để vạch dấu chính xác | Kích thước: ≥ (400 x 400) mm |
|  | Bộ dụng cụ lấy dấu | Bộ | 06 | Sử dụng để lấy dấu chính xác các dụng cụ | Chiều dài: (120 ÷ 150) mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

BẢNG 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO TRÌ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN II

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống truyền động máy phát - Động cơ một chiều | Bộ | 04 | Sử dụng để bảo trì hệ thống máy phát động cơ | Công suất: ≥ 1 kW |
| 2 | Biến tần 3 pha | Bộ | 04 | Sử dụng bảo trì hệ thống truyền động bằng biến tần ba pha | Công suất: ≥ 0,5kW |
| 3 | Biến tần 1 pha | Bộ | 04 | Sử dụng bảo trì hệ thống truyền động bằng biến tần một pha | Công suất: ≥ 0,5 kW |
| 4 | Bộ thực hành PLC | Bộ | 03 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đấu nối mạch và lập trình |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun PLC | Bộ | 01 |  | - Số cổng đầu vào: ≥ 6 - Số cổng đầu ra: ≥ 4 - Dòng điện tải: ≥ 150mA |
|  | Mô đun điều khiển bằng nút bấm 3 vị trí tác động kép | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≥ 3 A |
|  | Mô đun cảm biến (điện cảm, quang, điện dung…) | Bộ | 01 |  | - Khoảng cách phát hiện: ≥ 10 mm - Dòng điện: ≥ 150 mA |
|  | Mô đun khởi động từ. | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≥ 20 A |
|  | Mô đun Rơ le trung gian | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Động cơ không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 0,33 kW |
|  | Cáp kết nối | Chiếc | 01 |  | Phù hợp PLC và máy tính |
|  | Máy vi tính | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí | Bộ | 06 | Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình bảo trì |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: ≥ 200 mm |
|  | Thước cặp cơ | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0150) mm |
|  | Pan me | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0÷25) mm - Độ chính xác: ≤ 0,01 |
|  | Bộ căn lá | Bộ | 01 |  | Kiểm tra được kích thước: ≥ 0,03 mm |
| 6 | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp hệ thống truyền động |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 01 |  | - Kích thước: + Rộng ≥ 400 mm + Dài ≥ 200 mm + Cao ≥ 300 mm - Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách. |
|  | Búa sắt | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≥ 200 g |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≥ 200 g |
|  | Cờ lê 2 đầu hở miệng | Chiếc | 08 |  | Độ mở: (6÷22) mm |
|  | Cờ lê 2 đầu tròng 75 độ | Chiếc | 10 |  | Độ mở: (5,5÷32) mm |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 06 |  | - Chiều dài: ≥100 mm - Đường kính:≥ 2 mm |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 06 |  | - Chiều dài: ≥100 mm - Đường kính: ≥2 mm |
|  | Tuýp và cần tự động 1/2 inch | Chiếc | 18 |  | Dùng cho các kích thước: (10÷32) mm |
|  | Đầu lắc léo 1/2 inch | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (60÷71) mm |
|  | Thanh nối dài | Chiếc | 02 |  | Chiều dài: (5÷ 10) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở rộng: ≥ 30 mm |
|  | Kìm mỏ quạ | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 50 mm |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
| 7 | Bộ dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp hệ thống truyền động điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mũi nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  |  |
| 8 | Mê gôm mét | Chiếc | 01 | Sử dụng để kiểm tra cách điện | Điện áp: ≥ 500 V |
| 9 | Ampe kìm | Chiếc | 03 | Sử dụng để kiểm tra dòng điện | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Máy kiểm tra động cơ | Chiếc | 01 | Sử dụng để kiểm tra máy phát và động cơ điện một chiều | - Kiểm tra độ lệch pha - Kiểm tra sai hỏng rôto, stato, khe hở không khí - Kiểm tra cách điện |
| 11 | Vam thủy lực 3 chấu | Chiếc | 04 | Sử dụng để tháo, lắp các chi tiết máy cần lực lớn | Lực ép: ≥ 300 kN |
| 13 | Bộ vam vòng bi 3 chấu | Bộ | 04 | Sử dụng trong quá trình hành |  |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Vam tháo vòng bi trong | Chiếc | 02 |  | Đường kính: (15÷80) mm |
|  | Vam tháo vòng bi ngoại | Chiếc | 01 |  | Đường kính: (1880) mm |
|  | Tay vam | Chiếc | 01 |  | Đồng bộ với vam |
| 14 | Bộ máy nén khí | Bộ | 01 | Sử dụng để làm sạch bụi bẩn cho thiết bị và dụng cụ |  |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 |  | ###### - Áp suất: ###### (6÷10) kg/cm2 - Dung tích bình chứa: (100÷155) lít |
|  | Cuộn dây khí nén | Chiếc | 01 |  | - Đường kính ống: ≥ 8 mm - Có đầu nối nhanh nitto 2 đầu |
|  | Súng xịt khí | Chiếc | 02 |  | Đường kính đầu xịt: ≤ 2,5 mm |
| 15 | Máy mài hai đá | Chiếc | 01 | Sử dụng để hỗ trợ trong sửa chữa bảo trì hệ truyền động điện | Đường kính đá mài: ≥ 200 mm |
| 16 | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 750 W |
| 17 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 150 W |
| 18 | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 350 W |
| 19 | Ê tô | Chiếc | 01 |  | ###### Độ mở: ≥ 200 mm |
| 20 | Đe sắt | Chiếc | 01 |  | ###### Khối lượng: ≥ 20 kg |
| 21 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 22 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800x1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

BẢNG25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ thực hành điện tử ứng dụng | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành các mạch điện tử ứng dụng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khối chỉnh lưu | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Khối ổn áp thông dụng | Bộ | 01 |  | - Dòng điện: ≤ 3 A - Điện áp: ( ± 3 ÷ ± 30) VDC |
|  | Khối dao động cơ bản | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≤ 3 A |
|  | Khối khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng transistor | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≤ 3 A |
|  | Khối khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng FET | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≤ 3 A |
|  | Khối các mạch ghép transistor và hồi tiếp | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≤ 3 A |
|  | Khối mạch biến tần 1 pha và 3 pha | Bộ | 01 |  | Dòng điện: ≤ 3 A |
|  | Đồng hồ vạn năng (VOM) | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành đo và kiểm tra | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy hiện sóng (Oscilloscope) | Chiếc | 01 | Sử dụng để đo tín hiệu đầu ra | - Dải tần: ≥ 20MHz - Chế độ hoạt động CH1, CH2, DUEL |
|  | Máy phát xung đa chức năng | Bộ | 01 | Sử dụng để phát tín hiệu cho các mạch tín hiệu. | - Tần số: (0,05 5) MHz - Phát tần 4 chức năng |
|  | Bộ dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mũi nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 | Sử dụng để khoan mạch in | Công suất: ≥ 750 W |
|  | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Sử dụng để các dụng cụ | Kích thước: - Dài: ≥ 600 mm - Rộng: ≥ 400 mm - Cao: ≥ 1000 mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

BẢNG 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO TRÌ HỆ THỐNG THỦY LỰC, KHÍ NÉN 1

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bàn thực hành khí nén | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành bào trì hệ thống khí nén |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ lọc khí nén (tổ hợp 3 phần tử: Van lọc, van điều áp, van tra dầu) | Bộ | 01 |  | Áp suất: ≥ 0,2 Mpa |
|  | Van đảo chiều 3/2 tác động đơn | Chiếc | 01 |  | Tác động bằng con lăn, có lò xo hồi vị |
|  | Van đảo chiều 3/2 tác động đơn | Chiếc | 01 |  | - Tác động bằng nút bấm, có lò xo hồi vị - Áp suất: ≥ 0,2Mpa |
|  | Van đảo chiều 3/2 tác động đơn | Chiếc | 01 |  | - Tác động bằng tay gạt, có lò xo hồi vị - Áp suất: ≥ 0,2Mpa |
|  | Van đảo chiều 4/2 tác động kép | Chiếc | 02 |  | - Tác động bằng khí nén - Áp suất: ≥ 0,2Mpa |
|  | Van đảo chiều 5/2 tác động kép | Chiếc | 02 |  | - Tác động bằng khí nén - Áp suất: ≥ 0,2Mpa |
|  | Van tiết lưu (bao gồm 1 chiều, 2 chiếu) | Chiếc | 02 |  | Có đầu nối với ống khí. |
|  | Xi lanh tác động đơn | Chiếc | 02 |  | Kích thước: (20 x 100) mm |
|  | Xi lanh tác động kép | Chiếc | 02 |  | Kích thước: (20 x 100) mm |
|  | Cút nối nhanh (bao gồm chữ T, vuông góc, nối thẳng) | Chiếc | 15 |  | Có đầu nối với cửa van |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 | Sử dụng để cung cấp nguồn khí | ###### Áp suất: ###### (6÷10) kg/cm2 |
|  | Bàn thực hành thủy lực | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành bảo trì hệ thống thủy lực |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Van đảo chiều 3/2 tác động đơn | Chiếc | 01 |  | - Tác động bằng con lăn, có lò xo hồi vị - Áp suất: ≥ 0,2Mpa |
|  | Van đảo chiều 3/2 tác động đơn | Chiếc | 01 |  | - Tác động bằng nút bấm, có lò xo hồi vị - Áp suất: ≥ 0,2 Mpa |
|  | Van đảo chiều 3/2 tác động đơn | Chiếc | 01 |  | - Tác động bằng tay gạt, có lò xo hồi vị - Áp suất: ≥ 0,2 Mpa |
|  | Van đảo chiều 4/2 tác động kép | Chiếc | 01 |  | - Tác động bằng thủy lực - Áp suất: ≥ 0,2 Mpa |
|  | Van đảo chiều 4/3 tác động kép | Chiếc | 01 |  | - Tác động bằng thủy lực - Áp suất: ≥ 0,2 Mpa |
|  | Van tiết lưu (bao gồm 1 chiều, 2 chiều) | Chiếc | 02 |  | Thông số phù hợp với hệ thống |
|  | Xi lanh tác động đơn | Chiếc | 01 |  | Thông số phù hợp với hệ thống |
|  | Xi lanh tác động kép | Chiếc | 01 |  | Thông số phù hợp với hệ thống |
|  | Đồng hồ đo áp xuất | Chiếc | 02 |  | Áp suất: ≥ 0,5 Mpa |
|  | Bộ chia đầu nối đường ống dẫn dầu | Bộ | 02 |  | Số đầu nối: ≥ 6 |
|  | Động cơ bơm thủy lực | Chiếc | 03 | Sử dụng để cấp nguồn dầu thủy lực | Áp suất: ≥ 0,5 Mpa |
|  | Bộ dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng để tháo, lắp thiết bị trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mũi nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng để tháo, lắp thiết bị trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Rộng ≥ 400 mm - Dài ≥ 200 mm - Cao ≥ 300 mm - Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách |
|  | Búa sắt | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≥ 200 g |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≥ 200 g |
|  | Cờ lê 2 đầu hở miệng | Chiếc | 08 |  | Độ mở: (6÷22) mm |
|  | Cờ lê 2 đầu tròng 75 độ | Chiếc | 10 |  | Độ mở: (5,5÷32) mm |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 06 |  | - Chiều dài: ≥ 100 mm - Đường kính: ≥ 2 mm |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 06 |  | - Chiều dài: ≥ 100 mm - Đường kính: ≥ 2 mm |
|  | Tuýp và cần tự động 1/2 inch | Chiếc | 18 |  | Dùng cho các kích thước: (10÷32) mm |
|  | Đầu lắc léo 1/2 inch | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (60÷71) mm |
|  | Thanh nối dài | Chiếc | 02 |  | Chiều dài: (5÷ 10) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở rộng: ≥ 30 mm |
|  | Kìm mỏ quạ | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 50 mm |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Sử dụng để cất các dụng cụ sau khi thực hành xong | Kích thước: - Dài: ≥ 600 mm - Rộng: ≥ 400 mm - Cao: ≥ 1000 mm |
|  | Máy mài 2 đá | Chiếc | 1 | Sử dụng để mài các chi tiết trong quá trình bảo trì | Đường kính đá mài: ≥ 200 mm |
|  | Máy khoan bàn | Chiếc | 1 | Sử dụng để gia công các chi tiết trong quá trình bảo trì | Công suất: ≥ 750 W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 1 | Sử dụng để mài các chi tiết trong quá trình bảo trì | Công suất: ≥ 150 W |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 1 | Sử dụng để gia công các chi tiết trong quá trình bảo trì | Công suất: ≥ 350 W |
|  | Ê tô | Chiếc | 1 | Sử dụng để kẹp thiết bị trong quá trình gia công bảo trì | ###### Độ mở: ≥ 200 mm |
|  | Đe sắt | Chiếc | 01 | Sử dụng cho quá trình bảo trì hệ thống thủy lực khí nén | ###### Khối lượng: ≥50 kg |
|  | Súng xịt khí | Chiếc | 02 | Sử dụng để làm sạch các thiết bị | Đường kính đầu xịt: ≤ 2,5 mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

BẢNG 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO TRÌ HỆ THỐNG BÔI TRƠN LÀM MÁT

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Trung  cấp nghế

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |  | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hệ thống làm mát | Bộ | 03 |  | Sử dụng để nhận dạng, tháo, lắp và kiểm tra hệ thống làm mát | Loại thông dụng |
|  | Bàn thực hành tháo, lắp | Chiếc | 03 |  | Sử dụng để các chi tiết trong quá trình bảo trì | Kích thước: - Dài: ≥ 1200mm - Rộng: ≥ 600mm - Cao: ≥ 800mm |
|  | Khay đựng chi tiết | Chiếc | 03 |  | Dùng để các chi tiết khi thực hành bảo trì hệ thống bôi trơn làm mát | Kích thước: ≥ (500x800x200) mm |
|  | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 09 |  | Sử dụng để tháo, lắp thiết bị trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 01 |  |  | Kích thước: - Rộng ≥ 400 mm - Dài ≥ 200 mm - Cao ≥ 300 mm - Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách |
|  | Búa sắt | Chiếc | 01 |  |  | Khối lượng: ≥ 200 g |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  |  | Khối lượng: ≥ 200 g |
|  | Cờ lê 2 đầu hở miệng | Chiếc | 08 |  |  | Độ mở: (6÷22) mm |
|  | Cờ lê 2 đầu tròng 75 độ | Chiếc | 10 |  |  | Độ mở: (5,5÷32) mm |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 06 |  |  | - Chiều dài:≥ 100 mm - Đường kính: ≥ 2 mm |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 06 |  |  | - Chiều dài: ≥ 100 mm - Đường kính:≥ 2 mm |
|  | Tuýp và cần tự động 1/2 inch | Chiếc | 18 |  |  | Dùng cho các kích thước: (10÷32) mm |
|  | Đầu lắc léo 1/2 inch | Chiếc | 01 |  |  | Chiều dài: (60÷71) mm |
|  | Thanh nối dài | Chiếc | 02 |  |  | Chiều dài: (5÷ 10) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  |  | Độ mở rộng: ≥ 30 mm |
|  | Kìm mỏ quạ | Chiếc | 01 |  |  | Độ mở: ≥ 50 mm |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Dụng cụ tháo lọc dầu | Chiếc |  | 03 | Sử dụng để tháo lọc dầu của các máy công cụ | Tháo lọc dầu với các kích thước và hình dạng khác nhau. |
|  | Bộ căn lá | Bộ |  | 03 | Sử dụng để đo khe hở rãnh vòng găng. | Kiểm tra được kích thước: ≥ 0,03 mm |
|  | Thiết bị đo áp suất dầu bôi trơn | Bộ |  | 01 | Sử dụng để đo, kiểm tra áp suất dầu | Dải làm việc: (0÷6) bar |
|  | Hệ thống cấp dầu bôi trơn | Bộ |  | 01 | Sử dụng để bảo trì hệ thống cấp dầu bôi trơn |  |
|  | Mỗi hệ thống bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Bơm dầu kiểu bánh răng | Chiếc |  | 01 |  | Áp suất: ≥ 4 bar |
|  | Bơm dầu kiểu cánh gạt. | Chiếc |  | 01 |  | Áp suất: ≥ 4 bar |
|  | Bơm dầu kiểu pittông. | Chiếc |  | 01 |  | Áp suất: ≥ 4 bar |
|  | Thiết bị bơm dầu bằng tay | Chiếc |  | 01 |  | Bình chứa: ≥ 16 lít |
|  | Bộ lọc dầu | Chiếc |  | 01 |  | Lọc tạp chất kích thước: ≥ 0,02 mm |
|  | Bơm ly tâm | Bộ |  | 01 | Sử dụng để bơm nước làm mát | Công suất: ≥ 0,33 kW |
|  | Van tiết lưu | Bộ |  | 06 | Sử dụng để diều khiển lưu lượng dầu bôi trơn làm mát | - Áp suất: ≥ 0,2 Mpa - Đầu nối khí: ≥ 4 mm |
|  | Van phân phối | Bộ |  | 06 | Sử dụng để điều khiển dòng dầu bôi trơn, làm mát | Áp suất: ≥ 0,2 Mpa |
|  | Đồng hồ đo áp suất | Bộ |  | 06 | Dùng để kiểm tra áp suất dầu | Áp suất: ≥ 8 bar |
|  | Bộ máy nén khí | Bộ |  | 01 | Sử dụng để làm sạch bụi bẩn cho thiết bị và dụng cụ |  |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |  |
|  | Máy nén khí | Chiếc |  | 01 |  | ###### - Áp suất: ###### (6÷10) kg/cm2 - Dung tích bình chứa: (100÷155) lít |
|  | Cuộn dây khí nén | Chiếc |  | 01 |  | - Đường kính ống: ≥ 8 mm - Có đầu nối nhanh nitto 2 đầu |
|  | Súng xịt khí | Chiếc |  | 02 |  | Đường kính đầu xịt: ≤ 2,5 mm |
|  | Máy vi tính | Bộ |  | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ |  | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

BẢNG 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mũi nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp thiết bị |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 01 |  | - Kích thước: + Rộng ≥ 400 mm + Dài ≥ 200 mm + Cao ≥ 300 mm - Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách |
|  | Búa sắt | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≥ 200 g |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≥ 200 g |
|  | Cờ lê 2 đầu hở miệng | Chiếc | 08 |  | Độ mở: (6÷22) mm |
|  | Cờ lê 2 đầu tròng 75 độ | Chiếc | 10 |  | Độ mở: (5,5÷32) mm |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 06 |  | - Chiều dài: ≥ 100 mm - Đường kính: ≥ 2 mm |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 06 |  | - Chiều dài: ≥ 100 mm - Đường kính: ≥ 2 mm |
|  | Tuýp và cần tự động 1/2 inch | Chiếc | 18 |  | Dùng cho các kích thước: (10÷32) mm |
|  | Đầu lắc léo 1/2 inch | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (60÷71) mm |
|  | Thanh nối dài | Chiếc | 02 |  | Chiều dài: (5÷ 10) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở rộng: ≥ 30 mm |
|  | Kìm mỏ quạ | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 50 mm |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí | Bộ | 06 | Sử dụng để đo, kiểm tra khi lắp đặt thiết bị |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo:≥ 200 mm |
|  | Thước cặp | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0150)mm |
|  | Pan me | Chiếc | 01 |  | Phạm vị đo: (025) mm |
|  | Bộ căn lá | Bộ | 01 |  | Kiểm tra được kích thước: ≥ 0,03 mm |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 01 | Sử dụng để kiểm tra cách điện trong quá trình lắp đặt thiết bị | Điện áp: ≥ 500 V |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 03 | Sử dụng để kiểm tra dòng điện trong quá trình lắp đặt thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Vam thủy lực 3 chấu | Chiếc | 04 | Sử dụng để tháo, lắp các chi tiết máy cần lực lớn | Lực ép: ≥ 300 kN |
|  | Bộ máy nén khí | Bộ | 01 | Sử dụng để làm sạch bụi bẩn cho thiết bị dụng cụ |  |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 |  | ###### - Áp suất: ###### (6÷10) kg/cm2 - Dung tích bình chứa: (100÷155) lít |
|  | Cuộn dây khí nén | Chiếc | 01 |  | - Đường kính ống: ≥ 8 mm - Có đầu nối nhanh nitto 2 đầu |
|  | Súng xịt khí | Chiếc | 02 |  | Đường kính đầu xịt: ≤ 2,5 mm |
|  | Máy mài hai đá | Chiếc | 01 | Sử dụng để hỗ trợ trong quá trình lắp đặt thiết bị | Đường kính đá mài: ≥ 200 mm |
|  | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 | Sử dụng để hỗ trợ trong quá trình lắp đặt thiết bị | Công suất: ≥ 750 W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Sử dụng để hỗ trợ trong quá trình lắp đặt thiết bị | Công suất: ≥ 150 W |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 | Sử dụng để hỗ trợ trong quá trình lắp đặt thiết bị | Công suất: ≥ 350 W |
|  | Ê tô | Chiếc | 01 | Sử dụng để hỗ trợ trong quá trình lắp đặt thiết bị | ###### Độ mở: ≥ 200 mm |
|  | Đe sắt | Chiếc | 01 | Sử dụng để hỗ trợ trong quá trình lắp đặt thiết bị | ###### Khối lượng: ≥ 50 kg |
|  | Bộ dụng cụ xây dựng cầm tay | Bộ | 04 | Sử dụng trong quá trình lắp đặt thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm có |  |  |  |  |
|  | Bay sắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bàn xoa gỗ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước Ni vô | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xô nhựa | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Xẻng cán gỗ | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Thiết bị nâng, hạ | Bộ | 01 | Sử dụng để nâng, hạ thiết bị và máy trong quá trình lắp đặt. |  |
|  | ###### Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: (0,5÷10) tấn - Chiều cao nâng: (2÷12) m |
|  | Ròng rọc | Chiếc | 01 |  | - Đường kính ngoài của bánh ròng rọc: (70÷ 80) mm - Khối lượng nâng: ≥ 50 kg. - Dây kéo: ≥ 30 m |
|  | Kích thủy lực | Chiếc | 01 |  | Khối lượng nâng: ≥ 2 kg |
|  | Dây xích nâng tải+ móc | Chiếc | 01 |  | - Khối lượng nâng: ≥ 2000 kg - Chiều dài: ≥ 2700 mm |
|  | Xe nâng | Chiếc | 01 |  | - Khối lượng nâng: ≥ 1000 kg - Chiều cao nâng: ≤ 200 mm |
|  | Bàn nâng thủy lực | Chiếc | 01 |  | - Khối lượng nâng: ≥ 2000 kg - Chiều cao nâng: ≤ 1000 mm |
|  | Máy ép thủy lực | Chiếc | 01 | Sử dụng để lắp đặt và vận hành chạy thử | Lực ép: ≥ 500 kg |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

BẢNG 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO TRÌ MÁY ĐIỆN II

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị |  | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Am pe mét (hiển thị kim) |  | Chiếc | 03 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo trì cơ cấu hiển thị | Dải đo: (0÷50)A |
|  | Vôn mét (hiển thị kim) |  | Chiếc | 03 |  | Dải đo: (0÷500) V |
|  | Am pe mét (hiện thị số) |  | Chiếc | 03 |  | Dải đo: (0÷200)A |
|  | Vôn mét (hiện thị số) |  | Chiếc | 03 |  | Dải đo: (0 ÷ 1000) V |
|  | Bộ lập trình cỡ nhỏ |  | Bộ | 03 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo trì cơ cấu hiển thị | - Số đầu vào: ≥ 6 - Số đầu ra: ≥ 4 |
|  | Đồng hồ vạn năng (hiển thị kim) |  | Chiếc | 03 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo trì cơ cấu hiển thị | - Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ vạn năng (hiện thị số) |  | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay |  | Bộ | 09 | Sử dụng để tháo, lắp các cơ cấu hiển thị |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Hộp đựng dụng cụ |  | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Rộng ≥ 400 mm - Dài ≥ 200 mm - Cao ≥ 300 mm Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách |
|  | Búa sắt |  | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≥ 200 g |
|  | Búa cao su |  | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≥ 200 g |
|  | Cờ lê 2 đầu hở miệng |  | Chiếc | 08 |  | Độ mở: (6÷22) mm |
|  | Cờ lê 2 đầu tròng 75 độ |  | Chiếc | 10 |  | Độ mở:(5,5÷32) mm |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh |  | Chiếc | 06 |  | - Chiều dài: ≥ 100 mm - Đường kính: ≥ 2 mm |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh |  | Chiếc | 06 |  | - Chiều dài:≥ 100 mm - Đường kính: ≥ 2 mm |
|  | Tuýp và cần tự động 1/2 inch |  | Chiếc | 18 |  | Dùng cho các kích thước: (10÷32) mm |
|  | Đầu lắc léo 1/2 inch |  | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (60÷71) mm |
|  | Thanh nối dài |  | Chiếc | 02 |  | Chiều dài: (5÷ 10) mm |
|  | Mỏ lết |  | Chiếc | 01 |  | Độ mở rộng:≥ 30 mm |
|  | Kìm mỏ quạ |  | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 50 mm |
|  | Kìm mỏ nhọn |  | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Kìm cắt |  | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Kìm điện |  | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Bộ dụng cụ điện cầm tay |  | Bộ | 03 | Sử dụng để tháo, lắp các cơ cấu hiển thị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |  |
|  | Kìm điện |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mũi nhọn |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn xung |  | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc |  | 01 | Sử dụng để các dụng cụ | Kích thước: - Dài: ≥ 600 mm - Rộng: ≥ 400 mm - Cao: ≥ 1000 mm |
|  | Bộ máy nén khí | Bộ |  | 01 | Sử dụng để làm sạch bụi bẩn cho thiết bị và dụng cụ |  |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |  |
|  | Máy nén khí | Chiếc |  | 01 |  | ###### - Áp suất: ###### (6÷10) kg/cm2 - Dung tích bình chứa: (100÷155) lít |
|  | Cuộn dây khí nén | Chiếc |  | 01 |  | - Đường kính ống: ≥ 8 mm - Có đầu nối nhanh nitto 2 đầu |
|  | Súng xịt khí | Chiếc |  | 02 |  | Đường kính đầu xịt: ≤ 2,5 mm |
|  | Biến tần một pha | Bộ |  | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo trì cơ cấu hiển thị | Công suất: ≥ 0,5 kW |
|  | Biến tần 3 pha | Bộ |  | 01 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ |  | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ |  | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

BẢNG 30.DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO TRÌ HỆ THỐNG

TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ II

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy tiện CNC | Chiếc | 01 | Sử dụng để bảo trì, sửa chữa hệ thống truyền động của máy tiện CNC | - Hành trình trục: X ≥ 160 mm Z ≥ 550 mm - Tốc độ ăn dao trục: X ≥ 15 m/phút Z ≥ 18 m/phút - Đường kính mâm cặp: ≥ 200 mm - Công suất động cơ trục chính: ≥ 7,5 kW - Số vị trí gá dao: ≥ 8 |
|  | Máy phay CNC | Chiếc | 01 | Sử dụng để bảo trì, sửa chữa hệ thống truyền động của máy phay CNC | - Hành trình trục: X ≥ 500 mm Y ≥ 400 mm Z ≥ 450 mm - Tốc độ ăn dao: ≥ 1200 mm/phút - Số vị trí gá dao: ≥ 8 - Công suất động cơ: ≥ 5kW - Tốc độ trục chính: ≥ 1450 vòng/phút |
|  | Máy tiện vạn năng | Chiếc | 01 | Sử dụng để bảo trì, sửa chữa hệ thống truyền động của máy tiện | - Chiều cao tâm máy: ≥ 120mm - Khoảng cách hai đầu tâm: ≥ 480 mm - Tốc độ trục chính: ≥ 100 vòng/phút |
|  | Máy khoan bàn | Chiếc | 1 | Sử dụng để gia công các chi tiết trong quá trình bảo trì | Công suất: ≥ 750 W |
|  | Máy phay vạn năng | Chiếc | 01 | Sử dụng để bảo trì, sửa chữa hệ thống truyền động của máy phay | - Khoảng cách từ đầu trục chính đến bàn máy: ≥ 70 mm - Khoảng cách từ tâm trục chính đến thân máy: ≥ 155 mm |
|  | Cầu trục dầm đơn | Bộ | 01 | Sử dụng để bảo trì, sửa chữa hệ thống truyền động của cầu trục | - Tải trọng: ≤ 12,5 tấn - Khẩu độ: ≤ 30 m |
|  | Ê tô | Chiếc | 01 | Sử dụng để gá thiết bị | Độ mở: ≥ 200 mm |
|  | Thiết bị nâng, hạ | Bộ | 01 | Sử dụng để nâng, hạ thiết bị trong quá trình bảo trì |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: (0,5÷10) tấn -Chiều cao nâng: (2÷12) m |
|  | Pa lăng điện | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: (0,1 ÷ 15) tấn. - Chiều cao nâng: (5÷15) m |
|  | Kích răng | Chiếc | 01 |  | Khối lượng nâng: ≥ 500 kg |
|  | Kích vít | Chiếc | 01 |  | Khối lượng nâng: ≥ 500 kg |
|  | Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí | Bộ | 06 | Sử dụng để đo và kiểm tra kích thước |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp cơ | Bộ | 01 |  | - Độ chính xác: 1/10 mm; 1/20 mm;1/50 mm - Phạm vi đo: (0150)mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Pan me đo ngoài | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (025) mm; (2550) mm; (5075)mm; (75125) mm |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (5063) mm; (35175) mm; (76 600) mm |
|  | Pan me đo sâu | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (05) mm; (2550) mm; (5075) mm |
|  | Pan me điện tử | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: ≥ 200 mm |
|  | Thước đo cao | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0450) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Góc đo: (00÷3600) |
|  | Bộ căn lá | Bộ | 01 |  | Kiểm tra được kích thước: ≥ 0,03 mm |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 01 |  | - Khoảng so: (0 ÷10) mm - Độ chính xác: 0,01 mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 01 |  | - Chiều dài 2 càng: (15÷250) mm - Phạm vi đo: (0÷200) mm |
|  | Căn đệm | Bộ | 03 | Sử dụng căn chỉnh chi tiết. | Chiều dày: (0,2 ÷ 10) mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Căn chữ U | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Căn bằng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Căn vát | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khay đựng chi tiết | Chiếc | 03 | Dùng để các chi tiết khi thực hành bảo trì | Kích thước: ≥ (500 x 800 x 200) mm |
|  | Máy đánh bóng cầm tay | Chiếc | 01 | Sử dụng đánh bóng chi tiết khi bảo trì sửa chữa | Công suất: ≥ 0,5kW |
|  | Bộ dụng cụcơ khí cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng để tháo, lắp thiết bị trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Rộng ≥ 400 mm - Dài ≥ 200 mm - Cao ≥ 300 mm Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách |
|  | Búa sắt | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≥ 200 g |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≥ 200 g |
|  | Cờ lê 2 đầu hở miệng | Chiếc | 08 |  | Độ mở: (6÷22) mm |
|  | Cờ lê 2 đầu tròng 75 độ | Chiếc | 10 |  | Độ mở: (5,5÷32) mm |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 06 |  | - Chiều dài: ≥ 100 mm - Đường kính: ≥ 2 mm |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 06 |  | - Chiều dài: ≥ 100 mm - Đường kính: ≥ 2 mm |
|  | Tuýp và cần tự động 1/2 inch | Chiếc | 18 |  | Dùng cho các kích thước: (10÷32) mm |
|  | Đầu lắc léo 1/2 inch | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (60÷71) mm |
|  | Thanh nối dài | Chiếc | 02 |  | Chiều dài: (5÷ 10) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở rộng:≥ 30mm |
|  | Kìm mỏ quạ | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 50 mm |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Bàn thực hành tháo, lắp | Chiếc | 03 | Sử dụng để các chi tiết trong quá trình bảo trì | Kích thước: - Dài: ≥ 1200mm - Rộng: ≥ 600mm - Cao: ≥ 800mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

BẢNG 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO TRÌ HỆ THỐNG THỦY LỰC, KHÍ NÉN II

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 38

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bàn thực hành khí nén | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành bào trì hệ thống khí nén |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ lọc khí nén (tổ hợp 3 phần tử: Van lọc, van điều áp, van tra dầu) | Bộ | 01 |  | Áp suất: ≥ 0,2 Mpa |
|  | Van đảo chiều 3/2 tác động đơn | Chiếc | 01 |  | Tác động bằng con lăn, có lò xo hồi vị |
|  | Van đảo chiều 3/2 tác động đơn | Chiếc | 01 |  | - Tác động bằng nút bấm, có lò xo hồi vị - Áp suất: ≥ 0,2Mpa |
|  | Van đảo chiều 3/2 tác động đơn | Chiếc | 01 |  | - Tác động bằng tay gạt, có lò xo hồi vị - Áp suất: ≥ 0,2Mpa |
|  | Van đảo chiều 4/2 tác động kép | Chiếc | 02 |  | - Tác động bằng khí nén - Áp suất: ≥ 0,2Mpa |
|  | Van đảo chiều 5/2 tác động kép | Chiếc | 02 |  | - Tác động bằng khí nén - Áp suất: ≥ 0,2Mpa |
|  | Van tiết lưu (bao gồm 1 chiều, 2 chiếu) | Chiếc | 02 |  | Có đầu nối với ống khí |
|  | Xi lanh tác động đơn | Chiếc | 02 |  | Kích thước: (20 x 100) mm |
|  | Xi lanh tác động kép | Chiếc | 02 |  | Kích thước: (20 x 100) mm |
|  | Cút nối nhanh (bao gồm chữ T, vuông góc, nối thẳng) | Chiếc | 15 |  | Có đầu nối với cửa van |
|  | Bàn thực hành thủy lực | Bộ | 03 | Sử dụng để thực hành bảo trì hệ thống thủy lực |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Van đảo chiều 3/2 tác động đơn | Chiếc | 01 |  | - Tác động bằng con lăn, có lò xo hồi vị - Áp suất: ≥ 0,2Mpa |
|  | Van đảo chiều 3/2 tác động đơn | Chiếc | 01 |  | - Tác động bằng nút bấm, có lò xo hồi vị - Áp suất:≥ 0,2Mpa |
|  | Van đảo chiều 3/2 tác động đơn | Chiếc | 01 |  | - Tác động bằng tay gạt, có lò xo hồi vị - Áp suất:≥ 0,2 Mpa |
|  | Van đảo chiều 4/2 tác động kép | Chiếc | 01 |  | - Tác động bằng thủy lực - Áp suất:≥ 0,2 Mpa |
|  | Van đảo chiều 4/3 tác động kép | Chiếc | 01 |  | - Tác động bằng thủy lực - Áp suất:≥ 0,2 Mpa |
|  | Van tiết lưu (bao gồm 1 chiều, 2 chiều) | Chiếc | 02 |  | Thông số phù hợp với hệ thống |
|  | Xi lanh tác động đơn | Chiếc | 01 |  | Thông số phù hợp với hệ thống |
|  | Xi lanh tác động kép | Chiếc | 01 |  | Thông số phù hợp với hệ thống |
|  | Đồng hồ đo áp xuất | Chiếc | 02 |  | Áp suất: ≥ 0,5 Mpa |
|  | Bộ chia đầu nối đường ống dẫn dầu | Bộ | 02 |  | Số đầu nối: ≥ 6 |
|  | Động cơ bơm thủy lực | Chiếc | 03 | Sử dụng để cấp nguồn dầu thủy lực | Áp suất: ≥ 0,5 Mpa |
|  | Bàn thực hành tháo, lắp | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình bảo trì hệ thống khí nén, thủy lực | Kích thước: - Dài: ≥ 1200mm - Rộng: ≥ 600mm - Cao: ≥ 800mm |
|  | Khay đựng chi tiết | Chiếc | 03 | Sử dụng để các chi tiết trong quá trình bảo trì | Kích thước: ≥ (500 x 800 x 200) mm |
|  | Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí | Bộ | 06 | Sử dụng để đo, kiểm tra sau bảo trì |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo:≥ 200 mm |
|  | Thước cặp cơ | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0150) mm |
|  | Pan me | Chiếc | 01 |  | - Phạm vị đo: (0÷25) mm - Độ chính xác: ≤ 0,01 |
|  | Bộ căn lá | Bộ | 01 |  | Kiểm tra được kích thước: ≥ 0,03 mm |
|  | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng để tháo, lắp các thiết bị thủy lực, khí nén |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 01 |  | Kích thước: - Rộng ≥ 400 mm - Dài ≥ 200 mm - Cao ≥ 300 mm Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách |
|  | Búa sắt | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≥ 200 g |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 |  | Khối lượng: ≥ 200 g |
|  | Cờ lê 2 đầu hở miệng | Chiếc | 08 |  | Độ mở: (6÷22) mm |
|  | Cờ lê 2 đầu tròng 75 độ | Chiếc | 10 |  | Độ mở: (5,5÷32) mm |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 06 |  | - Chiều dài: ≥ 100 mm - Đường kính: ≥ 2 mm |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 06 |  | - Chiều dài: ≥ 100 mm - Đường kính: ≥ 2 mm |
|  | Tuýp và cần tự động 1/2 inch | Chiếc | 18 |  | Dùng cho các kích thước: (10÷32) mm |
|  | Đầu lắc léo 1/2 inch | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (60÷71) mm |
|  | Thanh nối dài | Chiếc | 02 |  | Chiều dài: (5÷ 10) mm |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 |  | Độ mở rộng: ≥ 30 mm |
|  | Kìm mỏ quạ | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 50 mm |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  | Độ mở: ≥ 10 mm |
|  | Bộ dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 03 | Sử dụng để tháo, lắp các thiết bị thủy lực, khí nén | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mũi nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 01 | Sử dụng để kiểm tra cách điện | Điện áp: ≥ 500 V |
|  | Ampe kìm | Chiếc | 03 | Sử dụng để kiểm tra dòng điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy kiểm tra đông cơ | Chiếc | 01 | Sử dụng để kiểm tra hư hỏng động cơ điện trong máy nén khí, máy bơm dầu | - Kiểm tra độ lệch pha - Kiểm tra sai hỏng rôto, stato, khe hở không khí - Kiểm tra cách điện |
|  | Vam thủy lực 3 chấu | Chiếc | 04 | Sử dụng để tháo, lắp các chi tiết máy cần lực lớn | Lực ép: ≥ 300 kN |
|  | Bộ vam vòng bi 3 chấu | Bộ | 04 | Dùng để tháo vòng bi |  |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Vam tháo vòng bi trong | Chiếc | 02 |  | Đường kính: (15÷80) mm |
|  | Vam tháo vòng bi ngoại | Chiếc | 01 |  | Đường kính: (1880) mm |
|  | Tay vam | Chiếc | 01 |  | Đồng bộ với vam |
|  | Bộ máy nén khí | Bộ | 01 | Sử dụng để làm sạch bụi bẩn cho thiết bị và dụng cụ |  |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 |  | ###### - Áp suất: ###### (6÷10) kg/cm2 - Dung tích bình chứa: (100÷155) lít |
|  | Cuộn dây khí nén | Chiếc | 01 |  | - Đường kính ống: ≥ 8 mm - Có đầu nối nhanh nitto 2 đầu |
|  | Súng xịt khí | Chiếc | 02 |  | Đường kính đầu xịt: ≤ 2,5 mm |
|  | Máy mài hai đá | Chiếc | 01 | Sử dụng để hỗ trợ trong bảo trì và sửa chữa hệ thống thủy lực, khí nén | Đường kính đá mài: ≥ 200 mm |
|  | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 750 W |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 150 W |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 |  | Công suất: ≥ 350 W |
|  | Ê tô | Chiếc | 01 |  | ###### Độ mở: ≥ 200 mm |
|  | Đe sắt | Chiếc | 01 |  | ###### Trọng lượng: ###### ≥ 20 kg |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN ĐUN (TỰ CHỌN): NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 39

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 40

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thiết bị nghe, nhìn | Bộ | 01 | Sử dụng để phục vụ giảng dạy |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Máy cassette | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng đọc được đĩa CD |
|  | Âm ly | Chiếc | 01 |  | Cống suất: ≥ 180W |
|  | Loa | Đôi | 01 |  | Công suất: ≥ 6W |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Dùng để trình chiếu bài giảng. | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng : ≥ 2500 ANSI lumens |

PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Trình độ: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | THIẾT BỊ AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG |  |  |  |  |
|  | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 03 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ kính | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu: panh, kéo,… | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình người | Bộ | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình khí | Bình | 01 |  |  |
|  | Binh bọt | Bình | 01 |  |  |
|  | Bình bột | Bình | 01 |  |  |
|  | Các bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị bảo hộ lao động |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ bảo hộ lao động, an toàn điện | Bộ | 03 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị bảo hộ lao động và an toàn điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 01 |  |  |
|  | Găng tay | Đôi | 01 |  |  |
|  | Thảm cao su | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dây an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Giầy bảo hộ |  |  |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | THIẾT BỊ DÙNG CHUNG |  |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |  |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng : ≥ 2500 ANSI lumens |  |
|  | THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |  |
|  | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn cung cấp | Bộ | 01 | - Dòng điện:≥ 10 A - Công suất: ≥ 500 VA |  |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 03 | Dải đo: ≥ 380 V |  |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 03 | Dải đo: ≤ 5 A |  |
|  | Cos 1 pha, ba pha | Chiếc | 01 | Loại thông dụng phù hợp thông số nguồn, tải |  |
|  | Cos 3 pha | Chiếc | 01 | Loại thông dụng phù hợp thông số nguồn, tải |  |
|  | Tải trở kháng | Chiếc | 03 | Công suất: ≥ 0,33 kW |  |
|  | Tải dung kháng | Chiếc | 03 | Công suất: ≥ 0,1 kW |  |
|  | Tải cảm kháng | Chiếc | 03 | Công suất: ≥ 0,1 kW |  |
|  | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều. | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn cung cấp | Bộ | 01 | - Điện áp vào: ≥ 220 VAC - Dòng điện:≥ 5 A - Điện áp ra: (624) VDC |  |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 03 | Điện áp ≤ 250 VDC |  |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 03 | Dải đo: ≥ 1 mA |  |
|  | Thiết bị đo điện trở | Chiếc | 01 | - Khoảng đo: ≤ 50 MΩ - Độ phân giải: ≤ 100 µΩ |  |
|  | Mô đun tải | Bộ | 03 | Công suất:≤ 100 W |  |
|  | Bàn thực hành điện tử cơ bản | Bộ | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ ổn áp | Bộ | 01 | Điện áp: ≥ 5 VDC |  |
|  | Bộ chỉnh lưu | Bộ | 01 | Dòng điện: ≥ 3 A |  |
|  | Bộ khuếch đại | Bộ | 01 | Công suất: ≥ 3 W |  |
|  | Bàn thực hành khí cụ điện | Bộ | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun công tắc (hai cực, ba cực, bốn cực) | Bộ | 01 | Dòng điện: ≥ 2 A |  |
|  | Mô đun cầu dao (cầu dao 1 pha, 3 pha) | Bộ | 01 | Dòng điện: ≥ 10 A |  |
|  | Mô đun nút ấn (nút ấn đơn, nút ấn liên động 2 vị trí, nút ấn liên động 3 vị trí, nút dừng khẩn cấp) | Bộ | 01 | Dòng điện: ≥ 2 A |  |
|  | Mô đun công tắc tơ (một chiều, xoay chiều) | Bộ | 02 | Dòng điện tải: ≥ 9 A |  |
|  | Mô đun rơ le nhiệt | Bộ | 02 | Dòng điện tải: ≥ 9 A |  |
|  | Mô đun áp tô mát (một pha, ba pha, dòng dò) | Bộ | 01 | Dòng định mức: ≥ 10 A |  |
|  | Mô đun rơ le điện áp bảo vệ mất pha, lệch pha, đảo pha nguồn cung cấp | Bộ | 02 | Điện áp: ≥ 160 VAC |  |
|  | Mô đun rơ le (dòng điện, điện áp, tốc độ, thời gian) | Bộ | 03 | Dòng điện: ≥ 3 A |  |
|  | Bộ thiết bị cảm biến | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Cảm biến nhiệt | Chiếc | 01 | - Dòng điện: ≥ 100 mA - Dải đo: ≥ (0÷200)0C |  |
|  | Cảm biến quang | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≥ 100 mA |  |
|  | Cảm biến từ | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≥ 100 mA |  |
|  | Cảm biến lực | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≥ 20 mA |  |
|  | Cảm biến tiệm cận điện cảm | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≥ 100 mA |  |
|  | Cảm biến tiệm cận điện dung | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≥ 100 mA |  |
|  | Cảm biến tiệm cận siêu âm | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≥ 20 mA |  |
|  | Cảm biến tiệm cận điện dung | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≥ 20 mA |  |
|  | Cảm biến đo lưu lượng | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≥ 100 mA |  |
|  | Bộ khí cụ điện đóng cắt điều khiển, bảo vệ. | Bộ | 03 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Aptomat | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≥ 15 A |  |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≥ 12 A |  |
|  | Rơ le nhiệt | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≥ 4A |  |
|  | Rơ le trung gian | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≥ 5 A |  |
|  | Rơ le thời gian | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≥ 5 A |  |
|  | Cầu dao ba pha | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≥ 10 A |  |
|  | Nút ấn | Bộ | 01 | - Bộ nút ấn kép 3 phần tử - Dòng điện: ≥ 5 A |  |
|  | Công tắc xoay | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≥ 5 A |  |
|  | Cầu chì | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≥ 5 A |  |
|  | Công tắc hành trình | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≥ 5 A |  |
|  | Bàn thực hành đa năng | Bàn | 3 | Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra |  |
|  | Phụ tùng của máy tiện | Bộ | 02 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bầu cặp | Bộ | 01 | - Kẹp được mũi khoan có đường kính:(6 ÷ 14)mm - Kèm theo áo côn phù hợp với ụ sau của máy. |  |
|  | Mâm cặp ba chấu tự định tâm | Chiếc | 01 | Phù hợp với máy tiện |  |
|  | Mũi chống tâm | Chiếc | 01 | Có áo côn phù hợp với ụ sau của máy tiện |  |
|  | Tốc kẹp | Chiếc | 01 | Phù hợp với máy tiện |  |
|  | Phụ tùng của máy phay | Bộ | 02 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ê tô máy | Chiếc | 01 | Phù hợp với bàn máy phay |  |
|  | Mâm cặp ba chấu tự định tâm | Chiếc | 01 | Phù hợp với bàn máy phay |  |
|  | Đầu kẹp sanga | Bộ | 01 | Phù hợp với lỗ côn trục chính máy phay |  |
|  | Bộ vam vòng bi 3 chấu | Bộ | 04 |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Vam tháo vòng bi trong | Chiếc | 02 | Đường kính: (15÷80) mm |  |
|  | Vam tháo vòng bi ngoại | Chiếc | 01 | Đường kính: (1880) mm |  |
|  | Tay vam | Chiếc | 01 | Đồng bộ với vam |  |
|  | Hệ thống truyền động máy phát - Động cơ một chiều | Bộ | 04 |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cấp | Chiếc | 01 | Điện áp:≥ 220 VAC |  |
|  | Động cơ điện một chiều | Chiếc | 01 | - Dòng điện: ≥ 4 A ###### - Công suất: ≥ 1 kW |  |
|  | Máy phát một chiều | Chiếc | 01 | - Dòng điện: ≥ 4 A ###### - Công suất: ≥ 1 kW |  |
|  | Bộ điều khiển | Bộ | 01 | Đồng bộ với hệ thống |  |
|  | Hiển thị điện áp và dòng điện | Chiếc | 02 | Đồng bộ với hệ thống |  |
|  | Hệ thống bảo vệ | Bộ | 01 | Đồng bộ với hệ thống |  |
|  | Hệ chỉnh lưu điều khiển -Động cơ một chiều | Bộ | 04 |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Nguồn cấp | Chiếc | 01 | Điện áp:≥ 220 VAC |  |
|  | Động cơ điện 1 chiều | Chiếc | 01 | - Dòng điện: ≥ 4 A ###### - Công suất: ≥ 1 kW |  |
|  | Bộ điều khiển | Bộ | 01 | Đồng bộ với hệ thống |  |
|  | Hiển thị điện áp và dòng điện | Chiếc | 02 | Đồng bộ với hệ thống |  |
|  | Hệ thống bảo vệ | Bộ | 01 | Đồng bộ với hệ thống |  |
|  | Tủ thực hành lắp đặt đặt mạch điện điều khiển động cơ | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Tủ điện | Chiếc | 01 | ###### Kích thước: - Cao: ≥ 1600 mm - Dài: ≥ 800 mm - Rộng: ≥ 600 mm |  |
|  | Vôn mét | Chiếc | 01 | Dải đo: (0 ÷ 500)V |  |
|  | Am pe mét | Chiếc | 03 | ###### Dải đo: ≤ 5 A |  |
|  | Oát mét | Chiếc | 01 | ###### Dải đo: (0 ÷ 120) kW |  |
|  | Cos mét | Chiếc | 01 | ###### Điện áp: (220 ÷ 380)V |  |
|  | Nút ấn (Xanh- Đỏ- Xanh) | Chiếc | 03 | Dòng điện: ≥ 5 A, có đèn báo |  |
|  | Đèn báo pha (Xanh - Đỏ - Vàng) | Chiếc | 03 | ###### Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Công tắc chuyển mạch |  | 01 | ###### Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Biến dòng (TI) | Chiếc | 03 | - Dòng sơ cấp danh định: ≥ 50 A. - Dòng thứ cấp danh định: ≥ 5 A. |  |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 01 | - Có phần tử bảo vệ quá dòng - Dòng điên: ≥ 30 A |  |
|  | Cầu chì | Chiếc | 03 | Dòng điện: ≥ 10 A |  |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 05 | Dòng điện: ≥ 10 A |  |
|  | Rơ le nhiệt | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≥ 10 A |  |
|  | Cầu đấu liền khối (mạch điều khiển) | Chiếc | 12 | Dòng điện: ≥ 10 A |  |
|  | Cầu đấu liền khối (mạch động lực) | Chiếc | 02 | Dòng điện: ≥ 30 A |  |
|  | Rơ le trung gian | Chiếc | 02 | Dòng điện: ≥ 5 A |  |
|  | Rơ le thời gian | Chiếc | 02 | Thời gian hẹn giờ: ≥ 3 giây |  |
|  | Công tắc hành trình | Chiếc | 02 | Dòng điện: ≥ 5 A |  |
|  | Mô hình mạch điện (máy phay, máy mài, máy khoan) | Bộ | 04 |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Vôn mét | Chiếc | 01 | Dải đo: (0÷500)VAC |  |
|  | Ampe mét | Chiếc | 03 | ###### Dải đo: ≤ 5 A |  |
|  | Biến dòng (TI) | Chiếc | 03 | - Dòng sơ cấp danh định: ≥ 50 A - Dòng thứ cấp danh định: ###### ≥ 5 A |  |
|  | Nút ấn( Xanh- Đỏ) | Chiếc | 08 | Dòng điện: ≥ 5 A, có đèn báo |  |
|  | Đèn báo pha (Xanh – đỏ - vàng) | Chiếc | 03 | ###### Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Công tắc chuyển mạch | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 05 | Dòng điện: ≥ 10 A |  |
|  | Rơ le nhiệt | Chiếc | 04 | Dòng điện: ≥ 10 A |  |
|  | Cầu chì (mạch điều khiển) | Chiếc | 03 | Dòng điện: ≥ 1 A |  |
|  | Cầu chì (mạch động lực) | Chiếc | 03 | Dòng điện: ≥ 10 A |  |
|  | Công tắc hành trình | Chiếc | 06 | Dòng điện: ≥ 5 A |  |
|  | Nút dừng khẩn cấp | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≥ 5 A |  |
|  | Máy biến áp cảm ứng | Chiếc | 01 | ###### - Công suất: ≥ 300 W - Điện áp thứ cấp:(5÷100) VAC |  |
|  | Bộ chỉnh lưu cầu một pha | Bộ | 01 | Dòng điện: ≥ 10 A |  |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 01 | Dòng điên: ≥ 30 A |  |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≥ 10 A |  |
|  | Hộp đánh pan | Chiếc | 04 | - Kiểu tạo pan bằng công tắc. - Pan đứt dây, hỏng tiếp điểm, hỏng cuộn dây công tắc tơ… - Sơ đồ và vị trí đánh pan |  |
|  | Thiết bị nâng, hạ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm có |  |  |  |  |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 01 | - Tải trọng nâng: (0,5÷10) tấn - Chiều cao nâng: (2÷12) m |  |
|  | Pa lăng điện | Chiếc | 01 | - Tải trọng nâng: (0,1÷15) tấn - Chiều cao nâng: (5÷15) m |  |
|  | Ròng rọc | Chiếc | 01 | - Đường kính ngoài của bánh ròng rọc: (70÷ 80) mm - Khối lượng nâng: ≥ 50 kg - Dây kéo: ≥ 30 m |  |
|  | Kích thủy lực | Chiếc | 01 | Khối lượng nâng: ≥ 2 kg |  |
|  | Kích răng | Chiếc | 01 | Khối lượng nâng: ≥ 500 kg |  |
|  | Kích vít | Chiếc | 01 | Khối lượng nâng: ≥ 500 kg |  |
|  | Dây xích nâng tải + móc | Chiếc | 01 | - Khối lượng nâng: ≥ 2000 kg - Chiều dài: ≥ 2700 mm |  |
|  | Xe nâng | Chiếc | 01 | - Khối lượng nâng: ≥ 1000 kg - Chiều cao nâng: ≤ 200 mm |  |
|  | Bàn nâng thủy lực | Chiếc | 01 | - Khối lượng nâng: ≥ 2000 kg - Chiều cao nâng: ≤ 1000 mm |  |
|  | Bàn, ghế vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | - Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng - Kích thước mặt bàn: ≥ khổ A3 |  |
|  | Máy biến áp tự ngẫu 1 pha | Bộ | 01 | Công suất: ≥ 0,5 kVA |  |
|  | Máy biến áp một pha | Bộ | 03 | Công suất: ≥ 0,5 kVA |  |
|  | Máy biến áp tự ngẫu 3 pha | Bộ | 03 | Công suất: ≥ 1,5 kVA |  |
|  | Động cơ không đồng bộ 1 pha | Chiếc | 03 | Có công suất: ≤ 1,5 kW |  |
|  | Động cơ điện một chiều | Chiếc | 02 | Công suất: ≥ 0,1 kW |  |
|  | Động cơ bước | Bộ | 01 | - Công suất: ≥ 0,1 kW - Tốc độ dịch bước: ≥ 1,80/bước |  |
|  | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Kích thước: - Dài: ≥ 600 mm - Rộng: ≥ 400 mm - Cao: ≥ 1000 mm |  |
|  | Chỉnh lưu cầu 1 pha | Bộ | 03 | Dòng điện: ≤ 15 A |  |
|  | Điện trở | Bộ | 03 | Thông số điện trở phù hợp với động cơ |  |
|  | Cuộn kháng | Bộ | 03 | Thông số điện trở phù hợp với động cơ |  |
|  | Mô hình mạch điện thang máy | Bộ | 01 | Mô hình điều khiển phù hợp với thực tế |  |
|  | Mô hình mạch điện băng tải | Bộ | 01 | Công suất động cơ chính: ≥ 0,33 kW |  |
|  | Mô hình mạch điện cầu trục | Bộ | 01 | Công suất động cơ chính: ≥ 0,33 kW |  |
|  | Máy đo độ rung | Bộ | 03 | - Dải đo gia tốc: ≤ 200 m/s2 - Dải đo vận tốc: ≤ 1000 mm/s - Dải đo biên độ: ≤ 100 mm |  |
|  | Cầu trục dầm đơn | Bộ | 01 | - Tải trọng: ≤ 12,5 tấn - Khẩu độ: ≤ 30 m |  |
|  | Đồng hồ vạn năng (VOM) | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Mê gôm mét | Chiếc | 01 | Điện áp: ≥ 500 V |  |
|  | Am pe kìm | Chiếc | 03 | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Máy hiện sóng (Oscilloscope) | Chiếc | 01 | - Dải tần≥ 20MHz - Chế độ hoạt động CH1, CH2, DUEL |  |
|  | Máy phát xung đa chức năng | Bộ | 01 | - Tần số: (0,05 5) MHz - Phát tần 4 chức năng |  |
|  | Máy thổi hơi nóng | Chiếc | 01 | Công suất: ≥ 1500W |  |
|  | Máy kiểm tra đông cơ | Chiếc | 01 | - Kiểm tra độ lệch pha - Kiểm tra sai hỏng rôto, stato, khe hở không khí - Kiểm tra cách điện |  |
|  | Vam thủy lực 3 chấu | Chiếc | 04 | Lực ép: ≥ 300 kN |  |
|  | Tủ sấy động cơ | Chiếc | 01 | - Nhiệt độ sấy: (30÷100)oC - Công suất ≥ 2 kW |  |
|  | Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc | Chiếc | 03 | - Công suất: ≥ 0,33 kW - Y/: 380/220 VAC |  |
|  | Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc | Chiếc | 02 | - Công suất: ≥ 0,33 kW - Y/: 660/380 VAC |  |
|  | Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc hai cấp tốc độ (/YY) | Chiếc | 02 | Công suất: ≥ 0,33 kW |  |
|  | Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc hai cấp tốc độ (Y/YY) | Chiếc | 02 | Công suất: ≥ 0,33 kW |  |
|  | Động cơ không đồng bộ 3 pha rôto dây quấn | Chiếc | 02 | Công suất: ≥ 0,33 kW |  |
|  | Máy đánh bóng cầm tay | Chiếc | 01 | Công suất: ≥ 0,33 kW |  |
|  | Bàn thực hành tháo, lắp | Chiếc | 03 | Kích thước: - Dài: ≥ 1200mm - Rộng: ≥ 600mm - Cao: ≥ 800mm |  |
|  | Máy tiện vạn năng | Chiếc | 01 | - Chiều cao tâm máy: ≥ 120mm - Khoảng cách hai đầu tâm: ≥ 480 mm - Tốc độ trục chính: ≥ 100 vòng/phút |  |
|  | Máy phay vạn năng | Chiếc | 01 | - Công suất 4,5kW - Đầu trục chính xoay 450 - Dịch chuyển dọc (trục X) 630 mm, chuyển ngang (trục Y) 300 mm |  |
|  | Máy doa | Chiếc | 01 | - Đường kính lỗ doa: (39 60) mm; - Độ sâu lỗ doa: ≤ 160 mm. |  |
|  | Máy bào | Chiếc | 01 | - Hành trình bào: ≤ 650 mm - Công suất: ≤ 5 kW |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 09 | Chiều dài thân: (300 ÷ 350) mm |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 09 | Khối lượng: (0,3 ÷ 0,5) kg |  |
|  | Bàn chải sắt | Chiếc | 03 | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Bàn nguội | Chiếc | 09 | Kích thước: - Dài: ≥ 600mm - Rộng: ≥ 750mm - Cao: ≥ 800mm |  |
|  | Khay đựng chi tiết | Chiếc | 03 | Kích thước: ≥ (500 x 800 x 200) mm |  |
|  | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 | Công suất: ≥ 750 W |  |
|  | Máy khoan đứng | Chiếc | 03 | Công suất: ≥ 1kW |  |
|  | Máy mài hai đá | Chiếc | 01 | Đường kính đá mài: ≥ 200 mm |  |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 01 | Công suất: ≥ 150 W |  |
|  | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 01 | Công suất: ≥ 350 W |  |
|  | Ê tô | Chiếc | 09 | ###### Độ mở: ≥ 200 mm |  |
|  | Đe sắt | Chiếc | 01 | ###### Khối lượng: ≥50 kg |  |
|  | Đe nguội | Chiếc | 09 | Khối lượng: ≥ 20 kg |  |
|  | Đài vạch | Chiếc | 03 | ###### Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Bàn máp | Chiếc | 03 | Kích thước: ≥ (400 x 400) mm |  |
|  | Khối V | Chiếc | 06 | Khối V ngắn và khối V dài |  |
|  | Ca líp trụ | Chiếc | 03 | Đường kính: ≥ 10 mm |  |
|  | Ca líp ren | Chiếc | 03 | Đo được ren: M10 ÷ M20 |  |
|  | Mẫu so độ bóng | Bộ | 02 | Số mẫu: ≥ 36 chi tiết |  |
|  | Dưỡng kiểm ren | Chiếc | 03 | Khoảng đo: ≥ 0,25 mm |  |
|  | Máy đo biến dạng | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Máy đo độ nhám | Chiếc | 01 | Phạm vi đo: - Ra: (0,05 ÷10) µm - Rz: (1 ÷ 50) µm - Góc đo: 800÷ 950 |  |
|  | Bộ dụng cụ gia công ren | Bộ | 06 | - Đường kính ren gia công: ≤ M12 - Đường kính mũi khoan: (3 ÷ 12) mm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi khoan | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tay quay – bàn ren | Bộ | 01 |  |  |
|  | Tay quay – ta rô | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ lấy dấu | Bộ | 06 | Chiều dài: (120 ÷ 150) mm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ đục | Bộ | 09 | Chiều dài: (120÷150) mm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đục bằng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ dũa | Bộ | 09 | Chiều dài:(200 ÷400) mm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Căn đệm | Bộ | 03 | Chiều dày: (0,2 ÷ 10) mm |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Căn chữ U | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Căn bằng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Căn vát | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ máy nén khí | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Máy nén khí | Chiếc | 01 | ###### - Áp suất: (6÷10) kg/cm2 - Dung tích bình chứa: (100÷155) lít |  |
|  | Cuộn dây khí nén | Chiếc | 01 | - Đường kính ống: ≥ 8 mm - Có đầu nối nhanh nitto 2 đầu |  |
|  | Súng xịt khí | Chiếc | 02 | Đường kính đầu xịt: ≤ 2,5 mm |  |
|  | Bộ dụng cụ quấn động cơ | Bộ | 04 |  |  |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 | ###### Chiều dài lưỡi cưa: ≥250 mm |  |
|  | Cưa gỗ | Chiếc | 01 | ###### Chiều dài lưỡi cưa: ≥150 mm |  |
|  | Kéo cắt giấy | Chiếc | 01 | ###### Chiều dài: ≥100 mm |  |
|  | Dao sắt nhỏ | Chiếc | 01 | ###### - Chiều dài: ≥100 mm - Chiều rông: ≥ 10 mm |  |
|  | Dao sắt to | Chiếc | 01 | ###### - Chiều dài: ≥ 200 mm ###### - Chiều rông: ≥ 30 mm |  |
|  | Bàn chải sắt nhỏ | Chiếc | 01 | Dài: ≥ 7 mm |  |
|  | Bàn chải sắt to | Chiếc | 01 | ###### - Dài: ≥7 mm - Rộng: ≥ 4 mm |  |
|  | Máy quấn dây | Chiếc | 01 | ###### Loại quay tay |  |
|  | Khuôn quấn dây đa năng | Bộ | 01 | ###### - Số khuôn: ≥ 5 - Đường kính khuôn: (300÷1200) mm |  |
|  | Bộ dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 03 | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Mỗi bộ gồm có: |  |  |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm mũi nhọn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 09 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | - Kích thước: + Rộng ≥ 400 mm + Dài ≥ 200 mm + Cao ≥ 300 mm - Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách. |  |
|  | Búa sắt | Chiếc | 01 | Khối lượng: ≥ 200 g |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 01 | Khối lượng: ≥ 200 g |  |
|  | Cờ lê 2 đầu hở miệng | Chiếc | 08 | Độ mở: (6÷22) mm |  |
|  | Cờ lê 2 đầu tròng 75 độ | Chiếc | 10 | Độ mở: (5,5÷32) mm |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 06 | - Chiều dài: ≥ 100 mm - Đường kính: ≥ 2 mm |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 06 | - Chiều dài: ≥ 100 mm - Đường kính: ≥ 2 mm |  |
|  | Tuýp và cần tự động ½ inch | Chiếc | 18 | Dùng cho các kích thước: (10÷32) mm |  |
|  | Đầu lắc léo 1/2inch | Chiếc | 01 | Chiều dài: (60÷71) mm |  |
|  | Thanh nối dài | Chiếc | 02 | Chiều dài: (5÷ 10) mm |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 01 | Độ mở rộng: ≥ 30 mm |  |
|  | Kìm mỏ quạ | Chiếc | 01 | Độ mở: ≥ 50 mm |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 01 | Độ mở: ≥ 10 mm |  |
|  | Kìm cắt | Chiếc | 01 | Độ mở: ≥ 10 mm |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 | Độ mở: ≥ 10 mm |  |
|  | Bộ dụng cụ đo lường điện | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Am pe mét DC | Chiếc | 03 | Dải đo: ≥ 150 mA |  |
|  | Am pe mét AC | Chiếc | 03 | Dải đo: ≥ 5A |  |
|  | Máy biến dòng điện | Chiếc | 03 | Dòng điện: ≥ 50/5 A |  |
|  | Vôn mét DC | Chiếc | 03 | Dải đo: ≥ 12 VDC |  |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 01 | Dải đo: ≤ 500 VAC |  |
|  | Chuyển mạch vôn | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Oát mét | Chiếc | 01 | Dải đo: ≤ 1,5 kW |  |
|  | Công tơ cảm ứng 1 pha | Chiếc | 01 | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |  |
|  | Công tơ cảm ứng 3 pha | Chiếc | 01 | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |  |
|  | Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí | Bộ | 06 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp cơ | Bộ | 01 | - Độ chính xác: 1/10 mm; 1/20 mm; 1/50 mm - Phạm vi đo: (0150)mm |  |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Pan me đo ngoài | Bộ | 01 | Phạm vị đo: (025) mm; (2550) mm; (5075)mm; (75125) mm |  |
|  | Pan me đo trong | Bộ | 01 | Phạm vị đo: (5063) mm; (35175) mm; (76 600) mm. |  |
|  | Pan me đo sâu | Bộ | 01 | Phạm vị đo: (05) mm; (2550) mm; (5075) mm. |  |
|  | Pan me điện tử | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 | Chiều dài: ≥ 200 mm |  |
|  | Thước đo cao | Chiếc | 01 | Phạm vi đo: (0450) mm. |  |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 | Góc đo: (00÷3600) |  |
|  | Bộ căn lá | Bộ | 01 | Kiểm tra được kích thước: ≥ 0,03 mm |  |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 01 | - Khoảng so: (0 ÷10) mm - Độ chính xác: 0,01 mm |  |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 01 | - Chiều dài 2 càng: (15÷250) mm - Phạm vi đo: (0÷200) mm |  |
|  | Bộ mẫu vật liệu cơ khí | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Gang xám, gang cầu, gang dẻo | Mẫu | 03 |  |  |
|  | Đồng và hợp kim đồng | Mẫu | 02 |  |  |
|  | Nhôm và hợp kim nhôm | Mẫu | 02 |  |  |
|  | Thép các bon và thép hợp kim | Mẫu | 03 |  |  |
|  | Bộ mẫu vật liệu dẫn điện | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dây đồng một lõi | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Dây đồng đơn nhiều sợi | Mẫu | 02 |  |  |
|  | Thanh cái đồng | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Dây cáp nhôm lõi thép | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Dây cáp nhôm lõi thép 3 pha 4 dây | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Thanh cái nhôm | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Dây chảy chì | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Bộ mẫu vật liệu cách điện | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Giấy amiăng | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Amiăng tấm | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Cao su-cao su tổng hợp | Mẫu | 0.2 |  |  |
|  | Nhựa-nhựa tổng hợp | Mẫu | 0.2 |  |  |
|  | Sơn cách điện | Mẫu | 0.2 |  |  |
|  | Sơn tĩnh điện | Mẫu | 0.2 |  |  |
|  | Dầu biến thế | Mẫu | 0.2 |  |  |
|  | Giấy tụ điện | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Giấy biến thế | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Giấy cáp cách điện điện lực | Mẫu | 03 |  |  |
|  | Phíp | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Cánh kiến | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Sứ cách điện | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Gỗ và tre khô | Mẫu | 02 |  |  |
|  | Mẫu vật liệu dẫn từ | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thép kỹ thuật điện | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Ferít từ mềm và mềm | Mẫu | 02 |  |  |
|  | Ferít từ cao tần | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Mô hình cắt bổ khối hình học | Bộ | 01 | Khối hình học có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô hình cắt bổ khối hình trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình cắt bổ khối lăng trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình cắt bổ khối chóp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình cắt bổ khối nón | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình cắt bổ khối cầu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 09 | Loại thông dụng trên thị trường |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Com pa đo trong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ê ke | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình các mối ghép cơ khí | Bộ | 01 | Có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mối ghép ren | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mối ghép then | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mối ghép đinh tán | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mối ghép chốt | Bộ | 01 |  |  |
|  | Mối ghép hàn | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu truyền chuyển động quay ăn khớp | Bộ | 01 | Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cơ cấu bánh răng. | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu trục vít – bánh vít. | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu xích. | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu Vít me - Đai ốc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu truyền chuyển động quay bằng ma sát. | Bộ | 01 | Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cơ cấu đai truyền | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu bánh ma sát | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến | Bộ | 01 | Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cơ cấu bánh răng – thanh răng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu quay tay con trượt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu cam cần đẩy | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu biến chuyển động quay thành chuyển động lắc | Bộ | 01 | Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cơ cấu Culít | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cơ cấu cam cần lắc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ổ trục - khớp nối | Bộ | 03 | Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ổ lăn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ổ trượt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khớp nối | Chiếc | 01 |  |  |

PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO

MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN):  VẼ KỸ THUẬT NÂNG CAO

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phần mềm vẽ kỹ thuật | Bộ | 1 | - Cài đặt được 19 máy vi tính - Phiên bản phổ biến (Autocad,…) |
|  | Phần mềm vẽ mạch điện tử | Bộ | 1 | - Cài đặt được 19 máy vi tính - Phiên bản phổ biến(Orcad,…) |
|  | Máy in | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 01 | Kết nối được 19 máy vi tính |

Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT SỐ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ thực hành kỹ thuật số | Bộ | 03 |  |
|  | Bộ thực tập kỹ thuật số gồm: |  |  |  |
|  | Khối các hàm logic cơ bản | Bộ | 01 | Dòng điện: ≤ 3A |
|  | Khối các trigơ Flip-Flop | Bộ | 01 | Dòng điện: ≤ 3 A |
|  | Khối các mạch ghi dịch, vào ra | Bộ | 01 | Dòng điện: ≤ 3 A |
|  | Khối các mạch đếm | Bộ | 01 | Dòng điện: ≤ 3 A |
|  | Khối mạch mã hóa | Bộ | 01 | Dòng điện: ≤ 3 A |
|  | Khối mạch giải mã | Bộ | 01 | Dòng điện: ≤ 3 A |
|  | Khối các mạch dồn kênh, phân kênh | Bộ | 01 | Dòng điện: ≤ 3 A |
|  | Máy khò hơi | Bộ | 03 | Nhiệt độ hàn:≥ 100oC |

Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN KHẢ LẬP TRÌNH

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thực hành PLC | Bộ | 03 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mô đun PLC | Bộ | 01 | - Số cổng đầu vào:≥ 6 - Số cổng đầu ra: ≥ 4 - Dòng điện tải: ≥ 150mA. |
|  | Mô đun điều khiển bằng nút bấm 3 vị trí tác động kép. | Bộ | 01 | Dòng điện: ≥ 3 A |
|  | Mô đun cảm biến (điện cảm, quang, điện dung…) | Bộ | 01 | - Khoảng cách phát hiện: ≥ 10 mm - Dòng điện: ≥ 150 mA |
|  | Mô đun khởi động từ. | Bộ | 01 | Dòng điện: ≥ 20 A |
|  | Mô đun Rơle trung gian | Bộ | 01 | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Động cơ không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 01 | Công suất:≥ 0,33 kW |
|  | Cáp kết nối | Chiếc | 01 | Phù hợp PLC và máy tính |
|  | Máy vi tính | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Biến tần một pha | Bộ | 01 | Công suất: ≥ 0,5 kW |
| 3 | Biến tần 3 pha | Bộ | 01 | Công suất: ≥ 0,5 kW |

Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ CNC

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 30

Trình độ đào tạo: Trung câp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy tiện CNC | Bộ | 01 | - Hành trình trục: X ≥ 160 mm; Z ≥ 550 mm - Tốc độ ăn dao trục:X ≥ 15 m/phút; Z ≥ 18 m/phút - Đường kính mâm cặp: ≥ 200 mm - Công suất động cơ trục chính: ≥ 7,5 kW - Số vị trí gá dao: ≥ 8 |
|  | Dụng cụ cắt cho máy tiện CNC | Bộ | 01 | Phù hợp với máy tiện |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Dao vai | Chiếc | 03 |  |
|  | Dao đầu thẳng | Chiếc | 03 |  |
|  | Dao đầu cong | Chiếc | 03 |  |
|  | Dao cắt rãnh, cắt đứt | Chiếc | 06 |  |
|  | Dao tiện lỗ suốt | Chiếc | 03 |  |
|  | Dao tiện lỗ kín | Chiếc | 03 |  |
|  | Dao tiện lỗ bậc | Chiếc | 03 |  |
|  | Dao tiện ren ngoài | Chiếc | 03 |  |
|  | Dao tiện ren trong | Chiếc | 03 |  |
|  | Mũi khoan tâm | Chiếc | 03 |  |
|  | Máy phay CNC | Bộ | 01 | - Hành trình trục: X ≥ 500 mm; Y ≥ 400 mm; Z ≥ 450 mm - Tốc độ ăn dao: ≥ 1200 mm/phút - Số vị trí gá dao: ≥ 8 - Công suất động cơ: ≥ 5kW - Tốc độ trục chính: ≥ 1450 vòng/phút |
|  | Dụng cụ cắt cho máy phay CNC | Bộ | 01 | Phù hợp với máy phay |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Dao phay mặt đầu | Chiếc | 03 |  |
|  | Dao phay trụ | Chiếc | 03 |  |
|  | Dao phay ngón | Chiếc | 03 |  |
|  | Dao phay đĩa | Chiếc | 03 |  |
|  | Mũi khoan tâm | Bộ | 03 |  |
|  | Máy mài sửa dao | Chiếc | 02 | - Công suất: ≥ 0,5 kW, - Đường kính đá mài: (100 ÷ 200) mm |
|  | Bộ dụng cụ so dao | Chiếc | 02 | Bộ dụng cụ so dao kèm theo máy theo quy định của nhà sản xuất |
|  | Búa mềm | Chiếc | 02 | Trọng lượng: ≥ 200g |

BẢNG 39: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO TRÌ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN II

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thực hành PLC | Bộ | 03 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mô đun PLC | Bộ | 01 | - Số cổng đầu vào:≥ 6 - Số cổng đầu ra: ≥ 4 - Dòng điện tải: ≥ 150 mA |
|  | Mô đun điều khiển bằng nút bấm 3 vị trí tác động kép | Bộ | 01 | Dòng điện: ≥ 3 A |
|  | Mô đun cảm biến (điện cảm, quang, điện dung…) | Bộ | 01 | - Khoảng cách phát hiện: ≥ 10 mm - Dòng điện: ≥ 150 mA |
|  | Mô đun khởi động từ. | Bộ | 01 | Dòng điện: ≥ 20 A |
|  | Mô đun Rơle trung gian | Bộ | 01 | Dòng điện: ≥ 5 A |
|  | Động cơ không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 01 | Công suất:≥ 0,33 kW |
|  | Cáp kết nối | Chiếc | 01 | Phù hợp PLC và máy tính |
|  | Máy vi tính | Chiếc | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Biến tần 3 pha | Bộ | 04 | Công suất: ≥ 0,5 kW |
| 3 | Biến tần 1 pha | Bộ | 04 | Công suất: ≥ 0,5 kW |

Bảng 40. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môđun: MĐ32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thực hành điện tử ứng dụng | Bộ | 03 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Khối chỉnh lưu | Bộ | 01 | Dòng điện: ≥ 5A |
|  | Khối ổn áp thông dụng | Bộ | 01 | - Dòng điện: ≤ 3A - Điện áp: ( ± 3 ÷ ± 30)VDC |
|  | Khối dao động cơ bản | Bộ | 01 | Dòng điện ≤ 3A |
|  | Khối khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng transistor | Bộ | 01 | Dòng điện: ≤ 3 A |
|  | Khối khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng FET | Bộ | 01 | Dòng điện: ≤ 3 A |
|  | Khối các mạch ghép transistor và hồi tiếp | Bộ | 01 | Dòng điện: ≤ 3 A |
|  | Khối mạch biến tần 1 pha và 3 pha | Bộ | 01 | Dòng điện: ≤ 3 A |

BẢNG 41. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO TRÌ HỆ THỐNG THỦY LỰC, KHÍ NÉN I

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bàn thực hành khí nén | Bộ | 03 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bộ lọc khí nén (tổ hợp 3 phần tử: van lọc, van điều áp, van tra dầu) | Bộ | 01 | Áp suất: ≥ 0,2 Mpa |
|  | Van đảo chiều 3/2 tác động đơn | Chiếc | 01 | Tác động bằng con lăn, có lò xo hồi vị |
|  | Van đảo chiều 3/2 tác động đơn | Chiếc | 01 | - Tác động bằng nút bấm, có lò xo hồi vị - Áp suất: ≥ 0,2Mpa |
|  | Van đảo chiều 3/2 tác động đơn | Chiếc | 01 | - Tác động bằng tay gạt, có lò xo hồi vị - Áp suất: ≥ 0,2Mpa |
|  | Van đảo chiều 4/2 tác động kép | Chiếc | 02 | - Tác động bằng khí nén - Áp suất: ≥ 0,2Mpa |
|  | Van đảo chiều 5/2 tác động kép | Chiếc | 02 | - Tác động bằng khí nén - Áp suất: ≥ 0,2Mpa |
|  | Van tiết lưu (bao gồm 1 chiều, 2 chiếu) | Chiếc | 02 | Có đầu nối với ống khí |
|  | Xi lanh tác động đơn | Chiếc | 02 | Kích thước:(20 x 100) mm |
|  | Xi lanh tác động kép | Chiếc | 02 | Kích thước:(20 x 100) mm |
|  | Cút nối nhanh (bao gồm chữ T, vuông góc, nối thẳng) | Chiếc | 15 | Có đầu nối với cửa van |
|  | Bàn thực hành thủy lực | Bộ | 03 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Van đảo chiều 3/2 tác động đơn | Chiếc | 01 | - Tác động bằng con lăn, có lò xo hồi vị - Áp suất: ≥ 0,2Mpa |
|  | Van đảo chiều 3/2 tác động đơn | Chiếc | 01 | - Tác động bằng nút bấm, có lò xo hồi vị - Áp suất: ≥ 0,2 Mpa |
|  | Van đảo chiều 3/2 tác động đơn | Chiếc | 01 | - Tác động bằng tay gạt, có lò xo hồi vị - Áp suất: ≥ 0,2 Mpa |
|  | Van đảo chiều 4/2 tác động kép | Chiếc | 01 | - Tác động bằng thủy lực - Áp suất: ≥ 0,2 Mpa |
|  | Van đảo chiều 4/3 tác động kép | Chiếc | 01 | - Tác động bằng thủy lực - Áp suất: ≥ 0,2 Mpa |
|  | Van tiết lưu (bao gồm 1 chiều, 2 chiều) | Chiếc | 02 | Thông số phù hợp với hệ thống |
|  | Xi lanh tác động đơn | Chiếc | 01 | Thông số phù hợp với hệ thống |
|  | Xi lanh tác động kép | Chiếc | 01 | Thông số phù hợp với hệ thống |
|  | Đồng hồ đo áp xuất | Chiếc | 02 | Áp suất: ≥ 0,5 Mpa |
|  | Bộ chia đầu nối đường ống dẫn dầu | Bộ | 02 | Số đầu nối: ≥ 6 |
|  | Động cơ bơm thủy lực | Chiếc | 03 | Áp suất: ≥ 0,5Mpa |

BẢNG 42: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO TRÌ HỆ THỐNG BÔI TRƠN LÀM MÁT

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Trung  cấp nghế

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hệ thống làm mát | Bộ | 03 | Loại thông dụng |
|  | Dụng cụ tháo lọc dầu | Chiếc | 03 | Tháo lọc dầu với các kích thước và hình dạng khác nhau. |
|  | Thiết bị đo áp suất dầu bôi trơn. | Bộ | 01 | Dải làm việc: (0÷6) bar |
|  | Hệ thống cấp dầu bôi trơn | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi hệ thống bao gồm: |  |  |  |
|  | Bơm dầu kiểu bánh răng | Chiếc | 01 | Áp suất: ≥ 4 bar |
|  | Bơm dầu kiểu cánh gạt. | Chiếc | 01 | Áp suất: ≥ 4 bar |
|  | Bơm dầu kiểu pittông. | Chiếc | 01 | Áp suất: ≥ 4 bar |
|  | Thiết bị bơm dầu bằng tay | Chiếc | 01 | Bình chứa: ≥ 16 lít |
|  | Bộ lọc dầu | Chiếc | 01 | Lọc tạp chất kích thước: ≥ 0,02 mm |
|  | Bơm ly tâm | Bộ | 01 | Công suất: ≥ 0,33 kW |
|  | Van tiết lưu | Bộ | 06 | - Áp suất: ≥ 0,2 Mpa - Đầu nối khí: ≥ 4 mm |
|  | Van phân phối | Bộ | 06 | Áp suất: ≥ 0,2 Mpa |
|  | Đồng hồ đo áp suất | Bộ | 06 | Áp suất: ≥ 8 bar |

BẢNG 43: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dụng cụ xây dựng cầm tay | Bộ | 04 | Sử dụng trong quá trình lắp đặt thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ gồm có |  |  |  |  |
|  | Bay sắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bàn xoa gỗ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước Ni vô | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Xô nhựa | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Xẻng cán gỗ | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Máy ép thủy lực | Chiếc | 01 | Sử dụng để lắp đặt và vận hành chạy thử | Lực ép: ≥ 500 kg |

Bảng 44: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO TRÌ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG

CƠ KHÍ II

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy tiện CNC | Bộ | 01 | - Hành trình trục: X ≥ 160 mm; Z ≥ 550 mm - Tốc độ ăn dao trục: X ≥ 15 m/phút; Z ≥ 18 m/phút - Đường kính mâm cặp: ≥ 200 mm - Công suất động cơ trục chính: ≥ 7,5 kW - Số vị trí gá dao: ≥ 8 |
|  | Máy phay CNC | Bộ | 01 | - Hành trình trục: X ≥ 500 mm; Y ≥ 400 mm; Z ≥ 450 mm - Tốc độ ăn dao: ≥ 1200 mm/phút - Số vị trí gá dao: ≥ 8 - Công suất động cơ: ≥ 5kW - Tốc độ trục chính: ≥ 1450 vòng/phút |

BẢNG 45. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO TRÌ HỆ THỐNG THỦY LỰC, KHÍ NÉN II

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 38

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bàn thực hành khí nén | Bộ | 03 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bộ lọc khí nén (tổ hợp 3 phần tử: van lọc, van điều áp, van tra dầu) | Bộ | 01 | Áp suất: ≥ 0,2 Mpa |
|  | Van đảo chiều 3/2 tác động đơn | Chiếc | 01 | Tác động bằng con lăn, có lò xo hồi vị |
|  | Van đảo chiều 3/2 tác động đơn | Chiếc | 01 | - Tác động bằng nút bấm, có lò xo hồi vị - Áp suất: ≥ 0,2Mpa |
|  | Van đảo chiều 3/2 tác động đơn | Chiếc | 01 | - Tác động bằng tay gạt, có lò xo hồi vị - Áp suất: ≥ 0,2Mpa |
|  | Van đảo chiều 4/2 tác động kép | Chiếc | 02 | - Tác động bằng khí nén - Áp suất: ≥ 0,2Mpa |
|  | Van đảo chiều 5/2 tác động kép | Chiếc | 02 | - Tác động bằng khí nén - Áp suất: ≥ 0,2Mpa |
|  | Van tiết lưu (bao gồm 1 chiều, 2 chiếu) | Chiếc | 02 | Có đầu nối với ống khí. |
|  | Xi lanh tác động đơn | Chiếc | 02 | Kích thước: (20 x 100) mm |
|  | Xi lanh tác động kép | Chiếc | 02 | Kích thước: (20 x 100) mm |
|  | Cút nối nhanh (bao gồm chữ T, vuông góc, nối thẳng) | Chiếc | 15 | Có đầu nối với cửa van |
|  | Bàn thực hành thủy lực | Bộ | 03 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Van đảo chiều 3/2 tác động đơn | Chiếc | 01 | - Tác động bằng con lăn, có lò xo hồi vị - Áp suất: ≥ 0,2Mpa |
|  | Van đảo chiều 3/2 tác động đơn | Chiếc | 01 | - Tác động bằng nút bấm, có lò xo hồi vị - Áp suất:≥ 0,2Mpa |
|  | Van đảo chiều 3/2 tác động đơn | Chiếc | 01 | - Tác động bằng tay gạt, có lò xo hồi vị - Áp suất:≥ 0,2 Mpa |
|  | Van đảo chiều 4/2 tác động kép | Chiếc | 01 | - Tác động bằng thủy lực - Áp suất:≥ 0,2 Mpa |
|  | Van đảo chiều 4/3 tác động kép | Chiếc | 01 | - Tác động bằng thủy lực - Áp suất:≥ 0,2 Mpa |
|  | Van tiết lưu (bao gồm 1 chiều, 2 chiều) | Chiếc | 02 | Thông số phù hợp với hệ thống |
|  | Xi lanh tác động đơn | Chiếc | 01 | Thông số phù hợp với hệ thống |
|  | Xi lanh tác động kép | Chiếc | 01 | Thông số phù hợp với hệ thống |
|  | Đồng hồ đo áp xuất | Chiếc | 02 | Áp suất: ≥ 0,5 Mpa |
|  | Bộ chia đầu nối đường ống dẫn dầu | Bộ | 02 | Số đầu nối: ≥ 6 |
|  | Động cơ bơm thủy lực | Chiếc | 03 | Áp suất: ≥ 0,5 Mpa |

Bảng 46. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 40

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thiết bị nghe, nhìn | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | Máy cassette | Chiếc | 01 | Loại thông dụng đọc được đĩa CD |
|  | Âm ly | Chiếc | 01 | Cống suất: ≥ 180W |
|  | Loa | Đôi | 01 | Công suất: ≥ 6W |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ BẢO TRÌ THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN

Trình độ: Cao đẳng nghề

(Kèm theo Quyết định số1730/QĐ-LĐTBXH  ngày 8 tháng 11 năm 2013

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

| STT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Quản Văn Giáo | Cử nhân Kinh tế | Chủ tịch HĐTĐ |
| 2 | Ông Nguyễn Thế Lợi | Thạc sỹ Điện - Điện tử | P.Chủ tịch HĐTĐ |
| 3 | Ông Nguyễn Tiến Bộ | Kỹ sư Điện - Điện tử | Ủy viên thư ký |
| 4 | Ông Quyền Đình Biên | Thạc sỹ kỹ thuật | Ủy viên |
| 5 | Ông Đỗ Văn Phán | Thạc sỹ Tự động hóa | Ủy viên |
| 6 | Ông Nguyễn Văn Toản | Kỹ sư Điện | Ủy viên |
| 7 | Ông Nguyễn Văn Phúc | Thạc sỹ Điện - Điện tử | Ủy viên |