| BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục: 17a

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ VẬN HÀNH MÁY NÔNG NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Thông tư số  19/2015/TT- BLĐTBXH ngày  17 tháng 6 năm 2015

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

|  | Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp Mã nghề: 40510252 Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề |
| --- | --- |

Năm 2015

| MỤC LỤC | Trang |
| --- | --- |
| Phần thuyết minh | 3 |
| Phần A: Danh mục thiết bị theo từng môn học, mô đun | 4 |
| Bảng 01: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 07) | 5 |
| Bảng 02: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ ứng dụng (MH 08) | 6 |
| Bảng 03: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điện kỹ thuật (MH 09) | 8 |
| Bảng 04: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu học (MH 10) | 10 |
| Bảng 05: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp (MH 11) | 11 |
| Bảng 06: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ năng giao tiếp (MH 12) | 13 |
| Bảng 07: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hàn cơ bản (MĐ 13) | 14 |
| Bảng 08: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nguội cơ bản (MĐ 14) | 16 |
| Bảng 09: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo dưỡng động cơ đốt trong (MĐ 15) | 19 |
| Bảng 10: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo dưỡng hệ thống điện (MĐ 16) | 25 |
| Bảng 11: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo dưỡng hệ thống thủy lực (MĐ 17) | 27 |
| Bảng 12: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo dưỡng gầm máy kéo nông nghiệp (MĐ 18) | 31 |
| Bảng 13: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành máy làm đất (MĐ 19) | 35 |
| Bảng 14: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành máy gieo trồng (MĐ 20) | 38 |
| Bảng 15: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành máy thu hoạch (MĐ 21) | 39 |
| Bảng 16: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vận hành máy chăm sóc (MĐ 24) | 41 |
| Bảng 17: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vận hành máy chế biến nông sản (MĐ 25) | 43 |
| Bảng 18: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vận hành máy sấy (MĐ 26) | 45 |
| Bảng 19: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vận hành máy xúc (MĐ 27) | 46 |
| Bảng 20: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vận hành máy ủi (MĐ 28) | 48 |
| Bảng 21: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Sửa chữa những hư hỏng thông thường máy nông nghiệp (MĐ 29) | 50 |
| Phần B: Tổng hợp thiết bị cho các môn học, mô đun | 59 |
| Bảng 22: Danh mục thiết bị cho các môn học, mô đun bắt buộc | 60 |
| Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo từng môn học, mô đun tự chọn | 72 |
| Bảng 23: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Vận hành máy chăm sóc (MĐ 24) | 73 |
| Bảng 24: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Vận hành máy chế biến nông sản (MĐ 25) | 74 |
| Bảng 25: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Vận hành máy sấy (MĐ 26) | 75 |
| Bảng 26: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Vận hành máy xúc (MĐ 27) | 76 |
| Bảng 27: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Vận hành máy ủi (MĐ 28) | 77 |
| Bảng 28: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Sửa chữa những hư hỏng thông thường máy nông nghiệp (MĐ 29) | 78 |
| Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Vận hành máy nông nghiệp | 79 |

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành máy nông nghiệp trình độ trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình dạy nghề trình độ trung cấp nghề Vận hành máy nông nghiệp ban hành kèm theoThông tư số 44/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành máy nông nghiệp

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc tự chọn)

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 21danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện môn học, môđun đáp ứng yêu cầu của chương trình khung đào tạo nghề;

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 22 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 23 đến bảng 28) dùng để bổ sung cho bảng 22.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành máy nông nghiệp

Các trường đào tạo nghề Vận hành máy nông nghiệp, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 22);

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có);

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số môn học: MH07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ mẫu vật thể | Bộ | 1 | Sử dụng để minh họa về hình dáng, kích thước của chi tiết trong bài giảng | Phù hợp với chương trình đào tạo, có thể di chuyển dễ dàng |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Các hình khối cơ bản | Bộ | 1 |  |  |
|  | Các mặt cắt cơ bản | Bộ | 1 |  |  |
|  | Các chi tiết lắp ghép cơ bản | Bộ | 1 |  |  |
|  | Các mối ghép cơ bản | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bàn, ghế vẽkỹ thuật | Bộ | 35 | Sử dụng để thực hành vẽ | Kích thước mặt bàn ≥ khổ A3 kèm theo ghế. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng từ (0 ÷ 45) độ. Có tích hợp sẵn hệ thống đèn chiếu sáng, thanh đỡ dụng cụ vẽ |
|  | Dụng cụ vẽ | Bộ | 35 | Sử dụng để thực hành vẽ | Các dụng cụ vẽ thông dụng thực hiện bản vẽ kỹ thuật |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh hoạ các bài giảng trong môn học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh họa các bài giảng trong môn học | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800)mm |

Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ ỨNG DỤNG

Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu biến đổi chuyển động | Cắt bổ,thể hiện được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Cơ cấu tay quay - con trượt | Bộ | 1 |  |  |
|  | Thanh răng - bánh răng | Bộ | 1 |  |  |
|  | Trục vít - bánh vít | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mô hình trục, ổ trục và khớp nối | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các trục, ổ trục và khớp nối | Cắt bổ,thể hiện được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt |
|  | Mô hình mối ghép cơ khí | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ cấu tạo của mối ghép cơ khí thông dụng | Chi tiết ghép đảm bảo yêu cầu về lực cơ học |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mối ghép ren | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mối ghép then | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mối ghép then hoa | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mối ghép ren đinh tán | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mối ghép hàn | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mô hình cơ cấu truyền chuyển động quay | Bộ | 1 | Sử dụng để minh hoạ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu truyền chuyển | Cắt bổ,thể hiện được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Truyền động xích | Bộ | 1 |  |  |
|  | Truyền động đai | Bộ | 1 |  |  |
|  | Truyền động bánh răng | Bộ | 1 |  |  |
|  | Truyền động ma sát | Bộ | 1 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh hoạ các bài giảng trong môn học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh họa các bài giảng trong môn học | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800)mm |

Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC(BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT

Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình dàn trải khí cụ điện | Bộ | 1 | Sử dụng để giảng dạy về cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách vận hành các khí cụ điện |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | - Công tắc 2 cực - Công tắc 3 cực - Công tắc 4 cực - Công tắc 6 cực - Công tắc xoay | Chiếc | 1 |  | I ≤ 10A |
|  | - Cầu dao 2 cực - Cầu dao 1 pha hai ngả - Cầu dao 3 pha | Chiếc | 1 |  | I ≤ 40A |
|  | - Nút nhấn - Khóa điện - Nút cắt khẩn cấp | Chiếc | 1 |  | I ≤ 10A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 1 |  | I= (12 ÷ 50) A |
|  | Rơle nhiệt | Chiếc | 1 |  | I= (12 ÷ 50) A |
|  | Rơle điện áp | Chiếc | 1 |  | I ≤ 40A |
|  | Rơle dòng | Chiếc | 1 |  | I ≤ 40A |
|  | Rơle trung gian | Chiếc | 1 |  | I ≤ 10A |
|  | Rơle thời gian | Chiếc | 1 |  | I ≤ 10A |
|  | - Áp tô mát 1 pha - Áp tô mát 3 pha | Bộ | 1 |  | I = (5÷ 50)A |
|  | Mô hình máy biến áp 1 pha | Bộ | 1 | Sử dụng để giảng dạy về cấu tạo, nguyên lý làm việc máy biến áp 1 pha | - Cắt bổ,thể hiện được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt - S = (1 ÷ 2) kVA |
|  | Mô hình máy biến áp 3 pha | Bộ | 1 | Sử dụng để giảng dạy về cấu tạo, nguyên lý làm việc máy biến áp 3 pha | - Cắt bổ,thể hiện được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt - S ≥ 5kVA |
|  | Mô hình động cơ điện không đồng bộ 1 pha | Bộ | 1 | Sử dụng để giảng dạy về cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ điện không đồng bộ 1 pha | - Cắt bổ,thể hiện được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt - Pđm ≤ 1kW |
|  | Mô hình động cơ điện không đồng bộ 3 pha | Bộ | 1 | Sử dụng để giảng dạy về cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ điện không đồng bộ 3 pha. | - Cắt bổ,thể hiện được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt - Pđm ≥ 1kW |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 3 | Dùng để kiểm tra điện áp AC và DC, điện trở, điện dung, đo tần số… | Hiển thị kim chỉ số hoặc hiển thị bằng số |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh hoạ các bài giảng trong môn học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh họa các bài giảng trong môn học | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800)mm |

Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU HỌC

Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ mẫu vật liệu | Bộ | 1 | Sử dụng để nhận biết các mẫu vật liệu | Thể hiện rõ cấu trúc vật liệu |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Vật liệu kim loại | Mẫu | 1 |  |  |
|  | Vật liệu phi kim loại | Mẫu | 1 |  |  |
|  | Vật liệu tổng hợp | Mẫu | 1 |  |  |
|  | Bộ mẫu nhiên liệu- vật liệu bôi trơn | Bộ | 1 | Sử dụng để nhận biết các mẫu vật liệu | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Xăng | Mẫu | 1 |  |  |
|  | Dầu diezen | Mẫu | 1 |  |  |
|  | Dầu diesel sinh học | Mẫu | 1 |  |  |
|  | Dầu bôi trơn | Mẫu | 1 |  |  |
|  | Dầu thủy lực | Mẫu | 1 |  |  |
|  | Dầu truyền động | Mẫu | 1 |  |  |
|  | Dầu phanh | Mẫu | 1 |  |  |
|  | Mỡ bôi trơn | Mẫu | 1 |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh hoạ các bài giảng trong môn học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh họa các bài giảng trong môn học | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800)mm |

Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ

VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 1 | Dùng để giảng dạy, hướng dẫn thực hành công tác bảo hộ lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Giầy da bảo hộ | Đôi | 1 |  |  |
|  | Kính bảo hộ lao động | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Trang phục bảo hộ | Bộ | 1 |  |  |
| 2 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn sử dụng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy CO2 | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bình chữa cháy bằng bọt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 2 | Dùng để hướng dẫn sử dụng | Theo tiêu chuẩn Việt Namvề thiết bị cứu thương |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Tủ kính có khóa bấm | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu | Bộ | 1 |  |  |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh hoạ các bài giảng trong môn học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh họa các bài giảng trong môn học | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800)mm |

Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ NĂNG GIAO TIẾP

Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh hoạ các bài giảng trong môn học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Máy chiếu | Bộ | 1 | Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh họa các bài giảng trong môn học | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800)mm |

Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÀN CƠ BẢN

Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số môđun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy hàn điện hồ quang | Chiếc | 3 | Dùng để rèn luyện kỹ năng hàn mối ghép đơn giản | - Dòng hàn ≥ 200A - Kèm theo đầy đủ phụ kiện |
| 2 | Búa gõ xỉ | Chiếc | 3 | Sử dụng trong quá làm sạch mối hàn | Trọnglượng ≤ 0,5kg |
| 3 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 2 | Sử dụng làm sạch xỉ hàn và mài mối hàn. | Đường kính đá mài ≤150mm |
| 4 | Máy cắt bàn | Chiếc | 2 | Dùng để cắt phôi hàn khi thực hành | Đường kính lưỡi cắt ≤350mm |
| 5 | Giá hàn đa năng | Chiếc | 3 | Sử dụng cho các bài học thực hành hàn | Có ngăn kéo chứa và thoát sỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn |
| 6 | Cabin hàn | Bộ | 3 | Sử dụng cho các bài học thực hành hàn | - Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng - Kết nối với bộ xử lý khói hàn - Chiều cao 1800mm, chiều rộng ( 1200x800) mm |
| 7 | Trang bị bảo hộ nghề hàn | Bộ | 3 | Dùng để bảo vệ cho người học trong quá trình thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về trang bị bảo hộ lao động nghề hàn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mặt nạ hàn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Găng tay da | Đôi | 1 |  |  |
|  | Kính bảo hộ lao động | Đôi | 1 |  |  |
|  | Yếm da | Chiếc | 1 |  |  |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh hoạ các bài giảng trong môn học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Máy chiếu | Bộ | 1 | Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh họa các bài giảng trong môn học | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800)mm |

Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGUỘI CƠ BẢN

Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dụng cụ vạch dấu | Bộ | 1 | Dùng để giảng dạy và thực hiện các bài tập về gia công các chi tiết |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đài vạch dấu | Chiếc | 3 |  | - Chiều cao đế: (300 ÷ 350) mm - Chiều dài mũi vạch dấu: (200 ÷ 250) mm |
|  | Đục bằng | Chiếc | 19 |  | - Dài: (180 ÷ 200) mm - Rộng: (20 ÷ 25) mm |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 19 |  | - Dài: (150 ÷ 180) mm - Rộng: (20 ÷ 25) mm |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 3 |  | - Dài: 200mm - Độ cứng: (60 ÷ 65) HRC |
|  | Giá chữ V | Bộ | 3 |  | Giá chữ V ngắn và giá chữ V dài |
|  | Búa nguội | Chiếc | 19 |  | Trọng lượng 300g |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 3 |  | - Dài: (250 ÷ 400) mm - Rộng: (20 ÷ 25) mm |
|  | Compa vạch dấu | Chiếc | 3 |  | Độ mở: (10 ÷ 500) mm |
|  | Bộ dụng cụ ta rô ren trong | Bộ | 1 | Dùng để ta rô các loại ren |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ta rô | Bộ | 1 |  | Ren hệ mét M8 ÷ M18 |
|  | Bàn ren | Bộ | 1 |  | Ren hệ mét M8 ÷ M18 |
|  | Bộ dụng cụ ta rô ren ngoài | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn ta rô các loại ren |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Ta rô | Bộ | 1 |  | Ren hệ mét M8 ÷ M18 |
|  | Bàn ren | Bộ | 1 |  | Ren hệ mét M8 ÷ M18 |
|  | Bộ giũa | Bộ | 19 | Dùng để giảng dạy và thực hiện các bài tập gia công chi tiết | - Chiều dài ≥ 200mm - Gồm hai loại thô và mịn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại dẹt | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Loại tam giác | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Loại lòng mo | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Loại tròn | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Loại vuông | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ đo cơ khí | Bộ | 3 | Dùng để kiểm tra các kích thước của chi tiết |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 2 |  | - Dài: 500 mm - Độ chia: 1 mm |
|  | Thước cặp (1/10;1/20;1/50) | Bộ | 3 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm |
|  | Êke | Chiếc | 3 |  | - Dài: 300 mm - Độ chia: 1mm |
|  | Thước kiểm phẳng | Chiếc | 3 |  | - Thước dài ≥ 300mm - Có (2 ÷ 3) cạnh đo |
|  | Vịt dầu | Chiếc | 3 | Dùng để tra dầu vào vị trí các chi tiết cần được bôi trơn | Loại thông dụng trên thị trường sử dụng cho máy công cụ |
|  | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Bảo quản và cất giữ dụng cụ | Kích thước: (600x400x800) mm |
|  | Bàn nguội, ê tô | Bộ | 19 | Dùng để gá lắp các chi tiết trong quá trình gia công. | - Chiều cao bàn 900mm, chiều rộng 600mm - Độ mở tối đa của miệng êtô ≤ 200mm |
|  | Bàn máp | Chiếc | 1 | Dùng để kiểm tra mặt phẳng, kiểm thẳng | Kích thước max (1000x 1000) mm |
|  | Máy khoan bàn | Chiếc | 1 | Phục vụ giảng dạy lý thuyết và thực hành khoan lỗ | Công suất: (1÷ 2,2) kW |
|  | Máy mài 2 đá | Chiếc | 3 | Dùng để mài phôi trong quá trình thực hành | Đường kính đá: 250 mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh hoạ các bài giảng trong môn học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800)mm |

Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG

ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình cắt bổ động cơ xăng 2 kỳ | Chiếc | 1 | Dùng để nhận biết, tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ | - Thể hiện rõ các chi tiết bên trong, các mặt cát được sơn màu phân biệt - Dẫn động bằng động cơ điện công suất:≤ 4 kW |
|  | Mô hình cắt bổ động cơ xăng 4kỳ | Chiếc | 1 | Dùng để nhận biết, tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ xăng 4 kỳ | - Thể hiện rõ các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt - Dẫn động bằng động cơ điện có công suất:≤ 4 kW |
|  | Mô hình cắt bổ động cơ diezen 4 kỳ | Chiếc | 1 | Dùng để nhận biết, tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ diezen 4 kỳ | - Thể hiện rõ các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt; - Dẫn động bằng động cơ điện có công suất:≤ 4 kW |
|  | Động cơ diezen 4 kỳ 1 xi lanh | Chiếc | 2 | Dùng để tháo lắp, bảo dưỡng động cơ | Công suất (18 ÷ 20)kW |
|  | Động cơ diezen 4 kỳ 2 xi lanh | Chiếc | 2 | Dùng để tháo lắp, bảo dưỡng động cơ | Công suất (30 ÷ 40)kW |
|  | Động cơ diezen 4 kỳ 3 xi lanh | Chiếc | 2 | Dùng để tháo lắp, bảo dưỡng động cơ | Công suất (40 ÷ 60)kW |
|  | Động cơ xăng 4 kỳ 1 xi lanh | Chiếc | 2 | Dùng để tháo lắp, bảo dưỡng động cơ | Công suất (18 ÷ 20)kW |
|  | Động cơ xăng 4 kỳ 2 xi lanh | Chiếc | 2 | Dùng để tháo lắp, bảo dưỡng động cơ | Công suất (30 ÷ 40)kW |
|  | Động cơ xăng 2 kỳ 1 xi lanh | Chiếc | 2 | Dùng để tháo lắp, bảo dưỡng động cơ | Công suất (20 ÷ 40)kW |
|  | Động cơ xăng 2 kỳ 2 xi lanh | Chiếc | 2 | Dùng để tháo lắp, bảo dưỡng động cơ | Công suất (40 ÷ 60)kW |
|  | Hệ thống cung cấp khí nén | Bộ | 1 | Sử dụng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén | - Công suất ≥10kW - Dung tích bình chứa ≥1500 lít |
|  | Máy rà xupap cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để rà bề mặt xupap với ổ đặt bằng khí nén | - Tốc độ vòng quay ≤ 300v/p - Đầu cao su có đường kính (20÷30) mm |
|  | Máy ép thủy lực | Bộ | 1 | Dùng để nắn thẳng, phẳng chi tiết, ép bộ phận lắp ghép có độ dôi | Lực ép ≤ 50 tấn; |
|  | Thiết bị kiểm tra áp suất buồng đốt động cơ xăng | Bộ | 1 | Sử dụng để đo áp suất buồng đốt động cơ xăng thông qua lỗ bugi | - Dải đo (4÷40) bar - Có nhiều đầu nối với các vị trí đo khác nhau |
|  | Thiết bị kiểm tra áp suất buồng đốt động cơ diesel | Bộ | 1 | Dùng để đo áp suất buồng đốt động cơ điesel thông qua lỗ bugi sấy hoặc lỗ lắp vòi phun | - Dải đo (4 ÷ 40) bar - Có nhiều đầu nối với các vị trí đo khác nhau |
|  | Bơm dầu bằng tay | Bộ | 1 | Dùng để cung cấp dầu bôi trơn sạch cho cho các vị trí tháo lắp | Bình chứa ≤ 0,5lit |
|  | Cẩu móc động cơ | Chiếc | 3 | Dùng để cẩu các bộ phận có khối lượng lớn | - Sức nâng (2÷ 5) tấn - Chiều cao nâng: ≥ 3000mm |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 1 | Sử dụng để treo, giữ, cẩu các bộ phận có trọng lượng lớn | Loại kéo tay trọng tải ≤ 3tấn |
|  | Máy khoan bàn | Chiếc | 1 | Sử dụng để khoan tạo lỗ trên các chi tiết khi sửa chữa | - Công suất ≤ 2kW - Khoảng cách từ trục chính đến bàn ≤ 650mm |
|  | Máy mài 2 đá | Chiếc | 1 | Dùng để mài, gia công bề mặt dụng cụ, chi tiết bằng kim loại, phi kim loại | - Công suất ≤ 2kW - Đường kính đá ≤ 300mm |
|  | Tủ dụng cụ chuyên dùng | Chiếc | 3 | Dùng để thực hiện các công việc tháo, lắp cơ bản | Loại tủ ≤ 120 chi tiết |
|  | Bộ súng vặn bu lông | Bộ | 3 | Sử dụng trong quá trình tháo, lắp động cơ |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Súng vặn bu lông | Chiếc | 1 |  | Lực xiết từ (10 ÷ 15) kN |
|  | Khẩu chuyên dùng | Bộ | 1 |  | Các loại từ (12÷21)mm |
|  | Dụng cụ đo cơ khí | Bộ | 1 | Dùng để đo kiểm tra các chi tiết máy |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp (1/10;1/20;1/50) | Bộ | 3 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm |
|  | Pan me đo ngoài ( 0-25; 25-50; 50-75; 75-100; 100-125) | Bộ | 1 |  | Độ chính xác (0,01÷ 0,02) mm |
|  | Pan me đo trong (25-50;50-75;75-100;100-125) | Bộ | 1 |  | Độ chính xác (0,01÷ 0,02) mm |
|  | Đồng hồ so đo ngoài | Bộ | 2 |  | - Phạm vi đo ≤ 50mm - Độ chính xác: ± 35m |
|  | Đồng hồ so đo trong | Bộ | 2 |  | - Phạm vi đo ≤ 100mm - Độ chính xác: ± 35m |
|  | Thước kiểm thẳng- phẳng | Chiếc | 3 |  | Chiều dài: (450÷ 800) mm |
|  | Cờ lê lực | Bộ | 3 | Dùng để kiểm tra lực xiết bu lông, đai ốc trong thực tập lắp động cơ | - Lực xiết : (0÷400)Nm - Cân được lực xiết của bu lông trái chiều |
|  | Bộ dụng cụ ta rô ren trong | Bộ | 1 | Sử dụng để tạo ren các vị trí ren bị hỏng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ta rô | Bộ | 1 |  | Ren hệ mét M8 ÷ M18 |
|  | Bàn ren | Bộ | 1 |  | Ren hệ mét M8 ÷ M18 |
|  | Bộ dụng cụ ta rô ren ngoài | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ta rô | Bộ | 1 |  | Ren hệ mét M8 ÷ M18 |
|  | Bàn ren | Bộ | 1 |  | Ren hệ mét M8 ÷ M18 |
|  | Dưỡng đo ren | Chiếc | 1 |  | - Vật liệu bằng thép không gỉ - Phạm vi đo (0,05 ÷ 1) mm |
|  | Bộ vam tháo xupáp | Bộ | 3 | Dùng để ép lò so, tháo xupáp ra khỏi ổ đặt | - Dạng trục vít ren - Hành trình ren 250mm |
|  | Bộ vam tháo, lắp bầu lọc dầu | Bộ | 1 | Tháo, lắp các loại bầu lọc dầu | - Gồm 30 chi tiết - Chuyên dùng tháo các loại bầu lọc dầu |
|  | Tuốc nơ vít đóng | Bộ | 3 | Dùng để tháo và lắp các đầu vít các loại trên bề mặt lắp ghép | - Chiều dài 130mm - Có thể lắp các đầu mũi 2 cạnh, 4 cạnh, sao(hoa), lục lăng khác nhau. Phù hợp với vị trí tháo, lắp |
|  | Kìm tháo xéc măng | Chiếc | 3 | Dùng để tháo, lắp xec măng ra khỏi rãnh xec măng | Độ mở: (1÷ 100)mm |
|  | Vòng ép xéc măng | Chiếc | 3 | Dùng để lắp cụm xec măng, piston vào xi lanh động cơ. | Đường kính mở từ (40 ÷ 175)mm, chiều cao(40÷80) mm |
|  | Bộ giá đỡ cụm piston- thanh truyền | Bộ | 2 | Sử dụng để treo cụm piston- thanh truyền trong quá trình tháo lắp | - Để được ≤8 piston - Giá treo nhiều tầng, kèm theo giá để đồ, bàn tháo lắp - Có bánh xe thuận tiện cho di chuyển |
|  | Bàn máp | Chiếc | 1 | Dùng để kiểm tra mặt phẳng của chi tiết | Kích thước ≤(1000x 1000 )mm |
|  | Khối V | Bộ | 3 | Dùng kết hợp với đồng hồ so đo cong đảo để kiểm tra chi tiết trục | Đường kính làm việc ≤ 50mm |
|  | Êtô song song | Chiếc | 3 | Dùng để gá, kẹp chặt chi tiết khí tháo, lắp | Độ mở ≤ 200mm |
|  | Bàn tháo lắp | Chiếc | 6 | Sử dụng để các thiết bị khi thực tập | - Được chế tạo từ thép, sơn tính điện - Kích thước ≤ (1500x90x65)mm - Có ngăn chứa đồ, có khóa - Có lỗ để thuận tiện cho việc xả dầu động cơ |
|  | Đầu gắp có nam châm | Bộ | 1 | Dùng để lấy các chi tiết bằng thép ở những vị trí khó lấy, khó thao tác | - Chiều dài ≤500mm - Đầu từ tính bằng nam châm vĩnh cửu |
|  | Bộ mễ kê, kích xe | Bộ | 3 | Sử dụng để đỡ cố định các bộ phận khi tháo lắp | - Tải trọng: ≥ 3 tấn - Chiều cao nâng ≥ 290mm |
|  | Xe chứa đồ (xe chứa dụng cụ) | Chiếc | 3 | Sử dụng để chứa dụng cụ phục vụ cho quá trình luyện tập | -Loại 3 tầng, có bánh xe, tay nắm tiện cho việc di chuyển - Chiều cao 800mm, chiều rộng ( 400 x 600) mm |
|  | Khay đựng chi tiết | Bộ | 3 | Dùng để đựng các chi tiết tháo, lắp | Kích thước từ: (200x300mm) đến (500x800mm) |
|  | Kích cá sấu (hoặc kích con đội thủy lực) | Chiếc | 3 | Dùng để nâng, đỡ các bộ phận khi tháo, lắp động cơ | - Tải trọng (nâng) ≥ 2 tấn - Chiều cao nâng ≤ 500mm |
|  | Máy nạp ắc quy có trợ đề | Chiếc | 1 | Dùng để nạp điện bổ sung cho ắc quy, trợ đề | - Nguồn ra: 12V÷24V - Dòng nạp ≤ 1550Ah |
|  | Vam tháo Puli bơm cao áp | Bộ | 3 | Dùng để tháo Puli dẫn động của bơm cao áp | Độ mở của ngàm (70÷ 270)mm |
|  | Vam tháo ổ bi đũa đuôi trục cam của bơm PE | Bộ | 3 | Sử dụng tháo lắp ổ bi đũa | Độ mở của ngàm ≤ 100mm |
|  | Vam ép lò xo cho Píttông bơm cao áp | Chiếc | 3 | Dùng để ép lò xo cho píttông bơm cao áp | Kích thước phù hợp cho nhiều loại lò xo có kích cỡ khác nhau |
|  | Bộ đồng hồ đo áp suất của bơm chuyển nhiên liệu | Bộ | 1 | Dùng để đo áp suất dầu của bơm cấp | Có dải đo khoảng: (0÷7) bar |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng cho giáo viên để minh họa các bải giảng trong môn học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800)mm |

Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG

ĐIỆN

Tên nghề:Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình hệ thống khởi động bằng động cơ điện | Bộ | 1 | ### Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc, hướng dẫn kiểm tra, xử lý các hư hỏng thông thường | ### - Đầy đủ các bộ phận của hệ thống ### - Nguồn 12V |
|  | Mô hình hệ thống đánh lửa bằng Manheto | Bộ | 1 | Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc, hướng dẫn kiểm tra, xử lý các hư hỏng thông thường | Đầy đủ các bộ phận của hệ thống |
|  | Mô hình hệ thống đánh lửa bán dẫn | Bộ | 2 | Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn kiểm tra, xử lý các hư hỏng thông thường | Đầy đủ các bộ phận của hệ thống |
|  | Mô hình hệ thống chiếu sáng và tín hiệu | Bộ | 1 | Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việcvà hướng dẫn kiểm tra, xử lý các hư hỏng thông thường | - Điện áp 12V - Công suất bóng ≤ 30W |
|  | Máy kéo vạn năng | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn kiểm tra, xử lý các hư hỏng thông thường | Công suất động cơ từ (10 ÷ 20) kW, làm mát bằng nước |
|  | Tỷ trọng kế | Bộ | 1 | Dùng để kiểm tra tình trạng dung dịch ắc quy | Loại thang đo vạch(1100÷ 1400)g/l |
|  | Máy nạp ắcquy có trợ đề | Bộ | 1 | Sử dụng để nạp điện cho ắc quy, trợ đề động cơ khi khởi động | - Nguồn ra: 12V÷ 24V -Dòng nạp ≤ 1550Ah |
|  | Thiết bị làm sạch bugi | Bộ | 1 | Sử dụng để hướng dẫn phương pháp làm sạch bugi | Loại sử dụng áp suất khí nén từ (0,58÷0,88)Mpa (Kgf/cm2) |
|  | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành kiểm tra bảo dưỡng hệ thống điện trên các máy nông nghiệp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít hai cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít bốn cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tủ dụng cụ chuyên dùng | Chiếc | 3 | Dùng để thực hiện các công việc tháo, lắp cơ bản | Loại tủ ≤ 120 chi tiết |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng cho giáo viên để minh họa các bải giảng trong môn học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800)mm |

Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG THỦY LỰC

Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình hệ thống thủy lực máy kéo | Bộ | 1 | Sử dụng nghiên cứu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống | Đầy đủ các chi tiết của hệ thống thủy lực thông dụng trên máy kéo hiện nay |
| 2 | Bơm thủy lực máy kéo | Bộ | 3 | Sử dụng nghiên cứu cấu tạo, thực hành tháo lắp, kiểm tra bảo dưỡng bơm | Loại thông dụng trên máy kéo hiện nay |
| 3 | Hộp van phân phối máy kéo | Bộ | 3 | Sử dụng nghiên cứu cấu tạo, thực hành tháo lắp, kiểm tra bảo dưỡng van phân phối | Loại thông dụng trên máy kéo hiện nay |
| 4 | Hệ thống điều khiển thủy lực | Bộ | 3 | Sử dụng nghiên cứu cấu tạo, thực hành tháo lắp, kiểm tra bảo dưỡng hệ thống điều khiển | Loại thông dụng trên máy kéo hiện nay |
| 5 | Xi lanh thủy lực | Bộ | 3 | Sử dụng nghiên cứu cấu tạo, thực hành tháo lắp, kiểm tra bảo dưỡng xi lanh thủy lực | Loại thông dụng trên máy kéo hiện nay |
| 6 | Mô tơ thủy lực | Bộ | 3 | Sử dụng nghiên cứu cấu tạo, thực hành tháo lắp, kiểm tra bảo dưỡng mô tơ thủy lực | Loại thông dụng trên máy kéo hiện nay |
| 7 | Tủ dụng cụ chuyên dùng | Chiếc | 3 | Dùng để thực hiện các công việc tháo, lắp cơ bản | Loại tủ ≤ 120 chi tiết |
| 8 | Đồng hồ đo áp suất thủy lực | Bộ | 1 | Sử dụng để đo áp suất thủy lực hệ thống, bơm thủy lực | Loại đo được áp suất từ (150÷300)bar |
| 9 | Bộ súng vặn bu lông | Bộ | 3 | Sử dụng tháo lắp |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Súng vặn bu lông | Bộ | 1 |  | Loại mô men siết ≤ 1600Nm |
|  | Khẩu chuyên dùng | Bộ | 1 |  | Các loại từ (12 ÷ 44) mm |
| 10 | Bộ dụng cụ đo cơ khí | Bộ | 1 | Dùng để đo kiểm tra các chi tiết máy |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp (1/10;1/20;1/50) | Bộ | 3 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm |
|  | Pan me đo ngoài (0-25; 25-50; 50-75; 75-100; 100-125) | Bộ | 1 |  | Độ chính xác (0,01÷ 0,02) mm |
|  | Pan me đo trong ( 25-50;50-75;75-100;100-125) | Bộ | 1 |  | Độ chính xác (0,01÷ 0,02) mm |
|  | Đồng hồ so đo ngoài | Bộ | 2 |  | - Phạm vi đo ≤ 50mm - Độ chính xác: ±35m |
|  | Đồng hồ so đo trong | Bộ | 2 |  | - Phạm vi đo ≤ 100mm - Độ chính xác: ±35m |
|  | Thước kiểm thẳng- phẳng | Chiếc | 3 |  | Chiều dài: (450÷ 800) mm |
|  | Căn lá | Bộ | 3 |  | Phạm vi đo (0,02 ÷ 1) mm |
| 11 | Cờ lê lực | Bộ | 3 | Dùng để kiểm tra lực xiết bu lông, đai ốc trong thực tập lắp động cơ | - Lực xiết : (0÷400)Nm - Cân được lực xiết của bu lông trái chiều |
| 12 | Thiết bị bơm dầu thủy lực | Bộ | 1 | Dùng để bơm dầu cho hệ thống thủy lực | - Dung tích bình chứa ≥ 15lít - Áp suất ≤ 5bar |
| 13 | Bộ vam giật đa năng | Bộ | 2 | Dùng để tạo xung lực khi tháo trục, phớt, vòng bi | Có nhiều đầu nối để tháo các chi tiết khác nhau, vị trí lắp khác nhau |
| 14 | Cẩu móc động cơ | Chiếc | 2 | Dùng để cẩu các bộ phận có khối lượng lớn | - Sức nâng (2 ÷ 5) tấn - Chiều cao nâng: ≥ 3000mm |
| 15 | Pa lăng xích | Chiếc | 1 | Sử dụng để treo, giữ, cẩu các bộ phận có trọng lượng lớn | Loại kéo tay: Trọng tải ≥ 2 tấn |
| 16 | Máy khoan bàn | Chiếc | 1 | Sử dụng để khoan tạo lỗ trên các chi tiết khi sửa chữa | - Điện áp sử dụng: 220/380V - Công suất ≤ 2kW - Khoảng cách từ trục chính đến bàn ≤ 650mm |
| 17 | Bộ mễ kê, kích xe | Bộ | 1 | Sử dụng để kê chèn máy và hộp số | - Tải trọng: ≥ 2 tấn - Hành trình nâng ≥ 150mm |
| 18 | Xe chứa đồ (xe chứa dụng cụ) | Chiếc | 4 | Để chứa các đồ khi tháo lắp | - Loại 3 tầng, có bánh xe, tay nắm tiện cho việc di chuyển - Chiều cao 800mm, chiều rộng ( 400 x 600) mm |
| 19 | Khay đựng chi tiết | Chiếc | 6 | Sử dụng để đựng các chi tiết và dụng cụ khi tháo lắp | Kích thước từ: (200x300mm) đến (500x800mm) |
| 20 | Bàn tháo lắp | Chiếc | 3 | Sử dụng để các thiết bị khi thực tập | - Được chế tạo từ thép, sơn tính điện - Kích thước ≤ (1500x90x65)mm - Có ngăn chứa đồ, có khóa - Có lỗ để thuận tiện cho việc xả dầu động cơ |
| 21 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng cho giáo viên để minh họa các bải giảng trong môn học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 22 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800)mm |

Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG GẦM MÁY KÉO NÔNG NGHIỆP

Tên nghề:Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình hệ thống truyền lực máy kéo bánh lốp | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống truyền lực máy kéo bánh lốp | - Đầy đủ chi tiết của các bộ phận - Cắt bổ thể hiện rõ các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt |
|  | Ly hợp | Chiếc | 3 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp kiểm tra và điều chỉnh chi tiết ly hợp | Loại ma sát |
|  | Hộp số | Chiếc | 3 | Sử dụng để tháo, lắp kiểm tra và điều chỉnh chi tiết hộp số | Loại cơ khícấp số tiến ≥ 3 |
|  | Các đăng | Chiếc | 3 | Sử dụng để tháo, lắp kiểm tra và điều chỉnh chi tiết các đăng | Loại đồng tốc |
|  | Cầu chủ động | Chiếc | 3 | Sử dụng để tháo, lắp kiểm tra và điều chỉnh chi tiết cầu chủ động | Loại đơn, sử dụng vi sai nón |
|  | Mô hình hệ thống truyền lực máy kéo bánh xích | Bộ | 1 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống truyền lực máy kéo bánh xích | - Đầy đủ chi tiết của các bộ phận - Cắt bổ thể hiện rõ các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt |
|  | Truyền lực bên | Bộ | 3 | Sử dụng để tháo, lắp kiểm tra và điều chỉnh chi tiết truyền lực bên | Loại thông dụng trên máy kéo bánh xích |
|  | Cụm bánh sao | Bộ | 3 | Sử dụng để tháo, lắp kiểm tra và điều chỉnh chi tiết bánh sao | Loại thông dụng trên máy kéo bánh xích |
|  | Máy kéo vạn năng | Chiếc | 1 | Dùng để kiểm tra, xử lý các hư hỏng thông thường hệ thống điện máy kéo | - Thiết bị có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền - Công suất động cơ từ (10 ÷ 20) kW, làm mát bằng nước |
|  | Thiết bị bơm dầu hộp số và bơm dầu cầu | Bộ | 2 | Dùng để hướng dẫn bơm dầu vào hộp số, cầu xe | - Hoạt động bằng khí nén - Dung tích bình chứa ≥15l, có bánh xe di chuyển |
|  | Thiết bị doa, mài đĩa ép li hợp | Bộ | 1 | Sử dụng để thực hành mài láng bề mặt bánh đà, đĩa ép chủ động, bị động | - Công suất ≤ 3kW - Đường kính doa (30÷180) mm |
|  | Máy ép thủy lực | Bộ | 1 | Sử dụng để thực hành ép các chi tiết như: Vòng bi, xi lanh, bánh răng, trục dẫn.. | Lực ép ≤ 50 tấn |
|  | Máy mài 2 đá | Chiếc | 1 | Sử dụng để thực hành mài, gia công bề mặt dụng cụ, chi tiết bằng kim loại, phi kim loại | - Công suất ≤ 2kW - Đường kính đá ≤ 300mm |
|  | Bơm mỡ | Bộ | 1 | Sử dụng để hướng dẫn bơm mỡ bảo dưỡng cho các vị trí cần bôi trơn bằng mỡ | - Thùng chứa mỡ ≥ 7kg - Có các đầu bơm phù hợp cho các vị trí |
|  | Hệ thống cung cấp khí nén | Bộ | 1 | Dùng để cung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén | - Công suất ≥10kW - Dung tích bình chứa ≥1500 lít |
|  | Tủ dụng cụ chuyên dùng | Chiếc | 3 | Dùng để thực hiện các công việc tháo, lắp cơ bản | Loại tủ ≤120 chi tiết |
|  | Bộ súng vặn bu lông | Bộ | 3 | Dùng để thực hành tháo lắp |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Súng vặn bu lông | Bộ | 1 |  | Loại có mô men siết ≤ 1600Nm |
|  | Khẩu chuyên dùng | Bộ | 1 |  | Các loại từ (12 ÷ 44) mm |
|  | Bộ dụng cụ đo cơ khí | Bộ | 1 | Dùng để thực hành đo kiểm tra các chi tiết máy |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Thước cặp (1/10;1/20;1/50) | Bộ | 3 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm |
|  | Pan me đo ngoài (0-25; 25-50; 50-75; 75-100; 100-125) | Bộ | 1 |  | Độ chính xác (0,01÷ 0,02) mm |
|  | Pan me đo trong ( 25-50;50-75;75-100;100-125) | Bộ | 1 |  | Độ chính xác (0,01÷ 0,02) mm |
|  | Đồng hồ so đo ngoài | Bộ | 2 |  | - Phạm vi đo ≤ 50mm - Độ chính xác: ±35m |
|  | Đồng hồ so đo trong | Bộ | 2 |  | - Phạm vi đo ≤ 100mm - Độ chính xác: ±35m |
|  | Thước kiểm thẳng- phẳng | Chiếc | 3 |  | Chiều dài: (450÷ 800) mm |
|  | Căn lá | Bộ | 3 |  | Phạm vi đo (0,02 ÷ 1) mm |
|  | Bộ vam giật đa năng | Bộ | 2 | Dùng để thực hành tháo trục, phớt, vòng bi | Có nhiều đầu nối để tháo các chi tiết khác nhau, vị trí lắp khác nhau |
|  | Bộ vam moay ơ đầu trục bánh xe | Bộ | 2 | Sử dụng để thực hành tháo moay ơ máy kéo | - Có thể thay đổi các trấu vam - Độ mở ≤ 350mm |
|  | Bộ vam 2 chấu kiểu đòn gánh | Bộ | 2 | Sử dụng để thực hành tháo các trục, bánh răng hộp số | - Trục vít me ≥ 250mm - Bộ tay nối ≥ 100mm - Đường kính ≥ 50mm |
|  | Bộ mễ kê, kích xe | Chiếc | 4 | Sử dụng để kê chèn máy và hộp số | Tải trọng ≥ 2tấn |
|  | Giá đỡ hộp số | Chiếc | 2 | Sử dụng để kê đỡ hộp số | - Chiều cao nâng ≤ 1200mm - Tải trọng ≥ 1 tấn |
|  | Xe chứa đồ (xe chứa dụng cụ) | Chiếc | 3 | Sử dụng để chứa dụng cụ phục vụ cho quá trình tháo lắp | - Loại 3 tầng, có bánh xe, tay nắm tiện cho việc di chuyển - Chiều cao 800mm, chiều rộng ( 400 x 600) mm |
|  | Khay đựng chi tiết | Chiếc | 3 | Sử dụng để đựng các chi tiết và dụng cụ khi tháo lắp | Kích thước từ: (200x300mm) đến (500x800mm) |
|  | Bàn tháo lắp | Chiếc | 3 | Sử dụng để các thiết bị khi thực tập | - Được chế tạo từ thép, sơn tính điện - Kích thước ≤ (1500x90x65)mm - Có ngăn chứa đồ, có khóa - Có lỗ để thuận tiện cho việc xả dầu động cơ |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng để giáo viên minh họa các bải giảng trong môn học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800)mm |

Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH MÁY LÀM ĐẤT

Tên nghề:Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy cày hai bánh | Chiếc | 2 | Dùng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và điều chỉnh các thông số của máy cày theo đúng kỹ thuật | - Loại có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền - Công suất từ (5 ÷10) kW, làm mát bằng nước - Kèm theo bánh lồng, dàn cày, dàn phay, dàn bừa |
|  | Máy kéo vạn năng | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và điều chỉnh các thông số của máy theo đúng kỹ thuật | - Loại có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền - Công suất động cơ từ (10 ÷ 20) kW, làm mát bằng nước |
|  | Tủ dụng cụ chuyên dùng | Chiếc | 3 | Dùng để thực hiện các công việc tháo, lắp cơ bản | Loại tủ ≤ 120 chi tiết |
|  | Máy ép thủy lực | Chiếc | 1 | Dùng để ép các chi tiết trong quá trình tháo, lắp | Lực ép ≤ 50 tấn |
|  | Bộ súng vặn bu lông | Bộ | 3 | Sử dụng trong quá trình tháo, lắp |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Súng vặn bu lông | Chiếc | 1 |  | Lực xiết từ (10 ÷ 15) kN |
|  | Khẩu chuyên dùng | Bộ | 1 |  | Các loại từ (12÷21)mm |
|  | Khối V | Bộ | 3 | Dùng để định vị các chi tiết trong quá trình kiểm tra | Đường kính làm việc ≤ 50mm |
|  | Bộ dụng cụ ta rô ren trong | Bộ | 1 | Sử dụng để thực hành tạo ren các vị trí ren bị hỏng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ta rô | Bộ | 1 |  | Ren hệ mét M8 ÷ M18 |
|  | Bàn ren | Bộ | 1 |  | Ren hệ mét M8 ÷ M18 |
|  | Bộ dụng cụ ta rô ren ngoài | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ta rô | Bộ | 1 |  | Ren hệ mét M8 ÷ M18 |
|  | Bàn ren | Bộ | 1 |  | Ren hệ mét M8 ÷ M18 |
|  | Bộ căn lá | Bộ | 3 | Sử dụng để kiểm tra khe hở giữa các chi tiết | - Phạm vi đo (0,05÷1) mm - Độ chia 0,01mm/ 0,05mm - Số lá đo ≤ 28 |
|  | Vam 3 chấu | Chiếc | 3 | Dùng để tháo các bánh răng, pu ly | Độ mở ≤ 250mm |
|  | Tuốc nơ vít đóng | Bộ | 3 | Sử dụng để tháo các vít có lực siết lớn | - Chiều dài thân ≤ 130mm - Lắp các đầu mũi 2 cạnh, 4 cạnh, sao (hoa), lục lăng khác nhau |
|  | Cẩu móc động cơ | Chiếc | 2 | Dùng để cẩu các bộ phận có khối lượng lớn khi tháo lắp bảo dưỡng | - Sức nâng ≥ 2 tấn - Chiều cao nâng: ≥ 3110mm |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 1 | Sử dụng để treo, giữ, cẩu các bộ phận có trọng lượng lớn khi tháo bảo dưỡng | Loại kéo tay trọng tải ≤ 3tấn |
|  | Máy khoan bàn | Chiếc | 1 | Sử dụng để khoan tạo lỗ trên các chi tiết khi sửa chữa | - Công suất ≤ 2kW - Khoảng cách từ trục chính đến bàn ≤650mm |
|  | Bộ mễ kê, kích xe | Chiếc | 4 | Sử dụng để kê chèn máy và hộp số | - Tải trọng: ≥ 3 tấn - Chiều cao nâng ≥ 290mm |
|  | Xe chứa đồ (xe chứa dụng cụ) | Chiếc | 3 | Sử dụng để chứa dụng cụ phục vụ cho quá trình thực hành | - Loại 3 tầng, có bánh xe, tay nắm tiện cho việc di chuyển - Chiều cao 800mm, chiều rộng ( 400 x 600) mm |
|  | Khay đựng chi tiết | Chiếc | 3 | Sử dụng để đựng các chi tiết và dụng cụ khi tháo lắp | Kích thước từ: (200x300mm) đến (500x800mm) |
|  | Bàn tháo lắp | Chiếc | 3 | Sử dụng để các thiết bị khi thực tập | - Được chế tạo từ thép, sơn tính điện - Kích thước ≤ (1500x90x65)mm - Có ngăn chứa đồ, có khóa - Có lỗ để thuận tiện cho việc xả dầu động cơ |
|  | Búa tạ | Chiếc | 3 | Sử dụng đóng các chốt ắc xích khi sửa chữa bảo dưỡng | Loại có trọng lượng từ (3÷ 7) kg |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng cho giáo viên để minh họa các bải giảng trong môn học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800)mm |

Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH MÁY GIEO TRỒNG

Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy gieo hạt | Chiếc | 1 | Sử dụng để vận hành, bảo dưỡng, điều chỉnh máy gieo hạt | - Công suất: (5÷10) kW - Số hàng (5÷7) hàng - Khoảng cách hàng (200÷300)mm |
| 2 | Máy cấy mạ | Chiếc | 2 | Sử dụng để vận hành, bảo dưỡng, điều chỉnh máy cấy mạ | - Công suất: (5÷10) kW - Khoảng cách hàng cấy ≥ 20cm - Khay trồng mạ ≥ 2400m2 |
| 3 | Máy gieo sạ kéo tay | Chiếc | 1 | Sử dụng để vận hành, bảo dưỡng, điều chỉnh máy gieo sạ kéo tay | Bề rộng làm việc: ≤ 2,2 m |
| 4 | Tủ dụng cụ chuyên dùng | Chiếc | 3 | Dùng để thực hiện các công việc tháo, lắp bảo dưỡng cơ bản | Loại tủ≤ 120 chi tiết |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng cho giáo viên để minh họa các bải giảng trong môn học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy chiếu | Bộ | 1 | Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh họa các bài giảng trong môn học | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800)mm |

Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH MÁY THU HOẠCH

Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy gặt lúa rải hàng | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực tập bảo dưỡng và vận hành | - Loại có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền - Công suất: (5÷10) kW - Năng suất 0,2ha/h |
|  | Máy gặt đập liên hoàn | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn thực tập bảo dưỡng và vận hành | - Loại có bánh di chuyển bằng xích có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền - Công suất: (15÷20) kW |
|  | Máy tuốt lúa tự hành | Chiếc | 2 | Dùng để hướng dẫn thực tập bảo dưỡng và vận hành | - Loại di chuyển bằng bánh lốp có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền - Công suất: (5÷10) kW |
|  | Máy tuốt lúa dùng động cơ điện | Chiếc | 2 | Dùng để hướng dẫn thực tập bảo dưỡng và vận hành | - Công suất: (3÷5) kW - Năng suất: ≤ 0,7 tấn/giờ |
|  | Máy bóc tẽ hạt ngô | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và điều chỉnh các thông số của máy theo đúng kỹ thuật | - Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền - Công suất: (3÷5) kW |
|  | Máy kéo vạn năng | Chiếc | 1 | Dùng để kiểm tra, xử lý các hư hỏng thông thường | - Loại có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền - Công suất động cơ từ (10 ÷ 20) kW, làm mát bằng nước |
|  | Rơ móc | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn liên kết với máy kéo để vận chuyển nông sản | - Loại 4 bánh - Thể tích từ (3÷5) m3 |
|  | Tủ dụng cụ chuyên dùng | Chiếc | 3 | Dùng để thực hiện các công việc tháo, lắp, bảo dưỡng cơ bản | Loại tủ≤120 chi tiết |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh họa các bài giảng trong môn học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumen - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800)mm |

Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY

CHĂM SÓC

Tên nghề:Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy kéo vạn năng | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và điều chỉnh các thông số của máy theo đúng kỹ thuật | - Loại có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền - Công suất động cơ từ (10 ÷ 20) kW, làm mát bằng nước |
|  | Bơm nước ly tâm | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và điều chỉnh các thông số của máy | Lưu lượng: ≤ 1000 m3/giờ |
|  | Bơm nước hướng trục | Chiếc | 1 | Dùng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và điều chỉnh các thông số của máy | Lưu lượng: ≥ 30 m3/giờ |
|  | Máy phun thuốc trừ sâu | Chiếc | 1 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và điều chỉnh các thông số của máy theo đúng kỹ thuật | - Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền - Công suất ≤ 1kW - Lưu lượng phun(15÷20)lít/h, áp suất phun lớn nhất ≤ 40 kg/cm2 |
|  | Bình phun thuốc trừ sâu | Chiếc | 1 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng | Dung tích 28 lít |
|  | Máy cắt cỏ cầm tay | Chiếc | 1 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng | - Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền - Công suất động cơ ≤ 0,5 kW, loại 2 cánh có chiều rộng ≤ 305mm |
|  | Tủ dụng cụ chuyên dùng | Chiếc | 3 | Dùng để thực hiện các công việc tháo, lắp bảo dưỡng cơ bản | Loại tủ ≤ 120 chi tiết |
|  | Bàn tháo lắp | Chiếc | 3 | Sử dụng để tháo lắp các thiết bị khi thực tập | - Được chế tạo từ thép, sơn tĩnh điện - Kích thước ≤ (1500x90x65)mm - Có ngăn chứa đồ, có khóa - Có lỗ để thuận tiện cho việc xả dầu động cơ |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh họa các bài giảng trong môn học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800)mm |

Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN

Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy nghiền | Chiếc | 1 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành, kiểm tra và bảo dưỡng | - Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền - Công suất động cơ ≥ 4 kW |
|  | Máy xay xát liên hoàn | Chiếc | 1 | Sử dụng để hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng | - Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền - Công suất động cơ ≤ 10 kW, hoặc động cơ điện ≤ 7,5 kW |
|  | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 2 | Sử dụng trong quá trình thực hành kiểm tra bảo dưỡng hệ thống điện trên các máy nông nghiệp | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít hai cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít bốn cạnh | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  |  | Kìm tuốt dây |  | Chiếc |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  |  | Tủ dụng cụ chuyên dùng |  | Chiếc |  | 3 |  | Dùng để thực hiện các công việc tháo, lắp, bảo dưỡng cơ bản |  | Loại tủ ≤ 120 chi tiết |  |
|  | Bàn tháo lắp | Chiếc | 3 | Sử dụng trong quá trình thực hành bảo dưỡng | - Được chế tạo từ thép, sơn tính điện - Kích thước ≤ (1500x90x65)mm - Có ngăn chứa đồ, có khóa - Có lỗ để thuận tiện cho việc xả dầu động cơ |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh họa các bài giảng trong môn học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800)mm |

Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY SẤY

Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy sấy bằng điện | Bộ | 1 | Dùng để hướng dẫn thực hành bảo dưỡng và vận hành máy sấy bằng điện | - Công suất phù hợp với yêu cầu lò sấy - Năng suất ≥ 2 tấn/mẻ |
|  | Máy sấy bằng lò đốt | Bộ | 2 | Dùng để hướng dẫn thực hành bảo dưỡng và vận hành máy sấy bằng lò đốt | - Công suất phù hợp với yêu cầu lò sấy - Nhiệt độ sấy: (60 80) 0C - Năng suất sấy ≥ 2 tấn/mẻ |
|  | Tủ dụng cụ chuyên dùng | Chiếc | 3 | Dùng để thực hiện các công việc tháo, lắp, bảo dưỡng cơ bản | Loại tủ ≤ 120 chi tiết |
|  | Bàn tháo lắp | Chiếc | 3 | Sử dụng để các thiết bị khi thực tập | - Được chế tạo từ thép, sơn tĩnh điện - Kích thước ≤ (1500x90x65)mm - Có ngăn chứa đồ, có khóa - Có lỗ để thuận tiện cho việc xả dầu động cơ |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh họa các bài giảng trong môn học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumen - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800)mm |

Bảng 19.DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHON): VẬN HÀNH MÁY XÚC

Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy xúc đào bánh xích | Chiếc | 1 | Dùng để luyện tập kỹ năng vận hành máy xúc bánh xích | Công suất: (40 ÷ 120) kW |
|  | Máy xúc đào bánh lốp | Chiếc | 1 | Dùng để luyện tập kỹ năng vận hành máy xúc bánh lốp | Công suất: (40 ÷ 120) kW |
|  | Bơm mỡ | Bộ | 1 | Dùng để bơm mỡ bảo dưỡng máy | - Thùng chứa mỡ ≥ 7kg - Có các đầu bơm phù hợp cho các vị trí |
|  | Thiết bị bơm dầu thủy lực | Bộ | 1 | Dùng để bơm dầu cho hệ thống thủy lực | - Dung tích bình chứa ≥ 15lít - Áp suất ≤ 5bar |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 1 | Sử dụng để treo, giữ, cẩu các bộ phận có trọng lượng lớn khi bảo dưỡng máy xúc | Loại kéo tay trọng tải ≤ 3tấn |
|  | Tủ dụng cụ chuyên dùng | Chiếc | 3 | Dùng để thực hiện các công việc tháo, lắp, bảo dưỡng cơ bản | Loại tủ ≤ 120 chi tiết |
|  | Thiết thay dầu bôi trơn | Bộ | 1 | Dùng để thay dầu động cơ | - Áp suất khí nén (8÷10) bar - Bình chứa dầu ≥20lít. |
|  | Xe chứa đồ (xe chứa dụng cụ) | Chiếc | 3 | Sử dụng để chứa dụng cụ phục vụ cho quá trình thực hành | - Loại 3 tầng, có bánh xe, tay nắm tiện cho việc di chuyển - Chiều cao 800mm, chiều rộng ( 400 x 600) mm |
|  | Khay đựng chi tiết | Chiếc | 3 | Dùng đểđựng các chi tiết tháo, lắp, bảo dưỡng | Kích thước từ: (200x300mm) đến (500x800mm) |
|  | Máy nạp ắc quy có trợ đề | Chiếc | 1 | Dùng để nạp điện bổ sung cho ắc quy, trợ đề | - Nguồn ra: 12V÷24V - Dòng nạp ≤ 1550Ah |
|  | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh họa các bài giảng trong môn học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800)mm |

Bảng 20.DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY ỦI

Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ủi bánh xích | Chiếc | 1 | Sử dụng để thực tập bảo dưỡng,vận hành máy ủi bánh xích | - Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm - Công suất: (40 ÷ 120) kW |
| 2 | Bơm mỡ | Bộ | 1 | Dùng để bơm mỡ bảo dưỡng máy | - Thùng chứa mỡ ≥ 7kg - Có các đầu bơm phù hợp cho các vị trí |
| 3 | Thiết bị bơm dầu thủy lực | Bộ | 1 | Dùng để bơm dầu cho hệ thống thủy lực | - Dung tích bình chứa ≥ 15lít - Áp suất ≤ 5bar |
| 4 | Tủ dụng cụ chuyên dùng | Chiếc | 3 | Dùng để thực hiện các công việc tháo, lắp, bảo dưỡng cơ bản | Loại tủ ≤ 120 chi tiết |
| 5 | Thiết thay dầu bôi trơn | Bộ | 1 | Dùng để thay dầu động cơ | - Áp suất khí nén (8÷10) bar - Bình chứa dầu ≥20lít |
| 6 | Xe chứa đồ (xe chứa dụng cụ) | Chiếc | 3 | Sử dụng để chứa dụng cụ phục vụ cho quá trình luyện tập | - Loại 3 tầng, có bánh xe, tay nắm tiện cho việc di chuyển - Chiều cao 800mm, chiều rộng ( 400 x 600) mm |
| 7 | Khay đựng chi tiết | Chiếc | 3 | Dùng đểđựng các chi tiết tháo lắp, bảo dưỡng | Kích thước từ: (200x300mm) đến (500x800mm) |
| 8 | Máy nạp ắc quy có trợ đề | Chiếc | 1 | Dùng để nạp điện bổ sung cho ắc quy, trợ đề | - Nguồn ra: 12V÷24V - Dòng nạp ≤ 1550Ah |
| 9 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh họa các bài giảng trong môn học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800)mm |

Bảng 21.DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬA CHỮA HƯ HỎNG THÔNG THƯỜNG

TRÊN MÁY NÔNG NGHỆP

Tên nghề:Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động cơ diezen 4 kỳ 1 xi lanh | Chiếc | 2 | Dùng để luyện tập sửa chữa hư hỏng thông thường trên động cơ máy nông nghiệp | Công suất (18 ÷ 20)kW |
| 2 | Động cơ diezen 4 kỳ 2 xi lanh | Chiếc | 2 | Dùng để luyện tập sửa chữa hư hỏng thông thường trên động cơ máy nông nghiệp | Công suất (30 ÷ 40)kW |
| 3 | Động cơ diezen 4 kỳ 3 xi lanh |  | 2 | Dùng để luyện tập sửa chữa hư hỏng thông thường trên động cơ máy nông nghiệp | Công suất (40 ÷ 60)kW |
| 4 | Động cơ xăng 4 kỳ 1 xi lanh | Chiếc | 2 | Dùng để luyện tập sửa chữa hư hỏng thông thường trên động cơ máy nông nghiệp | Công suất (18 ÷ 20)kW |
| 5 | Động cơ xăng 4 kỳ 2 xi lanh | Chiếc | 2 | Dùng để luyện tập sửa chữa hư hỏng thông thường trên động cơ máy nông nghiệp | Công suất (30 ÷ 40)kW |
| 6 | Động cơ xăng 2 kỳ 1 xi lanh | Chiếc | 2 | Dùng để luyện tập sửa chữa hư hỏng thông thường trên động cơ máy nông nghiệp | Công suất (20 ÷ 40)kW |
| 7 | Động cơ xăng 2 kỳ 2 xi lanh | Chiếc | 2 | Dùng để luyện tập sửa chữa hư hỏng thông thường trên động cơ máy nông nghiệp | Công suất (40 ÷ 60)kW |
| 8 | Máy kéo vạn năng | Chiếc | 1 | Dùng để kiểm tra, xử lý các hư hỏng thông thường máy kéo | - Loại có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền - Công suất động cơ từ (10 ÷ 20) kW, làm mát bằng nước |
| 9 | Máy cày hai bánh | Chiếc | 2 | Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thông thường máy cày hai bánh | - Loại có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền -Công suất từ (5 ÷10) kW, làm mát bằng nước - Kèm theo bánh lồng, dàn cày, dàn phay, dàn bừa |
| 10 | Hộp vạn phân phối máy kéo | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành tháo lắp, kiểm tra bảo dưỡng hư hỏng thông thường | Loại thông dụng trên máy kéo hiện nay |
| 11 | Hệ thống điều khiển thủy lực | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành tháo lắp, kiểm tra bảo dưỡng hư hỏng thông thường | Loại thông dụng trên máy kéo hiện nay |
| 12 | Xi lanh thủy lực | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành tháo lắp, kiểm tra bảo dưỡng hư hỏng thông thường | Loại thông dụng trên máy kéo hiện nay |
| 13 | Mô tơ thủy lực | Bộ | 3 | Sử dụng để thực hành tháo lắp, kiểm tra bảo dưỡng hư hỏng thông thường | Loại thông dụng trên máy kéo hiện nay |
| 14 | Ly hợp | Chiếc | 3 | Sử dụng để tháo, lắp kiểm tra và điều chỉnh hư hỏng thông thường | Loại ma sát |
| 15 | Hộp số | Chiếc | 3 | Sử dụng để tháo, lắp kiểm tra và điều chỉnh hư hỏng thông thường | Loại cơ khícấp số tiến ≥ 3 |
| 16 | Các đăng | Chiếc | 3 | Sử dụng để tháo, lắp kiểm tra và điều chỉnh hư hỏng thông thường các đăng | Loại đồng tốc |
| 17 | Cầu chủ động | Chiếc | 3 | Sử dụng để tháo, lắp kiểm tra và điều chỉnh hư hỏng thông thường cầu chủ động | Loại đơn, sử dụng vi sai nón |
| 18 | Truyền lực bên | Bộ | 3 | Sử dụng để tháo, lắp kiểm tra và điều chỉnh hư hỏng thông thường truyền lực bên | Loại thông dụng trên máy kéo bánh xích |
| 19 | Cụm bánh sao | Bộ | 3 | Sử dụng để tháo, lắp kiểm tra và điều chỉnh hư hỏng thông thường bánh sao | Loại thông dụng trên máy kéo bánh xích |
| 20 | Máy gieo hạt | Chiếc | 1 | Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thông thường máy gieo hạt | - Công suất: (5÷10) kW - Số hàng (5÷7) hàng - Khoảng cách hàng (200÷300)mm |
| 21 | Máy cấy mạ | Chiếc | 2 | Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thông thường máy cấy mạ | - Công suất: (5÷10) kW - Khoảng cách hàng cấy ≥ 20cm - Khay trồng mạ ≥ 2400m2 |
| 22 | Máy gieo sạ kéo tay | Chiếc | 1 | Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thông thường máy gieo sạ kéo tay | Bề rộng làm việc: ≤ 2,2 m |
| 23 | Máy gặt lúa rải hàng | Chiếc | 1 | Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thông thường máy gặt lúa rải hàng | - Loại có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền - Công suất: (5÷10) kW - Năng suất 0,2ha/h |
| 24 | Máy gặt đập liên hoàn | Chiếc | 1 | Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thông thường máy gặt đập liên hoàn | - Loại có bánh di chuyển bằng xích có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền - Công suất: (15÷20) kW |
| 25 | Máy tuốt lúa tự hành | Chiếc | 2 | Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thông thường máy tuốt tự hành | - Loại di chuyển bằng bánh lốp có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền - Công suất: (5÷10) kW |
| 26 | Máy tuốt lúa dùng động cơ điện | Chiếc | 2 | Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thông thường máy tuốt dùng động cơ điện | - Công suất: (3÷5) kW - Năng suất: ≤ 0,7 tấn/giờ |
| 27 | Bơm nước ly tâm | Chiếc | 1 | Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thông thường bơm nước ly tâm | Lưu lượng: ≤ 1000 m3/giờ |
| 28 | Bơm nước hướng trục | Chiếc | 1 | Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thông thường bơm nước hướng trục | Lưu lượng: ≥ 30 m3/giờ |
| 29 | Máy phun thuốc trừ sâu | Chiếc | 1 | Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thông thường máy phun thuốc trừ sâu | - Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền - Công suất động cơ ≤ 1kW - Lưu lượng phun(15÷20)lít/h, áp suất phun lớn nhất ≤ 40 kg/cm2 |
| 30 | Bình phun thuốc trừ sâu | Chiếc | 1 | Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thông thường bình phun thuốc trừ sâu | Dung tích 28 lít |
| 31 | Máy cắt cỏ cầm tay | Chiếc | 1 | Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thông thường máy cắt cỏ cầm tay | - Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền - Công suất động cơ ≤ 0,5 kW, loại 2 cánh có chiều rộng ≤ 305mm |
| 32 | Máy nghiền | Chiếc | 1 | Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thông thường máynghiền | - Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền - Công suất động cơ ≥ 4 kW |
| 33 | Máy xay xát liên hoàn | Chiếc | 1 | Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thông thường máy xay xát liên hoàn | - Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền - Công suất động cơ ≤ 10 kW, hoặc động cơ điện ≤ 7,5 kW |
| 34 | Máy sấy bằng điện | Bộ | 1 | Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thông thường máy sấy bằng điện | - Công suất phù hợp với yêu cầu lò sấy - Năng suất ≥ 2 tấn/mẻ |
| 35 | Máy sấy bằng lò đốt | Bộ | 2 | Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng thông thường máy sấy bằng lò đốt | - Công suất phù hợp với yêu cầu lò sấy - Nhiệt độ sấy: (60 80) 0C - Năng suất sấy ≥ 2 tấn/mẻ |
| 36 | Hệ thống cung cấp khí nén | Bộ | 1 | Dùng đểcung cấp khí nén cho thiết bị và dụng cụ sử dụng khí nén | - Công suất ≥10kW - Dung tích bình chứa ≥1500 lít |
| 37 | Tủ dụng cụ chuyên dùng | Chiếc | 3 | Dùng để thực hiện các công việc tháo lắp, sửa chữa cơ bản | Loại tủ≤ 120 chi tiết |
| 38 | Máy rà xupap cầm tay | Bộ | 3 | Sử dụng để rà bề mặt xupap với ổ đặt bằng khí nén | - Tốc độ quay ≤ 300v/p - Đầu cao su có đường kính (20÷30) mm |
| 39 | Máy ép thủy lực | Bộ | 1 | Dùng để nắn thẳng, phẳng chi tiết | Lực ép ≤ 50 tấn |
| 40 | Thiết bị kiểm tra áp suất buồng đốt động cơ xăng | Bộ | 1 | Sử dụng để đo áp suất buồng đốt động cơ xăng thông qua lỗ bugi | - Dải đo (4÷40) bar - Có nhiều đầu nối với các vị trí đo khác nhau |
| 41 | Thiết bị kiểm tra áp suất buồng đốt động cơ diesel | Bộ | 1 | Dùng để đo áp suất buồng đốt động cơ diesel | - Dải đo (4 ÷ 40) bar - Có nhiều đầu nối với các vị trí đo khác nhau |
| 42 | Bơm dầu bằng tay | Bộ | 1 | Dùng để cung cấp dầu bôi trơn sạch cho cho các vị trí tháo lắp | Bình chứa ≤ 0,5lít |
| 43 | Cẩu móc động cơ | Chiếc | 3 | Dùng để cẩu các bộ phận có khối lượng lớn | - Sức nâng ≥ 2 tấn - Chiều cao nâng: ≥ 3110mm |
| 44 | Pa lăng xích | Chiếc | 1 | Sử dụng để treo, giữ, cẩu các bộ phận có trọng lượng lớn | Loại kéo tay trọng tải ≤ 3tấn |
| 45 | Máy khoan bàn | Chiếc | 1 | Sử dụng để khoan tạo lỗ trên các chi tiết | - Công suất ≤ 2kW - Khoảng cách từ trục chính đến bàn ≤650mm |
| 46 | Máy mài 2 đá | Chiếc | 1 | Dùng để mài, gia công bề mặt dụng cụ, chi tiết | - Công suất ≤ 2kW - Đường kính đá ≤ 300mm |
| 47 |  | Dụng cụ kiểm tra sức căng dây đai |  | Bộ |  | 1 |  | Dùng để kiểm tra độ căng của các dây đai dẫn động |  | - Loại kẹp trực tiếp lên dây đai - Dải đo: (0 ÷10)Kg/cm2 |  |
| 48 | Bộ dụng cụ đo cơ khí | Bộ | 1 | Dùng để đo kiểm tra các chi tiết máy |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp (1/10;1/20;1/50) | Bộ | 3 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm |
|  | Pan me đo ngoài ( 0-25; 25-50; 50-75; 75-100; 100-125) | Bộ | 1 |  | Độ chính xác (0,01÷ 0,02) mm |
|  | Pan me đo trong ( 25-50;50-75;75-100;100-125) | Bộ | 1 |  | Độ chính xác (0,01÷ 0,02) mm |
|  | Đồng hồ so đo ngoài | Bộ | 2 |  | - Phạm vi đo ≤ 50mm - Độ chính xác: ±35m |
|  | Đồng hồ so đo trong | Bộ | 2 |  | - Phạm vi đo ≤ 100mm - Độ chính xác: ±35m |
|  |  | Thước kiểm thẳng- phẳng |  | Chiếc |  | 3 |  |  |  | Chiều dài: (450÷ 800) mm |  |
|  |  | Căn lá |  | Bộ |  | 3 |  |  |  | Phạm vi đo (0,02 ÷ 1) mm |  |
| 49 |  | Bộ vam giật đa năng |  | Bộ |  | 2 |  | Sử dụng trong quá trình tháo trục, phớt, vòng bi |  | Có nhiều đầu nối để tháo các chi tiết khác nhau, vị trí lắp khác nhau |  |
| 50 | Tuốc nơ vít đóng | Bộ | 3 | Dùng để tháo và lắp các đầu vít các loại trên bề mặt lắp ghép | - Chiều dài thân ≤ 130mm - Lắp các đầu mũi 2 cạnh, 4 cạnh, sao (hoa), lục lăng khác nhau |
| 51 | Mỏ hàn xung | Chiếc | 3 | Dùng để rèn luyện kỹ năng hàn nối bằng thiếc | Điện áp: 220V- 50Hz, P ≥ 60W |
| 53 | Máy khoan bàn | Chiếc | 1 | Sử dụng để khoan tạo lỗ trên các chi tiết khi sửa chữa | - Công suất ≤ 2kW - Khoảng cách từ trục chính đến bàn ≤650mm |
| 54 | Xe chứa đồ (xe chứa dụng cụ) | Chiếc | 4 | Để chưa các đồ khi tháo lắp | - Loại 3 tầng, có bánh xe, tay nắm tiện cho việc di chuyển - Chiều cao 800mm, chiều rộng ( 400 x 600) mm |
| 55 | Khay đựng chi tiết | Chiếc | 6 | Sử dụng để đựng các chi tiết và dụng cụ khi tháo lắp | Kích thước từ: (200x300mm) đến (500x800mm) |
| 56 |  | Bàn tháo lắp |  | Chiếc |  | 3 |  | Sử dụng để các thiết bị khi thực tập |  | - Được chế tạo từ thép, sơn tính điện - Kích thước ≤ (1500x90x65)mm - Có ngăn chứa đồ, có khóa - Có lỗ để thuận tiện cho việc xả dầu động cơ |  |
| 57 |  | Thiết bị bơm dầu hộp số và bơm dầu cầu |  | Bộ |  | 2 |  | Dùng để bơm dầu vào hộp số, cầu xe |  | - Hoạt động bằng khí nén - Dung tích bình chứa ≥15l, có bánh xe di chuyển |  |
| 58 |  | Thiết bị doa, mài đĩa ép li hợp |  | Bộ |  | 1 |  | Sử dụng để mài láng bề mặt bánh đà, đĩa ép chủ động, bị động |  | - Công suất ≤ 3kW - Đường kính doa (30÷180) mm |  |
| 59 | Máy ép thủy lực | Bộ | 1 | Sử dụng để ép các chi tiết như: Vòng bi, xi lanh, bánh răng, trục dẫn.. | Lực ép ≤ 50 tấn |
| 60 | Bộ vam moay ơ đầu trục bánh xe | Bộ | 2 | Sử dụng vam moay ơ bánh máy kéo khi tháo lắp | - Vam đa năng, có thể thay đổi các trấu vam - Độ mở ≤ 350mm |
| 61 | Bộ vam 2 chấu kiểu đòn gánh | Bộ | 2 | Sử dụng vam các trục, bánh răng hộp số | - Trục vít me ≥ 250mm - Bộ tay nối ≥ 100mm - Đường kính ≥ 50mm |
| 62 | Bộ mễ kê, kích xe | Chiếc | 4 | Sử dụng để kê chèn máy và hộp số | - Tải trọng: ≥ 3 tấn - Chiều cao nâng ≥ 290mm |
| 63 | Giá đỡ hộp số | Chiếc | 2 | Sử dụng để kê đỡ hộp số | - Chiều cao nâng ≤ 1200mm - Tải trọng ≥ 1 tấn |
| 64 | Bộ vam tháo, lắp bầu lọc dầu | Bộ | 1 | Tháo, lắp các loại bầu lọc dầu | - Gồm 30 chi tiết - Chuyên dùng tháo các loại bầu lọc dầu |
| 65 | Thiết bị đo áp suất dầu bôi trơn | Bộ | 1 | Dùng kiểm tra áp suất dầu động cơ | Dải làm việc từ (0÷6) bar |
| 66 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Sử dụng trợ giúp cho giáo viên minh họa các bài giảng trong môn học | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 67 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |  | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800)mm |

PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 22: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DỤNG CỤ, THIẾT BỊ AN TOÀN |  |  |  |
|  | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 2 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | Tủ kính có khóa bấm | Chiếc | 1 |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 1 |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu | Bộ | 1 |  |
|  | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 1 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị bảo hộ lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 1 |  |
|  | Găng tay cao su | Đôi | 1 |  |
|  | Thảm cao su | Chiếc | 1 |  |
|  | Ghế cách điện | Chiếc | 1 |  |
|  | Sào cách điện | Chiếc | 1 |  |
|  | Dây an toàn | Chiếc | 1 |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 1 |  |
|  | Kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay bảo hộ | Bộ | 1 |  |
|  | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 1 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy CO2 | Chiếc | 1 |  |
|  | Bình chữa cháy bằng bọt | Chiếc | 1 |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 1 |  |
|  | DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |
|  | Bộ mẫu vật thể | Bộ | 1 | Phù hợp với chương trình đào tạo, có thể di chuyển dễ dàng |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Các hình khối cơ bản | Bộ | 1 |  |
|  | Các mặt cắt cơ bản | Bộ | 1 |  |
|  | Các chi tiết lắp ghép cơ bản | Bộ | 1 |  |
|  | Các mối ghép cơ bản | Bộ | 1 |  |
|  | Mô hình trục, ổ trục và khớp nối | Bộ | 1 | Cắt bổ, thể hiện được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt |
|  | Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động | Bộ | 1 | Cắt bổ, thể hiện được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | Cơ cấu tay quay - con trượt | Bộ | 1 |  |
|  | Thanh răng - bánh răng | Bộ | 1 |  |
|  | Trục vít - bánh vít | Bộ | 1 |  |
|  | Mô hình mối ghép cơ khí | Bộ | 1 | Chi tiết ghép đảm bảo yêu cầu về lực cơ học |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | Mối ghép ren | Bộ | 1 |  |
|  | Mối ghép then | Bộ | 1 |  |
|  | Mối ghép then hoa | Bộ | 1 |  |
|  | Mối ghép ren đinh tán | Bộ | 1 |  |
|  | Mối ghép hàn | Bộ | 1 |  |
|  | Mô hình cơ cấu truyền chuyển động quay | Bộ | 1 | Cắt bổ, thể hiện được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | Truyền động xích | Bộ | 1 |  |
|  | Truyền động đai | Bộ | 1 |  |
|  | Truyền động bánh răng | Bộ | 1 |  |
|  | Truyền động ma sát | Bộ | 1 |  |
|  | Mô hình dàn trải khí cụ điện | Bộ | 1 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | - Công tắc 2 cực - Công tắc 3 cực - Công tắc 4 cực - Công tắc 6 cực - Công tắc xoay | Chiếc | 1 | I ≤ 10A |
|  | - Cầu dao 2 cực - Cầu dao 1 pha hai ngả - Cầu dao 3 pha | Chiếc | 1 | I ≤ 40A |
|  | - Nút nhấn - Khóa điện - Nút cắt khẩn cấp | Chiếc | 1 | I≤ 10A |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 1 | I= (12 ÷ 50) A |
|  | Rơle nhiệt | Chiếc | 1 | I= (12 ÷ 50) A |
|  | Rơle điện áp | Chiếc | 1 | I ≤ 40A |
|  | Rơle dòng | Chiếc | 1 | I ≤ 40A |
|  | Rơle trung gian | Chiếc | 1 | I ≤ 10A |
|  | Rơle thời gian | Chiếc | 1 | I ≤ 10A |
|  | - Áp tô mát 1 pha - Áp tô mát 3 pha | Bộ | 1 | I = (5÷ 50)A |
|  | Mô hình máy biến áp 1 pha | Bộ | 1 | - Cắt bổ, thể hiện được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt - S = (1 ÷ 2) kVA |
|  | Mô hình máy biến áp 3 pha | Bộ | 1 | - Cắt bổ, thể hiện được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt - S ≥ 5kVA |
|  | Mô hình động cơ điện không đồng bộ 1 pha | Bộ | 1 | - Cắt bổ, thể hiện được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt - Pđm ≤ 1kW |
|  | Mô hình động cơ điện không đồng bộ 3 pha | Bộ | 1 | - Cắt bổ, thể hiện được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt - Pđm ≥ 1kW |
|  | Bộ mẫu vật liệu | Bộ | 1 | Thể hiện rõ cấu trúc vật liệu |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | Vật liệu kim loại | Mẫu | 1 |  |
|  | Vật liệu phi kim loại | Mẫu | 1 |  |
|  | Vật liệu tổng hợp | Mẫu | 1 |  |
|  | Bộ mẫu nhiên liệu- vật liệu bôi trơn | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | Xăng | Mẫu | 1 |  |
|  | Dầu diezen | Mẫu | 1 |  |
|  | Dầu diesel sinh học | Mẫu | 1 |  |
|  | Dầu bôi trơn | Mẫu | 1 |  |
|  | Dầu thủy lực | Mẫu | 1 |  |
|  | Dầu truyền động | Mẫu | 1 |  |
|  | Dầu phanh | Mẫu | 1 |  |
|  | Mỡ bôi trơn | Mẫu | 1 |  |
|  | Trang bị bảo hộ nghề hàn | Bộ | 3 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về trang bị bảo hộ lao động nghề hàn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mặt nạ hàn | Chiếc | 1 |  |
|  | Găng tay da | Đôi | 1 |  |
|  | Kính bảo hộ lao động | Đôi | 1 |  |
|  | Yếm da | Chiếc | 1 |  |
|  | Máy hàn điện hồ quang | Bộ | 3 | - Dòng hàn ≥ 200A - Kèm theo đầy đủ phụ kiện |
|  | Giá hàn đa năng | Chiếc | 3 | Có ngăn kéo chứa và thoát sỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 3 | Trọng lượng ≤ 0,5kg |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 2 | Đường kính đá mài ≤150mm |
|  | Máy cắt bàn | Chiếc | 2 | Đường kính lưỡi cắt ≤ 350mm |
|  | Bộ dụng cụ vạch dấu | Bộ | 1 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Đài vạch dấu | Chiếc | 3 | - Chiều cao đế: (300 ÷ 350) mm - Chiều dài mũi vạch dấu: (200 ÷ 250) mm |
|  | Đục bằng | Chiếc | 19 | - Dài: (180 ÷ 200) mm - Rộng: (20 ÷ 25) mm |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 19 | - Dài:(150 ÷ 180) mm - Rộng: (20 ÷ 25) mm |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 3 | - Dài: 200mm - Độ cứng: (60 ÷ 65) HRC |
|  | Giá chữ V | Bộ | 3 | Giá chữ V ngắn và giá chữ V dài |
|  | Búa nguội | Chiếc | 19 | Trọng lượng 300g |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 3 | - Dài: (250 ÷ 400) mm - Rộng: (20 ÷ 25) mm |
|  | Com pa vạch dấu | Chiếc | 3 | Độ mở: (10 ÷ 500) mm |
|  | Bộ dụng cụ ta rô ren trong | Bộ | 1 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Ta rô | Bộ | 1 | Ren hệ mét M8 ÷ M18 |
|  | Bàn ren | Bộ | 1 | Ren hệ mét M8 ÷ M18 |
|  | Bộ dụng cụ ta rô ren ngoài | Bộ | 1 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Ta rô | Bộ | 1 | Ren hệ mét M8 ÷ M18 |
|  | Bàn ren | Bộ | 1 | Ren hệ mét M8 ÷ M18 |
|  | Dưỡng đo ren | Chiếc | 1 | - Vật liệu bằng thép không gỉ - Phạm vi đo (0,05 ÷ 1) mm |
|  | Bộ giũa | Bộ | 19 | - Chiều dài ≥ 200mm - Gồm hai loại thô và mịn |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại dẹt | Chiếc | 2 |  |
|  | Loại tam giác | Chiếc | 2 |  |
|  | Loại lòng mo | Chiếc | 2 |  |
|  | Loại tròn | Chiếc | 2 |  |
|  | Loại vuông | Chiếc | 2 |  |
|  | Bộ dụng cụ đo cơ khí | Bộ | 3 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 2 | - Dài ≤ 500 mm - Độ chia: 1 mm |
|  | Thước cặp (1/10;1/20;1/50) | Bộ | 3 | Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm |
|  | Ê ke | Chiếc | 3 | - Dài ≤ 300 mm - Độ chia: 1mm |
|  | Pan me đo ngoài ( 0-25; 25-50; 50-75; 75-100; 100-125) | Bộ | 1 | Độ chính xác: (0,01÷ 0,02) mm |
|  | Pan me đo trong (25-50;50-75;75-100;100-125) | Bộ | 1 | Độ chính xác (0,01÷ 0,02) mm |
|  | Đồng hồ so đo ngoài | Bộ | 2 | - Phạm vi đo ≤ 50mm - Độ chính xác: ±35m |
|  | Đồng hồ so đo trong | Bộ | 2 | - Phạm vi đo ≤ 100mm - Độ chính xác: ±35m |
|  | Thước kiểm thẳng- phẳng | Chiếc | 3 | Chiều dài:(450÷ 800) mm |
|  | Căn lá | Bộ | 3 | Phạm vi đo: (0,02 ÷ 1) mm |
|  | Vịt dầu | Chiếc | 3 | Loại thông dụng trên thị trường sử dụng cho máy công cụ |
|  | Bơm mỡ | Bộ | 1 | - Thùng chứa mỡ ≥ 7kg - Có các đầu bơm phù hợp cho các vị trí |
|  | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 | Kích thước: (600x400x800) mm |
|  | Bàn nguội, ê tô | Bộ | 19 | - Chiều cao bàn 900mm, chiều rộng 600mm - Độ mở tối đa của miệng ê tô ≤ 200mm |
|  | Búa tạ | Chiếc | 3 | Loại có trọng lượng từ (3÷ 7) kg |
|  | Máy khoan bàn | Chiếc | 2 | - Công suất ≤ 2kW - Khoảng cách từ trục chính đến bàn ≤ 650mm |
|  | Máy mài 2 đá | Chiếc | 2 | - Công suất ≤ 2kW - Đường kính đá ≤ 300mm |
|  | Mỏ hàn xung | Bộ | 6 | Điện áp: 220V- 50Hz, P ≥ 60W |
|  | Ca bin hàn | Bộ | 3 | Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng. Kết nối với bộ xử lý khói hàn |
|  | Tỷ trọng kế | Bộ | 1 | Bằng ống thuỷ tinh, có bộ phận hút dung dịch |
|  | Máy nạp ắc quy có trợ đề | Bộ | 1 | - Nguồn ra: 12V÷24V - Dòng nạp ≤ 1550Ah |
|  | Thiết bị làm sạch bu gi | Bộ | 1 | Áp suất khí nén (0,58÷0,88)Mpa (Kgf/cm2) |
|  | Giá đỡ hộp số | Bộ | 4 | - Chiều cao nâng ≤ 1200mm - Tải trọng ≥ 1 tấn |
|  | ### Thiết bị bơm dầu hộp số và bơm dầu cầu | ### Bộ | ### 2 | ### - Hoạt động bằng khí nén ### - Dung tích bình chứa ≥15l, có bánh xe di chuyển |
|  | Thiết bị doa, mài đĩa ép li hợp | Bộ | 1 | - Công suất ≤ 3kW - Đường kính doa (30÷180) mm |
|  | Thiết bị kiểm tra áp suất buồng đốt động cơ xăng | Bộ | 1 | - Dải đo (4÷40) bar - Có nhiều đầu nối với các vị trí đo khác nhau |
|  | Bơm dầu bằng tay | Bộ | 6 | Bình chứa ≤ 0,5lít |
|  | Thiết thay dầu bôi trơn | Bộ | 3 | - Áp suất khí nén (8÷10) bar - Bình chứa dầu ≥ 20lít |
|  | Máy ép thủy lực | Chiếc | 1 | Lực ép ≤ 50 tấn |
|  | Bộ mễ kê, kích xe | Bộ | 6 | - Tải trọng: ≥ 3 tấn - Chiều cao nâng ≥ 290mm |
|  | Cẩu móc động cơ | Chiếc | 1 | - Sức nâng ≥ 2 tấn - Chiều cao nâng: ≥ 3110mm |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 1 | Loại kéo tay trọng tải ≤ 3tấn |
|  | Hệ thống cung cấp khí nén | Bộ | 1 | - Công suất ≥10kW - Dung tích bình chứa ≥1500 lít |
|  | Máy rà xupap cầm tay | Bộ | 3 | - Tốc độ quay ≤ 300v/p - Đầu cao su có đường kính (20÷30) mm |
|  | Bàn tháo lắp | Chiếc | 6 | - Được chế tạo từ thép, sơn tính điện - Kích thước ≤ (1500x90x65)mm - Có ngăn chứa đồ, có khóa - Có lỗ để thuận tiện cho việc xả dầu động cơ |
|  | Xe chứa đồ (xe chứa dụng cụ) | Chiếc | 3 | - Loại 3 tầng, có bánh xe, tay nắm tiện cho việc di chuyển - Chiều cao 800mm, chiều rộng ( 400 x 600) mm |
|  | Khay đựng chi tiết | Bộ | 3 | Kích thước từ: (200x300mm) đến (500x800mm) |
|  | Bàn, ghế vẽ kỹ thuật | Bộ | 35 | Kích thước mặt bàn ≥ khổ A3 kèm theo ghế. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng từ (0 ÷ 45) độ. Có tích hợp sẵn hệ thống đèn chiếu sáng, thanh đỡ dụng cụ vẽ |
|  | Dụng cụ vẽ | Bộ | 35 | Các dụng cụ vẽ thông dụng thực hiện bản vẽ kỹ thuật |
|  | Bàn máp | Chiếc | 2 | Kích thước ≤ (1000x 1000 )mm |
|  | Thiết bị kiểm tra áp suất buồng đốt động cơ diesel | Bộ | 1 | - Dải đo (4 ÷ 40) bar - Có nhiều đầu nối với các vị trí đo khác nhau |
|  | Tủ dụng cụ chuyên dùng | Chiếc | 3 | Loại tủ ≤ 120 chi tiết |
|  | Bộ súng vặn bu lông | Bộ | 3 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Súng vặn bu lông | Chiếc | 1 | Lực xiết từ (10 ÷ 15) kN |
|  | Khẩu chuyên dùng | Bộ | 1 | Các loại từ (12÷21)mm |
|  | Cờ lê lực | Bộ | 3 | - Lực xiết : (0÷400)Nm - Cân được lực xiết của bu lông trái chiều |
|  | Vam 3 chấu | Chiếc | 6 | Độ mở ≤ 250mm |
|  | Tuốc nơ vít đóng | Bộ | 3 | - Chiều dài thân ≤ 130mm - Lắp các đầu mũi 2 cạnh, 4 cạnh, sao (hoa), lục lăng khác nhau |
|  | Kìm tháo xéc măng | Chiếc | 3 | Độ mở: (1÷ 100)mm |
|  | Bộ vam tháo xu páp | Bộ | 3 | - Dạng trục vít ren - Hành trình ren 250mm |
|  | Bộ vam tháo, lắp bầu lọc dầu | Bộ | 1 | - Gồm 30 chi tiết - Chuyên dùng tháo các loại bầu lọc dầu |
|  | Vam ép lò xo cho Pít tông bơm cao áp | Chiếc | 3 | Kích thước phù hợp cho nhiều loại lò xo có kích cỡ khác nhau |
|  | Bộ vam giật đa năng | Bộ | 1 | Có nhiều đầu nối để tháo các chi tiết khác nhau, vị trí lắp khác nhau |
|  | Bộ giá đỡ cụm piston- thanh truyền | Bộ | 2 | - Để được ≤ 8 piston - Gía treo nhiều tầng, kèm theo giá để đồ, bàn tháo lắp - Có bánh xe thuận tiện cho di chuyển |
|  | Bộ đồng hồ đo áp suất của bơm chuyển nhiên liệu | Bộ | 1 | Có dải đo khoảng: (0÷7) bar |
|  | Êtô song song | Chiếc | 3 | Độ mở ≤ 200mm |
|  | Đầu gắp có nam châm | Bộ | 3 | - Chiều dài ≤500mm - Đầu từ tính bằng nam châm vĩnh cửu |
|  | Kích cá sấu (hoặc kích con đội thủy lực) | Chiếc | 1 | - Tải trọng (nâng) ≥ 2 tấn - Chiều cao nâng ≤ 500mm |
|  | Vam tháo puli bơm cao áp | Chiếc | 2 | Độ mở của ngàm (70÷ 270)mm |
|  | Vam tháo ổ bi đũa cho đuôi trục cam bơm PE | Bộ | 2 | Độ mở của ngàm ≤ 100mm |
|  | Bộ vam moay ơ đầu trục bánh xe | Bộ | 2 | - Vam đa năng, có thể thay đổi các trấu vam - Độ mở ≤ 350mm |
|  | Bộ vam 2 chấu kiểu đòn gánh | Bộ | 2 | - Trục vít me ≥ 250mm - Bộ tay nối ≥ 100mm - Đường kính ≥ 50mm |
|  | Khối V | Bộ | 6 | Đường kính làm việc ≤ 50mm |
|  | Bộ căn lá | Bộ | 3 | - Phạm vi đo (0,05÷1) mm - Độ chia 0,01mm/ 0,05mm Số lá đo ≤ 28 |
|  | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 3 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Tuốc nơ vít hai cạnh | Chiếc | 1 |  |
|  | Tuốc nơ vít bốn cạnh | Chiếc | 1 |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 1 |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 1 |  |
|  | Kìm ép cốt | Chiếc | 1 |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |  |
|  | Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 1 |  |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 1 |  |
|  | Thiết bị đo áp suất dầu bôi trơn | Bộ | 1 | Dải làm việc từ (0÷6) bar |
|  | Dụng cụ kiểm tra sức căng dây đai | Bộ | 2 | - Loại kẹp trực tiếp lên dây đai - Dải đo: (0 ÷10)Kg/cm2 |
|  | Mô hình cắt bổ động cơ xăng 2 kỳ | Chiếc | 1 | - Thể hiện rõ các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt - Dẫn động bằng động cơ điện công suất: ≤ 4 kW |
|  | Mô hình cắt bổ động cơ xăng 4 kỳ | Chiếc | 1 | - Thể hiện rõ các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt - Dẫn động bằng động cơ điện có công suất: ≤ 4 kW |
|  | Mô hình cắt bổ động cơ diezen 4 kỳ | Chiếc | 1 | - Thể hiện rõ các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt; - Dẫn động bằng động cơ điện có công suất: ≤ 4 kW |
|  | Mô hình hệ thống khởi động bằng động cơ điện | Bộ | 1 | - Đầy đủ các bộ phận của hệ thống - Nguồn 12V |
|  | Mô hình hệ thống đánh lửa bằng Manheto | Bộ | 1 | Đầy đủ các bộ phận của hệ thống |
|  | Mô hình hệ thống đánh lửa bán dẫn | Bộ | 1 | Đầy đủ các bộ phận của hệ thống |
|  | Mô hình hệ thống chiếu sáng và tín hiệu | Bộ | 1 | - Điện áp 12V - Công suất ≤ 30W |
|  | Mô hình hệ thống thủy lực máy kéo | Bộ | 1 | Đầy đủ các chi tiết của hệ thống thủy lực thông dụng trên máy kéo hiện nay |
|  | Mô hình hệ thống truyền lực máy kéo bánh lốp | Bộ | 1 | - Đầy đủ chi tiết của các bộ phận - Cắt bổ thể hiện rõ các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt |
|  | Mô hình hệ thống truyền lực máy kéo bánh xích | Bộ | 1 | - Đầy đủ chi tiết của các bộ phận - Cắt bổ thể hiện rõ các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt |
|  | Động cơ diezen 4 kỳ 1 xi lanh | Chiếc | 2 | Công suất (18 ÷ 20)kW |
|  | Động cơ diezen 4 kỳ 2 xi lanh | Chiếc | 2 | Công suất (30 ÷ 40)kW |
|  | Động cơ diezen 4 kỳ 3 xi lanh | Chiếc | 2 | Công suất (40 ÷ 60)kW |
|  | Động cơ xăng 4 kỳ 1 xi lanh | Chiếc | 2 | Công suất (18 ÷ 20)kW |
|  | Động cơ xăng 4 kỳ 2 xi lanh | Chiếc | 2 | Công suất (30 ÷ 40)kW |
|  | Động cơ xăng 2 kỳ 1 xi lanh | Chiếc | 2 | Công suất (20 ÷ 40)kW |
|  | Động cơ xăng 2 kỳ 2 xi lanh | Chiếc | 2 | Công suất (40 ÷ 60)kW |
|  | Bơm thủy lực máy kéo | Bộ | 3 | Loại thông dụng trên máy kéo hiện nay |
|  | Hộp van phân phối máy kéo | Bộ | 3 |  |
|  | Hệ thống điều khiển thủy lực | Bộ | 3 |  |
|  | Xi lanh thủy lực | Bộ | 3 |  |
|  | Mô tơ thủy lực | Bộ | 3 |  |
|  | Đồng hồ đo áp suất thủy lực | Bộ | 1 | Loại đo được áp suất từ (150÷300)bar |
|  | Thiết bị bơm dầu thủy lực | Bộ | 1 | - Dung tích bình chứa ≥ 15lít - Áp suất ≤ 5bar |
|  | Ly hợp | Chiếc | 3 | Loại ma sát |
|  | Hộp số | Chiếc | 3 | Loại cơ khí cấp số tiến ≥ 3 |
|  | Các đăng | Chiếc | 3 | Loại đồng tốc |
|  | Cầu chủ động | Chiếc | 3 | Loại đơn, sử dụng vi sai nón |
|  | Truyền lực bên | Bộ | 3 | Loại thông dụng trên máy kéo bánh xích |
|  | Cụm bánh sao | Bộ | 3 | Loại thông dụng trên máy kéo bánh xích |
|  | Máy kéo vạn năng | Chiếc | 1 | - Loại có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền - Công suất động cơ từ (10 ÷ 20) kW, làm mát bằng nước |
|  | Máy cày hai bánh | Chiếc | 2 | - Loại có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền - Công suất từ (5 ÷10) kW, làm mát bằng nước - Kèm theo bánh lồng, dàn cày, dàn phay, dàn bừa |
|  | Rơ móc | Chiếc | 1 | - Loại 4 bánh - Thể tích từ (3÷5) m3 |
|  | Máy gieo hạt | Chiếc | 1 | - Công suất: (5÷10) kW - Số hàng (5÷7) hàng - Khoảng cách hàng (200÷300)mm |
|  | Máy cấy mạ | Chiếc | 2 | - Công suất: (5÷10) kW - Khoảng cách hàng cấy ≥ 20cm - Khay trồng mạ ≥ 2400m2 |
|  | Máy gieo sạ kéo tay | Chiếc | 1 | Bề rộng làm việc: ≤ 2,2 m |
|  | Máy gặt lúa rải hàng | Chiếc | 1 | - Loại có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền - Công suất: (5÷10) kW - Năng suất 0,2ha/h |
|  | Máy gặt đập liên hoàn | Chiếc | 1 | - Loại có bánh di chuyển bằng xích có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền - Công suất: (15÷20) kW |
|  | Máy tuốt lúa tự hành | Chiếc | 1 | - Loại di chuyển bằng bánh lốp có thông số kỹ thuật thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền - Công suất: (5÷10) kW |
|  | Máy tuốt lúa dùng động cơ điện | Chiếc | 2 | - Công suất: (3÷5) kW - Năng suất: ≤ 0,7 tấn/giờ |
|  | Máy bóc tẽ hạt ngô | Chiếc | 1 | - Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền - Công suất: (3÷5) kW |
|  | Bơm nước ly tâm | Chiếc | 1 | Lưu lượng: ≤ 1000 m3/giờ |
|  | Bơm nước hướng trục | Chiếc | 1 | Lưu lượng: ≥ 30 m3/giờ |
|  | Máy phun thuốc trừ sâu | Chiếc | 1 | - Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền - Công suất động cơ ≤ 1kW - Lưu lượng phun (15÷20)lít/h, áp suất phun lớn nhất ≤ 40 kg/cm2 |
|  | Bình phun thuốc trừ sâu | Chiếc | 1 | Dung tích 28 lít |
|  | THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO |  |  |  |
|  | Máy vi tính | Bộ | 19 | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 | - Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi lumens - Kích thước phông chiếu ≥ (1800 x 1800)mm |
|  | Máy in | Bộ | 1 | Loại đen trắng, khổ giấy A4 |
|  | Phần mềm AutoCAD | Bộ | 19 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |

PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY

CHĂM SÓC

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học mô đun bắt buộc)

Tên nghề:Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt cỏ cầm tay | Chiếc | 1 | - Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền - Công suất động cơ ≤ 0,5 kW, loại 2 cánh có chiều rộng ≤ 305mm |

Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy nghiền | Chiếc | 1 | - Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền - Công suất động cơ ≥ 4 kW |
| 2 | Máy xay xát liên hoàn | Chiếc | 1 | - Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền - Công suất động cơ ≤ 10 kW, hoặc động cơ điện ≤ 7,5 kW |

Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY SẤY

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy sấy bằng điện | Bộ | 1 | - Công suất phù hợp với yêu cầu lò sấy - Năng suất ≥ 2 tấn/mẻ |
| 2 | Máy sấy bằng lò đốt | Bộ | 2 | - Công suất phù hợp với yêu cầu lò sấy - Nhiệt độ sấy: (60 80) 0C - Năng suất sấy ≥ 2 tấn/mẻ |

Bảng 26.DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHON): VẬN HÀNH MÁY XÚC

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy xúc đào bánh xích | Chiếc | 1 | Công suất: (40 ÷ 120) kW |
| 2 | Máy xúc đào bánh lốp | Chiếc | 1 | Công suất: (40 ÷ 120) kW |

Bảng 27.DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY ỦI

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ủi bánh xích | Chiếc | 1 | - Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm - Công suất: (40 ÷ 120) kW |

Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬA CHỮA HƯ HỎNG THÔNG THƯỜNG

TRÊN MÁY NÔNG NGHỆP

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học mô đun bắt buộc)

Tên nghề:Vận hành máy nông nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hộp vạn phân phối máy kéo | Bộ | 3 | Loại thông dụng trên máy kéo hiện nay |
|  | Bơm nước ly tâm | Chiếc | 1 | Lưu lượng: ≤ 1000 m3/giờ |
|  | Bơm nước hướng trục | Chiếc | 1 | Lưu lượng: ≥ 30 m3/giờ |
|  | Máy cắt cỏ cầm tay | Chiếc | 1 | - Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền - Công suất động cơ ≤ 0,5 kW, loại 2 cánh có chiều rộng ≤ 305mm |
|  | Máy nghiền | Chiếc | 1 | - Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền - Công suất động cơ ≥ 4 kW |
| 33 | Máy xay xát liên hoàn | Chiếc | 1 | - Loại thông dụng, phù hợp với điều kiện vùng miền - Công suất động cơ ≤ 10 kW, hoặc động cơ điện ≤ 7,5 kW |
| 34 | Máy sấy bằng điện | Bộ | 1 | - Công suất phù hợp với yêu cầu lò sấy - Năng suất ≥ 2 tấn/mẻ |
| 35 | Máy sấy bằng lò đốt | Bộ | 2 | - Công suất phù hợp với yêu cầu lò sấy - Nhiệt độ sấy: (60 80) 0C - Năng suất sấy ≥ 2 tấn/mẻ |

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ

DẠY NGHỀ

VẬN HÀNH MÁY NÔNG NGHIỆP

Trình độ: Trung cấp nghề

(Theo Quyết định số: 870/QĐ-BLĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2014 của

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

| TT | Họ tên | Trình độ | Chức vụ trong hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Nguyễn Ngọc Tám | Thạc sỹ Quản lý giáo dục | Chủ tịch HĐTĐ |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Nhiu | Thạc sỹ Cơ khí động lực | Phó Chủ tịch HĐTĐ |
| 3 | Ông Nguyễn Tiến Bộ | Kỹ sư Điện - Điện tử | Uỷ viên – Thư ký |
| 4 | Ông Lê Viết Thắng | Kỹ sư Công nghệ ôtô | Ủy viên |
| 5 | Ông Trần Văn Hưng | Kỹ sư | Ủy viên |
| 6 | Ông Trương Thanh Long | Thạc sỹ Điện | Ủy viên |
| 7 | Ông Vũ Ngọc Trưng | Kỹ sư Cơ khí động lực | Ủy viên |