| BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục 2a

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ

CHẾ BIẾN DẦU KHÍ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT- BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã nghề:40510238

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Năm 2015

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| Phần thuyết minh | 3 |
| Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn) | 4 |
| Bảng 1: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 07) | 5 |
| Bảng 2: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật (MH 08) | 7 |
| Bảng 3: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu cơ khí và công nghệ kim loại (MH 09) | 9 |
| Bảng 4: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điện kỹ thuật (MH 10) | 10 |
| Bảng 5: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Dung sai (MH 11) | 13 |
| Bảng 6: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn (MH 12) | 15 |
| Bảng 7: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nguội cơ bản (MĐ 13) | 17 |
| Bảng 8: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tiện cơ bản (MĐ 14) | 20 |
| Bảng 9: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo dưỡng, sửa chữa nồi hơi (MĐ 15) | 22 |
| Bảng 10: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo dưỡng, sửa chữa tuabin (MĐ 16) | 25 |
| Bảng 11: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật sửa chữa cơ khí (MĐ 17) | 29 |
| Bảng 12: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị tĩnh (MĐ 18) | 32 |
| Bảng 13: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị quay (MĐ 19) | 37 |
| Bảng14: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Tổ chức sản xuất (MH 21) | 41 |
| Bảng 15: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thực tập điện cơ bản (MĐ 22) | 42 |
| Bảng 16: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Gò cơ bản (MĐ 23) | 45 |
| Bảng 17: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Hàn cơ bản (MĐ 24) | 48 |
| Bảng 18: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ (MĐ 25) | 51 |
| Bảng 19: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Bảo dưỡng, sửa chữa máy nén khí (MĐ 26) | 55 |
| Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc | 58 |
| Bảng 20: Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc | 59 |
| Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn | 74 |
| Bảng 21: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thực tập điện cơ bản (MĐ 22) | 75 |
| Bảng 22: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Gò cơ bản (MĐ 23) | 77 |
| Bảng 23: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Hàn cơ bản (MĐ 24) | 78 |
| Bảng 24: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ (MĐ 25) | 79 |
| Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí | 80 |

# PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí, ban hành kèm theo Thông tư số 22/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 06 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí.

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 19, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 20 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 21 đến bảng 24 dùng để bổ sung cho bảng 20.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí.

Các trường đào tạo nghề Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 20).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

# PHẦN A

# DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

# THEO TỪNGMÔN HỌC, MÔ ĐUN

# (BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

## Bảng 1:DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔN HỌC (BẮT BUỘC):VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vẽ kỹ thuật | - Kích thước mặt bàn: ≥ khổ A3 - Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng |
| 2 | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Com pa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ê ke | Chiếc | 01 |  |  |
| 3 | Mô hình các khối hình học | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Lập phương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Lăng trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hình chóp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hình chóp cụt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hình trụ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hình nón | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mối ghép cơ khí | Bộ | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
|  | Ghép ren | Chiếc | 01 |  |  |
| 4 | Ghép then | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ghép bằng đinh tán | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ghép hàn | Chiếc | 01 |  |  |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 7 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

## Bảng 2: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ truyền động bánh răng | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động | Đường kính (vòng chia) của các bánh răng: (50 ÷ 500) mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bánh răng trụ thẳng ăn khớp ngoài | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bánh răng trụ nghiêng ăn khớp ngoài | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bánh răng côn thẳng ăn khớp ngoài | Bộ | 01 |  |  |
| 2 | Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động | Bộ | 01 | Sử dụng để giảng dạy về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, cách tính bậc tự do, bài toán vị trí, quỹ đạo, vận tốc, gia tốc, phân tích lực |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Cơ cấu 4 khâu bản lề phẳng | Bộ | 01 |  | Kích thước thực của các khâu: (150 ÷ 600) mm |
|  | Cơ cấu cu-lít thuận | Bộ | 01 |  | Chiều dài: (100 ÷ 200)mm |
|  | Cơ cấu tay quay con trượt lệch tâm | Bộ | 01 |  | Kích thước thực của các khâu (thanh): (150 ÷ 600) mm |
| 3 | Mô hình khớp động | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, cách tính bậc tự do, phân tích lực trong khớp động | Kích thước phù hợp trong giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khớp bản lề | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khớp trượt | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khớp phụ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khớp cầu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khớp cầu có chốt | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khớp vít đai ốc | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khớp cao phẳng | Bộ | 01 |  |  |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 6 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

## Bảng 3: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔN HỌC (BẮT BUỘC):VẬT LIỆU CƠ KHÍ

## VÀ CÔNG NGHỆ KIM LOẠI

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy thử độ cứng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn và thực hành thử độ cứng kim loại | Tải trọng thử: 600 N ÷ 1500 N |
| 2 | Máy thử kéo nén vạn năng | Chiếc | 01 | Sử dụng để phân tích độ kéo nén của vật liệu | - Lực thử: ≥ 1500 kN - Cấp chính xác: 1% |
| 3 | Mô hình cấu trúc tinh thể kim loại | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu trúc mạng tinh thể kim loại | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Bộ mẫu vật liệu cơ khí | Bộ | 01 | Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thép hợp kim | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Gang | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Đồng | Mẫu | 01 |  |  |
|  | Nhôm | Mẫu | 01 |  |  |
| 5 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 7 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

## Bảng 4: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hiện kiểm nghiệm các biểu thức, định luật, hiện tượng trong mạch điện xoay chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khung gá thiết bị | Chiếc | 1 |  | Bằng kim loại sơn tĩnh điện - Dài: ≥ 700 mm - Rộng: ≥ 500 mm - Cao: ≥: 200 mm |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 1 |  | - Điện áp: 220/380 V - Dòng điện: (5 ÷ 10) A - Điện áp ra thay đổi được: (90 ÷ 400) V |
|  | Đồng hồ cosφ | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Đồng hồ tần số | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác:≤ 2,5 |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 1 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung) | Bộ | 1 |  | Thông số phù hợp với bài thí nghiệm |
|  | Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 2 |  | Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm |
| 2 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hiện kiểm nghiệm các biểu thức, định luật, hiện tượng trong mạch điện một chiều |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khung gá thiết bị | Chiếc | 1 |  | Bằng kim loại sơn tĩnh điện Cao: ≥ 700 mm Dài: ≥ 500 mm Rộng: ≥ 200 mm |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 2 |  | Dòng điện: (5 ÷ 10) A - Điện áp ra thay đổi được: (6 ÷ 24) V |
|  | Ôm mét | Chiếc | 2 |  | Dải đo: ≤ 5000 |
|  | Ampe mét DC | Chiếc | 2 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Vôn mét DC | Chiếc | 2 |  | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Mô đun tải thuần trở | Bộ | 2 |  | Công suất: ≤ 100 W |
|  | Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 2 |  | Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm |
| 3 | Mô hình động cơ điện một chiều | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động của động cơ điện | Công suất: ≥ 0,5 kW Cắt bổ: 1/2÷1/4 |
| 4 | Mô hình động cơ điện xoay chiều | Bộ | 01 |  | Công suất: ≥ 1 kW Cắt bổ: 1/2÷1/4 |
| 5 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo các thông số linh kiện điện tử và mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 06 | Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
| 6 | Hút thiếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khoan tay mini | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm uốn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |

## Bảng 5: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DUNG SAI LẮP GHÉP

## VÀĐO LƯỜNG KỸ THUẬT

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mẫu so sánh độ bóng | Bộ | 01 | Dùng để thực hành kiểm tra độ bóng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cấu tạo và phương pháp đo |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (0 ÷ 150) mm - Độ chính xác: 0,02 |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 150) mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (25÷ 50) mm - Độ chính xác: 0,01 |
|  | Pan me đo trong | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo : (25÷ 50) mm - Độ chính xác: 0,01 |
|  | Pan me đo sâu | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: ≤ 50 mm - Độ chính xác: 0,01 |
|  | Thước lá | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (300 ÷ 1000) mm |
|  | Thước cuộn thép | Chiếc | 01 |  | Chiều dài: (2000 ÷ 7500) mm |
|  | Thước đo cao độ | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo: (0÷300) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 01 |  | Chiều dài lá thước: ≥ 150 mm |
|  | Ke góc | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷180) mm |
|  | Căn mẫu | Bộ | 01 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Calip nút | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: ≥ 30 mm |
|  | Calip hàm | Chiếc | 01 |  | Phạm vi đo: ≥ 30 mm |
| 3 | Mối ghép cơ khí | Bộ | 01 | Sử dụng để thực hành đo, kiểm tra | Kích thước phù hợp với giảng dạy |
|  | Ghép ren | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ghép then | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ghép bằng đinh tán | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ghép hàn | Chiếc | 01 |  |  |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
| 6 | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

## Bảng 6: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔN HỌC (BẮT BUỘC):AN TOÀN

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu cách sử dụng khi sơ cấp cứu nạn nhân gặp tai nạn | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ cứu thương | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo | Bộ | 01 |  |  |
| 2 | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng các dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình khí CO2 | Bình | 01 |  |  |
|  | Bình bọt | Bình | 01 |  |  |
|  | Bình bột | Bình | 01 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 01 |  |  |
|  | Cuộn vòi chữa cháy và lăng nước chữa cháy | Bộ | 01 |  |  |
| 3 | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Dùng để giới thiệu trực quan về trang thiết bị bảo hộ lao động | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Găng tay bảo hộ | Đôi | 01 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ủng cao su cách điện | Đôi | 01 |  |  |
|  | Dây đai an toàn toàn thân | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thảm cách điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 4 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |

## Bảng 7: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGUỘI CƠ BẢN

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ có chi tiết nhỏ | Đường kính khoan: ≤ 14 mm |
| 2 | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ trên chi tiết có kích thước trung bình | Đường kính khoan: ≤ 25 mm |
| 3 | Máy khoan cần ngang | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ trên vật có kích thước lớn | Đường kính khoan: ≤ 25 mm |
| 4 | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 | Sử dụng để mài, sửa chi tiết gia công | Đường kính đá mài: 350 mm |
| 5 | Máy mài hai đá để bàn | Chiếc | 01 | Sử dụng để mài, sửa dụng cụ nguội | Đường kính đá mài: 250 mm |
| 6 | Dụng cụ gia công ren | Bộ | 02 | Dùng để tạo ren lỗ và trục | - Đường kính ren gia công :≤ M12 - Đường kính mũi khoan: (3 12) mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi khoan | Chiếc | 03 |  |  |
|  | Tay quay- Bàn ren | Bộ | 03 |  |  |
|  | Tay quay - Ta rô | Bộ | 03 |  |  |
| 7 | Dụng cụ vạch dấu | Bộ | 01 | Dùng để vạch dấu, chấm dấu và để định vị, kiểm tra chi tiết |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 18 |  | Chiều dài: (120 ÷ 150) mm |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Đài vạch | Chiếc | 03 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khối D | Chiếc | 03 |  | Kích thước: ≥ (100x100x120) mm |
|  | Khối V | Chiếc | 03 |  | Kích thước: ≥ (75 x 35 x 30) mm |
|  | Bàn máp | Chiếc | 03 |  | Kích thước: ≥ (400 x 400) mm |
| 8 | Dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 | Dùng để đo, kiểm tra kích thước chi tiết gia công nguội |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  | Chiều dài (300 ÷ 1000) mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài (2000 ÷ 7000) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  | Chiều dài lá thước: ≥ 150 mm |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  | Kích thước: ≥ (120 x 50) mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 09 |  | - Chiều dài 2 càng: (150 250) mm - Phạm vi đo: (0 200) mm |
|  | Com pa đo trong | Chiếc | 09 |  |  |
|  | Dưỡng đo, kiểm tra ren | Bộ | 03 |  | Phạm vi đo: (0,25 ÷ 6) mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo: ≤ 300 mm |
|  | Dưỡng kiểm tra góc | Chiếc | 03 |  | Các góc kiểm tra: 300; 450; 900; 1200 ; 1350 |
| 9 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 |  | Trọng lượng: (50 ÷ 75) kg |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 |  | Trọng lượng: (2 ÷ 7) kg |
|  | Búa nguội | Chiếc | 18 |  | Trọng lượng: (0,3 ÷ 1,5) kg |
|  | Cưa tay | Chiếc | 18 |  | Chiều dài: (300 350) mm |
|  | Bàn chải sắt | Chiếc | 06 |  | Cỡ sợi: 2 mm |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 18 |  | Chiều dài: (200 ÷ 400) mm Răng kép |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Đục bằng | Chiếc | 18 |  | Chiều dài: (120 ÷ 150) mm |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 18 |  |  |
| 10 | Bàn nguội | Bộ | 01 | Dùng để thực hành nguội và gá lắp êtô | Số vị trí làm việc: ≥ 18 Mỗi vị trí làm việc có 1 ê tô |
| 11 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ | Kích thước: ≥ (600x400x800) mm |
| 12 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 13 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |

## Bảng 8: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TIỆN CƠ BẢN

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy tiện vạn năng | Chiếc | 01 | Dùng để hướng dẫn thực hành tiện các chi tiết | - Đường kính tiện qua băng máy: ≥ 320 mm - Chiều dài băng máy: (800 ÷ 1500) mm - Công suất: 3 kW |
|  | Máy mài hai đá để bàn | Chiếc | 01 | Sử dụng để mài, sửa dao tiện | Đường kính đá mài: 250 mm |
|  | Dụng cụ đo, kiểm tra |  |  | Dùng để kiểm tra các chi tiết gia công |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  | Chiều dài: (300 ÷ 1000) mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: (2000 ÷ 7500) mm |
|  | Thước đo cao độ | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo: (0÷300) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  | Chiều dài lá thước: ≥ 150 mm |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  | Kích thước: ≥ (120 x 50) mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 09 |  | - Chiều dài 2 càng: (150 250) mm - Phạm vi đo: (0 200) mm |
|  | Com pa đo trong | Chiếc | 09 |  |  |
|  | Dưỡng đo, kiểm tra ren | Bộ | 03 |  | Phạm vi đo: (0,25 ÷ 6) mm |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 03 |  | - Phạm vi đo: (0 ÷ 150) mm - Độ chính xác: 0,02 |
|  | Dưỡng kiểm tra góc | Chiếc | 03 |  | Các góc kiểm tra: 30o; 45o; 90o; 120o; 135o |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Bảng viết di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

## Bảng 9: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA NỒI HƠI

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình bao hơi | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu về nguyên lý, cấu tạo của các phần tử bên trong bao hơi | - Mô hình cắt bổ: ≥ 1/4 - Mô hình giảng dạy, có đầy đủ các phần tử cấu tạo, kết nối |
|  | Đồng hồ đo nhiệt độ | Chiếc | 02 | Sử dụng trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa nồi hơi | - Phạm vi đo: ≥ 100 0C - Độ chính xác: 1 %FS |
|  | Đồng hồ đo áp suất | Chiếc | 02 | Sử dụng trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa nồi hơi | Phạm vi đo: ≥ 200 psig |
|  | Đồng hồ đo lưu lượng | Chiếc | 02 | Sử dụng trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa nồi hơi | - Phạm vi đo: ≥ 200 psig - Cấp chính xác: ≥ 0,25 %FS |
|  | Thiết bị đo nồng độ khí thải | Bộ | 01 | Sử dụng để đo khí thải trong quá trình sửa chữa | Đo được các khí: O2, CO, NO, NO2, SO2 |
|  | Thiết bị đo mức bằng ống thủy (Tubular Type Level Gauge) | Chiếc | 02 | Sử dụng để đo mực nước trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa bao hơi | Áp suất làm việc: (4 ÷7) kg/cm3 |
|  | Van an toàn | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra, bảo dưỡng và hiệu chuẩn van an toàn dùng trong lò hơi | Kích thước van: (1 4) inch |
|  | Quạt gió ly tâm | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu quy trình vận hành và bảo dưỡng quạt gió ly tâm dùng trong nồi hơi | Lưu lượng: ≤ 700 m3/h |
|  | Dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 01 | Sử dụng để tháo, lắp trong quá trình bảo dưỡng và sửa chữa | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Clê miệng | Bộ | 03 |  |  |
|  | Clê đầu vòng | Bộ | 02 |  |  |
|  | Mỏ lết | Bộ | 02 |  |  |
|  | Tuýp | Bộ | 02 |  |  |
|  | Tuýp khẩu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khẩu | Bộ | 02 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 02 |  |  |
|  | Lục giác | Bộ | 02 |  |  |
|  | Dụng cụ đo, kiểm tra |  |  | Dùng để kiểm tra các chi tiết trong quá trình bảo dưỡng và sửa chữa |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  | Chiều dài: (300 ÷ 1000) mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: (2000 ÷ 7500) mm |
|  | Thước đo cao độ | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo: (0÷300) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  | Chiều dài lá thước: ≥ 150 mm |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  | Kích thước: ≥ (120 x 50) mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 09 |  | - Chiều dài 2 càng: (150 250) mm - Phạm vi đo: (0 200) mm |
|  | Com pa đo trong | Chiếc | 09 |  |  |
|  | Dưỡng đo, kiểm tra ren | Bộ | 03 |  | Phạm vi đo: (0,25 ÷ 6) mm |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 03 |  | - Phạm vi đo: (0 ÷ 150) mm - Độ chính xác: 0,02 |
|  | Dưỡng kiểm tra góc | Chiếc | 03 |  | Các góc kiểm tra: 30o; 45o; 90o; 120o; 135o |
|  | Kích | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ tháo lắp các chi tiết của nồi hơi. |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kích răng | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 500 kg - Chiều cao nâng: ≥ 400 mm |
|  | Kích vít | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 500 kg - Chiều cao nâng: ≥ 250 mm |
|  | Kích thủy lực | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 500 kg - Chiều cao nâng: ≥ 200 mm |
|  | Kích bàn | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 1000 kg - Chiều cao nâng: ≥ 300 mm |
|  | Pa lăng | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ tháo, lắp các chi tiết của nồi hơi |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pa lăng điện | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 1000 kg - Chiều cao nâng: ≥ 500 mm |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 500 kg - Chiều cao nâng: ≥ 1000 mm |
|  | Tó 3 chân | Bộ | 01 | Sử dụng để treo pa lăng | Chiều cao: ≥ 2500 m |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Bảng viết di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

## Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA TUABIN

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hệ thống tua bin hơi | Bộ | 01 | Sử dụng để giới thiệu cấu tạo các phần tử phần động của tua bin và phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng rô to | Kích thước phù hợp với giảng dạy Công suất cánh tua bin: ≥ 1100 W |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |
|  | Mô hình rô to hỗn hợp | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Cánh tua bin | Bộ | 02 |  |  |
|  | Ống phun | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bộ chèn cơ khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ổ đỡ trục | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Ổ chặn trục | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bình ngưng hơi | Bộ | 01 |  |  |
|  | Máy cân bằng động | Chiếc | 01 | Dùng để cân bằng động rô to của tua bin và các chi tiết quay sau khi tiến hành bảo dưỡng sửa chữa | - Tốc độ quay cân bằng: (300 ÷ 5000) v/ph - Công suất máy điện: 1,1 kW |
|  | Dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 01 | Sử dụng để tháo, lắp tua bin | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Clê miệng | Bộ | 03 |  |  |
|  | Clê đầu vòng | Bộ | 02 |  |  |
| 3 | Mỏ lết | Bộ | 02 |  |  |
|  | Tuýp | Bộ | 02 |  |  |
|  | Tuýp khẩu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khẩu | Bộ | 02 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 02 |  |  |
|  | Lục giác | Bộ | 02 |  |  |
|  | Dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 | Dùng để đo, kiểm tra trong quá trình thực hành sửa chữa |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (25÷ 50) mm - Độ chính xác: 0,01 |
|  | Pan me đo trong | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (25÷ 50) mm - Độ chính xác: 0,01 |
|  | Pan me đo sâu | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: ≤ 50 mm - Độ chính xác: 0,01 |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  | Chiều dài: (300 ÷ 1000) mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: (2000 ÷ 7500) mm |
|  | Thước đo cao độ | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo: (0÷300) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  | Chiều dài lá thước: ≥ 150 mm |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  | Kích thước: ≥ (120 x 50) mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 09 |  | - Chiều dài 2 càng: (150 250) mm - Phạm vi đo: (0 200) mm |
|  | Com pa đo trong | Chiếc | 09 |  |  |
|  | Dưỡng đo, kiểm tra ren | Bộ | 03 |  | Phạm vi đo: (0,25 ÷ 6) mm |
|  | Dưỡng kiểm tra góc | Chiếc | 03 |  | Các góc kiểm tra: 300; 450; 900; 1200 ; 1350 |
|  | Kích | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ tháo lắp các chi tiết của tua bin |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kích răng | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 500 kg - Chiều cao nâng: ≥ 400 mm |
|  | Kích vít | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 500 kg - Chiều cao nâng: ≥ 250 mm |
|  | Kích thủy lực | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 500 kg - Chiều cao nâng: ≥ 200 mm |
|  | Kích bàn | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 1000 kg - Chiều cao nâng: ≥ 300 mm |
|  | Pa lăng | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ tháo, lắp các chi tiết của tua bin |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pa lăng điện | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 1000 kg - Chiều cao nâng: ≥ 500 mm |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 500 kg - Chiều cao nâng: ≥ 1000 mm |
|  | Tó 3 chân | Bộ | 01 | Sử dụng để treo pa lăng | Chiều cao: ≥ 2500 m |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens - Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Bảng viết di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

## Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT SỬA CHỮA CƠ KHÍ

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kích | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ tháo lắp các chi tiết cơ khí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kích răng | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 500 kg - Chiều cao nâng: ≥ 400 mm |
|  | Kích vít | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 500 kg - Chiều cao nâng: ≥ 250 mm |
|  | Kích thủy lực | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 500 kg - Chiều cao nâng: ≥ 200 mm |
|  | Kích bàn | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 1000 kg - Chiều cao nâng: ≥ 300 mm |
|  | Pa lăng | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ tháo, lắp các chi tiết cơ khí |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pa lăng điện | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 1000 kg - Chiều cao nâng: ≥ 500 mm |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 500 kg - Chiều cao nâng: ≥ 1000 mm |
|  | Tó 3 chân | Bộ | 01 | Sử dụng để treo pa lăng | Chiều cao: ≥ 2500 m |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 02 | Dùng để dạy về cấu tạo, cách sử dụng và đo kiểm chi tiết | Phạm vi đo: (0 ÷180) mm |
|  | Khối V | Chiếc | 01 | Sử dụng để gá đỡ chi tiết | Kích thước: ≥ (75 x 35 x 30) mm |
|  | Máy uốn ống | Chiếc | 01 | Sử dụng để thực hành kỹ năng uốn ống | Uốn ống đường kính: (10 ÷ 20) mm |
|  | Súng bơm mỡ | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Dải áp suất khí nén: (60 ÷ 150) psi |
|  | Vam cơ khí | Bộ | 01 | Sử dụng để tháo lắp ổ bi, bánh răng | Khoảng cách giữ: ≥ 30 mm |
|  | Vam thuỷ lực | Bộ | 01 | Sử dụng để tháo lắp ổ bi, bánh răng | Khoảng cách giữ: ≥ 30 mm |
|  | Khớp nối | Bộ | 01 | Sử dụng để dạy thực hành nối các chi tiết |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Khớp nối xích | Chiếc | 01 |  | - Đường kính lỗ định tâm: ≥ 28 mm - Đường kính lõi: ≥ 40 mm |
|  | Khớp nối trục răng | Chiếc | 01 |  | Kích thước lỗ lắp: ≥ 43 mm |
|  | Khớp nối măng sông | Chiếc | 01 |  | Đường kính trục nối: ≤ 70 mm |
|  | Khớp nối các đăng | Chiếc | 01 |  | - Kích thước dài: ≥ 1000 mm - Đường kính mặt lắp: ≥ 100 mm |
|  | Khớp nối đĩa | Chiếc | 01 |  | - Mô men xoắn: ≥ 450 N.m - Tốc độ cho phép: ≥ 500 v/ph |
|  | Khớp nối đàn hồi | Chiếc | 01 |  | - Đường kính: ≥ 227 mm - Mô men: ≥ 13.5 N.m |
|  | Khớp nối vấu | Chiếc | 01 |  | - Mô men: ≥ 13.5 N.m Đường kính: ≥100 mm |
|  | Dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 01 | Sử dụng để tháo, lắp chi tiết máy | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Clê miệng | Bộ | 03 |  |  |
|  | Clê đầu vòng | Bộ | 02 |  |  |
|  | Mỏ lết | Bộ | 02 |  |  |
|  | Tuýp | Bộ | 02 |  |  |
|  | Tuýp khẩu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khẩu | Bộ | 02 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 02 |  |  |
|  | Lục giác | Bộ | 02 |  |  |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 06 | Sử dụng để mài các chi tiết trong quá trình sửa chữa | Đường kính đá mài: 120 mm |
|  | Ma ní | Chiếc | 02 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Khả năng chịu tải: ≤ 3000 kg |
|  | Dây cáp | Chiếc | 01 | Sử dụng để nâng, hạ thiết bị trong quá trình thực hành | - Chiều dài: ≥ 3000 mm - Khả năng tải: ≥ 500 kg - Chất liệu: Vải dẹt |
|  | Kẹp giữ ống | Chiếc | 06 | Sử dụng để thực hành đấu nối ống | Đường kính: ≥ 30 mm |
|  | Kẹp treo ống | Chiếc | 06 |  | Đường kính: ≥ 30 mm |
|  | Hộp giảm tốc bánh răng trụ 1 cấp | Bộ | 01 | Sử dụng để làm kín hộp giảm tốc | Tỷ số truyền: ≥ 2 |
|  | Ly hợp đĩa ma sát | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Lực kế | Bộ | 01 | Sử dụng để đo lực căng dây đai | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Bộ dụng cụ siết lực | Bộ | 01 | Dùng để tháo, lắp trong quá trình thực hành | Phạm vi siết: ≥ 1500 N |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |

## Bảng 12:DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ TĨNH

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ` | Bộ van | Bộ | 06 | Sử dụng trong quá trình sửa chữa | Kích thước van: (1 4) inch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Van màng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van cổng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van bi | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van nút | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van cầu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van bướm | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van an toàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van một chiều | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Van điều khiển | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hệ thống bình tách dầu khí 2 pha | Bộ | 01 | Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành bảo dưỡng và sửa chữa | - Kích thước đường ống: (1 3) inch - Lưu lượng xử lý hệ thống: (1 20) m3/h |
|  | Hệ thống bình tách dầu khí 3 pha | Bộ | 01 |  |  |
|  | Bộ mô hình đốt khí | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng | - Mô hình hoạt động được - Kích thước phù hợp trong giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô hình đầu đốt khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình đầu đốt dầu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình hệ thống đánh lửa | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình hệ thống nhiên liệu của đầu đốt dầu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mô hình hệ thống nhiên liệu khí | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt | Bộ | 01 | - Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị và vận hành - Dùng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa | - Hệ thống hoạt động được - Có đầy đủ các thông số vận hành gồm nhiệt độ, lưu lượng, áp suất - Lưu lượng: (1 20) m3/h |
|  | Ê tô | Chiếc | 3 | Dùng để kẹp chặt van phục vụ cho việc sửa chữa | Độ mở của ngàm: ≤ 120 mm |
|  | Khối V | Chiếc | 01 | Sử dụng để gá đỡ chi tiết | Kích thước: ≥ (75 x 35 x 30) mm |
|  | Súng bơm mỡ | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Dải áp suất khí nén: (60 ÷ 150) psi |
|  | Bàn mài van | Chiếc | 03 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Kích thước: ≥ (300 x18) mm |
|  | Máy kiểm tra áp của van (Test valve) | Chiếc | 01 | Dùng để kiểm tra áp suất làm việc của van | Áp suất kiểm tra: ≥ 210 bar |
|  | Thiết bị sửa van | Chiếc | 01 | Dùng để mài rà bề mặt làm kín van | Đường kính mài lớn nhất: ≤ 1600 mm |
|  | Máy nén khí piston 1cấp | Bộ | 01 | Sử dụng để cung cấp khí cho máy kiểm tra | - Công suất: ≥ 5Hp - Áp lực làm việc: ≥ 18kg/cm2 |
|  | Thiết bị giao tiếp (Hart 475) | Chiếc | 02 | Dùng để đo tín hiệu điều khiển van | Thiết bị cầm tay hoặc máy tính có chức năng giao tiếp với các chuẩn công nghiệp cơ bản như: HART, FF… |
|  | Máy đo chiều dày kim loại | Chiếc | 01 | Sử dụng để kiểm tra chiều dày các thiết bị tĩnh | - Phạm vi đo: (0,1 ÷ 30) mm - Sai số khi đo: +/- ( 1%H+0.1)mm |
|  | Dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 01 | Sử dụng để tháo, lắp trong quá trình sửa chữa và bảo dưỡng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Clê miệng | Bộ | 03 |  |  |
|  | Clê đầu vòng | Bộ | 02 |  |  |
|  | Mỏ lết | Bộ | 02 |  |  |
|  | Tuýp | Bộ | 02 |  |  |
|  | Tuýp khẩu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khẩu | Bộ | 02 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 02 |  |  |
|  | Lục giác | Bộ | 02 |  |  |
|  | Dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 | Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình bảo dưỡng và sửa chữa |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 03 |  | - Phạm vi đo: (0 ÷ 150) mm - Độ chính xác: 0,02 |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo: ≤ 300 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (25÷ 50) mm - Độ chính xác: 0,01 |
|  | Pan me đo trong | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (25÷ 50) mm - Độ chính xác: 0,01 |
|  | Pan me đo sâu | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: ≤ 50 mm - Độ chính xác: 0,01 |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  | Chiều dài: (300 ÷ 1000) mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: (2000 ÷ 7500) mm |
|  | Thước đo cao độ | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo: (0÷300) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  | Chiều dài lá thước: ≥ 150 mm |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  | Kích thước: ≥ (120 x 50) mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 09 |  | - Chiều dài 2 càng: (150 250) mm - Phạm vi đo: (0 200) mm |
|  | Com pa đo trong | Chiếc | 09 |  |  |
|  | Dưỡng đo, kiểm tra ren | Bộ | 03 |  | Phạm vi đo: (0,25 ÷ 6) mm |
|  | Dưỡng kiểm tra góc | Chiếc | 03 |  | Các góc kiểm tra: 300; 450; 900; 1200 ; 1350 |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷180) mm |
|  | Kích | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ tháo lắp các chi tiết của tua bin |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kích răng | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 500 kg - Chiều cao nâng: ≥ 400 mm |
|  | Kích vít | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 500 kg - Chiều cao nâng: ≥ 250 mm |
|  | Kích thủy lực | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 500 kg - Chiều cao nâng: ≥ 200 mm |
|  | Kích bàn | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 1000 kg - Chiều cao nâng: ≥ 300 mm |
|  | Pa lăng | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ tháo, lắp các chi tiết của tua bin |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pa lăng điện | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 1000 kg - Chiều cao nâng: ≥ 500 mm |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 500 kg - Chiều cao nâng: ≥ 1000 mm |
|  | Tó 3 chân | Bộ | 01 | Sử dụng để treo pa lăng | Chiều cao: ≥ 2500 m |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Bảng viết di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

## Bảng 13: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ QUAY

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình bơm ly tâm | Chiếc | 01 | Sử dụng để làm trực quan trong quá trình sửa chữa | Cắt bổ vỏ stato: ≥ 1/4 |
|  | Bơm ly tâm 1 cấp | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa | Công suất: ≥ 11 kW |
|  | Bơm bánh răng ăn khớp trong (global gear) | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa | Lưu lượng: ≥ 1 m3/h Áp lực: (1÷25) bar |
|  | Bơm pittong | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa | Công suất: ≥ 1,5 kW |
|  | Mô hình ghép bơm ly tâm | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng căn chỉnh trục động cơ khi ghép nối | Công suất động cơ 1: ≥ 1.5 Hp Công suất động cơ 2: ≥ 3 Hp |
|  | Bơm đa cấp trục đứng (Monoflo) | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa | Công suất: ≥ 1.5 kW |
|  | Mô hình máy nén khí pít tông 2 cấp | Chiếc | 01 | Sử dụng để quan sát cấu tạo, nguyên lý hoạt động | Cắt bổ vỏ stato: ≥ 1/4 |
|  | Mô hình máy nén khí ly tâm | Chiếc | 01 | Sử dụng để quan sát cấu tạo, nguyên lý hoạt động | Cắt bổ vỏ stato: ≥ 1/4 |
|  | Máy nén khí pít tông 1 cấp | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa | - Công suất: ≥ 750 W - Áp suất làm việc: ≥ 6 kg/cm2 |
|  | Máy nén khí pít tông 2 cấp | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa | - Công suất: ≥ 1500 W - Áp suất làm việc: ≥ 10 kg/cm2 |
|  | Máy nén khí rô to cánh lồi | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa | Lưu lượng khí: ≥ 40 m3/h Công suất: ≥ 10 kW |
|  | Máy nén khí rô to cánh phẳng | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa | Lưu lượng khí: ≥ 40 m3/h Công suất: ≥ 10 kW |
|  | Máy nén khí ly tâm có vỏ tháo ngang | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa | - Công suất: ≥ 200 kW - Áp suất khí nén: ≥ 15 bar |
|  | Máy nén khí ly tâm có vỏ tháo dọc | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa | - Công suất: ≥ 200 kW - Áp suất khí nén: ≥ 15 bar |
|  | Ê tô | Chiếc | 3 | Dùng để kẹp chặt van phục vụ cho việc sửa chữa | Độ mở của ngàm: ≤ 120 mm |
|  | Khối V | Chiếc | 01 | Sử dụng để gá đỡ chi tiết | Kích thước: ≥ (75 x 35 x 30) mm |
|  | Thước ni vô | Chiếc | 02 | Dùng để kiểm tra độ phẳng trong quá trình sửa chữa và lắp đặt | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Súng bơm mỡ | Chiếc | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành | Dải áp suất khí nén: (60 ÷ 150) psi |
|  | Máy cân chỉnh đồng trục bằng tia laser | Chiếc | 01 | Dùng để cân chỉnh đồng trục của hệ thống bơm và máy nén | Sai số: ± 1%+1digit Phạm vi đo: (0 ÷ 3000) mm |
|  | Dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 01 | Sử dụng để tháo, lắp trong quá trình sửa chữa và bảo dưỡng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Clê miệng | Bộ | 03 |  |  |
|  | Clê đầu vòng | Bộ | 02 |  |  |
|  | Mỏ lết | Bộ | 02 |  |  |
|  | Tuýp | Bộ | 02 |  |  |
|  | Tuýp khẩu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khẩu | Bộ | 02 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 02 |  |  |
|  | Lục giác | Bộ | 02 |  |  |
|  | Dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 | Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình bảo dưỡng và sửa chữa |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 03 |  | - Phạm vi đo: (0 ÷ 150) mm - Độ chính xác: 0,02 |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo: ≤ 300 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (25÷ 50) mm - Độ chính xác: 0,01 |
|  | Pan me đo trong | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (25÷ 50) mm - Độ chính xác: 0,01 |
|  | Pan me đo sâu | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: ≤ 50 mm - Độ chính xác: 0,01 |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  | Chiều dài: (300 ÷ 1000) mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: (2000 ÷ 7500) mm |
|  | Thước đo cao độ | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo: (0÷300) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  | Chiều dài lá thước: ≥ 150 mm |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  | Kích thước: ≥ (120 x 50) mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 09 |  | - Chiều dài 2 càng: (150 250) mm - Phạm vi đo: (0 200) mm |
|  | Com pa đo trong | Chiếc | 09 |  |  |
|  | Dưỡng đo, kiểm tra ren | Bộ | 03 |  | Phạm vi đo: (0,25 ÷ 6) mm |
|  | Dưỡng kiểm tra góc | Chiếc | 03 |  | Các góc kiểm tra: 300; 450; 900; 1200 ; 1350 |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷180) mm |
|  | Kích | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ tháo lắp các chi tiết của tua bin |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kích răng | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 500 kg - Chiều cao nâng: ≥ 400 mm |
|  | Kích vít | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 500 kg - Chiều cao nâng: ≥ 250 mm |
|  | Kích thủy lực | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 500 kg - Chiều cao nâng: ≥ 200 mm |
|  | Kích bàn | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 1000 kg - Chiều cao nâng: ≥ 300 mm |
|  | Pa lăng | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ tháo, lắp các chi tiết của tua bin |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pa lăng điện | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 1000 kg - Chiều cao nâng: ≥ 500 mm |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 500 kg - Chiều cao nâng: ≥ 1000 mm |
|  | Tó 3 chân | Bộ | 01 | Sử dụng để treo pa lăng | Chiều cao: ≥ 2500 m |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Bảng viết di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

## Bảng 14: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TỔ CHỨC SẢN XUẤT

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MH 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Bảng viết di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

## Bảng 15: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔN HỌC (TỰ CHỌN): THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 06 | Sử dụng để đo các thông số mạch điện | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 2 | Ampe kìm | Chiếc | 06 |  | Phạm vi đo: (0 ÷ 400) A |
| 3 | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành tháo, lắp mạch điện | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Hút thiếc | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Khoan tay mini | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm uốn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Công tắc | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 2 cực | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≤ 10 A |
|  | Loại 3 cực | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≤ 10 A |
|  | Loại 4 cực | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại 6 cực | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Loại xoay | Chiếc | 01 |  |  |
| 5 | Cầu dao | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≤ 40 A |
|  | Loại 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≤ 50 A |
|  | Loại 3 pha hai ngả | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: ≤ 50 A |
| 6 | Cầu chì | Chiếc | 18 | Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng | Dòng điện: ≤ 40 A |
| 7 | Áp tô mát | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Loại 1 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: 5 A ÷ 50 A |
|  | Loại 3 pha | Chiếc | 01 |  | Dòng điện: 5 A ÷ 50 A |
|  | Loại chống dòng điện rò 1 pha | Chiếc | 01 |  | - Dòng điện: ≤ 50 A - Dòng bảo vệ: ≤ 100 mA |
|  | Loại chống dòng điện rò 3 pha | Chiếc | 01 |  | - Dòng điện: ≤ 50 A - Dòng bảo vệ: ≤ 100 mA |
| 8 | Đèn huỳnh quang | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng | Công suất: (18÷40) W |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Chấn lưu điện tử | Bộ | 01 |  |  |
|  | Chấn lưu điện từ | Bộ | 01 |  |  |
| 9 | Đèn Com pac | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng | Công suất: (5÷40) W |
| 10 | Đèn thuỷ ngân cao áp | Bộ | 06 | Sử dụng để thực hành lắp mạch điện chiếu sáng | Công suất: (80÷250) W |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Không có chấn lưu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Có chấn lưu | Bộ | 01 |  |  |
| 11 | Máy vi tính | Bộ | 01 | Dùng để trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 12 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens |

## Bảng 16: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): GÒ CƠ BẢN

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy khoan cần ngang | Chiếc | 01 | Dùng để khoan tạo lỗ trên vật có kích thước lớn | Đường kính khoan: ≤ 25 mm |
|  | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 | Sử dụng để mài, sửa chi tiết gia công | Đường kính đá mài: 350 mm |
|  | Dụng cụ vạch dấu | Bộ | 01 | Dùng để vạch dấu, chấm dấu và để định vị, kiểm tra chi tiết |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 18 |  | Chiều dài: (120 ÷ 150) mm |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Đài vạch | Chiếc | 03 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khối D | Chiếc | 03 |  | Kích thước: ≥ (100x100x120) mm |
|  | Khối V | Chiếc | 03 |  | Kích thước: ≥ (75 x 35 x 30) mm |
|  | Bàn máp | Chiếc | 03 |  | Kích thước: ≥ (400 x 400) mm |
|  | Dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 | Dùng để đo, kiểm tra kích thước chi tiết |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  | Chiều dài (300 ÷ 1000) mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài (2000 ÷ 7000) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  | Chiều dài lá thước: ≥ 150 mm |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  | Kích thước: ≥ (120 x 50) mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 09 |  | - Chiều dài 2 càng: (150 250) mm - Phạm vi đo: (0 200) mm |
|  | Com pa đo trong | Chiếc | 09 |  |  |
|  | Dưỡng đo, kiểm tra ren | Bộ | 03 |  | Phạm vi đo: (0,25 ÷ 6) mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo: ≤ 300 mm |
|  | Dưỡng kiểm tra góc | Chiếc | 03 |  | Các góc kiểm tra: 300; 450; 900; 1200 ; 1350 |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷180) mm |
|  | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 |  | Trọng lượng: (50 ÷ 75) kg |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 |  | Trọng lượng: (2 ÷ 7) kg |
|  | Búa nguội | Chiếc | 18 |  | Trọng lượng: (0,3 ÷ 1,5) kg |
|  | Cưa tay | Chiếc | 18 |  | Chiều dài: (300 350) mm |
|  | Bàn chải sắt | Chiếc | 06 |  | Cỡ sợi: 2 mm |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 18 |  | Chiều dài: (200 ÷ 400) mm Răng kép |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Đục bằng | Chiếc | 18 |  | Chiều dài: (120 ÷ 150) mm |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Bàn nguội | Bộ | 01 | Dùng để thực hành nguội và gá lắp êtô | Số vị trí làm việc: ≥ 18 Mỗi vị trí làm việc có 1 êtô |
|  | Bàn gấp mép | Chiếc | 03 | Dùng để gấp mép phôi gò | Kích thước gấp: ≥ 1000 mm Độ dày: (1 ÷ 2) mm |
|  | Bàn cắt tôn | Chiếc | 03 | Sử dụng để cắt phôi gò | Kích thước cắt: ≥ 1000 mm Độ dày: (1 ÷ 2) mm |
|  | Kéo cần cộng lực | Chiếc | 02 | Dùng để cắt phôi gò dày | Cắt phôi độ dày: (3 ÷ 5) mm |
|  | Kéo cắt tôn bằng tay | Chiếc | 18 | Dùng để cắt phôi gò định hình | Cắt tôn dày: ≥ 1,5 mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |

## Bảng 17: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

# MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HÀN CƠ BẢN

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy hàn điện hồ quang | Chiếc | 09 | Sử dụng để thực hành hàn hồ quang | Dòng hàn: ≤ 300 A |
| 2 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 03 | Sử dụng để mài các chi tiết | Đường kính đá mài: ≤ 180 mm |
| 3 | Dụng cụ hàn cầm tay | Bộ | 09 | Sử dụng thực hành hàn | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 01 |  | Trọng lượng: ≤ 0,5 kg |
|  | Đục bằng | Bộ | 01 |  | Chiều dài: ≤ 200 mm |
|  | Kìm cặp phôi | Chiếc | 01 |  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Bàn hàn đa năng | Chiếc | 09 | Sử dụng cho các bài học thực hành | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 01 | Sử dụng hút khí hàn sinh ra trong quá trình hàn | Lưu lượng khí hút: (1÷2) m3/s |
| 6 | Ống sấy que hàn | Chiếc | 03 | Sử dụng để sấy que hàn | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Dụng cụ vạch dấu | Bộ | 01 | Dùng để vạch dấu, chấm dấu và để định vị, kiểm tra chi tiết |  |
| 7 | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 18 |  | Chiều dài: (120 ÷ 150) mm |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Đài vạch | Chiếc | 03 |  | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khối D | Chiếc | 03 |  | Kích thước: ≥ (100x100x120) mm |
|  | Khối V | Chiếc | 03 |  | Kích thước: ≥ (75 x 35 x 30) mm |
| 8 | Dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 | Dùng để đo, kiểm tra kích thước chi tiết |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  | Chiều dài (300 ÷ 1000) mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài (2000 ÷ 7000) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  | Chiều dài lá thước: ≥ 150 mm |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  | Kích thước: ≥ (120 x 50) mm |
|  | Dưỡng đo, kiểm tra ren | Bộ | 03 |  | Phạm vi đo: (0,25 ÷ 6) mm |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo: ≤ 300 mm |
|  | Dưỡng kiểm tra góc | Chiếc | 03 |  | Các góc kiểm tra: 300; 450; 900; 1200 ; 1350 |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷180) mm |
| 9 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 | Sử dụng trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 |  | Trọng lượng: (50 ÷ 75) kg |
|  | Búa nguội | Chiếc | 18 |  | Trọng lượng: (0,3 ÷ 1,5) kg |
|  | Cưa tay | Chiếc | 18 |  | Chiều dài: (300 350) mm |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 18 |  | Chiều dài: (200 ÷ 400) mm Răng kép |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 18 |  | Chiều dài: (200 ÷ 400) mm Răng kép |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 18 |  |  |
|  | Đục bằng | Chiếc | 18 |  | Chiều dài: (120 ÷ 150) mm |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 18 |  |  |
| 10 | Dụng cụ bảo hộ nghề hàn | Bộ | 18 | Sử dụng để đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị trong quá trình thực hành | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Găng tay da | Bộ | 01 |  |  |
|  | Giầy da | Bộ | 01 |  |  |
|  | Kính hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Mặt nạ hàn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Yếm hàn | Chiếc | 01 |  |  |

## Bảng 18: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔN ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình động cơ xăng 4 kỳ | Chiếc | 01 | Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn cấu tạo của động cơ | Cắt bổ: ≥ 1/4 |
|  | Mô hình động cơ diesel 4 kỳ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Động cơ xăng 4 kỳ | Chiếc | 01 | Sử dụng để bảo dưỡng, sửa chữa động cơ | Dung tích: 1.0 lít |
|  | Động cơ diesel 4 kỳ | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy đo góc đánh lửa sớm của động cơ xăng và góc phun sớm của động cơ diesel tích hợp | Bộ | 02 | Dùng để thực hành kiểm tra điều chỉnh góc đánh lửa sớm và góc phun sớm của động cơ | Có chức năng đo tốc độ và điện áp |
|  | Đầu gắp nam châm | Chiếc | 03 | Dùng để gắp các chi tiết nhỏ | Có thể thu ngắn và kéo dài tới 800mm |
|  | Dao cạo muội | Chiếc | 03 | Dùng để vệ sinh muội than trên đỉnh piston và rãnh xec măng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Vam tháo, lắp sơ mi xi lanh | Chiếc | 04 | Dùng để tháo, lắp sơ mi xi lanh | - Áp lực kéo: 20 tấn ÷ 25 tấn - Áp lực đẩy: 30 tấn ÷ 35 tấn |
|  | Bàn thực hành tháo, lắp | Chiếc | 03 | Dùng để thực hành tháo, lắp | Kích thước: ≥ (1200 x 800 x 760) mm |
|  | Bàn máp | Chiếc | 02 | Dùng để rà và kiểm tra mặt phẳng | Kích thước: ≥ (400 x 400) mm |
|  | Giá xoay (cho tháo, lắp động cơ) | Chiếc | 03 | Dùng để tháo, lắp được các bộ phận, chi tiết ở các vị trí khác nhau | Tải trọng: (50 ÷ 300) kg |
|  | Thiết bị hiệu chuẩn bơm cao áp | Chiếc | 01 | Dùng để điều chỉnh áp lực kim bơm | Áp suất dầu cung cấp: ≥1 bar |
|  | Bàn điều chỉnh áp lực kim phun | Bộ | 01 | Dùng để điều chỉnh áp lực của kim phun dầu | Áp lực kim phun: ≥ 100 bar |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 | Dùng để đo điện áp trên động cơ | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Dụng cụ tháo lắp xec măng | Bộ | 01 | Dùng để tháo, lắp xec măng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 01 | Sử dụng để tháo, lắp trong quá trình sửa chữa và bảo dưỡng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Clê miệng | Bộ | 03 |  |  |
|  | Clê đầu vòng | Bộ | 02 |  |  |
|  | Mỏ lết | Bộ | 02 |  |  |
|  | Tuýp | Bộ | 02 |  |  |
|  | Tuýp khẩu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khẩu | Bộ | 02 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 02 |  |  |
|  | Lục giác | Bộ | 02 |  |  |
|  | Dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 | Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình bảo dưỡng và sửa chữa |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 03 |  | - Phạm vi đo: (0 ÷ 150) mm - Độ chính xác: 0,02 |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo: ≤ 300 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (25÷ 50) mm - Độ chính xác: 0,01 |
|  | Pan me đo trong | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (25÷ 50) mm - Độ chính xác: 0,01 |
|  | Pan me đo sâu | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: ≤ 50 mm - Độ chính xác: 0,01 |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  | Chiều dài: (300 ÷ 1000) mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: (2000 ÷ 7500) mm |
|  | Thước đo cao độ | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo: (0÷300) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  | Chiều dài lá thước: ≥ 150 mm |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  | Kích thước: ≥ (120 x 50) mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 09 |  | - Chiều dài 2 càng: (150 250) mm - Phạm vi đo: (0 200) mm |
|  | Com pa đo trong | Chiếc | 09 |  |  |
|  | Dưỡng đo, kiểm tra ren | Bộ | 03 |  | Phạm vi đo: (0,25 ÷ 6) mm |
|  | Dưỡng kiểm tra góc | Chiếc | 03 |  | Các góc kiểm tra: 300; 450; 900; 1200 ; 1350 |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷180) mm |
|  | Kích | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ tháo lắp các chi tiết của tua bin |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kích răng | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 500 kg - Chiều cao nâng: ≥ 400 mm |
|  | Kích vít | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 500 kg - Chiều cao nâng: ≥ 250 mm |
|  | Kích thủy lực | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 500 kg - Chiều cao nâng: ≥ 200 mm |
|  | Kích bàn | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 1000 kg - Chiều cao nâng: ≥ 300 mm |
|  | Pa lăng | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ tháo, lắp các chi tiết của tua bin |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pa lăng điện | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 1000 kg - Chiều cao nâng: ≥ 500 mm |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 500 kg - Chiều cao nâng: ≥ 1000 mm |
|  | Tó 3 chân | Bộ | 01 | Sử dụng để treo pa lăng | Chiều cao: ≥ 2500 m |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |

## Bảng 19: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## MÔN ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA MÁY NÉN KHÍ

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình máy nén khí pít tông 2 cấp | Chiếc | 01 | Sử dụng để quan sát cấu tạo, nguyên lý hoạt động | Cắt bổ vỏ stato: ≥ 1/4 |
|  | Mô hình máy nén khí ly tâm | Chiếc | 01 | Sử dụng để quan sát cấu tạo, nguyên lý hoạt động | Cắt bổ vỏ stato: ≥ 1/4 |
|  | Máy nén khí pít tông 1 cấp | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa | - Công suất: ≥ 750 W - Áp suất làm việc: ≥ 6 kg/cm2 |
|  | Máy nén khí pít tông 2 cấp | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa | - Công suất: ≥ 1500 W - Áp suất làm việc: ≥ 10 kg/cm2 |
|  | Máy nén khí rô to cánh lồi | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa | Lưu lượng khí: ≥ 40 m3/h Công suất: ≥ 10 kW |
|  | Máy nén khí rô to cánh phẳng | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa | Lưu lượng khí: ≥ 40 m3/h Công suất: ≥ 10 kW |
|  | Máy nén khí ly tâm có vỏ tháo ngang | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa | - Công suất: ≥ 200 kW - Áp suất khí nén: ≥ 15 bar |
|  | Máy nén khí ly tâm có vỏ tháo dọc | Chiếc | 01 | Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng, sửa chữa | - Công suất: ≥ 200 kW - Áp suất khí nén: ≥ 15 bar |
|  | Dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 01 | Sử dụng để tháo, lắp trong quá trình sửa chữa và bảo dưỡng | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Clê miệng | Bộ | 03 |  |  |
|  | Clê đầu vòng | Bộ | 02 |  |  |
|  | Mỏ lết | Bộ | 02 |  |  |
|  | Tuýp | Bộ | 02 |  |  |
|  | Tuýp khẩu | Bộ | 01 |  |  |
|  | Khẩu | Bộ | 02 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 02 |  |  |
|  | Lục giác | Bộ | 02 |  |  |
|  | Dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 | Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình bảo dưỡng và sửa chữa |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 03 |  | - Phạm vi đo: (0 ÷ 150) mm - Độ chính xác: 0,02 |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo: ≤ 300 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (25÷ 50) mm - Độ chính xác: 0,01 |
|  | Pan me đo trong | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: (25÷ 50) mm - Độ chính xác: 0,01 |
|  | Pan me đo sâu | Chiếc | 01 |  | - Phạm vi đo: ≤ 50 mm - Độ chính xác: 0,01 |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 |  | Chiều dài: (300 ÷ 1000) mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 |  | Chiều dài: (2000 ÷ 7500) mm |
|  | Thước đo cao độ | Chiếc | 03 |  | Phạm vi đo: (0÷300) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 |  | Chiều dài lá thước: ≥ 150 mm |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 |  | Kích thước: ≥ (120 x 50) mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 09 |  | - Chiều dài 2 càng: (150 250) mm - Phạm vi đo: (0 200) mm |
|  | Com pa đo trong | Chiếc | 09 |  |  |
|  | Dưỡng đo, kiểm tra ren | Bộ | 03 |  | Phạm vi đo: (0,25 ÷ 6) mm |
|  | Dưỡng kiểm tra góc | Chiếc | 03 |  | Các góc kiểm tra: 300; 450; 900; 1200 ; 1350 |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 01 |  | Phạm vi đo: (0 ÷180) mm |
|  | Kích | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ tháo lắp các chi tiết của tua bin |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kích răng | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 500 kg - Chiều cao nâng: ≥ 400 mm |
|  | Kích vít | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 500 kg - Chiều cao nâng: ≥ 250 mm |
|  | Kích thủy lực | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 500 kg - Chiều cao nâng: ≥ 200 mm |
|  | Kích bàn | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 1000 kg - Chiều cao nâng: ≥ 300 mm |
|  | Pa lăng | Bộ | 01 | Dùng để hỗ trợ tháo, lắp các chi tiết của tua bin |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Pa lăng điện | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 1000 kg - Chiều cao nâng: ≥ 500 mm |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 01 |  | - Tải trọng nâng: ≥ 500 kg - Chiều cao nâng: ≥ 1000 mm |
|  | Tó 3 chân | Bộ | 01 | Sử dụng để treo pa lăng | Chiều cao: ≥ 2500 m |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |

# PHẦN B

# TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO CÁCMÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

## Bảng 20: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

## CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DỤNG CỤ AN TOÀN |  |  |  |
|  | Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bình khí CO2 | Bình | 01 |  |
|  | Bình bọt | Bình | 01 |  |
|  | Bình bột | Bình | 01 |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Bộ | 01 |  |
|  | Cuộn vòi chữa cháy và lăng nước chữa cháy | Bộ | 01 |  |
|  | Dụng cụ cứu thương | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Tủ cứu thương | Chiếc | 01 |  |
|  | Dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo | Bộ | 01 |  |
|  | Dụng cụ bảo hộ lao động | Bộ | 01 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mũ bảo hộ | Chiếc | 01 |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Bộ | 01 |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 01 |  |
|  | Khẩu trang | Chiếc | 01 |  |
|  | Găng tay bảo hộ | Đôi | 01 |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 01 |  |
|  | Ủng cao su cách điện | Đôi | 01 |  |
|  | Dây đai an toàn toàn thân | Chiếc | 01 |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |
|  | Thảm cách điện | Chiếc | 01 |  |
|  | THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH |  |  |  |
|  | Mô hình bơm ly tâm | Chiếc | 01 | Cắt bổ vỏ stato: ≥ 1/4 |
|  | Bơm ly tâm 1 cấp | Chiếc | 01 | Công suất: ≥ 11 kW |
|  | Bơm bánh răng ăn khớp trong (global gear) | Chiếc | 01 | Lưu lượng: ≥ 1 m3/h Áp lực: (1÷25) bar |
|  | Bơm pít tông | Chiếc | 01 | Công suất: ≥ 1,5 kW |
|  | Mô hình ghép bơm ly tâm | Chiếc | 01 | Công suất động cơ 1: ≥ 1.5 Hp Công suất động cơ 2: ≥ 3 Hp |
|  | Bơm đa cấp trục đứng (Monoflo) | Chiếc | 01 | Công suất: ≥ 1.5 kW |
|  | Mô hình máy nén khí pít tông 2 cấp | Chiếc | 01 | Cắt bổ vỏ stato: ≥ 1/4 |
|  | Mô hình máy nén khí ly tâm | Chiếc | 01 | Cắt bổ vỏ stato: ≥ 1/4 |
|  | Máy nén khí pít tông 1 cấp | Chiếc | 01 | - Công suất: ≥ 750 W - Áp suất làm việc: ≥ 6 kg/cm2 |
|  | Máy nén khí pít tông 2 cấp | Chiếc | 01 | - Công suất: ≥ 1500 W - Áp suất làm việc: ≥ 10 kg/cm2 |
|  | Máy nén khí rô to cánh lồi | Chiếc | 01 | - Lưu lượng khí: ≥ 40 m3/h - Công suất: ≥ 10 kW |
|  | Máy nén khí rô to cánh phẳng | Chiếc | 01 | - Lưu lượng khí: ≥ 40 m3/h - Công suất: ≥ 10 kW |
|  | Máy nén khí ly tâm có vỏ tháo ngang | Chiếc | 01 | - Công suất: ≥ 200 kW - Áp suất khí nén: ≥ 15 bar |
|  | Máy nén khí ly tâm có vỏ tháo dọc | Chiếc | 01 | - Công suất: ≥ 200 kW - Áp suất khí nén: ≥ 15 bar |
|  | Máy nén khí piston 1cấp | Bộ | 01 | - Công suất: ≥ 5 Hp - Áp lực làm việc: ≥ 18kg/cm2 |
|  | Máy cân chỉnh đồng trục bằng tia laser | Chiếc | 01 | Sai số: ± 1%+1digit Phạm vi đo: (0 ÷ 3000) mm |
|  | Hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt | Bộ | 01 | - Hệ thống hoạt động được - Có đầy đủ các thông số vận hành gồm nhiệt độ, lưu lượng, áp suất - Lưu lượng: (1 20) m3/h |
|  | Ly hợp đĩa ma sát | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Lực kế | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Máy cân bằng động | Chiếc | 01 | - Tốc độ quay cân bằng: (300 ÷ 5000) v/ph - Công suất máy điện: 1,1 kW |
|  | Máy thử độ cứng | Chiếc | 01 | Tải trọng thử: 600 N ÷ 1500 N |
|  | Máy khoan đứng | Chiếc | 01 | Đường kính khoan: ≤ 25 mm |
|  | Máy khoan bàn | Chiếc | 01 | Đường kính khoan: ≤ 14 mm |
|  | Máy khoan cần ngang | Chiếc | 01 | Đường kính khoan:≤ 25 mm |
|  | Máy mài hai đá để bàn | Chiếc | 01 | Đường kính đá mài: 250 mm |
|  | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | 01 | Đường kính đá mài: 350 mm |
|  | Máy mài cầm tay | Chiếc | 06 | Đường kính đá mài: 120 mm |
|  | Máy kiểm tra áp của van (Test valve) | Chiếc | 01 | Áp lực: ≥ 210 bar |
|  | Thiết bị sửa van | Chiếc | 01 | Đường kính mài lớn nhất: ≤ 1600 mm |
|  | Máy uốn ống | Chiếc | 01 | Uốn ống đường kính: (10 ÷ 20) mm |
|  | Máy thử kéo nén vạn năng | Chiếc | 01 | - Lực thử: ≥ 1500 kN - Cấp chính xác: 1% |
|  | Máy đo chiều dày kim loại | Chiếc | 01 | - Phạm vi đo: (0,1 ÷ 30) mm - Sai số khi đo: +/- ( 1%H+0.1)mm |
|  | Máy tiện vạn năng | Chiếc | 01 | - Đường kính tiện qua băng máy: ≥ 320 mm - Chiều dài băng máy: (800 ÷ 1500) mm - Công suất: 3 kW |
|  | Ma ní | Chiếc | 02 | Khả năng chịu tải: ≤ 3000 kg |
|  | Mẫu so sánh độ bóng | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Hệ thống bình tách dầu khí 2 pha | Bộ | 01 | - Kích thước đường ống: (1 3) inch - Lưu lượng xử lý hệ thống: (1 20) m3/h |
|  | Hệ thống bình tách dầu khí 3 pha | Bộ | 01 | - Kích thước đường ống: (1 3) inch - Lưu lượng xử lý hệ thống: (1 20) m3/h |
|  | Quạt gió ly tâm công suất nhỏ (kiểu dùng trong lò hơi) | Chiếc | 01 | Lưu lượng: ≤ 700 m3/h |
|  | Thiết bị đo nồng độ khí thải | Bộ | 01 | Đo được các khí: O2, CO, NO, NO2, SO2 |
|  | Thiết bị đo mức nước | Chiếc | 02 | Áp suất làm việc: (4 ÷7) kg/cm3 |
| - \ | Hệ thống tua bin hơi | Bộ | 01 | Kích thước phù hợp với giảng dạy Công suất cánh tua bin: ≥ 1100 W |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | Mô hình rô to hỗn hợp | Chiếc | 01 |  |
|  | Cánh tua bin | Bộ | 02 |  |
|  | Ống phun | Chiếc | 01 |  |
|  | Bộ chèn cơ khí | Chiếc | 01 |  |
|  | Ổ đỡ trục | Chiếc | 01 |  |
|  | Ổ chặn trục | Chiếc | 01 |  |
|  | Van an toàn | Chiếc | 01 |  |
|  | Bình ngưng hơi | Bộ | 01 |  |
|  | Khớp nối | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Khớp nối xích | Chiếc | 01 | - Đường kính lỗ định tâm: ≥ 28 mm - Đường kính lõi: ≥ 40 mm |
|  | Khớp nối trục răng | Chiếc | 01 | Kích thước lỗ lắp: ≥ 43 mm |
|  | Khớp nối măng sông | Chiếc | 01 | Đường kính trục nối: ≤ 70 mm |
|  | Khớp nối các đăng | Chiếc | 01 | - Kích thước dài:≥ 1000 mm - Đường kính mặt lắp: ≥ 100 mm |
|  | Khớp nối đĩa | Chiếc | 01 | - Mô men xoắn:≥ 450 N.m - Tốc độ cho phép:≥ 500 v/ph |
|  | Khớp nối đàn hồi | Chiếc | 01 | - Đường kính:≥ 227 mm - Mô men: ≥ 13.5 N.m |
|  | Khớp nối vấu | Chiếc | 01 | - Mô men: ≥ 13.5 N.m Đường kính: ≥100 mm |
|  | Thiết bị giao tiếp (Hart 475) | Chiếc | 02 | Thiết bị cầm tay hoặc máy tính có chức năng giao tiếp với các chuẩn công nghiệp cơ bản như: HART, FF… |
|  | Hộp giảm tốc bánh răng trụ 1 cấp | Bộ | 01 | Tỷ số truyền: ≥ 2 |
|  | Bàn mài van | Chiếc | 03 | Kích thước: ≥ (300 x18) mm |
|  | Mô hình bao hơi | Chiếc | 01 | - Mô hình cắt bổ: ≥ 1/4 Mô hình giảng dạy, có đầy đủ các phần tử cấu tạo, kết nối |
|  | Kẹp giữ ống | Chiếc | 06 | Đường kính: ≥ 30 mm |
|  | Kẹp treo ống | Chiếc | 06 | Đường kính: ≥ 30 mm |
|  | Dây cáp | Chiếc | 01 | - Chiều dài: ≥ 3000 mm - Khả năng tải: ≥ 500 kg - Chất liệu: Vải dẹt |
|  | Ê tô | Chiếc | 03 | Độ mở của ngàm: ≤ 120 mm |
|  | Bàn nguội | Bộ | 01 | Số vị trí làm việc: ≥ 18 Mỗi vị trí làm việc có 1 e tô |
|  | Bộ mẫu vật liệu cơ khí | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thép hợp kim | Mẫu | 01 |  |
|  | Gang | Mẫu | 01 |  |
|  | Đồng | Mẫu | 01 |  |
|  | Nhôm | Mẫu | 01 |  |
|  | Bộ van | Bộ | 06 | Kích thước van: (1 4) inch |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Van màng | Chiếc | 01 |  |
|  | Van cổng | Chiếc | 01 |  |
|  | Van bi | Chiếc | 01 |  |
|  | Van nút | Chiếc | 01 |  |
|  | Van cầu | Chiếc | 01 |  |
|  | Van bướm | Chiếc | 01 |  |
|  | Van an toàn | Chiếc | 01 |  |
|  | Van một chiều | Chiếc | 01 |  |
|  | Van điều khiển | Chiếc | 01 |  |
|  | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Khung gá thiết bị | Chiếc | 1 | Bằng kim loại sơn tĩnh điện - Dài: ≥ 700 mm - Rộng: ≥ 500 mm - Cao: ≥: 200 mm |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 1 | - Điện áp: 220/380 V - Dòng điện: (5 ÷ 10) A - Điện áp ra thay đổi được: (90 ÷ 400) V |
|  | Đồng hồ cosφ | Chiếc | 1 | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Đồng hồ tần số | Chiếc | 1 | Cấp chính xác:≤ 2,5 |
|  | Ampe mét AC | Chiếc | 1 | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Vôn mét AC | Chiếc | 1 | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung) | Bộ | 1 | Thông số phù hợp với bài thí nghiệm |
|  | Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 2 | Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm |
|  | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 06 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Khung gá thiết bị | Chiếc | 1 | Bằng kim loại sơn tĩnh điện Cao: ≥ 700 mm Dài: ≥ 500 mm Rộng: ≥ 200 mm |
|  | Mô đun nguồn | Bộ | 2 | Dòng điện: (5 ÷ 10) A - Điện áp ra thay đổi được: (6 ÷ 24) V |
|  | Ôm mét | Chiếc | 2 | Phạm vi đo: ≤ 5000 |
|  | Ampe mét DC | Chiếc | 2 | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Vôn mét DC | Chiếc | 2 | Cấp chính xác: ≤ 2,5 |
|  | Mô đun tải thuần trở | Bộ | 2 | Công suất: ≤ 100 W |
|  | Bộ dây nối, giắc cắm | Bộ | 2 | Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm |
|  | Bộ mô hình đốt khí | Bộ | 01 | - Mô hình hoạt động được - Kích thước phù hợp trong giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mô hình đầu đốt khí | Chiếc | 01 |  |
|  | Mô hình đầu đốt dầu | Chiếc | 01 |  |
|  | Mô hình hệ thống đánh | Chiếc | 01 |  |
|  | lửa |  |  |  |
|  | Mô hình hệ thống nhiên liệu của đầu đốt dầu | Chiếc | 01 |  |
|  | Mô hình hệ thống nhiên liệu khí | Chiếc | 01 |  |
|  | Mô hình động cơ điện một chiều | Bộ | 01 | Công suất: ≥ 0,5 kW Cắt bổ: 1/2÷1/4 |
|  | Mô hình động cơ điện xoay chiều | Bộ | 01 | Công suất: ≥ 1 kW Cắt bổ: 1/2÷1/4 |
|  | Mô hình cấu trúc tinh thể kim loại | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Cơ cấu 4 khâu bản lề phẳng | Bộ | 01 | Kích thước thực của các khâu: (150 ÷ 600) mm |
|  | Cơ cấu cu-lít thuận | Bộ | 01 | Chiều dài:(100 ÷ 200)mm |
|  | Cơ cấu tay quay con trượt lệch tâm | Bộ | 01 | Kích thước thực của các khâu (thanh): (150 ÷ 600) mm |
|  | Bộ truyền động bánh răng | Bộ | 01 | Đường kính (vòng chia) của các bánh răng: (50 ÷ 500) mm |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Bánh răng trụ thẳng ăn khớp ngoài | Bộ | 01 |  |
|  | Bánh răng trụ nghiêng ăn khớp ngoài | Bộ | 01 |  |
|  | Bánh răng côn thẳng ăn khớp ngoài | Bộ | 01 |  |
|  | Mô hình khớp động | Bộ | 01 | Kích thước phù hợp trong giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
|  | Khớp bản lề | Bộ | 01 |  |
|  | Khớp trượt | Bộ | 01 |  |
|  | Khớp phụ | Bộ | 01 |  |
|  | Khớp cầu | Bộ | 01 |  |
|  | Khớp cầu có chốt | Bộ | 01 |  |
|  | Khớp vít đai ốc | Bộ | 01 |  |
|  | Khớp cao phẳng | Bộ | 01 |  |
|  | Mô hình các khối hình học | Bộ | 01 | Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Lập phương | Chiếc | 01 |  |
| 66 | Lăng trụ | Chiếc | 01 |  |
|  | Hình chóp | Chiếc | 01 |  |
|  | Hình chóp cụt | Chiếc | 01 |  |
|  | Hình trụ | Chiếc | 01 |  |
|  | Hình nón | Chiếc | 01 |  |
|  | Mối ghép cơ khí | Bộ | 01 | Kích thước phù hợp trong giảng dạy |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |
| 67 | Ghép ren | Chiếc | 01 |  |
|  | Ghép then | Chiếc | 01 |  |
|  | Ghép bằng đinh tán | Chiếc | 01 |  |
|  | Ghép hàn | Chiếc | 01 |  |
|  | Đồng hồ đo nhiệt độ | Chiếc | 02 | - Phạm vi đo: ≥ 100 0C - Độ chính xác: 1 %FS |
|  | Đồng hồ đo áp suất | Chiếc | 02 | Phạm vi đo: ≥ 200 psig |
|  | Đồng hồ đo lưu lượng | Chiếc | 02 | - Phạm vi đo: ≥ 200 psig - Độ chính xác: 0,25 %FS |
|  | Súng bơm mỡ | Chiếc | 03 | Dải áp suất khí nén: (60 ÷ 150) psi |
|  | Thước ni vô | Chiếc | 02 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 01 | Kích thước: ≥ (600 x 400 x 800) mm |
|  | Vam cơ khí | Chiếc | 01 | Khoảng cách giữ: ≥ 30 mm |
|  | Vam thuỷ lực | Chiếc | 01 | Khoảng cách giữ: ≥ 30 mm |
|  | Đồng hồ vạn năng (VOM) | Chiếc | 06 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Dụng cụ đo, kiểm tra | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Thước cặp cơ khí | Chiếc | 03 | - Phạm vi đo: (0 ÷ 150) mm - Độ chính xác: 0,02 |
|  | Thước cặp điện tử | Chiếc | 03 | Phạm vi đo: ≤ 300 mm |
|  | Pan me đo ngoài | Chiếc | 01 | - Phạm vi đo: (25÷ 50) mm - Độ chính xác: 0,01 |
|  | Pan me đo trong | Chiếc | 01 | - Phạm vi đo : (25÷ 50) mm - Độ chính xác: 0,01 |
|  | Pan me đo sâu | Chiếc | 01 | - Phạm vi đo: ≤ 50 mm - Độ chính xác: 0,01 |
|  | Thước lá | Chiếc | 06 | Chiều dài: (300 ÷ 1000) mm |
|  | Thước cuộn | Chiếc | 03 | Chiều dài: (2000 ÷ 7500) mm |
|  | Thước đo cao độ | Chiếc | 03 | Phạm vi đo: (0÷300) mm |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 03 | Chiều dài lá thước: ≥ 150 mm |
|  | Ke góc | Chiếc | 03 | Kích thước: ≥ (120 x 50) mm |
|  | Com pa đo ngoài | Chiếc | 09 | - Chiều dài 2 càng: (150 250) |
|  |  |  |  | mm - Phạm vi đo: (0 200) mm |
|  | Com pa đo trong | Chiếc | 09 |  |
|  | Dưỡng đo, kiểm tra ren | Bộ | 03 | Phạm vi đo: (0,25 ÷ 6) mm |
|  | Dưỡng kiểm tra góc | Chiếc | 03 | Các góc kiểm tra: 300; 450; 900; 1200 ; 1350 |
|  | Đồng hồ so | Bộ | 01 | Phạm vi đo: (0 ÷180) mm |
|  | Căn mẫu | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Calip nút | Chiếc | 01 | Phạm vi đo: ≥ 30 mm |
|  | Calip hàm | Chiếc | 01 | Phạm vi đo: ≥ 30 mm |
| - ‘ | Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Thước thẳng | Chiếc | 01 |  |
|  | Thước chữ T | Chiếc | 01 |  |
|  | Thước cong | Chiếc | 01 |  |
|  | Com pa | Chiếc | 01 |  |
|  | Ê ke | Chiếc | 01 |  |
|  | Bộ dụng cụ siết lực | Bộ | 01 | Phạm vi siết: ≥ 1500 N |
|  | Dụng cụ điện cầm tay | Bộ | 03 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mỏ hàn | Chiếc | 1 |  |
|  | Hút thiếc | Chiếc | 1 |  |
|  | Khoan tay mini | Chiếc | 1 |  |
|  | Tuốc nơ vít 2 cạnh | Chiếc | 01 |  |
|  | Tuốc nơ vít 4 cạnh | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm cắt dây | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm tuốt dây | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm uốn | Chiếc | 01 |  |
|  | Kìm điện | Chiếc | 01 |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |
|  | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Đe nguội | Chiếc | 03 | Trọng lượng: (50 ÷ 75) kg |
|  | Búa tạ | Chiếc | 03 | Trọng lượng: (2 ÷ 7) kg |
|  | Búa nguội | Chiếc | 18 | Trọng lượng: (0,3 ÷ 1,5) kg |
|  | Cưa tay | Chiếc | 18 | Chiều dài: (300 350) mm |
|  | Bàn chải sắt | Chiếc | 06 | Cỡ sợi: 2 mm |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 18 | Chiều dài: (200 ÷ 400) mm Răng kép |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 18 | Chiều dài: (200 ÷ 400) mm Răng kép |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 18 | Chiều dài: (200 ÷ 400) mm Răng kép |
|  | Dũa lòng mo | Chiếc | 18 | Chiều dài: (200 ÷ 400) mm Răng kép |
|  | Dũa vuông | Chiếc | 18 | Chiều dài: (200 ÷ 400) mm Răng kép |
|  | Đục bằng | Chiếc | 18 | Chiều dài: (120 ÷ 150) mm |
|  | Đục nhọn | Chiếc | 18 | Chiều dài: (120 ÷ 150) mm |
|  | Dụng cụ tháo, lắp | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Clê miệng | Bộ | 03 |  |
|  | Clê đầu vòng | Bộ | 02 |  |
|  | Mỏ lết | Bộ | 02 |  |
|  | Tuýp | Bộ | 02 |  |
|  | Tuýp khẩu | Bộ | 01 |  |
|  | Khẩu | Bộ | 02 |  |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 02 |  |
|  | Lục giác | Bộ | 02 |  |
|  | Kích | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Kích răng | Chiếc | 01 | - Tải trọng nâng: ≥ 500 kg - Chiều cao nâng: ≥ 400 mm |
|  | Kích vít | Chiếc | 01 | - Tải trọng nâng: ≥ 500 kg - Chiều cao nâng: ≥ 250 mm |
|  | Kích thủy lực | Chiếc | 01 | - Tải trọng nâng: ≥ 500 kg - Chiều cao nâng:≥ 200 mm |
|  | Kích bàn | Chiếc | 01 | - Tải trọng nâng:≥ 1000 kg - Chiều cao nâng:≥ 300 mm |
|  | Pa lăng | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Pa lăng điện | Chiếc | 01 | - Tải trọng nâng:≥ 1000 kg - Chiều cao nâng:≥ 500 mm |
|  | Pa lăng xích | Chiếc | 01 | - Tải trọng nâng: ≥ 500 kg - Chiều cao nâng: ≥ 1000 mm |
|  | Tó 3 chân | Bộ | 01 | Chiều cao: ≥ 2500 m |
|  | Dụng cụ gia công ren | Bộ | 02 | - Đường kính ren gia công: ≤ M12 - Đường kính mũi khoan: (3 12) mm |
| 86 | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mũi khoan | Chiếc | 03 |  |
|  | Tay quay- Bàn ren | Bộ | 03 |  |
|  | Tay quay - Ta rô | Bộ | 03 |  |
|  | Dụng cụ vạch dấu | Bộ | 01 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Mũi vạch dấu | Chiếc | 18 | Chiều dài: (120 ÷ 150) mm |
|  | Mũi chấm dấu | Chiếc | 18 | Chiều dài: (120 ÷ 150) mm |
|  | Đài vạch | Chiếc | 03 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Khối D | Chiếc | 03 | Kích thước: ≥ (100x100x120) mm |
|  | Khối V | Chiếc | 03 | Kích thước: ≥ (75 x 35 x 30) mm |
|  | Bàn máp | Chiếc | 03 | Kích thước: ≥ (400 x 400) mm |
|  | THIẾT BỊ DÙNG CHUNG |  |  |  |
|  | Bảng di động | Chiếc | 01 | Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm |
|  | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 | - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Phông chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm |
|  | Máy vi tính | Bộ | 01 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Bàn vẽ kỹ thuật | Chiếc | 18 | - Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng - Kích thước mặt bàn: ≥ khổ của giấy A3 |

# PHẦN C

# DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

# THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 21: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ampe kìm | Chiếc | 06 | Phạm vi đo: (0 ÷ 400) A |
| 2 | Công tắc | Bộ | 06 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại 2 cực | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≤ 10 A |
|  | Loại 3 cực | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≤ 10 A |
|  | Loại 4 cực | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại 6 cực | Chiếc | 01 |  |
|  | Loại xoay | Chiếc | 01 |  |
| 3 | Cầu dao | Bộ | 06 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại 1 pha | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≤ 40 A |
|  | Loại 3 pha | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≤ 50 A |
|  | Loại 3 pha hai ngả | Chiếc | 01 | Dòng điện: ≤ 50 A |
| 4 | Cầu chì | Chiếc | 18 | Dòng điện: ≤ 40 A |
| 5 | Áp tô mát | Bộ | 06 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Loại 1 pha | Chiếc | 01 | Dòng điện: 5 A ÷ 50 A |
|  | Loại 3 pha | Chiếc | 01 | Dòng điện: 5 A ÷ 50 A |
|  | Loại chống dòng điện rò 1 pha | Chiếc | 01 | - Dòng điện: ≤ 50 A - Dòng bảo vệ: ≤ 100 mA |
|  | Loại chống dòng điện rò 3 pha | Chiếc | 01 | - Dòng điện: ≤ 50 A - Dòng bảo vệ: ≤ 100 mA |
| 6 | Đèn huỳnh quang | Bộ | 06 | Công suất: (18÷40) W |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Chấn lưu điện tử | Bộ | 01 |  |
|  | Chấn lưu điện từ | Bộ | 01 |  |
| 7 | Đèn Com pac | Bộ | 06 | Công suất: (5÷40) W |
| 8 | Đèn thuỷ ngân cao áp | Bộ | 06 | Công suất: (80÷250) W |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Không có chấn lưu | Bộ | 01 |  |
|  | Có chấn lưu | Bộ | 01 |  |

## Bảng 22: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

## MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): GÒ CƠ BẢN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn gấp mép | Chiếc | 03 | Kích thước gấp:≥ 1000 mm Độ dày: (1 ÷ 2) mm |
| 2 | Bàn cắt tôn | Chiếc | 03 | Kích thước cắt: ≥ 1000 mm Độ dày: (1 ÷ 2) mm |
| 3 | Kéo cần cộng lực | Chiếc | 02 | Cắt phôi độ dày: (3 ÷ 5) mm |
| 4 | Kéo cắt tôn bằng tay | Chiếc | 18 | Cắt tôn dày: ≥ 1,5 mm |

## Bảng 23: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

## MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HÀN CƠ BẢN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy hàn điện hồ quang | Chiếc | 09 | Dòng hàn: ≤ 300 A |
| 2 | Dụng cụ hàn cầm tay | Bộ | 09 | Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Kìm hàn | Chiếc | 01 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
|  | Búa gõ xỉ | Chiếc | 01 | Trọng lượng: ≤ 0,5 kg |
|  | Đục bằng | Bộ | 01 | Chiều dài: ≤ 200 mm |
|  | Kìm cặp phôi | Chiếc | 01 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Bàn hàn đa năng | Chiếc | 09 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 01 | Lưu lượng khí hút: (1÷2) m3/s |
| 5 | Ống sấy que hàn | Chiếc | 03 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Dụng cụ bảo hộ nghề hàn | Bộ | 18 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
|  | Găng tay da | Bộ | 01 |  |
|  | Giầy da | Bộ | 01 |  |
|  | Kính hàn | Chiếc | 01 |  |
|  | Mặt nạ hàn | Chiếc | 01 |  |
|  | Yếm hàn | Chiếc | 01 |  |

## Bảng 24:DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

## MÔN ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô hình động cơ xăng 4 kỳ | Chiếc | 01 | Cắt bổ: ≥ 1/4 |
|  | Mô hình động cơ diesel 4 kỳ | Chiếc | 01 |  |
|  | Động cơ xăng 4 kỳ | Chiếc | 01 | Dung tích: 1.0 lít |
|  | Động cơ diesel 4 kỳ | Chiếc | 01 |  |
|  | Máy đo góc đánh lửa sớm của động cơ xăng và góc phun sớm của động cơ diesel tích hợp | Bộ | 02 | Có chức năng đo tốc độ và điện áp |
|  | Đầu gắp nam châm | Chiếc | 03 | Có thể thu ngắn và kéo dài tới 800mm |
|  | Dao cạo muội | Chiếc | 03 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Vam tháo, lắp sơ mi xi lanh | Chiếc | 04 | - Áp lực kéo: 20 tấn ÷ 25 tấn - Áp lực đẩy: 30 tấn ÷ 35 tấn |
|  | Bàn thực hành tháo, lắp | Chiếc | 03 | Kích thước: ≥ (1200 x 800 x 760) mm |
|  | Giá xoay (cho tháo, lắp động cơ) | Chiếc | 03 | Tải trọng: (50 ÷ 300) kg |
|  | Thiết bị hiệu chuẩn bơm cao áp | Chiếc | 01 | Áp suất dầu cung cấp: ≥1 bar |
|  | Bàn điều chỉnh áp lực kim phun | Bộ | 01 | Áp lực kim phun: ≥ 100 bar |
|  | Dụng cụ tháo lắp xec măng | Bộ | 01 | Loại thông dụng trên thị trường |

# DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

# DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ

# CHẾ BIẾN DẦU KHÍ

Trình độ: Trung cấp nghề

(Kèm theo Quyết định số 870/QĐ-BLĐTBXH ngày 21 tháng 07 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

| TT | Họ và tên | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Nguyễn Ngọc Tám | Thạc sỹ Quản lý giáo dục | Chủ tịch HĐTĐ |
| 2 | Ông Nguyễn Anh Dũng | Thạc sỹ Cơ khí chế tạo máy | P.Chủ tịch HĐTĐ |
| 3 | Ông Vũ Đức Thoan | Thạc sỹ Điều khiển tự động hóa | Ủy viên thư ký |
| 4 | Ông Trần Bình Minh | Thạc sỹ Kỹ thuật cơ khí | Ủy viên |
| 5 | Ông Huỳnh Công Hải | Thạc sỹ Công nghệ cơ khí | Ủy viên |
| 6 | Ông Huỳnh Trí Tín | Kỹ sư Công nghệ cơ khí | Ủy viên |
| 7 | Ông Vũ Anh Tuấn | Thạc sỹ Điều khiển tự động hóa | Ủy viên |