| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |

Định mức dự toán đặc thù CHUYÊN NGÀNH dịch vụ

công ích đô thị và xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND

Ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

PHẦN THỨ NHẤT

(CÁC ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DO UBND TỈNH CÔNG BỐ ĐÃ ĐƯỢC RÀ SOÁT)

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

I. NỘI DUNG HỒ SƠ ĐỊNH MỨC

Định mức dự toán bao gồm:

- Mức hao phí vật liệu:

+ Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ (không kể vật liệu phụ dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện 01 đơn vị công tác dịch vụ công ích đô thị.

+ Mức hao phí vật liệu trong định mức này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công.

+ Hao phí vật liệu: Theo số liệu ghi chép tại hiện trường, được quy đổi ra quy chuẩn theo đơn vị tính định mức.

- Mức hao phí lao động:

+ Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác dịch vụ công ích đô thị.

+ Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác dịch vụ công ích đô thị từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.

+ Cấp bậc công nhân dịch vụ công ích đô thị trong định mức là cấp bậc bình quân của nhóm công  nhân tham gia thực hiện công tác dịch vụ công ích đô thị.

- Mức hao phí máy thi công:

+ Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác dịch vụ công ích đô thị.

+ Các loại máy tham gia công tác được tính toán theo số liệu ghi chép tại hiện trường và quy đổi ra quy chuẩn theo đơn vị tính định mức công tác dịch vụ công tác đô thị.

II. KẾT CẤU HỒ SƠ ĐỊNH MỨC

Kết cấu định mức được chia thành 4 phần:

Phần I: Công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Phần II: Duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng đô thị và tín hiệu giao thông.

Phần III: Các công tác trồng và duy trì cây xanh

Phần IV: Định mức dự toán xây tường bằng gạch không nung (ximăng cốt liệu 4 lỗ 80x80x180mm) trong xây dựng công trình

Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác quản lý, vận hành hệ thống nước thải; Dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông; Trồng, bảo dưỡng cây trồng; Duy trì bảng tên đường, biển báo giao thông; Duy trì hệ thống chiếu sáng.

III. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

- Hao phí của vật liệu, công cụ lao động khác (như dao, kéo, bay, găng tay, thùng chứa, cuốc,...) trực tiếp sử dụng cho quá trình thực hiện công việc không có trong định mức theo ban hành. Các hao phí này được xác định trong chi phí quản lý chung của dự toán chi phí thực hiện công tác duy trì dịch vụ công ích đô thị theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

- Trường hợp công tác dịch vụ công ích đô thị có yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thực hiện khác với quy định trong tập định mức này hoặc những công tác dịch vụ công ích đô thị chưa ban hành thì tiến hành báo cáo về Sở Xây dựng điều chỉnh định mức hoặc xây dựng mới định mức để ban hành sử dụng phù hợp, kịp thời.

- Trường hợp các công tác mà chưa có định mức mới thay thế thì các đơn vị lập dự toán và quản lý chi phí được phép tạm tính theo quy định, được sử dụng các định mức cũ để lập dự toán tạm thời cho đến khi định mức thay thế được ban hành.

PHẦN I: CÔNG TÁC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

1. KIỂM TRA MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC THẢI

TNT1.010 KIỂM TRA ĐƯỜNG ỐNG BẰNG MÁY GHI HÌNH

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị hệ thống thiết bị ghi hình (bao gồm chuẩn bị xe, kiểm tra xe, đổ nhiên liệu, đổ nước vào bồn, máy phát điện, robot và thiết bị ghi hình).

- Đến vị trí được chỉ định, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Lập rào chắn an toàn quanh công trường.

- Mở nắp giếng thăm đầu trên và đầu dưới - chờ khí độc bay đi.

- Dùng vòi phun nước vệ sinh lòng giếng và đáy giếng.

- Lắp đặt phao, bơm căng phao để bịt nước chảy xuống từ đường ống phía trên.

- Đưa thiết bị kiểm tra (robot) xuống đáy giếng và điều khiển đi vào bên trong ống.

- Theo dõi lòng cống trên màn hình và ghi lại số liệu, dữ liệu chi tiết của quá trình kiểm tra vào sổ.

- Sau khi kiểm tra xong đoạn ống, điều khiển robot ra khỏi ống và đưa robot lên.

- Tiến hành phun nước xối rửa đường dây và thiết bị kiểm tra (robot).

- Tháo dỡ phao và đưa thiết bị kiểm tra (robot) lên.

- Đậy nắp giếng thăm lại, vệ sinh công trường.

- Thu dọn thiết bị, tập trung dụng cụ phương tiện về nơi quy định, tháo dỡ rào chắn.

- Thống kê đánh giá mức độ hư hỏng và đề xuất kế hoạch sửa chữa.

Đơn vị tính: 50m đường ống

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ф150 ÷ Ф300mm | Ф400 ÷ Ф700mm |
| TNT1.01 | Kiểm tra tuyến ống thoát nước bằng máy ghi hình | Nhân công: |  |  |  |
|  |  | - Bậc thợ bình quân 4,0/7 | công | 0,12 | 0,123 |
|  |  | Máy thi công: |  |  |  |
|  |  | - Hệ thống thiết bị ghi hình | ca | 0,054 | 0,087 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

TNT1.020 KIỂM TRA GIẾNG THĂM, GIẾNG KIỂM TRA BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Đến vị trí được chỉ định, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Lập rào chắn an toàn quanh công trường.

- Mở nắp giếng thăm - giếng kiểm tra, chờ khí độc bay đi.

- Dùng chổi xương vệ sinh bên trong giếng cho sạch sẽ.

- Xuống lòng giếng để kiểm tra và đánh giá tình trạng giếng thăm - giếng kiểm tra theo chỉ định bằng mắt thường, như sau:

▪ Tình trạng giếng thăm: nắp, thân, thành, đáy giếng.

▪ Mức độ tích đọng chất cặn lắng, bùn, rác.

- Ghi dữ liệu, số liệu đã kiểm tra và lập báo cáo đầy đủ theo mẫu lệnh công việc.

- Kiểm tra xong đậy nắp giếng thăm, vệ sinh công trường.

- Tháo dỡ rào chắn thu dọn thiết bị, tập trung dụng cụ phương tiện về nơi quy định.

- Thống kê đánh giá mức độ hư hỏng và đề xuất kế hoạch sửa chữa.

Đơn vị tính: 1 giếng

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TNT1.02 | Kiểm tra giếng thăm, giếng kiểm tra bằng thủ công | Nhân công: Cấp bậc thợ 4,0/7 | Công | 0,026 |
|  |  |  |  | 1 |

TNT1.030 KIỂM TRA GIẾNG CHUYỂN HƯỚNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Đến vị trí được chỉ định, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Lập rào chắn an toàn quanh công trường.

- Vệ sinh mặt trên nắp giếng chuyển hướng và xung quanh giếng với bán kính 1 mét.

- Mở nắp giếng chuyển hướng kiểm tra, chờ khí độc bay đi.

- Kiểm tra và đánh giá tình trạng nắp, thân và đáy giếng

- Ghi đầy đủ thông tin vào mẫu lệnh công việc.

- Đậy nắp giếng chuyển hướng.

- Vệ sinh công trường, thu dọn rào chắn thiết bị, tập trung dụng cụ phương tiện về nơi quy định.

- Thống kê đánh giá mức độ hư hỏng và đề xuất kế hoạch sửa chữa.

Đơn vị tính: 1 giếng

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TNT1.03 | Kiểm tra giếng chuyển hướng bằng phương pháp thủ công | Nhân công: Cấp bậc thợ 4,0/7 | Công | 0,071 |
|  |  |  |  | 1 |

TNT1.040 KIỂM TRA HỘP NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Đến vị trí được chỉ định, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Lập rào chắn an toàn quanh công trường.

- Vệ sinh mặt trên nắp hộp nối và xung quanh giếng với bán kính 1 mét.

- Mở nắp hộp nối, chờ khí độc bay đi.

- Kiểm tra và đánh giá tình trạng nắp, thân và đáy giếng

- Ghi đầy đủ thông tin vào mẫu lệnh công việc.

- Đậy nắp hộp nối.

- Vệ sinh công trường, thu dọn rào chắn thiết bị, tập trung dụng cụ phương tiện về nơi quy định.

- Thống kê đánh giá mức độ hư hỏng và đề xuất kế hoạch sửa chữa.

Đơn vị tính: 1 giếng

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TNT1.04 | Kiểm tra hộp nối bằng phương pháp thủ công | Nhân công: Cấp bậc thợ 4,0/7 | Công | 0,071 |
|  |  |  |  | 1 |

TNT1.050 VỆ SINH GIẾNG THĂM, GIẾNG KIỂM TRA BẰNG XE PHUN RỬA ÁP LỰC VÀ XE HÚT CHÂN KHÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình - bồn chứa, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).

- Đến vị trí được chỉ định, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Lập rào chắn an toàn quanh công trường.

- Vệ sinh mặt trên nắp giếng thăm - giếng kiểm tra.

- Mở nắp giếng thăm - giếng kiểm tra, chờ khí độc bay đi.

- Trèo xuống giếng và dùng phao bịt một (01) đầu ống.

- Dùng vòi phun áp lực phun nước vào bên trong thành và đáy giếng để xúc rửa, vệ sinh cho đến khi sạch sẽ.

- Dùng xe hút chân không hút hết rác, đất, cặn lắng bên trong đáy giếng.

- Trèo xuống giếng tháo phao bịt đầu ống và đậy nắp giếng.

- Vệ sinh công trường, thu dọn rào chắn thiết bị, tập trung dụng cụ phương tiện về nơi quy định.

- Ghi chép đầy đủ thông tin vào mẫu lệnh công việc.

Đơn vị tính: 1 giếng

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TNT1.05 | Vệ sinh giếng thăm, giếng kiểm tra bằng xe phun rửa áp lực và xe hút chân không. | Vật liệu: - Nước sạch Nhân công: - Cấp bậc thợ 4,0/7 Máy thi công: - Xe phun rửa áp lực 4m3 - Xe hút chân không 4m3 | m3 Công Ca Ca | 0,12 0,14 0,041 0,041 |
|  |  |  |  | 1 |

TNT1.060 VỆ SINH GIẾNG CHUYỂN HƯỚNG BẰNG XE PHUN RỬA ÁP LỰC VÀ XE HÚT CHÂN KHÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình - bồn chứa, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).

- Đến vị trí được chỉ định, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Lập rào chắn an toàn quanh công trường.

- Vệ sinh mặt bằng trên nắp giếng chuyển hướng.

- Mở nắp giếng chuyển hướng, chờ khí độc bay đi.

- Dùng vòi phun áp lực phun nước vào bên trong thành và đáy giếng để xúc rửa, vệ sinh cho đến khi sạch sẽ.

- Đậy nắp giếng khớp miệng giếng không bị kênh kê.

- Vệ sinh công trường, thu dọn rào chắn thiết bị, tập trung dụng cụ phương tiện về nơi quy định.

- Ghi chép đầy đủ thông tin vào mẫu lệnh công việc.

Đơn vị tính: 1 giếng

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TNT1.06 | Vệ sinh giếng chuyển hướng bằng xe phun rửa áp lực và xe hút chân không. | Vật liệu: - Nước sạch Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4,0/7 Máy thi công: - Xe phun rửa áp lực 4m3 - Xe hút chân không 4m3 | m3 công ca ca | 0,18 0,078 0,029 0,029 |
|  |  |  |  | 1 |

TNT1.070 VỆ SINH GIẾNG HỘP NỐI BẰNG XE PHUN RỬA ÁP LỰC

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình - bồn chứa, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).

- Đến vị trí được chỉ định, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Lập rào chắn an toàn quanh công trường.

- Vệ sinh mặt bằng trên nắp giếng hộp đấu nối.

- Mở nắp giếng hộp nối, chờ khí độc bay đi.

- Dùng vòi phun áp lực phun nước vào bên trong thành và đáy giếng để xúc rửa, vệ sinh cho đến khi sạch sẽ.

- Đậy nắp giếng khớp miệng giếng không bị kênh kê.

- Vệ sinh công trường, thu dọn rào chắn thiết bị, tập trung dụng cụ phương tiện về nơi quy định.

- Ghi chép đầy đủ thông tin vào mẫu lệnh công việc.

Đơn vị tính: 1 giếng

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TNT1.07 | Vệ sinh giếng hộp nối bằng xe phun rửa áp lực | Vật liệu: - Nước sạch Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4,0/7 Máy thi công: - Xe phun rửa áp lực 4m3 | m3 công ca | 0,12 0,07 0,028 |
|  |  |  |  | 1 |

TNT1.080 VỆ SINH TUYẾN ỐNG BẰNG XE PHUN RỬA ÁP LỰC VÀ XE HÚT CHÂN KHÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình - bồn chứa, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).

- Đến vị trí được chỉ định, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Lập rào chắn an toàn quanh công trường.

- Mở nắp giếng thăm, giếng kiểm tra, chờ khí độc bay đi.

- Trèo xuống giếng và dùng phao bịt một (01) đầu ống.

- Đưa vòi phun áp lực phun vào bên trong đường ống để đẩy toàn bộ cặn lắng ra ngoài giếng thăm, giếng kiểm tra.

- Dùng thiết bị hút của xe hút chân không để hút toàn bộ phần cặn lắng trong giếng thăm, giếng kiểm tra vào bồn chứa của xe và vận chuyển đến nhà máy xử lý chất thải phần nước trong bồn, còn lại phần cặn lắng, đất, đá phải vận chuyển đến bãi chôn lấp chất thải rắn để xử lý.

- Tháo phao bịt đầu ống và đậy lại nắp giếng thăm - giếng kiểm tra.

- Vệ sinh công trường, tháo dỡ rào chắn, thu dọn thiết bị, tập trung dụng cụ phương tiện về nơi quy định.

- Ghi chép đầy đủ thông tin vào mẫu lệnh công việc.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Lượng bùn còn lại trong cống sau khi nạo vét ≤ 5cm, mặt bằng thi công sạch sẽ.

Đơn vị tính: 50m đường ống

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ф150 ÷ Ф300mm | Ф400 ÷ Ф700mm |
| TNT1.08 | Vệ sinh tuyến đường ống bằng xe phun rửa áp lực và xe hút chân không. | Vật liệu: - Nước sạch Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4,0/7 Máy thi công: - Xe phun rửa áp lực 4m3 - Xe hút chân không 4m3 | m3 công ca ca | 1,50 0,12 0,082 0,082 | 2,51 0,12 0,082 0,082 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

2. QUẢN LÝ VẬN HÀNH TRẠM BƠM C2A

TNT2.010 XẢ TRÀN KHẨN CẤP

Thành phần công việc:

- Theo dõi mực nước trong ngăn chứa thải, trong ống xả tràn và mực nước suối phải bảo đảm đủ điều kiện xả tràn khẩn cấp.

- Mở nắp hố xả tràn.

- Dùng dụng cụ chuyên dùng mở van xả tràn, điều khiển nước thải thoát khỏi trạm bơm và xả trực tiếp ra suối.

- Trong trường hợp khẩn cấp cần thông báo để được hỗ trợ kịp thời.

Đơn vị tính: 1 lần thực hiện

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TNT2.01 | Xả tràn khẩn cấp | Nhân công: |  |  |
|  |  | - Bậc thợ bình quân 4,0/7 | công | 0,14 |
|  |  |  |  | 1 |

TNT2.020 VỆ SINH LƯỚI CHẮN RÁC (LƯỚI LỌC HỐ VAN) ĐẦU VÀO

Thành phần công việc:

- Dùng cào và vợt vớt rác bám dính mặt trước lưới chắn rác (lưới lọc của hố van) đầu vào.

- Các loại rác lấy ra từ lưới chắn rác (lưới lọc) và bẫy cát phải đổ vào thùng có nắp đậy được đặt trong khu vực trạm bơm.

- Vệ sinh hố van và lưới chắn rác bằng vòi nước sạch.

- Ghi lại dữ liệu đã thực hiện.

Đơn vị tính: 1 lần thực hiện

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TNT2.02 | Vệ sinh lưới chắn rác (lưới lọc) đầu vào | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4,0/7 | công | 0,008 |
|  |  |  |  | 1 |

TNT2.030 VỆ SINH HẦM BƠM

Thành phần công việc:

- Dùng cào và vợt vớt rác bên trong hầm bơm.

- Đổ rác vào thùng có nắp đậy được đặt trong khu vực trạm bơm.

- Ghi lại dữ liệu đã thực hiện.

Đơn vị tính: 1 lần thực hiện

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TNT2.03 | Vệ sinh hầm bơm | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4,0/7 | công | 0,011 |
|  |  |  |  | 1 |

TNT2.040 VỆ SINH MÁY BƠM CHÌM, ĐÁY HẦM BƠM

Thành phần công việc:

- Dùng 4 máy bơm chìm bơm cạn 1 phần hầm bơm (điều khiển thủ công).

- Dùng bàn chải, miếng cước lau chùi toàn bộ các bơm chìm và hệ thống phao bơm.

- Dùng cuốc cào gom đất, cát, bùn tích tụ dưới đáy hầm bơm lại một góc.

- Dùng nước sạch và chổi làm vệ sinh lại bơm chìm, tường, và đáy hầm bơm.

- Sử dụng xe hút chân không hút hết đất, cát, rác còn lại.

- Vận chuyển bùn - nước - rác đến Nhà máy xử lý nước thải và xả bùn vào đúng vị trí tại Nhà máy XLNT.

Đơn vị tính: 1 lần thực hiện

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TNT2.04 | Vệ sinh bơm chìm, đáy hầm bơm | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4,0/7 Máy thi công: - Xe hút chân không 4m3 | công ca | 0,60 0,186 |
|  |  |  |  | 1 |

TNT2.050 VẬN HÀNH HỆ THỐNG BƠM CHÌM

Thành phần công việc:

- Kiểm soát lưu lượng nước thải từ các tuyến ống thoát thải đưa về trạm bơm, kiểm tra thể tích nước chứa trong hầm bơm.

- Thiết lập chế độ hoạt động của các máy bơm (tự động hoặc thủ công) tại tủ điều khiển.

- Có mặt thường xuyên trong quá trình bơm hoạt động.

- Ghi lại dữ liệu đã thực hiện.

Đơn vị tính: 1000 m3 nước thải

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TNT2.05 | Vận hành hệ thống bơm chìm | Nhân công: Cấp bậc thợ 4,0/7 | Công | 0,735 |
|  |  |  |  | 1 |

3. QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI

TNT3.010 ĐO LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI QUA MÁNG ĐO LƯU LƯỢNG

Thành phần công việc:

- Theo dõi lưu lượng nước trong máng đo lưu lượng tại công trình thu.

- Ghi chép số liệu trên thiết bị đo lưu lượng bằng thủ công và tính toán lưu lượng nước thải thực tế qua máng đo lưu lượng.

- Làm vệ sinh thiết bị và máng đo lưu lượng.

- Lập bảng báo cáo và lưu trữ số liệu đo lưu lượng.

Đơn vị tính: 1 lần thực hiện

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TNT3.01 | Đo lưu lượng nước thải qua máng đo lưu lượng | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4,0/7 | công | 0,005 |
|  |  |  |  | 1 |

TNT3.020 XẢ CẶN TẠI CÔNG TRÌNH THU

Thành phần công việc:

- Kiểm tra mực nước trước van xả cặn.

- Dùng dụng cụ chuyên dùng mở van xả cặn, điều khiển nước thải thoát trực tiếp ra giếng xả cặn.

- Quan sát áp lực nước trong ống xả cặn đủ mạnh và bảo đảm cặn lắng đọng đã được ra giếng xả cặn, đóng van xả cặn.

- Vớt rác trong giếng đổ vào thùng đặt nơi quy định, vệ sinh thành giếng.

Đơn vị tính: 1 lần thực hiện

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TNT3.021 | Xả cặn tại công trình thu | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4,0/7 | công | 0,045 |
|  |  |  |  | 1 |

TNT3.030 HÚT, VỆ SINH HỐ XẢ CẶN TẠI CÔNG TRÌNH THU

Thành phần công việc:

- Bật máy bơm chìm bơm nước trong hố xả cặn lên đường ống thoát nước thải.

- Dùng xe hút chân không hút hết bùn, cát, rác tích tụ dưới đáy hố.

- Dùng nước sạch phun rửa hố xả cặn; trèo xuống đáy hố, dùng dụng cụ thủ công cạy hết rác bịt ở ống chắn rác của máy bơm chìm trong hố xả cặn.

- Xả nước từ xe hút chân không ra hầm tự hoại.

Đơn vị tính: 1 lần thực hiện

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TNT3.03 | Hút, vệ sinh hố xả cặn tại công trình thu | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4,0/7 Máy thi công: - Máy bơm 27m3/h - Xe hút chân không 4m3 | công ca ca | 0,254 0,053 0,053 |
|  |  |  |  | 1 |

TNT3.040 VỆ SINH THÁC LÀM THOÁNG

Thành phần công việc:

- Dùng cào và vợt vớt rác bám dính trong các bậc thác và đổ vào thùng có nắp đậy được đặt trong khu vực thác làm thoáng;

- Dùng vòi phun nước thổi tan bọt khí tích động trong thác làm thoáng

- Làm vệ sinh các bậc thác và xung quanh thác làm thoáng.

Đơn vị tính: 1 thác

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TNT3.04 | Vệ sinh thác làm thoáng | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4,0/7 | công | 0,867 |
|  |  |  |  | 1 |

TNT3.050 VỆ SINH LƯỚI CHẮN RÁC (LƯỚI LỌC) ĐẦU VÀO

Thành phần công việc:

- Dùng cào và vợt vớt rác bám dính mặt trước lưới chắn rác (lưới lọc của hố van) đầu vào.

- Các loại rác lấy ra từ lưới chắn rác (lưới lọc) và bẫy cát phải đổ vào thùng có nắp đậy được đặt trong khu vực Nhà máy XLNT.

Đơn vị tính: 1 lần thực hiện

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TNT3.05 | Vệ sinh lưới chắn rác (lưới lọc) đầu vào | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4,0/7 | công | 0,006 |
|  |  |  |  | 1 |

TNT3.060 VỆ SINH HỐ PHÂN CHIA LƯU LƯỢNG, HỐ THU HẦM TỰ HOẠI

Thành phần công việc:

- Dùng chổi quét rong rêu, dùng máy phun rửa các thành của hố phân chia lưu lượng.

- Phun nước, quét dọn đất, cát, rác khu vực xung quanh hố thu hầm tự hoại.

- Dùng cào và xẻng xúc hết đất, cát, đá trong hố thu hầm tự hoại do xe tiếp nhận chất thải từ hầm tự hoại đưa về.

- Các loại rác, cát, đá lấy ra từ hố thu hầm tự hoại phải đổ vào thùng có nắp đậy được đặt trong khu vực của Nhà máy XLNT.

Đơn vị tính: 1 lần thực hiện

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TNT3.06 | Vệ sinh hố phân chia lưu lượng, hố thu hầm tự hoại | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4,0/7 | công | 0,064 |
|  |  |  |  | 1 |

TNT3.070 VỆ SINH GIẾNG KIỂM TRA BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Mở nắp gang của các giếng kiểm tra, chờ 5 - 10 phút cho khí độc bay hết.

- Dùng cào và vợt vớt hết rác nổi ở trong các giếng kiểm tra.

- Các loại rác lấy ra từ giếng kiểm tra phải đổ vào thùng có nắp đậy được đặt trong khu vực nhà máy xử lý nước thải.

Đơn vị tính: 1 lần thực hiện

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TNT3.07 | Vệ sinh giếng kiểm tra bằng thủ công | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4,0/7 | công | 0,113 |
|  |  |  |  | 1 |

TNT3.080 VỚT RÁC TÍCH ĐỌNG TRÊN MẶT HỒ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc.

- Đứng trên thuyền dùng vợt vớt rác tích đọng trên mặt hồ.

- Đổ rác lên phương tiện vận chuyển và chuyển đến địa điểm tập kết.

- Vệ sinh và thu dọn hiện trường về kho bãi.

Đơn vị tính: 1.000 m2

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Hồ kỵ khí | Hồ sinh học | Hồ làm thoáng |
| TNT3.08 | Vớt rác tích đọng trên mặt hồ | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4,0/7 | công | 1,625 | 0,975 | 0,813 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

TNT3.090 BẢO VỆ BÊN TRONG NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Thành phần công việc:

## Kiểm tra, bảo vệ vật tư  tài sản bên trong nhà máy xử lý nước thải theo đúng nội qui qui định tại xí nghiệp thoát nước Thành phố Buôn Ma Thuột.

## Đơn vị tính : 1 ha/24giờ ngày đêm

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TNT3.09 | Bảo vệ bên trong khu vực nhà máy XLNT | Nhân công: Cấp bậc thợ 4,0/7 | Công | 0,75 |
|  |  |  |  | 1 |

4. QUẢN LÝ VẬN HÀNH TRẠM BƠM TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI

TNT4.010 LẮP ĐẶT TẤM CHẮN (TẤM PHAI BẰNG GỖ) NGĂN DÒNG NƯỚC DÒNG SUỐI

Thành phần công việc:

- Vận chuyển bằng thủ công các tấm chắn bằng gỗ từ kho đến vị trí lắp đặt.

- Lắp đặt các tấm chắn theo đúng trình tự (14 tấm chắn).

- Làm vệ sinh tấm chắn và vận chuyển đến kho lưu giữ, xếp đúng nơi quy định.

Đơn vị tính: lần

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TNT4.01 | Lắp đặt tấm chắn (tấm phai bằng gỗ) ngăn nước dòng suối | Nhân công: Cấp bậc thợ 4,0/7 | Công | 0,074 |
|  |  |  |  | 1 |

TNT4.020 THÁO DỠ TẤM CHẮN (TẤM PHAI BẰNG GỖ) NGĂN DÒNG NƯỚC DÒNG SUỐI

Thành phần công việc:

-  Tháo dỡ các tấm chắn theo đúng trình tự (14 tấm chắn).

- Làm vệ sinh các tấm chắn cho sạch và để khô.

- Vận chuyển bằng thủ công các tấm chắn bằng gỗ đến kho lưu giữ và xếp đúng vị trí.

Đơn vị tính: lần

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TNT4.02 | Tháo dỡ tấm chắn (tấm phai bằng gỗ) ngăn nước dòng suối | Nhân công: Cấp bậc thợ 4,0/7 | Công | 0,249 |
|  |  |  |  | 1 |

TNT4.030 VỆ SINH LƯỚI CHẮN RÁC (LƯỚI LỌC) ĐẦU VÀO

Thành phần công việc:

- Dùng cào và vợt vớt rác bám dính mặt trước lưới chắn rác (lưới lọc của hố van) đầu vào.

- Dùng vợt vớt hết rác nổi trong hầm bơm.

- Các loại rác lấy ra từ lưới chắn rác (lưới lọc) và hầm bơm phải đổ vào thùng có nắp đậy được đặt trong khu vực trạm bơm.

- Thực hiện 30 phút 1 lần.

Đơn vị tính: 1 lần thực hiện

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TNT4.03 | Vệ sinh lưới chắn rác (lưới lọc) đầu vào | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4,0/7 | công | 0,02 |
|  |  |  |  | 1 |

TNT4.040 VỆ SINH HẦM BƠM

Thành phần công việc:

- Dùng 01 máy bơm chìm điều khiển bằng thủ công, bơm cạn 1 phần.

- Dùng bàn chải, miếng cước lau chùi toàn bộ các bơm chìm và hệ thống phao bơm.

- Sử dụng xe hút chân không hút hết đất, cát, rác dưới đáy hầm bơm.

- Dùng nước sạch và chổi làm vệ sinh lại bơm chìm, tường và đáy hầm bơm.

- Sử dụng xe hút hết nước đất, cát, rác còn lại.

- Vận chuyển bùn - nước - rác đến Nhà máy xử lý nước thải và xả bùn vào đúng vị trí tại Nhà máy XLNT.

Đơn vị tính: 1 lần thực hiện

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TNT4.04 | Vệ sinh hầm bơm | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4,0/7 Máy thi công: - Xe hút chân không 4m3 | công ca | 0,443 0,277 |
|  |  |  |  | 1 |

TNT4.050 VẬN HÀNH HỆ THỐNG BƠM TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI

Thành phần công việc:

- Kiểm soát lưu lượng nước trong hầm bơm trước khi khởi động hệ thống bơm.

- Thiết lập chế độ hoạt động của 03 máy bơm (tự động hoặc thủ công) tại tủ điều khiển. Điều khiển và khởi động máy bơm.

- Có mặt thường xuyên trong quá trình bơm hoạt động.

- Ghi lại dữ liệu đã thực hiện.

Đơn vị tính: 1 máy bơm/ngày

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TNT4.05 | Vận hành hệ thống bơm tái sử dụng nước thải | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4,0/7 | công | 0,25 |
|  |  |  |  | 1 |

5. QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÁC BỂ CHỨA NƯỚC VÀ HỆ THỐNG TUYẾN ỐNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI

TNT5.010 VẬN HÀNH CÁC BỂ CHỨA NƯỚC TÁI SỬ DỤNG

Thành phần công việc:

- Theo dõi, kiểm soát lưu lượng nước trong các bể chứa, kiểm tra vật tư tài sản trong khu vực bể.

- Vớt rác nổi tích đọng trong bể.

- Vệ sinh chùi rửa các cửa van, vách tường khu vực van xả nước.

- Thực hiện việc đóng mở van xả nước tại bể chứa khi người dân có nhu cầu đăng ký tưới nước phục vụ nông nghiệp.

- Ghi lại dữ liệu đã thực hiện.

Đơn vị tính: 1 bể chứa nước thải tái sử dụng

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TNT5.01 | Vận hành các bể chứa nước tái sử dụng | Nhân công: Cấp bậc thợ 4,0/7 | Công | 0,164 |
|  |  |  |  | 1 |

TNT5.020 VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG TỰ CHẢY

Thành phần công việc:

- Kiểm tra tình hình vật tư tài sản hệ thống tuyến đường ống tự chảy và các thiết bị khác trên hệ thống.

- Thực hiện việc đóng mở các van xả nước trên các tuyến ống tự chảy khi người dân có nhu cầu đăng ký tưới nước.

- Thay thế, sửa chữa những vị trí van bị hư, rò rỉ nước …

- Ghi lại dữ liệu đã thực hiện.

Đơn vị tính: 1.000 m đường ống

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TNT5.02 | Vận hành các tuyến ống tự chảy | Nhân công: Cấp bậc thợ 4,0/7 | Công | 0,743 |
|  |  |  |  | 1 |

6. CÔNG TÁC VỆ SINH MIỆNG HỐ THU NƯỚC, HỐ GA

TNT6.010 VỆ SINH MIỆNG HỐ THU NƯỚC, HỐ GA BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Di chuyển đến vị trí hố thu nước, miệng hố ga.

- Dùng chổi, cào sắt thu gom rác, đất, đá gọn lại thành đống. Hốt hết rác ở miệng hố thu nước, hố ga và bỏ vào bịch nilon.

- Bỏ bịch rác vào thùng container đặt ở hai bên đường.

- Sau khi vệ sinh xong miệng hố thu nước, hố ga thì di chuyển đến các vị trí khác theo quy định.

- Thực hiện công việc trong mưa để tận dụng lượng nước.

Đơn vị tính: 100 hố

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TNT6.01 | Vệ sinh miệng hố thu nước,ga bằng thủ công | Nhân công: Cấp bậc thợ 4,0/7 | Công | 4,06 |
|  |  |  |  | 1 |

TNT6.020 VỆ SINH MIỆNG HỐ THU NƯỚC BẰNG XE PHUN RỬA ÁP LỰC (6 LẦN/1 NĂM)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị xe (bơm nước đầy bồn chứa, châm dầu nhớt, …).

- Đến vị trí chỉ định, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Lập rào chắn an toàn quanh công trình.

- Dùng vòi phun áp lực xịt rửa toàn bộ bề mặt lưới chắn rác.

- Dùng móc sắt, xà beng ngắn cậy hết đá, rác thải còn mắc kẹt trên lưới chắn rác.

- Dùng chổi xương quét dọn rác, đất, cát văng xung quanh miệng hố thu nước và bỏ vào bịch nilon.

- Bỏ bịch rác vào thùng container đặt ở hai bên đường.

- Thu dọn rào chắn thiết bị, tập trung dụng cụ phương tiện và di chuyển đến các vị trí khác theo quy định.

Đơn vị tính: 1 hố

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TNT6.02 | Vệ sinh miệng hố thu nước bằng xe phun rửa áp lực | Vật liệu: Nước Nhân công: Cấp bậc thợ 4,0/7 Máy thi công: Xe phun rửa áp lực 4m3 | m3 Công Ca | 0,12 0,037 0,04 |
|  |  |  |  | 1 |

PHẦN II: DUY TRÌ, VỆ SINH CÔNG VIÊN VÀ QUẢN LÝ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ VÀ TÍN HIỆU GIAO THÔNG

1. DUY TRÌ, VỆ SINH CÔNG VIÊN

CV4.01.00 QUÉT RÁC TRONG CÔNG VIÊN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động.

- Quét sạch rác bẩn, thu gom, vận chuyển đến nơi quy định.

- Vệ sinh dụng cụ và cất vào nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đường, bãi luôn sạch sẽ, không có rác bẩn.

Đơn vị tính: 1.000m2

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đường nhựa, đường đá, đường gạch sin | Vỉa hè (gạch lá dừa, mắt na…) | Thảm cỏ |
| CV4.01.0 | Quét rác trong công viên | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | công | 0,22 | 0,25 | 0,50 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

CV4.03.00 DUY TRÌ HỒ CẢNH VÀ BỂ PHUN NƯỚC NGHỆ THUẬT

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động, dọn vớt sạch rác trên mặt bể (hồ).

- Vận chuyển rác đến nơi quy định.

- Vệ sinh dụng cụ và cất vào nơi quy định.

- Điều chỉnh mực nước trong hồ phù hợp với hệ thống phun.

Đơn vị tính:100m2

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CV4.03.0 | Duy trì hồ cảnh và bể phun nước nghệ thuật | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | công | 0,10 |
|  |  |  |  | 1 |

CV4.04.00 BẢO VỆ CÔNG VIÊN, GIẢI PHÂN CÁCH, LÂM VIÊN CẢNH VÀ TƯỢNG ĐÀI

Thành phần công việc:

- Tuần tra, canh gác, phát hiện, ngăn ngừa sự phá hoại (chặt phá, khai thác trái phép), các hành vi lấn chiếm (đậu đỗ xe, để vật dụng, buôn bán..), vi phạm quy chế quản lý kiến trúc cảnh quan của người và gia súc.

- Lập biên bản, báo cáo thủ trưởng đơn vị, đồng thời liên hệ và phối hợp cơ quan chức năng xử lý khi có vi phạm khu bảo vệ.

- Ghi chép nội dung công việc và diễn biến trong ca trực vào sổ trực.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc khi hết ca trực. Bàn giao và báo cáo tình hình cho ca trực mới.

Đơn vị tính: 1ha/ngày đêm

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Công viên kín, tượng đài | Công viên hở, giải phân cách, tiểu hoa viên, quảng trường… | Rừng sinh thái |
| CV4.04.0 | Tuần tra và bảo vệ | Nhân công: |  |  |  |  |
|  |  | - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | công | 4,00 | 5,00 | 0,09 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

2. QUẢN LÝ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ VÀ HỆ THỐNG TÍN HIỆU GIAO THÔNG

CS7.02.00 THAY THẾ ÁPTÔMÁT, KHỞI ĐỘNG TỪ, LÔGÔ, RƠLE THỜI GIAN HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG.

Thành phần công việc:

- Lĩnh vật tư.

- Cắt điện thi công.

- Kiểm tra khí cụ.

- Tháo đầu nối, thay thế thiết bị.

- Đấu lại đầu cáp.

- Kiểm tra đóng thử.

- Giám sát an toàn lao động, an toàn giao thông.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại sự cố |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Aptômát 3 pha 100-200A | Khởi động từ 100-150A | Rơle thời gian |
| CS7.02.0 | Thay thế các thiết bị đóng ngắt | Vật liệu: - Thiết bị - Đầu nối cáp Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,0/7 | cái đầu công | 1 8 2 | 1 8 2 | 1 - 2 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

CS7.03.00 XỬ LÝ CHẠM CHẬP

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, kiểm tra mặt bằng làm việc.

- Giám sát, kiểm tra an toàn, cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc.

- Tìm, phát hiện vị trí chạm chập.

- Xử lý chạm chập.

- Thử điện hoặc đo thông mạch (nếu có).

- Kiểm tra hoàn thiện.

- Vệ sinh,thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1 vụ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại sự cố |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sự cố nổi | Sự cố chìm |
| CS7.03.0 | Xử lý chạm chập | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4,0/7 Máy thi công: - Xe thang 12m | công ca | 3 0,25 | 6 - |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CS7.04.00 LẮP ĐẶT DÂY ĐÈN RŨ > 5M LÊN CÂY XANH.

Thành phần công việc

- Nhận vật tư, xác định địa điểm, chọn điểm nguồn, cảnh giới giao thông.

- Rải dây rũ, định vị dây, băng keo chống nước hộp điều khiển đấu nối nguồn.

- Thu dọn bao bì, bảng hiệu giao thông.

- Kiểm tra đóng điện, giám sát an toàn.

Đơn vị tính: 100dây

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS7.04.0 | Lắp đặt dây đèn rũ >5m lên cây xanh | Vật liệu: - Dây đèn rũ >5m - Keo đen - Dây nguồn 2x2,5mm Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 Máy thi công: - Xe thang 12m | dây cuộn m công ca | 100 5 52 2,6 0,78 |
|  |  |  |  | 1 |

CS10.01.00 QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, dụng cụ đến nơi làm việc.

- Kiểm tra hoạt động của chốt đèn, cập nhật khối lượng hư hỏng, báo sửa chữa và cân chỉnh thời gian, thực hiện 2 lần/ ngày.

- Kiểm tra thông số kỹ thuật, thực hiện 2 lần/tuần.

- Kiểm tra tiếp xúc: đầu chì, điểm nối dây dẫn, thực hiện 3 lần/tháng.

- Ghi lại dữ liệu đã thực hiện công việc vào sổ nhật ký.

Đơn vị tính:chốt/ngày đêm

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS10.01.0 | Quản lý hệ thống đèn tín hiệu giao thông | Nhân công: - Cấp bậc thợ 4,0/7 | công | 0,41 |
|  |  |  |  | 1 |

CS10.02.00 THAY KÍNH ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ lao động, trang thiết bị bảo hộ lao động.

- Lập rào chắn an toàn giao thông.

- Tháo gỡ kính đèn bể, gãy, mờ không đảm bảo ánh sáng.

- Lắp đặt lại kính đèn mới.

- Kiểm tra, thu dọn, hoàn thành.

Đơn vị tính: 20 cái

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kính đèn màu xanh, đỏ, vàng, tròn d = 100, 150, 200, 250, 300 cm | Kính Mêka cong bảo vệ đèn tín hiệu cho người đi bộ |
| CS10.02.0 | Thay kính đèn tín hiệu giao thông | Vật liệu: - Kính đèn Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,0/7 Máy thi công: - Xe thang 9m | cái công ca | 20,00 1,306 0,261 | 20,00 1,306 - |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

Ghi chú: đối với công tác thay kính đèn có độ cao thi công dưới 3,5m không được tính hao phí xe thang.

CS10.04.00 THAY MODULE ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị lao động.

- Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn lao động (an toàn giao thông, an toàn điện).

- Tiến hành tháo module cần thay thế, lắp đặt module mới, đối nối dây kết nối đến thiết bị.

- Đóng điện, kiểm tra, thu dọn dụng cụ, hoàn thành công việc.

Đơn vị tính: 1 Module

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS10.04.0 | Thay Module đèn tín hiệu giao thông | Vật liệu: - Module Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 Máy thi công: - Xe thang 9m | bộ công ca | 1,00 0,50 0,15 |
|  |  |  |  | 1 |

CS10.05.00 THAY CÁC THIẾT BỊ KHÁC CỦA ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:

- Lĩnh vật tư, tháo đèn và thay thế các thiết bị khác của hệ thống đèn tín hiệu giao thông bị hư hỏng.

- Giám sát an toàn.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Biến áp 220V/12V | Cầu chì ống 2A | Triac BTA 12 | IC 7805 | Automat 15A |
| CS10.05.0 | Thay các thiết bị khác của hệ thống đèn tín hiệu giao thông | Vật liệu: - Thiết bị Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4.0/7 | cái công | 1,00 0,25 | 1,00 0,20 | 1,00 0,20 | 1,00 0,20 | 1,00 0,25 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

CS10.06.00 THAY BỘ RUỘT TỦ ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật tư, công cụ lao động, trang thiết bị lao động.

- Cắt nguồn điện, lắp đặt cảnh giới, giám sát an toàn (an toàn lao động, an toàn điện).

- Tháo tất cả đầu dây kết nối và bộ thiết bị tủ điều khiển giao thông.

- Tháo gỡ bộ thiết bị tủ điều khiển tín hiệu giao thông cũ.

- Lắp đặt bộ thiết bị tủ điều khiển tín hiệu giao thông mới.

- Đấu nối các đầu dây vào các thiết bị tủ điều khiển.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS10.06.0 | Thay bộ ruột tủ đèn tín hiệu giao thông | Vật liệu: - Bộ thiết bị Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4,0/7 | bộ công | 1,00 0,49 |
|  |  |  |  | 1 |

CS10.08.00 SỬA CHỮA CHẠM CHẬP, SỰ CỐ LƯỚI ĐIỆN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:

- Kiểm tra phát hiện chạm chập.

- Lĩnh vật tư, kiểm tra thiết bị, dây cáp, bóng đèn.

- Xử lý chạm chập, giám sát an toàn.

Đơn vị tính: 1 nút (chốt)

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS10.08.0 | Sửa chữa chạm chập, sự cố lưới điện đèn tín hiệu giao thông | Vật liệu: - Cáp 8*1,5mm2 - Ống PVC d=49mm - Nối ống PVC d=49mm - Rắcco PVC d=49mm - Băng keo PVC Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4.0/7 Máy thi công: - Máy đào 32-42 - Máy cắt đường | m m cái cái m công ca ca | 30,00 30,00 8,00 2,00 5,00 6,00 1,00 1,00 |
|  |  |  |  | 1 |

Ghi chú: Phần rải thảm bê tông nhựa đường tính riêng.

CS10.09.00 DUY TU, BẢO DƯỠNG TỦ, CỘT ĐÈN, BẦU ĐÈN, MẶT ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật tư, cắt điện.

- Cạo ghỉ, sơn 3 lớp, 01 lớp chống ghỉ, 02 lớp sơn nhũ.

Đơn vị tính: 1 tủ, 1 cột, 1 cái

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông | Cột đèn tín hiệu giao thông | Bầu đèn, mặt đèn tín hiệu giao thông |
| CS10.09.0 | Duy tu, bảo dưỡng tủ, cột đèn, bầu đèn, mặt đèn tín hiệu giao thông. | Vật liệu: - Sơn màu - Bàn chải sắt - Chổi quét sơn - Xăng pha sơn Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 Máy thi công: - Xe thang | kg cái cái lít công ca | 0,50 0,30 0,30 0,30 1,50 | 0,60 0,30 0,30 0,40 2,00 0,30 | 0,50 0,30 0,30 0,30 0,50 0,30 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

GT. 11110 QUẢN LÝ, DUY TU BẢO DƯỠNG TRỤ BẢNG TÊN ĐƯỜNG.

Đơn vị tính: 1bộ/năm

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GT.1111 | Quản lý, duy tu bảo dưỡng trụ bảng tên đường, trụ sắt đường kính Ø6cm, 02 bảng tên đường 2 mặt 30 x 50 cm | Vật liệu: Màng phản quang Sơn chống rỉ Sơn dầu Nhân công: Bậc thợ bình quân 4,0/7 Máy thi công Xe tải 2,5T | m2 kg kg công ca | 0,18 0,04 0,064 0,2 0,05 |
|  |  |  |  | 1 |

GT. 11120 QUẢN LÝ, DUY TU BẢO DƯỠNG TRỤ BẢNG BIỂN BÁO GIAO THÔNG BIỂN PHẢN QUANG HÌNH TRÒN.

Đơn vị tính: 1bộ/năm

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GT. 1112 | Quản lý, duy tu bảo dưỡng biển báo phản quang tròn (gồm trụ sắt đường kính Ø8cm, biển báo phản quang tròn đường kính 70cm) | Vật liệu: Màng phản quang Sơn chống rỉ Sơn dầu Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4,0/7 Máy thi công Xe tải 2,5T | m2 kg kg công ca | 0,143 0,058 0,091 0,2 0,05 |
|  |  |  |  | 1 |

GT. 11130 QUẢN LÝ, DUY TU BẢO DƯỠNG TRỤ BẢNG BIỂN BÁO GIAO THÔNG BIỂN PHẢN QUANG HÌNH TAM GIÁC.

Đơn vị tính: 1bộ/năm

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GT. 1113 | Quản lý, duy tu bảo dưỡng biển báo phản quang hình tam giác (gồm trụ sắt đường kính Ø8cm, biển báo phản quang hình tam giác đều cạnh 70cm) | Vật liệu: Màng phản quang Sơn chống rỉ Sơn dầu Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4,0/7 Máy thi công Xe tải 2,5T | m2 kg kg công ca | 0,07 0,058 0,091 0,2 0,05 |
|  |  |  |  | 1 |

GT. 11140 QUẢN LÝ, DUY TU BẢO DƯỠNG TRỤ BẢNG BIỂN BÁO GIAO THÔNG BIỂN PHẢN QUANG HƯỚNG DẪN GIAO THÔNG CÁC LOẠI HÌNH VUÔNG, HÌNH CHỮ NHẬT.

Đơn vị tính: 1bộ/năm

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GT. 1114 | Quản lý, duy tu bảo dưỡng biển báo phản quang hình vuông, hình chữ nhật (gồm trụ sắt đường kính Ø8cm, biển báo phản quang hình vuông hoặc hình chữ nhật) | Vật liệu: Màng phản quang Sơn chống rỉ Sơn dầu Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4,0/7 Máy thi công Xe tải 2,5T | m2 kg kg công ca | 0,25 0,058 0,091 0,4 0,05 |
|  |  |  |  | 1 |

PHẦN III: CÁC CÔNG TÁC TRỒNG VÀ DUY TRÌ CÂY XANH

1. TRỒNG MỚI CÁC LOẠI CÂY

CX. 41100 TRỒNG CÂY XANH.

Thành phần công việc:

- Khảo sát, xác định vị trí trồng cây.

- Đào đất hố trồng cây xanh, xúc đất ra ngoài, cho đất thừa vào bao, kích thước hố đào lớn hơn bầu cây 10 cm để lèn đất trộn phân hữu cơ.

- Vận chuyển đất đen, phân hữu cơ từ vị trí tập kết đến từng hố đào, cự li bình quân 30m.

- Vận chuyển cây từ vị trí tập kết đến từng hố đào, cự li bình quân 30m.

- Lấp đất, lèn chặt đất làm bồn, tưới nước, đóng cọc chống (4 cọc/gốc cây) theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây sau khi trồng phát triển xanh tốt bình thường, không nghiêng ngả.

Đơn vị tính: cây

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Kích thước bầu (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,7x0,7x0,7 | 0,6x0,6x0,6 | 0,4x0,4x0,4 |
| CX. 4111 | Trồng cây xanh. | Vật liệu: - Cây trồng - Nẹp gỗ 0,03x0,05 dài L=0,3m - Cọc chống dài BQ Lbq=2,5m - Bao bố - Đinh - Nước - Phân hữu cơ - Đất - Vật liệu khác Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | cây cây cây cái kg m3 kg m3 % công | 1 4 4 0,10 0,05 0,02 7,240 0,067 1,5 1,026 | 1 4 4 0,10 0,05 0,012 4,780 0,042 1,5 0,602 | 1 3 3 0,10 0,02 0,004 1,463 0,013 1,5 0,294 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

CX. 41120 VẬN CHUYỂN CÂY BẰNG CƠ GIỚI.

Thành phần công việc:

- Bốc lên xe bằng cẩu, cự li vận chuyển bình quân 5km.

Đơn vị tính: Cây

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Kích thước bầu (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,7x0,7x0,7 | 0,6x0,6x0,6 | 0,4x0,4x0,4 |
| CX. 41120 | Vận chuyển cây bằng cơ giới. | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 Máy thi công: - Cần cẩu bánh hơi 3 tấn - Ôtô tải 2 tấn | công ca ca | 0,10 0,01 0,010 | 0,08 0,01 0,0075 | 0,06 0,01 0,006 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

Ghi chú: Nếu cự ly vận chuyển ngoài phạm vi 5km, thì hao phí ôtô tải 2 tấn được điều chỉnh với hệ số K=1,15 với 1 km tiếp theo.

CX. 41130 BẢO DƯỠNG CÂY XANH SAU KHI TRỒNG.

Thành phần công việc:

- Được tính từ sau khi trồng xong đến lúc chăm sóc được 90 ngày để nghiệm thu. Bao gồm: tưới nước, vun bồn, làm cỏ dại, sửa nọc chống, dọn dẹp vệ sinh đều trong vòng 90 ngày.

Đơn vị tính: 1 cây/90 ngày

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nước giếng bơm điện | Nước giếng bơm xăng |
| CX. 4113 | Bảo dưỡng cây xanh sau khi trồng. | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 Máy thi công: - Máy bơm điện 1,5KW - Máy bơm xăng 3CV | công ca ca | 0,695 0,0792 | 0,695 0,0396 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

Đơn vị tính: 1 cây/90 ngày

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xe bồn | Nước máy |
| CX. 4113 | Bảo dưỡng cây xanh sau khi trồng. | Vật liệu: - Nước Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 Máy thi công: - Xe bồn 5 m3 | m3 công ca | 0,9 0,695 0,042 | 0,9 0,695 |
|  |  |  |  | 3 | 4 |

CX. 41140 TRỒNG CỎ LÁ GỪNG (BỒN CỎ GỐC CÂY).

Thành phần công việc:

- Đào đất, xúc đất ra ngoài sâu 0,2m.

- Vận chuyển phân hữu cơ, đất đen từ nơi tập trung đến các bồn, cự li bình quân 100m.

- Trồng cỏ vào các bồn.

Đơn vị tính: 1m2

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.4114 | Trồng cỏ lá gừng (bồn cỏ gốc cây). | Vật liệu: - Cỏ lá gừng - Phân hữu cơ - Nước Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | m2 kg m3 công | 1 2 0,015 0,05 |
|  |  |  |  | 1 |

Ghi chú: Đất đen dùng cho trồng cỏ được tính toán theo nhu cầu thực tế (hệ số đầm tơi 1,3).

CX. 41150 BẢO DƯỠNG BỒN CỎ SAU KHI TRỒNG

Thành phần công việc:

Tưới nước bảo dưỡng bồn cỏ.

Đơn vị tính: bồn/tháng

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí |  | Đơn vị | Định mức |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kích thước bồn cỏ loại 1m2 | kích thước bồn cỏ loại 2m2 | kích thước bồn cỏ loại 3m2 |
| CX.4115 | Bảo dưỡng bồn cỏ sau khi trồng | Vật liệu: - Nước sạch Nhân công: - Cấp bậc thợ 3,5/7 Máy thi công: - Xe bồn 5m3 |  | m3 công ca | 0,30 0,106 0,016 | 0,60 0,213 0,023 | 0,9 0,32 0,03 |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

CX. 41210 TRỒNG CÂY CẢNH, CÂY TẠO HÌNH, CÂY TRỔ HOA.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động.

- Đào đất hố trồng cây, xúc đất ra ngoài, kích thước hố đào lớn hơn bầu cây 10 cm để lèn đất trộn phân hữu cơ.

- Xúc và vận chuyển phân hũu cơ đổ đúng nơi qui định trong phạm vi 30m.

- Cho phân vào hố.

- Vận chuyển cây bằng thủ công đến các hố trồng.

- Trồng thẳng cây, lèn chặt gốc, đành vừng giữ nước tưới, đóng cọc chống cây (3 cọc/1 cây); buộc giữ cọc vào thân cây bằng dây nilon, tưới nước 2 lần/ngày.

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây sau khi trồng đảm bảo không bị gãy cành, vỡ bầu.

Đơn vị tính: cây

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Kích thước bầu (cm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 15x15 | 20x20 | 30x30 | 40x40 | 50x50 | 60x60 | 70x70 |
| CX.4121 | Trồng cây cảnh, cây tạo hình, cây trổ hoa | Vật liệu: - Cây trồng - Dây Nilon - Cọc chống - Nước - Phân hữu cơ Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | cây kg cây m3 kg công | 1 - - 0,004 2,00 0,03 | 1 0,025 - 0,005 2,500 0,037 | 1 0,035 - 0,006 3,000 0,054 | 1 0,045 - 0,008 5,000 0,076 | 1 0,07 3 0,01 6,000 0,110 | 1 0,075 3 0,012 7,500 0,146 | 1 0,10 3 0,016 9,000 0,199 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

CX.41220 TRỒNG HOA CÔNG VIÊN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động

- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ đổ đúng nơi quy định trong phạm vi 30m.

- Rải phân, vận chuyển cây giống bằng thủ công đến địa điểm quy định.

- Trồng hoa theo yêu cầu kỹ thuật, làm vệ sinh sạch sẽ, tưới nước 2 lần/ngày.

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo cây sau khi trồng phát triển bình thường, lá xanh tươi, không sâu bệnh.

Đơn vị tính: 100m2

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại hoa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cây | Giỏ |
| CX.4122 | Trồng hoa công viên | Vật liệu: - Hoa cây - Hoa giỏ - Nước - Phân hữu cơ, phân ủ Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | cây giỏ m3 kg công | 1.600 - 1,5 300 3,7 | - 1.600 1,5 300 3,7 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CX. 41230 TRỒNG CÂY HÀNG RÀO, ĐƯỜNG VIỀN.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động.

- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ đổ đúng nơi qui định trong phạm vi 30m.

- Rải phân, vận chuyển cây giống bằng thủ công đến địa điểm qui định.

- Trồng cây theo yêu cầu kỹ thuật, làm vệ sinh sạch sẽ, tưới nước 2 lần/ngày.

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo cây sau khi trồng phát triển bình thường, lá xanh tươi, không sâu bệnh.

Đơn vị tính: 100m2

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.4123 | Trồng cây hàng rào, đường viền | Vật liệu: - Cây hàng rào - Nước - Phân hữu cơ, phân ủ Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | cây m3 kg công | 2500 1.5 300 4,00 |
|  |  |  |  | 1 |

CX. 41240 TRỒNG CÂY LÁ MÀU, BỒN CẢNH.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động.

- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ đổ đúng nơi qui định trong phạm vi 30m.

- Rải phân, vận chuyển cây giống bằng thủ công đến địa điểm qui định.

- Trồng cây theo yêu cầu kỹ thuật, khoảng cách cây trồng tùy thuộc vào chiều cao thân cây, làm vệ sinh sạch sẽ, tưới nước 2 lần/ngày.

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây phải được cắt tỉa đều theo qui định, lá xanh tốt, không sâu bệnh.

Đơn vị tính: 100m2

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.4124 | Trồng cây lá màu, bồn cảnh. | Vật liệu: - Cây lá màu - Nước - Phân hữu cơ, phân ủ Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | giỏ m3 kg công | 1600 1,50 300 5,67 |
|  |  |  |  | 1 |

CX. 41250 TRỒNG CỎ.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động.

- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ đổ đúng nơi qui định trong phạm vi 30m.

- Rải phân, vận chuyển cây giống bằng thủ công đến địa điểm qui định.

- Trồng cỏ theo yêu cầu kỹ thuật, xới đất trước khi trồng, xong phải dầm dẻ, làm vệ sinh sạch sẽ, tưới nước 2 lần/ngày.

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo sau khi trồng đạt độ phủ kín đều, phát triển bình thường, cỏ xanh tươi, không sâu bệnh, không lẫn cỏ dại, đạt độ cao đều 5cm.

Đơn vị tính: 100m2

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cỏ lá gừng | Cỏ nhung |
| CX.41250 | Trồng cỏ. | Vật liệu: - Cỏ - Nước - Phân hữu cơ, phân ủ Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | m2 m3 kg công | 105 1,50 200 4,42 | 105 1,5 200 6,42 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CX.41260 TRỒNG CÂY HOA CÚC.

Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất 3 lần, rạch chia luống, lên luống, cào san mặt luống.

- Trồng cây, làm cỏ, bón phân thúc, vét luống tưới nước theo đúng trình tự kỹ thuật.

- Phun thuốc trừ sâu, bấm tỉa ngọn, tỉa lá, nụ phụ, cắm vè, đánh xuất cây, bồi đất sau khi đánh cây.

- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi qui định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo cây sau khi trồng phát triển bình thường, lá xanh tươi, hoa cái hé nở, nhiều nụ con, không sâu bệnh.

Đơn vị tính: 100 cây

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.4126 | Trồng cây hoa cúc. | Vật liệu: - Cây giống - Nước - Phân vi sinh - Lân - Kali - Urê - Thuốc sâu - Đất màu - Tre đường kính Ø80mm - Dây Nilon Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | cây m3 kg kg kg kg lít m3 cây kg công | 120 0,400 0,539 0,910 0,910 1,36 0,021 0,470 1,000 0,655 22,18 |
|  |  |  |  | 1 |

CX. 41270 TƯỚI NƯỚC BẢO DƯỠNG BỒN HOA, THẢM CỎ, BỒN CẢNH, HÀNG RÀO.

Tưới bảo dưỡng trong 30 ngày (1 tháng) sau khi trồng.

Đơn vị tính: 100m2/tháng

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bơm xăng | Bơm điện |
| CX.4127 | Tưới nước bảo dưỡng bồn hoa, thảm cỏ, bồn cảnh, hàng rào, nước lấy từ giếng khoan. | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 Máy thi công: - Máy bơm chạy xăng 3CV - Máy bơm chạy điện công suất 1,5KW | công ca ca | 2,49 0,99 | 2,49 0,75 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

Đơn vị tính: 100m2/tháng

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.4127 | Tưới nước bảo dưỡng bồn hoa, thảm cỏ, bồn cảnh, hàng rào nước lấy nước từ nước máy. | Vật liệu: - Nước Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | m3 công | 30 3,00 |
|  |  |  |  | 3 |

Đơn vị tính: 100m2/tháng

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xe bồn 5m3 | Xe bồn 8m3 |
| CX.4127 | Tưới nước bảo dưỡng bồn hoa, thảm cỏ, bồn cảnh, hàng rào bằng xe bồn. | Vật liệu: - Nước Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 Máy thi công: - Xe bồn | m3 công ca | 30 5,00 2,40 | 30 4,50 1,40 |
|  |  |  |  | 4 | 5 |

CX.41310 TRỒNG CÂY VÀO CHẬU.

Thành phần công việc:

- Đổ đất phân vào chậu, trồng cây theo đúng yêu cầu kỹ thuật, dọn dẹp vệ sinh sau khi trồng, tưới nước 2 lần/ngày.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo cây sau khi trồng vào chậu phát triển bình thường, lá xanh tươi, không sâu bệnh.

Đơn vị tính: 1 chậu

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Kích thước chậu (cm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 30x30 | 50x50 | 70x70 | 80x80 |
| CX.4131 | Trồng cây vào chậu | Vật liệu: - Cây - Đất - Phân hữu cơ - Nước Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | cây m3 kg m3 công | 1 0,081 0,490 0,005 0,025 | 1 0,0375 2,250 0,005 0,040 | 1 0,1029 6,170 0,005 0,100 | 1 0,1536 9,220 0,010 0,15 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

CX.41320 TƯỚI NƯỚC BẢO DƯỠNG CHẬU CÂY CẢNH.

Tưới rót vào gốc cây, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tưới trong 30 ngày.

Đơn vị tính: 100chậu/tháng

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bơm xăng | Bơm điện |
| CX.4132 | Tưới nước bảo dưởng chậu cây cảnh, bằng nước giếng khoan. | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 Máy thi công: - Máy bơm chạy xăng 3CV - Máy bơm chạy điện công suất 1,5KW | công ca ca | 2,49 0,33 - | 2,49 - 0,495 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

Đơn vị tính: 100chậu/tháng

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX.4132 | Tưới nước bảo dưởng chậu cây cảnh, bằng nước máy. | Vật liệu: - Nước Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 | m3 công | 10 3,00 |
|  |  |  |  | 3 |

Đơn vị tính: 100chậu/tháng

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xe bồn 5m3 | Xe bồn 8m3 |
| CX.4132 | Tưới nước bảo dưởng chậu cây cảnh, bằng xe bồn. | Vật liệu: - Nước Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 Máy thi công: - Xe bồn | m3 công ca | 10 2,49 0,75 | 10 2,24 0,465 |
|  |  |  |  | 4 | 5 |

CX. 51110 PHUN THUỐC TRỪ SÂU, BỆNH CÂY BÓNG MÁT BẰNG MÁY

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động.

- Chuẩn bị máy phun thuốc hoạt động tốt, đường ống không rò rỉ thuốc.

- Lấy nước vào bình và pha thuốc đúng quy định.

- Phun thuốc đều khắp cây (cả lá và cành).

- Vệ sinh phương tiện dụng cụ lao động sau khi xong công việc.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây sau khi phun phải đảm bảo chết sâu, bệnh.

Đơn vị tính: 1 cây

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cây trồng < 2 năm | Cây loại I |
| CX.5111 | Phun thuốc trừ sâu, bệnh cây bóng mát bằng máy | Vật liệu: - Thuốc trừ sâu - Nước Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4,0/7 Máy thi công: - Xe tải 02 tấn - Xe thang 12m - Máy bơm thuốc chạy xăng 3CV | lít m3 công ca ca ca | 0,011 0,003 0,009 0,007 - 0,005 | 0,075 0,024 0,101 - 0,038 0,024 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

2. VẬN CHUYỂN RÁC CÂY XANH

CX. 51120 VẬN CHUYỂN RÁC

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ và trang bị phòng hộ lao động.

- Hốt sạch rác tại điểm tập trung lên xe vận chuyển.

- Phủ bạt trước khi xe chạy.

- Vận chuyển và xuống rác tại bãi.

- Sử dụng ôtô tự đổ có sức chở 2T vận chuyển và xuống rác tại bãi, cự li vận chuyển trong phạm vi 5km. Ngoài 5km, cứ mỗi 1km tiếp theo ca xe được tính thêm với hệ số K=0,15.

- Vệ sinh nơi làm việc, phương tiện dụng cụ lao động khi xong công việc.

Yêu cầu kỹ thuật:

Rác phải được vận chuyển nhanh chóng, kịp thời, không rơi vãi trên đường, không để qua đêm, đảm bảo vệ sinh khu vực.

CX. 51120 VẬN CHUYỂN RÁC LẤY CÀNH KHÔ, CÀNH GẪY DO DÔNG BÃO, CẮT CÀNH TẠO TÁN.

Đơn vị tính: 1 cây

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cây loại 1 | Cây loại 2 | Cây loại 3 |
| CX. 5112 | Vận chuyển rác lấy cành khô, cành gẫy do dông bão, cắt cành tạo tán. | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 Máy thi công: - Ôtô tải 2 tấn | công ca | 0,0034 0,0025 | 0,104 0,015 | 0,242 0,056 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

CX. 51130  VẬN CHUYỂN RÁC CÂY ĐỐN HẠ, CÂY ĐỔ NGÃ.

Đơn vị tính: cây

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cây loại 1 | Cây loại 2 | Cây loại 3 |
| CX. 5113 | Vận chuyển rác cây đốn hạ, cây đổ ngã. | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 Máy thi công: - Ôtô tải 2 tấn | công ca | 0,0954 0,0189 | 0,382 0,0755 | 1,548 0,302 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |

CX. 51140 VẬN CHUYỂN RÁC CÂY CẮT THẤP TÁN, KHỐNG CHẾ CHIỀU CAO.

Đơn vị tính: cây

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX. 5114 | Vận chuyển rác cây cắt thấp tán, khống chế chiều cao. | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 Máy thi công: - Ôtô tải 2 tấn | công ca | 0,763 0,151 |
|  |  |  |  | 1 |

CX. 51150 VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI, RÁC THẢM CỎ GỐC CÂY.

Đơn vị tính: 100 bồn

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX. 5115 | Vận chuyển phế thải, rác thảm cỏ gốc cây. | Nhân công: - Bậc thợ bình quân 3,5/7 Máy thi công: - Ôtô tải 2 tấn | công ca | 0,0224 0,0151 |
|  |  |  |  | 1 |

Phần IV: Định mức dự toán xây tường bằng gạch không nung (ximăng cốt liệu 4 lỗ 80x80x180mm) trong xây dựng công trình

Định mức dự toán xây tường bằng gạch không nung (ximăng cốt liệu 4 lỗ 80x80x180mm) là định mức kinh tế kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, nhân công, máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng (1m3) công tác xây tường theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định.

Thành phần công việc: Chuẩn bị, lắp đặt và tháo dỡ dàn giáo xây. Trộn vữa, xây (kể cả những bộ phận, kết cấu nhỏ gắn liền với bộ phận kết cấu chung như đường viền bệ cửa sổ, gờ chỉ v.v…tính vào khối lượng) bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m (vật liệu dàn giáo xây đã tính trong định mức).

AE.64200 XÂY TƯỜNG GẠCH KHÔNG NUNG (XI MĂNG CỐT LIỆU 4 LỖ 80x80x180mm)

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 10cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 16 | 50 | > 50 |
| AE.6421 | Xây tường | Vật liệu: - Gạch XM cốt liệu - Vữa - Vật liệu khác Nhân công 3,5/7: Máy thi công: - Máy trộn 80l - Máy vận thăng 0,8T - Vận thăng lồng 3T - Cẩu tháp 25T - Cẩu tháp 40T - Máy khác | viên m3 % công ca ca ca ca ca % | 702 0,196 6,0 1,95 0,02 - - - - | 702 0,196 6,5 2,15 0,02 0,06 - - - 0,5 | 702 0,196 6,5 2,36 0,02 - 0,025 0,025 - 0,5 | 702 0,196 6,5 2,47 0,02 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 30cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 16 | 50 | > 50 |
| AE.6422 | Xây tường | Vật liệu: - Gạch XM cốt liệu - Vữa - Vật liệu khác Nhân công 3,5/7: Máy thi công: - Máy trộn 80l - Máy vận thăng 0,8T - Vận thăng lồng 3T - Cẩu tháp 25T - Cẩu tháp 40T -Máy khác | viên m3 % công ca ca ca ca ca % | 667 0,24 5,0 1,7 0,03 - - - - | 667 0,24 6,0 1,85 0,03 0,05 - - - 0,5 | 667 0,24 6,0 2,03 0,03 - 0,025 0,025 - 0,5 | 667 0,24 6,0 2,12 0,03 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Đơn vị tính: 1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn Vị | Chiều dày >30cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chiều cao (m) |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 16 | 50 | > 50 |
| AE.6423 | Xây tường | Vật liệu: - Gạch XM cốt liệu - Vữa - Vật liệu khác Nhân công 3,5/7: Máy thi công: - Máy trộn 80l - Máy vận thăng 0,8T - Vận thăng lồng 3T - Cẩu tháp 25T - Cẩu tháp 40T - Máy khác | viên m3 % công ca ca ca ca ca % | 625 0,297 5,0 1,47 0,03 - - - - | 625 0,297 6,0 1,62 0,03 0,05 - - - 0,5 | 625 0,297 6,0 1,78 0,03 - 0,025 0,025 - 0,5 | 625 0,297 6,0 1,86 0,03 - 0,027 - 0,027 0,5 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

PHẦN THỨ HAI

(CÁC ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG MỚI)

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Định mức dự toán trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến v.v..).

- Nội dung định mức dự toán:

Định mức dự toán bao gồm:

  - Mức hao phí vật liệu:

  - Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác.

  - Mức hao phí vật liệu trong định mức này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công.

  - Mức hao phí lao động:

  - Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác và công nhân phục vụ.

  - Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.

  - Cấp bậc công nhân trong định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác.

  - Mức hao phí máy thi công:

  - Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

- Kết cấu tập định mức dự toán:

Kết cấu định mức được chia thành 3 phần:

Phần I: Công tác quản lý, duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

Phần II: Công tác quản lý, duy trì hệ thống cây xanh

Phần III: Công tác duy trì vệ sinh môi trường đô thị

Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác.

- Hướng dẫn áp dụng

Các định mức dự toán này được sử dụng để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Trường hợp công tác yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thực hiện khác với quy định trong tập định mức này hoặc những loại công tác thuộc lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị chưa có định mức thì các đơn vị trực tiếp sử dụng thực hiện báo cáo về cho Sở Xây dựng tiến hành điều chỉnh định mức hoặc xây dựng định mức mới để trình Bộ Xây dựng thống nhất trước khi trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt áp dụng.

Phần I: Công tác quản lý, duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

CS11.01.00 ĐÁNH SỐ CỘT ĐÈN CHIẾU SÁNG BẰNG DECAL

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật tư.

- Giám sát, kiểm tra an toàn, cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc.

- Gỡ decal số cũ, vệ sinh lau chùi vị trí đánh số.

- Dán decal số mới.

- Kiểm tra hoàn thiện.

- Vệ sinh, thu dọn hiện trường; tiếp tục thực hiện đến khi hoàn tất công việc.

Đơn vị tính: 20 cột.

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cột thép | Cột bê tông |
| CS11.01.0 | Đánh số cột đèn chiếu sáng bằng decal | Vật liệu: |  |  |  |
|  |  | Decal | Cái | 20 | 20 |
|  |  | Nhân công: |  |  |  |
|  |  | Thợ bậc bình quân 3,0/7 | Công | 0,387 | 0,413 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

Định mức trên áp dụng cho trường hợp đánh số lại (có thao tác gỡ decal số cũ). Đối với trường hợp đánh số lần đầu (không có thao tác gỡ decal số cũ), định mức được điều chỉnh với K=0,85.

CS11.02.00 THAY BỘ ĐÈN CAO ÁP LED

Thành phần công việc:

- Đề xuất vật tư, nhận vật tư, kiểm tra vật tư, chuẩn bị xe thi công.

- Chuẩn bị mặt bằng, cắt điện. Cảnh giới giao thông.

- Tháo bộ đèn cũ, lắp bộ đèn Led mới.

- Đấu nối, kiểm tra đóng thử.

- Hoàn thiện, thu dọn, kết thúc công tác.

Đơn vị tính: 20 bộ.

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS11.02.0 | Thay bộ đèn cao áp led | Vật liệu: |  |  |
|  |  | Bộ đèn led cao áp | Bộ | 20 |
|  |  | Nhân công: |  |  |
|  |  | Thợ bậc bình quân 4,0/7 | Công | 2,275 |
|  |  | Máy thi công: |  |  |
|  |  | Xe thang chiều dài thang: 12m | Ca | 1,138 |
|  |  |  |  | 1 |

CS11.03.00 PHÁT QUANG CÂY XANH CHE KHUẤT ĐÈN CAO ÁP

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, kiểm tra mặt bằng làm việc.

- Giám sát, kiếm tra an toàn, cảnh giới và báo hiệu khu vực làm việc.

- Cắt và đưa cành cây xuống đất, thu hồi cành cây.

- Sơn vị trí vết cắt cành cây lớn đã cắt trên cây.

- Cắt, dọn sạch cành cây lên xe thu gom.

- Kiểm tra hoàn thiện.

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1vị trí cột đèn thực hiện.

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phát quang cây xanh che khuất đèn cao áp | Vật liệu: |  |  |
|  |  | Xăng | Lít | 0,023 |
|  |  | Sơn | Kg | 0,022 |
|  |  | Nhân công: |  |  |
| CS11.03.0 |  | Thợ bậc bình quân 3,5/7 | Công | 0,433 |
|  |  | Máy thi công: |  |  |
|  |  | Xe thang cao 12m | Ca | 0,049 |
|  |  | Cưa máy 3CV | Ca | 0,010 |
|  |  | Ô tô tải tự đổ 2,5 tấn | Ca | 0,020 |
|  |  |  |  | 1 |

Ghi chú: Thành phần hao phí “Ô tô tải tự đổ 2,5 tấn” có trị số hao phí được tính trong khoảng thời gian công tác tại hiện trường (thu gom chà cây xanh), không bao gồm hao phí do vận chuyển đi nơi khác.

CS11.04.00 THAY THẾ BÓNG ĐÈN CHIẾU SÁNG TẦM THẤP HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG

Thành phần công việc:

- Lĩnh vật tư.

- Cắt điện thi công, lắp đặt cảnh giới.

- Giám sát an toàn lao động, an toàn giao thông.

- Tháo chụp đèn và chóa đèn, thay thế bóng (bóng led hoặc bóng compact).

- Vệ sinh, lắp lại chóa đèn, chụp đèn.

- Kiểm tra đóng thử.

- Hoàn tất kết thúc công tác (vệ sinh, thu dọn, hoàn trả mặt bằng).

Đơn vị tính: 20 bóng.

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Định mức |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bóng đèn Led |  | Bóng đèn compact |  |
|  |  |  |  | ≥3,0m | <3,0m | ≥3,0m | <3,0m |
| CS11.04.0 | Thay thế bóng đèn chiếu sáng tầm thấp hệ thống chiếu sáng công cộng | Vật liệu: |  |  |  |  |  |
|  |  | Bóng đèn | Cái | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | Nhân công: |  |  |  |  |  |
|  |  | Thợ bậc bình quân 3,0/7 | Công | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
|  |  | Máy thi công: |  |  |  |  |  |
|  |  | Xe thang chiều dài thang: 9m | Ca | 0,685 | - | 0,685 | - |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

CS11.05.00 THAY THẾ KẸP XUYÊN CÁP TRÊN LƯỚI CHIẾU SÁNG

Thành phần công việc:

- Lĩnh vật tư.

- Lắp đặt cảnh giới, cắt điện thi công.

- Giám sát an toàn lao động, an toàn giao thông.

- Kiểm tra khí cụ.

- Tháo đầu đấu, thay thế thiết bị.

- Đấu lại đầu cáp.

- Kiểm tra đóng thử.

- Hoàn tất kết thúc công tác.

Đơn vị tính: 20 cái

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≥3,0m | <3,0m |
|  | Thay thế kẹp xuyên cáp trên lưới chiếu sáng | Vật liệu: |  |  |  |
|  |  | Kẹp xuyên cáp (kẹp răng) | Cái | 20 | 20 |
| CS11.05.0 |  | Nhân công: |  |  |  |
|  |  | Thợ bậc bình quân 4,0/7 | Công | 0,513 | 0,513 |
|  |  | Máy thi công: |  |  |  |
|  |  | Xe thang cao 12m | Ca | 0,257 | - |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CS11.06.00 THAY DÂY LÊN ĐÈN

Thành phần công việc:

- Đề xuất vật tư, nhận vật tư, kiểm tra vật tư, chuẩn bị xe thi công.

- Chuẩn bị mặt bằng, cắt điện. Cảnh giới giao thông.

- Rút tháo dây dẫn cũ, đo cắt dây dẫn mới.

- Tiến hành buộc 1 dầu dây vào vật nặng và luồn dây từ đầu cột xuống cửa cột.

- Tiến hành đấu nối, đóng điện kiểm tra.

- Hoàn tất công việc, thu dọn, vệ sinh hoàn trả mặt bằng.

Đơn vị tính: 20m dây thay.

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS11.06.0 | Thay dây lên đèn | Vật liệu: |  |  |
|  |  | Dây điện 2x2,5mm | m | 20,3 |
|  |  | Nhân công: |  |  |
|  |  | Thợ bậc bình quân 4,0/7 | Công | 0,366 |
|  |  | Máy thi công: |  |  |
|  |  | Xe thang cao 12m | Ca | 0,122 |
|  |  |  |  | 1 |

GT.12100 THAY THẾ THIẾT BỊ TỦ LƯU ĐIỆN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:

- Lĩnh vật tư.

- Lắp đặt bảng cảnh báo, cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông.

- Giám sát an toàn lao động, an toàn giao thông.

- Tháo thiết bị của tủ lưu điện đèn tín hiệu giao thông bị hư hỏng – vệ sinh tủ đựng thiết bị (thiết bị tủ lưu điện đèn tín hiệu giao thông gồm bộ biến tần và bình ắc quy).

- Thay thế thiết bị mới.

- Kiểm tra đóng thử.

- Hoàn tất kết thúc công tác.

Đơn vị tính: 1 thiết bị.

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bộ biến tần | Bình ắc quy |
|  | Thay thế thiết bị tủ lưu điện đèn tín hiệu giao thông | Vật liệu: |  |  |  |
|  |  | Bộ biến tần (inverter)(1000VA-220V/12V DC | Cái | 1 | - |
| GT.1210 |  | Bình ắc quy (12V-100AH) | Cái | - | 1 |
|  |  | Nhân công: |  |  |  |
|  |  | Thợ bậc bình quân 4,0/7 | Công | 0,057 | 0,063 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CS11.07.00 THAY THẾ THIẾT BỊ BẢNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thành phần công việc:

- Lĩnh vật tư; chuẩn bị dụng cụ, xe thi công tập kết đến hiện trường làm việc.

- Lắp đặt bảng cảnh báo, cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông.

- Giám sát an toàn lao động, an toàn giao thông.

- Tháo thiết bị cũ, hỏng.

- Vệ sinh chân tiếp xúc các bo mạch.

- Lắp đặt thiết bị mới, đấu nối, kiểm tra.

- Đóng thử, kiểm tra tín hiệu, đường truyền, truyền nội dung thử.

- Hoàn thiện, thu dọn, kết thúc công việc.

Đơn vị tính: 1thiết bị

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Định mức |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Module led |  | Card DDU |  | Modem |  |
|  |  |  |  | ≤ 3,0m | >3,0m | ≤ 3,0m | >3,0m | ≤ 3,0m | >3,0m |
|  | Thay thế thiết bị bảng thông tin điện tử | Vật liệu: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Thiết bị | Cái | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Nhân công: |  |  |  |  |  |  |  |
| CS11.07.0 |  | Thợ bậc bình quân 4/7 | Công | 0,061 | 0,061 | 0,079 | 0,079 | 0,069 | 0,069 |
|  |  | Máy thi công: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Xe thang cao 12m | Ca | - | 0,031 | - | 0,039 | - | 0,034 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Đơn vị tính: 1thiết bị

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Định mức |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bộ nguồn |  | Bộ cáp truyền tín hiệu |  |  |  |
|  |  |  |  | ≤ 3,0m | >3,0m | ≤ 3,0m | >3,0m |  |  |
|  | Thay thế thiết bị bảng thông tin điện tử | Vật liệu: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Thiết bị | Cái | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |
|  |  | Nhân công: |  |  |  |  |  |  |  |
| CS11.07.0 |  | Thợ bậc bình quân 4/7 | Công | 0,118 | 0,118 | 0,064 | 0,064 |  |  |
|  |  | Máy thi công: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Xe thang cao 12m | Ca | - | 0,059 | - | 0,032 |  |  |
|  |  |  |  | 07 | 08 | 09 | 10 |  |  |

CS11.08.00 THAY THẾ MÁY BƠM CHÌM HỒ PHUN NƯỚC NGHỆ THUẬT

Thành phần công việc:

- Lĩnh vật tư, vận chuyển thiết bị đến khu vực làm việc.

- Cắt điện.

- Tháo dỡ bơm cũ, hỏng.

- Lắp đặt bơm mới.

- Đấu nối thiết bị, kiểm tra chiều quay động cơ, kiểm tra an toàn điện, áp lực nước.

- Thu dọn, vệ sinh hoàn tất công việc.

Đơn vị tính: 1cái

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thay thế máy bơm chìm 10HP hồ phun nước nghệ thuật | Vật liệu: |  |  |
| CS11.08.0 |  | Máy bơm 10HP | Cái | 1,00 |
|  |  | Nhân công: |  |  |
|  |  | Thợ bậc bình quân 4,0/7 | Công | 0,254 |
|  |  |  |  | 1 |

Phần II: Công tác quản lý, duy trì hệ thống cây xanh

CX.70010 QUÉT VÔI GỐC CÂY

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ quét vôi (Thùng chứa vôi, xe đẩy, xô đựng, chổi quét), vật liệu (vôi đã tôi, a dao, nước sạch) mang đến hiện trường.

- Pha vôi với nước vào trong thùng chứa đã đặt lên xe đẩy, dùng cây khuấy cho vôi tan đều trong nước, pha a dao vào dung dịch nước vôi và khuấy đều.

- Múc nước vôi vào xô cho từng công nhân và đi đến từng cây xanh để quét.

- Trước khi quét dùng chổi quét sạch thân cây để loại bỏ hết đất bám trên thân cây.

- Thực hiện quét vị trí phía trên cách gốc 1 mét, quét từ trên xuống dưới cho đều. Không cho vôi rơi vãi gây mất mỹ quan đô thị.

- Quét xong dọn vệ sinh, lau chùi dụng cụ cất vào nơi quy định.

Đơn vị tính: 20 cây

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quét vôi gốc cây xanh dưới 2 năm tuổi | Vật liệu: |  |  |
|  |  | Vôi | Kg | 2,295 |
| CX.7001 |  | A dao | Lít | 0,051 |
|  |  | Nhân công: |  |  |
|  |  | Thợ bậc bình quân 3,0/7 | Công | 0,315 |
|  |  |  |  | 1 |

CX.70020 PHÁT DỌN CỎ DẠI BẰNG MÁY KẾT HỢP THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị máy cắt cỏ, công cụ dụng cụ thực hiện công việc.

- Kiểm tra khu vực định cắt cỏ: thu lượm đá, cành cây, dây leo trước khi cắt.

- Tùy từng vị trí, dùng máy cắt cỏ thực hiện cắt cỏ đảm bảo bằng phẳng theo địa hình, chiều cao cỏ bằng 5-10cm, cắt xong ô cỏ phải tắt máy trước khi di chuyển sang vị trí khác.

- Sử dụng dao rựa chặt bỏ các cây bụi.

- Thực hiện gom cỏ, đổ bỏ đúng nơi quy định.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công, chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.

Mục đích và yêu cầu kỹ thuật:

- Cắt cỏ phải đảm bảo thảm cỏ luôn bằng phẳng theo địa hình, chiều cao cỏ bằng 5-10cm, tùy theo địa hình.

- Chặt bỏ các cây bụi trong khu vực, đảm bảo thông thoáng.

Đơn vị tính: 100m2

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | cỏ < 0,7m | cỏ ≥ 0,7m |
| CX.7002 | Phát dọn cỏ dại bằng máy kết hợp thủ công | Nhân công: |  |  |  |
|  |  | Thợ bậc bình quân 3,5/7 | Công | 0,139 | 0,150 |
|  |  | Máy thi công: |  |  |  |
|  |  | Máy cắt cỏ 3HP | Ca | 0,074 | 0,087 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CX.70030 VẬN CHUYỂN CÂY BÓNG MÁT BẰNG THỦ CÔNG CỰ LY BÌNH QUÂN 20M

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ dụng cụ để thực hiện công việc.

- Sử dụng dây thừng quấn quanh bầu cây, đan chéo tạo đầu mối để đưa được cọc dài dùng để khiêng cây.

- Bố trí 1-2 người giữ ngọn cây, một số người khiêng bầu cây đảm bảo cân đối để khiêng cây đến hố trồng.

- Thu dọn dụng cụ, dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công hoàn thành.

Mục đích và yêu cầu kỹ thuật:

Một số khu vực có cổng, hàng rào, xe cẩu, xe vận chuyển cây không đến được nơi trồng, do đó cần vận chuyển cây xanh bằng thủ công được thực hiện để đưa cây đến vị trí công tác đảm bảo cây không bị bể bầu.

Đơn vị tính: 1 cây

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cây < 2năm tuổi | Cây loại 1 |
| CX.7003 | Vận chuyển cây bóng mát bằng thủ công cự ly bình quân 20m | Nhân công: |  |  |  |
|  |  | Thợ bậc bình quân 3,0/7 | Công | 0,027 | 0,078 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

Ghi chú: Cây dưới 2 năm tuổi trong định mức này là loại cây có đường kính gốc ≥12cm và đường kính bầu cây ≥40cm

CX.70040 ĐÁNH SỐ QUẢN LÝ CÂY XANH

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ tại nơi làm việc.

- Thực hiện pha sơn xăng theo đúng tỷ lệ.

- Cạo sơ vỏ cây để đánh số tại độ cao 1,3m tính từ mặt đất gốc cây.

- Sơn lớp nền theo kích thước khung dọc hay ngang tùy vào đường kính thân cây tại độ cao 1,3m (D1,3)

- Dùng bộ số, cọ sơn, sơn đánh số cây cụ thể quy định về đánh số như sau:

+ Cây có D1,3 ≥ 25cm thì đánh dãy số ngang (hình chữ nhật 30cm x 15cm). Cây có D1,3 < 25cm thì đánh dãy số dọc (hình chữ nhật 15cm x 35cm).

+ Cây trồng dưới 2 năm nếu đường kính thân cách gốc 1,3m 10cm< D1,3<25cm thì đánh dãy số dọc. Nếu D1,3≤ 10cm thì không đánh số (nhưng trừ lại mã số)

- Sau khi hoàn thành, rửa vệ sinh, thu dọn dụng cụ, dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công

Đơn vị tính: 100 cây

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Khuôn dọc | Khuôn ngang |
| CX.7004 | Đánh số quản lý cây xanh | Vật liệu: |  |  |  |
|  |  | Xăng | Lít | 1,150 | 1,110 |
|  |  | Sơn màu | Kg | 1,975 | 1,901 |
|  |  | Nhân công: |  |  |  |
|  |  | Thợ bậc bình quân 3,5/7 | Công | 2,606 | 2,609 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

CX.70050 BỨNG VÀ DI DỜI CÂY BÓNG MÁT

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị các dụng cụ, công cụ cần thiết.

- Cắt cành cấp 1, cắt toàn bộ cành tăm, cắt đỉnh sinh trưởng của cây và quét sơn bảo vệ vết cắt, dọn dẹp cành nhánh đã cắt.

- Xác định đường kính thân và đường kính bầu rễ cần thiết đảm bảo sự sống cho cây sau khi bứng; tiến hành khoanh vùng và đào;

- Cắt rễ, be đất tránh làm vỡ bầu trong quá trình đào bứng.

- Vây lưới xung quanh bầu cây và dùng dây nhựa cột chặt.

- Dùng bao bố bó thân để tránh thất thoát hơi nước.

- Dùng xe cẩu tải cẩu cây lên xe đi nơi khác tránh vỡ bầu, trầy gãy cây.

- Lấp đất hoàn trả mặt bằng.

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh hoàn tất công việc.

Đơn vị tính: 1 cây

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cây loại I |
| CX.7005 | Bứng và di dời cây bóng mát | Vật liệu: |  |  |
|  |  | Lưới đen cuộn (khổ 1m) | m | 2,93 |
|  |  | Bao bó thân | Cái | 2 |
|  |  | Dây buộc | Kg | 0,040 |
|  |  | Sơn | Kg | 0,027 |
|  |  | Nhân công: |  |  |
|  |  | Thợ bậc bình quân 4,0/7 | Công | 1,403 |
|  |  | Máy thi công: |  |  |
|  |  | Xe tải cẩu 2,5tấn | Ca | 0,077 |
|  |  |  |  | 1 |

Ghi chú: Hao phí xe tải cẩu 2,5 tấn được tính trong khoảng thời gian công tác, bao gồm vận chuyển trong bán kính 5km.

Phần III: Công tác duy trì vệ sinh môi trường đô thị.

MT01.01.00 QUÉT DỌN, VỆ SINH CÁC TUYẾN ĐƯỜNG GIÁP CHỢ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông.

- Đẩy xe dọc các tuyến đường giáp chợ, tiến hành quét rác thải phát sinh trên toàn bộ lòng đường, vỉa hè thành từng đống nhỏ. (Các tuyến đường giáp chợ là các tuyến, đoạn đường đi ngang mặt tiền chợ, được giới hạn trong phạm vi tiếp giáp mặt đường chợ).

- Dùng xẻng xúc hốt lên xe cải tiến, khi đầy xe chuyển rác thải về nơi xử lý rác thải.

- Tiếp tục công việc cho đến hết tuyến đường được phân công.

- Vệ sinh, tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: 1000m2

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị tính | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Quét đường | Quét vỉa hè |
| MT01.01.0 | Công tác quét dọn, vệ sinh các tuyến đường giáp chợ bằng thủ công | Nhân công: Thợ bậc bình quân 3,5/7 | Công | 0,287 | 0,205 |
|  |  |  |  | 1 | 2 |

Ghi chú: Định mức này được lập từ thực tế công tác quét dọn đường phố giáp chợ bằng thủ công với quy trình nghiệm thu khối lượng theo diện tích quét, gom rác dưới lòng đường 2m tính từ lề vỉa hè và trên vỉa hè 3m tính từ lề vỉa hè. Định mức áp dụng tại thành phố Buôn Ma Thuột, các đô thị nhỏ hơn được điều chỉnh với hệ số K = 0,85.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Nghị

MỤC LỤC

| Số TT | Mã hiệu đơn giá | Nội dung | Trang |
| --- | --- | --- | --- |
| PHẦN THỨ NHẤT (CÁC ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DO UBND TỈNH CÔNG BỐ ĐÃ ĐƯỢC RÀ SOÁT) |  |  |  |
| PHẦN I: CÔNG TÁC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT |  |  |  |
| 1 | TNT1.011 | Kiểm tra tuyến ống thoát nước bằng máy ghi hình (Ø150 ÷ Ø300mm) | 4 |
| 2 | TNT1.012 | Kiểm tra tuyến ống thoát nước bằng máy ghi hình (Ø400 ÷ Ø700mm) | 4 |
| 3 | TNT1.021 | Kiểm tra giếng thăm, giếng kiểm tra bằng thủ công | 5 |
| 4 | TNT1.031 | Kiểm tra giếng chuyển hướng bằng phương pháp thủ công | 5 |
| 5 | TNT1.041 | Kiểm tra hộp nối bằng phương pháp thủ công | 6 |
| 6 | TNT1.051 | Vệ sinh giếng thăm, giếng kiểm tra bằng xe phun rửa áp lực và xe hút chân không | 7 |
| 7 | TNT1.061 | Vệ sinh giếng chuyển hướng bằng xe phun rửa áp lực và xe hút chân không | 8 |
| 8 | TNT1.071 | Vệ sinh giếng hộp nối bằng xe phun rửa áp lực và xe hút chân không | 9 |
| 9 | TNT1.081 | Vệ sinh tuyến đường ống bằng xe phun rửa áp lực và xe hút chân không (Ø150 ÷ Ø300mm) | 10 |
| 10 | TNT1.082 | Vệ sinh tuyến đường ống bằng xe phun rửa áp lực và xe hút chân không (Ø400 ÷ Ø700mm) | 10 |
| 11 | TNT2.011 | Xả tràn khẩn cấp | 11 |
| 12 | TNT2.021 | Vệ sinh lưới chắn rác (lưới lọc của hố van) đầu vào | 11 |
| 13 | TNT2.031 | Vệ sinh hầm bơm | 11 |
| 14 | TNT2.041 | Vệ sinh bơm chìm, đáy hầm bơm | 12 |
| 15 | TNT2.051 | Vận hành hệ thống bơm chìm | 12 |
| 16 | TNT3.011 | Đo lưu lượng nước thải qua máng do lưu lượng | 13 |
| 17 | TNT3.021 | Xả cặn tại công trình thu | 13 |
| 18 | TNT3.031 | Hút, vệ sinh hố xả cặn tại công trình thu (Hút, vệ sinh 01 lần/ngày) | 14 |
| 19 | TNT3.041 | Vệ sinh thác làm thoáng | 14 |
| 20 | TNT3.051 | Vệ sinh lưới chắn rác (lưới lọc) đầu vào | 15 |
| 21 | TNT3.061 | Vệ sinh hố phân chia lưu lượng, hố thu hầm tự hoại | 15 |
| 22 | TNT3.071 | Vệ sinh giếng kiểm tra bằng thủ công | 15 |
| 23 | TNT3.081 | Vớt rác tích đọng trên mặt hồ kỵ khí | 16 |
| 24 | TNT3.082 | Vớt rác tích đọng trên mặt hồ sinh học | 16 |
| 25 | TNT3.083 | Vớt rác tích đọng trên mặt hồ làm thoáng | 16 |
| 26 | TNT3.091 | Bảo vệ bên trong khu vực nhà máy xử lý nước thải | 16 |
| 27 | TNT4.011 | Lắp đặt tấm chắn (tấm phai bằng gỗ) ngăn nước dòng suối | 16 |
| 28 | TNT4.021 | Tháo dỡ tấm chắn (tấm phai bằng gỗ) ngăn nước dòng suối | 17 |
| 29 | TNT4.031 | Vệ sinh lưới chắn rác (lưới lọc) đầu vào | 17 |
| 30 | TNT4.041 | Vệ sinh hầm bơm (thực hiện 01 lần/tuần) | 18 |
| 31 | TNT4.051 | Vận hành hệ thống bơm tái sử dụng nước thải | 18 |
| 32 | TNT5.011 | Vận hành các bể nước chứa tái sử dụng | 19 |
| 33 | TNT5.021 | Vận hành các tuyến ống tự chảy | 19 |
| 34 | TNT6.011 | Vệ sinh miệng hố thu nước, hố ga bằng thủ công | 20 |
| 35 | TNT6.021 | Vệ sinh miệng hố thu nước bằng xe phun rửa áp lực | 20 |
| PHẦN II: DUY TRÌ, VỆ SINH CÔNG VIÊN VÀ QUẢN LÝ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ VÀ TÍN HIỆU GIAO THÔNG |  |  |  |
| 1 | DUY TRÌ, VỆ SINH CÔNG VIÊN |  |  |
| 36 | CV4.01.01 | Quét rác trong công viên đường nhựa, đường đá, đường gạch sin | 21 |
| 37 | CV4.01.02 | Quét rác trong công viên vỉa hè (gạch lá dừa, mắt na...) | 21 |
| 38 | CV4.01.03 | Quét rác trong công viên thảm cỏ | 21 |
| 39 | CV4.03.01 | Duy trì hồ cảnh và bể phun nước nghệ thuật | 21 |
| 40 | CV4.04.01 | Bảo vệ công viên kín, tượng đài | 22 |
| 41 | CV4.04.02 | Bảo vệ công viên hở, giải phân cách, tiểu hoa viên, quảng trường | 22 |
| 42 | CV4.04.03 | Bảo vệ rừng sinh thái | 22 |
| 2 | QUẢN LÝ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ VÀ HỆ THỐNG TÍN HIỆU GIAO THÔNG |  |  |
| 43 | CS7.02.01 | Thay thế các thiết bị đóng ngắt (Aptômát 3 pha 100-200A) | 23 |
| 44 | CS7.02.02 | Thay thế các thiết bị đóng ngắt (khởi động từ 100-150A) | 23 |
| 45 | CS7.02.03 | Thay thế các thiết bị đóng ngắt (Rơle thời gian) | 23 |
| 46 | CS7.03.01 | Xử lý chạm chập sự cố nổi | 24 |
| 47 | CS7.03.02 | Xử lý chạm chập sự cố chìm | 24 |
| 48 | CS7.04.01 | Lắp đặt dây đèn rủ > 5m lên cây xanh | 24 |
| 49 | CS10.01.01 | Quản lý hệ thông đèn tín hiệu giao thông | 25 |
| 50 | CS10.02.01 | Thay kính đèn tín hiệu giao thông (Kính đèn màu xanh, đỏ, vàng, tròn d = 100, 150, 200, 250, 300 cm) | 25 |
| 51 | CS10.02.02 | Thay kính đèn tín hiệu giao thông (Kính mica cong bảo vệ đèn tín hiệu cho người đi bộ) | 25 |
| 52 | CS10.04.00 | Thay module đèn tín hiệu giao thông | 26 |
| 53 | CS10.05.01 | Thay biến áp 220v/12v của hệ thống đèn tín hiệu giao thông | 26 |
| 54 | CS10.05.02 | Thay cầu chì ống 2A của hệ thống đèn tín hiệu giao thông | 26 |
| 55 | CS10.05.03 | Thay triac BTA 12 của hệ thống đèn tín hiệu giao thông | 26 |
| 56 | CS10.05.04 | Thay IC 7805 của hệ thống đèn tín hiệu giao thông | 26 |
| 57 | CS10.05.05 | Thay aptomat 15A của hệ thống đèn tín hiệu giao thông | 26 |
| 58 | CS10.06.00 | Thay bộ ruột tủ đèn tín hiệu giao thông | 27 |
| 59 | CS10.08.01 | Sửa chữa chạm chập, sự cố lưới điện đèn tín hiệu giao thông | 27 |
| 60 | CS10.09.01 | Duy tu, bảo dưỡng tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông | 28 |
| 61 | CS10.09.02 | Duy tu, bảo dưỡng cột đèn tín hiệu giao thông | 28 |
| 62 | CS10.09.03 | Duy tu, bảo dưỡng bầu đèn, mặt đèn tín hiệu giao thông | 28 |
| 63 | GT.11111 | Quản lý, duy tu bảo dưỡng bảng tên đường, trụ sắt đường kính Ø6cm, 02 bảng tên đường 2 mặt 30x50cm | 28 |
| 64 | GT.11121 | Quản lý, duy tu bảo dưỡng biển báo phản quang tròn (gồm trụ sắt đường kính Ø8cm, biển báo phản quang tròn đường kính 70cm) | 29 |
| 65 | GT.11131 | Quản lý, duy tu bảo dưỡng biển báo phản quang hình tam giác (gồm trụ sắt đường kính Ø8cm biển báo phản quang hình tam giác đều cạnh 70cm) | 29 |
| 66 | GT.11141 | Quản lý, duy tu bảo dưỡng biển báo phản quang hình vuông, hình chữ nhật (gồm trụ sắt đường kính Ø8cm, biển báo phản quang hình vuông hoặc hình chữ nhật | 30 |
| PHẦN III: CÁC CÔNG TÁC TRỒNG VÀ DUY TRÌ CÂY XANH |  |  |  |
| 67 | CX.41111 | Trồng cây xanh (Kích thước bầu: 0,7x0,7x0,7m) | 31 |
| 68 | CX.41112 | Trồng cây xanh (Kích thước bầu: 0,6x0,6x0,6m) | 31 |
| 69 | CX.41113 | Trồng cây xanh (Kích thước bầu: 0,4x0,4x0,4m) | 31 |
| 70 | CX.41121 | Vận chuyển cây bằng cơ giới (Kích thước bầu: 0,7x0,7x0,7m) | 32 |
| 71 | CX.41122 | Vận chuyển cây bằng cơ giới (Kích thước bầu: 0,6x0,6x0,6m) | 32 |
| 72 | CX.41123 | Vận chuyển cây bằng cơ giới (Kích thước bầu: 0,4x0,4x0,4m) | 32 |
| 73 | CX.41131 | Bảo dưỡng cây xanh sau khi trồng (Nước giếng bơm điện) | 32 |
| 74 | CX.41132 | Bảo dưỡng cây xanh sau khi trồng (Nước giếng bơm xăng) | 32 |
| 75 | CX.41133 | Bảo dưỡng cây xanh sau khi trồng (Xe bồn) | 32 |
| 76 | CX.41134 | Bảo dưỡng cây xanh sau khi trồng (Nước máy) | 32 |
| 77 | CX.41140 | Trồng cỏ lá gừng (bồn cỏ gốc cây) | 33 |
| 78 | CX.41151 | Bảo dưỡng bồn cỏ sau khi trồng, kích thước bồn cỏ loại 1m2 | 33 |
| 79 | CX.41152 | Bảo dưỡng bồn cỏ sau khi trồng, kích thước bồn cỏ loại 2m2 | 33 |
| 80 | CX.41153 | Bảo dưỡng bồn cỏ sau khi trồng, kích thước bồn cỏ loại 3m2 | 33 |
| 81 | CX.41211 | Trồng cây cảnh, cây tạo hình, cây trổ hoa (Kích thước bầu: 15x15cm) | 34 |
| 82 | CX.41212 | Trồng cây cảnh, cây tạo hình, cây trổ hoa (Kích thước bầu: 20x20cm) | 34 |
| 83 | CX.41213 | Trồng cây cảnh, cây tạo hình, cây trổ hoa (Kích thước bầu: 30x30cm) | 34 |
| 84 | CX.41214 | Trồng cây cảnh, cây tạo hình, cây trổ hoa (Kích thước bầu: 40x40cm) | 34 |
| 85 | CX.41215 | Trồng cây cảnh, cây tạo hình, cây trổ hoa (Kích thước bầu: 50x50cm) | 34 |
| 86 | CX.41216 | Trồng cây cảnh, cây tạo hình, cây trổ hoa (Kích thước bầu: 60x60cm) | 34 |
| 87 | CX.41217 | Trồng cây cảnh, cây tạo hình, cây trổ hoa (Kích thước bầu: 70x70cm) | 34 |
| 88 | CX.41221 | Trồng hoa công viên (Hoa cây) | 35 |
| 89 | CX.41222 | Trồng hoa công viên (Hoa giỏ) | 35 |
| 90 | CX.41230 | Trồng cây hàng rào đường viền | 35 |
| 91 | CX.41240 | Trồng cây lá màu bồn cảnh | 36 |
| 92 | CX.41251 | Trồng cỏ lá gừng | 36 |
| 93 | CX.41252 | Trồng cỏ nhung | 36 |
| 94 | CX.41260 | Trồng cây hoa cúc | 37 |
| 95 | CX.41271 | Tưới nước bảo dưỡng bồn hoa, thảm cỏ, bồn cảnh, hàng rào, nước lấy từ giếng khoan (bơm xăng) | 37 |
| 96 | CX.41272 | Tưới nước bảo dưỡng bồn hoa, thảm cỏ, bồn cảnh, hàng rào, nước lấy từ giếng khoan (bơm điện) | 38 |
| 97 | CX.41273 | Tưới nước bảo dưỡng bồn hoa, thảm cỏ, bồn cảnh, hàng rào, nước lấy từ máy nước | 38 |
| 98 | CX.41274 | Tưới nước bảo dưỡng bồn hoa, bồn cảnh, hàng rào bằng xe bồn 5m³ | 38 |
| 99 | CX.41275 | Tưới nước bảo dưỡng bồn hoa, bồn cảnh, hàng rào bằng xe bồn 8m³ | 38 |
| 100 | CX.41311 | Trồng cây vào chậu (Kích thước chậu: 30x30cm) | 38 |
| 101 | CX.41312 | Trồng cây vào chậu (Kích thước chậu: 50x50cm) | 38 |
| 102 | CX.41313 | Trồng cây vào chậu (Kích thước chậu: 70x70cm) | 38 |
| 103 | CX.41314 | Trồng cây vào chậu (Kích thước chậu: 80x80cm) | 38 |
| 104 | CX.41321 | Tưới nước bảo dưỡng chậu cây cảnh bằng nước giếng khoan (Bơm xăng) | 39 |
| 105 | CX.41322 | Tưới nước bảo dưỡng chậu cây cảnh bằng nước giếng khoan (Bơm điện) | 39 |
| 106 | CX.41323 | Tưới nước bảo dưỡng chậu cây cảnh, bằng nước máy | 39 |
| 107 | CX.41324 | Tưới nước bảo dưỡng chậu cây cảnh, bằng xe bồn 5m³ | 39 |
| 108 | CX.41325 | Tưới nước bảo dưỡng chậu cây cảnh, bằng xe bồn 8m³ | 39 |
| 109 | CX.51111 | Phun thuốc trừ sâu, bệnh cây bóng mát bằng máy (Cây trồng < 2 năm) | 40 |
| 110 | CX.51112 | Phun thuốc trừ sâu, bệnh cây bóng mát bằng máy (Cây trồng loại I) | 40 |
| 111 | CX.51121 | Vận chuyển rác lấy cành khô, cành gẫy do dông bão, cắt cành tạo tán (cây loại 1) | 41 |
| 112 | CX.51122 | Vận chuyển rác lấy cành khô, cành gẫy do dông bão, cắt cành tạo tán (cây (loại 2) | 41 |
| 113 | CX.51123 | Vận chuyển rác lấy cành khô, cành gẫy do dông bão, cắt cành tạo tán (cây loại 3) | 41 |
| 114 | CX.51131 | Vận chuyển rác cây đốn hạ, cây đổ ngã (Cây loại 1) | 41 |
| 115 | CX.51132 | Vận chuyển rác cây đốn hạ, cây đổ ngã (Cây loại 2) | 41 |
| 116 | CX.51133 | Vận chuyển rác cây đốn hạ, cây đổ ngã (Cây loại 3) | 41 |
| 117 | CX.51141 | Vận chuyển rác cây, cắt thấp tán, khống chế chiều cao | 42 |
| 118 | CX.51151 | Vận chuyển phế thải, rác thảm cỏ gốc cây | 42 |
| Phần IV: Định mức dự toán xây tường bằng gạch không nung (ximăng cốt liệu 4 lỗ 80x80x180mm) trong xây dựng công trình |  |  |  |
| 119 | AE.64211 | Xây tường chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤4m | 42÷ 44 |
| 120 | AE.64212 | Xây tường chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤16m |  |
| 121 | AE.64213 | Xây tường chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤50m |  |
| 122 | AE.64214 | Xây tường chiều dày ≤10cm, chiều cao >50m |  |
| 123 | AE.64221 | Xây tường chiều dày ≤30cm, chiều cao ≤4m |  |
| 124 | AE.64222 | Xây tường chiều dày ≤30cm, chiều cao ≤16m |  |
| 125 | AE.64223 | Xây tường chiều dày ≤30cm, chiều cao ≤50m |  |
| 126 | AE.64224 | Xây tường chiều dày ≤30cm, chiều cao >50m |  |
| 127 | AE.64231 | Xây tường chiều dày >30cm, chiều cao ≤4m |  |
| 128 | AE.64232 | Xây tường chiều dày >30cm, chiều cao ≤16m |  |
| 129 | AE.64233 | Xây tường chiều dày >30cm, chiều cao ≤50m |  |
| 130 | AE.64234 | Xây tường chiều dày >30cm, chiều cao >50m |  |
| 131 | AE.64211 | Xây tường chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤4m |  |
| 132 | AE.64212 | Xây tường chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤16m |  |
| 133 | AE.64213 | Xây tường chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤50m |  |
| 134 | AE.64214 | Xây tường chiều dày ≤10cm, chiều cao >50m |  |
| 135 | AE.64221 | Xây tường chiều dày ≤30cm, chiều cao ≤4m |  |
| 136 | AE.64222 | Xây tường chiều dày ≤30cm, chiều cao ≤16m |  |
| 137 | AE.64223 | Xây tường chiều dày ≤30cm, chiều cao ≤50m |  |
| 138 | AE.64224 | Xây tường chiều dày ≤30cm, chiều cao >50m |  |
| 139 | AE.64231 | Xây tường chiều dày >30cm, chiều cao ≤4m |  |
| 140 | AE.64232 | Xây tường chiều dày >30cm, chiều cao ≤16m |  |
| 141 | AE.64233 | Xây tường chiều dày >30cm, chiều cao ≤50m |  |
| 142 | AE.64234 | Xây tường chiều dày >30cm, chiều cao >50m | 44 |
| PHẦN THỨ HAI (CÁC ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG MỚI) |  |  |  |
| Phần I: Công tác quản lý, duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị |  |  |  |
|  | CS11.01.00 | Đánh số cột đèn chiếu sáng bằng decal: | 47 |
| 143 | CS11.01.01 | - Cột thép | 47 |
| 144 | CS11.01.02 | - Cột bêtông | 47 |
| 145 | CS11.02.01 | Thay bộ đèn cao áp led | 47 |
| 146 | CS11.03.01 | Phát quang cây xanh che khuất đèn cao áp | 48 |
|  | CS11.04.00 | Thay thế bóng đèn chiếu sáng tầm thấp hệ thống chiếu sáng công cộng: | 49 |
| 147 | CS11.04.01 | - Bóng đèn Led, chiều cao ≥ 3,0m | 49 |
| 148 | CS11.04.02 | - Bóng đèn Led, chiều cao <3,0m | 49 |
| 149 | CS11.04.03 | - Bóng đèn Compact, chiều cao ≥ 3,0m | 49 |
| 150 | CS11.04.04 | - Bóng đèn Compact, chiều cao <3,0m | 49 |
|  | CS11.05.00 | Thay thế kẹp xuyên cáp trên lưới chiếu sáng | 49 |
| 151 | CS11.05.01 | - Chiều cao ≥ 3,0m | 49 |
| 152 | CS11.05.02 | - Chiều cao <3,0m | 49 |
| 153 | CS11.06.00 | Thay dây lên đèn | 50 |
|  | GT.12100 | Thay thế thiết bị tủ lưu điện đèn tín hiệu giao thông: | 50 |
| 154 | GT.12101 | - Bộ biến tần | 50 |
| 155 | GT.12102 | - Bình ắc quy | 50 |
|  | CS11.07.00 | Thay thế thiết bị bảng thông tin điện tử: | 51 |
| 156 | CS11.07.01 | - Module Led,chiều cao ≤ 3,0m | 51 |
| 157 | CS11.07.02 | - Module Led,chiều cao > 3,0m | 51 |
| 158 | CS11.07.03 | - Card DDU,chiều cao ≤ 3,0m | 51 |
| 159 | CS11.07.04 | - Card DDU,chiều cao > 3,0m | 51 |
| 160 | CS11.07.05 | - Modem, chiều cao ≤ 3,0m | 51 |
| 161 | CS11.07.06 | - Modem, chiều cao > 3,0m | 51 |
| 162 | CS11.07.07 | - Bộ nguồn, chiều cao ≤ 3,0m | 51 |
| 163 | CS11.07.08 | - Bộ nguồn, chiều cao > 3,0m | 51 |
| 164 | CS11.07.09 | - Bộ cáp truyền tín hiệu, chiều cao ≤ 3,0m | 51 |
| 165 | CS11.07.10 | - Bộ cáp truyền tín hiệu, chiều cao > 3,0m | 51 |
| 166 | CS11.08.01 | Thay thế máy bơm chìm hồ phun nước nghệ thuật | 52 |
| Phần II: Công tác quản lý, duy trì hệ thống cây xanh |  |  |  |
| 167 | CX.70011 | Quét vôi gốc cây xanh dưới 2 năm tuổi | 53 |
|  | CX.70020 | Phát dọn cỏ dại bằng máy kết hợp thủ công: | 54 |
| 168 | CX.70021 | - Cỏ <0,7m | 54 |
| 169 | CX.70021 | - Cỏ ≥0,7m | 54 |
|  | CX.70030 | Vận chuyển cây bóng mát bằng thủ công cự ly bình quân 20m: | 55 |
| 170 | CX.70031 | - Cây < 2 năm tuổi | 55 |
| 171 | CX.70031 | - Cây loại 1 | 55 |
|  | CX.70040 | Đánh số quản lý cây xanh: | 56 |
| 172 | CX.70041 | - Khuôn dọc | 56 |
| 173 | CX.70042 | - Khuôn ngang | 56 |
| 174 | CX.70050 | Bứng và di dời cây bóng mát | 56 |
| Phần III: Công tác duy trì vệ sinh môi trường đô thị |  |  |  |
|  | MT01.01.00 | Quét dọn, vệ sinh các tuyến đường giáp chợ: | 58 |
| 175 | MT01.01.01 | - Quét đường | 58 |
| 176 | MT01.01.02 | - Quét vĩa hè | 58 |