TCVN 5937:1995
CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ 
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH

Air quality - Ambient air quality standards

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Tiêu chuẩn này quy định giá trị giới hạn của các thông số cơ bản ( bao gồm bụi lơ lửng CO2, NO2, SO2, O3 và chì ) trong không khí xung quanh
1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá mức chất lượng không khí xung quanh và giám sát tình trạng ô nhiễm không khí 

2. Giá trị giới hạn

Giã trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí xung quanh cho trong bảng 1.

Bảng 1 - Giã trị giới hạn các thông số cơ bản trong xung quanh

 (mg/m3)

	TT
	Thông số
	Trung bình

1 giờ
	Trung bình

8 giờ
	Trung bình

24 giờ

	1
	CO
	40
	10
	5

	2
	NO2
	0,4
	-
	0,1

	3
	SO2
	0,5
	-
	0,3

	4
	Pb
	-
	-
	0,005

	5
	O3
	0,2
	-
	0,06

	6
	Bụi lơ lửng
	0,3
	-
	0,2


Chú thích: phương pháp phân tịch, lẫy mẫu , tính toán, xác định các thông số cụ thể được quy định trong các TCVN tương ứng.
