PAGE  
3

TCVN 6772:2000

CHẤT LƯỢNG NƯỚC - NƯỚC THẢI SINH HOẠT - GIỚI HẠN Ô NHIỄM CHO PHÉP
Water quality – Domestic wastewater standards

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với nước thải của các loại cơ sở dịch vụ, cơ sở công cộng và chung cư nêu trong bảng 2 (sau đây gọi là nước thải sinh hoạt) khi thải vào các vùng nước quy định.

Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho nước thải sinh hoạt tại các khu vực chưa có hệ thống thu gom, nước thải tập trung.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho nước thải công nghiệp như quy định trong TCVN 5945 – 1995.

2. Giới hạn ô nhiễm cho phép

2.1. Các thông số và nồng độ thành phần ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi thải ra các vùng nước quy định, không được vượt quá giới hạn trong bảng 1.

Bảng 1 – Thông số ô nhiễm và giới hạn cho phép

	Thông số ô nhiễm
	Đơn vị
	Giới hạn cho phép

	
	
	Mức I
	Mức II
	Mức III
	Mức IV
	Mức V

	1. pH
	
	5 - 9
	5 - 9
	5 - 9
	5 - 9
	5 - 9

	2. BOD
	mg/l
	30
	30
	40
	50
	200

	3. Chất rắn lơ lửng
	mg/l
	50
	50
	60
	100
	100

	4. Chất rắn có thể lắng được
	mg/l
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	KQĐ

	5. Tổng chất rắn hòa tan
	mg/l
	500
	500
	500
	500
	KQĐ

	6. Sunfua (theo H2S)
	mg/l
	1.0
	1.0
	3.0
	4.0
	KQĐ

	7. Nitrat (NO3)
	mg/l
	30
	30
	40
	50
	KQĐ

	8. Dầu mỡ (thực phẩm)
	mg/l
	20
	20
	20
	20
	100

	9. Phosphat (PO43-)
	mg/l
	6
	6
	10
	10
	KQĐ

	10. Tổng colifoms
	PMN/ 100ml
	1000
	1000
	5000
	5000
	10000

	KQĐ không quy định


2.2. Các mức giới hạn nêu trong bảng 1 được xác định theo các phương pháp phân tích quy định trong các tiêu chuẩn tương ứng hiện hành.

2.3. Tuỳ theo loại hình, quy mô và diện tích sử dụng của cơ sở dịch vụ, công cộng và chung cư, mức giới hạn các thành phần ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt được áp dụng theo bảng 2.

Bảng 2

	Loại hình cơ sở Dịch vụ/

Công cộng/ Chung cư
	Quy mô, diện tích sử dụng của cơ sở dịch vụ,

công cộng, chung cư
	Mức áp dụng cho phép theo bảng 1
	Ghi chú

	1. Khách sạn
	Dưới 60 phòng

Từ 60 đến 200 phòng

Trên 200 phòng
	Mức III

Mức II

Mức I
	

	2. Nhà trọ, nhà khách
	Từ 10 đến 50 phòng

Trên 50 đến 250 phòng

Trên 250 phòng
	Mức IV

Mức III

Mức II
	

	3. Bệnh viện nhỏ, trạm xá
	Từ 10 đến 30 giường

Trên 30 giường
	Mức II

Mức I
	Phải khử trùng nước thải trước khi thải ra môi trường

	4. Bệnh viện đa khoa
	
	Mức I
	Phải khử trùng nước thải.

Nếu có các thành phần ô nhiễm ngoài những thông số nêu trong bảng 1 của tiêu chuẩn này, thì áp dụng giới hạn tương ứng đối với các thôgn số đó quy định trong TCVN 5945-1995

	5. Trụ sở cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cơ quan nước ngoài, ngân hàng, văn phòng
	Trên 5000m2 đến 10000m2

Trên 10000m2 đến 50000m2

Trên 5000m2
	Mức III

Mức II

Mức I
	Diện tích tính và khu vực làm việc

	6. Trường học, viện nghiên cứu và các cơ sở tương tự
	Từ 5000m2 đến 25000m2

Trên 25000m2
	Mức II

Mức I
	Các viện nghiên cứu chuyên ngành (đặc thù) liên quan đến nhiều hóa chất và sinh hộc nước thải có các thành phần ô nhiễm ngoài các thông số nêu trong bảng 1 của tiêu chuẩn này, thì áp dụng giới hạn tương ứng đối với các thông số đó quy định trong TCVN 5945 – 1995.

	7. Cửa hàng bách hóa, siêu thị
	Từ 5000m2 đến 25000m2

Trên 25000m2
	Mức II

Mức I
	

	8. Chợ thực phẩm tươi sống
	Từ 500m2 đến 1000m2

Trên 1000m2 đến 1500m2

Trên 1500m2 đến 25000m2

Trên 25000m2
	Mức IV

Mức III

Mức II

Mức I
	

	9. Nhà hàng ăn uống, nhà ăn công cộng, cửa hàng thực phẩm
	Dưới 100m2

Từ 100m2 đến 250m2

Trên 250m2 đến 500m2

Trên 500m2 đến 2500m2

Trên 2500m2
	Mức V

Mức IV

Mức III

Mức II

Mức I
	Diện tích tính là diện tích phòng ăn

	10. Khu chung cư
	Dưới 100 căn hộ

Từ 100 đến 500 căn hộ

Trên 500 căn hộ
	Mức III

Mức II

Mức I
	


